Муниципальное бюджетное учреждение

г. Астрахани «Архитектура»

Регистрационный номер в едином реестре

членов СРО АС «ГПАО»-010

Документация по внесению изменений

в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани

ПП-01

Проект планировки территории

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Астрахань

2019

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории…………………………………………………………………………    3

Раздел 2. Положение об очередности планируемого развития территории ……11

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ

В границах красных линий выделяются территории общего пользования, к которым относится проезжая часть улиц общего пользования, примыкания и съезды с проезжей части, пешеходные коммуникации, места доступа к объектам капитального строительства вне красных линий и участки природного или благоустроенного ландшафта – территории которыми может пользоваться неограниченный круг лиц, и выделяются участки на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), автомобильные дороги и другие подобные сооружения – доступ к которым разрешен физическим и юридическим лицам, связанным с эксплуатацией и функционированием вышеуказанных объектов.

Настоящим проектом предусмотрена отмена участка красных линий в границах между точками 2 и 3, утвержденных ранее, и введение на этом участке дополнительных характерных точек 3к, 4к и 5к в составе устанавливаемых красных линий. Во избежании дублирования и усложнения учета точек красных линий, проектом предлагается переименовать точки 1, 2, 3, 5 и 4 (ранее утвержденные в составе документации по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани) в точки 1к, 2к, 6к, 7к и 8к соответственно.

Каталог поворотных точек красных линий представлен ниже (таблица 1.1).

Таблица 1.1

- Перечень координат характерных точек красных линий

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1к | 420416,85 | 2224285.43 |
| 2к | 420416.25 | 2224287.11 |
| 3к | 420415.06 | 2224299.42 |
| 4к | 420413.52 | 2224316.52 |
| 5к | 420411.47 | 2224337.89 |
| 6к | 420402.81 | 2224430.03 |
| 7к | 420309.63 | 2224417.84 |
| 8к | 420325.65 | 2224273.63 |
| 9к | 420379.68 | 2224280.61 |

ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико – экономические показатели по проекту планировки территории представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Технико-экономические показатели по проекту планировки территории

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего, в т.ч.: | га | 1,6 | 100 % |
| 1.1.1 | Территории общ. пользования (площадь, улицы, проезды, сквер, пешеходная улица, линейные объекты, охранные и санитарно-защитные зоны) в т.ч.: | га | 0,2553 | 15,96% |
| 1.1.2 | Участки общего пользования в границах красных линий | га | 0,1072 | 6,69% |
| 1.1.3 | Участки общего пользования за границами красных линий | га | 0,1936 | 12,10% |
| 1.1.4 | Зона объектов многоэтажного жилищного строительства (проект.) | га | 1,0041 | 62,76% |
| 1.1.5 | Зона объектов коммунального обслуживания | га | 0,0398 | 2,49% |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные жилые дома, в т.ч.: | Кол-во домов/шт. | 3 | - |
| 2.1.1 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом (I этап) - 24 квартиры | Кол-во домов/шт. | 1 | - |
| 2.1.2 | Многоквартирный 4-х секционный жилой дом (II этап) - 96 квартир | Кол-во домов/шт. | 1 | - |
| 2.1.3 | Многоквартирный 2-х секционный жилой дом (III этап) - 54 квартиры | Кол-во домов/шт. | 1 | - |
| 2.2 | Кол-во человек, размещаемых в планируемом доме (I - II этап) | чел./секция | 72/1 | - |
| 2.3 | Кол-во человек, размещаемых в планируемом доме (III этап) | чел./секция | 80/1 | - |
| 2.4 | Средний размер семьи | Чел. | 3 | - |
| 2.5 | Расчетное кол-во населения, в том числе: | Чел. | 520 | - |
| 2.5.1 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом (I этап) | Чел. | 72 |  |
| 2.5.2 | Многоквартирный 4-х секционный жилой дом (II этап) | Чел. | 288 |  |
| 2.5.3 | Многоквартирный 2-х секционный жилой дом (III этап) | Чел. | 160 |  |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Озелененные территории общего пользования | га | 0,09 |  |
| ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУРКТУРЫ |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улицы местного значения в районах многоэтажной застройки | км | 0,136 | - |

Технико-Экономические показатели благоустройства территории

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Удельный размер площадки, кв.м/чел | Расчетные площади, кв.м/ маш.мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом (I-этап) | Многоквартирный 4-х секционный жилой дом (II этап) | Многоквартирный 2-х секционный жилой дом (III этап) |
| 1 | Площадь территории благоустройства в границах разработки проекта | м2 | - | 2340,8 | 6354,3 | 2917,3 |
| 2 | Площадка для игр детей дошкольного возраста | м2 (фактич./расч.) | 0,7 | 103,8(50,4) | 359,7(201,6) | 118,8(112,0) |
| 3 | Площадка для отдыха взрослого населения | м2 (фактич./расч.) | 0,1 | 30,6(7,2) | 55,2(28,8) | 21,0(16,0) |
| 4 | Площадка для хозяйственных целей | м2 (фактич./расч.) | 0,3 | 24,0(21,6) | 154,0(86,4) | 50,0(48,0) |
| 5 | Парковки* | Машина/мест (фактич./расч.) | - | 11(21,6) | 99(86,4) | 49(48) |

* Согласно п.6.1.2. Нормативов минимальный показатель обеспеченности населения муниципального образования «Город Астрахань» местами для постоянного хранения легковых автомобилей установлен 300 машино-мест на 1000 жителей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

С учетом требований Правил землепользования и застройки МО «Город Астрахань», утвержденных решением Городской думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018 №52, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 14.11.2018 № 163, от 29.01.2019 №9, характеристика и параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Характеристика, параметры зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № | Наименование элемента планировочной структуры | Площадь, га | Этажность застройки (эт.) | Максимальные процент застройки, иные параметры** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона объектов многоэтажного жилищного строительства | 0,06 | 6 | Не более 65% от площади земельного участка |
| 2 | Зона объектов существующего многоэтажного жилищного строительства | 0,1 | 6 | - |
| 3 | Зона объектов коммунального обслуживания | 0,0015 | 0 | Не более 50% от площади земельного участка |

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛОЙ ФОНД

В границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани сформированы земельные участки под размещение группы многоквартирных жилых домов. Строительство домов предполагает следующие этапы:

I этап - 10-ти этажный многоквартирный односекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

II этап - 10-ти этажный многоквартирный четырехсекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

III этап - 10-ти этажный многоквартирный двухсекционный жилой дом.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТУРКТУРА

Подготовка предложений по развитию социальной инфраструктуры и социальному обеспечению в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани настоящим проектом не предусматривается.

Руководствуясь статистическими данными федеральной службы государственной статистики, изложенными в документации (концепции) по обеспечению комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Астрахань», разработанной МБУ г. Астрахани «Архитектура» в 2017 году, общая численность населения г. Астрахани составляет (таб.№1.1.):

Таблица 1.1

| Возраст населения | Численность населения за 2015-2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  |
|  | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % |
| Общая численность населения | 532,7 | 100 | 531,7 | 100 |
| Дети 0-6 лет | 48,7 | 9,14 | 49,7 | 9,34 |
| Дети 7-18 лет | 58,3 | 10,93 | 60,5 | 11,37 |

Исходя из изложенного, на население расчетной численностью 520 человек приходится расчетная численность детей:

- в возрасте от 0 до 6 лет - 49 детей;

- в возрасте от 7 до 18 лет - 59 детей.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности МО «Город Астрахань» учреждениями общего и специального образования (качественные характеристики и количественные показатели), предусмотренные местными нормативами градостроительного проектирования, приведены в таблице №1.2.

Таблица 1.2.

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | место | 95 на 100 детей |
| Детские дошкольные учреждения | место | 65 на 100 детей |

Согласно нормативным показателям, приведенным в таблице №1.2 потребность в общеобразовательных и дошкольных учреждениях составляет:

- в детских дошкольных учреждениях - 32 места;

- в общеобразовательных школах – 56 мест.

Сведения о муниципальных образовательных учреждениях МО «Город Астрахань», реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Расчетная вместимость в одну смену | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 40" | г. Астрахань, ул.Студенческая, 6 корпус 1 | 730 | 1277 |
| 2 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 12" | г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, дом 8, корпус 1 | 712 | 1263 |

Фактически, образовательные учреждения работают в двухсменном режиме, то есть, в существующих учреждениях, расположенных в шаговой доступности от границ проектируемой территории, обеспечена потребность в предоставлении расчетного количества учебных мест.

Сведения о муниципальных образовательных учреждениях МО «Город Астрахань», реализующих программы дошкольного образования представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Расчетная вместимость в одну смену | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ г.Астрахани №89 | г. Астрахань, ул. Курская, 76 | 180 | 120 |
| 2 | МБДОУ г. Астрахани № 79 | г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, дом 12, корпус 3 | 320 | 356 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 80 | г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 229, корпус 1 | 320 | 307 |
| 4 | МБДОУ г. Астрахани № 8 | г. Астрахань, ул. Курская, 55 | 360 | 352 |

В существующих учреждениях дошкольного образования, расположенных в шаговой доступности от границ проектируемой территории, обеспечена потребность в предоставлении расчетного количества мест.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Структура  улично-дорожной  сети  на планируемой территории состоит:

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения первого класса (ул. С.Перовской).

Ширина в красных линиях 50,0м. Ширина дорожного полотна 22,0 м.

Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная (ул. Вагнера).

Ширина в красных линиях 20,0м. Ширина дорожного полотна 8,0 м.

Улица местного значения в районах многоэтажной застройки (ул. Кутумная)

Ширина в красных линиях 20,0 м. Ширина дорожного полотна 8,0 м.

Жилые улицы   работают в 2-х стороннем режиме.

Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Настоящий проект планировки разработан для обычных условия строительства в IV климатическом районе.

Основные нагрузки по инженерным сетям представлены в таблице № 1.8.

Таблица 1.8.

| № | Название документации по планировке территории | S дома, га | Нагрузки: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани | 1,64 | Водо снабжение/ Водоотве дение* м3/сут | Электро снабжение кВт | Газо снабжение Нм3/час |
|  |  |  | 233,6 | 282,9 | 337,3 |

* - с учетом расхода воды на полив и газовые водонагреватели.

Подключение многоквартирного жилого дома рекомендуется к существующим и проектируемым инженерным сетям.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Для водоснабжения  в соответствии с проектом предлагается подключение к существующей сети водоснабжения со строительством новой разводки к многоквартирным домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Для отвода бытовых сточных вод предлагается подключение к существующей сети водоотведения со строительством новой разводки к многоквартирным домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Для электроснабжения проектируемых многоквартирных домов запроектирован БКТП с разводкой к  домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Для отопления и горячего водоснабжения планируемых многоквартирных жилых домов, предлагается применение индивидуальных двухконтурных колов с максимальным расходом газа на двухконтурный котел мощностью 24 кВт, работающий в режиме горячего водоснабжения, – 2,9 м3/ч.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Для газоснабжения проектируемых многоквартирных домов запроектирован ГРПШ с разводкой к  домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Проектом рекомендовано провести мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирные жилые дома.

Строительство домов предполагает следующие этапы:

I этап - 10-ти этажный многоквартирный односекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

II этап - 10-ти этажный многоквартирный четырехсекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

III этап - 10-ти этажный многоквартирный двухсекционный жилой дом.

После утверждения проекта по планировке территории и до введения объекта капитального строительства в эксплуатацию планируется реализация проектных решений:

- разработка проектной документации на строительство:

- Объектов транспортной инфраструктуры;

- Сетей инженерно-технического обеспечения;

- Объекта капитального строительства.

Конкретные сроки проектирования устанавливаются, исходя их проектной мощности объектов, без учета подготовки задания на проектирование, проведение конкурсов и прохождения экспертизы ПД.

Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со сводами правил, строительными нормами и правилами, действующими техническими регламентами.