Муниципальное бюджетное учреждение

г. Астрахани «Архитектура»

Регистрационный номер в едином реестре

членов СРО АС «ГПАО»-010

Документация по внесению изменений

в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани

ПП-01

Проект планировки территории

ТОМ II

Материалы по обоснованию

ДИРЕКТОР:                                                                                 Е.В.Алексеева

Астрахань

2019

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документация по внесению изменений

в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-01 | Проект планировки территории |  |
|  | Том I | Основная (утверждаемая) часть проекта |  |
|  |  | Текстовая часть Графическая часть |  |
|  | Том II | Материалы по обоснованию |  |
|  |  | Текстовая часть Графическая часть |  |
| 2 | ПМ-02 | Проект межевания территории |  |
|  | Том I | Основная (утверждаемая) часть проекта |  |
|  |  | Текстовая часть Графическая часть |  |
|  | Том II | Материалы по обоснованию |  |
|  |  | Графическая часть |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Документация по внесению изменений

в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани

| № | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП-01 Проект планировки территории |  |  |  |
| Основная часть проекта |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1 | Том I | Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории (основной чертеж) |  | М 1:500 |
| 2 | Чертеж красных линий |  | М 1:500 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1 | Том II | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Графическая часть |  |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры |  | М 1:50000 |
| 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории. Схема организации улично-дорожной сети |  | М 1:500 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия |  | М 1:50000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  | М 1:500 |
| 5 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов в границах проектирования |  | М 1:1000 |
| 6 | Поперечные профили улично-дорожной сети |  | М 1:250 |

Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани подготовлена специалистами МБУ г. Астрахани «Архитектура»:

Нач. отдела: 	              Китчак О.И.

Вед.архитектор:                                                                 Приходько А.В.

Документация соответствует государственным нормам, правилам и стандартам, а также требованиям задания на разработку документации.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I.  ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………7

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ…………………………………………………...9

  - РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ……………………..9

  - СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ……………………….10

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА………………………………………………………………...11

2.1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ……………………11

2.1.1 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ…………………………………………11

2.2 ПАРАМЕТРЫ ТЕРРИТОРИИ (ЖИЛОЙ ФОНД, ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)…………………………   11

2.2.1 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА………………………………...12

2.2.2 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛОЙ ФОНД………………15

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ……………………………………………………………………15

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОПИСАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ……………………………………………………………………...16

4.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ...16

4.2 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ……………………17

4.3 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА…………………………………………18

4.3.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ……………………………………………………18

4.3.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ…………………………………………………….18

4.3.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ……………………………………………….18

4.3.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ………………………………………………….18

4.3.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ…………………………………………………….19

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ……………………………………………..19

5.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА…………………………………………………………………………19

5.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……19

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ……………….22

ВВЕДЕНИЕ

Документация по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани разработана на основании следующих документов:

- на основании обращения СМУ-3 от 28.08.2019 № 61

Проект разрабатывается в целях:

- установление красных линий улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г.Астрахани;

- формирование квартала жилой застройки для строительства многоэтажных жилых домов;

- определения необходимости и объема переустройства существующих инженерных коммуникаций;

- определение технико-экономических показателей проекта планировки территории в границах квартала.

Исходные данные для проектирования:

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63 (далее – Генплан)

- Комплексная транспортная схема г. Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее – КТС)

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52 (далее – ПЗЗ), с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования  «Город Астрахань» от 14.11 2018 №163, от  29.01.2019 № 9;

- Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованный постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 № 5861;

- Документация по планировке и межеванию территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани, разработанный МБУ г. Астрахани «Архитектура» в 2015 году, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.11.2015 № 8192.

Графическая часть проекта планировки разработана на на топографической съемке М 1:500. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Размещение участка проектирования в планировочной структуре Кировского района г. Астрахани

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань» в Ленинском районе г. Астрахани. Согласно Земельному кодексу, категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов.

Рис. 1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города Астрахани

  - . Современное использование территории

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки - 1,6 га.

При формировании планировочной структуры происходит разделение   территории планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов застройки и территории общего пользования. Территорию общего пользования выделяют красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций. Красные линии установлены с учетом технических зон инженерных сетей.

В  границах проектируемой территорииразмещены объекты коммунальной инфраструктуры.

Участок расположен на застроенной территории по улицам: Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани. Территория, отведенная под проектирование, ограничена территорией общего пользования в красных линиях улиц. Территория расположена на расстоянии 0,12 км от зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Согласно карте зонирования ПЗЗ, рассматриваемая территория расположена в зонах:

Ц – 10 – Зона многофункционального использования территорий.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы от 17.05.2018 № 52, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования Город Астрахань» от 14.11.2018 № 163, от 29.01.2019 № 9. (Глава 8. Градостроительные регламенты. Статья 20. Порядок применения градостроительных регламентов, п.4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Существующие планировочные сети

2.1.1 Улично-дорожная сеть

Структура  улично-дорожной  сети  на планируемой территории состоит:

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения первого класса (ул. С.Перовской).

Ширина в красных линиях 50,0м. Ширина дорожного полотна 22,0 м.

Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная (ул. Вагнера).

Ширина в красных линиях 20,0м. Ширина дорожного полотна 8,0 м.

Улица местного значения в районах многоэтажной застройки (ул. Кутумная)

Ширина в красных линиях 20,0 м. Ширина дорожного полотна 8,0 м.

Улицы   работают в 2-х стороннем режиме.

Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом.

2.2 Параметры территории (жилой фонд, объекты социального назначения, общественные учреждения)

Территории общего пользования выделяется красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 14.11.2018 № 163, от 29.01.2019 № 9 – минимальная площадь земельного участка для многоквартирной застройки – 1200 кв.м; максимальная площадь земельного участка для территориальной зоны Ц-10 (3она многофункционального использования территорий) регламентами не устанавливается.

В границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани сформированы земельные участки под размещение группы многоквартирных жилых домов. Строительство домов предполагает следующие этапы:

I этап - 10-ти этажный многоквартирный односекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

II этап - 10-ти этажный многоквартирный четырехсекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

III этап - 10-ти этажный многоквартирный двухсекционный жилой дом.

2.2.1 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТУРКТУРА

Подготовка предложений по развитию социальной инфраструктуры и социальному обеспечению в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани настоящим проектом не предусматривается.

Руководствуясь статистическими данными федеральной службы государственной статистики, изложенными в документации (концепции) по обеспечению комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Город Астрахань», разработанной МБУ г. Астрахани «Архитектура» в 2017 году, общая численность населения г. Астрахани составляет (таб.№1.1.):

Таблица 1.1

| Возраст населения | Численность населения за 2015-2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  |
|  | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % |
| Общая численность населения | 532,7 | 100 | 531,7 | 100 |
| Дети 0-6 лет | 48,7 | 9,14 | 49,7 | 9,34 |
| Дети 7-18 лет | 58,3 | 10,93 | 60,5 | 11,37 |

Исходя из изложенного, на население расчетной численностью 520 человек приходится расчетная численность детей:

- в возрасте от 0 до 6 лет - 49 детей;

- в возрасте от 7 до 18 лет - 59 детей.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности МО «Город Астрахань» учреждениями общего и специального образования (качественные характеристики и количественные показатели), предусмотренные местными нормативами градостроительного проектирования, приведены в таблице №1.2.

Таблица 1.2.

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | место | 95 на 100 детей |
| Детские дошкольные учреждения | место | 65 на 100 детей |

Согласно нормативным показателям, приведенным в таблице №1.2 потребность в общеобразовательных и дошкольных учреждениях составляет:

- в детских дошкольных учреждениях - 32 места;

- в общеобразовательных школах – 56 мест.

Сведения о муниципальных образовательных учреждениях МО «Город Астрахань», реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Расчетная вместимость в одну смену | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 40" | г. Астрахань, ул.Студенческая, 6 корпус 1 | 730 | 1277 |
| 2 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 12" | г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, дом 8, корпус 1 | 712 | 1263 |

Фактически, образовательные учреждения работают в двухсменном режиме, то есть, в существующих учреждениях, расположенных в шаговой доступности от границ проектируемой территории, обеспечена потребность в предоставлении расчетного количества учебных мест.

Сведения о муниципальных образовательных учреждениях МО «Город Астрахань», реализующих программы дошкольного образования представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| № | Наименование учреждения | Адрес | Расчетная вместимость в одну смену | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ г.Астрахани №89 | г. Астрахань, ул. Курская, 76 | 180 | 120 |
| 2 | МБДОУ г. Астрахани № 79 | г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, дом 12, корпус 3 | 320 | 356 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 80 | г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 229, корпус 1 | 320 | 307 |
| 4 | МБДОУ г. Астрахани № 8 | г. Астрахань, ул. Курская, 55 | 360 | 352 |

В существующих учреждениях дошкольного образования, расположенных в шаговой доступности от границ проектируемой территории, обеспечена потребность в предоставлении расчетного количества мест.

2.2.2 Жилищное строительство и жилой фонд

В границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе г. Астрахани сформированы земельные участки под размещение группы многоквартирных жилых домов. Строительство домов предполагает следующие этапы:

I этап - 10-ти этажный многоквартирный односекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

II этап - 10-ти этажный многоквартирный четырехсекционный жилой дом

с нежилыми помещениями на первым этаже;

III этап - 10-ти этажный многоквартирный двухсекционный жилой дом.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

В соответствии с Генеральным планом развития города Астрахани до 2025 года, утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 19.07.2007г. № 82, с внесенными изменениями, утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63,  Правилами землепользования и застройки МО «Город Астрахань», утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 14.11.2018 № 163, от 29.01.2019 № 9, территория в границах проектирования относится к территориальной зоне: Ц – 10  (рисунк 2).

В связи с этим условная этажность объектов принята не противоречащей виду разрешенного использования земельных участков, установленному кодом 2.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540, с изменениями от 04.02.2019, допускающему размещение на таких земельных участках многоквартирных жилых домов этажностью 9 (девять) этажей и выше.

Рис. 2 Фрагмент карты Правил землепользования и застройки в районе границ проектирования

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОПИСАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Транспортная инфраструктура и улично-дорожная сеть

Проектируемыми объектами улично-дорожной сети в границах настоящего проекта является:

- Ул. Круглова – улица местного значения в районе многоэтажной жилой застройки.

Протяженность улицы Круглова (в границах зоны планируемого размещения линейного объекта) – 136 м.

На проектируемой территории располагаются парковочные места для проектируемых многоквартирных домов. Согласно пункту 6.1.2 местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Астрахань" от 04.12.2014 № 234, минимальный показатель обеспеченности населения муниципального образования "Город Астрахань" местами для постоянного хранения легковых автомобилей установлен в размере 300 машино-мест на 1000 жителей. Расчетное количество жителей в проектируемых многоквартирных домах - 520 чел., нормативная потребность в парковочных местах составляет: (520*300)/1000= 156 шт.

На проектируемой территории предусмотрено размещение 159 машино-мест.

4.2. Благоустройство и озеленение территории

При проектирование внутридворового пространства предусмотрены: парковки с элементами благоустройства на кровле, детские площадки, площадки для отдыха взрослого населения, хозяйственные площадки и зеленые зоны для комфортного пребывания жителей.

Рис. 3 Пример устройства парковки с элементами благоустройства на кровле

4.3 Инженерная инфраструктура

Настоящий проект планировки разработан для обычных условий строительства в IV климатическом районе.

Подключение многоквартирного жилого дома рекомендуется к существующим и запроектированным инженерным сетям.

4.3.1 Водоснабжение

Для водоснабжения  в соответствии с проектом предлагается подключение к существующей сети водоснабжения со строительством новой разводки к многоквартирным домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

4.3.2. Водоотведение

Для отвода бытовых сточных вод предлагается подключение к существующей сети водоотведения со строительством новой разводки к многоквартирным домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

4.3.3 Электроснабжение

Для электроснабжения проектируемых многоквартирных домов запроектирован БКТП с разводкой к  домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

4.3.4. Теплоснабжение

Для отопления и горячего водоснабжения планируемых многоквартирных жилых домов, предлагается применение индивидуальных двухконтурных колов с максимальным расходом газа на двухконтурный котел мощностью 24 кВт, работающий в режиме горячего водоснабжения, – 2,9 м3/ч.

4.3.5. Газоснабжение

Для газоснабжения проектируемых многоквартирных домов запроектирован ГРПШ с разводкой к  домам. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ БОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

5.1. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.08.1998 г «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской области № 10770-6-1-10 от 19.12.2011 г., проектируемый объект является не категорируемым по гражданской оборон. По группе ГО – г. Астрахань (I группа); по категории ГО объекты отсутствуют.

Проектируемый объект не носит взрыво – и пожароопасный характер.

Строительство защитных сооружений гражданской обороны, мероприятия по предупреждению террористических актов не требуется.

5.2. Перечень Мероприятий по охране окружающей среды

Перечень мероприятий (необходимых на дальнейших стадиях проектирования) по охране окружающей среды:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития транспортной магистрали и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

- • Постановлением Правительства Российской Федерации N 87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- • Федеральным законом "Об охране окружающей среды" N7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- • Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

- • Федеральным законом "Об охране атмосферного воздуха" N96-ФЗ от 04.05.1999 г.;

- • Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" N89-ФЗ от 24.06.1998 г.;

- • Водным Кодексом Российской Федерации (новая редакция);

- • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция — "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- • СанПиН 2.1.6.1032-01 "Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- • Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест";

- • СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-гигиенические требования к качеству почвы";

- • СанПиН N 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- • СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

- • СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения";

- • ОНД-86 "Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий";

- • Пособием по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" к СНиП 11-01-95;

• СН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно- гигиенические правила и нормативы, а также другими документами действующего законодательства РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего, в т.ч.: | га | 1,6 | 100 % |
| 1.1.1 | Территории общ. пользования (площадь, улицы, проезды, сквер, пешеходная улица, линейные объекты, охранные и санитарно-защитные зоны) в т.ч.: | га | 0,2553 | 15,96% |
| 1.1.2 | Участки общего пользования в границах красных линий | га | 0,1072 | 6,69% |
| 1.1.3 | Участки общего пользования за границами красных линий | га | 0,1936 | 12,10% |
| 1.1.4 | Зона объектов многоэтажного жилищного строительства (проект.) | га | 1,0041 | 62,76% |
| 1.1.5 | Зона объектов коммунального обслуживания | га | 0,0398 | 2,49% |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные жилые дома, в т.ч.: | Кол-во домов/шт. | 3 | - |
| 2.1.1 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом (I этап) - 24 квартиры | Кол-во домов/шт. | 1 | - |
| 2.1.2 | Многоквартирный 4-х секционный жилой дом (II этап) - 96 квартир | Кол-во домов/шт. | 1 | - |
| 2.1.3 | Многоквартирный 2-х секционный жилой дом (III этап) - 54 квартиры | Кол-во домов/шт. | 1 | - |
| 2.2 | Кол-во человек, размещаемых в планируемом доме (I - II этап) | чел./секция | 72/1 | - |
| 2.3 | Кол-во человек, размещаемых в планируемом доме (III этап) | чел./секция | 80/1 | - |
| 2.4 | Средний размер семьи | Чел. | 3 | - |
| 2.5 | Расчетное кол-во населения, в том числе: | Чел. | 520 | - |
| 2.5.1 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом (I этап) | Чел. | 72 |  |
| 2.5.2 | Многоквартирный 4-х секционный жилой дом (II этап) | Чел. | 288 |  |
| 2.5.3 | Многоквартирный 2-х секционный жилой дом (III этап) | Чел. | 160 |  |
| - ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Озелененные территории общего пользования | га | 0,09 |  |
| - ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУРКТУРЫ |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улицы местного значения в районах многоэтажной застройки | км | 0,136 | - |

Технико-Экономические показатели благоустройства территории

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Удельный размер площадки, кв.м/чел | Расчетные площади, кв.м/ маш.мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом (I-этап) | Многоквартирный 4-х секционный жилой дом (II этап) | Многоквартирный 2-х секционный жилой дом (III этап) |
| 1 | Площадь территории благоустройства в границах разработки проекта | м2 | - | 2340,8 | 6354,3 | 2917,3 |
| 2 | Площадка для игр детей дошкольного возраста | м2 (фактич./расч.) | 0,7 | 103,8(50,4) | 359,7(201,6) | 118,8(112,0) |
| 3 | Площадка для отдыха взрослого населения | м2 (фактич./расч.) | 0,1 | 30,6(7,2) | 55,2(28,8) | 21,0(16,0) |
| 4 | Площадка для хозяйственных целей | м2 (фактич./расч.) | 0,3 | 24,0(21,6) | 154,0(86,4) | 50,0(48,0) |
| 5 | Парковки* | Машина/мест (фактич./расч.) | - | 11(21,6) | 99(86,4) | 49(48) |

* Согласно п.6.1.2. Нормативов минимальный показатель обеспеченности населения муниципального образования «Город Астрахань» местами для постоянного хранения легковых автомобилей установлен 300 машино-мест на 1000 жителей.