Директор                                                                                 Курманов Б.Ф.

Главный архитектор проекта                                                  Чалышева Л.Н.

Проект планировки территории соответствует государственным  нормам, правилам и стандартам, а так же необходимым данным и требованиям, выданными заказчиком.

Главный архитектор  проекта                                                Чалышева Л.Н.

- Введение

Проект планировки территории в границах улиц

3-я Интернациональная, Саратовской, Чалабяна, Победы

в Кировском районе г. Астрахани, разработан по заказу Местной исламской религиозной организации Мечеть имени Махмуда эфенди Централизованной религиозной организации Астраханского регионального духовного управления мусульман, на основании постановления  администрации города Астрахани от 18.09.2017  № 5228 «О разработке документов по планировке территории  в границах улиц

3-я Интернациональная, Саратовской, Чалабяна, Победы

в Кировском районе города Астрахани»,  а так же  задания на разработку градостроительной документации по планировке и межеванию вышеуказанной территории, утвержденное начальником управления по строительству и архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани Т.А. Бровиной.

Проект застройки территории подготовлен в целях:

- обеспечения устойчивого развития данной территории;

- определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для размещения объектов инженерной инфраструктуры линейных объектов;

- обоснования и законодательного оформления границ территории общего пользования;

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:

- Генеральный план развития г. Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы МО «Город  Астрахань» № 82 от 19.07.2007 г. с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 №140, от 30.05.2013 №90, от 16.04.2015 №35, от 26.10.2017 №153, от 07.06.2018 № 63.

- Правила землепользования и застройки  города Астрахани, утвержденные решением Городской Думы  МО «Город Астрахань № 52 от 17.05.2018 г.

Графическая часть проекта выполнена на топогеодезической съемке  
М 1:1000 выполненная ООО «Землеустройство» в 2018 году.

- Существующее состояние

  - Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена в Кировском районе г. Астрахани. Данная территория является городским образованием Центрального планировочного района города.

В границах данного образования размещены жилые и общественные здания разных видов собственности, а так же объекты коммунального назначения.

Разработка документации осуществлена в отношении застроенной территории.

Границами территории являются:

с севера – существующие участки;

с запада – существующие участки;

с востока -  ул. Победы;

с юга -  ул. 3-я Интернациональная.

  - Климатические характеристики и инженерно-геологические условия

В административном отношении рассматриваемая территория расположена в Кировском  районе г. Астрахани.

Климат рассматриваемой территории  резко континентальный, характеризующийся  жарким летом и холодной зимой. Для рассматриваемой территории климатические характеристики приводятся по МС Астрахань (2017 г.).

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет  минус 3,8°С, самого жаркого  29,5° С. Средняя годовая температура воздуха  составляет  10,3°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 237 мм. Основное количество осадков выпадает в теплое время года в виде ливней. Зимой осадки выпадают в виде мокрого снега и дождя. Максимум  осадков  наблюдается  в июне – 27 мм и мае – 28 мм,  минимум – в феврале (12 мм).  Среднегодовое число дней с туманами – 41, наибольшее число дней с  туманами  – 58, в декабре – 8.

В течение года преобладают ветры со среднегодовой  скоростью 2,8 м/с, среднемесячная наибольшая скорость ветра составляет 3,2 м/с, наименьшая – 2,3 м/с.

Весной наблюдаются штормовые ветры, максимальная скорость которых достигает 30 м/с и более. Среднее число с сильным ветром – 28 дней в году.

Преобладающее направление ветра – восточное, юго-восточное и западное.

Большой положительный эффект с позиции усиления проветривания и изменения температурного режима дают водные поверхности.

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района расположения объекта представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Климатические характеристики |  | резкоконтинен-тальный засушливый |
| - Тип климата |  |  |
| - Температурный режим |  |  |
| средняя годовая температура воздуха по месяцам | С | 9,8 |
| средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | С | -3,8 |
| средняя температура самого жаркого месяца | С | 29,5 |
| - Осадки |  |  |
| среднее количество осадков за год | мм | 237 |
| - Ветровой режим: |  |  |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 2,8 |
| Максимальная скорость ветра | м/с | 30 |
| Среднемесячная наименьшая скорость ветра | м/с | 2,3 |
| Среднемесячная наибольшая скорость ветра | м/с | 3,2 |
| Скорость ветра, повторяемость которой не > 5% | м/с | 10,3 |
| Повторяемость направлений ветра | % |  |
| С |  | 9 |
| СВ |  | 9 |
| В |  | 23 |
| ЮВ |  | 14 |
| Ю |  | 8 |
| ЮЗ |  | 8 |
| З |  | 18 |
| СЗ |  | 12 |
| 2. Агроклиматические характеристики: |  |  |
| - Приземные температурные инверсии. | % |  |
| повторяемость инверсий за год: |  |  |
| 0.3 часа |  | 52 |
| 15 часов |  | 4 |
| Среднее число дней с инверсиями (приземные 0.3 часа) | дней | 190 |
| Коэффициент стратификации |  | 200 |

Режим подземных вод на данной площадке, зависит в основном от естественных факторов (инфильтрация поверхностных вод из р. Волги в период паводка, разгрузка в окружающую территорию при высоких отметках воды в реке и в р. Волгу – при низких уровнях), а так же, от техногенных факторов (изменение условий поверхностного стока при вертикальной планировке, уменьшение испарения под зданиями и покрытиями, инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций, полив зеленых насаждений,  подпор за счет железобетонных береговых стен и др.)

  - Использование территории

В настоящее время на планируемой территории расположено здание мечети.

Границы проекта планировки расположены в зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. Памятники истории и архитектуры на этой территории  обнаружены в количестве 5 шт, а именно: - -- «Усадьба городская Черновой М.С., кон. XIX в.»  г. Астрахань, ул. 3-я Интернациональная, 7, ул. Саратовская, 2 (Лит. «А», «а», «Б») – 2 здания;

- «Усадьба Бирижанова построена во 2-ой половине XIX в.»

Чалабяна, 12 / Саратовская, 4 - 2 здания;

-  Офицерское собрание Астраханского казачьего войска

Чалабяна, 16 / Победы, 11 – 1 здание.

  - Транспортная и инженерная инфраструктура

Улично-дорожная сеть представлена улицами: Саратовская, 3-я Интернациональная, Чалабяна, Победы.  Данные улицы несут основную транспортную нагрузку.  Сеть пассажирского транспорта представлена автомобильным транспортом. Состояние дорожного покрытия –удовлетворительное.

Степень благоустройства данной территории удовлетворительная.

Ширина проездов соответствует нормативам.

Отвод ливневых стоков с покрытий дорог осуществляется в прилегающие к объектам зеленые зоны.

- Проектное решение

  - Планировочная структура

В основу архитектурно - планировочного решения положен принцип четкого функционального зонирования рассматриваемой территории, градостроительные регламенты, правила землепользования и застройки, определенные Генеральным планом города.

Проектом предусмотрено:

- формирование земельного участка, путем перераспределения уточненного земельного участка с кадастровым номером 30:12:010155:51.

  - Территория общего пользования и красные линии

Красные линии установлены с учетом материалов генерального плана  г. Астрахани, комплексной транспортной схемой  города, «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а так же с учетом фактически сложившейся капитальной застройки планируемой территории.

    - Таблица координат поворотных точек красных линий.

(см. с листом -2 раздела ПТ-1)

|  | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 420592.7250 | 2223127.1494 |
| 2 | 420561.8308 | 2223103.1276 |
| 3 | 420551.4800 | 2223115.9415 |
| 4 | 420558.9700 | 2223080.3700 |
| 5 | 420582.6584 | 2223140.0401 |
| 6 | 420595.3894 | 2223149.4566 |
| 7 | 420523.9661 | 2223238.9875 |
| 8 | 420511.4684 | 2223228.9209 |
| 9 | 420501.1700 | 2223241.0400 |
| 10 | 420471.9839 | 2223217.6864 |
| 11 | 420470.0805 | 2223217.9312 |
| 12 | 420481.2600 | 2223203.8100 |
| 13 | 420468.5688 | 2223193.9212 |

  - Улично – дорожная сеть и транспортное оборудование

Существующая сложившаяся улично-дорожная сеть  составляют:

- улицы 3-я Интернациональная, Победы, Чалабяна, Саратовская;

Ширина проезжей части улиц – 8,5 м;

Существующие покрытия в удовлетворительном состоянии.

Категории улиц:

-ул. Победы - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 2 класса

- ул. Чалабяна и 3-я Интернациональная - Магистральная улица районного значения, транспортно пешеходная.

- ул. Саратовская - Магистральная улица районного значения, пешеходно транспортная.

  - Размещение объектов капитального строительства

Не предусмотрено

3.4.1 Проектное использование территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Площадь | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Площадь проектируемой территории | м2 | 448,3 | 100 |

  - Вертикальная планировка. Инженерная подготовка территории. Инженерная защита территории.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ № 740/пр от 24.04.17 г. данные разделы не разрабатываются, т.к. имеющийся уклон территории менее 8 процентов.

3.6 Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждений ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

Мероприятия по ГО и ЧС предназначены  для информирования органов  управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях организации ими контроля за соблюдением мер безопасности, оценки  достаточно и эффективности мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциальных объектах, как для производственного персонала, так и окружающего населения.

Основанием для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций  (ИТМ ГОЧС) являются следующие нормативно-законодательные документы:

-Федеральный  закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-Закон Астраханской области от 26.05.2000 №22/2000-03 «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технологические мероприятия гражданской обороны»;

-СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства».

Согласно Постановлению  Правительства Российской Федерации  №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской области № 10770-6-1-10 от 19.12.2011 г. проектируемый объект является некатегорируемым  по гражданской обороне.  По группе ГО – г. Астрахань (I группа); по категории ГО  объекты отсутствуют.

По природно-административному положению объект находится в зонах:

- возможного катастрофического затопления;

- возможного опасного радиоактивного заражения местности (загрязнения);

- светомаскировки.

Сведения о наблюдаемых природных процессах в районе площадки  строительства:

-сильный ветер 25 м/с и более;

-сильная жара +41о С  и выше;

-сильный мороз – 33оС и ниже.

Дополнительные сведения об источниках ЧС на объекте строительства, которые необходимо учесть при проектировании:

-нарушение мер пожарной, газовой и элетробезопасности.

В «особый период» и при угрозе возникновения крупных катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности гражданской обороны)  жители микрорайона территориального планирования  подлежат эвакуации. Сбор людей для эвакуации предусматривается по месту жительства. Адреса мест и времени сбора объявляют при проведении эвакуационных мероприятий жилищно – эксплуатационным органом  (ЖЭО).

Проектируемые объекты на территории планировки могут продолжать свою деятельность  или прекращать ее по распоряжению  полномочных органов и в другое место не перемещаются. Инженерные сети и сооружения на них являются стационарными и перемещению не подлежат.  Необходимость прекращения деятельности объекта в особый период принимается  руководством специализированной эксплуатирующей организацией по согласованию с органами военного командования данной территории.

Объекты социального и культурно-бытового  обслуживания населения в военное время прекращают свою деятельность, обслуживающий персонал и население эвакуируются в соответствии с планом эвакуации данного района. Штатную численность дежурного персонала в военное время принимается   руководством эксплуатационной организации по согласованию с органами военного командования данной территории.

Оповещение требуется осуществлять  в соответствии с совместным приказом МЧС России, Мин. Информационных технологий и связи РФ. Мин. Культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 г., за № 422/90/376.

Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение населения по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахань.

Для привлечения внимания  при передаче речевой  информации включает электросирены, что означает  подачу, предусмотрительного сигнала «Внимание всем». Доведение  сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции.

Безаварийная остановка технологического процесса на инженерных сетях осуществляется по решению руководства эксплуатирующей организации отключением напряжения, подачи газа, холодной и горячей воды.

Решения по безаварийной остановке технологических процессов  предусматривает определение действий дежурно-диспетчерского персонала без нарушения целостности технологического оборудования, при экстренном прекращении электро-, газо-, и водоснабжения. Безаварийная остановка работы четырех блочных трансформаторных подстанций  осуществляется по решению специализированной организации отключением напряжения.

Стационарных  систем контроля за радиационной и химической  обстановкой на проектируемом объекте не предусматривается.

Измерения производятся переносными приборами.

Защита источников снабжения питьевой водой  от радиоактивных отравляющих веществ должна обеспечиваться предприятиями водоснабжения г. Астрахани.

Светомаскировочные мероприятия осуществляются электрическим и светотехническим способами.  При объявлении сигнала «Воздушная тревога», отключение наружного и внутреннего освящения населенного пункта  производится централизованно.

Светомаскировочные мероприятия предусмотрены в двух режимах:

- частичного затемнения (ЧЗ);

- полного затемнения;

Режим ЧЗ вводится особым постановлением на весь угрожаемый период  и отменяется по минованию угрозы нападения противника.

Основное назначение режима  частичного затемнения заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затмения (ПЗ).

Световую маскировку населенных пунктов осуществляют электрическим, светотехническим и механическими способами.

В режиме «ЧЗ» предусматриваются:

- снижение уровней наружного освящения улиц и дорог в населенном пункте с нормируемыми значениями в обычном режиме 0,4 кд/м2  или средней освещённости 4 лк путем отключения половины светильников, при этом не допускается отключение двух радом расположенных светильников;

- освещённость помещений в жилых и административных зданиях  территорияа при освещении  лампами накаливания снижается от 300 до уровня 75 лк;

- места проведения неотложных наружных и аварийно спасательных работ должны иметь священность 1 -20 лк.

Отключение наружных светильников, устанавливаемых над входами в здания, снижение освещенности служебно – хозяйственных, пожарных проездов со средней освещенностью 2 лк и ниже – не производится.

Время проведения мероприятий  «ЧЗ» составляет не более 2 часов. Режим полного затемнения (ПЗ) вводится по сигналу «Воздушная тревога!».

В режиме полного затемнения предусматривается следующее:

- отключается все наружное освящение;

-в зданиях, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, применяется электрический способ маскировки – отключение освящения;

-световые знаки мирного времени отключаются;

- в местах проведения неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, а так же на опасных участках эвакуации людей, должно быть предусмотрено  маскировочное стационарное или автономное  освящение с помощью переносных осветительных фонарей и светильников.

Создаваемая светильниками освещенность поверхности  не должна превышать 0,2 лк. При этом весь световой поток  светильников должен быть направлен в нижнюю полусферу, светильники должны иметь защитный угол не менее 15о и жесткое крепление, исключающее возможность изменения их положения под действием ветра со скоростью до 40 м/с.

Светильники следует размещать так, что бы их световой поток не падал на стены строений и другие  вертикальные поверхности:

- на территории  жилой для информации и обозначения въездов,  углов зданий, выходов, ориентиров для проходов  и габаритов транспортных средств, следует применить световые знаки и дополнительные белые или светоотражающие или светящиеся краски;

- управление наружным освещением  территории района предусмотрено централизованным из дисперсного пункта.

Время выполнения мероприятий  «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

Включение освещения в  режиме «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки должна осуществляться  непосредственно на объекте.  Для проектируемого объекта не предусмотрено строительство  зданий и сооружений, подлежащих маскировке внутреннего освещения.

Аварии при разгерметизации наружного газопровода сопровождаются истечением газа до закрытия истекающей арматуры и истечением газа из участка газопровода, отсеченного арматурой.

Наибольшую опасность представляет угроза   возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами и авариями  на системе газоснабжения.

Наибольшая вероятность аварии возможна в месте выхода газопровода среднего давления на поверхность до газораспределительного  шкафа ГРПШ- 13-2 НУ1. Авария может быть вызвана либо разгерметизацией газопровода, либо факторами чрезвычайного характера (природные катаклизмы, террористические акты и т.п.).

В числе наиболее вероятных сценариев аварийных ситуаций рассматривается возгорание газовоздушной смеси  природного газа.  Радиус возможной зоны при аварии на газопроводе  ориентировочно составляет 24 м.

Самым вероятным сценарием аварийной ситуации при транспортировке  химически опасных по внутригородским дорогам общего пользования является взрыв автоцистерны с бензином. При этом радиус зоны полного разрушения зданий составил  130 м., а радиус  зоны смертельного поражения людей – 65м.

Наиболее вероятным сценарием  аварии на электросетях является короткое замыкание электропроводки без возникновения пожара.

Короткое замыкание электрической проводки возможно при эксплуатации технически – неисправных электроприборов, перегрузки единичного участка электрической цепи, обрыве проводов (вследствие разрушения опоры, стихийных бедствий).

При правильном обслуживании и эксплуатации электропроводки, произойдет выключение аварийных автоматических выключателей, выход из строя плавких вставок, рассчитанных на различную величину силы тока.

Возможный ущерб при таком варианте развития событий  составит стоимость выгоревших плавких вставок и стоимость работ по их замене. Границы распределения аварийной ситуации не выходят за пределы охранной зоны высоковольтных линий.

Максимальным, по тяжести последствий, сценарием аварии является короткое замыкание  электрической проводки с возникновением пожара.  Короткое замыкание электрической проводки при эксплуатации технически неисправных  электрических приборов, перезагрузки единичного участка электрической цепи, обрыве проводов (вследствие разрушения опоры, стихийных бедствий) может привести к возникновению пожара и распространению его в случае нарушения правил эксплуатации и обслуживания электрического оборудования установок и правил пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара на электросети  возможен выход из строя электропроводки участка цепи, вследствие расплавления изолирующих материалов проводов и их последующее воспламенение.

Беспрепятственный ввод  и продвижение к проектируемым сетям сил и средств ликвидации после аварии обусловлен:

- своевременным оповещением сил ликвидации ЧС;

- размещением сетей в непосредственной близости от проезжей части, позволяющей своевременное и развертывание сил;

- наличием пожарных гидрантов в непосредственной  близости  от объекта, что позволяет производить тушение пожара средствами передвижной пожарной техникой и сократить до минимума  время ее дозаправки.

Движение автотранспорта с пожарной и другой специальной техникой для проведения аварийно-спасательных мероприятий  и неотложных работ при чрезвычайной ситуации предусмотрено  по существующим и проектируемым дорогам.

При проектировании объектов предусмотрены следующие решения, позволяющие локализировать выбросы опасных веществ и предупредить  развитие аварий:

- осуществление специальных видов контроля при монтаже и ремонте оборудования;

- специальные виды испытания оборудования,  трубопроводов и системы на плотность и прочность;

- герметизация неподвижных соединений уплотнителями и прокладками, стойкими к химическому и термическому воздействию;

- повышенный запас прочности сооружений;

- автоматический контроль параметров газа и теплоносителя;

- контроль полоты сгорания топлива;

- контроль загазованности воздушной среды  помещений и определение  ПДК по метану и сероводороду.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водоснабжения, соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расход волны на наружное пожаротушение принимается, не менее 15-20 л/сек.

3.7  Мероприятия по охране окружающей среды.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

Применение электроэнергии для строительных нужд взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих и асфальтобетонных смесей, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

Применение герметичных емкостей для перевозки раствора бетона.

Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

Завершение строительства с уборкой и благоустройством территории, восстановлением растительного покрова.

В составе разрабатываемого проекта сооружений, сбрасывающих сточные и токсичные  воды нет.