Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехника»

ОГРН 1053001133679 ИНН 3017042357 КПП 302501001

Юридический адрес: 414057 г. Астрахань ул. Джона Рида, д.37, лит. П2.

Тел: 8 (8512) 29-69-29 Email: 8512296929@mail.ru

"Проект планировки территории в границах
бульвара Победы и улицы Савушкина
в Ленинском районе города Астрахани"

033.1.30.11.05.2017 – ПП

Проект планировки территории

Том 1

г. Астрахань 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехника»

ОГРН 1053001133679 ИНН 3017042357 КПП 302501001

Юридический адрес: 414057 г. Астрахань ул. Джона Рида, д.37, лит. П2.

Тел: 8 (8512) 29-69-29 Email: 8512296929@mail.ru

"Проект планировки территории в границах
бульвара Победы и улицы Савушкина
в Ленинском районе города Астрахани"

033.1.30.11.05.2017 – ПП

Проект планировки территории

Том 1

Директор ООО «ГеоТехника» ___________________ Серов Н.П.

м. п.

Заказчик: 							Щепетильников В.И.

г. Астрахань 2018 г.

Состав проекта

"Проект планировки территории в границах бульвара Победы
 и улицы Савушкина в Ленинском районе города Астрахани"

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 033.1.30.11.05.2017–ПП-01 | Планировка территории |  |
|  | 033.1.30.11.05.2017–ПП-01-1 | Утверждаемая часть |  |
|  | 033.1.30.11.05.2017–ПП-01-2 | Материалы по обоснованию |  |

Проект подготовлен специалистами ООО «ГеоТехника»:

Дректор: Серов Н.П.

Архитектор: Абрамова А.С.

Проект планировки территории соответствует государственным нормам, правилам и стандартам, а также требованиям задания на разработку документации.

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Существующее состояние |  |
| 2.1 | Градостроительная ситуация. | 6 |
| 2.2 | Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия. | 6 |
| 2.3 | Современное использование территории. | 6 |
| 2.4 | Транспортная и инженерная инфраструктура. | 7 |
| 2.5 | Особые условия использования территории. | 7 |
| 2.5.1 | Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства. | 8 |
| 3 | Проектные решения |  |
| 3.1 | Обоснование планировочной организации территории. | 11 |
| 3.2 | Территории общего пользования и красные линии. | 12 |
| 3.3 | Улично-дорожная сеть. | 13 |
| 3.4 | Размещение объектов капитального строительства. | 14 |
| 3.5 | Инженерная подготовка территории. | 14 |
| 3.5.1 | Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода. | 14 |
| 3.5.2 | Дорожные покрытия. | 15 |
| 3.6 | Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп. | 15 |
| 3.7 | Охрана окружающей среды. | 16 |
| 3.8 | Гражданская оборона. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | 18 |
| 3.9 | Технико-экономические показатели проекта планировки. | 19 |
| 3.10 | Каталог координат красных линий в МСК-30 системе | 19 |
| 4 | Перечень прилагаемых чертежей | 20 |
| 4.1 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). (М 1:1000) | 21 |
| 4.2 | Чертеж красных линий. (М 1:1000) | 22 |
| 4.3 | Поперечные профили улиц. (М 1:200) | 23 |
| 4.4 | Поперечные профили улиц. (М 1:200) | 24 |
| 4.5 | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Астрахани. (М 1: 10000) | 25 |
| 4.6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план). (М 1:1000) | 26 |
| 4.7 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. (М 1:1000) | 27 |
| 4.8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. (М 1:1000) | 28 |
| 5 | Приложения |  |
| Приложение 1 | Постановление главы администрации г. Астрахани № 1459 от 10.03.17, «О разработке документации по планировке территории в границах бульвара Победы и улицы Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани» | 29 |
| Приложение 2 | Выкопировка из плана города | 30 |
| Приложение 3 | Задание на разработку документации по планировке территории в границах бульвара Победы и улицы Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани | 31 |

1 Введение.

Исходные данные

В качестве исходных материалов использовано:

•	Постановление главы администрации г. Астрахани № 1459 от 10.03.17, «О разработке документации по планировке территории в границах бульвара Победы и улицы Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани»;

•	Задание на разработку документации по планировке территории в границах бульвара Победы и улицы Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани;

•	Топографическая съемка территории в масштабе 1:500;

•	Материалы утвержденной градостроительной документации: Генеральный план МО «Город Астрахань», Проект землепользования и застройки территории МО «Город Астрахань», (интернет ресурс);

•	Публичная кадастровая карта территории (интернет ресурс);

•	Кадастровый план территории квартала 30:12:020292;

•	Схема расположения земельного участка.

Материалы по обоснованию.

Проект планировки и межевания территории разрабатывается в квартале, ограниченном улицами: бульваром Победы, улицей Савушкина внутри квартальными проездами в Ленинском районе г. Астрахани, на основании постановления администрации г. Астрахани № 1459 от 10.03.17, «О разработке документации по планировке территории в границах бульвара Победы и улицы Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани» и технического задания на разработку документации по планировке и межеванию выше указанной территории.

Проект застройки территории подготовлен в целях:

•	обеспечение устойчивого развития территории;

•	выделение элементов планировочной структуры;

•	установления границ земельного участка, предназначенного для капитального строительства и размещения объектов инженерной инфраструктуры;

•	определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ территорий общего пользования, схем организации улично-дорожной сети.

Комплексное решение поставленных задач, позволяет развивать территории города в соответствии с современными требованиями проектирования.

При подготовке проекта планировки учтены разработанные ранее проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:

•	Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФС (с внесенными изменениями);

•	Земельный Кодекс РФ от 25 октября 2001 года №137 - ФС (с внесенными изменениями);

•	СП 42 13330.2016 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

•	Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257- ФЗ;

•	Постановление №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г;

•	Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

•	Генеральный план развития города Астрахани до 2025 г., утвержденный решением Городской Думы МО «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с внесенными изменениями, утверждёнными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017г. №153, от 07.06.2018г. №63.

•	Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018г. №52.

•	Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98;

•	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

•	Региональные нормативы градостроительного проектирования для планировки жилых зон населенных пунктов Астраханской области утвержденные постановлением Правительства Астраханской области от 03.02.2014 № 24-П;

•	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 04.12.2014 № 234;

•	Положение о порядке подготовки документации по планировке территорий муниципального образования «Город Астрахань», утвержденное постановлением мэра города Астрахани от 30.01.2009 № 244-м с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями мэра города Астрахани от 06.10.2011 № 9364-м, от 10.01.2013 № 09-м,

•	Комплексной транспортной схемы г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м;

•	Иные действующие нормативы и технические регламенты.

с учетом:

•	 Документации по планировке территории для строительства ЛНС и сетей ливневой канализации по ул. Полякова от ул. Савушкина до ул. Куйбышева и по ул. Куйбышева от ул. Полякова до ул. Анри Барбюса в Ленинском районе г. Астрахани.

•	 Документации по планировке территории в границах улиц Савушкина, Юрия Селенского, Бертюльская, бульвара Победы в Ленинском районе г. Астрахани

•	 Документация по планировке территории в районе земельных участков по ул. Савушкина, 6 в Ленинском районе города Астрахани

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.

2.1 Градостроительная ситуация

В административном отношении территория расположена в Ленинском районе г. Астрахани. На проектируемой территории располагаются следующие виды зданий и сооружений: многоэтажная жилая застройка, здания и сооружения общественного назначения, объекты инженерной инфраструктуры, а также отведенные участки под проектируемые и строящиеся объекты. На проектируемой территории проекта планировки расположены следующие улицы и магистрали:

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения первого класса - ул. Савушкина.

- магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная - бульвар Победы.

Планировочное решение разработано для территории площадью 5,04 га. Проектируемая территория расположена в Ленинском районе г. Астрахани. Данная территория является городским образованием Центрального планировочного района города. Согласно Земельному кодексу, категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов.

2.2 Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Климат г. Астрахани — резко континентальный, среднегодовая температура воздуха + 9,4°С. Среднемесячные температуры июля и января соответственно составляют +25,3°С и -6,8°С. Экстремальные температуры в эти месяцы достигают +40°С и -34°С.

Территория недостаточно увлажняется, за год выпадает 213 мм осадков, которые почти равномерно распространяются в течение года. Среднегодовая влажность воздуха составляет 69%. Максимум наблюдается в январе - 86%. Минимум относительной влажности отмечается в июне-июле -53 - 54%. Ветровой режим в течение всего года характеризуется преобладанием восточных ветров.

Рельеф территории, занятой застройкой, характеризуется относительно спокойным рельефом с перепадом отметок от минус 21,25 м до минус 22,18 м.

2.3 Современное использование территории

В границах жилого образования расположена существующая застройка разных периодов строительства. Жилой фонд представлен 5ти этажными жилыми домами разного периода строительства. На рассматриваемой территории находится:

- 3х этажно административно-торговое здания современного периода строительства;

- 3-х этажный торговый центр современного периода строительства;

- 3-х этажный банк современного периода строительства;

- 1-но этажное кафе современного периода строительства;

- не стационарные торговые объекты;

- металлические гаражи;

- инженерные сооружения.

На территорию, отведенную под проектирование, не накладываются ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия.

Территория, отведенная под проектирование, ограничена территорией общего пользования в красных линиях улиц.

2.4 Транспортная и инженерная инфраструктура.

Основную транспортную нагрузку несет улица Савушкина. По бульвару Победы осуществляется местный подъезд к существующим жилым домам. Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси.

Степень благоустройства данной территории удовлетворительная. Улично-дорожная сеть в настоящее время развита хорошо. Дороги и тротуары, площадки для отдыха детей и взрослого населения во многих местах не имеют соответствующего покрытия, ливневая канализация присутствует.

Ширина улиц и проезжих частей не соответствует нормативам. В существующей жилой застройке отсутствуют стоянки для автомобильного транспорта, во многих местах на гостевых стоянках хаотично расположено большое количество незаконно установленных металлических гаражей. Инженерные коммуникации находятся в ветхом состоянии.

2.5 Особые условия использования территории.

На территорию, отведенную под проектирование, не накладываются ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия. На данных территориях сохраняться пространственно-планировочная структура застройки и сложившийся городской ландшафт.

Территория, отведенная под проектирование, находится в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса.

На территории выделенной под проект планировки территории расположена охранная зона «Тепловая сеть магистральная», расположенная по адресу ориентира: г. Астрахань, Ленинский, Кировский районы, литер V, поставленный на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 30.12.2.66)

2.5.1 Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства.

Ц-10. Зона многофункционального использования территорий.

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код |  | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |  | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |  | Религиозное использование | 3.7 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Социальное обслуживание | 3.2 |  | Объекты придорожного сервиса**** | 4.9.1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  | Склады | 6.9 |
| Обеспечение научной деятельности* | 3.9 |  |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |  |
| Развлечения** | 4.8 |  |  |  |
| Спорт*** | 5.1 |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |  |
| парковки, автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;

** за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах;

*** за исключением устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей;

**** за исключением размещения магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина земельного участка – 12 м, максимальный размер не подлежит установлению; – минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м, максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены;

г) процент застройки территории – не более 60% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка;

е) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

ж) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство неглухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная площадь земельного участка для многоквартирной застройки – 1200 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального строительства не установлены;

г) процент застройки территории – не более 70% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка;

е) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, административного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания автотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

ж) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парковок.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 28, 29 Правил.

4. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории (приложение 3), указаны в документации (концепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

3. Проектные решения

3.1. Обоснование планировочной организации территории.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018г. №52, рассматриваемый участок по перечню территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования (статья 8), находится в зоне многофункционального использования (Ц-10).

Данная территория расположена рядом с жилым образованием с хорошо развитой инфраструктурой и отвечает возможностям ее рациональною функционального использования.

В радиусе пешеходной доступности на улице Савушкина расположено большое количество учреждений и предприятий обслуживания: магазины, кафе, аптеки, различные мастерские по ремонту обуви, одежды, часов, теле радиомастерская, ювелирная мастерская, аптеки, парикмахерские, ломбард, магазин оптики, почта, отделение Сбербанка России, городская поликлиника, школы, детские дошкольные учреждения.

Основными целями проекта являются:

- установление красных линий улицы Савушкина в соответствии с классификацией по комплексной транспортной схеме;

- определение границ и площади земельных участков, находящихся в частной собственности, расположенных на землях общего пользования и необходимых для изъятия для государственных и муниципальных нужд;

- определение границ образуемого земельного участка;

- установление зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничении использования земельных участков.

- формирования земельных участков для размещения объектов:

: ЗУ1 – «Магазин» (код 4.4)

: ЗУ2 – «Средне этажная жилая застройка» (код 2.5)

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков установлены с учетом Правил землепользования и застройки г. Астрахани, утвержденных решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.11.2016 №156 и Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года №540, с изменениями, внесенными Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 709

3.2. Территории общего пользования и красные линии.

Территория рассматриваемого квартала отделяется от существующих улиц и проездов красными линиями.

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города Астрахани, выполненного ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт — Петербург и утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань», Проекта охранных зон памятников истории и культуры г. Астрахани, Правил землепользования и застройки города, комплексной транспортной схемой города, «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», а также с учетом фактически сложившейся капитальной и исторической застройкой планируемой территории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры — микрорайонов и территории общего пользования. Территория общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Красные линии частично сформированы на границах территории, используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. Остальные направления красных линий определены в соответствии с существующей улично-дорожной сетью, а также границами проектирования, обозначенными Комитетом по градостроительству и архитектуре администрации МО «Город Астрахань».

Проектом предусматривается благоустройство территории общего пользования с размещением игровых площадок и зон отдыха населения с учетом типа застройки и местных условий.

В планировочной схеме жилого образования предусмотрена возможность создания условий беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов по территории жилого образования до входов в подъезды всех жилых зданий.

Предусматривается максимальное сохранение существующих зон зеленых насаждений и резервирование «технических коридоров».

При разработке проекта планировки обозначены зоны зеленых насаждений общего пользования.

Размеры образуемого земельного участка ЗУ1 взяты в пределах границ красных линий.

3.3. Улично-дорожная сеть и транспортное оборудование.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, генпланом намечается реконструкция и обширное благоустройство улиц общегородского значения: ул. Савушкина, без изменения проезжей части и пешеходной зоны и приведение в порядок внутри дворовых пространств. Предусмотрено расширение проездов к жилым домам с устройством дорожной одежды, выполнение асфальтового или плиточного покрытия тротуаров и соответствующего покрытия на площадках отдыха населения.

Реконструкция улиц разработана с учётом требований СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений», «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Транспортная сетка задана с учетом развития на перспективу (в соответствии с Генеральным планом развития города Астрахани до 2025 года) существующих магистралей.

Общая протяжённость улично-дорожной сети в границах проектируемой территории составляет 0,40 км. Структура улично-дорожной сети состоит:

| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения I класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ширина в красных линиях, м | Ширина дорожного полотна, м | Протяженность по территории проектирования, км |
| ул. Савушкина | 50,0 | 11,5х2 | 0,25 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения II класса |  |  |  |
| Бульвар Победы | 45,0-72,0 | 15,0 | 0,15 |

Общая протяженность внутриквартальной улично-дорожной сети около 0,35 км

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам. Все улицы работают в 2-х стороннем режиме. Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом. У существующих административных, офисных, и торговых зданий, расположенных вдоль проезжей части улицы Савушкина предусмотрено парковочные карманы для посетителей.

Жильцы жилых домов, расположенных вдоль улицы Савушкина паркуют свои транспортные средства на дворовой территории и в специально отведенных местах.

3.4 Размещение объектов капитального строительства

На рассматриваемой территории размешаются объекты капитального строительства:

- пять 5ти этажных жилых дома / существующие;

- один 3х этажно административно-торговое здание / существующий;

- 3-х этажный торговый центр / существующий;

- 3-х этажный банк / существующий;

- 1-но этажное кафе / существующие;

- не стационарные торговые объекты / существующие;

- металлические гаражи / существующие;

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений.

3.5 Инженерная подготовка территории.

Настоящий проект планировки разработан для обычных условий строительства в IV климатическом районе.

Проект разработан в целях формирования земельных участков ЗУ1 под «магазины» (код.4.4), и ЗУ2 под «Средне этажную жилую застройку» (код 2.5)

Прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций не предусматривается.

3.5.1 Вертикальная планировка и организация поверхностного водоотвода.

Участок, отведенный под проект планировки и межевания территории в границах улиц Савушкина, бульвара Победы, внутриквартальными проездами, в Ленинском районе г. Астрахани характеризуется относительно спокойным рельефом с перепадом отметок от минус 21,76 м до минус 22,18 м. Проектные отметки запроектированы в увязке с прилегающими улицами Савушкина и существующей застройкой с перепадом отметок по высоте от минус 21.76м до минус 22.18м (по зданиям).

Система высот — Балтийская, отметки отрицательные.

Поверхностный водоотвод от зданий производится за счет поперечных уклонов по отмостке в зеленые зоны и существующею сеть ливневой канализации по ул Савушкина и бульвара Победы.

Все проектные уклоны приняты в нормативных пределах. Увязка существующего и проектируемого рельефа, организация водоотвода с проектируемой территорией, разрабатывается на последующих этапах проектирования.

3.5.2. Дорожные покрытия

Существующие покрытия улицы Савушкина, проездов находятся в хорошем состоянии, произведен ремонт дорожного полотна, бульвар Победы находится в удовлетворительном состоянии, внутриквартальные проезды находятся не в удовлетворительном состоянии поэтому необходимо предусмотреть реконструкцию улиц и благоустройство новых проездов с устройством одежды капитального типа с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. Покрытия проездов оконтурироваются бетонными бортовыми камнями (ГОСТ 6665-91.)

3.6. Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, региональных нормативов градостроительного проектирования жилых зон населенных пунктов Астраханской области, основных положений СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды является создание условий для обеспечения беспрепятственного передвижения по заданной территории инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения, доступности объектов обслуживания, рекреационных зон, мест пользования транспортными коммуникациями, специальными устройствами, пешеходными путями.

Проектные мероприятия по обеспечению для инвалидов доступности планируемой среды направлены на улучшение условий отдыха, обслуживания, досуга инвалидов всех категорий, на обеспечение возможности свободного доступа к объектам общественно-делового назначения.

Территория жилой застройки и улично-дорожная сеть запроектирована с учетом прокладки непрерывных пешеходных и транспортных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных подходов к внешним по отношению к рассматриваемому жилому образованию коммуникациям и остановкам городского транспорта, площадкам и местам общего пользования

Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатком зрения. При этом необходимо соблюдать нормируемые уклоны пешеходных дорожек, тротуаров, не превышающие 5% для продольного, 1 % для поперечных уклонов в соответствии с п.3.3 СНиП 35-01-2001.

На пересечении пешеходных путей с транспортными средствами следует предусмотреть съезды, пандусы, установку низкого бордюрного камня, проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, с применением рельефного предупреждающего покрытия в пределах тротуара, при необходимости устанавливать специальное ограждение.

На открытых стоянках автомобилей предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м согласно п. 3.12 СНиП 35-01.

Специальные мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов создают дополнительные удобства для всех категорий населения: беременных женщин, матерей с прогулочными колясками, людей старшего возраста с любой функциональной недостаточностью, травмами и др.

3.7 Охрана окружающей среды.

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

При необходимости на данной территории строительства (реконструкции) объектов капитального строительства и линейных объектов, требующих проведение мероприятий по охране окружающей среды, на дальнейших стадиях проектирования предусмотреть данные мероприятия в соответствии с действующим законодательством:

• Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

• Федеральный закон "Об охране окружающей среды" N7-ФЗ от 10.01.2002 г.

• Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N53-ФЗ от 30.03.1999 г.

• Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" N96-ФЗ от 04.05.1999 г.

• Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" N89-ФЗ от 24.06.1998 г.

• Водный Кодекс Российской Федерации. Новая редакция.

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция — "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

• СанПиН 2.1.6.1032-01 "Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

• Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

• СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-гигиенические требования к качеству почвы".

• СанПиН N 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

• СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

• СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

• СП 2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)"

• ОНД-86 "Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий".

• Пособие по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" к СНиП 11-01-95;

• СН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Санитарно- гигиенические правила и нормативы.

• Приказ МП Р России N 786 от 02.12.2002 г. Об утверждении федерального классификационного каталога отходов.

• Приказ МПР России N 663 от 30.07.2003 г. О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов.

Производство строительно-монтажных работ должно производиться с учётом требований СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

•	обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;

•	применение герметических ёмкостей для перевозки растворов и бетонов;

•	устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);

•	завершение строительства уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова;

•	оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

•	использование специальных установок для подогрева воды, материалов;

•	слив горюче-смазочных материалов только в специально отведённых и оборудованных для этой цели местах;

•	выполнение в полном объёме мероприятий по сохранности зелёных насаждений;

•	удаление полиэтиленовой стружки при обработке торцов труб и деталей в полиэтиленовых мешках с последующим вывозом их на свалку;

•	соблюдение требований местных органов охраны природы.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

При организации строительной площадки вблизи зелёных насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зелёных насаждений.

3.8 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской области № 10770-6-1-10 от 19.12.2011 г., проектируемый объект является не категорируемым по гражданской обороне. По группе ГО – г. Астрахань (I группа); по категории ГО объекты отсутствуют.

3.9. Технико-экономические показатели проекта планировки территории.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Численное значение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь в границах проектирования. | Га | 5,33 | 100 |
| 2 | Общая площадь кварталов в красных линиях в том числе: Формируемый земельный участок: : ЗУ-1 : ЗУ-2 | М2 | 30624,8 738,0 3801,0 | 57.5 |
| 3 | Площадь территории общего пользования | М2 | 22 675,2 | 42.5 |

3.10.	Каталог координат красных линий в МСК-30 системе.

| № углов поворота границ | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1к | 423220.800 | 2223078.810 |
| 2к | 423215.450 | 2223128.540 |
| 3к | 423022.496 | 2223053.257 |
| 4к | 423016.092 | 2223102.895 |

Перечень прилагаемых чертежей

033.1.30.11.05.2017 – ПП

Проект планировки территории в границах бульвара Победы

и улицы Савушкина в Ленинском районе города Астрахани.

Утверждаемая часть

1. ПП 01 – 1 – 01

Чертеж планировки территории (основной чертеж). (М 1:1000)

2. ПП 01 – 1 – 02

Чертеж красных линий. (М 1:1000)

3. ПП 01 – 1 – 03

Поперечные профили улиц. (М 1:200)

4. ПП 01 – 1 – 04

Поперечные профили улиц. (М 1:200)

Материалы по обоснованию

5. ПП 01 – 2 – 05

Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Астрахани. (М 1: 10000)

6. ПП 01 – 2 – 06

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план). (М 1:1000)

7. ПП 01 – 2 – 07

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. (М 1:1000)

8. ПП 01 – 2 – 08

Схема границ зон с особыми условиями использования территории. (М 1:1000)