Состав проекта межевания территории в районе земельного участка по ул. Фунтовское шоссе в Советском  районе г. Астрахани.

| Номер тома, книги | Шифр тома, книги | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Том 1 |  | Проект межевания территории |  |
| Книга 1 | 71 25-ПМТ-1 | Основная часть |  |
| Книга 2 | 71 25-ПМТ-2 | Материалы по обоснованию |  |

Содержание проекта межевания 71 25-ПМТ-1

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта |  |  |
| 71 25-ПМТ-1-1 | Текстовая часть | 5 |
| 1 | Пояснительная записка | 6 |
| 71 25-ПМТ-1-2 | Приложения: | 20 |
| 2 | Каталоги координат | 21 |
| 2.1 | Каталог координат границ образуемого земельного участка | 22 |
| 2.2 | Каталог координат границ разработки проекта межевания территории | 23 |
| 2.3 | Каталог координат красных линий | 24 |
| 71 25-ПМТ-1-3 | Графическая часть | 25 |
| 3 | Чертеж межевания территории | 26 |

Текстовая часть

71 25-ПМТ-1-1

Пояснительная записка

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по межеванию территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории в районе земельного участка по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани разработан ООО «Землеустройство».

Проект межевания территории разработан в границах земельного участка с кадастровым номером 30:12:030261:375 и землях кадастрового квартала 30:12:030261, прилегающих к данному земельному участку.

Проект межевания подготовлен ООО «Землеустройство» в штате которого состоят два кадастровых инженера:

- Кузьмин А.И. (аттестат 30-11-113, свидетельство СРО НП 000163 от 24.09.2012г.);

- Майоров Г.А. (аттестат 30-11-120, свидетельство СРО НП 410 от 07.06.2016г.).

Целями разработки проекта межевания территории в районе земельного участка по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани являются:

- перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.

- установление красных линий.

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

- обращение Гущина С.В.;

- распоряжение министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области № «2985» от 30.12.2025 г.;

-  задание на разработку проекта межевания территории;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 21.04.2022 № 25, от 22.09.2022 № 111, постановлением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 19.12.2023 № 78 и постановлением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 18.12.2025 № 107 (вступили в силу со дня официального опубликования (19.12.2025);

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 №153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 06.05.2022 №57, от 22.09.2022 № 111, от 30.05.2023 №51, постановлением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 29.12.2025 № 113.

- Выписки из государственного кадастра недвижимости, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

-Кадастровый план территорий, полученный в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «Землеустройство» в  феврале 2026 года.

Проект межевания территории в районе земельного участка по ул. Фунтовское шоссе в Советском районе г. Астрахани разработан в соответствии с распоряжением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области № «2985» от 30.12.2025  и заданием на разработку проекта межевания территории;

В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в проекте межевания территории указываются:

1)	перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей, в том числе способы их образования;

2)	перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3)	вид разрешенного использования образуемых земельных участков;

5)сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Виды разрешенного использования, принятые в данном проекте приведены в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» и действующих ПЗЗ.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, в том числе возможные способы его образования представлены в текстовой части данного проекта межевания территории, координаты поворотных точек границ образуемого земельного участков представлены в Приложении.

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено, в связи с чем на чертежах не обозначаются границы указанных земельных участков.

Сведения о наличии лесов и лесных участков в границах разработки проекта межевания территории согласно данных ЕГРН отсутствуют, в связи с чем в чертежах не обозначаются границы указанных земельных участков.

Кадастровый план территории прилагается к проекту на электронном носителе.

Координаты границ образуемого земельного участка, границ разработки проекта межевания территории и красных линий определены в системе координат кадастрового учета – МСК 30.

В отношении государственного кадастрового учета образуемый земельный участок расположен в границах кадастрового квартала с номером 30:12:030261.

Образуемый земельный участок с условным номером :ЗУ1 частично расположен в зоне минимальных расстояний до объекта «Газораспределительная станция № 1 производственно-технологического комплекса «Газопровод-отвод и ГРС 1» с реестровым номером 30:12-6.3339, полностью расположен в Санитарно-защитной зоне для ГРС-1 Астраханского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с реестровым номером 30:12-6.4114.

Особо охраняемые природные территории в границах разработки проекта межевания отсутствуют, в связи с чем границы их территорий на чертежах не обозначаются.

В результате изучения и анализа имеющихся топографических планов и данных, полученных из ФГИС ЕГРН, установлено, что в границах работ расположены:

• Земельный участок с уточненной площадью по сведениям ЕГРН с кадастровым номером 30:12:030261:375;

• Объект капитального строительства с кадастровым номером 30:12:030261:385;

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2019 №1391-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово)» (далее — ПАТ) и сведений ЕГРН на территорию разработки проекта межевания территории накладываются следующие ограничения:

- Приаэродромной территория аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово) (реестровый номер 30:00-6.409). В границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово) устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности согласно приказу Федерального агентства воздушного транспорта "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово)" от 19 июля 2024 года № 658-П. Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово) (реестровый номер 30:00-6.408, 30:00-6.410). В границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в пункте 2. Строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями ФАП-262 с учетом следующих абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года;

- Четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово) (реестровый номер 30:00-6.406). В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. В границах четвертой подзоны запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих следующие абсолютные высотные ограничения;

- Пятой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово) (реестровый номер 30:00-6.412). В границах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. В границах пятой подзоны допускается эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, техническое перевооружение, консервация (далее –размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным в пункте 3 ограничениям. Максимальные радиусы зон поражение при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать: по вертикали – высоты пролета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне); по горизонтали – внешних границ первой и второй подзон. При невозможности соблюдения ограничений, предусмотренных пунктом 3. размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании обоснования безопасности опасного производственного объекта, разрабатываемого на основании Федерального закона № 116-ФЗ.

- Шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Астрахань (Нариманово) (реестровый номер 30:00-6.411). В границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц, проведенного в соответствии с пунктом 1(4) Положения.

Установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков не производилось ввиду отсутствия необходимости.

Ранее документация по планировке и межеванию территории в районе образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 не разрабатывалась. Проектом межевания территории предусмотрена разработка проекта красных линий по нечетной стороне ул. Фунтовское шоссе с целью отделения территории квартала и других элементов планировочной структуры от земель общего пользования. Проектируемая красная линия представляет собой линию, которая проходит вдоль северо-западной границы образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 от точки к1 до точки к2.

Границы элементов планировочной структуры, линии отступов от красных линий совпадают с границами красных линий. Соответственно, на чертежах линии отступа от красных линий не отображены.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:030261:375, расположенный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Фунтовское шоссе  является ранее учтенным уточненным земельным участком с видом разрешенного использования «объекты дорожного сервиса», площадью 3604 кв.м. (частная собственность). На земельном участке с кадастровым номером 30:12:030261:375 расположен объект капитального строительства с наименованием «автомойка самообслуживания по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Фунтовское шоссе», с кадастровым номером 30:12:030261:385 (частная собственность), общей площадью 395,4 кв.м. Земли кадастрового квартала 30:12:030261 вклиниваются между земельным участком с кадастровым номером 30:12:030261:375 и устанавливаемыми красными линиями, создавая тем самым чересполосный участок площадью 329 кв.м. Дополнительно необходимо учесть, что земельный участок с кадастровым номером 30:12:030261:375 в северной своей части имеет изломанную границы. Между юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 30:12:030261:375 и границей территориальной зоны ПК-4 расположены земли кадастрового квартала 30:12:030261 шириной от 0,52 м до 1,32, представляющие собой чересполосный участок площадью 70,20 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:030261:375 имеет изломанную границу.

В соответствии с п.6 ст.11.9 Земельного кодекса РФ образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Земли кадастрового квартала  30:12:030261, участвующие в перераспределении земельного участка с кадастровым номером 30:12:030261:375 с целью образования земельного участка с условным номером :ЗУ1 представляют собой земельные участки неправильной геометрической формы с изломанностью границ, общей площадью 399,43 кв.м., состоящие из двух участков с площадями 70,20 кв.м. и 329,23 кв.м. (меньше минимальной площади для объектов нежилого назначения в территориальной зоне ПК-4, которая составляет 400 кв. м, при минимальной ширине образуемого земельного участка равной 12 метров), ограниченных земельным участком с кадастровым номером 30:12:030261:375, устанавливаемыми красными линиями и границей территориальной зоны ПК-4.

В ходе анализа градостроительной ситуации установлено, что размещение объектов недвижимости на землях кадастрового квартала 30:12:030261 в границах образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 не представляется возможным, в том числе по причине невозможности соблюдения минимальной площади и ширины образуемого земельного участка, предусмотренных действующими ПЗЗ в территориальной зоне ПК-4.  Основываясь на данных фактах и руководствуясь п.6 ст.11.9 Земельного кодекса РФ однозначно определено отсутствие  оснований для формирования самостоятельного земельного участка для целей, связанных со строительством ОКСа и предоставления по средствам аукциона в границах образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1.

Для исключения вклинивания, чересполосицы и изломанности границ проектом межевания предусмотрено перераспределение земельного участка с кадастровым номером 30:12:030261:375 с землями кадастрового квартала 30:12:030261.

В соответствии с п. 1 ст. 11.7 Земельного кодекса РФ при перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности установлены п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ. Так согласно пп 2 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса РФ одним из оснований перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности, является перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. Руководствуясь данной нормой, проектом межевания предусмотрено образование земельного участка в границах разработки проекта межевания территории в один этап, а именно, перераспределение земельного участка с кадастровым номером 30:12:030261:375 с землями кадастрового квартала 30:12:030261. В результате перераспределения образуется один земельный участок с уловным номером :ЗУ1 с видом разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса».

Права и законные интересы третьих лиц в результате образования земельного участка с условным номером :ЗУ1 не затрагиваются.

Основные характеристики образуемых земельных участков приведены в технико-экономических показателях проекта межевания.

Согласно правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденных решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 21.04.2022 № 25, от 22.09.2022 № 111, постановлением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 19.12.2023 № 78 и постановлением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 18.12.2025 № 107, образуемые земельные участки располагаются в территориальной зоне ПК-4 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса).

Зона «ПК-4»

Зона производственно-коммунальных объектов V класса

Цель выделения: обеспечение правовых условий формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V класса санитарной вредности, деятельность которых связана с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр услуг, способствующих развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Легкая промышленность | 6.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Религиозное использование | 3.7 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |
| Обеспечение деятельности в области гидро-метеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 | Магазины | 4.4 |
| Склады | 6.9 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Водный транспорт | 7.3 | Общественное питание | 4.6 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
|  |  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
|  |  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
|  |  | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования: |  |  |  |
| виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими документами |  |  |  |
| объекты временного проживания, необходимые для функционирования основных и условно разрешенных видов использования |  |  |  |
| объекты коммунального хозяйства (электро-, водо-, газообеспечения, водоотведения, телефонизации и т.д.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования |  |  |  |
| автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования |  |  |  |
| благоустройство, в том числе озеленение |  |  |  |
| детские площадки, площадки для отдыха и спортивных занятий |  |  |  |
| площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |

Предельные параметры:

- Для объектов нежилого назначения:

  - минимальная ширина земельного участка – 12 м, максимальный размер не подлежит установлению;

  - минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м, максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.

- Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

- Предельная высота объектов нежилого назначения – 30 м от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт). Предельное количество этажей – 10 этажей.

- Процент застройки территории – не более 65% от площади земельного участка.

- Процент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.

- Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 10% от площади земельного участка.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, указанных на картах градостроительного зонирования (приложения 2, 3, 4), установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках для видов – в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Правил.

- Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Чертеж межевания территории М 1:500;

- Технико-экономические показатели проекта межевания;

- Чертеж материалов обоснования проекта межевания территории.

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 формируется в один этап путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 30:12:030261:375 с землями кадастрового квартала 30:12:030261 с видом разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1), в категории «земли населенных пунктов». В соответствии с п.5 ст.11.11 ЗК РФ: «Видом или видами разрешенного использования земельного участка, образуемого из земельного участка, вид или виды разрешенного использования которого не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, установленным градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории (далее - регламенты использования земель), признаются по выбору правообладателя земельного участка вид или виды разрешенного использования исходного земельного участка либо вид или виды разрешенного использования земельных участков, установленные регламентами использования земель, при условии соблюдения положений статьи 14.4 настоящего Кодекса. Положения настоящего пункта применяются исключительно к земельным участкам, образуемым в результате раздела земельного участка либо в результате перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Дополнительно сообщаем, что вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса)» (код 4.9.1) в зоне ПК-4 является условно разрешенным видом разрешенного использования, в соответствии с п.5 ст.11.11 ЗК РФ не  требует  разрешения  на  условно разрешенный  вид  использования. Для объектов нежилого назначения предельные максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению.

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Номер образованного земельного участка | площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30:12:030261:375 | 3604,36 | Земли населенных пунктов | «Объекты дорожного сервиса)» (код 4.9.1) | Земельный участок, участвующий в перераспределении |
| 2 | 30:12:030261 | 399,43 | Земли населенных пунктов | Земли общего пользования | Земли кадастрового квартала, участвующие в перераспределении |
| 3 | :ЗУ1 | 4003,79 | Земли населенных пунктов | «Объекты дорожного сервиса)» (код 4.9.1) | данный вид разрешенного использования является условным согласно ПЗЗ |
|  | ВСЕГО: | 4003,79 |  |  |  |

Главный инженер проекта     _____________________ Кузьмин А.И.

Приложения

71 25-ПМТ-1-2

Графическая часть

71 25-ПМТ-1-3