документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции улицы бульварной в ленинском районе города астрахани

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	5

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	5

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.	6

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	7

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	7

- ВВЕДЕНИЕ

Документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе города Астрахани, разработан на основании:

- договора на оказание градостроительных услуг от 15.04.2024 № ПРА-04;

- распоряжения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 25.03.2024 № 04-01-564 «О разработке документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе города Астрахани» (далее – распоряжение УСАиГ администрации МО "Город Астрахань")

- в соответствии с заданием на разработку документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе города Астрахани (далее – Задание на разработку документации).

Цели подготовки проекта планировки:

- организация подъездных путей к существующим и планируемым объектам капитального строительства;

- проведение работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

- изменение утвержденных красных линий.

Настоящим проектом уточняются основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000.

- ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

Разрабатываемая территория расположена в границах муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В целом территории города относится к VI г климатическому району строительства с резко континентальным климатом, характеризующимся: жарким, засушливым летом и холодной ясной зимой, большими годовыми амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха - + 6°С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха - 80С; самый теплый – июль - +280С. Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Настоящим проектом планировки территории предлагается в результате отмены и создания новых характерных точек красных линий внести перечисленные ниже изменения в местоположение отдельных участков ранее установленных красных линий, с целью исключения пересечения таких красных линий с границами земельных участков, учтённых в ЕГРН (чертеж ПП-1-1):

- отменяются точки 2 и 3, утвержденные в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе города Астрахани, утвержденные распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 13.12.2019 № 3097-р, с изменениями, внесенными документацией утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 02.11.2020 № 1968-р.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (улица местного значения в районе многоэтажной застройки - улица Бульварная) (протяженность 0,48 км), совпадает с границами красных линий и изменена с учётом:

- параметров проезжей части, определена согласно Комплексной транспортной схеме г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее КТС) и с учетом территориальной зоны Ж-3 (зона многоэтажной жилой застройки), установленной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 с изменениями, внесёнными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 21.04.2022 № 25, от 22.09.2022 № 111, постановлением Министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 19.12.2023 N 78 (далее – ПЗЗ МО "Город Астрахань");

- планируемого размещения в данной зоне пешеходного бульвара, входящего в состав элементов поперечного профиля улицы (в соответствии с КТС).

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, составляет – 2,1 га.

Планировочная структура в границах настоящего проекта формируется двумя видами элементов: кварталом и территорией общего пользования, включая улично-дорожную сеть. Территорию общего пользования расположена в пределах красных линией. В границах территории общего пользования размещаются: улица и трассы инженерных коммуникаций.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта включающую реконструкцию, переустройство воздушной линии электропередачи (протяженность 0,96 км),  установлена согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с учетом устройства подземных кабельных линий электропередач.

- ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) настоящим проектом не предусмотрено.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (улица местного значения в районе многоэтажной застройки - улица Бульварная). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор электрических сетей и освещения). |  |  |
| 1 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (улица местного значения в районе многоэтажной застройки - улица Бульварная). |  |  |
| 1 | Канализации | - |
| 2 | Водопровод | - |
| 3 | Кабель связи | - |
| 4 | Газопровод | - |
| 5 | Теплотрасса | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор электрических сетей и освещения). |  |  |
| 1 | Канализации | - |
| 2 | Водопровод | - |
| 3 | Кабель связи | - |
| 4 | Газопровод | - |
| 5 | Теплотрасса | - |

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Устанавливаемые границы зон, планируемых к размещению линейный объектов не пересекают границы ОКСов, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

Устанавливаемые настоящим проектом границы зон планируемых к размещению линейных объектов не пересекают водные объекты.