документация по ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ для размещения линейных объектов в районе улицы началовское шоссе в кировском районе г.астрахани

(проект планировки территории)

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП 2-4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	2

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	2

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	4

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	4

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	5

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	5

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	7

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	9

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	10

ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Разрабатываемая территория расположена в границах муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В целом территории города относится к IV г климатическому району строительства с резко континентальным климатом, характеризующимся: жарким, засушливым летом и холодной ясной зимой, большими годовыми амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха - +10,4°С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха - 4,7 0С; самый теплый – июль - +25,60С. Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

Границы зоны планируемых к размещению линейных объектов определены в соответствии с параметрами дорог, согласно КТС, в границах устанавливаемых и ранее установленных красных линий.

Устанавливаемые красные линии определены с учетом местоположения границ существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), и технических зон инженерных сетей (чертеж ПП-1-1/1).

Настоящим проектом планировки территории предлагается в результате отмены и создания новых характерных точек внести перечисленные ниже изменения в местоположение отдельных участков ранее установленных красных линий, с целью исключения дублирования и пересечения таких красных линий с границами земельных участков и зон особого использования территорий, учтённых в ЕГРН (чертеж ПП-1-1/1):

- отменяются точки 34, 33, 32, 31, 30, 29 (отм., индекс -в) – документация по планировке территории в районе улиц Геленджикской и 2-я Сурепская в Кировском районе г.Астрахани для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.04.2018 №1935-р, с изменениями, внесенными проектами, утвержденными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 23.08.2019 №2177-р, от 13.03.2020 №465-р;

- отменяются точки к1, к20, к19, к18, к17, к14, к35 (отм., индекс -а) – документация по планировке и межеванию территории в районе улицы Еланской в Кировском районе г.Астрахани, утвержденная постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 29.01.2016 № 427, с изменениями, внесенными документацией, утвержденной постановлением администрации МО "Город Астрахань" от 27.06.2017 №3834;

- отменяются точки 34, 35, 36, 37, 39, 39* (отм., индекс -б) –  проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта по улице Началовское шоссе в Кировском районе г.Астрахани, утвержденный постановлением администрации города Астрахани от 07.04.2015 №1889, с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования  "Город Астрахань" от 10.10.2023   №190. При этом, характерную точку 38 (отм. индекс б) считать характерной точкой красной линии 16 (отм. индекс д), соответственно координаты точки 38 (отм. индекс б) считать координатами 16 (отм. индекс д). Данное изменение необходимо для сохранности отрезка утвержденной красной линии (см. лист 1.1 основной части проекта планировки территории);

- отменяются точки 16, 15, 12 – (отм., индекс -г) -  проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах ул. Началовское шоссе, пер. Началовского, ул.Орфейной в Кировском районе                     г. Астрахани, утвержденный постановлением администрации МО "Город Астрахань" от 22.07.2015    № 4514. При этом, характерную точку 14 (отм. индекс г) считать характерной точкой красной линии 23 (отм. индекс д), соответственно координаты точки 14 (отм. индекс г) считать координатами 23 (отм. индекс д). Данное изменение необходимо для сохранности отрезка утвержденной красной линии (см. лист 1.1 основной части проекта планировки территории);

С целью исключения разрыва участков красных линий между ранее утвержденными точками: 23 (индекс-д) - утвержденной в составе проекта планировки и межевания территории в районе ул. Тихореченской, 86 в Кировском районе г.Астрахани, утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.04.2016 №2407 и 13 (индекс-г) (чертеж ПП-1-1/1) предлагается установить отрезок красной линии между указанными точками.

Для организации проезда с примыканием к улице Началовское шоссе предлагается установить характерную точку красной линии 127к и образовать новый участок красной линии от точки 32 (индекс-б) до устанавливаемой характерной точки красной линии 127к.

С целью исключения дублирования красных линий предлагается отменить:

- участки красных линии от точек: от точки 39* (отм., индекс-б) до точки 38 (индекс-б) ), а также от точки 38 (индекс-б) до точки 33 (отм. индекс -б), от точки 13 (отм. индекс г) до точки 17 (отм. индекс д), от точки 12 (отм. индекс г) до точки 24 (отм. индекс д), расположенных за границами проектирования.

С целью исключения пересечения красных линий с границами земельных участков учтённых в ЕГРН отменяются участки красных линий от точки к27    (индекс-а)  до точки к26 (индекс-а), от точки к32(индекс-а) до точки к37 (индекс-а), от точки к36 (индекс-а), до устанавливаемой точки 142к, а также от устанавливаемой точки 142к до точки к34 (индекс-а) (расположенной за границами проектирования) (чертеж ПП-1-1/1).

Границы зон планируемого размещения линейных объектов: ливневая канализация, в границах проектирования, определены с учетом максимального значения расстояния, по горизонтали (в свету) от дождевой канализации, согласно таблице В.1*, СП42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр). Вопрос размещения сооружений, предназначенных для сбора и очистки ливневых стоков, за границами разработки настоящей документации предусмотреть на последующих стадиях проектирования.

В границах образуемых кварталов №1-16 (чертеж ПП-1-1/1) устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков (красных линий) – 3 метра.

С учетом ЗОУИТ30:12-6.4067 пересекающей образуемые кварталы №14 и №16 (чертеж ПП-1-1/1, чертеж ПП-2-3/6) устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков по границам ЗОУИТ30:12-6.4067.

В границах образуемых кварталов №16-17 (чертеж ПП-1-1/1), со стороны            ул. 4-я Сурепская, устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков (красных линий) – 3 метра. Со стороны проектируемой улицы (улица местного значения в районах малоэтажной застройки, номер по экспликации -19, чертеж ПП-1-1/2), с учетом существующей сети газопровода высокого давления от ГРС-1А до проектируемой ПГЭС на территории Астраханской ГРЭС по                          ул. Августовская,11 в Ленинском районе г. Астрахани с отводом на котельную ТЭЦ-2 и принимаемых согласно таблице В.1* (пункт 9) Свода правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42—01-2002. Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780), значений минимальных расстояний от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения - 20 метров (минимальные расстояния по горизонтали (в свету), минимальные отступы от границ земельных участков (красных линий) устанавливаются по границам этих расстояний.

ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Границы зоны планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения - линия электропередач (реконструкция, переустройство электрических сетей и освещения), определены согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с учетом устройства подземных кабельных линий электропередач.

Границы зоны планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения - газопровод (реконструкция) определены согласно пункта 7 Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями).

Точные характеристики определить на дальнейшей стадии проектирования.

На дальнейших этапах проектирования места пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи, предусматривать с соблюдением рекомендаций соответствующих нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.

ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) настоящим проектом не предусмотрено.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Казахский проспект (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой) (номер по экспликации -1, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод по опорам | - |
| 2 | ЛЭП по опорам | - |
| 3 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Началовское шоссе (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой - улица) (номер по экспликации -2, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |
| 2 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -3, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -4, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -5, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Псковских десантников (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -6, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Кенжиева (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -7, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Куатбаева (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -8, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Ивана Зиброва (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -9, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Ротная (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -10, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -11, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -12, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Георгия Мыльникова (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -13, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Василия Ситникова (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -14, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -15, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |
| 2 | Газопровод по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -16, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |
| 2 | Газопровод по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Пехотная (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -17, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Константина Никонова (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -18, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -19, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод по опорам | - |
| 2 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -20, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица 4-я Сурепская (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -21, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -22, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Героическая (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -23, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -24, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – дождевая канализация (номер по экспликации -25, чертеж ПП-1-1/2). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – дождевая канализация (номер по экспликации -26, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод по опорам | - |
| 2 | ЛЭП по опорам | - |
| 3 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Казахский проспект (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой) (номер по экспликации -1, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод в.д. | - |
| 2 | Газопрвод с.д. | - |
| 3 | ЛЭП кабель | - |
| 4 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Началовское шоссе (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой - улица) (номер по экспликации -2, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Кабель связи | - |
| 2 | Высоковольтный ЛЭП кабель | - |
| 3 | Водопровод | - |
| 4 | Канализация | - |
| 5 | ЛЭП кабель | - |
| 6 | Газопровод в.д. | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -3, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Канализация | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -4, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -5, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Псковских десантников (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -6, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Кенжиева (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -7, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Куатбаева (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -8, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Ивана Зиброва (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -9, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица Ротная (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -10, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -11, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -12, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Георгия Мыльникова (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -13, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Василия Ситникова (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -14, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -15, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Высоковольтный ЛЭП кабель |  |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -16, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Пехотная (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -17, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Константина Никонова (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -18, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -19, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод в.д. |  |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -20, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица 4-я Сурепская (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -21, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Канализация | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -22, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица Героическая (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -23, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проектируемая улица (улица местного значения в районах малоэтажной застройки) (номер по экспликации -24, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – дождевая канализация (номер по экспликации -25, чертеж ПП-1-1/2). |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Канализация | - |
| 3 | Газопровод в.д. | - |
| 4 | Кабель связи | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – дождевая канализация (номер по экспликации -26, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод в.д. | - |
| 2 | Газопровод с.д. | - |

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Устанавливаемые границы зон, планируемых к размещению линейный объектов, не пересекают границы ОКС, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

Устанавливаемые настоящим проектом границы зон, планируемых к размещению линейных объектов не пересекают водные объекты.

Приложение