Состав проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том I. Основная, утверждаемая часть проекта планировки территории |  |  |
| 49 25-ПП-1 | Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
| 49 25-ПП-2 | Раздел 2. «Положение о размещении линейного объекта» |  |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| 49 25-ПП-3 | Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
| 49 25-ПП-4 | Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |

Документация по планировке территории подготовлена

специалистом ООО «Землеустройство»:

Главный инженер проектов                                ______________ Кузьмин А.И.

Изменения в проект планировки территории для строительства линейного объекта по ул. Н.Островского от ул. Пороховой до развязки по ул. Бродской в Советском районе г. Астрахани

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть»

49 25-ПП-1

Содержание

| Обозначение | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Том I. Основная, утверждаемая часть проекта планировки территории |  |  |
| 49 25-ПП-1 | Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
| 49 25-ПП-1-1 | - Чертеж красных линий | 4 |
| 49 25-ПП-1-2 | - Совмещенный чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 5 |

Изменения в проект планировки территории для строительства линейного объекта по ул. Н.Островского от ул. Пороховой до развязки по ул. Бродской в Советском районе г. Астрахани

Раздел 2. «Положение о размещении линейного объекта»

49 25-ПП-2

Содержание

| №п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов. | 9 |
| 2 | Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 20 |
| 3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением местоположения. | 21 |
| 4 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения. | 21 |
| 5 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 22 |
| 6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 22 |
| 7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 23 |
| 8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 25 |

- Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Наименование объекта: Автомобильная дорога по ул. Н. Островского в Советском районе г. Астрахани.

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов:

| №п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» № 04-01-2071 от 8 сентября 2025 г. Изменения в проект планировки территории для строительства линейного объекта по ул. Н. Островского от ул. Пороховой до развязки по ул. Бродской в Советском районе г. Астрахани (проект планировки территории) |
| 2. | Вид работ | Изменение проектного решения линейного объекта: изменения конфигурации транспортной развязки в районе ул. Н. Островского |
| 3. | Класс (категория) линейного объекта | Магистральная улица районного значения |
| 4. | Планировочные показатели линейного объекта: |  |
| 4.1. | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 135 м. |
| 4.2. | Ширина проезжей части¹ | 14 м (16 м. с учетом предохранительных полос от бордюров по 0.5 м.) |
| 4.3. | Количество полос | 4 полосы |
| 4.4. | Ширина полосы | 3,5 м; |
| 4.5. | Нормативно установленная скорость движения, км/час | 60(50) км/ч; |
| 4.6. | Среднегодовая суточная интенсивность движения (для легковых автомобилей) | 500-2000 авт./час. |
| 4.7. | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) | 2000 авт./ч; |
| 4.8. | Грузонапряженность | В связи с отсутствием метрических исследований в период подготовки проекта планировки на конкретном участке улицы, расчет грузонапряженности автомобильных дорог необходимо провести на дальнейших стадиях проектирования с учетом параметрические исследований. |

Примечание:

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта приняты в соответствии с:

- Комплексной транспортной схеме г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514 (далее КТС);

2. Генеральным планом развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 19.07.2007 №82, с изменениями дополнениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 22.09.2022 № 111(далее Генплан);.

3. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

В соответствии с СП 42.13330.2016 городские и сельские населенные пункты в зависимости от общей численности постоянного населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 4.1 данного СП

| Группы | Население, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
| Крупнейшие | Более 1000 | - |
| Крупные | От 250 до 1000 включительно | Св. 5 |
| Большие | От 100 до 250 включительно | От 1 до 5 включительно |
| Средние | От 50 до 100 включительно | От 0,2 до 1 включительно |
| Малые | До 50 включительно | От 0,05 до 0,2 |

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия численность население города Астрахань на 1 января 2024 г. составила 465,5 тыс. чел. В соответствии с т. 4.1 СП 42.13330.2016 и основываясь на данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия г. Астрахань является крупным городом.

В соответствии с п. 11.4 СП 42.13330.2016 улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1 СП 42.13330.2016

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1-го класса - скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городских населенных пунктах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и населенным пунктам. Движение непрерывное. Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между районами городского населенного пункта, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300 - 400 м. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| 1-го класса - непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению. Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром городского населенного пункта, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси городского населенного пункта, основные элементы функционально-планировочной структуры, городских и сельских населенных пунктов. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса - регулируемого движения | Связывают районы городского населенного пункта между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные дороги районного значения | Транспортная связь в пределах зон производственной застройки и на незастроенных территориях населенных пунктов, выходы на другие магистральные улицы и дороги. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |
| Примечания 1. В составе УДС выделяются главные улицы общегородского центра городских населенных пунктов, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 2. В зависимости от величины и планировочной структуры городских населенных пунктов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав. 3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов. 4. В исторических поселениях следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: - устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; - размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра. 5. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС. |  |

Улица Н.Островского является магистральной улицей районного значения.	Обеспечивает транспортную и пешеходную связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы, обеспечивает выходы на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое. Осуществляется пропуск всех видов транспорта. Имеет пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устроены в уровне проезжей части.

Расчетные параметры ул. Н. Островского, являющейся магистральной улицей районного значения приняты в соответствии с таблицей 11.2. СП 42.13330.2016.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные городские дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 130 | 3,50 - 3,75 | 4 - 10 | 1200/1900 | 40 | 21500 | 2600 | - |
|  | 110 |  |  | 760/1100 | 45 | 12500 | 1900 |  |
|  | 90 |  |  | 430/580 | 55 | 6700 | 1300 |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  | 80 | 3,25 - 3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25 - 3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25 - 3,75 | 4 - 10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25 - 3,75 | 4 - 6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы и дороги районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25 - 3,75 | 2 - 4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные дороги районного значения | 70 | 3,25 - 3,75 | 2 - 4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | - |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |
| Примечания 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 100; магистральных улиц - 40 - 100; улиц и дорог местного значения - 15 - 30. 2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дорога, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза. 4. Для движения наземного общественного транспорта на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах ширина полосы движения должна составлять не менее 3,75 м. На магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах допускается предусматривать выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов. Выделение полосы движения для автобусов в условиях сложившейся застройки осуществляется за счет разметки существующих полос движения или строительства дополнительной полосы движения. На улицах местного значения с шириной полосы 3,0 - 3,5 м допускается организовывать движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20 пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части на участке улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава. В общественно-деловых и торговых зонах на улицах местного значения с количеством полос 4 и шириной полосы 3,0 - 3,5 м допускается организовывать движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20 пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части на участке улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание 4 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на . 6. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек, столбов освещения, дорожного ограждения и пр. Допускается устройство тротуара с одной стороны от проезжей части улиц и дорог с учетом требований СП 396.1325800. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание 6 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1,2 м. При благоустройстве незастроенных территорий допускается предусматривать организацию пешеходных путей вдоль проезжей части дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание 7 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 9. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства. 10. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. 11. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ, в местностях с объемом снегопереноса более 200 м3/м ширину тротуаров на магистральных улицах рекомендуется принимать не менее 3 м, если не предусмотрены иные технические решения, позволяющие кратковременное размещение снеговых отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечание 11 введено Изменением N 2, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2019 N 824/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Для магистральных улиц и дорог в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах допускается снижение расчетной скорости на 10 км/ч с уменьшением расчетных параметров (радиусы кривых в плане и продольном профиле, продольные уклоны) в соответствии со сниженным значением расчетной скорости и установкой дорожных знаков 3.24 "Ограничение максимальной скорости" по ГОСТ Р 52289. 13. На незастроенных территориях проектирование и строительство проезжей части и тротуаров, разделенных газоном, допускается осуществлять в разные сроки в соответствии с заданием на проектирование. 14. Расчетную ширину улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений допускается принимать с учетом РНГП, устанавливающих ограничения использования земельных участков в указанных зонах. 15. На улицах и дорогах местного значения расчетная ширина пешеходной части тротуара принимается 2,25 м (кратная 0,75 м). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (примечания 12 - 15 введены Изменением N 3, утв. Приказом Минстроя России от 09.06.2022 N 473/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в Советском районе.

Категория земель проектируемой территории - земли населенных пунктов (пункт 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением местоположения.

Координаты характерных точек зон планируемого объекта

| Обозначение точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 418819,77 | 2220386,82 |
| 2 | 418842,68 | 2220405,03 |
| 3 | 418853,32 | 2220424,48 |
| 4 | 418908,98 | 2220489,78 |
| 5 | 418908,44 | 2220490,39 |
| 6 | 418906,26 | 2220492,45 |
| 7 | 418900,44 | 2220497,93 |
| 8 | 418886,70 | 2220507,69 |
| 9 | 418877,60 | 2220513,88 |
| 10 | 418835,63 | 2220452,23 |
| 11 | 418830,25 | 2220445,63 |
| 12 | 418828,91 | 2220444,47 |
| 13 | 418827,25 | 2220443,85 |
| 14 | 418825,47 | 2220443,85 |
| 15 | 418823,81 | 2220444,47 |
| 16 | 418822,47 | 2220445,63 |
| 17 | 418817,88 | 2220451,32 |
| 18 | 418809,84 | 2220438,99 |
| 19 | 418798,19 | 2220427,56 |
| 20 | 418790,24 | 2220420,82 |

4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

В состав реконструируемых линейных объектов не входят объекты капитального строительства (сохраняемые, проектируемые) в связи с чем, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории не устанавливаются.

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

На территории, входящей в границы проектирования, расположены:

- объекты капитального строительства;

- объекты инженерной инфраструктуры.

При пересечении реконструируемых линейных объектов с существующими сетями инженерно-технического обеспечения, расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016, утверждённого Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. № 1034/пр.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Границы разрабатываемой настоящей проектной документацией территории не пересекают границы зон охраны объектов культурного наследия.

На границы разрабатываемой территории накладывается зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий пороховых складов, 1-я четверть XVIII-нач. ХХ вв.", расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 8/ул. Николая Островского, д. 44. Данная зона установлена соответствии с распоряжением правительства Астраханской области №194-Пр от 29.05.2025 г. о внесении изменений в Распоряжение Правительства Астраханской области от 28.02.2025 № 68-Пр «Об установлении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий пороховых складов, 1-я четверть XVIII-нач. ХХ вв.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 8/ул. Николая Островского, д. 44 и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны (реестровый номер 30:12-6.5853). В соответствии с Приложением №2 к распоряжению правительства Астраханской области №194-Пр от 29.05.2025 в границах данной зоны разрешается, в том числе размещение объектов инженерной инфраструктуры, ремонт и реконструкция существующих инженерных сетей, объектов инженерной инфраструктуры, прокладка новых инженерных сетей, необходимых для функционирования существующей застройки, подземным способом с последующим восстановлением дорожного покрытия и элементов благоустройства; ремонт и реконструкция существующей дороги в границах ул. Н. Островского; организация велодорожек и велопарковок; организация автопарковок вдоль улиц на специально оборудованных площадках; проведение работ по благоустройству и озеленению территории с учетом сохранения визуальных раскрытий объекта культурного наследия.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, необходимых к проведению на дальнейших стадиях проектирования:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития транспортной магистрали и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 01.09.2023);

- Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред., действующая с 01.10.2023);

- Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

- Федеральным законом "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ;

- Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая

редакция), введёнными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 и иных действующих нормативных правовых актов и регламентов.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Определение зон действия основных поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской области от 19.12.2011 г. № 10770-6-1-10 реконструируемый объект – ул. Н. Островского (Магистральная улица районного значения) является не категорируемым по гражданской обороне (далее – ГО). По группе ГО - г. Астрахань (I группа); по категории ГО объекты, в границах проектирование, отсутствуют.

Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, необходимость разработки мероприятий по ГО и ЧС в отношении реконструируемой сети отсутствует.