документация по внесению изменений в проект планировки территории для реконструкции участка ул. Адмиралтейской в границах от ул. Никольской до крымской башни астраханского кремля в кировском районе города астрахани

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА».

ПП-1-1/2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

1.	НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА	3

2.	ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО  ОБЪЕКТА	7

3.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА	7

- 4.ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ..............................................................................8

5.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНОРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА	8

6.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА	.9

7.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1

8.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	12

- НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Наименование объекта: магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения в центре города (ул. Фиолетова, ул. Пугачева).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.02.2024 № 04-01-298 . |  |
| 2 | Вид работ | Реконструкция |  |
| 3 | Класс1 (категория3) линейного объекта | Улица Фиолетова –магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения в центре города (категория – III ); | Улица Пугачева – улицы Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения в центре города (категория – III); |
| 4 | Планировочные показатели линейного объекта: |  |  |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,135 км | 0,07 км |
| 4.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 7,0 м | 7,0 м |
| 4.2.1 | Ширина проезжей части (второстепенный проезд -дублер) | 7,0 м | - |
| 4.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 2 полосы | 2 полосы |
| 4.4. | Ширина одной полосы движения1 | 3,5 м | 3,5 м |
| 4.5. | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 60(40) км/ч | 60(40) км/ч |
| 4.5.1 | Нормативно установленная скорость движения 2 (второстепенный проезд-дублер), км/час | 30(20) км/ч | - |
| 4.6. | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 2001-6000 авт./сут. | 2001-6000 авт./сут. |
| 4.7. | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | 800 авт./ч (по одной полосе) | 800 авт./ч (по одной полосе) |
| 4.8. | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51  - таблица 1.4 (далее Генеральный план развития города Астрахани до 2025г.).

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог (далее – Правила), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 определяем, что:

- улицы Пугачева и Фиолетова являются автомобильными дорогами функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приложению к правилам:

| Параметры элементов автодороги | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |
|  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 или 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделитель ной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | Допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Учитывая изложенное, настоящим проектом планировки территории для улиц Пугачева и Фиолетова устанавливается категория дороги - III.

4 Согласно расчетной среднесуточной интенсивности движения категории автомобильной дороги, приведённой   в  таблице 4.3   пункта 4,              СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" для категории  III, среднесуточная интенсивность движения - 2001-6000 авт./сут.

5 Настоящим проектом максимальная пропускная способность автомобильной дороги для улиц Пугачева и Фиолетова устанавливается равная -     800 авт/ч (по одной полосе), согласно таблице 5.3, пункта 5.5, СП  396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Проектом предлагается размещение остановочного комплекса (остановочной и посадочной площадки, места отстоя транспорта), установка автопавильона и помещения для обслуживания водителей с обустройством санитарных мест.

- ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В административном отношении проектируемая территория расположена в Кировском районе, в пределах границ землепользования муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Категория земель проектируемой территории - земли населенных пунктов (пункт 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

- ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Границы зон планируемого размещения линейного объекта

(магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения в центре города: ул. Фиолетова, ул. Пугачева)

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1г | 420826,31 | 2221422,18 |
| 2г | 420825,45 | 2221423,75 |
| 3г | 420914,49 | 2221484,48 |
| 4г | 420928,65 | 2221494,94 |
| 5г | 420919,83 | 2221507,06 |
| 61 | 420890,66 | 2221547,54 |
| 60 | 420884,64 | 2221535,61 |
| 59 | 420881,30 | 2221528,98 |
| 6г | 420893,68 | 2221513,11 |
| 7г | 420893,61 | 2221507,79 |
| 8г | 420861,68 | 2221484,81 |
| 9г | 420848,37 | 2221475,23 |
| 57 | 420846,49 | 2221470,52 |
| 56 | 420814,24 | 2221413,27 |

- ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В состав реконструируемого линейного объекта не входят объекты капитального строительства (сохраняемые, проектируемые) в связи с чем, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории не устанавливаются. Проектом предлагается установка автопавильона и помещения   для обслуживания водителей с обустройством санитарных мест. Указанные объекты являются объектами некапитального строительства.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

На территории, входящей в границы проектирования, расположены:

- объекты капитального строительства;

- некапитальные объекты;

- объекты инженерной инфраструктуры.

При пересечении реконструируемых линейных объектов с существующими сетями инженерно-технического обеспечения, расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждённого Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. N 1034/пр.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Проектируемая территория находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения - «Коса», кон. XIX-нач. XX в. (реестровый номер 30:12-8.660). , в границах которой устанавливается режим научной реставрации для использования территории. В целях сохранения объектов культурного наследия предусматривается:

- возможность проведения земляных, строительных и иных работ, в том числе по возведению объектов капитального строительства, линейных объектов, на земельных участках в границах территории объекта культурного наследия, при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- возможность проведения работ по реставрации, консервации и приспособлению объекта культурного наследия, благоустройство и озеленение территории в порядке предусмотренным действующим законодательством об охране объектов культурного наследия;

- осуществление музеефикации и экспонирование здания-памятника, обеспечение сохранения традиционного визуального восприятия объекта культурного наследия с основных видовых точек, обеспечение мер сохранности объекта культурного наследия, его пожарной безопасности, защиты от динамических воздействий; учет мер по обеспечению пожарной безопасности;

- возможность восстановления утраченных элементов застройки, реконструкцию инженерных сетей и дорог, не нарушающую целостность объектов культурного наследия и не создающую угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

Вышеуказанные работы должны проводиться в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

В границах проектируемой территории отсутствуют здания, являющиеся объектами культурного наследия, в связи с этим, разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на территории планируемого размещения линейного объекта не требуется. При этом территория располагается в защитных зонах существующих  объектов культурного наследия (см.лист 5,             раздела 3), в пределах которых в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002     № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ         МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, необходимых к проведению на дальнейших стадиях проектирования:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития улично-дорожной сети и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

-    Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

-    Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- -  Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

- - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 ";

- - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", введёнными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. N 74 и иными действующими нормативными правовыми актами и регламентами.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

- вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонный связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации;

- оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

В соостветствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.1999 №013 «О введении в действие показателей для отнесения организации к категории по ГО», линейный объект-ул. Пугачева, ул. Фиолетова является некатегорируемым по ГО объектом.

Территория, в границах которой расположен линейный объект, является территорией общего пользования, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2