документация по внесению изменений в проект планировки территории для реконструкции участка ул. Адмиралтейской в границах от ул. Никольской до крымской башни астраханского кремля в кировском районе города астрахани

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	4

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	4

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	5

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	5

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	6

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	6

- ВВЕДЕНИЕ

Документация по внесению изменений в проект планировки территории для реконструкции участка ул. Адмиралтейской в границах от ул. Никольской до Крымской башни Астраханского кремля в Кировском районе города Астрахани, разработана на основании:

- распоряжения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.02.2024 № 04-01-298 «О разработке документации по внесению изменений в проект планировки территории для реконструкции участка ул. Адмиралтейской в границах от ул. Никольской до Крымской башни Астраханского кремля в Кировском районе города Астрахани» (далее – распоряжение УСАиГ администрации МО "Город Астрахань") и в соответствии с заданием на разработку документации по внесению изменений в проект планировки территории для реконструкции участка ул. Адмиралтейской в границах от ул. Никольской до Крымской башни Астраханского кремля в Кировском районе города Астрахани (далее – Задание на разработку документации).

Цели подготовки проекта планировки территории приняты в соответствии с пунктом 7  Задания на разработку документации:

-уточнение границы зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры в районе остановочного пункта в границах улиц Адмиралтейской, Пугачева и Фиолетова (организация парковочных карманов для отстоя городского общественного транспорта);

-определение необходимости и переустройства существующих инженерных коммуникаций;

-проведение работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

-изменение утвержденных красных линий.

Графическая часть проекта разработана на планах в М 1:10000 и М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000.

- ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Разрабатываемая территория расположена в границах муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В целом территории города относится к IV г климатическому району строительства с резко континентальным климатом, характеризующимся: жарким, засушливым летом и холодной ясной зимой, большими годовыми амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха - +10,4°С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха - 4,7 0С; самый теплый – июль - +25,60С. Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

Настоящей документацией вносятся следующие изменения в ранее утвержденный проект планировки территории для реконструкции участка         ул. Адмиралтейской в границах от ул. Никольской до Крымской башни Астраханского кремля в Кировском районе города Астрахани:

-отменяется участок красной линии от точки 33 до точки 34;

-устанавливается точка 1П и отрезок красной линии 33-1П-34.

Указанные изменения позволяют сформировать объект планировочной структуры - линейный объект (ул. Пугачева, ул. Фиолетова) и территорию общего пользования - сквер.

Оба объекта расположены в пределах красных линий и формируют логически завершенную структуру в границах существующего квартала городской застройки с улично-дорожной сетью.

При принятии проектных решений по размещению остановочной и посадочной площадки, а так же места отстоя транспорта учреждение руководствовалось действующими нормативно правовыми актами, позицией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области и государственного казенного учреждения Астраханской области «Организатор перевозок Астраханской области», высказанной в письмах от 19.08.2024, №103-06.03-01-55/5976 и 02.08.2024,  №103.01-02-01/1134 (см. Приложение 2, том 2, Раздел 4).

Через остановочный пункт «пл. Октябрьская», расположенный в границах разрабатываемой территории, согласно государственному  контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам от 28.11.2023 №10/2023, проходит движение одного маршрута - № 59, с частотой движения автотранспорта  2ед./час.

При выезде на место в ходе наблюдения за следованием общественного транспорта в пределах границ проекта планировки территории установленно, что помимо указанного маршрута № 59 через остановочный пункт «пл. Октябрьская» так же проходит движение трех маршрутов общественного транспорта: № 10,         № 128, № 6, с частотой движения автомашин - 4ед./час, 1ед./час, 5ед./час, соответственно.

Таким образом, ориентировочное количество проходящих через указанный остановочный пункт автомашин общественного транспорта составляет 12 ед./час.

В соответствии с положением п. 6.23 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» при приведенных выше исходных данных длина посадочной площадки должна быть не менее 32,0 м.

Настоящим проектом предлагается установить длину посадочной площадки - 45м.

В границах разрабатываемой территории общего пользования размещаются: улицы , остановочный комплекс и трассы инженерных коммуникаций.

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, составляет - 0,59 га.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют.

- ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) настоящим проектом не предусмотрено. Проектом предлагается установка автопавильона и помещения   для обслуживания водителей с обустройством санитарных мест. Указанные объекты являются объектами некапитального строительства.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ)  С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения в центре города - ул. Пугачева и ул.Фиолетова). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения в центре города - ул. Пугачева и ул.Фиолетова). |  |  |
| 1 | Канализация самотечная | - |
| 2 | Водопровод | - |
| 3 | Газопровод | - |
| 4 | Канализация ливневая | - |
| 5 | Линия связи | - |

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Устанавливаемые границы зон планируемых к размещению линейных объектов не пересекают границы ОКСов, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

Устанавливаемые настоящим проектом границы зон планируемых к размещению линейных объектов  не пересекают водные объекты.