документация по ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА УЛ. КУЙБЫШЕВА ОТ БУЛЬВАРА ПОБЕДЫ ДО УЛ. ПОЛЯКОВА В ЛЕНИНСКОМ районе          г. астрахани

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	5

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	5

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	6

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	7

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	7

- ВВЕДЕНИЕ

Документация по планировке территории в границах участка                  ул. Куйбышева от бульвара Победы до ул. Полякова в Ленинском районе города Астрахани, разработана на основании:

- распоряжения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 11.03.2024 № 04-01-432 «О разработке документации по планировке территории в границах участка ул. Куйбышева от бульвара Победы до                 ул. Полякова в Ленинском районе города Астрахани» (далее – распоряжение УСАиГ администрации МО "Город Астрахань") и в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории в границах участка             ул. Куйбышева от бульвара Победы до ул. Полякова в Ленинском районе города Астрахани (далее – Задание на разработку документации).

Целями подготовки проекта планировки территории принимаются цели, указанные в пункте 7 Задания на разработку документации:

- определение границ зон планируемого размещения реконструируемой набережной р. Волга от бульвара Победы до ул. Полякова в Ленинском районе г.Астрахани;

- определение планировочных решений по развитию транспортно-пешеходной инфраструктуры на набережной и прилегающей территории;

- определение необходимости в организации дополнительных мест для хранения автомобильного транспорта посетителей набережной;

- определение необходимости и объема переустройства существующих инженерных коммуникаций;

- проведение работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории (при необходимости);

- изменение утвержденных красных линий (при необходимости);

Графическая часть проекта разработана на планах в М 1:10000 и М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000.

- ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Разрабатываемая территория расположена в границах муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В целом территории города относится к IV г климатическому району строительства с резко континентальным климатом, характеризующимся: жарким, засушливым летом и холодной ясной зимой, большими годовыми амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха - +10,4°С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха - 4,7 0С; самый теплый – июль - +25,60С. Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта: магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная              улица Куйбышева (от ул. Полякова до ул. Ю. Селенского), протяженностью 0,25 км, определена в соответствии с параметрами дороги, согласно КТС, в границах устанавливаемых красных линий.

Настоящей документацией вносятся следующие изменения в ранее утверждённые документации (чертеж ПП-1-1):

– в документацию по планировке территории для строительства ЛНС и сетей ливневой канализации по ул. Полякова от ул. Савушкина до ул. Куйбышева и по ул. Куйбышева от ул. Полякова до ул. Анри Барбюса в Ленинском районе              г. Астрахани, в части отмены: точек красных линий - 1м, 12м; участка красной линии от точки 1м до устанавливаемой точки 22н и участка красной линии от точки 12м до точки 13м;

– в документацию по планировке территории в границах улиц Чехова, Полякова, Куйбышева в Ленинском районе г. Астрахани, в части отмены: точек красных линий – 2у и 3у; участков красных линии от точки 12м до точки 3у и от точки 1м до точки 2у.

Устанавливаемые красные линии определены с учетом местоположения границ существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), и технических зон инженерных сетей (чертеж ПП-1-1).

Земельные участки с кадастровыми номерами 30:12:020302:636 и 30:12:020302:132 имеют вид разрешенного использования - территория общего пользования, в связи с этим красные линии на данном участке не устанавливаются.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта: реконструируемая набережная р. Волги от бульвара Победы до ул. Полякова (протяженностью 0,52 км), определены с учетом местоположения границы зоны планируемого размещения линейного объекта - магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной ул. Куйбышева (от ул. Полякова до                       ул.Ю. Селенского), существующей проезжей части ул. Куйбышева (от                          ул. Ю. Селенского до бульвара Победы) и береговой линии р. Волги (30:00-5.6).

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта: канализация дождевая (протяженностью 0,52 км) определена с учетом максимального значения расстояния, по горизонтали (в свету) от дождевой канализации, согласно таблице 12.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр).

Точные характеристики определить на дальнейшей стадии проектирования.

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, составляет – 3,36 га.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением местоположения, воздушной линии электропередач (реконструкция, переустройство электрических сетей и освещения, протяженностью 0,52 км), определена согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с учетом устройства подземных кабельных линий электропередач. Точные характеристики определить на дальнейшей стадии проектирования.

- ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) настоящим проектом не предусмотрено.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная - ул. Куйбышева). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор электрических сетей и освещения). |  |  |
|  | - | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструируемая набережная р. Волга от бульвара Победы до ул. Полякова). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходная - ул. Куйбышева). |  |  |
| 1 | Канализация ливневая | - |
| 2 | Водопровод | - |
| 3 | Газопровод | - |
| 4 | Высоковольтная ЛЭП (кабель) | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор электрических сетей и освещения). |  |  |
| 1 | Канализация ливневая | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструируемая набережная р. Волга от бульвара Победы до ул. Полякова). |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Канализация | - |

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Устанавливаемые границы зон, планируемых к размещению линейный объектов не пересекают границы ОКС, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

Устанавливаемые настоящим проектом границы зон планируемых к размещению линейных объектов не пересекают водные объекты.