Содержание проекта межевания ПМ-01

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта |  |  |
| ПМ-01-1 | Текстовая часть | 2 |
| 1 | Пояснительная записка | 3 |
| ПМ-01-2 | Приложения: | 16 |
| 2 | Каталоги координат | 17 |
| 2.1 | Каталог координат образуемого земельного участка | 18 |
| 2.2 | Каталог координат границ публичных сервитутов | 19 |
| 2.3 | Каталог координат границ разработки проекта межевания территории | 20 |
| ПМ-01-3 | Графическая часть | 21 |
| 3.1 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 22 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| ПМ-01-4 | Текстовые приложения | 23 |
| 4.1 | Выписки из ЕГРН | 24 |
| 4.2 | Копия письма ООО «Веста плюс» | 48 |
| ПМ-01-5 | Графическая часть | 49 |
| 5.1 | План красных линий с границами образуемых земельных участков | 50 |
| 5.2 | Чертеж зон с особыми условиями использования территории | 51 |

Текстовая часть

ПМ-01-1

Пояснительная записка

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по межеванию территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории в районе земельного участка по ул. Куликова, 62г в  Кировском районе города Астрахани разработан ООО «Землеустройство».

Проект межевания территории разработан в границах земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:010636:2, 30:12:010636:56 и землях кадастрового квартала 30:12:010636, прилегающими к данным земельным участкам.

Проект межевания подготовлен ООО «Землеустройство» в штате которого состоят два кадастровых инженера:

- Кузьмин А.И. (аттестат 30-11-113, свидетельство СРО НП 000163 от 24.09.2012г.);

- Майоров Г.А. (аттестат 30-11-120, свидетельство СРО НП 410 от 07.06.2016г.).

Целями разработки проекта межевания территории в районе земельного участка по ул. Куликова, 62г в  Кировском районе города являются:

- определение границ образуемых земельных участков для эксплуатации объектов капитального строительства;

- установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при необходимости).

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

- обращение Величко Е.В. о разработке проекта межевания территории;

- постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 575;

- правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 21.04.2022 №25, от 22.09.2022 № 111 (далее - ПЗЗ);

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 г., утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017	 №153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 06.05.2022 №57, от 22.09.2022 № 111.

- Документация  по планировке территории в границах улиц Куликова, Нововосточной, 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» 10.08.2018 №3604-р с изменениями от 15.05.2020 №859-р;

- Выписки из государственного кадастра недвижимости, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

-Кадастровый план территорий, полученный в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

- Инженерно-геодезические изыскания выполненные ООО «Землеустройство» в августе 2022 года в соответствии с заявкой №5280 от19.08.2022 и размещена в ИСОГД.

В соответствии с п.4 особенностей подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке  территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительства объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, утвержденных постановлением правительства РФ от 02.04.2022 №575, в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 решение о подготовке проекта межевания территории не требуется.

В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в проекте межевания территории также должны быть указаны:

1)	площадь образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей;

2)	образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3)	вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Виды разрешенного использования, принятые в данном проекте приведены в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" и действующих ПЗЗ.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования представлены в текстовой части данного проекта межевания территории, координаты поворотных точек границ, образуемых земельных участков представлены в Приложении.

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено, в связи с чем в чертежах не обозначаются границы указанных земельных участков.

Сведения о наличии лесов и лесных участков в границах разработки проекта межевания территории согласно данных ЕГРН отсутствуют, в связи с чем в чертежах не обозначаются границы указанных земельных участков.

Кадастровый план территории прилагается к проекту на электронном носителе.

Координаты границ образуемого земельного участка и границ разработки проекта межевания территории определены в системе координат кадастрового учета - МСК 30.

В отношении государственного кадастрового учета образуемый земельный участок расположен в границах одного кадастрового квартала с номером 30:12:010636.

На часть образуемого земельного участка согласно данных ЕГРН и ПЗЗ (Карта зоны охраны коммунальных объектов) накладываются зоны с особыми условиями использования территории: 30:12-6.3130 (Охранная зона ЛЭП-6кВ ТП 836 - ТП 868 ф. 413 ПС Трикотажная), 30:12-6.3377 (Охранная зона ЛЭП-6кВ ТП 836 - ТП 868 ф. 314 ПС Трикотажная), 30:12-6.2901 (Охранная зона ЛЭП-6кВ РП 11 - ТП 778 ф. 314 ПС Трикотажная), 30:12-6.2950 (Охранная зона ЛЭП-6кВ РП 11 - ТП 778 ф. 413 ПС Трикотажная). Защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

Объекты культурного наследия, защитные зоны и зоны охраны от них, особо охраняемые природные территории в границах разработки проекта отсутствуют, в связи с чем границы их территорий на чертежах не обозначаются.

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2019 №1391-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово)» (далее — ПАТ) на территорию разработки проекта межевания территории накладываются следующие ограничения:

-сектора 1 внешней горизонтальной поверхности для ВПП 09/27 третьей подзоны по приаэродромной территории. Запрещается размещать объекты, абсолютная максимальная высота которых превышает 130,3 м в Балтийской системе высот;

- четвертой подзоны ПАТ. На всей территории четвертой подзоны установлен запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов с используемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 № 1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»; стационарных ПРТО мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома. В границах зоны ограничения застройки по высоте запрещено размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 32 м.

- шестой подзоны ПАТ. В границах шестой подзоны ПАТ запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, а именно устанавливается запрет на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.

В границах образуемого земельного участка :ЗУ1 расположен столб высоковольтной ЛЭП для которой установлены ЗОУИТ 30:12-6.2901 и 30:12-6.2950. При постановке на кадастровый учет образуемого земельного участка :ЗУ1 автоматически будет образована его часть по границам данных ЗОУИТ в пределах :ЗУ1.   Предусмотреть установление публичного  сервитута в целях организации беспрепятственного доступа владельцев данной сети для её ремонта и обслуживания.  Установление других зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков не производилось ввиду отсутствия необходимости.

В границах образуемого земельного участка :ЗУ1 расположены металлические гаражи, сведения о правах на земельные участки, так же как и сами земельные участки под ними отсутствуют.

Документацией  по планировке территории в границах улиц Куликова, Нововосточной, 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» 10.08.2018 №3604-р с изменениями от 15.05.2020 №859-р установлены красные линии переулка 1-й Астраханские сады, в районе образуемого участка :ЗУ1.

Границы элементов планировочной структуры, линии отступов от красных линий совпадают с границами установленных ранее красных линий.

Между границами ранее учтенного уточненного земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:2 с западной стороны и утвержденными ранее красными линиями расположены земли кадастрового квартала шириной от 7.29 до 7.77 м. В соответствии с действующими ПЗЗ минимальная ширина или длина земельного участка для объектов нежилого назначения – 10 м. Следовательно, использование данных земель кадастрового квартала, как самостоятельного земельного участка не представляется возможным и  характеризуется как чересполосица. Для исключения чересполосицы между утвержденными ранее красными линиями и границами земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:2 с западной стороны проектом межевания предусмотрено перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:010636:2, 30:12:010636:56 с землями кадастрового квартала 30:12:010636.

С северной стороны между границами земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:2 и существующим проездом во внутридворовую территорию многоквартирной жилой застройки расположены земли кадастрового квартала 30:12:010636 шириной от 0.03 м. до 5.12 м., что так же характеризуется как чересполосица. Для исключения чересполосицы между проездом во внутридворовую территорию многоквартирной жилой застройки и границами земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:2 с северной стороны проектом межевания предусмотрено перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:010636:2, 30:12:010636:56 с землями кадастрового квартала 30:12:010636. При этом, между границами образуемого земельного участка :ЗУ1 и границами земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:52 соблюдено расстояние в 10,3 м, а часть данной территории, фактически используемая как земли общего пользования (тротуар) в процесс перераспределения не вовлечена. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»  является допустимой шириной улиц в зонах жилой застройки (2*3.0 м. ширина полос движения, 2 м. – ширина тротуара). Дополнительно стоит учесть, что образование земельного участка :ЗУ1 не будет препятствовать транспортному движению пешеходов с пер. 1-й Астраханские сады во внутридворовую территорию.

Восточная граница земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:2 в процессе перераспределения приведена в соответствие с фактическим расположением объектов капитального строительства, а именно проведена по наружным ограждающим конструкциям многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Астрахань, Кировский район, ул. Куликова, 62 г и зданию «Банка» с кадастровым номером 30:12:010636:77.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:010636:2, расположенный по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Куликова, 62 г является ранее учтенным уточненным земельным участком с видом разрешенного использования «для эксплуатации здания банка», площадью 941 кв.м. (частная собственность). На данном участке расположен ОКС «банк» с кадастровым номером 30:12:010636:77 (частная собственность), площадью 260,7 кв.м (площадь застройки 375 кв.м.). Параметры земельного участка и ОКСа на нем расположенного соответствуют действующим ПЗЗ.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:010636:56, расположенный по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Куликова является ранее учтенным уточненным земельным участком с видом разрешенного использования «для эксплуатации торгового киоска по продаже хозяйственных товаров», площадью 23 кв.м, права не зарегистрированы. На данном участке ОКСы как по документам, так и фактически отсутствуют.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:010636:2, расположенный по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Куликова, 62 г имеет неправильную геометрическую форму с ярко выраженной изломанностью границ, наличием чересполосицы между его границами, красными линиями и элементами планировочной структуры. Статьей 39.28. Земельного кодекса РФ «Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» определены случаи перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности. В соответствии с п.1, пп.2) данной статьи перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. Руководствуясь данной нормой ЗК РФ и исходя из сложившейся градостроительной ситуации проектом межевания предусмотрено перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:010636:2, 30:12:010636:56 с землями кадастрового квартала 30:12:010636. В соответствии с п.1 статьи 11.7. ЗК РФ допускается в соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных земельных участков или одного земельного участка.

В ходе анализа градостроительной ситуации в районе земельного участка с кадастровым номером 30:12:010636:2 установлено, что формирование самостоятельного земельного участка для целей связанных со строительством ОКСа и предоставления по средствам аукциона на землях, прилегающих к данному з.у. невозможно, т.к. земли кадастрового квартала, участвующие в перераспределении не отвечают требованиям действующих ПЗЗ для образуемых земельных участков, а так же наличие охранных зон объектов электросетевого хозяйства не позволят разместить новые ОКСы.

В соответствии с ПЗЗ, формируемый земельный участок расположен в зоне Ж-3 (Зона многоэтажной жилой застройки).

Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки.

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Общественное управление | 3.8 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Общественное питание | 4.6 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Служебные гаражи | 4.9 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| Культурное развитие* | 3.6 | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |
| Деловое управление | 4.1 | Связь | 6.8 |
| Магазины** | 4.4 | Обеспечение обороны и безопасности*** | 8.0 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |

* За исключением вида разрешенного использования «Цирки и зверинцы» (код 3.6.3);

** Максимальная торговая площадь не более 2000 кв. м.

*** За исключением размещения объектов для проведения воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 20 Правил.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина или длина земельного участка – 10 м, максимальный размер не установлен;

б) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

в) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

г) предельная высота объектов нежилого назначения – 30 м от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт). Предельное количество этажей – 10 этажей;

д) процент застройки территории – не более 60% от площади земельного участка;

е) процент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка;

ж) площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 10% от площади земельного участка, за исключением вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», для которого данный параметр не подлежит установлению;

з) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

и) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках для видов – в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Правил;

к) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство неглухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная площадь земельного участка для многоквартирной застройки – 1200 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей – до 30 этажей, предельная высота объектов капитального строительства не установлена;

г) процент застройки территории – не более 70% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка;

е) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, административного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания автотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

ж) исключен.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, указанных на картах градостроительного зонирования (приложения 2, 3, 4), установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования (приложение 5), указаны в документации (концепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

Категория земель – земли населенных пунктов.

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Чертеж границ образуемых земельных участков М 1:500

- Технико-экономические показатели проекта межевания.

- План красных линий с границами образуемых земельных участков

- Чертеж зон с особыми условиями использования территории.

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 формируется в один этап путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:010636:2, 30:12:010636:56 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:010636) в категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность».

Дополнительно сообщаем, что вид разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность» в зоне Ж-3 является условно разрешенным видом использования, и  тем  самым  потребуется  разрешение  на  условно разрешенный  вид  использования  согласно  статьи  39  Градостроительного Кодекса.  Так  же  стоит  учесть,  что постановка на кадастровый учет образуемого в результате перераспределения земельного участка будет осуществлена без вида разрешенного использования. Максимальная площадь образуемых земельных участков нежилого назначения установлению не подлежит.

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Номер образованного земельного участка | площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ 1 | 1259,81 | Земли населенных пунктов | Банковская и страховая деятельность (Код 4.5); | данный вид разрешенного использования является условно разрешенные согласно ПЗЗ |
|  | ВСЕГО: | 1259,81 |  |  |  |

Главный инженер проекта     _____________________ Кузьмин А.И.

Приложения

ПМ-01-2

Графическая часть

ПМ-01-3

Текстовые приложения

ПМ-01-4

Графическая часть

ПМ-01-5