ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Обеспечение максимального охвата населения средствами оповещения за счет внедрения громкоговорящих автономных комплексов

2020 г.

Обеспечение максимального охвата населения средствами оповещения за счет внедрения громкоговорящих автономных комплексов

- Нормативно-правовые акты

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

НПА МЧС России, межведомственные НПА.

- Основные положения

Предлагается обеспечить установку в населенных пунктах, не оснащенных системой оповещения, громкоговорящих автономных комплексов оповещения, позволяющих своевременно доводить речевую информацию и звуковые сигналы оповещения до населения главой или старостой сельского поселения, в том числе удаленно, с применением мобильного телефона по каналу GSM.

Другими словами, при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации непосредственно в населенном пункте или непосредственной близости от населенного пункта, глава сельского поселения (староста) может самостоятельно задействовать систему оповещения путем удаленного подключения к комплексу посредством телефонного звонка с сотового телефона на GSM модуль и записи соответствующего обращения к гражданам населенного пункта. Кроме того, по указанному принципу возможно оповещение и информирование населения каждого населенного пункта, где установлен такой комплекс, как с районного и областного уровня.

Отличительной особенностью таких комплексов являются:

- относительно низкая стоимость по сравнению с полномасштабными системами оповещения;

- отсутствие необходимости в обслуживающем персонале;

- практически полное (на протяжении не менее 3 лет) отсутствие расходов на их дальнейшее обслуживание (за исключением электроэнергии);

- способность сохранять свою работоспособность при отключении промышленного электропитания на протяжении нескольких часов за счет встроенных аккумуляторных батарей;

- возможность установки непосредственно на опоре электроснабжения;

- обеспечение оповещения и информирования населения в радиусе до 1 километра в зависимости от установленной модели;

- возможность включения (в дальнейшем) в централизованную систему оповещения.

- В целях реализации данного направления начальникам ГУ МЧС России по субъектам РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления необходимо:

- Определить количество населенных пунктов, неохваченных системой оповещения.

- В соответствии с типовым техническим заданием на закупку громкоговорящих автономных комплексов оповещения (приложение №8.1), произвести расчет необходимых финансовых средств для закупки и монтажа комплексов.

- Проработать вопрос о выделении в 2019 году из бюджетов всех уровней финансирования для приобретения громкоговорящих автономных комплексов.

- На основании принятых решений произвести доработку типового технического задания применительно к местным условиям.

- Согласовать разработанное техническое задание с региональным центром МЧС России.

- Организовать мероприятия закупку, установку и ввод в эксплуатацию комплексов в населенных пунктах.

Приложение

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по созданию систем звукового оповещения
с поставкой оборудования для оповещения населения
малых населенных пунктов

- Общие требования

  - Общие положения: выполнение работ по созданию систем звукового оповещения с поставкой оборудования для оповещения населения малых населенных пунктов.

  - Настоящее техническое задание подготовлено на основании следующих документов:

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления (утв. Постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413).

  - Цель создания:	.

  - Назначение системы оповещения - своевременное и оперативное информирование граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Заказчик:	.

Адрес:	.

Телефон/факс:	.

  - Исполнитель определяется по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по созданию систем звукового оповещения с поставкой оборудования для оповещения населения малых населенных пунктов.

  - Источник финансирования: средства областного бюджета

  - Место выполнения работ:

  - Этапность работ:

работы выполняются в 6 этапов: обследование; поставка оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладочные работы; приемо-сдаточные испытания; разработка исполнительной документации.

  - Сроки начала и окончания работ: с момента подписания договора

до	.

Исполнитель должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами поставку оборудования, материалов и выполнить работы по созданию систем звукового оповещения для оповещения населения малых населенных пунктов.

  - Поставка оборудования, монтажные работы выполняются согласно данному техническому заданию.

- Требования к оборудованию

  - В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагаемое к поставке основное оборудование системы оповещения должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

  - Все оборудование должно быть произведено не ранее 2016 года.

  - Оборудование должно поставляться в упаковке, с маркировкой завода-изготовителя в соответствии ГОСТ Р и соответствовать характеристикам, приведённым ниже в таблице.

  - Оборудование системы оповещения должно иметь возможность организационно и технически сопрягаться с системой оповещения, региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (далее - РАСЦО) и местной системой оповещения муниципального оборудования (далее - МСО МО).

  - Все оборудование должно соответствовать параметрам не ниже установленных в таблице №1. - «Требования к значениям показателей (характеристикам) основного товара, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности основного товара, используемого при выполнении работ».

Таблица №1. Описание ^оборудования

| № п/п | Наиме нование товара | Описание (характеристики) оборудования |  |  |  | Ед.и зм. | Кол- во | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименова-ние показателя (неизменяемое) | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| i | Система звукового оповещения | 1.1. | Возможность обеспечения трансляции речевой информации от системы оповещения РАСЦО и МСО Муниципального Образования | наличие |  | Шт. | 1 | Россия |
|  |  | 1.2. | Работает от сети переменного тока напряжением 220 В ± 20%, частотой 50 Гц. | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. | Время работы от встроенного источника бесперебойного питания: |  | - в дежурном режиме не менее 48 часов; - в режиме вещания не менее 1 часа. |  |  |  |

|  |  | 1.4. | Время выхода оборудования на режим после включения |  | Не более 2 сек. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5. | Номинальная суммарная мощность |  | Не менее 600Вт |  |  |  |
|  |  | 1.6. | Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ- 3,0 | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. | Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А), дБ - 90 | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. | Чувствительность входа при симметричном включении, В - 0,775 | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. | Напряжение линейного выхода усилителя, В- 120 Имеется защита от: -короткого замыкания в нагрузке - радиопомех - перегрузки -скачков напряжения сверх нормативных | наличие |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. | Наличие в составе системы звукового оповещения стабилизатора напряжения с характеристиками: - Технология: автоматический регулятор, релейного типа - Выходное напряжение: 220 В - Фазность: однофазный - Защита цепи - Номинальная мощность: не менее 1000 Вт - Диапазон входного напряжения: 140 - 260 В - Входная частота: 50 / 60 Гц - Выходная точность: не хуже 8% - КПД: не менее 98% | наличие | • |  |  |  |
|  |  | 1.11. | Имеется возможность дальнейшего включения в систему централизованного оповещения | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. | Исполнение в климатическом антивандальном шкафу с параметрами: |  | Не более: -Ширина ,мм 600 -Глубина, мм 400 -Высота , мм 900 -Масса, кг- 100 |  |  |  |
|  |  | 1.13. | Температурный режим работы |  | От -50С до +60С |  |  |  |
|  |  | 2.1. | Влагозащищенность | Наличие | Не менее IP64 |  |  |  |
|  |  | 2.2. | Мощность при номинальном линейном напряжении |  | не менее 100 Вт |  |  |  |
|  |  | 2.3. | Входное напряжение | 120 В |  |  |  |  |
| 2 | Громкоговор итель. | 2.4. | Входное сопротивление при подключении к сети проводного вещания 120В, |  | не менее 140 Ом | Шт. | 4 | Россия |
|  |  | 2.5. | Уровень звукового давления на частоте 1 кГ ц на расстоянии 1 м |  | не менее 130 дБ |  |  |  |
|  |  | 2.6. | Эффективный рабочий диапазон частот, Гц |  | От 350 Гц до 5700 Гц |  |  |  |
|  |  | 2.7 | Температурный режим работы |  | От -50С до +60С |  |  |  |
| 3 | GSM-модем | 3.1 | Включение системы звукового оповещения из | Наличие |  |  | 1 |  |

дежурного режима в
режим вещания по

дозвону абонента

Передача речевого

„ .	сообщения на систему	тт

- J	Наличие

звукового оповещения по

дозвону

Перевод системы
звукового оповещения в

- дежурный режим по	Наличие

окончанию соединения с

абонентом

Каждая точка оповещения при выполнении монтажных работ должна состоять из системы звукового оповещения и 4-х громкоговорителей.

Каждая точка оповещения должна обеспечивать:

радиус оповещения в режиме голосового сообщения от 800м до 900м с превышением уровня шума на 2 дБ (при уровне шума 50-52 дБ);

радиус оповещения в режиме «сирена» (в случае присоединения к РАСЦО) от 900м до 1100м с превышением уровня шума на 5 дБ (при уровне шума 50-52 дБ).

  - В климатическом антивандальном шкафу системы звукового

оповещения должно быть предусмотрено место для установки в дальнейшем блока подключения к системам РАСЦО и МСО МО с возможностью управления системой оповещения с вышестоящего уровня, а также должна быть предусмотрена	организация его	электропитания от встроенного

источника бесперебойного питания с сохранением условий по времени бесперебойной работы (в дежурном режиме не менее 48 часов; в режиме вещания не менее 1 часа).

- Требования к выполнению работ

При выполнении монтажных работ система звукового оповещения должна иметь возможность установки в помещении и на железобетонном (деревянном) столбе. В случае установки на столбе необходимо выполнить защитное заземление	оборудования. В	случае	установки в помещении

использовать существующее заземление здания. Установку 4-х громкоговорителей каждой точки оповещения выполнить на железобетонном (деревянном) столбе или трубостойке на здании, при этом высота подвеса громкоговорителей должна быть не менее 9 метров над уровнем земли. Размещение и монтаж оборудования провести на площадях, предоставляемых Заказчиком в соответствии с определенными адресами установки оборудования (таблица №2), точные	места	установки	оборудования

уточняются с Заказчиком на этапе подготовительных работ.

Электропитание	от сети 220В в	местах	установки	оборудования

обеспечивается Заказчиком.

При выполнении работ соблюсти правила мер безопасности, без нанесения ущерба окружающим и окружающей среде.

Исполнитель имеет право на досрочное выполнение работ.

В ходе пусконаладочных работ необходимо провести подготовку специалистов ГО и ЧС к самостоятельной работе с оборудованием оповещения.

Требования к режиму безопасности и гигиене: В соответствии с действующими СНиП 2.07.01-89, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.2.3.1384-03 и ГОСТ 17.1.5.02.80.

Таблица №2 Места установки оборудования (Таблица с адресами)

| № п/п | Адрес размещения оборудования | Наименование размещаемого оборудования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- Порядок сдачи и приема в эксплуатацию

Прием в эксплуатацию системы оповещения осуществляется поэтапно, по мере выполнения работ по каждому адресу размещения оборудования системы оповещения, в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами (СНиП), инструкциями и руководствами, действующими в Российской Федерации в период ее создания.

- Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Оплата по Контракту производится за фактически выполненные Исполнителем объемы работ по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней, после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком фактически выполненных работ по акту приемки выполненных работ (форма № КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с приложенным к ним пакетом исполнительной документации (актов скрытых работ, протоколов испытаний и пр.), и счета на оплату.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

работ

  - Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование - 12 месяцев, начиная с даты сдачи работ. Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результата выполненных работ.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования, возникшие по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за счет собственных средств в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки.

Срок гарантийной эксплуатации в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Исполнитель должен обеспечить качество выполнения работ, соответствующее действующим нормам и техническим требованиям.

Заказчик 	 /	/

Исполнитель	/	/