ПРОЕКТ планировкИ территории по улицам Лейтенанта шмидта, Максима горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. анатолия сергеева от                        ул. дантона до ул.костина в кировском районе г. Астрахани

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Введение………………………………………………………………………………3

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки ....................................................................6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.....................................................................................................7

2.1 Расположение элементов планировочной структуры в структуре МО «Город Астрахань» .....................................................................................................8

2.2 Использование территории в период подготовки проекта планировки …………………………...………………………………………….…..8

2.3 Организация улично-дорожной сети и движения транспорта……...10

2.4 Вертикальная планировка территории ..…………………….….…….10

2.5 Границы зон с особыми условиями использования территории.…..11

2.6 Технико-экономические показатели……………...……………….……13

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Распоряжение Управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2021 № 04-01-1515

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани

Приложение №3 Письмо управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 10.09.2021 №30-04-01-3733 о согласовании красных линий для дальнейшей работы.

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани разработан на основании следующих документов:

- распоряжения управления по строительству, архитектуре и градостроительству муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2021 № 04-01-1515 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани»;

- задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани.

Документация разрабатывается в целях:

- определения границы зон планируемого размещения реконструируемой улицы Анатолия Сергеева на участке от ул. Дантона до проспекта Губернатора Анатолия Гужвина;

- изменение ранее установленных красных линий улиц Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, Анатолия Сергеева, установление красных линий в районе земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:010373:1; 30:12:010373:84.

- определения технико-экономических показателей проекта планировки территории;

- определения необходимости и объема переустройства существующих инженерных коммуникаций;

- определения объемов работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

- установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при наличии);

- определения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зон планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд.

Исходные данные для проектирования:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69;

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63, от 26.03.2020 №29;

- Комплексная транспортная схема г. Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м;

- Проект планировки и межевания территории в границах улиц Энзелийской, Адмиралтейской, Наб. Прив. Затона, Костина, набережной р. Волги в Кировском районе г.Астрахани, утвержденный постановлением администрации г.Астрахани от 12.03.2015 №1410, измененный документацией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 20.05.2016 №3264, и проектом межевания территории, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 02.08.2019 №1936 – р.

- Документация по планировке территории в границах ул. Максима Горького, пер. Бульварного, ул. Анатолия Сергеева в Кировском районе г.Астрахани, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.03.2017 №1848, измененный документацией, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 10.11.2017 №1573 – р, и проектом межевания территории, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.04.2021 № 703 – р;

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта (2КЛ – 10 кВ) от ул. Псковской по ул. Набережная 1 Мая до пер. Бульварного, 4 в Кировском районе города Астрахани,  утвержденная распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.03.2019 №993 – р .

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

- 1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VI г климатическому району.  Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8 0С, среднемесячная температура в июле +28 0С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31м, нормативная – 0,9 м.

Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы разработки проекта планировки территории были изменены. Изменение границ обоснованно необходимостью рассмотрения более целостной схемы организации улично – дорожной сети. Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки – 8,4 га

Проект планировки территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани разработан в целях изменения ранее установленных красных линий и определения границ зон планируемого размещения реконструируемой улицы Анатолия Сергеева. Граница зоны планируемого размещения ул. Анатолия Сергеева определена согласно статусу магистральная улица общегородского значения, пешеходно – транспортная в центре города.

Границы зон планируемого размещения ливневой канализации и опор освещения соответствует ширине производства работ по организации данных сетей.

В целях исключения наложения ранее установленных красных линий на объекты недвижимости, данным проектом предлагается отменить и изменить характерные точки красных линий и участки красных линий:

- точки «9 – 10» и отрезки красных линий между ними, отрезок от точки «9» до точки «8», отрезок от точки «11» до точки «10»;

- точку «15», отрезок от точки «15» до точки «20»;

- точки «18– 20» и участки красных линий между ними, отрезок красных линий от точки «17» до точки «18»;

- точки «37– 38» и участки красных линий между ними, отрезок от точки «37» до точки «К64» данного проекта, отрезок от точки «38» до точки «К22» данного проекта;

- отрезок от точки «46» до точки «47», точки «46, 52, 53» и участки красных линий между ними, отрезок от точки «51» до точки «52», отрезок от точки «53» до точки «46»;

- точки «57– 59» и участки красных линий между ними, отрезок от точки «57» до точки «К21» данного проекта;

- отрезок от точки «63» до точки «64»;

- точки «66», «69– 70» и участки красных линий между ними, отрезок от точки «66» до точки «67»;

- отрезок от точки «73» до точки «74», отрезок от точки «78» до точки «81»;

- точку «8» принять за точку «К 86» (данного проекта);

- точку «11» принять за точку «К 65» (данного проекта);

- точку «13» принять за точку «К 150» (данного проекта);

- точку «17» принять за точку «К111» (данного проекта);

- точку «47» принять за точку «К26» (данного проекта);

- точку «51» принять за точку «К24» (данного проекта);

- точку «59» принять за точку «К45» (данного проекта);

- точку «64» принять за точку «К33» (данного проекта);

Все изменяемые и отменяемые точки красных линий входят в состав проекта планировки и межевания территории в границах улиц Энзелийской, Адмиралтейской, Наб. Прив. Затона, Костина, набережной р. Волги в Кировском районе г.Астрахани, утвержденного постановлением администрации г.Астрахани от 12.03.2015 №1410, измененного документацией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 20.05.2016 №3264, и проектом межевания территории, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 02.08.2019 №1936 – р.

  - Расположение элементов планировочной структуры

- в структуре МО «Город Астрахань»

В административном отношении проектируемая территория улица Анатолия Сергеева, ограниченная участком от ул. Дантона до ул. Костина, расположена в Кировском районе в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань».

  - Использование территории в период подготовки проекта планировки

Объекты недвижимости, частично или полностью расположенные в зоне планируемого размещения линейного объекта, подлежащие изъятию.

В зоне планируемого размещения линейного объекта – автодороги по                           ул. А. Сергеева расположены:

ТП в районе проспекта Губернатора Анатолия Гужвина, 12; ТП в районе          ул. Анатолия Сергеева, 8, планируемые к переносу, опоры освещения от                       ул. Энзелийской до ул. Ан.Сергеева,8 в районе проспекта Губернатора Анатолия Гужвина, 10, планируемые к переносу.

Территория разработки ППТ полностью расположена в границах зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. В границах разработки проекта планировки расположены следующие объекты культурного наследия:

1. Павильон, 1950-е гг.

2. Дом жилой Озимова С.А. (Королькова А.Ф.), кон. XIX в.

3. Дом доходный Кононова И.И., 1887г.

4. Дом доходный Медведева Я.И. (с 1899 г. - Николаева С.Л.), последняя треть XIX

5. Усадьба Бажанова С. (Платонова К.И.), 2-я пол. XIX в.

6. Дом жилой Чемодановой-Догадиной А.И., нач. XX в. (расположен на смежной территории, граничит с зоной планируемого размещения линейного объекта                  ( ул. Ан. Сергеева))

7. Усадьба Гречищевой Е.А., кон. XIX - нач. XX в.

8. Усадьба Чернозубовой А.П. (Рябицева), кон. XIX - нач. XX в

9. Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.

10. Усадьба Бойко, кон. XIX в.

11. Усадьба Новиковых Ф.И. и П.И., 1882г.

Защитные зоны иных объектов культурного наследия попадают в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Проектируемая территория располагается с юго – запада на северо – восток   от ул. Костина  до ул. Дантона в Кировском районе г. Астрахани.

Согласно карте зонирования ПЗЗ, рассматриваемая территория расположена в зонах:

Р – 1 – зона открытых пространств;

Р – 3 – зона природных ландшафтов;

Ж – 3 – зона многоэтажной жилой застройки;

Ц – 2 – зона развития культурно – административных функций;

Ц – 2  – 1 – зона развития культурно – административных функций.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 16.07.2020 №69. Статья 20. Порядок применения градостроительных регламентов, п. 4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования; предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

  - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта

Транспортная сетка задана с учетом развития на перспективу существующих магистралей (в соответствии с Генпланом).  Данным проектом планировки территории предусматривается реконструкция автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до проспекта губернатора А.Гужвина.

Общая протяжённость улично-дорожной сети по проектируемой территории        составляет 1,45 км:

Ул. Анатолия Сергеева – 0,8км,

Ул. Лейтенанта Шмидта – 0,16 км,

Пер. Бульварный – 0,18 км,

Ул. Максима Горького – 0,16 км,

Ул. Энзелийская, ул. Костина, проспект Анатолия Гужвина – все по 0,5 км.

Структура улично-дорожной сети:

Ул. Анатолия Сергеева, ул. Дантона, пер. Бульварный, проспект губернатора А.Гужвина, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Энзелийская – магистральная улица общегородского значения, пешеходно – транспортная в центре города.

Ул. Костина - магистральная улица районного значения транспортно –пешеходная.

Ширина улицы Анатолия Сергеева в красных линиях составляет                             21,0 - 41,0 м. Ширина проезжей части 7,4 м.

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам, а в местах пересечения с полосами движения – по наземным пешеходным переходам.

По четной стороне вдоль ул. Анатолия Сергеева на участке от                                         ул. Энзелийской до проспекта губернатора Анатолия Гужвина, 12 организованно движения велотранспорта (велодорожка).

  - Вертикальная планировка территории

Формируемая в границах проекта планировки территории зона планируемого размещения реконструируемой улицы Анатолия Сергеева расположена на застроенной территории, в связи с чем планировочная структура кварталов не изменяется. Раздел вертикальной планировки основывается на существующих отметках рельефа. Планировочные отметки ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до проспекта Губернатора Анатолия Гужвина колеблются от -22,20 до -20,89, на данном участке проектом предполагается прокладка ливневой канализации.

  - Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, располагается:

- Границы зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (ПЗЗ)

- ЗОУИТ Водоохранная зона (ПЗЗ)

- Зона санитарной охраны II пояса

- Радиусы защитных зон ОКН

- Охранная зона газораспределительной сети среднего давления "газопровод проспект Молодежный 6","ШП № 72 ГРПШ – 400 ул.Анат.Сергеева,45/пер. Бульварный"

- Охранная зона инженерных коммуникаций: "Электроснабжение 10 кВ административного здания по ул. Адмиралтейской (РП-10 кВ по                                 ул. Радищевой – ТП административного здания)"

- Охранная зона "Электроснабжение 10 кВ административного здания (РП - 10 кВ по ул. Радищева – ТП административного здания)"

- Охранная зона объекта "Тепловая сеть магистральная в районе котельной № 1 по ул. Ген. Епишева, Сен – Симона, пр. Молодежный"

- Охранной зоны распределительного устройства по ул. Ан.Сергеева,8 ( РУ 10 кВ)

- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта ( 2Кл -10кВ)(ПП и ПМТ для строительства линейного объекта от ул. Псковской по ул. Набережная 1 Мая до пер. Бульварного,4 в Кировском районе города Астрахани)

- Третья подзона Приаэродромной территории Аэропорта г.Астрахани (внешняя горизонтальная поверхность для ВПП 09/27, таблица 9.3.11_сектор1);

- Четвёртая подзона Приаэродромной территории Аэропорта г.Астрахани ( таблица 9.4.2 );

- Шестая подзона Приаэродромной территории Аэропорта г.Астрахани ( запрет объектов, привлекающих скопление птиц, таблица 9.6)

- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта (кабель линии связи "АГПЗ - Камыш - Бурун)

  - Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численное значение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Общая площадь в границах, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки | м2 | 84000,0 | 100 |
| II. Площадь территории общего пользования III. Площадь территории в границах красных линий | м2 м2 | 58136 25864 | 69,21 30,79 |

Приложение №1 Распоряжение Управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2021 № 04 – 01 – 1515

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани

Приложение №3 Письмо управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 10.09.2021 №30-04-01-3733 о согласовании красных линий для дальнейшей работы.