ПРОЕКТ планировкИ территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. кривая болда до         р. прямая болда в ленинском

районе г. Астрахани

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Введение…………………………………………………………………………..……3

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки ......................................................................6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.......................................................................................................6

2.1 Расположение элементов планировочной структуры в структуре МО «Город Астрахань» .......................................................................................................8

2.2 Использование территории в период подготовки проекта планировки …………………………...…………………......................………………………...…..8

2.3 Организация улично-дорожной сети и движения транспорта……........9

2.4 Параметры территории (жилой фонд, объекты социального назначения, общественные учреждения)...............................................................10

2.5 Вертикальная планировка территории ..………..………….….….....….13

2.6 Границы зон с особыми условиями использования территории..........13

2.7 Технико-экономические показатели……………...……………….…...…14

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2021 № 04-01-505.

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани.

Приложение №3 Письмо Управления по строительству, архитектуре и градостроительству 300401-3539 от 30.08.2021.

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани разработана на основании следующих документов:

- Распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2021 № 04-01-505 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани».

- Задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. Кривая Болда до           р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани.

Документация разрабатывается в целях:

- установления и изменения (при необходимости) красных линий проектируемой магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса (Межболдинский проспект), местных проездов;

- определения границы зон планируемого размещения проектируемой магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса (Межболдинский проспект), местных проездов, а также определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции (при необходимости реконструкции существующих линейных объектов в связи со строительством автодороги);

- определения технико-экономических показателей проекта планировки территории;

- определения необходимости и объема переустройства существующих инженерных коммуникаций;

- определения объемов работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

- определения свободных массивов в районе существующих садоводческих товариществ для возможности формирования земельных участков для индивидуального жилого строительства;

- установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при наличии);

- определения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд.

Исходные данные для проектирования:

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63, от 26.03.2020 №29 (далее – Генплан).

- Комплексная транспортная схема г. Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 (далее - ПЗЗ).

- Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованный постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 № 2969.

- Документация по планировке  территории  для строительства линейного объекта в районе пл. 2-я Московская  в Ленинском районе г.Астрахани, утвержденная постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 19.01.2017 № 356.

- Документация по планировке территории в районе переулков Липецкого и 1-й Нерченский для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки в Ленинском районе г. Астрахани, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.04.2018 № 1936-р.

- Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Хризолитовой, Староверова, Радужной, Аметистовой, в Ленинском районе г. Астрахани, утвержденные распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 23.08.2019 № 2178-р.

- Документация по планировке территории для строительства линейного объекта по ул. Брянской от пер. 3-й Гончарова  и в границах СНТ «Монолит», СНТ «Медик» и СНТ «Болдинское» в Ленинском районе г. Астрахани, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.02.2019 № 579-р, с изменениями, внесенными проектами, утвержденными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 03.02.2020 № 200-р.

- Решение о размещении объекта без предоставления земельных участков и установления сервитутов от 08.11.2018 № 233 (ВЛИ-0,38 кВ к земельному участку по ул. Изумрудной, 32).

- Решение о размещении объекта без предоставления земельных участков и установления сервитутов от 04.03.2019 № 266 (ВЛИ-10 кВ вдоль границы СНТ «Монолит-1» к земельному участку по ул. Артемьевых, 235).

- Распоряжение управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 17.04.2020 № 04-01-587 «О размещении газопровода без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута для подключения объектов в потребительском кооперативе «Монолит» в Ленинском районе города Астрахани» (подземный газопровод среднего давления до 0,3 МПа).

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:2000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:2000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

- 1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VIГ климатическому району.  Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8 0С, среднемесячная температура в июле +28 0С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

Преобладающие ветры: Весной - северо-восточные, летом – северо-западные.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Границы разработки проекта планировки территории были изменены. Изменения границ обоснованно необходимостью изменения схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта, а именно: включение в схему расширяемого участка улицы Староверова. В изменяемые границы разработки проекта не вошли участки с кадастровыми номерами 30:12:022021:575, 30:12:022021:584, 30:12:022021:586, 30:12:022021:587, 30:12:022021:591, 30:12:022021:604, 30:12:022021:854. Данное решение обосновано тем, что перечисленные участки находятся за границой зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта и их использование (полное или частичное) для муниципальных нужд документацией не предусматривается. Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки  - 57,3 га.

Проект планировки территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани разработан для установления красных линий и определения границ земельных участков для автодороги Межболдинского проспекта.

Граница зоны планируемого размещения Межболдинского проспекта определена согласно статусу магистральной улицы общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой.

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переустройству в зоне планируемого размещения линейных объектов, предусматривается в связи с необходимостью переустройства участков сетей электроснабжения в местах пересечения с проезжей частью. Планируется демонтаж опор ЛЭП и изменение способа прокладки сети с надземной на подземную, в связи с чем, устанавливается границы охранной зоны – 2 метра.

При формировании планировочной структуры происходит разделение   территории планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов застройки и территории общего пользования. Территорию общего пользования выделяют красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций. Красные линии установлены с учетом технических зон инженерных сетей.

Данным проектом предлагается отменить:

- характерные точки красных линий Кр501 и Кр511 проекта «Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Хризолитовой, Староверова, Радужной, Аметистовой, в Ленинском районе            г. Астрахани», утвержденного распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 23.08.2019 № 2178-р; участки красных линий между точками Кр501 и Кр703; Кр511 и Кр521.

- характерные точки красных линий 92, 102, 182, 192, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 282, 292 и участки красных линий между этими точками проекта «Документация по планировке  территории  для строительства линейного объекта в районе пл. 2-я Московская  в Ленинском районе г.Астрахани», утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 19.01.2017 № 356; участок красных линий между точками  102 и 112; 282 и 272; 292 и 302.

- характерные точки красных линий Кр703, Кр73 и участки красных линий между этими точками, точку Кр83 проекта «Документация по планировке территории в районе переулков Липецкого и 1-й Нерченский для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки в Ленинском районе г. Астрахани», утвержденного распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.04.2018 № 1936-р;

- характерные точки красных линий 1*, 9*, 10*, 15* проекта «Документация по планировке территории для строительства линейного объекта по ул. Брянской от пер. 3-й Гончарова  и в границах СНТ «Монолит», СНТ «Медик» и СНТ «Болдинское» в Ленинском районе г. Астрахани», утвержденного распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 22.02.2019 № 579-р, с изменениями, внесенными проектами, утвержденными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 03.02.2020 № 200-р.; участки красных линий между точками 1* и 2*; 9* и 10*; 10* и устанавливаемой точкой 28К; 15* и 21*; 15* и устанавливаемой точкой 27К.

  - Расположение элементов планировочной структуры

- в структуре МО «Город Астрахань»

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань»  в Ленинском районе г. Астрахани.

  - Использование территории в

период подготовки проекта планировки

Проектируемая территория располагается с севера-запада на юго-восток от моста через р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани.

Согласно карте зонирования ПЗЗ, рассматриваемая территория расположена в зонах:

ТР-3 - Зона магистральных улиц и дорог;

ТР-4 - Зона транспортных развязок;

Ц-4 - Зона обслуживания селитебных территорий;

Р-1 - Зона открытых пространств;

Р-2 - Зона лесопарков;

Р-3 - Зона природных ландшафтов;

Ж-1 - Зона индивидуальной усадебной жилой застройки;

Ж-4 - Зона смешанной индивидуальной жилой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 (Глава 8. Градостроительные регламенты. Статья 20. Порядок применения градостроительных регламентов, п. 4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования; предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Территориальная зона Р-2 (Зона лесопарков) представлена земельным участком с кадастровым номером 30:12:000000:325, который частично попадает в границы проектных работ.

  - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта

Транспортная сетка задана с учетом развития на перспективу существующих магистралей (в соответствии с Генпланом).  Данным проектом планировки территории предусматривается возможность организации транспортных потоков по проектируемому Межболдинскому проспекту.

Общая протяжённость улично-дорожной сети по проектируемой территории        составляет 3,25 км.

Структура улично-дорожной сети:

Межболдинский проспект запроектирован в статусе магистральной улицы общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой.

Ширина Межболдинского проспекта в красных линиях составляет 71,2 - 155,9 м. Ширина проезжей части 28,0 - 35,0 м.

Ширина местных проездов принята 6,0 - 7,0 м. Движение пешеходов осуществляется по тротуарам, а в местах пересечения с полосами движения – по наземным пешеходным переходам. Движение велосипедного транспорта осуществляется по запроектированным велопешеходным дорожкам, совместного использования. Велопешеходные дорожки расположены по обе стороны Межболдинского проспекта, движение велотранспорта двухполосное в две стороны.

Проектом установлены границы зон действия публичных сервитутов для производства работ по устройству автодорожного полотна и велопешеходных дорожек на земельном участке с кадастровым номером 30:12:000000:325 (Территория общего пользования - для размещения лесопарков).

Иные зоны действия публичных сервитутов в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют.

Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом. Высадка и посадка пассажиров производится на фиксированных остановках. Местоположение остановочных пунктов принято в соответствии с Проектом (схемой) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 №2969.

  - Параметры территории (жилой фонд, объекты социального назначения, общественные учреждения)

При формировании планировочной структуры микрорайона происходит разделение территории планировки путём выделения элементов планировочной структуры – кварталов застройки и территории общего пользования. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций. Красные линии установлены с учетом технических зон инженерных сетей.

На этапе проектирования в районе садоводческих товариществ выявлены свободные земельные массивы площадью, достаточной для формирования жилых кварталов. Жилые кварталы разделены на земельные участки площадью от 0,06 га до 0,08 га для предоставления их под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), согласно закону Астраханской области 04.03.2008 № 7/2008 – ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области» (с изменениями на 28.11.2018).

Застройка планируемой территории предполагается за счёт строительства индивидуальных жилых домов на 101 участке, допустимых для предоставления льготной категории граждан по техническим и экономическим параметрам. Предоставление участков для индивидуального жилищного строительства предполагается осуществлять в два этапа.

Первым этапом предоставляются 26 участков, находящихся в зоне Ж – 1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки), свободные от инженерных коммуникаций и их охранных зон, а также свободные от прочих планировочных ограничений.

Вторым этапом предоставляется 75 участков, находящихся в зонах ТР - 4 (Зона транспортных развязок) и Р-1 (Зона открытых пространств), при условии смены на зону Ж - 4 (Зона смешанной индивидуальной жилой застройки) и снятия всех ограничений и обременений. Согласно протоколу заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Астрахань» от 12.11.2021 принято решение рекомендовать уполномоченному органу внести изменения в ПЗЗ МО «Город Астрахань» в части изменения территориальных зон ТР-4 и Р-1 на зону Ж-4, в границах улиц Березовой и 1-я Гранатовая в Ленинском районе г. Астрахани, согласно принятым проектным решениям.

Предложения по развитию существующей инженерной инфраструктуры для планируемых к размещению объектов ИЖС настоящим проектом не предусматриваются.

Расчётная проектная численность населения льготной категории, рассчитывается по формуле:

Нр  =   У х Кс, где

Нр – расчётная численность населения,

У – количество участков для предоставления в собственность льготным категориям гражданам,

Кс –коэффициент семейности (значение коэффициента семейности принято 5,0)

Нр = 101 х 5.0 = 505 чел.

Согласно данным по демографии (данные Росстата) следует принимать в расчете:

8,84% - дети от 0 до 6 лет;

13,7% - дети от 7 до 18 лет;

для школьных и дошкольных общеобразовательных организаций.

Исходя из расчетной численности населения проектируемого микрорайона индивидуальной жилой застройки в 505 чел., общее количество детей:

- дети от 0 до 6 лет – 45 мест;

- дети от 7 до 18 лет – 69 мест.

Предложения по развитию социальной инфраструктуры и социальному обеспечению рассматриваемой территории представлены с учётом местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Астрахань», утвержденных решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 04.12.2014 № 234, с изменениями, внесёнными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 01.02.2018 №10, от 20.09.2018 №122, от 19.11.2020 №38.

Согласно нормативам, расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности МО «Город Астрахань» учреждениями общего и специального образования (качественные характеристики и количественные показатели) приведены в таблице № 1:

Таблица №1.

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | место | 95 на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |
| Детские дошкольные | место | 65 на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет |

Таким образом, минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Город Астрахань» объектами в области образования составит:

- 66 мест для детей школьного возраста;

- 29 мест для детей дошкольного возраста.

Строительство детского сада и школы в границах проектирования не предусматривается, потребность в обеспечении местами в детских садах и школах предполагается удовлетворить за счет образовательных учреждений, расположенных за границами проектирования:

- Основная общеобразовательная школа №3 с дошкольным отделением по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Дальняя, 91, ул. Дальняя, 93;

- Детский сад №85 по адресу: г. Астрахань, Ленинский район,                        ул. Краматорская, 44;

- Средняя общеобразовательная школа №27 с дошкольным отделением по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Туркменская, 30;

- Проектируемый детский сад, предусмотренный документацией по планировки территории в районе переулков Липецкий и 1-й Нерченский для строительства микрорайона индивидуальной жилой застройки в Ленинском районе, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.04.2018 № 1936-р.

  - Вертикальная планировка территории

Формируемый в границах проекта планировки территории земельный участок для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани расположен на территории свободной от застройки, в рамках проекта сформированы кварталы под индивидуальную жилую застройку. Раздел вертикальной планировки основывается на существующих отметках рельефа. Существующие отметки на данной территории  колеблются от -26,15 до -16,58.

  - Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, по данным ФГИС ЕГРН находятся:

- Зона охраны искусственных объектов ЗОУИТ 30:00-6.23 (Охранная зона ВЛ-110 кВ № 436);

- Зона охраны искусственных объектов ЗОУИТ 30:12-6.204 (Охранная зона наземных и подземных объектов "Распределительные сети газоснабжения               п. Янго-Аул г. Астрахани");

- Зона охраны природных объектов ЗОУИТ 30:00-6.276 (границы водоохранной зоны протоки Кривая Болда на территории г. Астрахани и Астраханской области);

- Границы прибрежной защитной полосы протоки Кривая Болда на территории г. Астрахани и Астраханской области 30:00-6.277 (совпадают с  ЗОУИТ 30:00-6.276).

  - Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численное значение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Общая площадь в границах, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки | га | 40,4 | 100 |
| II. Площадь территории общего пользования III. Площадь территории под размещение объектов ИЖС, в том числе: 1 очередь 2 очередь | га м2 м2 м2 | 34,1 63187,6 17015,1 46172,5 | 84,4 15,6 4,2 11,4 |

Приложение №1 Распоряжение Управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2021 № 04 – 01 – 382.

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства магистрали общегородского значения регулируемого движения первого класса от моста через         р. Кривая Болда до р. Прямая Болда в Ленинском районе г. Астрахани.

Приложение №3 Письмо Управления по строительству, архитектуре и градостроительству 300401-3539 от 30.08.2021.