Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«И Н Ж Г Е О П Р О Е К Т»

414040 г. Астрахань, ул. Кр. Набережная,27 офис 301, тел (факс): 52-32-92

эл.адрес: astgeo@list.ru

СРО «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»

Заказчик: СНТ «Химик»

Экз.№_____

«Проект межевания территории

для строительства линейного объекта в районе

улиц Дагестанской, 7-я Литейная, 3-я Ровная,

в границах СНТ «Химик» и с.т. Колос»

в районе пр. Аэропортовского

в Советском районе города Астрахани»

Договор № 03-22-ПМ

г. Астрахань

2022

Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«И Н Ж Г Е О П Р О Е К Т»

414040 г. Астрахань,  ул. Кр. Набережная,27 офис 301, тел (факс): 52-32-92

Сайт: astgeo30.ru;   эл.адрес: astgeo@list.ru

СРО «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа»

Заказчик: СНТ «Химик»

«Проект межевания территории

для строительства линейного объекта в районе

улиц Дагестанской, 7-я Литейная, 3-я Ровная,

в границах СНТ «Химик» и с.т. Колос»

в районе пр. Аэропортовского

в Советском районе города Астрахани»

Договор № 03-22-ПМ

1

Генеральный директор                                              Л. А. Болгова

Руководитель работ                                                    И. К. Тиняева

Астрахань

2022

Проект межевания размножен в 5-х экземплярах и направлен:

1. Заказчику:

- в бумажном виде                                                                       1 экз. (2-й экз.)

- на электронном носителе CD-R в формате pdf                                    1 диск;

из которых:

для Управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани предназначены:

- в бумажном виде                                                         3 экз. (3-й, 4-й, 5-й экз.);

- на электронном носителе CD-R в формате pdf                           1 диск;

2. В архив исполнителя – ООО «Инжгеопроект                      1 экз. (1-й экз.)

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 03-22-ПМ-С | Содержание | 2 |
| 03-22-ПМ-СД | Состав отчетной документации | 3 |
| 03-22-ПМ-ОЧ | Основная часть проекта межевания территории | 4-27 |
| 03-23-ПМ-МО | Материалы по обоснованию проекта межевания территории | 28-32 |

# СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование |  | При ме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Проект межевания территории для строительства линейного объекта в районе улиц Дагестанской, 7-я Литейная, 3-я Ровная, в границах СНТ «Химик» и с.т. Колос» в районе пр. Аэропортовского в Советском районе города Астрахани» |  |  |  |  |
|  | 03-22-ПМ |  | Проект межевания территории |  |
| Том 3 | 92-20-ИЭИ |  | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации |  |
| Том 4 | 92-20-ИГМИ |  | Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации |  |

Проект межевания территории состоит из: I - основной части, которая подлежит утверждению, и II части - материалов по обоснованию этого проекта.

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Общие сведения

«Проект межевания территории для строительства линейного объекта в районе улиц Дагестанской, 7-я Литейная, 3-я Ровная, в границах СНТ «Химик» и с.т. Колос» в районе пр. Аэропортовского в Советском районе города Астрахани» разработан в целях внесения изменений в ранее разработанный проект планировки и межевания территории, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 04.03.2014 г. № 1369-м.

ООО «Инжгеопроект» зарегистрировано ИФНС по Кировскому району г. Астрахани 21 марта 2005 года, свидетельство о регистрации №1053000012691.

В соответствии с пунктом 5 части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

Основанием для выполнения работ по объекту послужили:

- Договор от 07.02.2022 г. № 03-22-ПМ с СНТ «Химик»»;

- Письма от 06.09.2017 г. № 30-04-01-3700, от 09.09.2019 г. № 30-04-01-4071, от 14.10.2020 г. № 30-04-01-3993 управления по строительству архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (Приложение А);

Целью работ в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ является:

- отмена красных линий, установленных Проектом планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в районе улиц Дагестанской, 7-я Литейная, 3-я Ровная в г. Астрахани, утвержденным постановлением мэра города Астрахани от 04.03.2014 г. № 1369-м. с установлением новых красных линий по границам элементов планировочной структуры — садоводческих товариществ;

- отмена участка красных линий в точках 26 - 32, установленных Проектом планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 13.04.2015 № 2092, с установлением новых красных линий между СНТ «Дружба и СНТ «Химик».

Отмена красных линий внутренних улиц и проездов в границах СНТ «Дружба» и СНТ «Химик» производится с учетом того, что согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 г. № 738/пр садоводческие товарищества являются элементами планировочными структурами. Вследствие этого красные линии устанавливаются преимущественно по улицам и проездам, которые расположены по внешним границам СНТ «Химик, СНТ «Колос» и СНТ «Дружба».

Система координат: МСК-30.

Система высот: Балтийская, 1977г.

Границы СНТ «Химик» и с.т. «Колос» в соответствии с требованиями законодательства не установлены и сведения об этих границах в ЕГРН отсутствуют.

Каталог координат границ разработки проекта межевания территории в системе координат МСК-30 приведен в Приложении В.

## 1.2. Нормативно-правовая и методическая документация

Проект межевания разработан в соответствии с положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный Кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального Хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №739/пр. «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры».

## 1.3. Исходные данные

При разработке проекта межевания использованы сведения, включенные в:

•	Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 (интернет - ресурс), далее – Правила землепользования;

•	Генеральный план развития города Астрахани до 2025г., утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29 (интернет - ресурс);

•	«Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в районе улиц Дагестанской, 7-я Литейная, 3-я Ровная, в г. Астрахани», утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 04.03.2014 г. № 1369-м;

•	«Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 13.04.2015 № 2092;

•	Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) министерства транспорта Российской Федерации об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово) от 23.12.2019 от №1391-П;

а также:

•	Планы масштаба 1:500 принятой номенклатуры 202 - 12, 20, 21.

•	Кадастровые планы территорий: от 17.01.2022 КН 30:12:032038; от 17.01.2022 КН 30:12:032002; от 11.02.2021 КН 30:12:030046, выданные филиалом Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области (прилагаются в электронном виде на СD-диске);

•	Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданные ФГИС ЕГРН: от 26.01.2022 № 99/2022/445693557 КН 30:12:000000:6968; от 27.01.2022 №  99/2022/445888782  КН 30:12:000000:7852.

## 1.4. Информация о землепользовании и застройке в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань»

Территория в границах разработки проекта межевания расположена на землях населенных пунктов (категория земель) в территориальных зонах:

•	Ж-1 - Зона индивидуальной усадебной жилой застройки;

•	Ж-2 - Зона малоэтажной смешанной жилой застройки;

•	Ц-10 - Зона многофункционального использования территорий;

•	ТР-2 - Зона воздушного транспорта;

•	ТР-3 - Зона магистральных улиц и дорог.

## 1.5. Ограничение градостроительной деятельности на разрабатываемой территории.

В границах разработки проекта межевания имеются зоны с особыми условиями использования территории:

- Приаэродромная территория аэродрома Астрахань (Нариманово) (URWA);

- Санитарно-защитная зона для АЗС №319, реестровый номер:30:12-6.703.

1. Разрабатываемая территория попадает - полностью в границы сектора 1 внутренней горизонтальной поверхности третьей подзоны, в границы шестой подзоны и частично - в границы секторов 37, 38 и 39 четвертой подзоны, в границы пятой подзоны и в границы седьмой подзоны приаэродромной территории (ПТ) аэродрома Астрахань (Нариманово) (URWA).

В секторе 1 внутренней горизонтальной поверхности третьей подзоны абсолютная максимальная высота размещаемых объектов (Hмакс) не должна превышать 30,3 м.

В составе четвертой подзоны выделяются:

1. Территория, обеспечивающая в своих границах действие средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи.

3. Зона ограничения застройки, создаваемая в целях исключения индустриальных помех, в которой устанавливаются ограничения на размещение объектов, способных генерировать или отражать помехи, влияющие на сигналы средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи.

3. Зона ограничения застройки по высоте, состоящая из отдельных замкнутых секторов, в которых установлена ограничительная высота размещаемых объектов, так как объекты, превышающие данную оградительную высоту, будут являться потенциальными источниками помех за счет многопутевого распространения сигналов.

В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения:

На всей территории четвертой подзоны:

1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно постановления Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничивают размещение объектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональное назначение которых требует их размещения в первой и второй подзонах.

4. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, параметры и характеристики застройки или использования которых не создают помех в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения, что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.

В границах зоны ограничения застройки, создаваемой в целях исключения индустриальных помех в составе четвертой подзоны:

5. Размещение, строительство и сооружение воздушных высоковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций, промышленных электроустановок, сооружений, имеющих значительные металлические массы, к которым относятся: металлические мосты, электрифицированные железные дороги, проволочные ограждения, промышленные и другие крупные строения в зоне ограничения застройки, для исключения индустриальных помех в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.

В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны:

6. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения установленные в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.

7. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 32 м., в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны запрещено.

В границах пятой подзоны запрещено размещение магистральных газопроводов и других объектов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу.

На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются ограничения по размещению опасных производственных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС.

В границах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В границах шестой подзоны устанавливается запрет на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.

Рекомендуется не проводить вспашку сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

В границах седьмой подзоны вводятся следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности:

В границах распространения изолинии допустимого уровня авиационного шума для дневного времени суток (с 7:00 до 23:00) (LAмакс = 75 дБА) не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства.

В границах распространения изолинии допустимого уровня авиационного шума для ночного времени суток (с 23:00 до 7:00) (LAмакс = 65 дБА) не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки; объектов образовательного и медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления, работающих круглосуточно; зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства.

В границах ЗОЗ (зоны ограничения застройки) от ПРТО ОРЛ-Т и ОРЛ-А необходимо соблюдать ограничения, прежде всего, высотные, по размещению объектов капитального строительства, предусмотренные действующим санитарным законодательством и санитарно-эпидемиологическими заключениями на них.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзоне приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом РФ (в редакции настоящего Федерального закона), не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Разрабатываемая территория попадает частично в границы санитарно-защитной зоны для АЗС №319.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в следующих целях: -размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства, согласно подпункта «а» пункта 5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участок, расположенных в границах, санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; -размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, согласно подпункта «б» пункта 5 Правил. Обоснование (при необходимости) возможности использования земельных участков для целей, указанных в подпунктах « а» и «б» пункта 5 Правил, в том числе с учетом расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека (в случае, если в проекте не предусмотрено установление таких ограничений использования земельных участков).

Границы подзон и секторов подзон приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово) (URWA), а также границы санитарно-защитной зоны для АЗС №319 отображены в материалах по обоснованию проекта межевания территории (чертеж границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000) Лист 2.

Измененные красные линии отображаются в материалах основной части (чертеж красные линии М 1:1000) Лист 1.

Каталог координат измененных красных линий в системе координат МСК-30 приведен в Приложении Г.

# ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение А. Обращение председателя СНТ «Химик»

Приложение А

## Приложение Б. Письма управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

Приложение Б.1

Приложение Б.2

лист 2

Приложение Б.3

## Приложение В. Каталог координат границ разработки проекта межевания территории

Приложение В

## Приложение Г. Каталог координат красных линий

Приложение Г

# ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Лист 1. Чертеж красных линий

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

В материалы по обоснованию проекта межевания территории включены: чертеж-выкопировка из геоинформационного портала города Астрахань с указанием места расположения границ разработки проекта межевания территории (лист 1) и чертеж, на котором изображены границы зон с особыми условиями использования территорий, границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов капитального строительства, которые приведены в разделе «Материалы по обоснованию проекта межевания территории» (лист 2).

Вся разрабатываемая территория в границах проекта межевания находится в приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово) (URWA).

Границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия и границы лесничеств на данной территории не установлены.

# ЧЕРТЕЖИ

## Лист 1. Выкопировка из геоинформационного портала города Астрахань с указанием места расположения границ разработки проекта межевания территории

## Лист 2. Границы зон с особыми условиями использования территории, границы существующих земельных участков, местоположение существующих объектов капитального строительства