Проект планировки территории и

Проект планировки территории

для реконструкции УЛИЦЫ БУЛЬВАРНОЙ

В ЛЕНИНСКОЙ РАЙОНЕ ГОРОДА АСТРАХАНИ

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Введение………………………………………………………………………………3

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки ....................................................................6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.....................................................................................................6

2.1 Расположение элементов планировочной структуры в структуре МО «Город Астрахань» .......................................................................................................8

2.2 Использование территории в период подготовки проекта планировки …………………………...…………………………………………...…..8

2.3 Организация улично-дорожной сети и движения транспорта………........9

2.4 Вертикальная планировка территории ..……………………….……...….10

2.5 Границы зон с особыми условиями использования территории.….........10

2.6 Технико – экономические показатели………………………………...…...11

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….....…12

Приложение №1 Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.03.2019 № 04 – 01 – 681……..………………………….13

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе города Астрахани……..………………………………………..14

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе города Астрахани разработан на основании следующих документов:

- Распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.03.2019 № 04 – 01 – 681 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе г. Астрахани»;

- Задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции улицы Бульварной в Ленинском районе г. Астрахани, выданного управлением по строительству, архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани 18.03.2019 года  № 04 – 01 – 681.

Проект разрабатывается в целях:

- установления красных линий реконструируемой автодороги по улице Бульварной в границах улиц  Аксакова и Румынской в Ленинском районе города Астрахани;

- определения границ зон  планируемого размещения реконструируемой автодороги по улице Бульварной в Ленинском районе города Астрахани;

- определения технико – экономических показателей проекта планировки территории;

- определения необходимости и объема переустройства существующих инженерных коммуникаций;

- определения необходимости и объемов работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

- определения границ и площади земельных участков, находящихся в частной собственности, расположенных на землях общего пользования и необходимых для изъятия для государственных и муниципальных нужд;

- определения границ образуемых земельных участков;

- определения существующих сохраняемых объектов капитального строительства и объектов, подлежащих сносу (демонтажу).

Исходные данные для проектирования:

При подготовке проекта планировки учтены ранее выполненные проекты территориального планирования, документы по планировке территории, проектная документация:

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63 (далее – Генплан)

- Комплексная транспортная схема г. Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее – КТС)

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 14.11.2018 №163, от 29.01.2019 №9. (далее – ПЗЗ);

- Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованный постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 №2969;

- Документация (концепция) по обеспечению развития и благоустройства общественных городских пространств для занятия физической культурой и спортом на территории муниципального образования «Город Астрахань», согласованная распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2017 №2323-р;

- Проект планировки и межевания территории по ул.Энергетической в Ленинском районе г.Астрахани, утвержденный постановлением мэра г.Астрахани от 06.11.2013 №10236-м;

- Документация по планировке территории в границах улиц Жилой и Бабаевского в Ленинском районе г.Астрахани, утвержденная распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 25.01.2019 №177-р.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

- 1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VI г  климатическому району.  Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8 0С, среднемесячная температура в июле +28 0С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31м, нормативная – 0,9м.

Преобладающие ветры: весной -  северо-восточные, летом – северо-западные.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки  - 18,8 га.

При формировании планировочной структуры происходит разделение   территории планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов застройки и территории общего пользования. Территорию общего пользования выделяют красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций. Красные линии установлены с учетом технических зон инженерных сетей.

  - Расположение элементов планировочной структуры

в структуре МО «Город Астрахань»

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань» в Ленинском районе по ул.Бульварная.

  - Использование территории в

период подготовки проекта планировки

На территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположены объекты капитального строительства.

Проектируемая территория располагается с востока на запад от                             ул. Аксакова до ул. Румынской в Ленинском районе г. Астрахани.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, расположены земельные участки, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с
требованиями действующего земельного законодательства РФ.

Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой территории отсутствуют.

Согласно карте зонирования ПЗЗ, рассматриваемая территория расположена в зонах:

Ц – 10 – зона многофункционального использования;

Ц – 4 – зона обслуживания селитебных территорий;

Ж – 3 – зона многоэтажной жилой застройки;

Р – 1 – зона открытых пространств.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы от 17.05.2018 № 52, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 14.11.2018 №163, от 29.01.2019 №9 (Глава 8. Градостроительные регламенты. Статья 20. Порядок применения градостроительных регламентов, п.4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

  - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта

Транспортная сетка задана с учетом развития на перспективу существующих магистралей (в соответствии с Генпланом).

В рамках проекта планировки  территории  предусмотрена пробивка улицы  Бульварной  со строительством двухполосной дороги.

Общая протяжённость улично–дорожной сети по проектируемой территории составляет 1,88 км.

Структура улично-дорожной сети:

В рамках настоящего проекта предусматривается строительство двухполосной дороги местного значения в районе многоэтажной застройки. Ширина проезжей части составляет 7,0м. Количество полос для движения – 1 в каждом направлении. Движение пешеходов осуществляется по тротуарам, шириной 1,5 м и бульвару шириной 4,5м. Протяженность ул. Бульварной по территории проектирования – 1,1 км. Ширина ул. Бульварной в красных линиях принята 36,0 м на участке от ул.Румынской до ул.Жилой, 34,5 м на участке от ул.Жилой до ул.Аксакова.

Ул.Аксакова – улица районного значения  транспортно-пешеходная. Ширина ул.Аксакова в красных линиях принята 20,0 м. и 35,0 м. Ширина проезжей части составляет 14,0м. Количество полос для движения – 2 в каждом направлении.

Зоны действия публичных сервитутов в границах территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют.

Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом. Остановочные пункты на территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют.

  - Вертикальная планировка территории

Формируемый в границах проекта планировки территории по                                  ул. Бульварной в Ленинском районе г. Астрахани земельный участок расположен на застроенной территории и планировочная структура кварталов не изменяется. Раздел вертикальной планировки основывается на существующих отметках рельефа. Планировочные отметки колеблются от минус 23,40 до минус 22,18.

  - Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, располагается:

- Санитарно – защитная зона от промпредприятия.

  - Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численное значение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общая площадь в границах проектирования | га | 18,8 | 100 |
| II. Общая площадь кварталов в красных линиях | м² | 13,64 | 72,6 |
| III. Площадь территории общего пользования (улица местного значения в районе многоэтажной застройки) | м² | 5,16 | 27,4 |

ПРИЛОЖЕНИЯ