ПРОЕКТ планировкИ территории для реконструкции линейных объектов по ул. софьи перовской на участке от ул.красная набережная до ул.студенческой в кировском районе г. Астрахани

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Введение………………………………………………………………………………3

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки ....................................................................6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.....................................................................................................7

2.1 Расположение элементов планировочной структуры в структуре МО «Город Астрахань» .....................................................................................................8

2.2 Использование территории в период подготовки проекта планировки …………………………...………………………………………….…..8

2.3 Организация улично-дорожной сети и движения транспорта……...10

2.4 Вертикальная планировка территории ..…………………….….…….11

2.5 Границы зон с особыми условиями использования территории.…..11

2.6 Технико-экономические показатели……………...……………….……12

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Распоряжение Управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2021 № 04 – 01 – 507

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейных объектов по ул. Софьи Перовской на участке от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани

Приложение №3 Письмо управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.04.2021 №30-04-01-1852 о согласовании красных линий для дальнейшей работы.

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для реконструкции и расширении участка ул. Софьи Перовской в границах от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани, с организацией подземных локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневой канализации и реконструкцией (перекладка) ливневой канализации по ул. С. Перовской от существующей наземной насосной станции по ул. Магнитогорская до ул. В. Барсовой разработан  на основании следующих документов:

- Распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2021 № 04-01-507 «О разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейных объектов по ул. Софьи Перовской на участке от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани».

- Задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейных объектов по ул. Софьи Перовской на участке от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани

Документация разрабатывается в целях:

- изменение красных линий улицы С. Перовской на участке от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой;

- определение границы зон планируемого размещения реконструируемой улицы Софьи Перовской на участке от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой;

- определение границ зон ливневой канализации, подлежащей реконструкции в связи с расширением улицы Софьи Перовской;

- проработка вариантов размещения локальных очистных сооружений ливневой канализации;

- определения технико-экономических показателей проекта планировки территории;

- определения необходимости и объема переустройства существующих инженерных коммуникаций;

- определения объемов работ по вертикальной планировке территории, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

- установления границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при наличии);

- определения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зон планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд .

Согласно требованиям, изложенным в п.8.2 задания на разработку настоящей документации, в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории необходимо обозначить, в числе прочего, местоположение остановочных пунктов общественного транспорта.

Учитывая данное требование, в состав графических материалов по обоснованию проекта включена схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта с указанием остановочных пунктов общественного транспорта и в пояснительную записку включен раздел 2.3 «Организация улично-дорожной сети и движения транспорта» с описанием структуры улично-дорожной сети.

Исходные данные для проектирования:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69;

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63, от 26.03.2020 №29;

- Комплексная транспортная схема г. Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м;

- Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованный постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 №2969.

- Проект планировки и межевания территории для реконструкции и расширения улиц С.Перовской, части Магнитогорской, Каховского, Победы, Кр.Набережная в Кировском районе, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 29.11.2011№11281-м, с изменениями, внесенными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.07.2019 № 1760-р;

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Баумана, С. Перовской, Щедрина, В. Барсовой в Кировском районе г. Астрахани,  утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 12.02.2014 №731-м, с изменениями, внесенными документациями по внесению изменений, утвержденными постановлениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 26.11.2015 №8189, от 07.11.2016 №7642, и проектом межевания территории, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.03.2018 №1208-р;

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Вагнера, Кутумной, С.Перовской в Кировском районе города Астрахани, утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 26.11.2015 №8192, с изменениями, внесенными документацией, утвержденной распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.02.2020 №467-р;

Проект планировки территории по ул. Красная Набережная от моста по ул.Адмиралтейской до моста по ул. Главно-Продольная в Кировском и Советском районах муниципального образования "Город Астрахань", утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 14.12.2017 №2064-р;

Проект планировки территории для реконструкции и расширения ул. С.Перовской от ул. Студенческой до ул. Набережная Казачьего ерика в Кировском и Ленинском районах г.Астрахани, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань"от 28.12.2018 №5501-р;

- Проект планировки территории в границах улиц Софьи Перовской, Грузинской, Всеволода Ноздрина в Кировском районе г.Астрахани, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.07.2019 №1760-р, с изменениями, внесенными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.10.2020 №1809-р.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

- 1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VI г климатическому району.  Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8 0С, среднемесячная температура в июле +28 0С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31м, нормативная – 0,9 м.

Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки – 57120,0 м²

Проект планировки территории для реконструкции участка ул. Софьи Перовской в границах от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани разработан в целях установления красных линий и определения границ земельного участка автодороги по ул. Софьи Перовской, а также размещения локальных очистных сооружений (ЛОС) и новых участков сети ливневой канализаций.

При формировании планировочной структуры происходит разделение   территории планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов застройки и территории общего пользования. Территорию общего пользования выделяют красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций. Красные линии установлены с учетом технических зон инженерных сетей.

Данным проектом предлагается отменить характерные точки и участки красных линий:

56-59 в целях исключения пересечений с объектами недвижимости ( зем.учаток под МКД);

46-52 данные точки красных линий из ранее утверждённого проекта планировки территории в границах улиц Софьи Перовской, Грузинской, Всеволода Ноздрина в Кировском районе г.Астрахани, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.07.2019 №1760-р, с изменениями, внесенными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.10.2020 №1809-р. В целях размещение ЛОС и парковки на территории общего пользования, новых объектов капитального строительства не предусматривается.

8- данная точка красных линий из ранее утверждённого проекта планировки и межевания территории для реконструкции и расширения улиц С. Перовской, части Магнитогорской, Каховского, Победы, Кр. Набережная в Кировском районе, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 29.11.2011№11281-м, с изменениями, внесенными распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.07.2019 № 1760-р. В целях исключения пересечений с объектами недвижимости ( зем .участок под МКД).

21- данная точка красных линий из ранее утверждённого проекта планировки территории для реконструкции и расширения ул. С.Перовской от ул. Студенческой до ул. Набережная Казачьего ерика в Кировском и Ленинском районах г.Астрахани, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань"от 28.12.2018 №5501-р. В целях исключения пересечений с объектами недвижимости ( зем .участок под МКД).

1*-изменяемая координата, в целях исключения пересечений с объектами недвижимости ( зем.учаток под МКД)

  - Расположение элементов планировочной структуры

- в структуре МО «Город Астрахань»

В административном отношении проектируемая территория расположена по ул. Софьи Перовской в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань»  в Кировском районе г. Астрахани, ограниченная улицами Красная Набережная, Студенческая.

  - Использование территории в период подготовки проекта планировки

На территории, входящей в границы проектирования, расположен объект капитального строительства автостанция «Большие Исады», а также объекты недвижимости, частично или полностью расположенные в зоне планируемого размещения линейного объекта, подлежащие изъятию.

В зоне планируемого размещения линейного объекта-автодороги по ул. С. Перовской расположены опоры электрических сетей и освещения, планируемые к переносу.

На территории, граничащей с проектной территорией, расположены объекты культурного наследия:

-"Рынок "Большие Исады" с корпусами Городского общества, до 1884г., 1896г., арх. Бутков П.М." ( реестровый номер территории ОКН 30:12-8.22)

- Дом с торговыми лавками Николаевой О.( Ходжемаловых, Афанасьевых), 1814-1824гг.,1890-е годы, 1908-1909 гг. по ул. Красная Набережная, 98/ул.Ногина,1 (Лит."А,а,а1-2,Б,б,В,Г,г")(реестровый номер территории ОКН 30:12-8.267)

- Дом купца М.И.Мадатова, сер.ХIХ в. по ул.Красная Набережная, 96/ул.Ногина, 2/ ул.Свердлова, 97 (реестровый номер территории ОКН 30:12-8.273)

- Дом жилой с лавками Мезер, кон.ХIХ в. по ул. Красная Набережная, 94 (Лит. "А", "а", "А1", "а3") (реестровый номер территории ОКН 30:12-8.225)

- Дом жилой, 1-я пол. ХIХ в. по ул. Красная Набережная, 99/ул. Каховского,26,/ул. Ноздрина,1 (Лит. "А","а") (реестровый номер ОКН30:12-8.216)

- Дом жилой, кон. ХIХ в. по ул. Каховского, 25

- Монастырь мужской Иоанно-Предтеченский (осн. в 1688г.) II пол. ХIХ в. по ул. Магнитогорская/ ул. Курская/ул. Белинского/пер.Радищевский, 9/1/2/5 (Лит."А,а","Б", "В","З","П").

Защитные зоны объектов культурного наследия попадают в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Проектируемая территория располагается с востока на запад по ул. Софьи Перовской от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани.

Согласно карте зонирования ПЗЗ, рассматриваемая территория расположена в зонах:

Ж-3- зона многоэтажной жилой застройки;

Р-3 - зона природных ландшафтов.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 16.07.2020 №69. Статья 20. Порядок применения градостроительных регламентов, п. 4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования; предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

  - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта

Транспортная сетка задана с учетом развития на перспективу существующих магистралей (в соответствии с Генпланом).  Данным проектом планировки территории предусматривается возможность реорганизация транспортных потоков по ул. Софьи Перовской.

Общая протяжённость улично-дорожной сети по проектируемой территории        составляет 1,0 км.

Структура улично-дорожной сети:

Улица Софьи Перовской расширяется до статуса магистральной улицы общегородского значения, регулируемого движения с большой транспортной нагрузкой.

Ширина улицы Софьи Перовской в красных линиях составляет 30,0 - 40,0 м. Ширина проезжей части 22,0 м.

Ширина местных проездов принята 9,0 м. Движение пешеходов осуществляется по тротуарам, а в местах пересечения с полосами движения – по наземным пешеходным переходам.

Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом. Высадка и посадка пассажиров производится на фиксированных остановках. Местоположение остановочных пунктов принято в соответствии с проектом (схемой) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 №2969.

  - Вертикальная планировка территории

Формируемые в границах проекта планировки территории земельные участки для размещения локальных очистных сооружений ливневой канализации и реконструкции автодороги по ул. Софья Перовская расположены на застроенной территории, в связи с чем планировочная структура кварталов не изменяется. Раздел вертикальной планировки основывается на существующих отметках рельефа. Планировочные отметки ул. Софьи Перовской от ул. Красная Набережная до ул. Студенческая колеблются от -21,80 до -21,20.

  - Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, располагается:

- Границы зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (ПЗЗ)

- ЗОУИТ Водоохранная зона (ПЗЗ)

- Защитные зоны объектов культурного наследия (ПЗЗ )

- Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

по трассе "Шахты-Волгоград-Астрахань-Кочубей" на участке "Волгоград - Астрахань" на территории г. Астрахань Астраханской области

- Охранная зона ВЛ110 кВ Восточная

  - Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численное значение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Общая площадь в границах, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки | м2 | 57120,0 | 100 |
| II. Площадь территории общего пользования, в том числе: - ЗУ:1 территория общего пользования); - ЗУ:2 (территория общего пользования); - ЗУ:3 (территория общего пользования); - ЗУ:4 (территория общего пользования); | м2 м2 м2 м2 м2 | 40069,4 4020,0 6742,0 8005,0 14531,0 | 70 7,0 12 14 25 |

Приложение №1 Распоряжение Управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.03.2021 № 04 – 01 – 507

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейных объектов по ул. Софьи Перовской на участке от ул. Красная Набережная до ул. Студенческой в Кировском районе г. Астрахани

Приложение №3 Письмо управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.04.2021 №30-04-01-1852 о согласовании красных линий для дальнейшей работы.