ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД АСТРАХАНЬ» на  2019 - 2025 гг.

## Паспорт

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Астрахань» на 2019 - 2025 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; -Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный Решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 №82; ## -Постановление администрации города Астрахани от 27.02.2014 № 1207 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Астрахани до 2025»; ## -Приказ Министерства энергетики РФ от 29.12.2016 № 1443 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Астрахань» на период до 2031» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнители Программы | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»; Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»; Организации коммунального комплекса муниципального образования «Город Астрахань» (далее - МО «Город Астрахань); -МУП г. Астрахани «Астрводоканал»; -МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | -комплексная реконструкция, модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -повышение надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры; -обеспечение жителей города надежными и качественными услугами тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения; -внедрение новейших технологий управления процессами производства коммунальных ресурсов; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - снижение удельных расходов энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2025гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Прогнозируемый объем финансирования за счет: средств Федерального бюджета -2019 г. -344 072,6 тыс.руб. -2020 г.- 352 033,2 тыс.руб. -2021г.- 278 398,1 тыс.руб. бюджета Астраханской области 2019 г. -162 404,26 тыс.руб. -2020 г.- 8 927,8 тыс.руб. -2021г. -7 060,4 тыс.руб. бюджета МО «Город Астрахань» - 2019 г.- 94 729,22 тыс.руб. - 2020 г.- 21 959,8 тыс.руб. - 2021г.- 21 549,8 тыс.руб. внебюджетных источников - 2019 – 110 000,0 тыс. руб. - 2020 г. – 101 163,10 тыс.руб. - 2021 г.- 41 317,98 тыс.руб. - 2022 г. – 30 348,15 тыс.руб. - 2023 г. – 91 310,60 тыс.руб. - 2024 г. – 46 664,42 тыс.руб. - 2025 г. – 69 275,39 тыс.руб. |
| Целевые индикаторы Программы | Показатели качества воды: - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - 2020 г. – 2%; - 2021 г. – 2%; - 2022 г. – 1,5%; - 2023 г. – 1%; - 2024 г. – 1% - 2025 г. – 1% Показатели очистки сточных вод: - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения: - 2020 г. – 9,0% - 2021 г. – 8,8 % - 2022 г. – 8,7% - 2023 г. – 8,6% - 2024 г. – 8,6 % - 2025 г. – 8,6% Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения: -количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, возникших в результате аварий: - 2020г. – 3,42 ед./км - 2021г. – 3,40 ед./км - 2022г. – 3,38 ед./км - 2023г. – 3,38 ед/км - 2024г. – 3,36 ед/км - 2025 г. – 3,36 ед/км Показатели надежности и бесперебойного водоотведения: -удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год: - 2020 г. – 14,9 ед/км; - 2021 г. – 14,8 ед/км; - 2022 г. – 14,7 ед./км; - 2023 г. – 14,6 ед/км; - 2024 г. – 14,6 ед/км; - 2025 г. – 14,6 ед/км Показатель надежности теплоснабжения: -количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей: - 2020 г. - 2,19 ед.; - 2021 г. - 2,19 ед.; - 2022 г. - 2,18 ед.; - 2023 г. - 2,18 ед.; - 2024 г .- 2,18 ед.; - 2025 г. - 2,18 ед. -количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной возможности Показатели эффективности использования ресурсов: -доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: - 2020 г. – 16,81%; - 2021 г. – 16,81%; - 2022 г. – 16,81%; - 2023 г. – 16,81%; - 2024 г. – 16,81%; - 2025 г. - 16,81% -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: - 2020 г. - 0,388 кВт х ч/км; - 2021 г. – 0,388 кВт х ч/км; - 2022 г. – 0,388 кВт х ч/км; - 2023 г. – 0,388 кВт х ч/км; - 2024 г. – 0,388 кВт х ч/км; - 2025 г. - 0,388 кВт х ч/км -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод: - 2020 г. – 0,595 кВт х ч/км; - 2021 г. – 0,583 кВт х ч/км; - 2022 г. – 0,572 кВт х ч/км; - 2023 г. – 0,560 кВт х ч/км; - 2024 г. – 0,560 кВт х ч/км; - 2025 г. - 0,560кВт х ч/км |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Астрахань»; обеспечение возможности развития перспективного жилищного строительства за счет строительства новых систем коммунальной инфраструктуры к границам земельных участков, подлежащих застройке; -решение задачи обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности территорий города |

## 2. Характеристика  существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Астрахань»

## Водоснабжение и водоотведение

Гарантирующим поставщиком холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Город Астрахань» является МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

В г. Астрахани расположены 6 очистных сооружений водопровода общей мощностью 468,6 тыс.м3 в сутки, 1 305 943 км сетей водопровода, 80 станций ПНС, 4 сооружения канализации, 725,054 км сетей канализации, 89 станций КНС.

В настоящее время сети предприятия имеют износ 70%. Территориально, муниципальное образование «Город Астрахань» граничит с поселениями Приволжского, Наримановского и Икрянинского района.

МУП г. Астрахани Астрводоканал оказывает услугу водоснабжения жителям с.Солянка, пос.Тинаки-1, Тинаки-2, пос.Мирный, с. Старокучергановка, с. Биштубиновка, пос. Трусово Наримановского района.

Главной задачей МУП г. Астрахани «Астрводоканал» является обеспечение населения и промышленности города Астрахани и прилегающих районов  водой питьевого качества, технической водой, а также  очистка хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, направляемых в системы канализации города.

Забор воды из природного поверхностного источника река Волга осуществляется в целях обеспечения абонентов водой питьевого качества, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, а также для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества.

Параметры водопользования для МУП г. Астрахани «Астрводоканал» установлены:  объем 116 161 тыс. куб. м / год в  т.ч.:

- для населения – 73 701,25 тыс. куб. м /год

- для прочих потребителей (предприятия и собственные нужды) – 42 459,75 тыс. куб. м /год.

Обосновывающим документом заявленного объёма забора (изъятия) воды из поверхностного водного объекта, является договор водопользования, зарегистрированный в государственном водном реестре 06 июня 2014 года за № 30-11.01.00.025-Р-ДХИО-С-2014-01390/00 и дополнительное соглашение к настоящему договору, зарегистрированное в государственном водном реестре 20 апреля 2015 года за № 30-11.01.00.025-Р-ДХИО-С-2014-01390/04.

В соответствии с Водным кодексом РФ одним из принципов платы за пользованием водным объектом является стимулирование экономного использования водных ресурсов.

Согласно показаний приборов коммерческого учета водопотребления, установленных на станциях I-го подъема и учета объема водопотребления работы насосов  станций I-го подъема, изъятие водного ресурса из реки Волга осуществляется непосредственно по потребности водопотребителей, по сравнению с общим доступным объемом лимита забора водного ресурса.

Так, в 2018 году общий фактический объем  забранных (изъятых) водных ресурсов для подготовки воды питьевого качества для всех категорий потребителей составил – 69 917,43 тыс. м3.

Приказами Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области от 09.03.2016 г.  № 82; № 83; № 84; № 85; № 86 были утверждены проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и установлены границы и режимы  зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения для объектов МУП г. Астрахани «Астрводоканал»: Правобережные очистные сооружения водопровода-2 (ПОСВ-2); Правобережные очистные сооружения водопровода-1 (ПОСВ-1); Правобережные очистные сооружения водопровода-3 (ПОСВ-3); Левобережные очистные сооружения водопровода (ЛОСВ); Водопроводные очистные сооружения мкр. Бабаевского (ВОС мкр.Бабаевского).

Сброс сточных и промывных вод в реку Волга и протоку Прямая Болда через водовыпуски очистных сооружений канализации и очистных сооружений водопровода, осуществляется на основании выданных уполномоченными органами решений о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных и (или) дренажных вод, зарегистрированных в государственном водном реестре, а также Разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.

Получены решения о предоставлении водных объектов или его частей в пользование для сброса сточных и (или) дренажных вод по 13-ти водовыпускам с очистных сооружений водопровода и очистных сооружений канализации в реку Волга и протоку Прямая Болда, которые зарегистрированы в Государственном водном реестре, сроком на 5 лет.

Разработаны и согласованы проекты нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов (проекты НДС) для водовыпусков очистных сооружений канализации СОСК, ЮОСК и ПОСК-1 , которые утверждены приказом Федерального агентства водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления от 22 июля 2015 г. сроком на 5 лет.

В целях реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» муниципальной программой МО «Город Астрахань» «Охрана окружающей среды» предусмотрены средства на разработку ПСД на реконструкцию очистных сооружений канализации СОСК, ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал».( приложение№3)

Получены разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов  в водные объекты для очистных сооружений канализации СОСК, ЮОСК и ПОСК-1, которые утверждены приказом ФС по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по АО в период с 23.12.15 г. по 21.07.2020 г.

В 2018 году фактический объем сброса составил:

- сточных вод (недостаточно очищенных) всего – 37 874,79 тыс. м3

- из них:

сброс в поверхностные водные объекты (река Волга и протока

Прямая Болда) –  34 096,74 тыс. м3

- промывных вод (без очистки) всего – 6 250,03 тыс. м3

- из них:

сброс в поверхностные водные объекты (река Волга и протока

Прямая Болда)  – 5 204,53 тыс. м3

Учет объемов забора (изъятия), сброса  и качества воды, осуществляется в соответствии с приказом МПР РФ №205  от 08.07.2009 г. «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества», в соответствии с согласованной Управлением Роспотребнадзора АО «Программой производственного контроля сточных вод», «Программой производственного контроля качества воды водоисточника и питьевой воды на период с 2016г. по 2020г.» и иных нормативных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Также в рамках, согласованных уполномоченными органами, Программ ведения регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами (река Волга, протока Прямая Болда, протока Царев), согласно перечню определяемых показателей на водных объектах, производится отбор проб и проводится их анализ силами аккредитованной химико-бактериологической лаборатории МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Также осуществляются иные мероприятия и действия, предусмотренные настоящими Программами.

На балансе предприятия, в соответствии со Свидетельствами о постановке на государственный учет объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду состоят 106 объектов МУП г. Астрахани «Астрводоканал» I, III и IV категории негативного воздействия на окружающую среду, расположенных в муниципальных образованиях город Астрахань, Приволжском и Наримановском районах Астраханской области.

Согласно свидетельств о постановке на государственный учет объектов оказывающих  негативное воздействие на окружающую среду, выданных Федеральной Службой Росприроднадзора по АО, в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», у МУП г. Астрахани «Астрводоканал» имеется всего:

– 4 объекта НВОС (ЮОСК; СОСК; ПОСК-1; ПОСК-2)I-ой категории;

– 101 объект НВОС ( ЛОСВ; ВОС мкр. Баб-го; ПОСВ-1; ПОСВ-2; ПОСВ-3; Производственная база ул. Дж. Рида, 41; Производственная база ул. Солянская, 25; Служба ЭКХ Ленинского р-на, ул. Августовская, 9 «б»; ЭКХ Кировского р-на пл. Карла Маркса, 92 «а»,  КНС в количестве 92 шт) III-й категории;

– 1 объект НВОС (База отдыха «Восход») IV-й категории.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» (далее – программа ПЭК), МУП г. Астрахани «Астрводоканал» разработало и утвердило программы ПЭК, по  каждой конкретной площадке и местом нахождения объекта, кодом и категории объекта НВОС, с учетом особенностей данных эксплуатируемых производственных объектов и условий их эксплуатации, их количества, наличия технологических процессов и (или) совокупности нескольких технологических процессов.

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» для осуществления деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, а именно для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов силами собственной аккредитованной химико-бактериологической лабораторией, получило лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды № Р/2017/3467/100/Л от 27 декабря 2017 года на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), включающую в себя: б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов.

В соответствии с лицензионными требованиями, лицензиат обязан передавать информацию в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в единый государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении. В связи с этим, МУП г. Астрахани «Астрводоканал» направило для «Плана комплектования документов Единого Государственного Фонда Данных (ЕГФД)» необходимую информацию в отдел фонда данных ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», а именно: результаты испытаний уровня загрязнения природной воды и результаты испытаний уровней загрязнения атмосферного воздуха за 2018 год.

Основные технико-экономические показатели МУП г.Астрахани «Астрводоканал» приведены в таблице.

| по состоянию на 01.01.2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | ед.изм. | Факт |  |  | Отклонение 2018 г. к 2017г., % |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| 1 | На балансе предприятия: |  |  |  |  |  |
| 2 | сооружений водопровода | ед. | 6 | 6 |  | 100 |
| 3 | установленная производственная мощность | тыс.кум.м./ сут. | 468,6 | 468,6 |  | 100 |
| 4 | сооружений канализаций | ед. | 4 | 4 |  | 100 |
| 5 | установленная производственная мощность | тыс.кум.м./ сут. | 292 | 292 |  | 100 |
| 6 | насосных станций 1-го подъема | ед. | 9 | 9 |  | 100 |
| 7 | установленная производственная мощность | тыс.кум.м./ сут. | 943,7 | 943,7 |  | 100 |
| 8 | насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед. | 90 | 90 |  | 100 |
| 9 | установленная производственная мощность | тыс.кум.м./ сут. | 1 585,2 | 1 585,2 |  | 100 |
| 10 | Износ сооружений и станций водопровода | % | 69,1 | 72,9 |  | 105 |
| 11 | Износ сетей водопровода | % | 68,8 | 70,4 |  | 102 |
| 12 | Износ сооружений и станций канализации | % | 79,2 | 81,3 |  | 103 |
| 13 | Износ сетей канализации | % | 64,9 | 66,3 |  | 102 |
| 14 | Число аварий на сетях водоснабжений | ед./км. | 3,1 | 2,8 |  | 89 |
| 15 | Число аварий на сетях водоотведения | ед./км. | 18,0 | 20,1 |  | 111 |
| 16 | Удельный расход электроэнергии на куб.м.поднятой воды | кВт/час | 0,384 | 0,372 |  | 97 |
| 17 | Поднято 1-й подъем | тыс.кум.м. | 65 934 | 69 917 |  | 106 |
| 18 | Поднято воды со 2-го подъема | тыс.кум.м. | 58 299 | 60 719 |  | 104 |
| 19 | Объем реализации услуг: | тыс.кум.м. | 66 799 | 64 826 |  | 97 |
| 20 | питьевая вода | тыс.кум.м. | 37 141 | 35 920 |  | 97 |
| 21 | техническая вода | тыс.кум.м. | 2 466 | 2 548 |  | 103 |
| 22 | водоотведение | тыс.кум.м. | 27 192 | 26 358 |  | 97 |
| 23 | Потери водоснабжения ( С учетом технологии) всего | тыс.кум.м. | 26 327 | 31 449 |  | 119 |
| 24 | Доля потерь, всего | % | 40 | 45 |  | 113 |
| 25 | Технологические ( это не потери, а расход воды на технологические нужды ( промывка фильтров)) | тыс.кум.м. | 4 890 | 6 250 |  | 128 |
| 26 | доля | % | 7 | 9 |  | 121 |
| 27 | потери на сетях | тыс.кум.м. | 21 437 | 25 199 |  | 118 |
| 28 | доля | % | 35 | 40 |  | 113 |
| 29 | Выручка по действующим тарифам, всего: | тыс.руб. | 1 162 500 | 1 155 402 |  | 99 |
| 30 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 31 | население | тыс.руб. | 743 416 | 746 826 |  | 100 |
| 32 | бюджетофинансируемые организации | тыс.руб. | 108 489 | 109 391 |  | 101 |
| 33 | прочие потребители | тыс.руб. | 310 595 | 299 184 |  | 96 |
| 34 | Прочие доходы | тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 |
| 35 | Платные услуги | тыс.руб. | 92 300 | 30 570 |  | 33 |
| 36 | Доходы по технологическому присоединению к ценрализованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 35 365 | 47 353 |  | 134 |
| 37 | Расходы, всего: | тыс.руб. | 1 284 463 | 1 258 367 |  | 98 |
| 38 | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 39 | электроэнергия | тыс.руб. | 207 548 | 217 025 |  | 105 |
| 40 | материалы (химреагенты) | тыс.руб. | 34 488 | 37 156 |  | 108 |
| 41 | вода ( покупная) | тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 |
| 42 | топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 38 309 | 40 789 |  | 106 |
| 43 | фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс.руб. | 556 438 | 557 771 |  | 100 |
| 44 | начисление на ФОТ | тыс.руб. | 166 528 | 167 394 |  | 101 |
| 45 | амортизация | тыс.руб. | 57 033 | 52 754 |  | 92 |
| 46 | цеховые (включая затраты по налогам, капитальному ремонту, текущему ремонту, услуги по договорам ) | тыс.руб. | 174 864 | 155 064 |  | 89 |
| 47 | прочие расходы | тыс.руб. | 49 253 | 30 415 |  | 62 |
| 48 | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 530 835 | 512 184 |  | 96 |
| 49 | в том числе население | тыс.руб. | 443 388 | 428 678 |  | 97 |
| 50 | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 596 282 | 629 668 |  | 106 |
| 51 | Финансовый результат | тыс.руб. | -65 006 | -61 353 |  | 94 |

Доходы предприятия формируется из:

-регулируемых видов услуг;

-прочих видов услуг;

К регулируемым видам деятельности относятся питьевая вода, техническая вода, водоотведение.

К прочим видам услуг относятся:

-плата за технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

-ремонт, замена, перекладка сетей для всех категорий потребителей;

- услуги химико-бактериологической лаборатории;

-разработка технических условий на технологическое присоединение;

-разработка проектов на технологическое присоединение;

-сдача в аренду автотранспортной техники и пр.

Дебиторская  задолженность на 19.06.2019 г.  составляет 520,8 млн. рублей. Основным  должником за потребленные водопроводно-канализационные  услуги  является   население (70% от общей  задолженности ) г .Астрахани.

Предприятие  принимает  все  меры  для  снижения  дебиторской задолженности, а  именно:

-рассылаются  долговые   квитанции;

-осуществляется ограничение  услуг водоснабжения  потребителям в лице населения (частный сектор);

-проводятся  рейды по должникам, в отношении которых возбуждено исполнительное производство со службой судебных приставов;

-проводятся рейды по неплательщикам, не оплатившим водопроводно-канализационные  услуги за два расчетных периода;

-осуществляется  подача материалов в судебные органы;

-проверяются  выставленные  абонентам среднемесячные начисления по приборам учета, с имеющимися фактическими показаниями по прибору учета,  с целью проведения перерасчетов;

-осуществляется реструктуризация  долга;

-освещаются  санкции в средствах массовой  информации.

За  счет  проводимых  мероприятий  в 2019  году  наблюдается  снижение дебиторской  задолженности  против  соответствующего периода  прошлого года  на 2,5 %: или на 13,4 млн. рублей.

Ведется работа по выявлению объемов потерь на сетях водоснабжения, путем анализа данных полученных с узловых приборов учета и приборов учета потребителей, присоединённых к данной сети. Это позволяет выявить скрытые утечки, а также незаконные подключения.Дополнительно, для выявления потерь на сетях водоснабжения, необходимо начать работу по проверке фактического использования ресурса в соответствии с документацией по технологическому присоединению, обследованию поливных площадей.

В таблице представлены данные об оснащенности приборами учета холодной воды объектов жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань».

### Оснащенность приборами учета потребляемой воды

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: 4 396 |  |  |  |
| холодной воды | 3 950 | 446 | 446 |
| Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| холодной воды | 26 288 | 35 597 | 35 597 |

В настоящее время наблюдается низкий уровень обеспечения многоквартирных домов индивидуальными и общедомовыми приборами учета. Согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах должны были обеспечить до 01.07.2012 оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны были быть оснащены не только индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета воды и электрической энергии, но и общими (коллективными) приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии.

Низкий уровень оснащения приборами учета обусловлен следующими сложившимися проблемами:

-низкая активность собственников помещений по установке приборов учета в многоквартирных домах города Астрахани, обусловленная высокой стоимостью их установки;

-ветхость и аварийность жилищного фонда города Астрахани и, как следствие, необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда с целью оснащения приборами учета и др.;

-несоответствие жилого фонда г. Астрахани требованиям энергетической эффективности.

Изношенное состояние сетей не позволяет повысит давление в сети, а также подключить дополнительных абонентов с близлежащих районов области – например, жителей Кирпичного завода Приволжского района, с.Новокучергановка Наримановского района, а ведь увеличение обьемов реализации воды является доходной составляющей организации.

Для решения данной проблемы в 2019 году за счет средств областного  бюджета предусмотрено 20 млн. руб. на разработку ПСД по объекту: «Реконструкция очистных сооружений водопровода ПОСВ-1». Ориентировочная стоимость модернизации (СМР) 365 млн. рублей.

Правобережные очистные сооружения водопровода (ПОСВ-1) расположены в районе Трусовского  рынка и подают воду в южную часть Трусовкого района.

Увеличение мощности данного объекта, позволит улучшить качество водоснабжения для жителей правобережной части года Астрахани и в перспективе подключить  с. Новокучергановка Наримановского района.

У предприятия есть запас мощности на водопроводных очистных сооружениях водопровода ВОС-3 в мкр. Бабаевского , который может быть  задействован на обеспечение водой северной части Трусовского района г.Астрахани, поселений Приволжского и Наримановского районов (это села: Началово, Кирпичный завод).

В целях повышения общей энергетической эффективности технологического комплекса водопроводно-канализационного хозяйства                 г. Астрахани министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области муниципальному образованию «Город Астрахань», в соответствии с  заключенным соглашением от 13.08.2018 № 04-01/59, выделены субсидии из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию и  повышение энергетической эффективности водопроводно-канализационного хозяйства в 2018 году, в рамках государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории   Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П.

Реализация вышеуказанных мероприятий предусмотрены в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани», утвержденной постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 30.11.2015 № 8268. (приложение№3)

В соответствии с заключенным контрактом с ООО «ТЕМП», цена контракта 127,5 млн. рублей, для МУП г. Астрахани «Астрводоканал»,  в 2018 году приобретено оборудование и материалы. В 2019 году в соответствии с графиком выполнения работ по технологическому переоборудованию канализационных насосных станций будут выполнены работы по замене устаревшего  оборудования на 35 канализационных насосных станциях на современные аналоги, что позволит увеличить ресурс работоспособности действующего оборудования. Срок  выполнения работ до 01.11.2019.

Для проведения комплексной реконструкции 54 КНС дополнительно необходимо 1,77 млрд. руб.

На текущую деятельность предприятия (с учетом устранения замечаний Ростехнадзора) необходимо 258 млн. руб., на погашение задолженностей по налогам и коммунальным ресурсам 292 млн. руб.

Дополнительно планируется устройство станций приема жидких бытовых отходов в количестве 7 шт., ориентировочно стоимости одно станции приема составляет от 5-7 млн. руб.

На балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал»  имеется 236 единиц   специализированной  техники и легковой транспорт,  степень износа которого  составляет 98 %.

В целях оперативного, своевременного  и качественного  устранения  аварийных  ситуаций, проведения  капитального  ремонта  на  централизованных  системах  водоснабжения и водоотведения  для первичного  обновления  автопарка  необходимо закупить 33 единицы спецтехники с учетом комплектующих, общей стоимостью 140,15 млн. рублей.

Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей МО «Город Астрахань», установленные Службой по тарифам Астраханской области

Тарифы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

| Период регулирования | Значение, руб./м³ |  | Правоустанавливающий документ, Постановление Службы по тарифам Астраханской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет, прочие потребители (без учета НДС) | население (с учетом НДС*) |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 16,78 | 19,80 | № 84 от 11.11.2015 г. |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 17,63 | 20,80 |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 17,63 | 20,80 | №119 от 23.11.2016 г. |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 18,32 | 21,62 |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 18,32 | 21,62 | №84 от 22.11.2017 г. |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 18,32 | 21,62 |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 18,32 | 21,98 | №42 от 28.11.2018 г. |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 19,15 | 22,98 |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 19,15 | 22,98 |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 19,76 | 23,71 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,76 | 23,71 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,43 | 24,52 |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,43 | 24,52 |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 21,11 | 25,33 |  |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 21,11 | 25,33 |  |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,84 | 26,21 |  |

Тарифы на услуги по водоотведению 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

| Период регулирования | Значение, руб./м³ |  | Правоустанавливающий документ, Постановление Службы по тарифам Астраханской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет, прочие потребители (без учета НДС) | население (с учетом НДС*) |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 17,34 | 20,46 | № 84 от 11.11.2015 г. |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 17,97 | 21,20 |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 17,97 | 21,20 | №119 от 23.11.2016 г. |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 18,20 | 21,48 |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 18,20 | 21,48 | №84 от 22.11.2017 г. |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 19,58 | 23,10 |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 19,57 | 23,48 | №42 от 28.11.2018 г. |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 22,60 | 27,12 |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 22,60 | 27,12 |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 23,57 | 28,28 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 23,57 | 28,28 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 23,89 | 28,67 |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 23,89 | 28,67 |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 24,91 | 29,89 |  |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 24,91 | 23,89 |  |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 25,26 | 30,31 |  |

Тарифы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

| Период регулирования | Значение, руб./м³ |  | Правоустанавливающий документ, Постановление Службы по тарифам Астраханской области |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет, прочие потребители (без учета НДС) | население (с учетом НДС*) |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1,68 | 1,98 | № 84 от 11.11.2015 г. |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1,80 | 2,12 |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1,80 | 2,12 | №119 от 23.11.2016 г. |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1,87 | 2,21 |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1,87 | 2,21 | №84 от 22.11.2017 г. |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2,42 | 2,86 |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2,42 | 2,90 | №42 от 28.11.2018 г. |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 3,03 | 3,64 |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2,87 | 3,44 |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2,87 | 3,44 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2,87 | 3,44 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3,22 | 3,86 |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3,22 | 3,86 |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3,24 | 3,89 |  |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 3,24 | 3,89 |  |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 3,62 | 4,34 |  |

## Теплоснабжение

В структуре муниципальных предприятий г. Астрахани, относящихся к отрасли ЖКХ деятельностьпо производству и продаже тепловой энергии на территории Трусовского, Советского и Ленинского районов осуществляет  МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».

В хозяйственном ведении МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» находится:

- 27 котельных,в т.ч. в хозяйственном ведении – 19 ед. и на

техническом обслуживании  – 8 ед.;

- 5 центральных тепловых пунктов,. в т.ч. в хозяйственном ведении – 4 ед. и на техническом обслуживании  – 1 ед.;

- 105,3 км тепловых сетей, в т.ч. в хозяйственном ведении – 104 км и 1,3 км на тех.обслуживании;

- 13,5 км газовых распределительных сетей,

- 2 производственные базы;

- 542 объекта теплопотребления

Технические параметры тепловых источников предприятия представлены в приложении №2.

Основные технико-экономические  показатели работы

| МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | Отклонение,% |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное | Относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка теплоэнергии | Гкал | 310 241 | 322 351 | 12 110 | 104 |
| 2 | Расход на собственные нужды | Гкал | 21 337 | 22 762 | 1 425 | 107 |
| 2.1. | то же в % к выработке | % | 6,9 | 7,1 | 0,3 | 104 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии от котельных | Гкал | 288 904 | 299 589 | 10 685 | 104 |
| 4 | Получено теплоэнергии со стороны | Гкал | 30 272 |  |  |  |
| 5 | Расход на собственные нужды покупного тепла | Гкал | 73 |  |  |  |
| 5.1. | % на собственные нужды от покупного тепла | % | 0,2 |  |  |  |
| 6 | Отпуск в сеть всего | Гкал | 319 103 | 299 589 | -19 514 | 94 |
| 7 | Потери теплоэнергии всего, в т.ч.: | Гкал | 52 028 | 53 590 | 1 562 | 103 |
| 7.1. | в % к отпуску в сеть | % | 16,3 | 17,9 | 1,6 | 110 |
| 8 | Реализация теплоэнергии | Гкал | 267 075 | 245 999 | -21 076 | 92 |
| 9 | Реализация ГВС | Гкал | 727 193 | 723 434 | -3 759 | 99 |
| 1 | Всего доходов, в т.ч: | т.руб. | 465 979,9 | 440 808,7 | -25 171,2 | 95 |
| 1.1. | Реализация теплоэнергии, теплоносителя, услуги по передаче | т.руб. | 463 212,9 | 438 028,1 | -25 184,8 | 95 |
| 1.1.1. | Реализация теплоэнергии | т.руб. | 436 886,3 | 409 636,8 | -27 249,5 | 94 |
| 1.1.2. | Реализация теплоносителя | т.руб. | 17 478,9 | 18 910,0 | 1 431,1 | 108 |
| 1.1.3. | Услуги по передаче тепловой энергии,теплоносителя | т.руб. | 8 847,6 | 9 481,3 | 633,6 | 107 |
| 1.2. | Прочие | т.руб. | 2 767,0 | 2 780,7 | 13,6 | 100 |
| Расходы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | т.руб. | 190 646,8 | 205 984,2 | 15 337,3 | 108 |
| 2.1. | Газ | т.руб. | 185 381,3 | 199 975,6 | 14 594,3 | 108 |
|  | количество | тыс.м3 | 42 872,3 | 44 560,3 | 1 688,1 | 104 |
|  | цена | руб/м3 | 4,32 | 4,49 | 0,16 | 104 |
|  | фактическая удельная норма |  | 161,9 | 162,0 | 0,1 | 100 |
| 2.2. | Мазут | т.руб. | 5 265,6 | 6 008,6 | 743,0 | 114 |
|  | количество | тонн | 381,3 | 405,2 | 23,9 | 106 |
|  | цена | руб/т | 13808,56 | 14828,81 | 1020,25 | 107 |
|  | фактическая удельная норма |  | 177,5 | 177,6 | 0,1 | 100 |
| 3 | Энергия покупная | т.руб. | 83 862,2 | 45 726,7 | -38 135,5 | 55 |
| 3.1. | Покупное тепло | т.руб. | 42 482,8 |  | -42 482,8 | 0 |
| 3.2. | Электроэнергия | т.руб. | 37 669,2 | 41 409,4 | 3 740,2 | 110 |
|  | количество | тыс.кВт | 8 308,2 | 8 697,8 | 389,6 | 105 |
|  | цена | руб/кВт | 4,53 | 4,76 | 0,23 | 105 |
| 3.3. | Мощность | т.руб. | 3 229,0 | 3 829,8 | 600,8 | 119 |
|  | фактическая удельная норма |  | 26,2 | 26,9 | 0,7 | 103 |
| 3.3. | Теплоэнергия на хозяйственные нужды | т.руб. | 481,3 | 487,5 | 6,2 | 101 |
| 4 | Заработная плата | т.руб. | 128 229,0 | 125 743,1 | -2 485,8 | 98 |
| 5 | Страховые взносы | т.руб. | 37 893,4 | 37 265,8 | -627,6 | 98 |
| 6 | Амортизация | т.руб. | 9 783,6 | 8 529,1 | -1 254,6 | 87 |
| 7 | Услуги производственного характера | т.руб. | 22 735,8 | 33 313,5 | 10 577,7 | 147 |
| 7.1. | Вода и канализация | т.руб. | 21 622,4 | 20 112,5 | -1 509,9 | 93 |
|  | количество | тыс.м3 | 1 206,7 | 1 095,6 | -111,1 | 91 |
|  | цена | руб/м3 | 17,92 | 18,36 | 0,44 | 102 |
|  | фактическая удельная норма |  | 4 | 3,3 | -0,5 | 86 |
| 7.2. | Ремонт подрядными организациями | т.руб. | 1 113,4 | 13 201,0 | 12 087,6 | 1186 |
| 7.3. | Услуги по эксплуатации | т.руб. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| 8 | Вспомогательные материалы | т.руб. | 16 154,5 | 15 994,4 | -160,1 | 99 |
| 8.1. | Материалы на текущий ремонт | т.руб. | 12 985 | 12 450,1 | -535,4 | 96 |
| 8.2. | Материалы на капитальный ремонт | т.руб. |  |  |  |  |
| 8.3. | Содержание АТЦ | т.руб. | 3 169,0 | 3 544,2 | 375,2 | 112 |
| 9 | Сырье, основные материалы | т.руб. | 611,4 | 1 084,7 | 473,3 | 177 |
| 10 | Прочие расходы | т.руб. | 32 087,8 | 29 107,3 | -2 980,5 | 91 |
| 11 | Реконструкция | т.руб. | -958,7 |  | 958,7 | 0 |
| 12 | Всего расходов | т.руб. | 521 045,9 | 502 748,7 | -18 297,2 | 96 |
| 13 | Экономический результат (п.1-п.12) | т.руб. | -55 066,0 | -61 940,0 | -6 874,0 | 112 |
| 14 | Внереализационные доходы | т.руб. | 160 537,7 | 429 080,3 | 268 542,6 | 267 |
| 15 | Внереализационные расходы | т.руб. | 179 909,9 | 422 545,8 | 242 636,0 | 235 |
| 16 | Балансовый результат ( + прибыль, - убыток) | т.руб. | -74 438,1 | -55 405,5 | 19 032,6 | 74 |

Анализ вышеприведенной таблицы показал, что за отчетный период - 2018 год предприятием реализовано:

-тепловой энергии в объеме 245,999 тыс. Гкал, что  на 7,9% меньше 2017года (267,075 тыс. Гкал);

-теплоносителя в объеме 723,434 тыс. м3, что на 0,5% меньше 2017 года (727,193 тыс.м3).

Снижение обусловлено следующими причинами:

- заключение договора аренды с ООО «АТС» с 01.09.2017г. (начисления по мкр.Астрахань- 2 с указанного периода не производятся);

- передача теплоисточников Т-13,14,20 и потребителей от теплоисточника АО «Волгомост» в МУП г. Астрахани «Колос» с  02.10.2017 года.

Соответственно сумма выручки от регулируемых видов деятельности и оказания  прочих услуг за отчетный период на 5,4 % меньше чем за 2017 год.

2018г.- 440 809,0 тыс. руб.;

2017г.- 465 980,0тыс. руб.

За счет уменьшения объемов реализации, снижение себестоимости по отношению к  предыдущему году составило  3,5%.

2018г.- 502 749,0 тыс.руб.;

2017г.- 521 046,0 тыс.руб.

Несмотря на снижение объемов реализации в 2018году, затраты на топливо по отношению к 2017 году возросли за счет роста цен на:

- газ  на 3,9  % (2017г. – 4,32 руб./м3, 2018г.- 4,49 руб./м3);

- мазут на 7,4  %. (2017г. – 13808,56 руб./т, 2018г.-14828,81 руб./т).

Кроме того, рост  средней цены на электроэнергию составил  5,1% (2017г. – 4,53 руб./Квт, 2018г. – 4,76 руб./Квт).

В то время, как темп роста среднегодового тарифа на тепловую энергию в 2018году по отношению к 2017 году составляет 1,5%. (1693,05руб/Гкал/1667,35руб/Гкал).

Убыток от продаж составил за:

2018г.- 61 940,0 тыс. руб.;

2017г.- 55 066,0 тыс. руб.

Воздействие на окружающую среду

Сведения о воздействии на окружающую среду от функционирования системы теплоснабжения приведены в приложении №5.

Тарифы на услуги по теплоснабжению и горячего водоснабжению для абонентов МУП г.Астрахань «Коммунэнерго» установленные Службой по тарифам Астраханской области

| Горячая вода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система горячего водоснабжения | Стоимость ГВС (руб./м3) при наличии индивидуального прибора учета с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. |  | Стоимость ГВС (на одного человека в месяц) при отсутствии индивидуального прибора учета с 01.07.2019 по 31.12.2019 г.* |  |
|  | с наружной сетью гвс | без наружной сети гвс | с наружной сетью гвс | без наружной сети гвс |
| С изолорованными стояками |  |  |  |  |
| с полотенцесушителями | 163,43 | 158,22 | 506,63 | 490,48 |
| без полотенцесушителей | 153,01 | 147,78 | 474,33 | 458,12 |
| С неизолорованными стояками |  |  |  |  |
| с полотенцесушителями | 173,87 | 168,66 | 539 | 522,85 |
| без полотенцесушителей | 163,43 | 158,22 | 506,63 | 490,48 |

Тепловая энергия

| Год постройки МКД | Этажность МКД | Плата за отопление руб./м2 в месяц (с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | камень, кирпич | панели, блоки | дерево, смешанные и другие материалы |
| До 1999 г. включительно | 1 | 61,54 | 61,56 | 61,52 |
|  | 2 | 61,5 | 61,5 | 61,48 |
|  | 3-4 | 61,46 | 61,46 | 61,43 |
|  | 5-9 | 61,39 | 61,43 | - |
|  | 10 | 61,35 | 61,37 | - |
|  | 12 | 61,28 | 61,31 | - |
|  | 14 | 61,24 | 61,26 | - |
|  | 15 | 61,2 | 61,22 | - |
| До 1999 г. включительно | 1 | 59,98 | - | 60,64 |
|  | 2 | 58,93 | - | - |
|  | 3 | 58,48 | - | 59,01 |
|  | 4-5 | 58,41 | 58,99 | - |
|  | 6-7 | 56,55 | 56,95 | 56,83 |
|  | 8 | - | 54,85 | - |
|  | 9 | 54,47 | 53,78 | - |
|  | 10 | - | 52,6 | - |
|  | 11 | - | 51,68 | - |
|  | 12 | 52,69 | 50,55 | - |

Выручка МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» полностью формируется  за счет продажи тепловой энергии потребителям энергии по установленным службой по тарифам Астраханской области тарифам. На протяжении всего времени существования данного муниципального предприятия установленные тарифы не покрывали реальные, необходимые для правильного функционирования расходы и при отсутствии иных источников формирования выручки предприятие получая доходы по экономически обоснованным тарифам, установленным регулятором не покрывало произведенных затрат и было убыточным.

Кроме того, на протяжении ряда лет наблюдался опережающий рост тарифов на покупные энергоресурсы (газ, электроэнергию) по сравнению с тарифами на услуги предприятия.

Дебиторская  задолженность на 30.06 2019 г.  составляет 522,2 млн. рублей. Основным  должником за потребленные водопроводно-канализационные  услуги  является   население ( 495,7 млн.руб.) г .Астрахани

Для подготовки предприятия к отопительному периоду 2019-2020 гг. и закрытия предписаний Ростехнадзора, в 2019 году необходимо выполнить мероприятия на общую сумму 55,31 млн. руб.

Для выполнения 11 пунктов требуются затратные мероприятия с  привлечением подрядных организаций:

1.Ремонт здания котельной Т-4 (1,51 млн. руб)

2.Капитальный ремонт двух котлов котельной Т-4 (4,8млн. руб)

3.Ремонт здания котельной Т-44 (1,3 млн.руб)

4.Ремонт солевых ям котельной Т-44 (0,8млн.руб)

5.Замена аккумуляторного бака V=100 м3 на котельной Т-44 (4,1 млн.руб)

6.Проектирование и замена дымовой трубы на котельной Т-44 (8    млн.руб)

7.Зачистка баков хранения мазута и восстановление тепловой изоляции - 2 шт на котельной Т-1 (2,5 млн. руб.)

8.Ремонт солевого хозяйства (в том числе солевые ямы) на котельной Т-1 (1,3 млн.руб.)

9.Ремонт здания котельной Т-1 (1,5 млн.руб.)

10.Ремонт т/сетей в мкр. Астрахань-2 (14,9 млн.руб.)

11.Автоматика безопасности котлов ДКВР на котельной Т-6 (14,6 млн. руб).

В 2019 году истекает срок лицензии на эксплуатацию взрывопожарных производственных объектов, для ее продления необходимо выполнить мероприятия и закрыть все пункты выданных предписания.

Наличие нормативных запасов топлива: мазут – 97,1 тонн. (2,5 месяца). На сезон необходимо – 360 тонн.

Техническими и технологические проблемами функционирования МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» являются:

1.Устаревшее оборудование котельных, требующее замены. В среднем, ввод в эксплуатацию – в 1980-1990 гг. Нормативный срок выработан в 2000-2010 гг., что сказывается на издержках на газ, электроэнергию, ХОВ и поддержание в работоспособном состоянии. Износ основных фондов 75,3%.

2.Отсутствие достаточного количества спецтехники и, как следствие, несвоевременное проведение профилактических и ремонтных работ. 7 единицам спецтехники требуется капитальный ремонт, стоимость которого сопоставим со стоимость новой техники.

3.Все затраты 8 котельных, находящихся на тех.обслуживании, не входит в тариф, т.к. не находятся на балансе предприятия (отсутствие полного и достаточного оформления документов).

4.Отсутствие проектов по реконструкции бесхозных тепловых сетей.

5.Отсутствие источников финансирования проектов по переводу внутренних систем ГВС на закрытую схему к 01.01.2022 г., с целью исполнения Федерального Законодательства. Общее количество МКЖД с открытой схемой ГВС – 190 единиц.

6.Отсутствие источников финансирования проектов по оснащению жилого фонда общедомовыми приборами учета, с целью исполнения Федерального Законодательства.

7.Наличие нерентабельных малых котельных. Отсутствие источников финансирования по переводу нагрузки котельных Т-11 и Т-23 на котельную Т-1; строительство новой блочной котельной взамен существующих Т-4 и Т-9.

8.Убыточная финансово-хозяйственная деятельность, сумма накопленного убытка за весь период деятельности предприятия составляет (-350,9 млн.руб.).

9.Суммарная величина «кредиторской задолженности» МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» перед ресурсоснабжающими организациями, поставщиками материалов, услуг и прочими кредиторами по состоянию на 01.06.2019 составляет 724 197,7 тыс.руб..

10.Наибольший удельный вес порядка 93% в составе кредиторской задолженности составляют ресурсоснабжающие организации.

Для решения задачи по обеспечению качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением населения планируется реализация следующих мероприятий:

- строительство новых источников тепловой и электрической энергии, а также тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов;

- модернизация и реконструкция котельных с внедрением энергосберегающих технологий и оборудования, а также организация полного учета всех энергоресурсов;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

По итогам реализации мероприятий сократятся потери энергии, уменьшатся расходы топлива. Потребители при экономии на счетах получат бесперебойное снабжение теплом и горячей водой без длительных летних отключений.

Задача по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий направлена на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Астрахани и внедрение первоочередных энергосберегающих мероприятий в целях экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии, а также для сокращения нерационального расходования тепловой и электрической энергии организациями бюджетной сферы, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и промышленности, населением города и прочими потребителями.

МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» разработана программа по модернизации и реконструкции оборудования котельных и тепловых сетей сроком реализации на 6 лет (2019-2024)  на общую сумму 1684 млн. руб. Данная программа позволит получить экономический эффект на сумму 228,4 млн руб. в год. При осуществлении данной программы, к 2022 г. предприятие выйдет из точки убыточности в положительную динамику. Для этого необходимо в 2019 году начать выполнять следующие мероприятия:

- Строительство блочномодульной котельной мощностью 15 МВТ в микрорайоне третьего интернационала на сумму 120 млн.руб

- Строительство двух БМК в микрорайоне «Приволжье» на сумму 62,5 млн.руб

- Реконструкция котельной в микрорайоне «Новолесное» - на сумму 34 млн. руб.

- Строительство БМК в мк-р «Мостостроителей» - на сумму 20 млн.рублей.

Данные мероприятия позволят повысить эффективность работы предприятия и получить экономический эффект на сумму 48,2 млн. рублей в год.

В состав программы по модернизации и реконструкции оборудования котельных и тепловых сетей входит инвестиционная программа 2020-2027 гг. на общую сумму 527,04 млн. руб. Данная программа находится на согласовании в Министерстве строительства и ЖКХ Астраханской области.

С целью реконструкции автоматики безопасности зала котлов ДКВР котельной Т-6 по ул. Адм. Нахимова, 60 администрацией муниципального образования «Город Астрахань» министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области одобрена заявка о выделении субсидии в 2019 году из бюджета Астраханской области на проведение мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в размере 14, 8 млн.рублей, софинансирование МО «Город Астрахань»  - 2% - 296, тыс. руб.

На строительство блочной котельной по ул. 4-я Мотостроителей в г. Астрахани в том числе ПИР запланировано 20,0 млн. р. из бюджета АО  и 1 млн.руб. из бюджета МО «Город Астрахань».

Реализация вышеуказанных мероприятий предусмотрена в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани», утвержденной постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 30.11.2015 № 8268.

Основанием  для проведения  реконструкции автоматики безопасности зала котлов ДКВР котельной Т-6 по ул. Адм. Нахимова, 60 являются обеспечение безопасности, а также качественная и своевременная подача тепловых ресурсов населению.

### Оснащенность приборами учета потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения

| Наименование показателя | № строки | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число многоквартирных домов - 471ед. | 01 | 151 | 41 | 19 |
| из них коллективные (общедомовые) приборы учета по отоплению | 02 | 151 | 41 | 19 |
| в т.ч. по горячей воде | 03 | 1121 | 40 | 18 |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий)-11 ед: | 06 | - | 1 | 1 |
| из них индивидуальные приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов: горячей воды, ед | 07 | - | 1 | 1 |
| отопления, ед | 08 | - | - | - |

В строках 02, 03 графа 3 «Потребность в оснащении приборами учета» указано число многоквартирных домов, не оснащенных по данным МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» коллективными (общедомовыми) приборами учета, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/ч (п.1 ст.13 Федерального закона РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»).

В строках 02, 03 графа 4 «Фактически оснащено приборами учета» указано число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми узлами учета, в том числе как допущенных к эксплуатации в качестве коммерческих, так и не допущенных к эксплуатации по каким-либо причинам (выход из строя, очередная поверка).

В строках 02, 03 графа 5 «Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию» указано число многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми узлами учета, которые к эксплуатации в качестве коммерческих допущены.

Низкий уровень оснащения приборами учета обусловлен следующими сложившимися проблемами:

- низкая активность собственников помещений по установке приборов учета в многоквартирных домах города Астрахани, обусловленная высокой стоимостью их установки;

- ветхость и аварийность жилищного фонда города Астрахани и, как следствие, необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда с целью оснащения приборами учета и др.

## 3. Перспективы развития муниципального образования «Город Астрахань  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы»

  - Характеристика муниципального образования «Город

Астрахань»

Город Астрахань – административный центр Астраханской области, площадью 20 944,5 га, где проживает более 50% населения Астраханской области (534,2 тыс. человек) и 130 национальностей (по итогам переписи населения 2010 года).

Астрахань – один из древних (основан в 1558 году) и богатых историческим прошлым городов России (входит в перечень исторических поселений, который включает 41 населенный пункт).

Сегодня Астрахань – это современный город, который развивается как вполне сложившийся многоотраслевой хозяйственный комплекс, сочетающий геополитическое положение, удобные транспортные подходы, уникальные водные и природные биоресурсы, необходимый интеллектуальный и кадровый потенциал.

Стратегические планы, основные параметры социально-экономического развития,  направления развития жилищно-коммунального хозяйства, прогнозируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищного фонда, систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и обращения с отходами на территории муниципального образования «Город Астрахань» определены следующими основными документами:

-Генеральным планом развития города Астрахани до 2025 года;

-Правилами землепользования и застройки города;

-Стратегией развития муниципального образования «Город Астрахань» до 2021 года;

-Прогнозом социально-экономического развития на среднесрочный период до 2024 года;

-Докладом главы администрации муниципального образования «Город Астрахань»о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань» за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

-Муниципальными программами, реализуемыми на территории города.

Прогноз изменения перспективных показателей развития города Астрахань на период до 2025 года представлен в таблице…..

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения на начало года, всего | чел. | 531 719 | 532 504 | 533 925 | 534 241 | 534 920 | 535 721 | 536 600 | 536 965 | 537 471 | 538 025 |
| Темп к предыдущему году | % | 99,82 | 100.15 | 100.27 | 100,06 | 100,13 | 100,15 | 100,16 | 100,07 | 100,09 | 100,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -в трудоспособном возрасте | чел. | 305 139 | 301 032 | 298 422 | 296 700 | 295 192 | 300 459 | 300496 | 302 311 | 304 209 | 306 674 |
| -старше трудоспособного возраста | чел. | 129 790 | 131 654 | 133779 | 135685 | 137729 | 133110 | 133789 | 132175 | 130620 | 128544 |
| -младше трудоспособного возраста | чел. | 96790 | 99818 | 101724 | 101856 | 101999 | 102152 | 102315 | 102479 | 102643 | 102807 |
| Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – всего | млн. руб. | 192 453,9 | 276 218,0 | 386 209,81 | 402 267,4 | 413 097,0 | 424 920,4 | 436 920,2 | 484 287,3 | 513 932,1 | 545 654,0 |
| Темп роста | в % к пред.году | 117,1 | 146,6 | 143,91 | 104,2 | 102,7 | 102,9 | 102,8 | 110,8 | 106,1 | 106,1 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 123 359,1 | 205 074,4 | 323 700,91 | 349 019,0 | 358 740,9 | 369 231,9 | 379 030,7 | 424 764,3 | 453 078,7 | 483 435,0 |
| Темп роста | в % к пред.году | 123,1 | 177,4 | 158,11 | 107,8 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 112,1 | 106,7 | 106,7 |
| 2. Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 48 018,2 | 47 864,8 | 40 065,41 | 30 159,2 | 31 033,8 | 31 471,5 | 32 713,2 | 33 335,4 | 33 643,2 | 33 946,0 |
| Темп роста | в % к пред.году | 108,9 | 95,0 | 96,91 | 75,3 | 102,9 | 101,4 | 103,9 | 101,9 | 100,9 | 100,9 |
| 3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 20 994,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Темп роста | в % к пред.году | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | - | 20 826,8 | 20 251,51 | 20 889,5 | 21 098,4 | 21 942,3 | 22 820,0 | 23 732,8 | 24 682,1 | 25 669,4 |
| Темп роста | в % к пред.году | - | 104,3 | 98,31 | 103,2 | 101,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | - | 2 372,8 | 2 178,61 | 2 185,1 | 2 209,1 | 2 260,0 | 2 341,3 | 2 439,7 | 2 512,8 | 2 588,2 |
| Темп роста | в % к пред.году | - | 101,2 | 119,21 | 100,3 | 101,1 | 102,3 | 103,6 | 104,2 | 103,0 | 103,0 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 3 159,6 | 4 229,0 | 2 457,3 | 2 631,1 | 2 831,4 | 3 076,8 | 3 314,5 | 3 546,2 | 3 857,3 | 4 128,2 |
| Темп роста в сопоставимых ценах | в % к пред.году | 34,4 | 162,1 | 49,3 | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 102,5 | 101,7 | 103,3 | 102,3 |
| Индекс-дефлятор | % | 103,5 | 100,0 | 123,1 | 105,7 | 105,5 | 105,4 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 104,6 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 13 068,4 | 13 265,0 | 13 398,8 | 13 549,6 | 13 764,9 | 14 004,2 | 14 264,0 | 14 540,0 | 14 829,7 | 15 128,3 |
| Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год, в т.ч.: | тыс. кв. м | 339,8 | 286,3 | 170,3 | 187,3 | 251,8 | 275,8 | 296,3 | 312,5 | 326,2 | 335,1 |
| - введенных организациями-застройщиками в действие за год | тыс. кв. м | 170,7 | 206,6 | 86,6 | 101,9 | 164,7 | 187,0 | 205,7 | 220,1 | 232,0 | 238,9 |
| - построенных населением за год | тыс. кв. м | 169,1 | 79,7 | 83,7 | 85,4 | 87,1 | 88,8 | 90,6 | 92,4 | 94,3 | 96,2 |

1 – по крупным и средним предприятиям

Демографическая ситуация и прогноз динамики

численности населения

С 2016 года численность населения города продолжает стабильно расти. В 2016 году изменения происходили только за счет естественного прироста населения, в 2017 году – и за счет миграционного. В результате численность населения составила на конец 2016 года 532,5 тыс.чел., 2017 года – 533,9 тыс. чел., 2018 года – 534,2 тыс. чел.

В конце 2017 года к возрасту деторождения подошло поколение тех, кто родился в период демографического кризиса. В результате общий уровень рождаемости за 2017 год составил 12,4 в расчете на тысячу населения против 14,5 в 2016 году и 12,1 – в 2018 году. За 2017 год родилось 6 625 детей, что на 14,2% меньше, чем в 2016 году, в 2018 году родилось 6 477 детей, или 97,8% к 2017 году.

Таким образом, за 2016-2018 годы за счет естественного и миграционного приростов численность населения города увеличилась на 2,5 тыс. человек (до 534,2 тыс. чел.), а к 2011 году на 13,8 тыс.чел.

Изменения, происшедшие в возрастной структуре населения за 2016-2018 годы, имели неоднозначный характер. Удельный вес населения трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет) ежегодно снижался и составил в 2018году 55,9% против 56,5%  в 2017 году и 57,4% в 2016 году. Это вызвано увеличением доли населения старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) до 25,1% против 24,7% в 2017 году и 24,4% в 2016 году и ростом доли населения младше трудоспособного возраста (19,1% в 2018 году, 18,7% в 2017 году, 18,2% в 2016 году).

Стабильное увеличение населения младше трудоспособного возраста указывает на повышение возможностей развития трудовых ресурсов города.

В Астрахани, как и в России в целом, прослеживается тенденция старения населения, что в перспективе может привести к повышению социальной нагрузки на работающее население. В то же время это свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения, т.е. о повышении качества жизни и уровня благосостояния.

Показатели миграционных процессов также имеют позитивную тенденцию и способствуют росту численности населения города.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о стабильном увеличении населения города.

Исходя из установившихся тенденций и положительных изменений в демографической ситуации в период до 2025 года прогнозируется дальнейший рост численности населения г. Астрахани до 538 тыс.чел.

### Промышленность и прогноз динамики промышленного производства

Промышленный комплекс города представлен более 1 0001 предприятиями различных форм собственности, которые обеспечивают основу налоговых поступлений в бюджет. В промышленном производстве занято более 301 тыс. человек. (1 – информация за 2017 год)

На протяжении ряда лет промышленность города сохраняет свои устойчивые позиции и продолжает наращивать объемы, что определяет перспективы ее развития в 2019-2025 годах. Рост объемов отгруженных товаров, работ, услуг планируется на предприятиях таких видов деятельности, как: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

Объем отгруженных товаров, работ, услуг по итогам 2016-2018 гг. составил: 192 453,9 млн. руб., 276 218,0 млн. руб., 386 209,8 млн. руб. или 117,1%, 146,6%, 	143,9% к предыдущему году соответственно. Основой наращивания объемов отгрузки явился значительный рост в топливно-энергетическом комплексе.

В прогнозном периоде «Добыча полезных ископаемых» продолжит оказывать ключевое влияние на рост объемов отгрузки товаров, работ, услуг. Продолжится освоение ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» месторождений им. Ю. Корчагина и В. Филановского. В 2023 году планируется начало промышленной добычи нефти на месторождении «Ракушечное».

Ключевыми отраслями в «Обрабатывающих производствах» являются: производство прочих транспортных средств и оборудования (судостроение), ремонт и монтаж машин и оборудования (судоремонт), производство пищевых продуктов, прочей неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий, текстильных изделий, обуви и др.

Большое значение для экономики города и удовлетворения  потребностей населения имеют предприятия таких видов деятельности, как «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Среди них: филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», ООО «Лукойл-Астраханьэнерго», ООО «Астраханские тепловые сети», МУП г. Астрахани «Астрводоканал», АО «ТЭЦ-Северная», МКП г. Астрахани «Горсвет» и др.

К концу 2025 года всеми предприятиями города планируется к отгрузке товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на сумму 545 654,0 млн. руб., что в 1,4 раза превысит показатель 2018 года.

Строительство

Объем работ, выполненный собственными силами крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство» в  2018 году снизился на 50,7% и составил 2 457,3 млн. руб., что связано с изменением круга хозяйствующих субъектов. С учетом динамики показателей строительной отрасли, прогнозируемые объемы работ, выполненных собственными силами крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», составят в 2019 году  2 631,1 млн. руб. (темп роста 101,3%).

За  период 2020-2025 годов прогнозируемые объемы работ, выполненных собственными силами крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», возрастут с 2 831,4 млн. руб. в 2020 году до 4 128,2 млн. руб. в 2025 году.

Жилищный фонд

В 2018 году введено в эксплуатацию 170,3 тыс. кв. м жилья (59,5% по отношению к 2017 году). Доля введенных многоквартирных домов от общего объема введенного жилья составила 50,9% (в 2016 и 2017 гг. – 50,2% и 72,2% соответственно).

Снижение темпов строительства многоквартирных домов и их ввода в эксплуатацию на 58,1% (с 206,6 тыс. кв. м в 2017 году до 86,6 тыс. кв. м в 2018 году) обусловлено последствиями кризисных процессов и нестабильности в строительной отрасли, низким уровнем платежеспособности населения,  а также  изменениями действующего законодательства  в части регулирования правоотношений в области строительства многоквартирных домов (в том числе  в части долевого строительства).

В 2019-2025 годах с учётом количества разрешений на строительство, выданных администрацией города, информации по прогнозному вводу жилья, представленной организациями-застройщиками, планируется к вводу в эксплуатацию 53 многоквартирных дома. В результате в прогнозном периоде ожидается увеличение ввода жилья почти в 2 раза по сравнению с 2018 годом (до 335,1 тыс. кв. м в 2025 году).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в 2018 году составляет 25,1 кв. м, что на 1,2% (или 0,3 кв. м) больше значения прошлого года (24,8 кв. м). К концу 2025 года ожидается рост показателя на 12,0% по сравнению с 2018 годом (28,1 кв. м).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, введенная в действие за 2018 год, составляет 0,3 кв. м, что на 0,2 кв. м меньше значения показателя 2017 года. Однако в связи с ростом темпов строительства многоквартирных жилых домов в 2025 году планируется рост показателя по сравнению с 2018 годом до 0,6 кв. м.

### 3.2. Прогноз спроса на водоснабжение и водоотведение

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Водоснабжение

43 398,69

39 606,73

38 467,97

38 664,38

38 650,02

38 788,48

38 780,16

38 775,57

38 816,75

38 857,93

втомчисле:

питьеваявода

40 687,37

37 140,87

35 919,84

36 087,58

36 073,22

36 061,68

36 053,36

36 048,77

36 089,95

36 131,13

техническаявода

2 711,32

2 465,86

2 548,13

2 576,80

2 576,80

2 726,80

2 726,80

2 726,80

2 726,80

2 726,80

Темпроста

91,26

97,12

100,51

99,96

100,36

99,98

99,99

100,11

100,11

Водоотведение

30 058,77

27 192,44

26 358,02

26 146,34

26 246,78

26 355,37

26 472,98

26 600,59

26 739,33

26 887,09

Темпроста

90,46

96,93

99,20

100,38

100,41

100,45

100,48

100,52

100,55

Фактическое потребление

(тыс.куб.м. в год)

Предполагаемое потребление по годам (тыс.куб.м. в год)

Видуслуги

Снижение объемов наблюдается на протяжении ряда лет за счет установки приборов  учета.

За 2017 г. принято  13 007 ед. приборов учета, за  2018 г.принято 13 320 ед.

Основная  цель  предприятия – сохранить   объемы  реализации услуг на  фоне  установки  приборов  учета  водопотребления ( по итогам работы за 2018 год  58% холодной воды поступающей в сеть   отпускается по приборам учета).

В 2019 году ведется работа по выявлению объемов потерь на сетях водоснабжения, путем анализа данных полученных с узловых приборов учета и приборов учета потребителей, присоединённых к данной сети. Это позволяет выявить скрытые утечки, а также незаконные подключения.

Проводится  работа по проверке фактического использования ресурса в соответствии с документацией по технологическому присоединению, обследованию поливных площадей.

Фактический и прогнозный объем потребления тепловой энергии

потребителями МУП г.Астрахани «Коммунэнерго»

в период 2016-2022 год.

| Виды услуг | Фактический полезный отпуск( Гкал /год) |  |  | Ожидаемый полезный отпуск (Гкал/год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |
| Теплоснабжение | 285567 | 267075 | 245999 | 258289 | 269286 |  | 281750 |  |  | 294946 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 233634 | 220780 | 202314 | 206597 | 210761 |  | 215481 |  |  | 220478 |
| Горячее водоснабжение | 51933 | 46295 | 43685 | 51692 | 58525 |  | 66269 |  |  | 74468 |
| Темп роста (%) |  | 93,5 | 92,1 | 105,0 | 104,3 |  | 104,6 |  |  | 104,7 |

Анализ данных вышеприведенной таблицы показал, что в период работы МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» с 2016-2018год отслеживается снижение полезного отпуска тепловой энергии. Основанием для данного факта послужило решение администрации МО «Город Астрахань» о передаче в сентябре 2017года части имущества МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» в аренду ООО «Астраханские тепловые сети», в результате были переданы: ЦТП ,тепловые сети и абоненты - потребители тепловой энергии. Дополнительно в данном периоде на снижение объема полезного отпуска оказало влияние, решение о передаче теплоисточников Т-14,Т-20,Т-13 и потребителей от котельной «Мостоотряд» и МУП «Колос» с октября 2017г.

Проанализировав ситуацию работы МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» в части сформированного фактического объема полезного отпуска за 1 полугодие 2019года и спроецировав данные условия на 2 полугодие 2019 года, специалисты предприятия по итогам 2019 года прогнозируют увеличение полезного отпуска по отношению к фактическому 2018 году. Основанием для данного роста послужило принятие в 2019 году на баланс МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» ранее переданных котельных МУП «Колос».

Специалистами МУП г.Астрахани «Коммунэнерго» на основании поданных заявок организаций о необходимости их подключения к теплоисточникам, был произведен расчет и построен прогноз полезного отпуска на 2020-2022 год. Рассмотрев полученные данные необходимо отметить, что в период 2020-2022 год специалистами предприятия прогнозируется увеличение полезного отпуска.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Астрахань»

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Город Астрахань» разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

## Значения целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры приведены в  приложении №1.

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## Схема водоснабжения и водоотведения города Астрахани до 2025, утверждена постановлением администрации города Астрахани от 27.02.2014 №1207.

## На сегодняшний день МУП г. Астрахани «Астрводоканал» реализуется «Инвестиционная программа по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани на период 2015 - 2019 годы». Данная программа включает мероприятия, реализация которых необходима для развития МО «Город Астрахань» и своевременной реконструкции и технического перевооружения существующих систем водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 28.02.2019  № 87 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2020-2024 гг.» в настоящее время МУП г. Астрахани «Астрводоканал» формируется инвестиционная программа развития до 2024 в которую входят основные мероприятия по модернизации и ремонту водопроводно-канализационного хозяйства для обеспечения потребности в водоснабжении и водоотведении г. Астрахани, в том числе земельных массивов планируемых к предоставлению льготным категориям граждан.

Перечень мероприятий к проекту инвестиционной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2020-2024

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка водопроводной сети DN 500 мм с увеличением диаметра до Ду 700 мм от створа ул. Новолесная ст. до ул. Химиков, 8 в Трусовском районе г. Астрахани , по ул. Магистральная | Обеспечение необходимыми объемами водоснабжения существующих абонентов |
| 2 | Строительство водопроводной сети DN 500 мм от ул. Химиков, 8 до ул. Тбилисская, 72 в Трусовском районе г. Астрахани, по ул. Магистральной | Обеспечение необходимыми объемами водоснабжения существующих абонентов |
| 3 | Реконструкция участка сети водопровода DN 500 мм по ул. Сенявина от перекрёстка с ул.Печенегской до пл.Заводская в Трусовском районе г. Астрахани | Обеспечение необходимыми объемами водоснабжения существующих абонентов |
| 4 | Реконструкция 6-ти контактных осветлителей на Правобережных очистных сооружениях водопровода-1 (ПОСВ-1). | Увеличение производительности сооружения |
| 5 | Реконструкция 2 -х скорых фильтров блока 20 000 м3 /сут. на Правобережных очистных сооружениях водопровода - 2 (ПОСВ-2) | Увеличение производительности сооружения |
| 6 | Модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления насосами насосных станций первого подъема на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ) | Сокращение удельных расходов энергоресурса и увеличение производительности сооружения |
| 7 | Модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления насосами насосных станций второго подъема на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ) | Сокращение удельных расходов энергоресурса и увеличение производительности сооружения |
| 8 | Модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления насосами насосных станций второго подъема на Правобережных очистных сооружениях водопровода-1 (ПОСВ-1) | Сокращение удельных расходов энергоресурса и увеличение производительности сооружения |
| 9 | Строительство резервуара чистой воды на Правобережных очистных сооружениях водопровода – 2 ( ПОСВ-2), объёмом 3000м3 | Увеличение запасов питьевой воды для подачи в сеть |
| 10 | Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водоснабжения г. Астрахани | Снижение потерь воды |
| 11 | Модернизация электротехнического оборудования на сооружениях водоснабжения | Снижение объема затрат на приобретаемую электроэнергию, сокращение удельных расходов энергоресурса |
| 12 | Реконструкция дюкерного перехода через р.Прямая Болда DN 600мм. | Обеспечение необходимыми объемами водоснабжения существующих абонентов |
| 13 | Модернизация насосного оборудования насосной станции 1-го подъема (Водозаборные сооружения (1 подъем) инв.№01000168) Водопроводных очистных сооружений (ВОС) мкр.Бабаевского | Сокращение удельных расходов энергоресурса и увеличение производительности сооружения |
| 14 | Модернизация распределительных устройств 6кв на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ 2-ой старый подъём) | Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений, снижение капитальных затрат (ремонт, комплектующие, ущерб от простоя сооружений) за счет большего коммутационного ресурса, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 15 | Модернизация распределительных устройств 6кв на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ 2-ой новый подъём) | Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений, снижение капитальных затрат (ремонт, комплектующие, ущерб от простоя сооружений) за счет большего коммутационного ресурса, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 16 | Модернизация распределительных устройств 6кВ на Правобережных очистных сооружениях водопровода 2 (ПОСВ-2) | Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений, снижение капитальных затрат (ремонт, комплектующие, ущерб от простоя сооружений) за счет большего коммутационного ресурса, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 17 | Модернизация распределительных устройств 6кв на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ 1-ый новый подъём) | Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений, снижение капитальных затрат (ремонт, комплектующие, ущерб от простоя сооружений) за счет большего коммутационного ресурса, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 18 | Модернизация распределительных устройств 6-0,4 кВ на Водопроводных очистных сооружениях (ВОС) мкр.Бабаевского | Обеспечение бесперебойного электроснабжения очистных сооружений, снижение капитальных затрат (ремонт, комплектующие, ущерб от простоя сооружений) за счет большего коммутационного ресурса, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |
| 19 | Реконструкция скорых фильтров блока 1988 г. в количестве 11 шт. на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ) | Обеспечение качественной подачи питьевой воды |
| 20 | Реконструкция скорых фильтров блока 1973 г. в количестве 6 шт. на Левобережных очистных сооружениях водопровода (ЛОСВ) | Обеспечение качественной подачи питьевой воды |
| 21 | Реконструкция третьей линии водовода с DN 600 мм (L=14000 м) на DN 1000 мм от ЛОСВ до ул.Адм.Нахимова,109 | Обеспечение необходимыми объемами водоснабжения существующих абонентов |
| 22 | Модернизация двух линий водовода DN 600 мм от ВОС мкр.Бабаевского до мкр.Бабаевского | Обеспечение необходимыми объемами водоснабжения существующих абонентов |

23; Реконструкция участка водовода, двух линий DN-700мм от Водопроводных очистных сооружений (ВОС) мкр. Бабаевского до ж/д; Малоэтажная застройка северной части Заболдинского планировочного района (к востоку и к западу от ильменя Бакланий) Ленинского района г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 24; Реконструкция участка водовода DN-700мм от Водопроводных очистных сооружений (ВОС) мкр. Бабаевского до распределительной камеры по ул. Валуйская; Территория комплексного развития Астраханской области «Индустриально-торговый парк «Заболдинский», участки №2, №3 (30:12:020060:155, 30:12:0000:242) Ленинского района г. Астрахани. 25; Реконструкция участка водопроводной сети DN-600мм от распределительной камеры по ул. Валуйская до ул. Энергетический 7-й проезд; Многоэтажная застройка в районе ул. Бульварной Ленинского района г. Астрахани. 26; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-400мм на DN-600мм от камеры по ул. Автозаправочная до ул. Краматорская; Малоэтажная застройка микрорайона Мошкариха в Ленинском районе г. Астрахани (2 этапа); Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 27; Строительство участка водопроводной сети DN-300мм от водовода DN-700мм до северной территориальной границы Ленинского района; Индивидуальное жилищное строительство в Наримановском районе Астраханской области, в 1км юго-восточнее п. Караагаш, в 3 км северо-западнее п. Сенной.; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов Наримановского района. Индивидуальное жилищное строительство с. Тулугановка Наримановского района Астраханской области. Индивидуальное жилищное строительство пос. Рычанский Наримановского района Астраханской области. Малоэтажная застройка территории с. Растопуловка в Приволжском районе Астраханской области; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов Приволжском района. 28; Реконструкция участка водопроводной сети DN – 300мм от повысительной насосной станции (ПНС) ул. Барсовой,12 литер А по ул. Вагнера в Кировском районе г. Астрахани; Жилой комплекс, ограниченный улицами Кутумной, С.Перовской, Мопровской, Вагнера в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 29; Реконструкция участка водопроводной сети DN-600мм (II линия водовода) по ул. Марфинская; Жилой комплекс в границах ул.Чугунова, №№1-19, пер.Березовского, №№30-24, ул.Чайковского, №№15-19, ул.Марфинская, №№204-2, ул.Нечаева, №№1-11 в Кировском районе г.Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 30; Реконструкция участка водопроводной сети DN- 300мм по ул. Б. Хмельницкого; Жилой комплекс в границах улиц Ахшарумова, №№58-74, Б.Хмельницкого, №№52-46 в Советском районе города Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 31; Строительство водопроводной сети DN-400мм от ул. Грузинской до повысительной насосной станции (ПНС) по ул. Барсовой,15; Жилой комплекс, в границах улиц Фадеева, Грузинской. Грозненской в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 32; Строительство водопроводной сети DN-450мм от ул. Бакинской до ул. Челюскинцев по ул. Волжской; Жилой комплекс, ограниченный улицами Бакинской, Волжской, Донбасской в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 33; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-200мм на DN-300мм по ул. Победы, ул. Тютчева; Жилой комплекс в границах пер.Озерного, ул.Рязанской, пер.Торгового, ул. Шилкинской, ул. Русаковской, пл. К. Маркса в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 34; Реконструкция участка водопроводной сети DN – 300мм по ул. Мусы Джалиля; Жилой комплекс, в границах домовладений по ул. Бакинской,89-91, Мусы Джалиля,32 в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 35; Строительство водопроводной сети DN-200мм от ул. Космическая до ул. Головина по ул. Тропическая; Малоэтажная застройка в районе улицы Головина в Ленинском районе г. Астрахани (КК 30:12:021098); Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 36; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-400мм на DN- 500мм по ул. Советской Гвардии; Малоэтажная застройка территории по Волгоградскому шоссе в Трусовском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города и Наримановского района. Многоэтажная застройка в районе ул. Мелиоративной вместо общежитий в Трусовском районе г. Астрахани. 37; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-400мм на DN- 500мм по ул. Мелиоративная; Индивидуальное жилищное строительство п. Наримановский Астраханской области. 38; Строительство участка водопроводной сети DN-250мм от водопроводной сети DN-400 по ул. Мелиоративная; Малоэтажная застройка в пос. Стрелецкое Трусовского района г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 39; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-300мм на DN-400 мм по ул. Акмолинская; Малоэтажная застройка микрорайона Интернациональный Трусовского района г. Астрахани. 40; Строительство водопроводной сети DN-100мм по ул. Генерала М.Докучаева; Малоэтажная застройка в районе ул. Абаканская, ул. Акмолинская в Трусовском районе г. Астрахани. 41; Строительство водопроводной сети DN-300мм по ул. Выборгская, ул. Окольная; Малоэтажная застройка территории к северо-востоку от пос. Морской в Трусовском районе г. Астрахани (КК 30:12:041713); Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 42; Строительство водопроводной сети DN -300мм по пер. Лобачевского до территориальной границы Трусовского района по проезду к западной объездной трассе; Малоэтажная застройка пос. Морской в Трусовском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. Индивидуальное жилищное строительство с. Новокучергановка Наримановского района Астраханской области. 43; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-300мм на DN-400 мм по ул. Молдавская; Многоэтажная застройка пер. Грановского около школы № 9 в Трусовском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города и Наримановского района. Индивидуальное жилищное строительство пос. Мирный Наримановского района Астраханской области. 44; Реконструкция участка водопроводной сети DN -300 мм по ул. Ногинской; Индивидуальное жилищное строительство с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов Наримановского района. 45; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-400мм на DN-500 мм по ул. Магистральная; Индивидуальное жилищное строительство с. Солянка Наримановского района Астраханской области. 46; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN -500мм на DN -600мм по ул. Абазанская, пер. Чугунова; Многоэтажная застройка территории в районе ул. Депутатской/ул.3-я Керченская в Трусовском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 47; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN -200 мм на DN -300 мм по ул. Безжонова; Многоэтажная застройка в районе ул. 5-я Котельная в Советском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 48; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN -150мм на DN -300 мм по проезду от ул. Куликова до ул. 11 Красной Армии, 15к2; Многоэтажная застройка в районе улицы Зеленой и ерика Казачий в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 49; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN -300 мм на DN -400 мм по ул. С. Перовской; Многоэтажная застройка по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная в Кировском районе г. Астрахани. 50; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN -200 мм на DN - 600 мм по ул. Соликамская; Малоэтажная застройка территории в районе ул. Хризолитовой, Староверова, Радужной, Аметистовой в Ленинском районе г. Астрахани (КК 30:12:020054); Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 51; Увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN -150мм на DN - 300 мм по ул. 1-я Аэропортовская; Малоэтажная застройка территории пос. Сабанс-Яр в Советском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов города. 52; Реконструкция участка водопроводной сети DN -300 мм по ул. Фунтовское шоссе и увеличение пропускной способности участка водопроводной сети DN-300мм на DN-400мм по пер. Туркменскому; Малоэтажная застройка территории с. Осыпной Бугор в Приволжском районе Астраханской области; Создание технической возможности присоединения к системе холодного водоснабжения строящихся объектов Приволжского района. 53; Реконструкция водопроводной камеры с увеличением диаметра запорной арматуры; Территория с.Началово в Приволжском районе Астраханской области; Создание технической возможности для обеспечения питьевым водоснабжением с.Началово Приволжского района. ВОДООТВЕДЕНИЕ. 54; Реконструкция главной канализационной станции (ГКНС) Трусовского района г. Астрахани; Повышение надежности работы системы водоотведения. 55; Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) по адресу ул. Кисловодская 61 А в Трусовском районе г. Астрахани; Повышение надежности работы системы водоотведения. 56; Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) по адресу ул. Ереванская 2 А в Ленинском районе г. Астрахани; Повышение надежности работы системы водоотведения. 57; Модернизация канализационной насосной станции (КНС) з-да Ленина по адресу пл. Заводская, 36 в Трусовском районе г. Астрахани (Инв. № 00002297); Повышение надежности работы системы водоотведения. 58; Модернизация канализационной насосной станции 58 (КНС-58) по адресу: ул.Н.Островского, 149; Повышение надежности работы системы водоотведения. 59; Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водоотведения г. Астрахани; Снижение аварийности на сетях. 60; Модернизация насосного оборудования станции перекачки активного ила Южных очистных сооружений канализации (ЮОСК); Качественная очистка сточных вод. 61; Модернизация электротехнического оборудования на сооружениях водоотведения; Снижение объема затрат на приобретаемую электроэнергию, сокращение удельных расходов энергоресурса.. 62; Реконструкция участка напорного коллектора от КНС-3 до Правобережных очистных сооружений-2 (ПОСК-2); Обеспечение необходимыми объемами водоотведения существующих абонентов. 63; Модернизация напорного коллектора DN 500 мм протяженностью 1180 м от КНС-15 до камеры переключения КНС-19; Улучшение системы водоотведения городских территорий. 64; Модернизация напорного коллектора DN 500 мм протяженностью 950 м от КНС-19 до камеры переключения по пр.Воробьева-ул.Звездной; Улучшение системы водоотведения городских территорий. 65; Реконструкция самотечной сети канализации DN 300 мм от жилого дома по ул.2-я Ровная,1 до ул.Адм.Макарова; Обеспечение необходимыми объемами водоотведения существующих абонентов. 66; Реконструкция самотечной сети канализации DN 600 мм (L=2055м) от ул.Шевченко по ул.Орехова-Зуевская, Ахшарумова до КНС-3; Обеспечение необходимыми объемами водоотведения существующих абонентов. 67; Реконструкция напорного коллектора DN 1200 от КНС -27 по ул.Набережная Казачьего Ерика до Северных очистных сооружений канализации (СОСК); Обеспечение необходимыми объемами водоотведения существующих абонентов. 68; Реконструкция участка напорного коллектора двух линий DN 500 от КНС-29 до камеры переключения напорного коллектора КНС-58 по ул.Н.Островского; Обеспечение необходимыми объемами водоотведения существующих абонентов. 69; Увеличение пропускной способности участка самотечного коллектора DN-200мм на DN-300мм по ул. Курская до КНС №8; Жилой комплекс, ограниченный улицами Кутумной, С.Перовской, Мопровской, Вагнера в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 70; Реконструкция напорного коллектора DN-300 мм от канализационной станции (КНС)№ 55до приемной камеры по ул. Красная Набережная; Жилой комплекс в границах улиц Фадеева, Грузинской, Грозненской в Кировском районе г. Астрахани. 71; Реконструкция участка напорного коллектора DN -500мм по ул. Академика Королева; Жилой комплекс в границах ул.Чугунова, №№1-19, пер.Березовского, №№30-24, ул.Чайковского, №№15-19, ул. Марфинская, №№204-2, ул.Нечаева, №№1-11 в Кировском районе г.Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 72; Реконструкция участка напорного коллектора DN - 500мм по ул. Ахшарумова; Жилой комплекс, в границах улиц Ахшарумова, №№58-74, Б.Хмельницкого, №№52-46 в Советском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. Жилой комплекс, ограниченный улицами Бакинской, Волжской, Донбасской в Кировском районе г. Астрахани. 73; Реконструкция участка самотечного коллектора DN-500мм по ул.Ахшарумова; Жилой комплекс, в границах домовладений по ул. Бакинской, 89-91, М. Джалиля,32 в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 74; Реконструкция участка напорного коллектора DN -200 мм по ул. пл. К. Маркса; Жилой комплекс в границах пер. Озерного, ул. Рязанской, пер. Торгового, ул. Шилкинской, ул. Русаковской, пл. К.Маркса в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 75; Реконструкция участка самотечного коллектора DN-500мм до КНС №1 по ул. Аксакова, 86; Многоэтажная застройка в районе ул. Бульварной Ленинского района г. Астрахани. 76; Реконструкция участка самотечного коллектора DN-800мм по ул. Энергетической; Территория комплексного развития Астраханской области "Индустриально-торговый парк "Заболдинский", участки №2, №3 (30:12:020060:155, 30:12:0000:242) Ленинского района г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 77; Реконструкция участка напорного коллектора DN-600 мм от канализационной насосной станции № 28 (КНС-28); Малоэтажная застройка северной части Заболдинского планировочного района (к востоку и к западу от ильменя Бакланий) Ленинского района г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. Малоэтажная застройка микрорайона Мошкариха в Ленинском районе г. Астрахани (2 этапа). 78; Строительство КНС по пер. 1-й Нерченский; Малоэтажная застройка по пер. Липецкий, пер. 1-й Нерчинский в пос. Янго-Аул Ленинского района г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 79; Строительство напорного коллектора DN-100мм по ул. Еланская до ул. Началовское шоссе; Малоэтажная застройка по улицам Геленджикская, 2-я Сурепская, Еланская в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 80; Строительство напорного коллектора DN-100мм от ул. Головиной по ул. Тропической до проектируемого напорного коллектора от КНС №32; Малоэтажная застройка в районе улицы Головина в Ленинском районе г. Астрахани (КК 30:12:021098); Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 81; Увеличение пропускной способности участка напорного коллектора DN-150 на DN-200мм по ул. Мелиоративная; Малоэтажная застройка в пос. Стрелецкое Трусовского района г.Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 82; Увеличение пропускной способности участка напорного коллектора DN-150 на DN-200мм по ул. Мелиоративная; Многоэтажная застройка в районе ул. Мелиоративной вместо общежитий в Трусовском районе г.Астрахани. 83; Реконструкция участка напорного коллектора DN-300мм по ул. Акмолинская; Малоэтажная застройка микрорайона Интернациональный Трусовского района г.Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 84; Реконструкция участка самотечного коллектора DN-150мм по ул. Таганская; Малоэтажная застройка в районе ул. Абаканская, ул. Акмолинская в Трусовском районе г. Астрахани. 85; Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Морской, строительство напорного коллектора DN -200 мм до Правобережных очистных сооружений канализации-1 (ПОСК-1); Малоэтажная застройка пос. Морской в Трусовском районе г.Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 86; Увеличение пропускной способности напорного коллектора DN-500мм на DN -600мм от КНС№42 по ул.3-я Керченская, 56 до ГКНС по ул. Озерная 76; Многоэтажная застройка территории в районе ул. Депутатской/ул.3-я Керченская в Трусовском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 87; Реконструкция участка напорного коллектора DN-400мм по ул. 3-я Тувинская; Многоэтажная застройка пер. Грановского около школы № 9 в Трусовском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 88; Увеличение пропускной способности участка напорного коллектора DN -150мм на DN -300мм по ул. Советской Гвардии; Многоэтажная застройка территории по Волгоградскому шоссе в Трусовском районе г. Астрахани. 89; Увеличение пропускной способности участка напорного коллектора от канализационной насосной станции №13 DN -200мм на DN-300мм по ул. Адмирала Нахимова; Многоэтажная застройка в районе ул.5-я Котельная в Советском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 90; Реконструкция участка напорного коллектора DN-1000мм от СГНС по ул. 11-й Красной Армии в районе ерика Казачий; Многоэтажная застройка в районе улицы Зеленой и ерика Казачий в Кировском районе г. Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города. 91; Реконструкция участка напорного коллектора DN -200мм по ул. Б. Алексеева; Многоэтажная застройка по ул. С. Перовской/ул. Нововосточная в Кировском районе г. Астрахани. 92; Строительство напорного коллектора DN -150 мм по ул. Гагарина; Малоэтажная застройка территории пос. «Приволжье» в Трусовском районе г.Астрахани; Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения строящихся объектов города.

## Схема теплоснабжения  муниципального образования «Город

## Астрахань» на период до 2031, утверждена приказом Министерства энергетики РФ  от 29.12.2016 № 1443.

## В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении

## системы теплоснабжения включены мероприятия:

- Реконструкция магистральной тепловой сети по  ул. Молдавская. Котельная №Т-1.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной взамен существующей мазутной котельной  №Т-41.

- Строительство газовой блочно-модульной котельной взамен существующей мазутной котельной  №Т-43.

- Реконструкция существующей котельной №Т-6.

- Реконструкция существующей котельной №Т-8.

- Реконструкция существующей котельной №Т-10.

- Реконструкция существующей котельной №Т-44.

- Разработка проектно-сметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующих газовых котельных  №№ Т-14, Т-15, Т-17, Т-19, Т-20, Т-24.

- Строительство блочно-модульной котельной взамен существующих газовых котельных  №Т-4 и №Т-9.

Проект мероприятий инвестиционной программы МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность) |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |
| 1.Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |
| 2.Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |
| 3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Молдавская. Котельная №Т-1 | Увеличение пропускной способности, повышени качества теплоснабжения | Существующая магистральная тепловая сеть 20400 мм L=2*870 м котельная №Т-1 «Трусовская», ул. Коптеева, 54 | 2*0,87 |
| 4.. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство газовой блочномодульной котельной взамен существующей мазутной котельной №Т-41 | Физический износ оборудования котельной и несоответствие технических параметров современным требованиям и эффективности, высокая удельная стоимость мазута топочного | Существующая мазутная котельная по адресу: г.Астрахань, Трусовский район, мкр.»Приволжье», ул.Гагарина, 12 / Тольятти, 1. | Затраты на эксплуатацию котельной (топливо + автоматизация) |
| 4.2 | Строительство газовой блочномодульной котельной взамен существующей мазутной котельной №Т-43 | Физический износ оборудования котельной и несоответствие технических параметров современным требованиям и эффективности, высокая удельная стоимость мазута топочного | Существующая мазутная котельная по адресу: г.Астрахань, Трусовский район, мкр.»Приволжье», ул. Тольятти, 110в. | Затраты на эксплуатацию котельной (топливо + автоматизация) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность) |
| 4.3 | Реконструкция существующей котельной №Т-6 | Обеспечение требований безопасности и энергоэффективности при эксплуатации газоопасного оборудования | Существующая газовая котельная по адресу: г.Астрахань, Советский район, мкр. «МСЗ», ул. Адмирала Нахимова, 60. | Автоматика безопасности Затраты на эксплуатацию котельной (топливо) |
| 4.4 | Реконструкция существующей котельной №Т-8 | Обеспечение требований безопасности и энергоэффективности при эксплуатации газоопасного оборудования, повышение надёжности теплоснабжения потребителей | Существующая газовая котельная по адресу: г.Астрахань, Трусовский район, мкр. «Новолесное», ул. Промышленная, 14а. | Затраты на эксплуатацию котельной (топливо + автоматизация) |
| 4.5 | Реконструкция существующей котельной №Т -10 | Обеспечение требований безопасности и энергоэффективности при эксплуатации газоопасного оборудования повышение надёжности теплоснабжения потребителей | Существующая газовая котельная по адресу: г.Астрахань, Трусовский район, ул. Пл. Артёма (Сергеева), 22а. | Затраты на эксплуатацию котельной (топливо + автоматизация + ремонт) |
| 4.6 | Реконструкция существующей котельной №Т -44 | Обеспечение требований безопасности и энергоэффективности при эксплуатации газоопасного оборудования | Существующая газовая котельная по адресу: г.Астрахань, Трусовский район, ул. Фестивальная, 23. | Затраты на эксплуатацию котельной (топливо) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность) |
| 4.7 | Разработка проектносметной документации и выполнение по ней работ по реконструкции (автоматизации) существующих газовых котельных №№ Т-14, Т-15, Т- 17, Т-19, Т-20, Т-24 | Обеспечение требований безопасности и энергоэффективности при эксплуатации газоопасного оборудования |  | Существующие газовые котельные по адресу: г.Астрахань, №Т-14 - ул. Войкова/ ул.Агрономическая/ ул.Трудфронта, 4/7/39в; №Т-15 - ул. Фунтовское шоссе, 21б; №Т-17 - ул.Сабанс-Яр, 11; №Т-19 - ул. Докучаева, 1; №Т-20 - ул. Сов.Гвардии, 1ж; №Т-24 - ул. Кутузова / ул. Рихарда Зорге / ул. Чкалова, 13/14/31. |  | Затраты на обслуживающий персонал |
| Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности, объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем центрального теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной взамен существующих газовых котельных №Т-4 и №Т-9 | Модернизация схемы и повышение качества теплоснабжения микрорайона | Существующие газовые котельные по адресу: г.Астрахань, Трусовский район, мкр. «Им. III-го Интернационала» №Т-4 - ул. Парковая, 25, №Т-9 - ул. Пл.Нефтяников, 9. |  | Установленная мощность |  |

- Управление Программой

Ответственным исполнителем Программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнителями Программы (в пределах компетенции) являются:

- Управление строительства, архитектуры и градостроительства администрации    муниципального образования «Город Астрахань»;

- Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- Организации коммунального комплекса муниципального  образования «Город Астрахань» (МУП г. Астрахани «Астрводоканал», МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»).

Контроль за исполнением Программы осуществляется управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель предоставляет отчеты об исполнении Программы ежеквартально (до 10 числа следующего месяца)по форме, установленной  субъектом РФ.

Соисполнители Программы предоставляют отчеты об исполнении Программы в управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» ежеквартально (до 1 числа следующего месяца) по форме, установленной субъектом РФ.

Корректировка Программы осуществляется при изменении Генерального плана развития города Астрахани, схем  электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также после утверждения территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области.

### 8. Обоснование прогнозируемого спроса

на коммунальные ресурсы

Стратегические планы, основные параметры социально-экономического развития,  направления развития жилищно-коммунального хозяйства, прогнозируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищного фонда, систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и обращения с отходами на территории муниципального образования «Город Астрахань» определены следующими основными документами:

-Генеральным планом развития города Астрахани до 2025 года;

-Правилами землепользования и застройки города;

-Стратегией развития муниципального образования «Город Астрахань» до 2021 года;

-Прогнозом социально-экономического развития на среднесрочный период до 2024 года;

-Докладом главы администрации муниципального образования «Город Астрахань»о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации муниципального образования «Город Астрахань» за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

-Муниципальными программами, реализуемыми на территории города.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы сформирован на основе данных о существующем и прогнозируемом потреблении ресурсов, рассчитанном с учетом планируемого до 2025 года увеличения площади жилищного фонда города Астрахани, прогнозируемой численности населения и уровня жилищной обеспеченности граждан.

- сброс промывных вод, используемых на технологические нужды при водоподготовке.