| Кадастровый номер земельного участка | Замечания по границам земельного участка | Кадастровый номер ОКС | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| 30:12:020573:3 | Реестровая ошибка в местоположении границ земельного участка в представленных координатах не усматривается (см. приложение). Границы в точках 47-49 привести в соответствие с картографическим материалом. (Исправить реестровую ошибку). (см. приложение 1) | 30:12:020573:237 |  |
| 30:12:020573:154 | Реестровая ошибка не усматривается | 30:12:020573:34 | # Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 |
| 30:12:020573:153 | - | 30:12:020573:155 |  |
| 30:12:020573:17 | В виду фактического отсутствия забора в северо-западной части участка, рекомендуем привести границы в соответствие с картографическим материалом.( В случае, если площадь земельного участка будет превышать более 10% от площади в ЕГРН, то земельный участок обрезать со стороны дороги , для дальнейшего оформления земельного участке путем перераспределения). (см. приложение 2) | 30:12:020573:37 |  |
| 30:12:020573:26 | Привести в границы земельного участка в точках 37-32 соответствие с картографическим материалом, так как площадь земельного участка в ЕГРН позволяет увеличить площадь участка на величину не более 10%. (см. приложение 3). | 30:12:020573:40 |  |
| 30:12:020573:23 | - | 30:12:020573:36 |  |
| 30:12:020573:22 | - |  |  |
| 30:12:020573:21 | Внести в состав КПТР земельный участок с кадастровым номером 30:12:020573:21, и исправить данному земельному участку реестровую ошибку, в виду несоответствия местоположения земельного участка по координатам, содержащимся в ЕГРН, его фактическому местоположению. | 30:12:020652:71 | Привязка ОКС-а неверная |
| 30:12:020573:1 | Отсутствуют обоснования реестровой ошибки.( В связи с чем изменилась площадь земельного участка, если координаты остались без изменений, как в ЕГРН). | 30:12:020573:35 | # Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 |
| 30:12:020573:2 | Реестровая ошибка не усматривается |  | # Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393 |
| 30:12:020573:27 | - | 30:12:020573:42 |  |
| 30:12:020573:896 | - | 30:12:020573:1755 |  |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3