Содержание проекта межевания ПМ-01

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта |  |  |
| ПМ-01-1 | Текстовая часть | 2 |
| 1 | Пояснительная записка | 3 |
| ПМ-01-2 | Приложения: | 11 |
| 2 | Каталоги координат | 12 |
| 2.1 | Каталог координат образуемого земельного участка | 13 |
| 2.2 | Каталог координат границ разработки проекта межевания территории | 14 |
| 2.3 | Каталог координат красных линий | 15 |
| ПМ-01-3 | Графическая часть | 16 |
| 3.1 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 17 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| ПМ-01-4 | Текстовые приложения | 18 |
| 4.1 | Копия распоряжения администрации МО «Город Астрахань» №04-01-2639 от 13.12.2021 | 19 |
| 4.2 | Копия задания на разработку проекта межевания территории | 21 |
| 4.3 | Выписки из ЕГРН о земельных участках | 26 |
| ПМ-01-5 | Графическая часть | 33 |
| 5.1 | План красных линий с границами образуемых земельных участков | 34 |
| 5.2 | Чертеж зон с особыми условиями использования территории | 35 |

Текстовая часть

ПМ-01-1

Пояснительная записка

Проект межевания территории по ул. 2-я Рощинская и в районе земельного участка по ул. Пушкина, 50ж в Трусовском районе г. Астрахани разработан ООО «Землеустройство».

Проект межевания территории разработан в границах земель общего пользования ул. 2-я Рощинская, проезда, расположенного к югу от земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:204, земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:48 и землях кадастровых кварталов 30:12:040467, 30:12:041805, прилегающих к данным территориям.

Проект межевания подготовлен ООО «Землеустройство» в штате которого состоят два кадастровых инженера:

- Кузьмин А.И. (аттестат 30-11-113, свидетельство СРО НП 000163 от 24.09.2012г.);

- Майоров Г.А. (аттестат 30-11-120, свидетельство СРО НП 410 от 07.06.2016г.).

Целями разработки проекта межевания территории по ул. 2-я Рощинская и в районе земельного участка по ул. Пушкина, 50ж в Трусовском районе г. Астрахани являются:

- изменение красных линий улицы 2-я Рощинская и проезда, расположенного к югу от земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:204 по ул. Пушкина, 50б;

- определение границ образуемых земельных участков;

- установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при необходимости).

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

- распоряжение администрации МО «Город Астрахань» №04-01-2639 от 13.12.2021;

- задание на разработку проекта межевания территории;

- письмо УСАиГ администрации МО «Город Астрахань» №07-04-01-1022 от 29.03.2022;

- Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Пушкина, 1-я Рощинская в Трусовском районе г. Астрахани, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 28.06.2013 №5639-м;

- Проект планировки территории для строительства линейного объекта от ул. 6-й проезд Мостостроителей по ул. Пушкина до пер. Спортивного в Трусовском районе г. Астрахани, утвержденный распоряжением администрации МО «Город Астрахань» № 1512-р от 07 ноября 2017 года;

- выписки из государственного кадастра недвижимости, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

-кадастровый план территорий, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

Кадастровый план территории прилагается к проекту на электронном носителе.

Координаты границ образуемого  земельного участка, границ разработки проекта межевания, красных линий определены в системе координат кадастрового учета - МСК 30.

В отношении государственного кадастрового учета образуемый земельный участок расположен в границах кадастровых кварталов с номерами 30:12:040467 и 30:12:041805.

В границах образуемого земельного участка согласно данных ЕГРН зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют; согласно правил землепользования и застройки МО «Город Астрахань» образуемый земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса, в границах приаэродромной территории аэродрома Министерства Обороны РФ «Приволжский». Защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

На территорию разработки проекта межевания территории накладываются ограничения водоохраной зоны.

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2019 №1391-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово)» (далее — ПАТ) на территорию разработки проекта межевания территории накладываются следующие ограничения:

-сектора 1 внешней горизонтальной поверхности для ВПП 09/27 третьей подзоны по приаэродромной территории. Запрещается размещать объекты, абсолютная максимальная высота которых превышает 130,3 м в Балтийской системе высот;

- четвертой подзоны ПАТ. На всей территории четвертой подзоны установлен запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов с используемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 № 1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»; стационарных ПРТО мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома. В границах зоны ограничения застройки по высоте запрещено размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 32 м.

- шестой подзоны ПАТ. В границах шестой подзоны ПАТ запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, а именно устанавливается запрет на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.

В соответствии с п.7 и п.8.1 задания на разработку проекта межевания территории  предусмотрено изменение красных линий улицы 2-я Рощинская и проезда, расположенного к югу от земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:204 по ул. Пушкина, 50б. Характерные точки красных линий 6, 7, 8, 9, 10, 11, к30, установленные в соответствии с проектом планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Пушкина, 1-я Рощинская в Трусовском районе г. Астрахани, утвержденным постановлением мэра города Астрахани от 28.06.2013 №5639-м и проектом планировки территории для строительства линейного объекта от ул. 6-й проезд Мостостроителей по ул. Пушкина до пер. Спортивного в Трусовском районе г. Астрахани, утвержденным распоряжением администрации МО «Город Астрахань» № 1512-р от 07 ноября 2017 года, подлежат отмене. Точку 3 красных линий принять за точку к2. Проектом межевания устанавливаются красные линии улицы 2-я Рощинская и проезда, расположенного к югу от земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:204 по ул. Пушкина, 50б с соблюдением норм, указанных в СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Таблицы 11.2, 11.6 СП 42.13330.2016).

Установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков не производилось ввиду отсутствия необходимости.

Для более рационального использования земель, исключения чересполосицы с юго-западной и южной сторонами образуемого земельного участка между земельным участком с кадастровым номером 30:12:040467:48, землями кадастрового квартала 30:12:040467 и проектируемыми красными линиями проектом межевания предусмотрено перераспределение земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:48 с землями кадастрового квартала 30:12:040467. В ходе анализа исходных материалов и топографической съемке установлено, что с юго-западной и южной сторон образуемого земельного участка площадь свободных от прав третьих лиц земель квартала менее учетной нормы. Соответственно, формирование самостоятельного земельного участка для целей связанных со строительством ОКСа и предоставления по средствам аукциона с юго-западной и южной сторон образуемого земельного участка невозможно.

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 21.04.2022 №25, формируемый земельный участок расположен в зоне ПК-4 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса).

ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов V класса.

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Легкая промышленность | 6.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Религиозное использование | 3.7 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |
| Обеспечение деятельности в области гидро-метеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 | Магазины | 4.4 |
| Склады | 6.9 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Водный транспорт | 7.3 | Общественное питание | 4.6 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
|  |  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
|  |  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
|  |  | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 20 Правил.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

– минимальная ширина земельного участка – 12 м, максимальный размер не подлежит установлению;

– минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м, максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельная высота объектов нежилого назначения – 30 м от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт). Предельное количество этажей не подлежит установлению.

4. Процент застройки территории – не более 65% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 10% от площади земельного участка.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, указанных на картах градостроительного зонирования (приложения 2, 3, 4), установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках для видов – в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Чертеж границ формируемых земельных участков М 1:500

- Технико-экономические показатели проекта межевания.

- План красных линий с границами образуемых земельных участков

- Чертеж зон с особыми условиями использования территории.

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 формируется в один этап путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 30:12:040467:48 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:040467) в категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «склады».

Дополнительно сообщаем, что вид разрешенного использования «склады» в зоне ПК-4 является основным видом разрешенного использования, где не установлена максимальная площадь образуемых земельных участков нежилого назначения.

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Номер образованного земельного участка | площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ 1 | 5755.52 | Земли населенных пунктов | Склады (Код 6.9) | данный вид разрешенного использования является основным ВРИ согласно ПЗЗ |
|  | ВСЕГО: | 5755.52 |  |  |  |

Главный инженер проекта     _____________________ Кузьмин А.И.

Приложения

ПМ-01-2

Графическая часть

ПМ-01-3

Текстовые приложения

ПМ-01-4

Графическая часть

ПМ-01-5