| № п/п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Схема границ земельных участков на кадастровом плане М 1:1000. Чертеж границ формируемых земельных участков М 1:500 | 1 |
| 3 | Схема границ садоводческих некоммерческих товариществ | 1 |
| 4 | Каталог координат поворотных точек формируемых земельных участков | 4 |
| 5 | Текстовые приложения |  |
| 5.1 | Кадастровая выписка | 7 |
| 5.2 | Постановление администрации МО «Город Астрахань» от 15.06.2017 № 3663 | 1 |
| 5.3 | Задание на разработку документации | 2 |
| 5.4 | Свидетельство о праве собственности на землю № 15598 от 24.11.1994 г. | 2 |
| 5.5 | Согласие на установку ГРПШ и проведение газопровода | 1 |
| 6 | CD-диск (в 2-х экземплярах) |  |

Часть 1. Проект планировки

Не подвергался корректировки.

Часть 2. Проект межевания

Пояснительная записка

Введение

Проект межевания территории разработан ООО «Проектстройсервис» в составе проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани.

Работы выполнялись на основании постановления администрации города Астрахани от 20.03.2014г. № 1859 «О разработке документации по планировке и межеванию территории в границах для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани», и в соответствии с заданием на разработку документации по данному объекту, утвержденному 26.03.2014 г. начальником управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани  М.Н. Пермяковой.

Цель работ - определение технико-экономических показателей для строительства линейного объекта.

Разработка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани выполнено на основании договора № 3/1-ПМ от 15.07.2017.

Исходные данные

При разработке проекта межевания использованы следующие исходные данные:

- проект планировки для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани, часть 1, разработанный  ООО «Проектстройсервис»;

-   красные линии, разработанные в составе проекта планировки;

-   кадастровый план территории №	3015/115/2014-118687 от 23.05.2014 г.;

- кадастровые выписки о земельных участках № 3015/115/2014-120244            от 26.05.2014г.; № 3015/115/2014-123232 от 28.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120221           от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-123267 от 28.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120164 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-118728 от 23.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120148 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120243 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120227 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120236 от 26.05.2014 г.;

№ 3015/115/2014-120226 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-123214 от 28.05.2014 г.; № 3015/115/2014-123225 от 28.05.2014 г.; № 3015/115/2014-123246 от 28.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120204 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120250 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-120247 от 26.05.2014 г.; № 3015/115/2014-117489 от 22.05.2014 г.

- электронные копии планшетов масштаба 1:500 принятой номенклатуры 187-52,53,59,60,61; 202-03,04,11,12 составлены в разные годы различными организациями.

Система координат - местная г. Астрахани, система высот – Балтийская,         отметки отрицательные.

Проект межевания разработан на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500.

Исходными данными для внесения изменений послужили:

- постановление администрации МО «Город Астрахань» от 15.06.2017 № 3663 «О разработке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах СНТ «Дружба» в Советском районе г. Астрахани»;

- задание на разработку документации;

- кадастровые планы территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области (прилагается в электронном виде на СD-диске).

Внесение изменений в ранее разработанную документацию касается уточнения границ и площади формируемого земельного участка для строительства линейного объекта в связи с уточнением точки подключения.

Расчет технико-экономических показателей проекта межевания

Территория в границах проекта межевания для строительства линейного расположена в двух кадастровых кварталах № 30:12:030046; № 30:12:032002.

В результате изучения и анализа имеющихся топографических планов на территорию проектных работ, а также по данным кадастровых планов территорий, представленных ФБУ «Кадастровая палата» по Астраханской области, установлено, что в проектируемых границах расположены участки:

- прошедшие кадастровый учет в соответствии с требованиями законодательства;

- поставленные на кадастровый учет декларативно (кадастровый учет в соответствии с требованиями законодательства не пройден).

Основная часть проекта межевания:

1. В отношении государственного кадастрового учета линейный объект расположен в границах 2-х кадастровых кварталов № 30:12:030046 и № 30:12:032002:

- часть линейного объекта, приходящаяся на квартал с кадастровым номером  № 30:12:030046, расположена на землях СНТ «Дружба», согласно Свидетельству о праве собственности на землю № 15598 от 21 ноября 1994 года (:ЗУ1), участок попадающий на земли СНТ «Дружба», не подлежит межеванию и постановлению на кадастровый учёт.

- часть линейного объекта, приходящаяся на квартал № 30:12:032002, расположена на землях МО «Город Астрахань» (:ЗУ2, :ЗУ3).

-часть линейного объекта попадает на земли участка с кадастровым номером 30:12:000000:6968 , который предназначен для строительства линейного объекта. На период строительства линейного объекта на участок с кадастровым номером 30:12:000000:6968 необходимо наложить сервитут (составить соглашение о возможности использования данного участка, площадь которого составляет 22,7 кв.м.)

-часть линейного объекта попадает на земли участка с кадастровым номером 30:12:030046:965. По данному участку получено согласие

№ 30АА0415568 от 02.10.2014 г. от собственника гр. Муратовой Е.В. на установку газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) и проведение газопровода, который входит в состав  линейного объекта. На период строительства линейного объекта на участок с кадастровым номером 30:12:030046:965 необходимо наложить сервитут.

2. По данным государственного кадастрового учета в границах проектных работ зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют.

3. Сведения об образуемых земельных участках приведены в таблице №1 и каталоге координат поворотных точек формируемых земельных участков.

4. Чертеж границ формируемых земельных участков приведен на листе 6.

Чертёж границ формируемого земельного участка изложен в новой редакции.

5.Чертеж красных линий не подвергался корректировки.

6.Схема границ садоводческих некоммерческих товариществ приведена на листе 7.

Таблица № 1

| №п/п | Номер образованного земельного участка | Площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования (код) | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | :ЗУ1 | 1888 | Земли населенных пунктов | Жилая застройка (код 2) | Из земель СНТ «Дружба» |
| 12. | :ЗУ2 | 123,7 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Из земель МО «Город Астрахань» |
| 23. | :ЗУ3 | 19,9 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Из земель МО «Город Астрахань» |

Технико-экономические показатели проекта межевания сведены в таблицу №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка в границах проектных работ: в том числе: | 152353 |
| 1.1 | Территории зон действия частных сервитутов | - |
|  | Территории зон действия публичных сервитутов | - |
| 1.2 | Территории зон с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные, объекты культурного наследия и т.д.) | - |
| 1.3 | Территории земельных участков зеленых насаждений общего пользования (скверы, сады и т.д.) | - |
| 2 | Площадь земельного участка по кадастровому делению в границах проектных работ: 30:12:030046 30:12:032002 | 150282 2071 |
| 3 | Формируемый земельный участок :ЗУ1 для строительства линейного объекта | 1888 |
| 4 | Формируемый земельный участок :ЗУ2 для строительства линейного объекта | 123,7 |
| 5 | Формируемый земельный участок :ЗУ3 для строительства линейного объекта | 19,9 |

Рекомендации

Не подвергался корректировки.

Заключение

Не подвергался корректировки.