Приложение №4

Сведения по воздействию на окружающую среду

| 6.2.1. Котельные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная № Т-1 |  |  |
| Адрес |  | г.Астрахань ул.Коптеева, 54 лит А |
| Класс опасности объекта |  | III |
| Возможный уровень ЧС |  | Муниципальный |
| Количество котлов |  | 5 |
| Тип котлов |  | Водогрейные, паровые |
| Тип топлива |  | Газ; аварийное - мазут |
| Тип здания |  | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП |  | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение |  | 22890 |
| Относится ли объект к загрязняющему |  | Да |
| Износ % |  | 69 |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения |  | 22890 |
| - количество домов |  | 165 |
| - промышленные объекты |  | 5 |
| - социально-значимые объекты |  | 63 |
| - другие объекты |  | 11 |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) |  | мусор от офисных и бытовых помещений организации -3,5 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) |  | диоксид азота - 22,676 оксид азота - 3,63 диоксид серы - 2,115 оксид углерода - 64,729 бенз(а)пирен - 0,0002225 метан - 0,001175 фтористый водород - 0,000014 одорант СПМ - 6,39Е-08 алканы С12-С19 - 0,07601 сероводород - 0,000367 марганец и соединения - 0,000129 пыль неорганическая 20-70% - 0,000007 предельные УВ С1-С5 - 0,0000458 предельные УВ С6-С10 - 9,34Е-08 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год |  | _ |
| Котельная № Т-3 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Чкалова, 80 |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 5 |  |
| Тип котлов | Водогрейные, паровые |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | 4NVD-26-2Т |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 625 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 90,9 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 625 |  |
| - количество домов | 4 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты | 2 |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 1,5 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 1,464 оксид азота - 0,238 диоксид серы - 0,11 оксид углерода - 3,41 бенз(а)пирен - 0,000000038 метан - 0,007 одорант СПМ - 0,00000042 сероводород - 0,0000002 марганец и соединения - 0,000028 оксид железа - 0,0054 сажа - 0,00005 бутан - 0,0000068 гексан - 0,00000007 этан -0,00028 пропан - 0,000007 формальдегид - 0,00001 керосин - 0,0003 предельные УВ С-12-С19 - 0,000007 пыль абразивная - 0,04 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-6 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Адм.Нахимова, 60 лит 6 |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 5 |  |
| Тип котлов | Водогрейные, паровые |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 7624 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 92,6 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 7624 |  |
| - количество домов | 53 |  |
| - промышленные объекты | 37 |  |
| - социально-значимые объекты | 17 |  |
| - другие объекты | 2 |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 2,8 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 13,006 оксид азота - 2,114 диоксид серы - 0,803 оксид углерода - 24,984 бенз(а)пирен - 0,000302 метан - 0,00056 одорант СПМ - 0,000000031 сероводород - 0,00000002 марганец и соединения - 0,000056 оксид железа - 0,04 бутан - 0,000006 гексан - 0,000006 этан -0,000021 пропан - 0,00000066 пыль абразивная - 0,00112 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-9 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань пл.Нефтяников, 9 лит А |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 1 |  |
| Тип котлов | Паровой |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | ДГР 100/750 |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 333 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 64,9 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 333 |  |
| - количество домов | 11 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 1,4 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 1,332 оксид азота - 0,216 диоксид серы - 0,08 оксид углерода - 2,482 бенз(а)пирен - 0,000000306 метан - 0,000228 одорант СПМ - 1,24Е-08 сероводород - 0,000000007 марганец и соединения - 0,000017 оксид железа - 0,0015 бутан - 2Е-10 гексан - 0,00000002 этан -0,0000008 пропан - 0,00000026 пыль образивная -0,001 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-11 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Дзержинского/К.Маркса, 1/13 лит Б |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 3 |  |
| Тип котлов | Паровые |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение |  |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 86,6 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения |  |  |
| - количество домов | - |  |
| - промышленные объекты | 1 |  |
| - социально-значимые объекты | 6 |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,7 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,366 оксид азота - 0,059 диоксид серы - 0,02 оксид углерода - 0,937 бенз(а)пирен - 0,000000032 метан - 0,000336 одорант СПМ - 1,83Е-08 сероводород - 0,00000001 марганец и соединения - 0,000017 оксид железа - 0,00008 бутан - 0,000000004 гексан - 3.58Е-09 этан -0,000013 пропан - 0,00000039 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-13 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Наб.Тимирязева, 68 а |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 3 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 68 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 50 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 68 |  |
| - количество домов | 2 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | оксид азота- 0,06535 бенз(а)пирен - 0,3Е-09 бутан - 0,41 метан - 0,191 пропан - 2Е-6 серы диоксид - 0,0031 сероводород - 2Е-08 углерода оксид - 0,171 этан - 0,83 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-15 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Фунтовское шоссе, 21 Б лит А |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 2 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | Потребители теплоэнгергии являются абонентами ООО "Астраханские тепловые сети" |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 73 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения |  |  |
| - количество домов |  |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,4 оксид азота - 0,065 диоксид серы - 0,031 оксид углерода - 0,95 бенз(а)пирен - 0,00000234 метан - 0,007632 одорант СПМ - 0,000000407 сероводород - 0,000000235 предельные УВ С1-С5 - 0,000304 предельные УВ С6-С10 - 0,000000958 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-18 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань пер.Девятый, 13 лит Б |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Локальный |  |
| Количество котлов | 2 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 37 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 84 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 37 |  |
| - количество домов | 1 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,022 оксид азота - 0,003 диоксид серы - 0,002 оксид углерода - 0,059 бенз(а)пирен - 0,00000011 метан - 0,000433 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-20 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Советской Гвардии, 1ж |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 3 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-50П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 696 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 20 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 696 |  |
| - количество домов | 3 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,42 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | оксид азота - 0,792 бенз(а)пирен - 36Е-07 бутан - 0,54 метан - 0,53 пропан - 0,01 серы диоксид - 0,0338 сероводород - 8Е-08 углерода оксид - 1,73 этан - 0,123 углерод черный - 0,002 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-22 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.3-й пр.Рожественского, 3А |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 2 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 125 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 45,8 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 125 |  |
| - количество домов | 1 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,0408 оксид азота - 0,00663 диоксид серы - 0,004 оксид углерода - 0,12 бенз(а)пирен - 0,000000025 метан - 0,0000215 одорант СПМ - 1,17Е-08 сероводород - 6,5Е-09 предельные УВ С1-С6 - 0,0000086 предельные УВ С6-С10 - 0,000000024 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-24 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Кутузова/ул.Рихарда Зорге/ул.Чкалова, 13/14/31 лит Д |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 2 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | ₋ |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 45,9 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения |  |  |
| - количество домов |  |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты | 1 |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,71 оксид азота - 0,011 диоксид серы - 0,006 оксид углерода - 0,188 бенз(а)пирен - 0,00000052 метан - 0,0002 одорант СПМ - 1,22Е-08 сероводород - 0,000000007 марганец и его соединения -0,000028 оксид железа - 0,0001 бутан - 0,0000000002 гексан - 2,31Е-08 этан - 0,00014 пропан - 0,00000039 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-26 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань пл.Нефтебазовская |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 2 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30С-Т400-2ГТН |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 283 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 6 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 283 |  |
| - количество домов | 17 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты |  |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,271 оксид азота - 0,044 диоксид серы - 0,021 оксид углерода - 0,66 бенз(а)пирен - 0,000000146 метан - 0,0002 одорант СПМ - 1,22Е-08 сероводород - 0,000000002 марганец и его соединения -0,000017 оксид железа - 0,00013 сажа - 0,00002 бутан - 0,000000002 гексан - 2,31Е-09 этан - 0,000008 пропан - 0,000000258 формальдегид - 0,00001 керосин - 0,0001 предельные УВ С12-С19 -0,00000002 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-41 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Гагарина/ул.Тольятти, 12/1 лит Б |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 3 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Мазут |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 43 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 88,9 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 43 |  |
| - количество домов | 8 |  |
| - промышленные объекты |  |  |
| - социально-значимые объекты | 9 |  |
| - другие объекты | 2 |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 1,07 оксид азота - 0,174 диоксид серы - 18,972 оксид углерода - 1,433 бенз(а)пирен - 0,00000176 сероводород - 0,00006 марганец и его соединения -0,000017 оксид железа - 0,00013 сажа - 0,337 предельные УВ С12-С19 -0,0129 зола мазутная - 0,029 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |
| Котельная № Т-44 |  |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Фестивальная, 23 лит А |  |
| Класс опасности объекта | III |  |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |  |
| Количество котлов | 2 |  |
| Тип котлов | Водогрейные |  |
| Тип топлива | Газ |  |
| Тип здания | Промышленное |  |
| Укомплектованность РИЭП | АДРГ 200/1500 |  |
| Количество населения, попадающее под отключение | 2496 |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |  |
| Износ % | 75,1 |  |
| Обслуживаемые объекты: |  |  |
| - количество населения | 2496 |  |
| - количество домов | 16 |  |
| - промышленные объекты | 1 |  |
| - социально-значимые объекты | 5 |  |
| - другие объекты |  |  |
| Загрязняющие вещества: |  |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 1,75 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 6,505 оксид азота - 1,057 диоксид серы - 0,302 оксид углерода - 9,378 бенз(а)пирен - 0,00000149 метан - 0,0006602 фтористый водород - 0,000027 одорант СПМ - 0,000000359 сероводород - 0,000000199 марганец и его соединения -0,00023 пыль неорганическая 20-70% - 0,000014 предельные УВ С1-С5 -0,000261 предельные УВ С6-С10 -0,000000521 свинец и его соединения - 0,0000015 |  |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |  |

| Котельная № Т-2 |  |
| --- | --- |
| Адрес | г.Астрахань ул.Торговая, 5А лит а |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 4 |
| Тип котлов | Паровые |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | ДГР 150/750 |
| Количество населения, попадающее под отключение | 5218 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 68,9 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 5218 |
| - количество домов | 78 |
| - промышленные объекты | 7 |
| - социально-значимые объекты | 14 |
| - другие объекты | 4 |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации -3,22 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 11,367 оксид азота - 1,891 диоксид серы - 0,579 оксид углерода - 17,798 бенз(а)пирен - 0,00000262 метан - 0,004 одорант СПМ - 0,00002 сероводород - 0,000000034 марганец и соединения - 0,000056 оксид железа - 0,007 сажа - 0,00008 бутан - 0,00000005 гексан - 0,00000005 этан -0,000017 пропан - 0,000001 формальдегид - 0,00002 керосин - 0,00048 предельные УВ С-12-С19 - 0,000007 пыль абразивная - 0,003 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-4 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Парковая, 25 лит А |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 4 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 3439 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 96,2 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 3439 |
| - количество домов | 41 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 7 |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,56 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 5,207 оксид азота - 0,846 диоксид серы - 0,366 оксид углерода - 11,352 бенз(а)пирен - 0,00000193 метан - 0,0045 одорант СПМ - 0,000000024 сероводород - 1,3Е-09 марганец и соединения - 0,000056 оксид железа - 0,00177 бутан - 0,000000005 гексан - 5Е-10 этан -0,000016 пропан - 0,0000005 пыль абразивная - 0,0009 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-8 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Промышленная, 14А лит А |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 3 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 995 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 97,4 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 995 |
| - количество домов | 43 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 8 |
| - другие объекты | 7 |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0, 77 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 1,63 оксид азота - 0,26 диоксид серы - 0,01 оксид углерода - 3,31 бенз(а)пирен - 0,00000043 метан - 0,000336 одорант СПМ - 1,83Е-08 сероводород - 0,00000001 марганец и соединения - 0,000017 оксид железа - 0,00008 бутан - 0,000000004 гексан - 0,000000004 этан -0,000013 пропан - 0,00000039 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-10 |  |
| Адрес | г.Астрахань пл.Артема (Сергеева), 22 А лит К |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 3 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | ДГР 100/750 |
| Количество населения, попадающее под отключение | 561 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 72 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 561 |
| - количество домов | 7 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты |  |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: | 1 |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,49 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 1,022 оксид азота - 0,166 диоксид серы - 0,065 оксид углерода - 2,041 бенз(а)пирен - 0,00000003 метан - 0,00044 одорант СПМ - 0,00000091 сероводород - 0,000000015 марганец и соединения - 0,00008 оксид железа - 0,007 сажа - 0,00006 бутан - 0,000000005 гексан - 0,000000005 этан -0,000017 пропан - 0,000001 формальдегид - 0,00001 керосин - 0,0003 предельные УВ С12-С19 - 0,000005 пыль абразивная - 0,0029 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-12 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Городская, 1 лит Б |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 1 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 400 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 30 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 400 |
| - количество домов | 1 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты |  |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,0816 оксид азота - 0,01326 диоксид серы - 0,007 оксид углерода - 0,23 бенз(а)пирен - 0,00000032 метан - 0,000215 одорант СПМ - 1,17Е-08 сероводород - 6,45Е-09 предельные УВ С1-С5 - 0,000086 предельные УВ С6-С10 - 2,44Е-08 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-14 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Войкова/ул.Агрономическая /ул.Трудфронта, 4/7/39 |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 2 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение |  |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 30 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения |  |
| - количество домов |  |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 2 |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | оксид азота - 0,239 бенз(а)пирен - 5Е-08 бутан - 0,41 метан - 0,191 пропан - 2Е-6 серы диоксид - 0,0092 сероводород - 2Е-08 углерода оксид - 0,513 этан - 0,83 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-17 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Сабанс-Яр, 11 лит Д помещение 1 |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 4 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 184 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 85 |
| Обслуживаемые объекты: | 7 |
| - количество населения | 184 |
| - количество домов | 6 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 1 |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,471 оксид азота - 0,077 диоксид серы - 0,036 оксид углерода - 1,12 бенз(а)пирен - 0,000000306 метан - 0,000431 одорант СПМ - 2,35Е-08 сероводород - 0,000000013 марганец и его соединения - 0,000056 пыль неорганическая 20-70% - 0,000014 предельные УВ С1-С5 - 0,0000172 предельные УВ С6-С10 - 0,000000049 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-19 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Докучаева, 1 |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 3 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | ₋ |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 70 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения |  |
| - количество домов |  |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 1 |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,06 оксид азота - 0,01 диоксид серы - 0,006 оксид углерода - 0,175 бенз(а)пирен - 0,00000042 метан - 0,000433 одорант СПМ - 0,000000235 сероводород - 0,000000013 предельные УВ С1-С5 -0,0000168 предельные УВ С6-С10 - 0,000000034 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-21 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Фунтовское шоссе, 8 |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 3 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 1112 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 25 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 1112 |
| - количество домов | 6 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты |  |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,455 оксид азота - 0,074 диоксид серы - 0,033 оксид углерода - 1,705 бенз(а)пирен - 0,000000184 метан - 0,005 одорант СПМ - 0,000000298 сероводород - 0,0000002 марганец и его соединения -0,000017 оксид железа - 0,00008 бутан - 0,00000064 гексан - 6,35Е-08 этан - 0,0002 пропан - 0,000006 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-23 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Сеченова/Л.Толстого, 6/31 лит В |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 2 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 270 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 68 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 270 |
| - количество домов | 8 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 7 |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,63 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 1,269 оксид азота - 0,206 диоксид серы - 0,091 оксид углерода - 2,827 бенз(а)пирен - 0,00000044 метан - 0,0003 одорант СПМ - 1,83Е-08 сероводород - 0,00000001 марганец и его соединения -0,000017 оксид железа - 0,00008 бутан - 0,000000004 гексан - 3,5Е-10 этан - 0,00014 пропан - 0,00000039 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-25 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Политехническая, |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 2 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 128 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 5 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 128 |
| - количество домов | 6 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты |  |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,28 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,12 оксид азота - 0,019 диоксид серы - 0,01 оксид углерода - 0,232 бенз(а)пирен - 0,000000006 метан - 0,005 одорант СПМ - 0,000000292 сероводород - 0,000000168 марганец и его соединения -0,00003 оксид железа - 0,00013 сажа - 0,00004 бутан - 0,00000006 гексан - 6,23Е-08 этан - 0,0002 пропан - 0,000006 формальдегид - 0,00001 керосин - 0,0002 предельные УВ С12-С19 -0,0000005 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-27 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Адм.Нахимова, 70В |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 2 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Газ |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 8 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 83 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 8 |
| - количество домов | 1 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 1 |
| - другие объекты | 1 |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | оксид азота- 0,63 бутан - 0,41 метан - 0,,191 серы диоксид - 0,0031 углерода оксид - 0,171 этан - 0,54 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |
| Котельная № Т-43 |  |
| Адрес | г.Астрахань ул.Тольятти, 110В лит А |
| Класс опасности объекта | III |
| Возможный уровень ЧС | Муниципальный |
| Количество котлов | 2 |
| Тип котлов | Водогрейные |
| Тип топлива | Мазут |
| Тип здания | Промышленное |
| Укомплектованность РИЭП | АД-30П-Т400-1РГП |
| Количество населения, попадающее под отключение | 173 |
| Относится ли объект к загрязняющему | Да |
| Износ % | 94,6 |
| Обслуживаемые объекты: |  |
| - количество населения | 173 |
| - количество домов | 4 |
| - промышленные объекты |  |
| - социально-значимые объекты | 2 |
| - другие объекты |  |
| Загрязняющие вещества: |  |
| - перечень веществ, загрязняющих почвогрунты, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | мусор от офисных и бытовых помещений организации - 0,35 |
| - перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, с указанием суммарного количества выбросов в год (т) | диоксид азота - 0,821 оксид азота - 0,133 диоксид серы - 14,979 оксид углерода - 1,131 бенз(а)пирен - 0,00000195 сероводород - 0,00005 марганец и его соединения -0,000017 оксид железа - 0,00008 сажа - 0,266 предельные УВ С12-С19 -0,0103 зола мазутная - 0,032 |
| - перечень веществ, загрязняющих поверхностные и подземные воды, с указанием суммарного количества выбросов в год | _ |