Проект планировки территории для реконструкции и расширения ул.куликова от ул.бориса алексеева до ул.латвийской в кировском и ленинском районах г.астрахани

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Введение………………………………………………………………………………3

1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки ....................................................................6

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.....................................................................................................6

2.1 Расположение элементов планировочной структуры в структуре МО «Город Астрахань» .......................................................................................................8

2.2 Использование территории в период подготовки проекта планировки …………………………...…………………………………………...…..8

2.3 Организация улично-дорожной сети и движения транспорта………........9

2.4 Вертикальная планировка территории ..……………………….……...….10

2.5 Границы зон с особыми условиями использования территории.….........10

2.6 Технико – экономические показатели………………………………...…...11

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….....…12

Приложение №1 Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 24.09.2018 № 04 – 01 – 1944……………………………….13

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории для реконструкции и расширения ул. Куликова………………………………………..14

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для реконструкции и расширения ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани разработан на основании следующих документов:

- Распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 24.09.2018 № 04 – 01 – 1944 «О разработке проекта планировки территории для реконструкции и расширения ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани».

- Задания на разработку проекта планировки территории для реконструкции и расширения ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани, выданного управлением по строительству, архитектуре и градостроительству администрации г. Астрахани 24.09.2018 года.

Проект разрабатывается в целях:

- определения основных характеристик и зоны планируемого размещения автомобильной дороги;

- определения зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения автомобильной дороги;

- изменения красных линий улиц Куликова, Космонавта Комарова (на участке от ул. Нагорной до ул. Латвийской);

- определения границ зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащей установлению в связи с размещением автомобильной дороги;

- определения границ и площади земельных участков, находящихся в частной собственности, расположенных на проектируемых землях общего пользования и необходимых для изъятия для государственных и муниципальных нужд;

- определения существующих сохраняемых объектов капитального строительства и объектов, подлежащих сносу (демонтажу).

Исходные данные для проектирования:

Проект планировки территории разрабатывается с целью внесения изменений в проект планировки и межевания территории для реконструкции и расширения ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах, утверждённый постановлением администрации города Астрахани от 11.04.2013 №2771, в связи с изменением трассы пробивки улицы Куликова.

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года, утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» № 82 от 19.07.2007, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63 (далее – Генплан)

- Комплексная транспортная схема г. Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее – КТС)

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52 (далее – ПЗЗ)

- Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованный постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 №2969

- Документация по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта по ул. Косм.В.Комарова от ул. Латвийской до ул. Космической в Кировском районе города Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 22.04.2015 № 2416

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта по ул. Ереванской, ул. Рыбинской от ул. Яблочкова до ул. Славянской и по ул. Латвийской от ул. Запорожской до ул. Косм.В.Комарова в Ленинском районе города Астрахани, утвержденная постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 25.04.2016 № 2847

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах от р. Прямая Болда до ер. Казачий по улицам: Балхашской, Фабричной, Славянской, Латвийской, Запорожской в Ленинском районе города Астрахани, утвержденный постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 01.10.2015 № 6622

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Куликова, Сун Ят – Сена, 11 Кр. Армии в Кировском районе города Астрахани, утвержденный постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 24.11.2015 № 8110

Документация по планировке территории в границах улиц Куликова, Нововосточной, 3–я Зеленгинская в Кировском районе города Астрахани, утвержденная распоряжением администрации МО  «Город Астрахань» от 10.08.2018 № 3604–р

Документация по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта по ул. Куликова от ул. Ген. Герасименко до ул. Б.Алексеева в Кировском районе города Астрахани, утвержденная постановлением администрации МО «Город Астрахань » от 18.03.2016 № 1605

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Строительство тепломагистрали–перемычки между АГРЭС и АТЭЦ–2», утвержденная распоряжением Правительства Астраханской области  от 03.09.2012 № 439 – Пр.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

- 1. Природно-климатические условия территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VI г  климатическому району.  Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8 0С, среднемесячная температура в июле +28 0С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31м, нормативная – 0,9м.

Преобладающие ветры: Весной -  северо-восточные, летом – северо-западные.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь в границах, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки  - 9,2 га.

При формировании планировочной структуры происходит разделение   территории планировки выделением элементов планировочной структуры – кварталов застройки и территории общего пользования. Территорию общего пользования выделяют красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций. Красные линии установлены с учетом технических зон инженерных сетей.

Данным проектом предлагается отменить характерные точки красных линий ранее утверждённых проектов:

- 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,

54,56 («а» Проект планировки и межевания территории для реконструкции и расширения ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах, утвержденный постановлением администрации города Астрахани от 11.04.2013 № 2771);

- - № 17,18,39,40 («г» Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах от р. Прямая Болда до ер. Казачий по улицам: Балхашской, Фабричной, Славянской, Латвийской, Запорожской в Ленинском районе города Астрахани, утвержденный постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 01.10.2015 № 6622);

- - № 12,13,27,28 («к» Документация по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта вдоль ер. Казачий от ул. Рыбинской, 12 Д до ул. 1–я Запорожская, 6 в Ленинском районе города Астрахани, утвержденная постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 25.04.2016 № 2847);

- - № 45,49 («и» Документация по планировке территории (Проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Строительство тепломагистрали–перемычки между АГРЭС и АТЭЦ–2», утвержденная распоряжением Правительства Астраханской области от 03.09.2012 № 439–Пр).

  - Расположение элементов планировочной структуры

- в структуре МО «Город Астрахань»

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань» в Кировском и Ленинском районах по ул. Куликова.

  - Использование территории в

период подготовки проекта планировки

На территории, входящей в границы проектирования, расположены объекты капитального строительства.

Проектируемая территория располагается с запада на восток от                             ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской по ул. Куликова в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, расположены земельные участки, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с
требованиями действующего земельного законодательства РФ.

Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой территории отсутствуют.

Согласно карте зонирования ПЗЗ, рассматриваемая территория расположена в зонах:

Ц – 10 – зона многофункционального использования;

Ц – 6 – зона учреждений здравоохранения;

Ж – 1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки;

Ж – 2 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки;

Ж – 3 – зона многоэтажной жилой застройки;

Р – 1 – зона открытых пространств.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской Думы от 17.05.2018 № 52 (Глава 8. Градостроительные регламенты. Статья 20. Порядок применения градостроительных регламентов, п.4) действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

В границах проектирования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территории: водоохранная зона ер. Казачий; охранная зона гаражного кооператива №3; охранная зона объекта «закрытое распределительное устройство», расположенное по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Б.Алексеева, 22 (кадастровый номер: 30.12.2.51); охранная зона «тепловая сеть» (кадастровый номер: 30.12.2.16); охранная зона подземной линии электропередачи «ВЛ–35 кВ». «Царевская 1,2» от опоры №10 до опоры №14 (кадастровый номер: 30.12.2.199).

  - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта

Транспортная сетка задана с учетом развития на перспективу существующих магистралей (в соответствии с Генпланом).  Данным проектом планировки территории предусматривается расширение автомобильной дороги по ул. Куликова, пробивка улицы через ер. Казачий до ул. Латвийской.

Общая протяжённость улично–дорожной сети по проектируемой территории составляет 1,67 км.

Структура улично-дорожной сети:

В рамках настоящего проекта предусматривается изменение статуса                     ул. Куликова до магистральной улицы общегородского значения, регулируемого движения, со средней транспортной нагрузкой. Ширина ул. Куликова в красных линиях принята 42,0 м. Ширина проезжей части составляет 15,0 м. Количество полос для движения – 2 в каждом направлении. Движение пешеходов осуществляется по тротуарам, шириной 2,25 м. Протяженность ул. Куликова по территории проектирования – 1,67 км.

Зоны действия публичных сервитутов в границах территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют.

Организация пассажирского движения обеспечивается городским транспортом. Высадка и посадка пассажиров производится на фиксируемых остановках. Местоположение остановочных пунктов принято в соответствии с Проектом (схемой) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 №2969.

  - Вертикальная планировка территории

Формируемый в границах проекта планировки территории по ул. Куликова в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани земельный участок расположен на застроенной территории и планировочная структура кварталов не изменяется. Раздел вертикальной планировки основывается на существующих отметках рельефа. Планировочные отметки ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской колеблются от -23,8 до -15,49.

  - Границы зон с особыми условиями использования территории

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, располагается:

- Границы водоохранной зоны ер. Казачий (ПЗЗ)

- Охранная зона гаражного кооператива №3

- Охранная зона объекта «закрытое распределительное устройство», расположенное по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, ул. Б. Алексеева, 22 (кадастровый номер: 30.12.2.51)

- Охранная зона «тепловая сеть» (кадастровый номер: 30.12.2.16)

- Охранная зона подземной линии электропередачи «ВЛ – 35 кВ». «Царевская 1,2» от опоры №10 до опоры №14 (кадастровый номер: 30.12.2.199).

- Зона затопления паводком 1% обеспеченности (Генплан)

  - Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численное значение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Общая площадь в границах проектирования | га | 9,2 | 100 |
| II. Общая площадь кварталов в красных линиях | га | 1,46 | 13,4 |
| III. Площадь территории общего пользования ( магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, со средней транспортной нагрузкой) | га | 7,3 | 67,16 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 24.09.2018 № 04 – 01 – 1944

Приложение №2 Задание на разработку проекта планировки территории для реконструкции и расширения ул. Куликова.