Проект планировки территории для реконструкции и расширения ул.куликова от ул.бориса алексеева до ул.латвийской в кировском и ленинском районах г.астрахани

Раздел 2. «Положение о размещении линейного объекта».

ПП-01-1/2

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2. «Положение о размещении линейного объекта»

1. Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта…………………….......................................................................3

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта...........................................4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта .….........................................................................4

4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта ….....……………………………………….…..5

5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта……..……………………………………………………………………..…...5

6. Мероприятия по охране окружающей среды……………………..….….…….6

7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне………………….…..……..…..8

- Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

- Зона планируемого размещения линейного объекта (автомобильная дорога) по ул. Куликова от ул. Бориса Алексеева до ул. Латвийской, располагается в Кировском и Ленинском районах МО «Город Астрахань».

- Наименование объекта:

- Ул. Куликова (Кировский, Ленинский район, г. Астрахань)

- Основные характеристики:

- Класс улицы - Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения  второго класса.

Протяженность (в границах зоны планируемого размещения линейного объекта) - 1,67 км.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань»  в Кировском и Ленинском районах    г. Астрахани. Согласно Земельному кодексу категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов.

- Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 421498.65 | 2225077.74 |
| 2 | 421482.84 | 2225098.79 |
| 3 | 421479.12 | 2225464.45 |
| 4 | 421478.21 | 2225502.34 |
| 5 | 421475.52 | 2225774.98 |
| 6 | 421473.33 | 2225817.50 |
| 7 | 421462.64 | 2225935.22 |
| 8 | 421460,36 | 2226120,19 |
| 9 | 421435,189 | 2226194,612 |
| 10 | 421386,15 | 2226335,1 |
| 11 | 421339.59 | 2226455.84 |
| 12 | 421327.04 | 2226487.75 |
| 13 | 421318.35 | 2226526.32 |
| 14 | 421317.27 | 2226531.09 |
| 15 | 421314.42 | 2226543.29 |
| 16 | 421313.85 | 2226562.19 |
| 17 | 421315.25 | 2226582.51 |
| 18 | 421319.62 | 2226618.77 |
| 19 | 421330.09 | 2226693.20 |
| 20 | 421332,985 | 2226712,027 |
| 21 | 421291,06 | 2226716,51 |
| 22 | 421287.97 | 2226695.17 |
| 23 | 421277.17 | 2226618.32 |
| 24 | 421273.57 | 2226587.69 |
| 25 | 421272.70 | 2226579.79 |
| 26 | 421271.98 | 2226569.65 |
| 27 | 421271.71 | 2226558.68 |
| 28 | 421272.01 | 2226546.90 |
| 29 | 421272.34 | 2226538.32 |
| 30 | 421272.28 | 2226538.69 |
| 31 | 421279.79 | 2226507.25 |
| 32 | 421287.06 | 2226474.63 |
| 33 | 421312.20 | 2226410.35 |
| 34 | 421325.44 | 2226376.96 |
| 35 | 421345,889 | 2226327,713 |
| 36 | 421366,259 | 2226256,328 |
| 37 | 421418.65 | 2226080.71 |
| 38 | 421420.71 | 2225933.69 |
| 39 | 421431.61 | 2225809.54 |
| 40 | 421433.43 | 2225774.51 |
| 41 | 421439.11 | 2225262.63 |
| 42 | 421439.12 | 2225230.48 |
| 43 | 421430.43 | 2225155.23 |
| 44 | 421429.38 | 2225148.11 |
| 45 | 421425.43 | 2225116.73 |
| 46 | 421419.52 | 2225065.61 |

4. Мероприятия по защите сохраняемых объектов

капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта, сохраняемые объекты капитального строительств отсутствуют. В связи с этим, разработка мероприятий по сохранению объектов капитального строительства не требуется.

5. Мероприятия по сохранению объектов культурного

наследия от возможного негативного воздействия в связи

с размещением линейных объектов

На момент разработки настоящей документации на проектируемой территории отсутствуют памятники истории и культуры. В связи с этим, разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия на территории планируемого размещения линейного объекта не требуется.

6.  Мероприятия по охране окружающей среды

Перечень мероприятий (необходимых на дальнейших стадиях проектирования транспортной магистрали) по охране окружающей среды:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития транспортной магистрали и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

- • Постановлением Правительства Российской Федерации N 87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- • Федеральным законом "Об охране окружающей среды" N7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- • Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

- • Федеральным законом "Об охране атмосферного воздуха" N96-ФЗ от 04.05.1999 г.;

- • Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" N89-ФЗ от 24.06.1998 г.;

- • Водным Кодексом Российской Федерации (новая редакция);

- • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция — "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- • СанПиН 2.1.6.1032-01 "Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- • Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест";

- • СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-гигиенические требования к качеству почвы";

- • СанПиН N 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- • СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

- • СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения";

- • ОНД-86 "Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий";

- • Пособием по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды" к СНиП 11-01-95;

• СН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно- гигиенические правила и нормативы, а также другими документами действующего законодательства РФ.

7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и данным Главного управления МЧС России по Астраханской  области № 10770-6-1-10 от 19.12.2011 г., проектируемый объект является некатегорируемым по гражданской обороне. По группе ГО - г. Астрахань (I группа); по категории ГО объекты отсутствуют.

Территория, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки, не подвергается риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, оползень, карсты, эрозия). Большая часть территории, в границах которой осуществляется подготовка проекта планировки, находится в зоне затопления паводком 1% обеспеченности (Генплан).

Граница этой зоны отображена на схеме границ зон с особыми условиями использования территории (ПП-01-2/3-05).