Содержание проекта межевания ПМ-01

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта |  |  |
| ПМ-01-1 | Текстовая часть | 2 |
| 1 | Пояснительная записка | 3 |
| ПМ-01-2 | Приложения: | 15 |
| 2 | Каталоги координат | 16 |
| 2.1 | Каталоги координат образуемых земельных участков | 17 |
| 2.2 | Каталог координат границ разработки проекта межевания территории | 22 |
| 2.3 | Каталог координат красных линий | 23 |
| ПМ-01-3 | Графическая часть | 24 |
| 3.1 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 25 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| ПМ-01-4 | Текстовые приложения | 26 |
| 4.1 | Выписки из ЕГРН | 27 |
| ПМ-01-5 | Графическая часть | 54 |
| 5.1 | План красных линий с границами образуемых земельных участков | 55 |
| 5.2 | Чертеж зон с особыми условиями использования территории | 56 |

Текстовая часть

ПМ-01-1

Пояснительная записка

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по межеванию территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории в районе земельных участков по ул. Даугавской, 5  в  Трусовском районе города Астрахани разработан ООО «Землеустройство».

Проект межевания территории разработан в границах земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:040066:4, 30:12:040066:241 и землями кадастрового квартала 30:12:040066, прилегающими к данным земельным участкам.

Проект межевания подготовлен ООО «Землеустройство» в штате которого состоят два кадастровых инженера:

- Кузьмин А.И. (аттестат 30-11-113, свидетельство СРО НП 000163 от 24.09.2012г.);

- Майоров Г.А. (аттестат 30-11-120, свидетельство СРО НП 410 от 07.06.2016г.).

Целями разработки проекта межевания территории в районе земельных участков по ул. Даугавской, 5  в  Трусовском районе города Астрахани являются:

- определение границ образуемых земельных участков;

- установление красных линий по южной и юго-западной границам разработки ПМТ;

- установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при необходимости).

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

- обращение Рафиковой М.Ш. о разработке проекта межевания территории;

- постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 575;

- правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 21.04.2022 №25, от 22.09.2022 № 111 (далее - ПЗЗ);

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025 г., утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017	 №153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 06.05.2022 №57, от 22.09.2022 № 111;

- выписки из государственного кадастра недвижимости, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

-кадастровый план территорий, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

- Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Землеустройство» в августе 2022 года в соответствии с заявкой №4992 от 09.08.2022г и размещена в ИСОГД.

В соответствии с п.4 особенностей подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке  территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительства объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, утвержденных постановлением правительства РФ от 02.04.2022 №575, в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 решение от подготовке проекта межевания территории не требуется.

В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в проекте межевания территории также должны быть указаны:

1)	площадь образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей;

2)	образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3)	вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Виды разрешенного использования, принятые в данном проекте приведены в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" и действующих ПЗЗ.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования представлены в текстовой части данного проекта межевания территории, координаты поворотных точек границ, образуемых земельных участков представлены в Приложении.

Резервирование и изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено, в связи с чем в чертежах не обозначаются границы указанных земельных участков.

Сведения о наличии лесов и лесных участков в границах разработки проекта межевания территории согласно данных ЕГРН отсутствуют, в связи с чем в чертежах не обозначаются границы указанных земельных участков.

Кадастровый план территории прилагается к проекту на электронном носителе.

Координаты границ образуемых земельных участков, границ разработки проекта межевания  и красных линий определены в системе координат кадастрового учета - МСК 30.

В отношении государственного кадастрового учета образуемые земельные участки расположены в границах одного кадастрового квартала с номером 30:12:040066.

На часть территории разработки ПМТ, а именно на часть образуемого земельного участка :ЗУ1 согласно данных ЕГРН и правил землепользования и застройки МО «Город Астрахань» (Карта зоны охраны коммунальных объектов) накладывается зона с особыми условиями использования территории 30:12-6.504 (Охранная зона ВЛ-6 кВ ПС Промстройматериалы ф.29).

Объекты культурного наследия, защитные зоны и зоны охраны от них, особо охраняемые природные территории в границах разработки проекта отсутствуют, в связи с чем границы их территорий на чертежах не обозначаются.

В соответствии с правилами землепользования и застройки МО «Город Астрахань» территория разработки ПМТ полностью расположена в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса, в границах шумовой зоны и  приаэродромной территории аэродрома Министерства Обороны РФ «Приволжский», частично, а именно, на образуемый земельный участок :ЗУ1, ЗУ4 накладываются ограничения водоохраной зоны.

Согласно ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы реки Волга составляет 20 метров. Соответственно образуемые земельные участки в границах разработки ПМТ на береговую полосу р. Волга не накладываются.  Учитывая, что береговая полоса является землями общего пользования, которые не подлежат приватизации, по её границе проектом межевания территории устанавливаются красные линии. Так как береговая полоса является изломанной линией, повторяющей контур изобаты среднего многолетнего уровня воды, красная линия проведена ровной линией по её внешней границе и не пересекает контур береговой полосы.

В соответствии с ч. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В районе производства работ уклон берега менее 3 градусов, следовательно ширина прибрежной полосы составляет 40 метров и частично накладывается на часть образуемого земельного участка :ЗУ1.

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2019 №1391-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово)» (далее — ПАТ) на территорию разработки проекта межевания территории накладываются следующие ограничения:

- четвертой подзоны ПАТ. На всей территории четвертой подзоны установлен запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов с используемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 № 1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»; стационарных ПРТО мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома. В границах зоны ограничения застройки по высоте запрещено размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 32 м.

- шестой подзоны ПАТ. В границах шестой подзоны ПАТ запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, а именно устанавливается запрет на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.

Установление зон действия сервитутов (в том числе публичных), видов обременений и ограничений использования земельных участков не производилось ввиду отсутствия необходимости.

Проектом межевания территории предусмотрена разработка проекта красных линий по южной, юго-западной и юго-восточной границам разработки ПМТ с целью отделения территории квартала и других элементов планировочной структуры от земель общего пользования. Проектируемая красная линия представляет собой линию с минимально возможной изломанностью и проходит вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:040066:39, 30:12:040066:40; юго-западной, южной, юго-восточной и северо-восточной границ образуемого земельного участка :ЗУ1, одновременно отделяя его от береговой полосы р. Волга.

Границы элементов планировочной структуры, линии отступов от красных линий совпадают с границами устанавливаемых красных линий.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:040066:241, расположенный по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Даугавская, 5 является ранее учтенным уточненным земельным участком с видом разрешенного использования «склады», площадью 63 871 кв.м. На данном земельном участке ОКСы отсутствуют. Во внутренней границе земельного участка с кадастровым номером 30:12:040066: 241 на землях кадастрового квартала 30:12:040066 расположен ОКС с кадастровым номером 30:12:040066:50 назначение «нежилое здание», наименование «пилорама», площадью 87.1 кв.м.

Земельный участок с кадастровым номером 30:12:040066:4, расположенный по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Даугавская, 5 является ранее учтенным уточненным земельным участком с видом разрешенного использования «для эксплуатации производственных зданий и сооружений», площадью 3180,96 кв.м. На данном участке расположен ОКС с кадастровым номером 30:12:040066:51 назначение «нежилое здание», наименование «контора», площадью 182.5 кв.м.

С целью исключения вклинивания, изломанности, приведения в соответствие границ образуемых земельных участков к проектируемым красным линиям, а так же в целях обеспечения доступа к смежным земельным участкам с кадастровыми номерами 30:12:040066:39, 30:12:040066:40 проектом межевания предусмотрено перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:040066:4, 30:12:040066:241 с землями кадастрового квартала 30:12:040066.

В ходе анализа градостроительной ситуации в районе земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:040066: 241, 30:12:040066: 4 установлено, что формирование самостоятельного земельного участка для целей связанных со строительством ОКСа и предоставления по средствам аукциона в районе образуемых земельных участков невозможно т.к. площадь земель квартала, участвующих в перераспределении в процессе образования земельных участков с условными номерами :ЗУ1 и :ЗУ2 увеличивается, а образуемый земельный участок с условным номером :ЗУ3 образуется с площадью минимально установленной действующими ПЗЗ для эксплуатации существующего здания.

В границах разработки ПМТ в соответствии со сведениями, размещенными в общедоступных источниках расположены земельные участки с кадастровыми номерами 30:12:040066:238, 30:12:040066:239, 30:12:040066:240. Данные земельные участки были объединены в земельный участок 30:12:040066:241 и должны прекратить свое существование.

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», утвержденными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020 № 69 с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 21.04.2022 №25, образуемые земельные участки расположены в зоне ПК-4 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса).

ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов V класса.

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Легкая промышленность | 6.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Религиозное использование | 3.7 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |
| Обеспечение деятельности в области гидро-метеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 | Магазины | 4.4 |
| Склады | 6.9 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Водный транспорт | 7.3 | Общественное питание | 4.6 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
|  |  | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
|  |  | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
|  |  | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 20 Правил.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

– минимальная ширина земельного участка – 12 м, максимальный размер не подлежит установлению;

– минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м, максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельная высота объектов нежилого назначения – 30 м от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт). Предельное количество этажей – 10 этажей.

4. Процент застройки территории – не более 65% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 10% от площади земельного участка.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, указанных на картах градостроительного зонирования (приложения 2, 3, 4), установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках для видов – в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Чертеж границ формируемых земельных участков М 1:1 000

- Технико-экономические показатели проекта межевания.

- План красных линий с границами образуемых земельных участков

- Чертеж зон с особыми условиями использования территории.

Земельные участки с условными номерами :ЗУ1 и :ЗУ2 образуются в один этап путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 30:12:040066:241, 30:12:040066:4 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:040066) в категории «земли населенных пунктов», с видами разрешенного использования «склады» (:ЗУ1) и «деловое управление» (ЗУ2). Дополнительно стоить учесть, что размещение новых объектов капитального строительства на земельном участке :ЗУ2 не предусматривается, а ВРИ «Деловое управление» выбран в соответствии с классификатором, ввиду наличия на образуемом земельном участке ОКСа «контора», а следовательно разработка ППТ не требуется.

Земельный участок с условным номером :ЗУ3 образуется вторым этапом путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:040066) в категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «строительная промышленность». Так как территория разработки ПМТ является производственной зоной, то проезд для доступа к :ЗУ3 должен иметь габариты, позволяющие осуществлять движения крупногабаритных транспортных средств, соответственно беспрепятственный доступ на образуемый земельный участок :ЗУ3 необходимо обеспечить через часть земельного участка :ЗУ1/ЧЗУ1, имеющую необходимые характеристики (возможно установление сервитута).

Земельный участок с условным номером :ЗУ4 образуется третьим этапом путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:040066) в категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «обеспечение внутреннего правопорядка». На образуемом земельном участке с условным номером :ЗУ4 расположен ОКС, отвечающий характеристикам, данного ВРИ, сведения в ЕГРН и о правах отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что виды разрешенного использования «склады», «строительная промышленность» и «обеспечение внутреннего правопорядка» в зоне ПК-4 являются основными видами разрешенного использования, где не установлена максимальная площадь образуемых земельных участков нежилого назначения. Вид разрешенного использования «деловое управление» в зоне ПК-4 является условно разрешенным видом использования и  тем  самым  потребуется  разрешение  на  условно разрешенный  вид  использования  согласно  статьи  39  Градостроительного Кодекса.  Так  же  стоит  учесть,  что постановка на кадастровый учет образуемого земельного участка :ЗУ2 будет осуществлена без вида разрешенного использования.

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Номер образованного земельного участка | площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ 1 | 60102,07 | Земли населенных пунктов | Склады (Код 6.9); | данный вид разрешенного использования является основным ВРИ согласно ПЗЗ |
| 2. | :ЗУ 2 | 3179,92 | Земли населенных пунктов | Деловое управление (Код 4.1); | данный вид разрешенного использования является условно разрешенные согласно ПЗЗ |
| 3. | :ЗУ 3 | 400,18 | Земли населенных пунктов | Строительная промышленность (Код 6.6); | данный вид разрешенного использования является основным ВРИ согласно ПЗЗ |
| 4. | :ЗУ 4 | 399,93 | Земли населенных пунктов | обеспечение внутреннего правопорядка (Код 8.3); | данный вид разрешенного использования является основным ВРИ согласно ПЗЗ |
|  | ВСЕГО: | 64082,10 |  |  |  |

Главный инженер проекта     _____________________ Кузьмин А.И.

Приложения

ПМ-01-2

Графическая часть

ПМ-01-3

Текстовые приложения

ПМ-01-4

Графическая часть

ПМ-01-5