Содержание проекта межевания

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание проекта межевания | 1 |
| 1.1 | Пояснительная записка | 2 |
| 2 | Текстовая часть: | 8 |
| 2.1 | Каталоги координат границ земельного участка, границ разработки проекта межевания | 9 |
| 2.1.1 | Каталог координат образуемых земельных участков | 10 |
| 2.1.2 | Каталог координат границ земель общего пользования | 11 |
| 2.3 | Распоряжение администрации МО «Город Астрахань» от 05.07.2021 года № 04-01-1416 | 12 |
| 2.4 | Задание на разработку проекта межевания территории | 13 |
| 2.6 | Кадастровый план территории | 17 |
| 2.7 | Кадастровая выписка | 54 |
| 3 | Графическая часть: | 60 |
| 3.1 | Чертеж границ формируемых земельных участков М 1:500 | 61 |
| 3.2 | Чертеж зон с особыми условиями использования территории | 62 |

Пояснительная записка

Проект межевания территории разработан ООО «Землеустройство» для определения границ образуемого земельного участка (:ЗУ1)  и земель общего пользования в кадастровом квартале 30:12:030496.

В границах выполнения проекта межевания территории проекты планировки территории не разрабатывались, красные линии не установлены.

Проект межевания территории разработан в границах земельного участка с кадастровым номером 30:12:030496:1908 и землями кадастрового квартала 30:12:030496, прилегающими к земельному участку 30:12:030496:1908.

Проект межевания подготовлен ООО «Землеустройство» в штате которого состоят два кадастровых инженера:

- Кузьмин А.И. (аттестат 30-11-113, свидетельство СРО НП 000163 от 24.09.2012г.);

- Майоров Г.А. (аттестат 30-11-120, свидетельство СРО НП 410 от 07.06.2016г.).

Целью разработки проекта  межевания территории в районе земельного участка по ул. Адмирала Нахимова, 267б в Советском районе г. Астрахани является:

- определение границ образуемых земельных участков;

- установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при необходимости).

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

-кадастровые планы территорий (выписка из государственного кадастра недвижимости), полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

Кадастровый план территории прилагается к проекту на электронном носителе.

Координаты границ формируемого земельного участка, границ разработки проекта межевания определены в системе координат кадастрового учета - МСК 30.

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости образуемые земельные участки расположены в границах одного кадастрового квартала с номером № 30:12:030496.

Формируемый земельный участок согласно данных ЕГРН расположен в зоне с особыми условиями использования территории: «Санитарно-защитная зона объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» АЗС № 30656».

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2019 №1391-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово)» (далее — ПАТ) на территорию разработки проекта межевания территории накладываются следующие ограничения:

- в секторе 2 третьей подзоны ПАТ в границах внутренней горизонтальной поверхности для взлетно-посадочной полосы 09/27 максимальная высота размещения объектов не должна превышать 30,3 м (Балтийская система высот);

- в секторах 21, 22 зоны ограничения застройки по высоте четвертой подзоны ПАТ. В границах зоны ограничения застройки по высоте в 4-й подзоне запрещено размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих по высоте минус 14,0 м (21 сектор) и минус 12,0 м (22 сектор) по Балтийской системе, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

- в зоне ограничения застройки для ветровых турбин абсолютной высотой свыше 32 метров, включая лопасти, четвертой подзоны ПАТ;

- в шестой подзоне ПАТ запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, а именно устанавливается запрет на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.

- в седьмой подзоне ПАТ для дневного и ночного времени суток не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, спортивных сооружений открытого типа; объектов образовательного и медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления, работающих круглосуточно, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков не производилось ввиду отсутствия необходимости.

Проектом межевания территории предусмотрено формирование земель общего пользования, посредствам которых будет осуществляться проход и проезд к смежным территориям и иным земельным участкам.

В ходе анализа исходных материалов и топографической съемки, с учетом наличия инженерных сетей, на территории квартала, предполагаемой к перераспределению отсутствует возможность образования самостоятельного земельного участка в соответствии с градостроительными регламентами, с соблюдением предельных параметров застройки и охранных зон инженерных коммуникаций. Для рационального использования земель и исключения чересполосицы с восточной стороны между земельным участком с кадастровым номером 30:12:030496:1908 и границей территориальной зоны «ПК-4» проектом межевания предусмотрено перераспределение земельного участка с кадастровым номером 30:12:030496:1908 с землями кадастрового квартала 30:12:030496.

В соответствии с картой градостроительного зонирования города Астрахани, а также с правилами землепользования и застройки г. Астрахани в новой редакции, утверждены решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 16.07.2020 года № 69, формируемый земельный участок расположен в зоне ПК-4 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса). ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов V класса.

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Легкая промышленность | 6.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Религиозное использование | 3.7 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Проведение научных исследований | 3.9.2 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Проведение научных испытаний | 3.9.3 |
| Обеспечение деятельности в области гидро-метеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | Деловое управление | 4.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 | Магазины | 4.4 |
| Склады | 6.9 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Водный транспорт | 7.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 20 Правил.

Предельные параметры:

- Для объектов нежилого назначения:

– минимальная ширина земельного участка – 12 м, максимальный размер не подлежит установлению;

– минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м, максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельная высота объектов нежилого назначения – 30 м от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт). Предельное количество этажей не подлежит установлению.

4. Процент застройки территории – не более 65% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка.

6. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств –10% от площади земельного участка.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 9 Правил.

8. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках для видов – в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Чертеж границ формируемого земельного участка (магазины) (Код 4.4)

- Технико-экономические показатели проекта межевания.

- Чертеж зон с особыми условиями использования территории.

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 формируется в один этап путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 30:12:030496:1908 с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:030496). Земельный участок с условным номером :ЗУ2 формируется в один этап путем образования земельного участка из земель кадастрового квартала 30:12:030496.

Дополнительно сообщаем, что вид разрешенного использования «магазины» в зоне ПК-4 является условно разрешенным видом использования, и  тем  самым  потребуется  разрешение  на  условно разрешенный  вид  использования  согласно  статьи  39  Градостроительного Кодекса.  Так  же  стоит  учесть,  что постановка на кадастровый учет образуемого в результате перераспределения земельного участка будет осуществлена без вида разрешенного использования.

Каталог координат  образуемых земельных участков, приведен ниже.

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Номер образованного земельного участка | площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ 1 | 1627,72 | Земли населенных пунктов | магазины (Код 4.4) | данный вид разрешенного использования является условно разрешенные согласно ПЗЗ |
| 2 | :ЗУ:2 | 1099,74 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) |  |
|  | ВСЕГО: | 4349,18 |  |  |  |

Главный инженер проекта     _____________________ Кузьмин А.И.