планировка территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ УЛИЦ КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, МАГНИТОГОРСКАЯ, НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО И ДЖОНА РИДА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

Г. АСТРАХАНИ.

Главный архитектор проекта                                                    Н.А. Федорин

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документация по проекту планировки территории в границах улиц Красная Набережная, Магнитогорская, Николая Островского и Джона Рида в Советском районе г. Астрахани.

| № тома | Обозначение |  | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП 01 |  | Планировка территории |  |  |
|  | ПП 01 – 0 |  | Пояснительная записка |  |  |
|  |  |  | Графическая часть |  |  |
|  | ПП 01 – 1 |  | Утверждаемая часть |  |  |
| 2 | ПП 02 |  | Материалы по обоснованию |  |  |
|  |  |  | Графическая часть |  |  |
|  | ПП 02 - 1 |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | ПМ 03 |  | Межевание территории |  |  |
|  |  | ПМ 03 - 1 | Пояснительная записка |  |  |
|  |  | ПМ 03 - 2 | Графическая часть |  |  |

Документация по планировке территории соответствует государственным нормам, правилам и стандартам, а также необходимым данным и требованиям, выданным заказчиком.

Главный архитектор проекта: 	Федорин Н.А.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………...............…5 стр.

1. Существующее состояние…………………………………..….7 стр.

1.1 Размещение в структуре г.Астрахани………………….7 стр.

1.2 Современное использование территории……………...7 стр.

2. Проектные решения…………………………………………….9 стр.

2.1 Планировочная структура……………………………....9 стр.

2.2 Улично-дорожная сеть………………………………….11 стр.

2.3 Инженерная инфраструктура……………………......…11 стр.

2.4 Технико-экономические показатели……………….…..12 стр.

2.5 Перечень мероприятий по охране

окружающей среды………………………………………….14 стр.

2.6 Перечень мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ………………….………………....19 стр.

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки  территории в границах улиц Красная Набережная, Магнитогорская, Николая Островского и Джона Рида в Советском районе г. Астрахани включает в себя планировку развития застроенной территории в границах данных улиц основании следующих документов:

- Распоряжение Администрации Муниципального Образования «город Астрахань» от 14 сентября 2018 года № 04-01-1849 «О разработке проекта планировки территории в границах улиц Красная Набережная, Магнитогорская, Николая Островского и Джона Рида в Советском районе города Астрахани».

Проект планировки территории подготовлен в целях:

-	   Определения границ установления красных линий застройки по улицам и проездам;

- Определения отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;.

- Определения границ и площади земельных участков, находящихся в частной собственности, расположенных на землях общего пользования и необходимых для изъятия для государственных и муниципальных нужд (в границах проекта межевания территории);

-   Определения границ образуемых земельных участков;

-   Установления зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при необходимости);

-  Определения необходимости выноса существующих инженерных коммуникаций.

Документация разработана на основе:

- Правил землепользования и застройки МО «Город Астрахань», утвержденных решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.05.2018 № 52, с внесенными изменениями, утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 14.11.2018 № 163

- Генерального плана развития города Астрахани до 2025 года, утвержденного решением городской Думы МО «Город Астрахань» №82 от 19.07.2007г, с внесенными изменениями, утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 №35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 №63.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000. Проект планировки соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

При разработке документации по планировке территории использованы нормативные документы и государственные стандарты, утвержденные Госстроем РФ, Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и строительства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Положение о порядке подготовки документации по планировке территорий муниципального образования «Город Астрахань», утверждённым постановлением мера города Астрахани от 30.01.2009 № 244-м, с изменениями, внесёнными постановлениями главы города от 06.10.2011  № 9364-м, от 10.01.2013  № 09-м;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Региональные нормативы градостроительного проектирования Астраханской области;

-	Проект (схема) размещения остановочных пунктов на маршрутах городского пассажирского транспорта на территории города Астрахани, согласованная постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 18.05.2017 № 2969

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 2.05.02-85«Автомобильные дороги»;

- СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. Технический регламент о требования пожарной безопасности "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов"

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов".

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.

  - Размещение в структуре города Астрахань

В административном отношении проектируемая территория расположена в пределах границ землепользования МО «Город Астрахань», в Советском районе г. Астрахани. Согласно Земельному кодексу категория земель проектируемой территории: земли населенных пунктов.

1.2 Современное использование территории

Площадь участка разработки проекта планировки территории -  200 000 м2.

Площадь участка проектирования (аквапарк) – 13 795.3 м2

Участок в границах разработки проекта планировки территории граничит:

с северо-западной  стороны  – с  р.Кутум

с юго-западной стороны  – с  местным проездом;

с юго-восточной  стороны – с ул. Джона Рида и ул. Николая Островского;

с северо-восточной стороны – с ул. Магнитогорская.

Существующее состояния улиц следующее:

- с юго-западной стороны  местный проезд асфальтирован, ширина полотна от 6м до 8м, тротуары отсутствуют частично;

- с северо-западной стороны набережная р. Кутум имеет частично асфальтированный, частично грунтовый проезд шириной 6 м, тротуары отсутствуют;

- с юго-восточной  стороны ул. Джона Рида с шириной дорожного полотна около 10 м и имеет три полосы движения и ул. Николая Островского с шириной дорожного полотна от 18 до 25 м, с 4-я и 6-ю полосами движения автотранспорта соответственно.

- с северо-восточной стороны ул. Магнитогорская имеет дорожное полотно шириной 22 м и 6 полос движения.

В границах проектирования располагаются здания различного целевого назначения:

- объекты многоэтажной жилой застройки;

- объекты дополнительного образования;

- объекты административно-бытового обслуживания;

- склады;

- спортивно-оздоровительные объекты;

- производственные объекты;

- объекты коммунального обслуживания.

Памятники архитектуры, истории и культуры на проектируемой территории не выявлены.

Согласно карте зонирования г. Астрахани, рассматриваемый расположен в следующих зонах:

в зоне Ц – 10 (Зона многофункционального использования территорий);

в зоне Ц – 4 (Зона обслуживания селитебных территорий);

в зоне Р – 3 (Зона природных ландшафтов);

в зоне ПК – 4 (Зона производственно-коммунальных объектов V класса);

в зоне Ж – 2 (Зона малоэтажной смешанной жилой застройки);

в зоне ОП – 1 (Зона территорий общего пользования).

Данный участок частично попадают в водоохранную зону р. Кутум - 50м.

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработка документации по планировке территории в границах улиц Красная Набережная, Магнитогорская, Николая Островского и Джона Рида в Советском районе г. Астрахани  выполнена в соответствии с Генеральным планом развития г.Астрахани до 2025 года, утвержденного решением Городской Думы МО «Город Астрахань» №82 от 19.07.2007г. с внесенными изменениями, утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 №35, от 26.10.2017 № 153, 07.06.2018 №63.

  - Планировочная структура

Планировочно-транспортная структура разработана с учетом нормативных документов, на основании Генерального плана развития города Астрахани, Правил землепользования и застройки города Астрахани и др. исходных данных.

Реконструкция улиц разработана с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

При разработке архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования рассматриваемой территории учитывались следующие факторы:

- целесообразность реализации современных объемно-пространственных решений на рассматриваемой территории;

- соблюдение оптимальной плотности застройки;

- обеспечение территории микрорайона транспортной инфраструктурой, автостояночными местами, внешним и внутренним благоустройством;

- соблюдение инсоляционных норм и затенения при застройке многоэтажными жилыми домами.

В проекте планировки территории были установлены красные линии и сформированы два квартала. Необходимость этого разделения обусловлена стремлением разграничить зоны Ж-2 и ПК-4, сформировать улицу местного значения с проездом ко всем элементам планировочной структуры. А именно к участку центра дополнительного образования №1 и к территории МУП «Астрводоканал». При этом проезд тупиковый, заканчивается разворотной площадкой. Такое решение позволяет свезти к мнимому влияние на транспортные потоки со стороны ул. Николая Островского и ул. Магнитогорская, и сделать улицу менее загруженной транспортом из-за близости центра дополнительного образования №1.

Территория проектируемого аквапарка составляет участок площадью 13795,3кв.м.

Земельный участок протяжённостью с запада на восток 229,0 м и с севера на юг 91,0м и имеет сложную конфигурацию в плане. На участке сохраняются существующие сооружения: административное здание 962,6кв.м. (1), здание кафе 350,кв.м. (2), базовая станция сотовой связи (5), кирпичное здание под санузлы (4). Запроектированы на участке: здание КПП (7), раздевалки (3), закрытый бассейн (1 этаж) (6).

Въезд на территорию осуществляется с западной стороны и по всей северной части участка располагаются автомобильные парковки на 40мм.

Также на территории запроектированы 2 открытых бассейна (12*25м и 20*20м) в западной части участка с водными горками и зоной отдыха с сезонным инвентарем: шезлонгами и зонтиками.

Контур участка выделен озеленением, территория вымощена плиточным покрытием, проезд к крытому бассейну – усиленное плиточное покрытие. Также парковка на 7м/м у административного здания также вымощена усиленным плиточным покрытием.

Проектом представлен чертеж планировки территории (основной чертеж) в пределах Красная Набережная, Магнитогорская, Николая Островского, Джона Рида в Советском районе г. Астрахани.

Таблица 1

Каталог координат поворотных точек красных линия МСК-30

| 1 | 419 517,139 | 2 223 588,255 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 419 469,618 | 2 223 582,440 |
| 3 | 419 433,873 | 2 223 584,432 |
| 4 | 419 371,803 | 2 223 577,434 |
| 5 | 419 230,440 | 2 223 560,446 |
| 6 | 419 219,551 | 2 223 564,817 |
| 7 | 419 198,314 | 2 223 889,558 |
| 8 | 419 251,090 | 2 223 994,136 |
| 9 | 419 297,895 | 2 223 972,742 |
| 10 | 419 343,819 | 2 223 968,880 |
| 11 | 419 460,004 | 2 223 960,323 |
| 12 | 419 517,563 | 2 223 966,119 |
| 13 | 419 541,613 | 2 223 977,626 |
| 14 | 419 558,017 | 2 223 984,458 |
| 15 | 419 564,128 | 2 223 986,139 |
| 16 | 419 591,064 | 2 223 988,190 |
| 17 | 419 616,729 | 2 223 992,997 |
| 18 | 419 621,545 | 2 223 991,800 |
| 19 | 419 636,571 | 2 223 942,461 |
| 20 | 419 600,079 | 2 223 818,076 |
| 21 | 419 512,574 | 2 223 575,607 |
| 22 | 419 470,016 | 2 223 570,399 |
| 23 | 419 434,214 | 2 223 572,395 |
| 24 | 419 373,147 | 2 223 565,510 |
| 25 | 419 231,784 | 2 223 548,521 |
| 26 | 419 221,482 | 2 223 536,513 |
| 27 | 419 265,837 | 2 224 023,358 |
| 28 | 419 374,676 | 2 223 980,273 |
| 29 | 419 492,242 | 2 223 994,679 |
| 30 | 419 580,365 | 2 224 004,235 |
| 31 | 419 583,240 | 2 224 010,249 |
| 32 | 419 438,432 | 2 224 084,734 |
| 33 | 419 339,899 | 2 224 135,898 |
| 34 | 419 358,529 | 2 224 171,458 |
| 35 | 419 455,827 | 2 224 120,768 |
| 36 | 419 658,324 | 2 224 016,610 |
| 37 | 419 213,934 | 2 223 616,616 |
| 38 | 419 185,684 | 2 223 756,769 |
| 39 | 419 193,804 | 2 223 614,876 |
| 40 | 419 199,425 | 2 223 563,040 |

Примечание:

1.Линии регулирования застройки совпадают с красными линиями.

  - Улично-дорожная сеть

В рамках проекта планировки, дорожное полотно с запада от проектируемой территории, было сформировано в границах, вновь установленных, красных линий, ширина полотна составила в результате формирования 7,0 м.

Также, в рамках проекта планировки было расширено дорожное полотно по ул. Джона Рида до 14м.  и получило одну проезжую часть по две полосы движения в обе стороны каждая.

Со стороны реки Кутум была сформирована набережная с проезжей частью шириной 7,0 м (ширина набережной составляет 30м).

Между двумя сформированными кварталами была образована улица с шириной проезжей части равной 7,0 м.

  - Инженерная инфраструктура

Настоящий проект планировки разработан для обычных условий строительства в IV климатическом районе.

Проект разработан в целях формирования земельных участков для строительства комплекса зданий, обслуживающих аквапарк и установления красных линий улиц Красная Набережная, Магнитогорская, Джона Рида, Николая Островского и вновь проектируемой улицы в соответствии с классификацией по комплексной транспортной схеме. На дальнейших стадиях проектирования необходимо откорректировать прохождение инженерных коммуникаций на данной территории.

  - Технико-экономические показатели

Таблица 2

Технико-экономические показатели по проекту планировки территории

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах разработки проекта всего: | га | 20 | 100% |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Территории общего пользования (площадь, улицы, проезды, сквер, пешеходная улица, линейные объекты инженерной инфраструктуры, охранные и санитарно-защитные зоны) | га | 5,1 | 25,5% |
| 1.3 | Зоны объектов многоэтажной жилой застройки | га | 0,85 | 4,25% |
| 1.4 | Зона объектов дополнительного образования | га | 2,23 | 11,15% |
| 1.5 | Зона административно-бытового обслуживания | га | 1,96 | 9,8% |
| 1.6 | Зона складов | га | 1,58 | 7,9% |
| 1.7 | Зона спортивно – оздоровительных объектов | га | 2,04 | 10,2% |
| 1.8 | Зона производственных объектов | га | 6,23 | 31,15% |
| 1.9 | Зона объектов коммунального обслуживания | га | 0,01 | 0,05% |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Существующие многоквартирные жилые дома (9 этажей) | секции | 8 | - |
| 2.2 | Расчетное кол-во населения (сущ.) | чел. | 540 | - |
| 2.3 | Общая площадь жилого фонда (сущ.) | кв.м | 13500 | - |
| - ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Гостиницы (сущ.) | объект | 3 | - |
| 3.2 | Магазины (сущ.) | объект | 1 | - |
| 3.3 | Центр дополнительного образования (сущ.) | объект | 1 | - |
| 3.4 | Административное здание (сущ.) | объект | 4 | - |
| 3.5 | Аквапарк (проект) | объект | 1 | - |
| 3.6 | Кафе (сущ.) | объект | 2 | - |
| - ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Озелененные территории общего пользования | кв.м | 20545 |  |
| 4.2 | Скверы | кв.м | 2650 |  |
| - ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения 1 класса (ул. Магнитогорская, ул. Николая Островского) | м | 725 | - |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходная (ул. Джона Рида, ул. Красная Набережная) | м | 845 | - |
| 5.3 | Протяженность улиц местного значения | м | 865 | - |
| 5.3 | Протяжённость внутриквартальных улиц - проездов | м | 2250 | - |

Технико-экономические показатели в границах

территории проектируемого объекта (аквапарк):

Площадь проектируемого участка под аквапарк			         13795,3 м2

Площадь застройки проектируемых зданий                                        3370,8 м2

Площадь благоустройства                                        		         10424,5 м2

Площадь покрытий:

-Тип 1                                                   			                               2117,2 м2

-Тип 2                                                   			                               2856,2 м2

Площадь озеленения                                                			          3493,0 м2

Кол-во парковочных мест						               40 шт.

Расчет количества парковочных мест

Согласно (приложению Ж) СП 42.13330.2016 для объектов коммерческих-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний на 1м/м приходиться 50-60 м2 общей площади, следовательно:

N=S/60, где:

N – количество парковочных мест;

S – общая площадь административно-офисного здания;

Таким образом, N=751,6 /60=12,5=12,0 м/м

Согласно (приложению Ж) СП 42.13330.2016 для аквапарков и бассейнов на единовременных посетителей приходиться 5-7 м/м:

N=S/7, где:

N – кол-во человек единовременно присутствующих для двух открытых и одного закрытого бассейна;

S – кол-во парковочных мест на единовременно присутствующих человек;

Таким образом, N=180 /7=25,7=26,0 м/м

Всего в границах проектирования аквапарка необходимо 38 м/м

Проектом предусмотрено 40 м/м.

2.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан для документации по планировке территории границах улиц Красная Набережная, Магнитогорская, Николая Островского и Джона Рида в Советском районе г. Астрахани.

Настоящим разделом определены виды и степень воздействия на основные компоненты окружающей среды. Разработаны основные природоохранные мероприятия, снижающие антропогенную нагрузку на окружающую среду при реализации намечаемых проектных решений.

Краткая характеристика земель района расположения объекта

В геоморфологическом отношении район изысканий находится в Прикаспийской низменности и приурочен к аккумулятивной морской равнины верхнечетвертичного (хвалынского) возраста с перепадами абсолютных отметок от минус 21,45м до минус 21,15м., в межбугровом понижении.

По химическому составу (типу) подземные воды – сульфатно-хлоридно-магниево- натриевая.

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха, климатические характеристики и фоновые концентрации района расположения проектируемого объекта

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного  бассейна района расположения объекта представлены в таблице.

Таблица 3

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Климатические показатели |  |  |
| Тип климата | Резкоконтинентальный, засушливый |  |
| Температурный режим |  |  |
| Средняя годовая температура воздуха по месяцам | С0 | 10,4 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | С0 | -3,7 |
| Средняя температура воздуха самого жаркого месяца | С0 | 29,5 |
| Осадки |  |  |
| Среднее количество осадков за год | мм | 234 |
| Скорость ветра | м/с | 10,3 |
| Повторяемость направлений ветра |  |  |
| С |  | 10 |
| СВ |  | 9 |
| В |  | 24 |
| ЮВ |  | 14 |
| Ю |  | 8 |
| ЮЗ |  | 8 |
| З |  | 16 |
| СЗ |  | 11 |
| Характеристика загрязнения атмосферы (фоновые концентрации) | мг/м3 |  |
| Диоксид серы | 0,01 |  |
| Взвешенные вещества | 0,1 |  |
| Диоксид азота | 0,1 |  |
| Оксид углерода | 2,0 |  |
| Сероводород | 0,003 |  |

Характеристика производств и технического оборудования с точки зрения атмосферы, характеристика источников выброса загрязняющих веществ

Проектируемый земельный участок попадает  в санитарно-защитную зону производственной базы МУП г. Астрахани "Астрводоканал", г. Астрахань, р-н Советский, ул. Джона Рида/Красная Набережная, 41/174.

Местоположение и границы санитарно-защитной зоны установлены в соответствии с Решением об установлении размера СЗЗ, б.н. от 28.03.2017. Рекомендуемые размеры СЗЗ данного объекта составляют: в юго-западном направлении - на расстоянии 10м. (ограничена территорией жилой застройки); в северо-восточном, восточном, юго-восточном направлении - 30м.; с остальных сторон - на уровне ориентировочной СЗЗ 100м. Ограничения на использование объекта: В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ввод в эксплуатацию и строительство проектируемых объектов на основании данных объектов аналогов не окажет существенного влияния на состояния атмосферного воздуха рассматриваемого района.

Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации и строительства объектов в границах планировки и межевания территории с количественными и качественными характеристиками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут определены на следующей стадии проектирования.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения

Проектируемый земельный участок попадает  с северо-западной стороны на 5 метров  в водоохранную зону реки Кутум.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах водоохранных зон рек устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Для предупреждения загрязнения подземных вод в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта проектом предусмотрены решения технического и организационного плана.

В период строительства:

- исключение попадания строительного мусора в открытые выработки;

- минимально возможное использование на площадке дорожно-строительной техники;

- заправка топливом дорожно-строительной техники на специализированных АЗС;

- своевременный вывоз отходов производства и потребления;

- обратная засыпка траншей изъятым грунтом с обязательным уплотнением; оснащение строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- хранение отходов в специально организованных местах.

Для предупреждения загрязнения подземных вод в период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается:

- сброс хозбытовых стоков в централизованные сети канализации;

- применение полипропиленовых труб для подземных водонесущих

коммуникаций хозяйственно-бытовой канализации;

- поверхностный водоотвод с твердого покрытия предусмотрен по лоткам проездов на существующие улицы и в запроектированные дождеприемные колодцы;

-благоустройство и озеленение территории общего пользования.

Воздействие объекта на растительный и животный мир

На территории, отведённой под планировку и межевание территории отсутствуют растения, 	 занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области или охраняемых постановлениями администрации Астраханской области. Угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы в пределах площадки, нет. В связи с этим при строительстве и эксплуатации объекта нанесение вреда ценным растительным ассоциациям не ожидается.

Животные, занесенные в Красную книгу или охраняемые постановлениями Администрации Астраханской области на территории площадки, не обитают.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Для снижения возможного негативного воздействия для флоры зоны строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- передвижение техники и транспорта строго в границах разрешенного отвода и по существующим дорогам;

- проведение рекультивации нарушенных земель.

Для снижения возможного негативного воздействия на животный мир прилегающей к площадкам производства работ территории планируется осуществление работ в светлое время суток.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы

при строительстве и эксплуатации объекта

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» необходимо проводить экологический мониторинг для контроля, учета, анализа, оценки и прогноза изменения состояния окружающей природной среды под влиянием хозяйственной и иной деятельности на стадии строительства, эксплуатации объектов проектирования или при возможных аварийных ситуациях. Проведение мониторинга обеспечивает экологическую безопасность.

Экологический мониторинг представляет собой систему долговременных наблюдений, контроль и управление за состоянием экологической обстановки на объекте с применением современных технических средств и включает в себя:

- мониторинг источников выделения, объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг различных компонентов окружающей среды;

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земельных ресурсов в промзонах и в санитарно-защитных зонах объектов;

- мониторинг инвентаризации отходов строительства.

Задачи по наблюдению за состоянием окружающей среды возлагаются на службу эксплуатации, начиная с периода его строительства. Для этого используются данные технического надзора за ходом строительства и материалы специальных обследований и наблюдений, а в последующем, мониторинг источников выброса и сброса на сооружениях объекта.

В период строительства целью экологического мониторинга является организация заказчиком экологического надзора за соблюдением подрядной строительной организацией требований природоохранного законодательства, природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных проектом:

- контроль над использованием подрядной строительной организацией земель, отведенных в постоянное и временное пользование, согласно оформленных в установленном порядке документов на отвод земель;

- контроль за использованием строительной техники, отвечающей требованиям нормативных документов по качественному и количественному составу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- контроль за организацией технического обслуживания используемой спецтехники   на   площадках   с   твердым   покрытием   на   базе строительно-монтажной организации, исключающее разрушение растительного   покрова загрязнение почв нефтепродуктами и отработанными маслами;

- контроль обращения подрядчика со строительными отходами, согласно разработанной в проекте схеме утилизации отходов.

Предложения по организации локального экологического мониторинга в период эксплуатации объектов проектирования включают:

- контроль эффективности методов рекультивации нарушенных строительством земель;

- контроль за соблюдением технологического режима работы газового оборудования;

- контроль режима работы защитных устройств, внешнего состояния изоляции, сохранности газопроводящих сетей от механических повреждений.

2.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и проведению мероприятий по гражданской обороне.   Защита территорий от чрезвычайных ситуаций.

  - Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по ГО.

Согласно «Показателей для отнесения организаций к категориям по ГО», Постановления Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» проект организации территории не предусматривает строительство объектов, относящихся к категорированным по гражданской обороне.

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне.

Участок в улиц Кр. Набережная, Магнитогорская, Джона Рида, Николая Островского в Советском районе г. Астрахани от объектов, отнесенных к категориям и группам по ГО, расположен на удалении:

- г. Астрахань (группа по ГО - I) – на территории

- МУП «Астраводоканал» (ЛОВС), ул. Джона Рида, 41  (1-я категория) – 356,0м.

- Астраханский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш», ул.Боевая, 127 (2-я категория) – 3,6 км

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки.

В соответствии с СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная версия СНиП 2.01.51-90», а так же исходя из удаленности объекта от объектов и территории, отнесенных к группам и категориям по ГО, объект находится:

- в зоне светомаскировки

- в зоне возможного разрушения при воздействии обычных средств поражения

- в зоне возможного катастрофического затопления

В зону возможного поражения ХОО-ЛОСВ в следствии утечки хлора на МУП «Астраводоканал» (ЛОВС) не попадает, т.к. находится на удалении 4,7 км от объекта, а зона поражения составляет до 800м.

  - Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции.

Объекты планируемые к постройке на рассматриваемой территории в особый период прекращают свою деятельность и в другое место не перемещается. Эвакуация персонала жителей планируемого района и персонала организаций предполагаемых к строительству на рассматриваемом участке осуществляется в соответствии с планами МО «г. Астрахань».

  - Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время.

В особый период проектируемый объект прекращает свою деятельность, и персонал на нем отсутствует.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Управление системой гражданской обороны организуется в соответствии с требованиями приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.

Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахани.

Для привлечения внимания при передаче речевой информации включают электросирены и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции.

Оповещение по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

- получение информации и сигналов ГО из администрации г. Астрахани;

- подача предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до персонала объекта.

Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до работающего персонала проектируемого объекта возлагаются на должностное лицо ответственное за ГО объекта.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта.

В соответствии с СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная версия СНиП 2.01.51-90» проектируемый объект находится в зоне светомаскировки.

Светомаскировочные мероприятия на рассматриваемой территории должны осуществляться электротехническим и светотехническим способами.

Решения по другим видам маскировки не разрабатываются, т.к. объекты на территории, в границах проектирования, в особый период прекращает свою деятельность и относится категории по ГО.

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4.

Защищенных источников водоснабжения на рассматриваемом участке застройки не предусматривается.

Вода, подаваемая в здание, соответствует ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая» и требованиям СанПиН 2.1.4.559-96. В здание вода поступает от водопроводных сетей МУП «Водоканал», где вопросы защиты водоисточников от ОВ и РВ решаются централизованно.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта.

Стационарных систем контроля за радиационной обстановкой на рассматриваемом участке строительства не предусматривается в соответствии с СанПин 2.6.1.2523-09 и МУ 2.6.1.14-2001 «Контроль радиационной обстановки. Общие требования», т.к. строительство объектов с наличием источников ионизирующего излучения не предусматривается.

Контроль радиационной, химической обстановки и обнаружения взрывоопасных концентраций осуществлять переносными приборами контроля.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны.

В соответствии с СП165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная версия СНиП 2.01.51-90» оборудование ЗСГО – не требуется.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами.

В процессе освоения рассматриваемой территории  наибольшую опасность представляет оборудование газопроводов среднего и низкого давления.

Физико-химические свойства. Природный газ состоит из следующих основных химических веществ, % (от объема): метан (96,72), азот (0,696), углекислый газ (0,028), этан (1,29), пропан (0,67), П-бутан (0,15), изобутан (0,12).

Газопровод-отвод является опасным производственным объектом, т.к. в нем постоянно находится природный газ, представляющий собой легковоспламеняющееся вещество, которое с воздухом может формировать горючие взрывоопасные смеси.

Возникновение поражающих факторов возможно при развитии аварийной ситуации. Авария на системе газоснабжения проектируемого объекта может возникнуть в связи с дефектами труб и других строительных материалов, применяемых при строительстве, коррозией металла, при механических повреждениях и других нарушениях режима эксплуатации.

Опасными производственными факторами являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся
разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание газа при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газо-воздушной смеси.

Метан в неограниченном пространстве взрывается крайне редко, поскольку он не образует стабильных облаков критических размеров и концентраций вблизи поверхности земли (легкий газ). Его детонационный взрыв возможен, как правило, в ограниченных объемах.

Основные поражающие факторы при авариях (газопровод):

- поражение тепловым излучением при воспламенении газовоздушной смеси;

- поражение воздушной ударной волной при дефлаграционном взрыве газопаровоздушной смеси;

- токсическое отравление природным газом или продуктами горения.

Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.

Рассматриваемый участок не попадает в зону поражения ХОО – ЛОСВ (МУП Астраводоканал).

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте.

Климат полупустынный, засушливый, тёплый, формируется под воздействием циркуляционных атмосферных процессов южной зоны умеренных широт.

В процессе изысканий вскрыты и изучены грунтовые воды, залегающие среди техногенных и аллювиальных отложений.

Водовмещающими породами являются суглинки.

Грунтовые воды безнапорные, по состоянию на февраль 2011 г вскрыты на глубинах 0,15 – 2,1м, что гипсометрически соответствует абсолютным отметкам минус 22,05 – 24,6м БС.

На уровенный режим грунтовых вод данной площади основное влияние оказывало утечка воды из водонесущих коммуникаций, полив приусадебных участков, атмосферные осадки. Разгрузка происходит за счёт бокового оттока и испарения.

Перед началом строительства необходимо произвести строительное водопонижения уровня грунтовых и произвести подсыпку территории грунтом. После водопонижения, замены водонесущих коммуникаций утечка воды из коммуникаций составит 0,0002 – 0,0009м2/га. В период строительства осуществляется максимально возможное создание открытых грунтовых поверхностей на не застраиваемой территории за счет ликвидации существующих нежилых построек и разборки ненужных твердых покрытий.

В результате этих действий прогнозный уровень грунтовых вод, после окончания строительства на данной территории, составит минус 22,8 – 23,0м БС., т.е. займет положение глубины залегания зеркала грунтовых вод примыкающих к площадке строительства территорий.

В соответствии с данными «Государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области за 2012 год» к опасным природным явлениям в районе расположения здания относятся:

- сильный ветер - 25 м/с и более;

- сильный мороз –300С и ниже;

- сильная жара - + 400С и выше;

- сильные осадки.

Суммарный показатель риска - 2,15·10-6.

Характеристика опасности чрезвычайных природных ситуаций

| Наименование источников природных чрезвычайных ситуаций | Среднемноголетняя частота возникновения ЧС, ед. в год |
| --- | --- |
| Опасные геологические процессы | 0,032 |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 0,069 |
| Опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы | 0,071 |
| Природные пожары | 0,009 |

Средняя повторяемость землетрясений различной интенсивности в южной части Астраханской области определена по картам сейсмического районирования (СНиП 22-01-95). Интенсивность землетрясения - до 6 баллов. Категория оценки сложности - простые. Категория опасности природных процессов - опасные. Вероятность - 0,5 в ближайшие 50 лет.

Характерное природное явление в Астраханской области, повторяющееся 1 раз в год - весеннее половодье (май - июнь). Максимальная продолжительность - 50 дней. Территория объекта в период весеннего половодья не затопляется.

Мероприятия по мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений.

Наблюдение за опасными природными процессами (метеорологическими, гидрологическими) на территории Астраханской области и анализ информации, поступающей от сети гидрометеопостов и водопостов, развернутых на территории области, от Северо-Кавказского ЦГМС и других источников, осуществляется Астраханским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АЦГМС).

Мониторинг гидрологических условий, складывающихся на р. Волга и в Волго-Ахтубинской пойме, особенно в период  формирования и прохождения весеннего паводка, ведут Комитет природных ресурсов по Астраханской области и Главное управление МЧС России по Астраханской области.

Сведения о складывающихся гидрометеорологических условиях в виде ежедневных сводок и прогнозов различной долгосрочности, анализа обстановки, штормовых предупреждений, передаются всем заинтересованным организациям  по сложившимся системам связи и оповещения.

Для получения своевременной и полной информации о складывающейся гидрометеорологической и гидрологической обстановке, руководством  заключается договор с Астраханским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (АЦГМС).

В целях предупреждения действия опасных природных процессов на проектируемый объект, необходимо осуществлять наблюдение за количеством выпадающих осадков в зимний период, обледенением и вследствие этого провисанием  проводов.

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

Проектируемый объект попадает в зону катастрофического затопления и находится в 425 км от гидроузла.

| ПАРАМЕТРЫ ПРОРЫВА |  |  | № СТВОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ост. | 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. |
| Удаление створа от гидроузла | Lci | км | 0,00 | 11,50 | 185,00 | 425,00 |
| Добегания фронта волны | Tфi | мин | 0,00 | 23,59 | 608,10 | 2025,76 |
| Добегания гребня волны | Tri | мин | 0,00 | 67,25 | 1402,91 | 1795,04 |
| Добегания хвоста волны | Txi | мин | 4334,80 | 4526,47 | 8141,05 | 21474,39 |
| Затопления | Tзт | мин | 4334,80 | 4502,87 | 7532,95 | 19448,63 |
| Максимальная скорость течения | Vi | м/с | 11,80 | 6,24 | 5,06 | 0,59 |
| Высота волны | Hri | м | 11,90 | 9,11 | 5,53 | 0,11 |
| Максимальная глубина затопления | Hi | м | 18,90 | 18,51 | 11,53 | 13,11 |
| Максимальная отметка затопления | Zi | м | 102,40 | 100,31 | 86,63 | 75,31 |

При разрушении плотины Волгоградского водохранилища объект не подвергается  разрушению  (при высоте волны Hri=0,11 м и при максимальной скорости течения Vi=0,59 м/с), дополнительные мероприятия по укреплению строений – не требуются.

Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов).

Управление системой гражданской обороны организуется в соответствии с требованиями приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.

Основным способом оповещения населения в особый период считается передача речевой информации с использованием государственных сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения. Оповещение по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения города Астрахани.

Для привлечения внимания при передаче речевой информации включают электросирены и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции.

Оповещение по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

- получение информации и сигналов ГО из администрации г. Астрахани;

- подача предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до персонала объекта.

Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до работающего персонала возлагаются на должностное лицо ответственное за ГО объекта.

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по существующим и проектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным  покрытием,  со стороны ул. Красная Набережная, Джона Рида и вновь проектируемому дорожному полотну с юго-западной  стороны от проектируемого участка.

Для доступа аварийно-спасательных служб подъезд может осуществляться с двух сторон к проектируемому зданию (асфальтовое покрытие, рассчитанное на нагрузку от  пожарных автомобилей) согласно п. 8.1 и п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».  От внутреннего края проезжей части до стены здания предусмотрено расстояние от 5 до 8 м, согласно п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Предусмотрена  ширина проездов не менее 4,2 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, включается тротуар, примыкающий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Предусматривается  основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Объект находится в пределах нормативного времени (не более 10 минут) прибытия к месту возникновения пожара пожарных подразделений «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Астраханской области, ФГКУ» (Ст.76, Глава 17 Федерального Закона от 22.07.2009 ФЗ-123)

Перечень прилагаемых чертежей

- ПП 01-1-01

Чертеж планировки территории (основной чертеж).(М 1:1000)

- ПП 01-1-02

Чертеж красных линий. (М 1:1000)

- ПП 01-1-03

Поперечные профили улиц (М 1:150)

- ПП 02-1-04

Схема расположения проектируемой территории в структуре

г. Астрахани

- ПП 02-1-05

Схема использования территории в период подготовки

проекта планировки (опорный план)

- ПП 02-1-06

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта

(М 1:1000)

- ПП 02-1-07

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки

территории (М 1:1000)

- ПП 02-1-08

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

(М 1:1000)

- ПП 02-1-09

Сводный план сетей (М 1:1000)