документация по ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ УЛ.БАКИНСКОЙ ОТ УЛ.ГЕН.ЕПИШЕВА ДО УЛ.нАБЕРЕЖНАЯ 1-ГО МАЯ В КИРОВСКОМ И СОВЕТСКОМ РАЙОНАХ Г.астрахани

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	6

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	6

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.	6

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	7

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	7

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	8

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	9

- ВВЕДЕНИЕ

Документация по планировке территории ул. Бакинской от                            ул. Ген. Епишева до ул. Набережная 1-го Мая в Кировском и Советском районах      г. Астрахани, разработана на основании муниципального задания на 2023 год (корректировка 2), утверждённого приказом управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.09.2023 № 365.

Цели подготовки проекта планировки:

- определение границы зон планируемого размещения линейного объекта ул. Бакинской;

- установление и изменение красных линий;

- устройство дорожного полотна в соответствии с комплексной транспортной схемой;

- размещение остановочных пунктов наземного общественного транспорта на маршрутах городского пассажирского транспорта;

- планирование развития инфраструктуры велосипедного транспорта;

- выполнение работ по вертикальной планировке;

- переустройство существующих инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в проектируемое дорожное полотно;

- определение границ зон планируемого размещения ливневой канализации.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000.

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки – 10,6 га.

Документация выполнена на топографической съемке, технический отчет по результатам инженерно - геодезических изысканий для подготовки проектной документации №422 от 28.12.2022 г, выполнен МБУ г. Астрахани «Архитектура».

- ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

Разрабатываемая территория расположена в границах муниципального образования "Городской округ город Астрахань".

В целом территории города относится к IV г климатическому району строительства с резко континентальным климатом, характеризующимся: жарким, засушливым летом и холодной ясной зимой, большими годовыми амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха - + 6°С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха - 80С; самый теплый – июль - +280С. Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов:

- проектируемая магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения, со средней транспортной нагрузкой - улица Бакинская (протяженность 2,9 км);

- реконструкция, переустройство электрических сетей и освещения (протяженность 5,6 км);

-   проектируемая система ливневой канализации (протяженность 2,9 км);

- реконструкция, переустройство воздушных кабельных линий связи (протяженность 0,2 км);

установлена с учётом:

- параметров проезжей части, определённых согласно Комплексной транспортной схеме г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м;

- планируемого размещения в данной зоне велосипедной дорожки, входящей в состав элементов поперечного профиля улицы, в соответствии с планировочными параметрами велокоммуникаций, предусмотренными местными нормативами градостроительного проектирования МО «Город Астрахань», утвержденными решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 04.12.2014 г. № 234 (в ред. Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 04.03.2022 N 13);

- минимализация проведения мероприятий по изъятию земельных участков, границы которых попадают в зону планируемого размещения реконструируемой автодороги;

- установленных зон охраны объектов культурного наследия.

Необходимо отметить, что зона планируемого размещения реконструируемого линейного объекта (проектируемая проезжая часть) попадает в охранную зону ОКН регионального значения «Дом жилой с лавками, нач. XX в», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 20/ул. Бакинская, 25., установленная распоряжением Правительства Астраханской области от 15.10.2020 №418-Пр, в которой установлен запрет на реконструкцию автомобильных дорог с увеличением ширины более чем на 40 %.

В районе указанного ОКН помимо расширения проезжей части предусматривается также перенос проезжей части относительно границ территории ОКН с реестровым номером 30:12-8.231 на 2 метра. Участок существующей проезжей части улицы Бакинской шириной 9,3 метров расположен в границах охранной зоны ОКН. При переносе и расширении проезжей части улицы Бакинской участок проектируемой автодороги будет располагаться в охранной зоне с шириной, не превышающей 40% (см. лист ПП-2-8).

Планировочная структура в границах настоящего проекта формируется двумя видами элементов: квартал и территория общего пользования, включая улично-дорожную сеть. Территорию общего пользования выделяют красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются улицы и трассы инженерных коммуникаций, проезжая часть, пешеходная зона, велодорожка, озеленение.

Красные линии установлены с учетом местоположения границ существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), и технических зон инженерных сетей.

Настоящим проектом планировки территории предлагается в результате отмены и создания новых характерных точек внести перечисленные ниже изменения в местоположение отдельных участков ранее установленных красных линий, с целью исключения дублирования и пересечения таких красных линий с границами земельных участков, учтённых в ЕГРН (чертеж ПП-1-1):

- отменяются точки 82в, 83в, 84в, утвержденные постановлением мэра города Астрахани от 25.09.2012 № 8480-м в составе проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Наб.1-го Мая, Волжская, Ахшарумова, Боевая, Наб. Прив.затона в Кировском и Советском районах;

- для обеспечения сквозного проезда по ул. 4-я Народная между двумя автодорогами (ул. Бакинская и ул. Ахшарумова) настоящим проектом предлагается путём установления новых точек к18 и к19 выполнить разрыв участка красной линии от точки 5и* до точки 17ж, ранее утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 14.04.2011 №2870-м в составе проекта планировки и межевания территории в границах улиц Бакинской, Красной, Крупской, Псковской в Советском районе г. Астрахани.

- отменяются точки: 1ж, от т. 12ж до т. 18ж; участки красной линии :        т. 1ж- т. 12ж, т. 13ж - т. 14ж, т. 15ж - т. 16ж, т. 17ж - т. 18ж, утвержденные постановлением администрации города Астрахани от 26.04.2013 №3423 в составе проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Ахшарумова, Крупской, Воробьева, пер. Орехово-Зуевский, улиц Н. Островского, Бэра в Советском районе. При этом, отменяя точки 16ж, 17ж проектом создаются точки к16, к17, к20 и к21, в результате чего формируется логическое завершение отрезков красной лини т.20к – т. 5и* и          т. к.21 – т. 10л.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта включающей реконструкцию, переустройство воздушной линии электропередачи и реконструкцию, переустройство воздушной кабельной линии связи,  установлены согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с учетом устройства подземных кабельных линий электропередач.

- ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта (проектируемая проезжая часть) размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) настоящим проектом не предусмотрено.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения со средней транспортной нагрузкой - улица Бакинская). Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (размещение системы ливневой канализации). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| 2 | Кабель связи по опорам | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор электрических сетей и освещения). |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор кабель связи) |  |  |
| 1 | Кабель связи по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения со средней транспортной нагрузкой - улица Бакинская). |  |  |
| 1 | Канализации | - |
| 2 | Водопровод | - |
| 3 | Высоковольтная ЛЭП (кабель) | - |
| 4 | Кабель связи | - |
| 5 | ЛЭП (кабель) | - |
| 6 | Газопровод | - |
| 7 | Теплотрасса | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (размещение системы ливневой канализации). |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Газопровод | - |
| 3 | Высоковольтная ЛЭП (кабель) | - |
| 4 | Кабель связи | - |
| 5 | Канализации | - |
| 6 | Теплотрасса | - |
| 7 | ЛЭП (кабель) | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор электрических сетей и освещения). |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Газопровод | - |
| 3 | Высоковольтная ЛЭП (кабель) | - |
| 4 | Кабель связи | - |
| 5 | Канализации | - |
| 6 | Теплотрасса | - |
| 7 | ЛЭП (кабель) | - |
| Граница зоны планируемого размещения линейного объекта (реконструкция, перенос опор кабель связи) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Газопровод | - |
| 3 | Канализации | - |
| 4 | Высоковольтная ЛЭП (кабель) | - |

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Входящая в границы проектирования зона планируемого размещения линейного объекта (установленная проектом планировки и проектом межевания территории по объекту: «Реконструкция системы ливневой канализации с насосной станцией, расположенной по адресу: ул. Харьковская, д.28 «А» в Советском районе г. Астрахани, с организацией очистки сброса поверхностных вод», утвержденная распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 11.12.2020 № 2263-р, от 11.12.2020 №2264-р)  не пересекает устанавливаемые границы зон планируемых к размещению линейного объекта (магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения со средней транспортной нагрузкой - ул. Бакинская). Пересечение границы зон планируемого размещения линейного объекта (размещение системы ливневой канализации) и границы зон планируемого размещения линейного объекта воздушной линии электропередачи (реконструкция, переустройство электрических сетей и освещения) не нарушают проведение работ по ранее разработанному и утвержденному проекту.

Настоящей документации предусматривается пересечение проектируемой улицы Бакинской с местоположением ул. Псковской, установленной в составе проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта в границах улиц Ахшарумова, Крупской, Воробьева, пер. Орехово-Зуевский, улиц Н. Островского, Бэра в Советском районе, утвержденного постановлением администрации города Астрахани от 26.04.2013 №3423, от 08.11.2019 №2864. ОКС не затрагиваются.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

Устанавливаемые настоящим проектом границы зон планируемых к размещению линейных объектов не пересекают водные объекты.