Глава муниципального образования «Город Астрахань»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 ноября 2017 года № 192-р-мо

«О проведении публичных слушаний по вопросу

внесения изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования «Город Астрахань»

В соответствии со ст.ст. 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального образования «Город Астрахань», решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 29.06.2006 № 103 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Астрахань», распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.12.2016 № 1797-р «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань» посредством принятия решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению главы муниципального образования «Город Астрахань».

2. Установить дату, время, место, порядок проведения и определения результатов публичных слушаний, место и срок подачи замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», выносимому на публичные слушания, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению главы муниципального образования «Город Астрахань».

3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Астрахань» организовать работы по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения главы муниципального образования «Город Астрахань».

4. Администрации муниципального образования «Город Астрахань» в лице управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по вопросу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения главы муниципального образования «Город Астрахань»:

4.1. Организовать в период с 23.11.2017 по 21.12.2017 экспозицию демонстрационных материалов по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 8, 3 этаж и разместить их на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

4.2. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации заключения о результатах публичных слушаний в семидневный срок со дня их проведения.

5. Администрации муниципального образования «Город Астрахань» в лице управления информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

5.1. Разместить настоящее распоряжение главы муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

5.2. Опубликовать настоящее распоряжение главы муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования «Город Астрахань»

А.В. ГУБАНОВА

Приложение 1 к распоряжению главы

муниципального образования «Город Астрахань»

от 17.11.2017 № 192-р-мо

ПРОЕКТ

Решение Городской Думы муниципального образования

«Город Астрахань» «Об утверждении Правил землепользования

и застройки муниципального образования «Город Астрахань»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде­рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Астрахань» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального об­разования «Город Астрахань» (прилагаются).

2. Решение Городской Думы муниципального образования «Город Астра­хань» от 17.11.2016 № 156 признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова­ния.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом изда­нии нормативных правовых актов муниципального образования «Город Астра­хань» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

5. Общему отделу Городской Думы сделать соответствующую запись в ори­гинале Решения Городской Думы муниципального образования «Город Астра­хань» от 17.11.2016 № 156.

Глава муниципального образования «Город Астрахань»

А.В. ГУБАНОВА

Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Астрахань»

РАЗДЕЛ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань».

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципаль­ных образований в целях определения территориальных зон и установления гра­достроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представи­тельного органа местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои­тельные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соот­ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земель­ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земель­ных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуата­ции объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен­ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так­же ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культур­ного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны сани­тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с зако­нодательством Российской Федерации.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, гра­ницы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, ли­нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо­бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятствен­но пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для про­живания одной семьи.

Линейные объекты - сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб­ные сооружения.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строитель­ства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе над­стройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов та­ких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требу­ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Технические условия - информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе­чения.

Образование земельного участка - индивидуализация земельного участка как объекта недвижимости посредством: 1) раздела, объединения, перераспреде­ления земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 2) опреде­ления разрешенного использования земельного участка в соответствии с градо­строительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен; 3) по­лучение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Документация по планировке территории - проекты планировки террито­рии, проекты межевания территории.

Планировка территории - осуществление деятельности по развитию терри­торий посредством разработки проектов планировки территории, проектов ме­жевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по плани­ровке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности гра­ждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а так­же по архитектурно-строительному проектированию, строительству, ре­конструкции указанных в настоящем пункте объектов.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, го­родского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Перечень элементов планиро­вочной структуры утвержден приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на при­надлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообла­дателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капи­тального строительства государственной (муниципальной) собственности орга­ны государственной власти (государственные органы), Государственная корпо­рация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космиче­ской деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюд­жетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на осно­вании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказ­чика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитально­го строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ре­монта.

Статья 2. Цели Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань».

Целями Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Правила) являются:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципального образова­ния «Город Астрахань»;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо­ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис­пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.

1. Правила являются открытыми для физических и юридических лиц.

2. Администрация муниципального образования «Город Астрахань» обеспе­чивает возможность ознакомления с Правилами путем:

- публикации Правил в местных средствах информации, передачи в основ­ные библиотеки (городские, областные, библиотеки высших учебных заведе­ний);

- публикации Правил на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» для общедоступного пользования в сети Интер­нет.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодатель­ством Российской Федерации, Астраханской области и муниципального образо­вания «Город Астрахань».

Статья 4. Соотношение Правил с Генеральным планом развития города Астрахани до 2025 года и документацией по планировке территории.

1. Правила разработаны на основе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 года (далее - Генеральный план).

В случае внесения изменений в Генеральный план соответствующие измене­ния должны быть внесены в Правила.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Гене­рального плана, Правил и не должна им противоречить.

Статья 5. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области землепользования и застройки.

1. К полномочиям Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» в области землепользования и застройки относится утверждение Правил и принятие решений о внесении в них изменений.

2. К полномочиям главы муниципального образования «Город Астрахань» в области землепользования и застройки относится принятие решения о проведении публичных слушаний.

3. К полномочиям главы администрации муниципального образования «Го­род Астрахань» в области землепользования и застройки относятся:

- принятие решения о подготовке проекта Правил и принятие решения о подготовке проекта о внесении в них изменений;

- принятие решения о направлении проекта Правил и проекта внесения из­менений в Правила в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» или об отклонении и направлении на доработку;

- утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по землепользова­нию и застройке муниципального образования «Город Астрахань»;

- утверждение документации по планировке территории;

- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре­дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4. К полномочиям администрации муниципального образования «Город Астрахань» в области землепользования и застройки относятся:

- проверка проекта Правил и проекта о внесении в них изменений;

- принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;

- обеспечение разработки документации по планировке территорий;

- принятие решений о развитии застроенных территорий;

- принятие решений о комплексном освоении территорий;

- принятие решений об освоении территорий в целях строительства жилья экономического класса;

- принятие решение о комплексном освоении территорий в целях строитель­ства жилья экономического класса;

- образование земельных участков;

- выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства по заявлениям физических и юридических лиц;

- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства объектов капитального строительства местного значения по заяв­лениям физических и юридических лиц;

- принятие решения о комплексном развитии территорий по инициативе ор­гана местного самоуправления;

- приведение вида разрешенного использования земельного участка в соот­ветствие с классификатором видов разрешенного использования;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Астрахань».

1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Комиссия) формируется в целях обеспечения требо­ваний Правил, предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, определяемом дей­ствующим законодательством на основании Положения о Комиссии, которое утверждается главой администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются главой админи­страции муниципального образования «Город Астрахань».

3. Полномочия Комиссии:

- рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила;

- рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разре­шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- подготовка рекомендаций о проведении публичных слушаний по вопро­сам землепользования и застройки;

- подготовка рекомендаций главе администрации муниципального образо­вания «Город Астрахань» о предоставлении разрешений на условно разрешен­ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи­тельства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель­ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений;

- проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план и Правила в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- организация подготовки проектов Генерального плана и Правил, проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила;

- осуществление иных функций в соответствии с Правилами и иными норма­тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис­пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне, указанной в статьях 27-33 Правил, установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешен­ным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам, установленным статьям 27-33 Правил;

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в слу­чаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям;

- в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости располо­жен в зонах действия соответствующих ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные преду­смотренные законодательством документы).

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу­ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель­ных участков и объектов капитального строительства правообладателями зе­мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением орга­нов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань», государственных и муниципальных учрежде­ний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается действу­ющим законодательством.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель­ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 Правил.

7. Виды разрешенного использования земельных участков, указанные в ста­тьях 27-33 Правил, установлены в соответствии с классификатором видов разре­шенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэконом­развития РФ от 01.09.2014 № 540, при этом наименование вида разрешенного ис­пользования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются рав­нозначными (приложение 1).

8. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капиталь­ного строительства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования или видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осуществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по­мещение уполномоченным органом местного самоуправления с соблюдением условий такого перевода, установленных муниципальными правовыми актами, и в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом виды разре­шенного использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами для соот­ветствующей территориальной зоны.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис­пользования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в по­рядке, определенном нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ).

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше­ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их гла­ве администрации муниципального образования «Город Астрахань».

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предостав­лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова­ния или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ­ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристи­ки которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение при строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре­конструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов, но не более чем на 40% от установленного предельного показателя.

3. Заинтересованное лицо направляет в Комиссию заявление о предоставле­нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи­тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном нормативным пра­вовым актом представительного органа муниципального образования, с учетом положений ГрК РФ.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре­шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого раз­решения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации муниципального образования «Город Астрахань».

6. Глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек­тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше­ния с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель­ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Статья 10. Общие требования к документации по планировке территории.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в от­ношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами земле­пользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными плана­ми поселений, городских округов функциональных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются разме­ры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Феде­рации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографи­ческих планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным феде­ральным органом исполнительной власти.

Статья 11. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в со­ответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, преду­смотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых тре­буется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной дея­тельности, федеральной государственной информационной системе территори­ального планирования, государственном фонде материалов и данных инженер­ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю­щей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления устанав­ливаются Правительством Российской Федерации.

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке тер­ритории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осу­ществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздей­ствия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения раци­онального и безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого раз­мещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных пара­метров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению тер­ритории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требова­ний технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по пла­нировке территории в соответствии с ГрК РФ, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответ­ствии с такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-­геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатиче­ских условий территории, степени изученности указанных условий.

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки доку­ментации по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документацией.

Статья 12. Назначение и виды документации по планировке территории.

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установле­ния границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, ука­занных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муни­ципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства фе­дерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответ­ствии с земельным законодательством образование земельных участков осуще­ствляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на террито­риях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строитель­ства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исклю­чением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници­пальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требу­ются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку­ментации по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:

1) проект планировки территории;

2) проект межевания территории.

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри­тории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается под­готовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки тер­ритории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 14 Правил.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 на­стоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

Статья 13. Проект планировки территории.

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделе­ния элементов планировочной структуры, установления границ территорий об­щего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого разви­тия территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подле­жит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается феде­ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра­ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель­ства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен­ных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна­чения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз­недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин­фраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного раз­вития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов феде­рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе­ния в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с ч. 12.7 ст. 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения при­менительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение ука­занных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объекта­ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических пока­зателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержа­щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитально­го строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на­значения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функциониро­вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком­мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра­структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отобра­жением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разраба­тываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с ГрК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользо­вания) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфра­структуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт­ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нор­мативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой преду­сматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз­витию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности терри­тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до­ступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи­тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в от­ношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или об­щественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо­пасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматриваю­щих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Проект межевания территории.

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель­но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами земле­пользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель­ных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри­торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи­тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо­женного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри­тории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подле­жит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ­ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.

6. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания тер­ритории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существу­ющих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания террито­рии в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или му­ниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом ма­териалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение та­ких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри­тории требуется в соответствии с ГрК РФ. В целях подготовки проекта межева­ния территории допускается использование материалов и результатов инженер­ных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной терри­тории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположе­ния границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земель­ных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к обра­зуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральны­ми законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регла­ментами, сводами правил.

10. В случае если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте ме­жевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к тер­ритории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодатель­ством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу­ры) народов Российской Федерации.

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по планировке территории применительно к территории муниципального образования «Город Астрахань».

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей разме­щение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инже­нерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включен­ных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни­ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выяв­ленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь­зования территорий.

2. Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астра­хань», а также на основании предложений физических и юридических лиц о под­готовке документации по планировке территории.

3. Решение о подготовке документации по планировке территории примени­тельно к территории муниципального образования «Город Астрахань» принима­ется администрацией муниципального образования «Город Астрахань» по соб­ственной инициативе либо на основании предложений физических или юридиче­ских лиц о подготовке документации по планировке территории.

4. Не требуется принятие решения органом местного самоуправления муни­ципального образования «Город Астрахань» в случае подготовки документации по планировке территории:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной террито­рии, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строи­тельства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии тер­ритории по инициативе органа местного самоуправления;

2) правообладателем или несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории для комплексного развития, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с земель­ным законодательством;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих ре­конструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

5. В случаях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, подготовка доку­ментации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготов­ку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Задание на разработку документации по планировке территории готовит­ся и утверждается органом, уполномоченным в сфере архитектуры и градострои­тельства.

7. Состав, содержание, сроки подготовки документации по планировке тер­ритории определяются в решении о подготовке данной документации.

8. Решение о подготовке документации по планировке территории, принимае­мое администрацией муниципального образования «Город Астрахань», подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муни­ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте администра­ции муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

9. В течение 15 дней со дня опубликования решения о подготовке докумен­тации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроитель­ства свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа­ции по планировке территории. Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства местного самоуправления по своему усмотрению учитывает данные предложения физических и юридических лиц при обеспечении подго­товки документации по планировке территории.

10. Документация по планировке территории разрабатывается проектной ор­ганизацией, специализирующейся на осуществлении такого вида работ.

11. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства в течение 30 дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на соответ­ствие требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. По результатам проверки уполномоченный орган местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства принимает решение о направлении документации по пла­нировке территории главе муниципального образования или об отклонении та­кой документации и о направлении ее на доработку.

12. Документация по планировке территории до утверждения подлежит обя­зательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, определенном нормативным правовым актом представительного органа муниципального об­разования, с учетом положений ГрК РФ.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства направляет главе администрации муниципального образо­вания «Город Астрахань» документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний.

14. Глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» с учетом протокола публичных слушаний по документации по планировке тер­ритории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении та­кой документации и о направлении ее в уполномоченный орган местного само­управления в сфере архитектуры и градостроительства на доработку с учетом указанных протокола и заключения. В данном решении указываются сроки до­работки документации по планировке территории.

14.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 3 настоящей статьи, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, ука­занным частью 1 настоящей статьи. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

15. Утвержденная документация по планировке территории (проекты плани­ровки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра­вовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утвер­ждения указанной документации и размещается на официальном сайте админи­страции муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

16. Внесение изменений в документацию по планировке территории допус­кается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном за­конодательством. В указанном случае согласование документации по планиров­ке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Статья 16. Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и Правила.

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея­тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам Гене­ральных планов и Правил, в том числе по внесению в них изменений, с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обязательном порядке.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального об­разования, с учетом положений ГрК РФ.

3. В случае внесения изменений в Генеральный план или Правила в отноше­нии части территории муниципального образования «Город Астрахань», публич­ные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах террито­рии муниципального образования «Город Астрахань», в отношении которой осу­ществлялась подготовка указанных изменений.

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтере­сованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях, тер­ритория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная числен­ность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается законами субъектов Российской Федерации исходя из требова­ния обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выра­жения своего мнения.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Гене­рального плана, уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления го­родского округа в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции де­монстрационных материалов проекта Генерального плана, выступления предста­вителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта Генерального плана на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по ра­дио и телевидению.

6. Участники публичных слушаний вправе представить в уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления свои предло­жения и замечания, касающиеся проекта Генерального плана или Правил, для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд­ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

8. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа­тах публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения измене­ний в Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

10. Глава местной администрации с учетом заключения о результатах пуб­личных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом Генерального плана или Правил и направлении в представительный орган муниципального образования;

2) об отклонении проекта Генерального плана или Правил и о направлении на доработку.

Статья 17. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея­тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по вопросам предо­ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах терри­ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз­действие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по во­просам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и отклонение от пре­дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи­тального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается соот­ветствующее разрешение, правообладателям объектов капитального строитель­ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель­ным участком, применительно к которому запрашивается соответствующее разре­шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально­го строительства, применительно к которому запрашивается соответствующее разрешение.

4. Участники публичных слушаний по вопросам о предоставлении разреше­ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и отклонение от предельных параметров разрешен­ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся соответ­ствующего вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам предоставле­ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и отклонение от предельных парамет­ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи­тельства подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа­ции, и размещается на официальном сайте администрации муниципального об­разования «Город Астрахань».

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опублико­вания заключения о результатах публичных слушаний определяется норматив­ным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

Статья 18. Публичные слушания по документации по планировке территории.

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подго­товленные в составе документации по планировке территории на основании ре­шения администрации муниципального образования «Город Астрахань», до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже­вания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусмат­ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви­тию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммер­ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни­чества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридиче­скому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесно­го фонда.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту пла­нировки территории и проекту межевания территории определяется норматив­ным правовым актом представительного органа муниципального образования, с учетом положений ГрК РФ.

4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея­тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по проекту плани­ровки территории и проекту межевания территории проводятся с участием гра­ждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в уполномоченные на прове­дение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения или ор­ган местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания террито­рии, для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в поряд­ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте ор­ганов местного самоуправления муниципального образования «Город Астра­хань» в сети Интернет.

8. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муни­ципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется нормативным пра­вовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

9. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа, публичные слу­шания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с об­разованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятель­ности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение гра­ниц территории общего пользования.

Глава 5. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила.

1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь­ного строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Астраханской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен­ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Город Астрахань»;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи­тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их право­обладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объедине­ний.

2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о вне­сении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором со­держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложени­ем изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации муници­пального образования «Город Астрахань».

3. Глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридца­ти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Пра­вила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указа­нием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

4. Основаниями для рассмотрения главой администрации муниципального образования «Город Астрахань» вопроса о внесении изменений в Правила яв­ляются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану, возникшее в результате вне­сения в Генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из­менении градостроительных регламентов.

5. Глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообще­ния о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа­ции, и размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет, также мо­жет быть распространено по радио и телевидению.

6. Разработку проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает Комис­сия.

7. Уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства осуще­ствляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генерально­му плану, схемам территориального планирования Астраханской области, схе­мам территориального планирования Российской Федерации.

8. По результатам проверки уполномоченный орган в сфере архитектуры и градостроительства направляет проект о внесении изменений в Правила главе муниципального образования «Город Астрахань» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава муниципального образования «Город Астрахань» при получении от уполномоченного органа в сфере архитектуры и градостроительства проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня по­лучения такого проекта. Решение о проведении публичных слушаний передается в Комиссию.

Решение главы муниципального образования «Город Астрахань» о проведе­нии публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици­альной информации, и размещению на официальном сайте администрации муни­ципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

10. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определенном нормативным правовым актом представи­тельного органа муниципального образования, с учетом положений ГрК РФ.

11. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении измене­ний в Правила, Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обес­печивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе администрации муниципального образования «Город Астрахань». Обязательны­ми приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются прото­кол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

12. Глава администрации муниципального образования «Город Астрахань» в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Городскую Думу муниципального образования «Город Астрахань» или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. Проект о внесении изменений в Правила утверждается Городской Думой муниципального образования «Город Астрахань». Обязательными приложения­ми к проекту о внесении изменений в Правила являются протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах публичных слуша­ний, а также документ, подтверждающий согласование проекта Правил с феде­ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнитель­ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14. Городская Дума муниципального образования «Город Астрахань» по ре­зультатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязатель­ных приложений к нему может утвердить изменения в Правила или направить проект о внесении изменений главе администрации муниципального образова­ния «Город Астрахань» на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

15. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установлен­ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» в сети Интернет.

16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утвержде­нии изменений в Правила в судебном порядке.

17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государ­ственной власти Астраханской области вправе оспорить решение об утвержде­нии изменений в Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также схемам территори­ального планирования Российской Федерации, схемам территориального плани­рования Астраханской области, утвержденным до утверждения изменений в Правила.

Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

Статья 20. Градостроительные планы земельных участков.

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи­тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана зе­мельного участка являются документы территориального планирования и градо­строительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государ­ственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информацион­ной системе территориального планирования, информационной системе обеспе­чения градостроительной деятельности, а также технические условия подключе­ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строи­тельства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах кото­рых разрешается строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенно­го использования земельного участка, установленных в соответствии с ГрК РФ;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных градостроительным регла­ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регла­мента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капиталь­ного строительства на указанном земельном участке, установленных в соответ­ствии с частью 7 статьи З6 ГрК РФ, в случае выдачи градостроительного плана зе­мельного участка в отношении земельного участка, на который действие градо­строительного регламента не распространяется или для которого градостроитель­ный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной до­ступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осу­ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если зе­мельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если зе­мельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок;

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече­ния, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммуналь­ной инфраструктуры поселения, городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федера­ции, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благо­устройству территории;

17) о красных линиях.

4. В случае, если в соответствии с ГрК РФ размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке терри­тории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно- строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка право­обладатель земельного участка, расположенного на территории муниципального образования «Город Астрахань», обращается с заявлением в орган местного само­управления муниципального образования «Город Астрахань». Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем че­рез Многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указан­ного в части 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градо­строительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроитель­ный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местно­го самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет в ор­ганизации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе­чения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (техноло­гического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного само­управления в срок, установленный частью 7 статьи 48 ГрК РФ.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земель­ного участка, организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-тех­нического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведе­ний, содержащихся в Правилах.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполне­ния устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получе­ния разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По ис­течении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допус­кается.

Статья 21. Действие Правил по отношению к правам, возникшим до их введения.

1. Принятые до введения в действие Правил нормативные правовые акты ор­гана местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки при­меняются в части, не противоречащей Правилам.

2. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных осно­ваниях до вступления в силу Правил или до вступления в силу изменений в Пра­вила, являются несоответствующими Правилам в случаях, если эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешен­ные для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 25 Правил;

2) имеют вид, виды использования, которые установлены градостроительным ре­гламентом как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но являют­ся запрещенными в соответствии с ограничениями, установленными статьями 34-35 Правил, в связи с расположением в границах зон с особыми условиями, обозначен­ных на карте зон ограничения градостроительной деятельности (приложение 3);

3) имеют параметры, не соответствующие предельным параметрам, установ­ленным градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разре­шенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) разме­ры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регла­менту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жиз­ни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

4. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капиталь­ного строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьше­ния их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре­конструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земель­ных участков и объектов капитального строительства может осуществляться пу­тем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земель­ных участков и объектов капитального строительства, установленными градо­строительным регламентом.

5. В случае если использование указанных в части 3 настоящей статьи зе­мельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опас­но для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур­ного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

6. Запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструк­ции не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и ре­конструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании раз­решений на строительство (в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика), а также на основании решений о развитии застроен­ных территорий в границах охранных зон объектов культурного наследия, установ­ленных постановлением администрации города Астрахани от 02.04.1992 № 436.

7. Земельные участки, на которых находятся здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие гражданам и юридическим ли­цам на праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения, могут образовываться и предоставляться таким лицам с видом разрешенного ис­пользования, не предусмотренным градостроительным регламентом территори­альной зоны, в которой находятся данные земельные участки, при соблюдении одного из следующих условий:

- земельный участки для размещения указанных зданий, сооружений, объек­тов капитального строительства предоставлены до 22.09.2008;

- права первичного правообладателя на здание, сооружение, объекта капи­тального строительства оформлены до 22.09.2008 в соответствии с действующим на момент возникновения прав на данные здания, сооружения, объекты капи­тального строительства законодательства.

При этом вид разрешенного использования земельных участков должен соот­ветствовать видам разрешенного использования, установленным в классифика­торе видов разрешенного использования и утвержденным федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государствен­ной политики нормативно-правового регулирования в сфере земельных отно­шений.

8. В случае несоответствия вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства и предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков, права на которые возникли по условиям, указанным частью 7 настоящей статьи, получение разрешений, предусмотренных статьями 8, 9 Правил, не требуется.

9. Несоответствующий вид разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства не может быть заменен на иной несоответствующий градостроительному регламенту вид использования.

Статья 22. Ответственность за нарушение Правил.

За нарушение Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

РАЗДЕЛ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 23. Состав и содержание карт градостроительного зонирования.

1. Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графи­ческое отображение границ территориальных зон, участков градостроительного зонирования (приложение 2).

2. Карта зон ограничений градостроительной деятельности представляет собой карту градостроительного зонирования, отображающую границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, гра­ницы территорий исторических поселений регионального значения. Границы ука­занных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах (приложение 3).

3. Границы территорий, в которых предусматривается осуществление дея­тельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае пла­нирования осуществления такой деятельности отображаются на карте деятель­ности по комплексному и устойчивому развитию территории (приложение 4).

4. Карты, указанные частями 1-3 настоящей статьи, подготовлены примени­тельно ко всей территории муниципального образования «Город Астрахань».

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 7. Территориальные зоны.

Статья 24. Порядок установления территориальных зон.

1. Территориальные зоны установлены с учетом:

1) определенных ГрК РФ территориальных зон;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определен­ных Генеральным планом;

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользова­ния;

4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответ­ствии с Генеральным планом и документацией по планировке территории;

5) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ­ных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федераль­ного значения или историко-культурного опорного плана исторического поселе­ния регионального значения.

2. Границы территориальных зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5) естественным границам природных объектов;

6) иным границам.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами тер­риториальных зон.

Статья 25. Перечень территориальных зон.

| Код | Наименования территориальных зон |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |
| ц-к | Зона Кремля выделена в границах охранной зоны объекта культурного на­следия федерального значения «Ансамбль Кремля, 2-я пол. XVI - нач. XX в.». Параметры и характеристики строительных изменений объектов не­движимости, которые не являются памятниками истории и культуры и рас­положены в пределах данной территориальной зоны, определяются упол­номоченным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном законодательством об объектах культурного наследия. |
| Ц-Б | Зона «Белого города» Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования и строительства недви­жимости на существующих и преобразуемых территориях муниципаль­ного образования «Город Астрахань», включающих исторический центр, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения преимущественно федерального, регионального и общегородского зна­чения, коммерческие учреждения, офисы, жилье, а также здания много­функционального назначения и необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Ц-1 | Зона городского центра Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования и строительства недви­жимости на существующих и преобразуемых территориях муниципаль­ного образования «Город Астрахань», включающих исторический центр, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения преимущественно федерального, регионального и общегородского зна­чения, коммерческие учреждения, офисы, жилье, а также здания много­функционального назначения и необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. |

| Ц-2 | Зона развития культурно-административных функций Цель выделения: - правовое обеспечение развития существующих и преобразуемых тер­риторий, предназначенных преимущественно для объектов культурно­-административного назначения в сочетании с жилой застройкой. |
| --- | --- |
| Ц-3 | Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Цель выделения: - обеспечение правовых условий развития существующих и преобразуемых территорий, предназначенных преимущественно для объектов торгового, торгово-развлекательного назначения и коммунального обслуживания об­щегородского и регионального значения, ориентированных на удовлетворе­ние потребностей населения в приобретении товаров, услуг и продуктов пи­тания повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. |
| Ц-4 | Зона обслуживания селитебных территорий Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования местных (локальных) цен­тров городских районов и полосных центров вдоль улиц с широким спек­тром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. |
| Ц-5 | Зона обслуживания неселитебных территорий Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования коммерческой застройки непроизводственного назначения и обслуживающих центров в промыш­ленных районах, в местах расположения производственных и комму­нально-складских баз. Особенностью зоны является сочетание объектов, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности, и об­служивающих, коммерческих объектов местного и городского значения. |
| Ц-6 | Зона учреждений здравоохранения Цель выделения: - создание правовых условий для функционирования, развития объектов здравоохранения на основе существующих зон и создания новых специа­лизированных учреждений здравоохранения с соблюдением специаль­ных требований. |
| Ц-7 | Зона высших, средних специальных учебных заведений Цель выделения: - создание правовых условий для функционирования, развития учрежде­ний образования на основе существующих и вновь формируемых специ­ализированных зон. |

| Ц-8 | Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений Цель выделения: - обеспечение правовых условий для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с разме­щением крупных спортивных объектов), а также для отдыха. |
| --- | --- |
| Ц-9 | Зона культовых сооружений |
| Ц-10 | Зона многофункционального использования Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития существующих и преобразуе­мых территорий, предназначенных преимущественно для объектов об­щественно-делового, коммунального назначения в сочетании с жилой застройкой вдоль основных транспортных магистралей; - обеспечение правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей рабо­тающих и проживающих на указанных территориях граждан, а также развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Ц-11 | Общественно-жилая зона Цель выделения: - обеспечение правовых условий развития существующих и преобразуе­мых территорий, предназначенных преимущественно для объектов обще­ственного, развлекательного назначения в сочетании с жилой застройкой и сохранением рекреационного потенциала земельных участков. |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной малоэтажной индивидуаль­ной жилой застройки; - обеспечение правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населе­ния. |
| Ж-2 | Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортного малоэтажного (не выше 5 этажей) преимущественно многоквартирного жилья; - обеспечение правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей населе­ния. |

| Ж-3 | Зона многоэтажной жилой застройки Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной многоквартирной жилой застройки высокой этажности; - обеспечение правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей насе­ления. |
| --- | --- |
| Ж-4 | Зона смешанной индивидуальной жилой застройки Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных домов и домов садового типа. |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СН-1 | Зона режимных объектов ограниченного доступа Цель выделения: - обеспечение правовых условий осуществления видов деятельности, ре­гулирование которых находится в ведении исключительно уполномочен­ных органов государственной власти. |
| СН-2 | Зона кладбищ Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования участков кладбищ. |
| СН-3 | Зона очистных сооружений Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования участков очистных соо­ружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуника­ций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений, по согла­сованию с уполномоченными органами. |
| СН-4 | Зона питомников, теплиц Цель выделения: - обеспечение правовых условий использования участков, предназначенных для питомников и теплиц. |
| СН-5 | Зона зоопарка Цель выделения: - обеспечение правовых условий сохранения деятельности зоопарка, предот­вращения занятия его территории другими видами деятельности при соблю­дении видов и параметров разрешенного использования недвижимости. |
| СН-6 | Зона санитарно-защитной зелени Цель выделения: - обеспечение правовых условий сохранения зеленых насаждений, со­здающих зеленый пояс вокруг производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| ПК-1 | Зона производственно-коммунальных объектов I и II классов Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий I и II классов санитарной вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорож­ного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использова­ния недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблю­дения нормативных санитарных требований. |

| ПК-2 | Зона производственно-коммунальных объектов III класса Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования комплексов произ­водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур III класса санитарной вред­ности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, за­грязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожно­го транспорта. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способ­ствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различ­ных видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований. |
| --- | --- |
| ПК-3 | Зона производственно-коммунальных объектов IV класса Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования комплексов произ­водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса санитар­ной вредности, деятельность которых связана с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр услуг, способствующих раз­витию производственной деятельности. Сочетание различных видов раз­решенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нор­мативных санитарных требований. |
| ПК-4 | Зона производственно-коммунальных объектов V класса Цель выделения: - обеспечение правовых условий формирования комплексов произ­водственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V класса санитар­ной вредности, деятельность которых связана с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр услуг, способствующих раз­витию производственной деятельности. Сочетание различных видов раз­решенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нор­мативных санитарных требований. |
| ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| ТР-1 | Зона железнодорожного транспорта Цель выделения: - создание правовых условий размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны определена по границе полосы отвода железной дороги. |

| TP-2 | Зона воздушного транспорта Цель выделения: - создание правовых условий размещения и функционирования соору­жений и коммуникаций воздушного транспорта. |
| --- | --- |
| TP-3 | Зона магистральных улиц и дорог Цель выделения: - создание правовых условий размещения и функционирования топони­мических объектов и инженерных сетей |
| TP-4 | Зона транспортных развязок |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Р-1 | Зона открытых пространств Цели выделения: - обеспечение правовых условий сохранения и обустройства озеленен­ных пространств при их активном использовании с возможностью стро­го ограниченного строительства объектов отдыха, досуга и спорта; - обеспечение правовых условий сохранения и развития зеленых насажде­ний, санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, проти­вопожарных зон, кладбищ, зон землеотвода магистралей и инженерных со­оружений, а также зеленых насаждений на земельных участках, располо­женных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. |
| P-2 | Зона природных ландшафтов Цель выделения: - обеспечение правовых условий сохранения и использования существу­ющего природного ландшафта и создания экологически чистой окружа­ющей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроиз­водства лесов; обеспечение их рационального использования. |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
| CX-1 | Зона коллективных садов и огородов Цели выделения: - обеспечение правовых условий развития существующих территорий садоводческих и дачных участков с формированием на их основе зон ре­креационного типа для комфортного сезонного проживания, обеспечен­ных необходимой инженерной инфраструктурой; - обеспечение правовых условий формирования территорий, используе­мых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении видов и параметров разрешенного использования недвижимости. |

Глава 8. Градостроительные регламенты.

Статья 26. Порядок применения градостроительных регламентов.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опреде­ленных Генеральным планом;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняе­мых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроитель­ного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земель­ные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый го­сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий па­мятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра­ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимают­ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охра­не объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли­нейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами ис­полнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Астра­ханской области или уполномоченными органами местного самоуправления муни­ципального образования «Город Астрахань» в соответствии с федеральными зако­нами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

6. Системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие реализацию раз­решенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и проти­вопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

7. Системы коммунальной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в преде­лах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировоч­ной структуры города), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.

Статья 27. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Ц-К. Зона Кремля.

Зона Кремля выделена в границах территории ансамбля Кремля, включенно­го в списки памятников истории и культуры федерального значения. Параметры и характеристики строительных изменений объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в пределах данной территориальной зоны, определяются уполномоченными органами в порядке, определенном законодательством об объектах культурного наследия.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 | отсутствуют |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства установлены статьей 34 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Ц-Б. Зона «Белого города».

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты гаражного назначения*** | 2.7.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  |
| Культурное развитие* | 3.6 |  |  |
| Общественное управление | 3.8 |  |  |

| Обеспечение научной деятельности ** | 3.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |

* за исключением размещения зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

** за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

*** за исключением размещения автомобильных моек.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от объектов культурного наследия - 10 м, от иных зданий, строе­ний, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожар­ных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, располо­женным на смежных земельных участках.

3. Предельная высота зданий для уличного фронта: до карниза 9 м, до конька крыши 12 м, не выше примыкающих исторических зданий; высота зданий для внутриквартальной застройки - не выше лицевого корпуса, расположенного перед реконструируемым объектом.

4. Для объектов жилого назначения:

а) процент застройки территории - не более 50% от площади земельного участка;

б) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств для объектов не­жилого назначения - не менее 0,20 от площади земельного участка;

г) коэффициент машино-мест для объектов жилого назначения - не менее 1,0 от коли­чества квартир.

5. Допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

6. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользования.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статье 34 Правил.

8. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Ц-1. Зона городского центра.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты гаражного назначения** | 2.7.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Религиозное использование | 3.7 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслужившие | 3.4.1 |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 |  |  |
| Общественное управление | 3.8 |  |  |
| Обеспечение научной деятельности* | 3.9 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| благоустройство и озеленение |  |  |  |
| обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |  |  |  |
| подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки |  |  |  |
| парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

** за исключением размещения автомобильных моек.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от объектов культурного наследия - 10 м, от иных зданий, строе­ний, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожар­ных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, располо­женным на смежных земельных участках.

3. Предельная высота зданий для уличного фронта: до карниза 12 м, до конька крыши 15 м, не выше примыкающих исторических зданий; высота зданий для внутриквартальной застройки - не выше лицевого корпуса, расположенного перед реконструируемым объектом.

4. Для объектов жилого назначения:

а) процент застройки территории - не более 55% от площади земельного участка;

б) процент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка;

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств для объектов не­жилого назначения - не менее 0,20 от площади земельного участка;

г) коэффициент машино-мест для объектов жилого назначения - не менее 1,0 от коли­чества квартир.

5. Допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

6. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

8. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Ц-2. Зона развития культурно-административных функций.

В зоне Ц-2 выделена подзона Ц-2-1 с одинаковыми видами разрешенного использования, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоэтажная жилая застройка (высотные застройки) | 2.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты гаражного назначения** | 2.7.1 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Религиозное использование | 3.7 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Спорт*** | 5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  |

| Культурное развитие | 3.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественное управление | 3.8 |  |  |
| Обеспечение научной деятельности* | 3.9 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-­развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Водный транспорт | 7.3 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| благоустройство и озеленение |  |  |  |
| обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |  |  |  |
| подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки |  |  |  |
| парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

** за исключением размещения автомобильных моек.

*** за исключением размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от объектов культурного наследия - 10 м, от иных зданий, строе­ний, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожар­ных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, располо­женным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Для подзоны Ц-2-1 предельные высота зданий для уличного фронта: до карниза 12 м, до конька крыши 15 м, не выше примыкающих исторических зданий; высота зданий для внутриквар­тальной застройки - не выше лицевого корпуса, расположенного перед реконструируемым объек­том.

5. Для объектов жилого назначения:

а) процент застройки территории - не более 70% от площади земельного участка;

б) процент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка;

в) коэффициент машино-мест для объектов жилого назначения - не менее 1,0 от коли­чества квартир.

6. Для объектов нежилого назначения:

а) процент застройки территории - не более 50% от площади земельного участка;

б) процент озеленения территории - не менее 25% от площади земельного участка;

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

г) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

7. Допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м, за исключением территории многоквартирных жи­лых домов.

8. Разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта.

9. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи­тельства указаны в статьях 34, 35 Правил.

11. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Ц-3. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций города.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Бытовое обслуживание | 3.3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Религиозное использование | 3.7 |
| Обеспечение научной деятельности* | 3.9 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-­развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | Объекты придорожного сервиса*** | 4.9.1 |
| Рынки | 4.3 | Склады**** | 6.9 |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Развлечения** | 4.8 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| залы рекреации |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общественного порядка |  |  |  |
| парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки. |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

** за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведе­ний общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

*** за исключением размещения зданий для организации общественного питания в каче­стве объектов придорожного сервиса, предоставления гостиничных услуг в качестве придо­рожного сервиса, размещения автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад­лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса.

**** при условии хранения грузов, не относящихся к опасным и оказывающим негативное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Для объектов нежилого назначения:

а) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка.

б) процент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка.

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

5. Для объектов торгового назначения:

а) процент застройки территории - не более 40% от площади земельного участка.

б) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка.

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,30 от площади земельного участка.

6. Организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

7. Допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м, за исключением территории многоквартирных жи­лых домов.

8. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

10. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Ц-4. Зона обслуживания селитебных территорий.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Религиозное использование | 3.7 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Рынки | 4.3 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Развлечения* | 4.8 |  |  |
| Спорт** | 5.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| бани, сауны |  |  |  |
| площадки для выгула собак |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| благоустройство и озеленение |  |  |  |
| обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |  |  |  |
| парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |

* за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведе­ний общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

** за исключением размещения бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор­тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

ж) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

з) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная и максимальная площади земельного участка для многоквартирной застройки не установлены;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального строи­тельства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент машино-мест - не менее 1,0 от количества квартир;

ж) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

з) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парковок.

3. Для объектов индивидуального жилищного строительства:

а) минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;

б) максимальная площадь новых земельных участков - 800 кв. м;

в) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в со­ответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными пра­вилами содержания территорий населенных мест»;

г) высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным ис­пользованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плос­кой кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м;

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

д) процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка;

е) вид ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протя­жении одного квартала;

ж) во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях обще­ственного назначения не допускается размещать объекты, относящиеся к опасным и (или) оказывающим негативное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

4. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

6. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показа­тели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте деятельности по комплекс­ному и устойчивому развитию территории (приложение 4), указаны в документации (кон­цепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ц-5. Зона обслуживания неселитебных территорий.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Объекты придорожного сервиса*** | 4.9.1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Общественное управление | 3.8 |  |  |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово­развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |  |  |
| Рынки | 4.3 |  |  |

| Магазины | 4.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Спорт* | 5.1 |  |  |
| Склады** | 6.9 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| встроенные в здания гаражи и автостоянки |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего и коммерческого видов использования |  |  |  |

* за исключением размещения бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор­тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

** при условии хранения грузов, не относящихся к опасным и оказывающим негативное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

*** за исключением размещения зданий для организации общественного питания в каче­стве объектов придорожного сервиса, предоставления гостиничных услуг в качестве придо­рожного сервиса, размещения автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад­лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства долото соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объек­там капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Для объектов нежилого назначения:

а) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка;

б) процент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка,

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка.

5. Для объектов торгового назначения:

а) процент застройки территории - не более 40% от площади земельного участка;

б) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

в) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,30 от площади земельного участка.

6. Организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

7. Допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м, за исключением территории многоквартирных жилых домов.

8. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользования.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

10. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Ц-6. Зона учреждений здравоохранения.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Религиозное использование | 3.7 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Деловое управление | 4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Спорт** | 5.1 |
| Обеспечение научной деятельности* | 3.9 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи для служебного автотранспорта |  |  |  |
| парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| обустройство спортивных площадок и площадок отдыха |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

** за исключением устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро­мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (при­чалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальное расстояние между лечебными корпусами и проезжей частью скорост­ных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; красной линией застройки - 25 м. Минимальный отступ от иных зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей - до 9; вы­сота от уровня земли до верха кровли - не более 36 м.

4. Процент застройки территории - не более 40% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 45% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,10 от площади земельного участка.

7. Организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

8. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользования.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

10. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Ц-7. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Религиозное использование | 3.7 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Культурное развитие* | 3.6 |  |  |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Развлечения** | 4.8 |  |  |
| Спорт*** | 5.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| отделения связи |  |  |  |
| почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции |  |  |  |
| парковки перед объектами образования и обслуживания населения |  |  |  |
| спортивные площадки, стадионы, теннисные корты |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |

* за исключением размещения зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

** за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведе­ний общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

*** за исключением устройства площадок для занятия водным спортом (причалы и соо­ружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скорост­ных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; красной линией застройки - 25 м. Минимальный отступ от иных зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей - до 9; вы­сота от уровня земли до верха кровли - не более 36 м.

4. Процент застройки территории - не более 40% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 45% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,10 от площади земельного участка.

7. Организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

8. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользования.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

10. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Ц-8. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |

| Общественное питание | 4.6 | Магазины | 4.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Развлечения* | 4.8 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Спорт** | 5.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| телевизионные и радиостудии |  |  |  |
| отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции |  |  |  |
| отделения, участковые пункты милиции |  |  |  |
| парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |

* за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведе­ний общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

** за исключением размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скорост­ных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; красной линией застройки - 25 м. Минимальный отступ от иных зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,15 от площади земельного участка.

7. Организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

8. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

10. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Ц-9. Зона культовых сооружений.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Религиозное использование | 3.7 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| парковки перед объектами обслуживания населения |  |  |  |
| хозяйственные корпуса |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скорост­ных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; красной линией застройки - 25 м. Минимальный отступ от иных зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка.

7. Организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения.

8. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кювета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогательного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользования.

9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

10. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Ц-10. Зона многофункционального использования территорий.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Бытовое обслуживание | 3.3 |

| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Религиозное использование | 3.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Объекты придорожного сервиса**** | 4.9.1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Обеспечение научной деятельности* | 3.9 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово­-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Развлечения** | 4.8 |  |  |
| Спорт*** | 5.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| парковки, автостоянки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

** за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведе­ний общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

*** за исключением устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (бего­вые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, авто­дромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующе­го инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

**** за исключением размещения магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга­низации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставления гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

ж) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

з) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная и максимальная площади земельного участка для многоквартирной застройки не установлены;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального строи­тельства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 70% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент машино-мест - не менее 1,0 от количества квартир;

ж) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

з) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парко­вок.

3. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

5. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показа­тели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте деятельности по комплекс­ному и устойчивому развитию территории (приложение 4), указаны в документации (кон­цепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ц-11. Общественно-жилая зона.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Религиозное использование | 3.7 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |  |  |
| Культурное развитие* | 3.6 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 |  |  |
| Магазины | 4.4 |  |  |
| Общественное питание | 4.6 |  |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |  |  |
| Развлечения** | 4.8 |  |  |
| Спорт*** | 5.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |

* за исключением размещения зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.

** за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещения гостиниц и заведе­ний общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

*** за исключением размещения бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор­тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

ж) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

з) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная и максимальная площади земельного участка для многоквартирной застройки не установлены;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального строи­тельства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент машино-мест - не менее 1,0 от количества квартир;

ж) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

з) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парко­вок.

3. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство пршегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

5. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Статья 28. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ.

Ж-1. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Религиозное использование | 3.7 |

| Бытовое обслуживание | 3.3 | Общественное управление | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Деловое управление | 4.1 |
| Магазины* | 4.4 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
|  |  | Спорт** | 5.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| ветлечебницы без постоянного содержания животных |  |  |  |
| индивидуальные бани, надворные туалеты |  |  |  |
| индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: два машино-места на индивидуальный участок |  |  |  |
| приемные пункты прачечных и химчисток |  |  |  |
| спортивные площадки, теннисные корты |  |  |  |
| сады, огороды, палисадники |  |  |  |
| строения для содержания домашнего скота и птицы |  |  |  |
| теплицы, оранжереи |  |  |  |
| хозяйственные постройки |  |  |  |

* максимальная торговая площадь - не более 150 кв. м.

** за исключением устройства площадок для занятия водным спортом (причалы и соору­жения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина или длина земельного участка - 10 м, максимальный размер не установлен;

б) минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м, максимальная площадь земель­ного участка не установлена;

в) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

г) предельное количество этажей - не более 4 этажей;

д) процент застройки территории - не более 50% от площади земельного участка;

е) процент озеленения территории - не менее 30% от площади земельного участка;

ж) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

з) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого на­значения на территории земельных участков - 1000 кв. м;

и) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

к) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м;

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная и максимальная площади земельного участка для многоквартирной застройки не установлены;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей - 4 этажа;

г) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 30% от площади земельного участка;

е) коэффициент машино-мест - не менее 1,0 от количества квартир;

ж) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

з) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парковок.

3. Для объектов индивидуального жилищного строительства:

а) минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;

б) максимальная площадь новых земельных участков - 800 кв. м;

в) допускается предоставление земельных участков площадью менее 400 кв. м под инди­видуальное жилищное строительство с целью завершения формирования сложившейся мало­этажной застройки;

г) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в со­ответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными пра­вилами содержания территорий населенных мест»;

д) высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным ис­пользованием (дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха тос­кой кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м;

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

е) процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка;

ж) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных ис­торико-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных по­строек к основному строению;

з) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

и) ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние зем­левладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

к) требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения могут быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

л) во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях обще­ственного назначения не допускается размещать объекты, относящиеся к опасным и (или) оказывающим негативное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

4. Садоводческие товарищества могут трансформироваться в микрорайоны индивидуальной усадебной жилой застройки при условии разработки проектов планировок и межевания террито­рии, с условиями обеспечения этой территории объектами социальной, транспортной и инженер­ной инфраструктуры.

5. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользо­вания, в кюветной части дороги.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

7. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Ж-2. Зона малоэтажной смешанной жилой застройки.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | религиозное использование | 3.7 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Общественное питание | 4.6 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Деловое управление | 4.1 | Спорт** | 5.1 |
| Магазины* | 4.4 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные) |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей |  |  |  |
| спортивные площадки, теннисные корты |  |  |  |
| парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| сады, огороды, палисадники |  |  |  |
| хозяйственные постройки |  |  |  |

* максимальная торговая площадь - не более 200 кв. м.

** за исключением устройства площадок для занятий водным спортом (причалы и соору­жения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина или длина земельного участка - 10 м, максимальный размер не установлен;

б) минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м; максимальная площадь земель­ного участка не установлена;

в) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

г) предельное количество этажей - не более 4 этажей;

д) высота зданий: до верха плоской кровли - не более 21 м; до конька скатной кровли - не более 23,5 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

е) процент застройки территории - не более 50% от площади земельного участка;

ж) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

з) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

и) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого на­значения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования) на территории земельных участков - 1000 кв. м;

к) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

л) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная площадь земельного участка для многоквартирной застройки - 1000 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей - 4 этажа;

г) высота зданий: до верха плоской кровли - не более 21 м; до конька скатной кровли - не более 23,5 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

д) процент застройки территории - не более 70% от площади земельного участка;

е) процент озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка;

ж) коэффициент машино-мест - не менее 1,0 от количества квартир;

з) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

и) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъ­езды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парковок.

3. Для объектов индивидуального жилищного строительства:

а) минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м;

б) максимальная площадь новых земельных участков - 800 кв. м;

в) допускается предоставление земельных участков площадью менее 400 кв. м под инди­видуальное жилищное строительство с целью завершения формирования сложившейся мало­этажной застройки;

г) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в со­ответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными пра­вилами содержания территорий населенных мест»;

д) высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным ис­пользованием (дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плос­кой кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м;

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

е) процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка;

ж) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных ис­торико-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных по­строек к основному строению;

з) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

и) ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние зем­левладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

к) требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения могут быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

л) во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях обще­ственного назначения не допускается размещать объекты, относящиеся к опасным и (или) оказывающим негативное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

4. Садоводческие товарищества могут трансформироваться в микрорайоны индивидуальной усадебной жилой застройки при условии разработки проектов планировок и межевания террито­рии, с условиями обеспечения этой территории объектами социальной, транспортной и инженер­ной инфраструктуры.

5. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользо­вания, в кюветной части дороги.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

7. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показа­тели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте деятельности по комплекс­ному и устойчивому развитию территории (приложение 4), указаны в документации (кон­цепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |

| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Общественное управление | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Общественное питание | 4.6 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |  |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  |
| Культурное развитие | 3.6 |  |  |
| Деловое управление | 4.1 |  |  |
| Магазины* | 4.4 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| гаражи, встроенные в жилые дома; |  |  |  |
| дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха; |  |  |  |
| жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; |  |  |  |
| объекты пожарной охраны; |  |  |  |
| парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |

* максимальная торговая площадь - не более 2000 кв. м.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина или длина земельного участка - 10 м, максимальный размер не установлен;

б) минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м; максимальная площадь земель­ного участка не установлена;

в) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

ж) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

з) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная площадь земельного участка для многоквартирной застройки - 1200 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей и предельная высота объектов капитального строи­тельства не установлены;

г) процент застройки территории - не более 70% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории - не менее 20% от площади земельного участка;

е) коэффициент машино-мест - не менее 1,0 от количества квартир;

ж) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, админи­стративного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраивать­ся к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания ав­тотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

з) запрещается огораживать территории многоквартирной застройки, блокировать подъезды к домам, а также размещать ограждающие устройства для закрепления парко­вок.

3. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользова­ния.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

5. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показа­тели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте деятельности по комплекс­ному и устойчивому развитию территории (приложение 4), указаны в документации (кон­цепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

Ж-4. Зона смешанной индивидуальной жилой застройки.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Социальное обслуживание | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Религиозное использование | 3.7 |
| Ведение садоводства* | 13.2 | Общественное питание | 4.6 |
| Ведение дачного хозяйства* | 13.3 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Магазины** | 4.4 | Спорт*** | 5.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| детские игровые площадки, площадки для отдыха |  |  |  |
| индивидуальные бани, надворные туалеты |  |  |  |
| индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки: два машино-места на индивидуальный участок |  |  |  |
| парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования |  |  |  |
| строения для содержания домашнего скота и птицы |  |  |  |
| теплицы, оранжереи |  |  |  |
| хозяйственные постройки |  |  |  |

* за исключением осуществления деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля.

** максимальная торговая площадь - не более 150 кв. м.

*** за исключением устройства площадок для занятия водным спортом (причалы и соо­ружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещения спортивных баз и лагерей.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина или длина земельного участка - 10 м, максимальный размер не установлен;

б) минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м, максимальная площадь земель­ного участка не установлена;

в) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

г) предельное количество этажей - не более 4 этажей;

д) процент застройки территории - не более 50% от площади земельного участка;

е) процент озеленения территории - не менее 30% от площади земельного участка;

ж) коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,20 от площади земельного участка;

з) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого на­значения на территории земельных участков - 1000 кв. м.

и) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тро­туары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

к) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство не глухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м;

2. Для объектов индивидуального жилищного строительства:

а) минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м,

б) максимальная площадь новых земельных участков - 1000 кв. м;

в) допускается предоставление земельных участков площадью менее 600 кв. м под инди­видуальное жилищное строительство с целью завершения формирования сложившейся мало­этажной застройки;

г) минимальная площадь земельного участка для садовых домов, дач - 400 кв. м;

д) минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража -  1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в со­ответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными пра­вилами содержания территорий населенных мест»;

е) высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным ис­пользованием (дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плос­кой кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м;

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения;

ж) процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка;

з) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению;

и) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается;

к) ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние зем­левладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

л) требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения могут быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

м) во встроенных или пристроенных к индивидуальному жилому дому помещениях обще­ственного назначения не допускается размещать объекты, относящиеся к опасным и (или) оказывающим негативное влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека.

4. Садоводческие товарищества могут трансформироваться в микрорайоны индивидуальной усадебной жилой застройки при условии разработки проектов планировок и межевания террито­рии, с условиями обеспечения этой территории объектами социальной, транспортной и инженер­ной инфраструктуры.

5. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство пршегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользо­вания, в кюветной части дороги.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

7. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Статья 29. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

СН-1. Зона режимных объектов ограниченного доступа.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| конфессиональные объекты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселений.

СН-2. Зона кладбищ.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность | 12.1 | Магазины* | 4.4 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| отделения, участковые пункты полиции |  |  |  |
| оранжереи |  |  |  |
| хозяйственные корпуса |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| парковки |  |  |  |

* максимальная торговая площадь - не более 150 кв. м.

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

СН-3. Зона очистных сооружений.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | отсутствуют |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| хозяйственные корпуса для обслуживающего персонала |  |  |  |
| парковки перед территорией очистных сооружений |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

СН-4. Зона питомников, теплиц.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Овощеводство | 1.3 | отсутствуют |  |
| Питомники | 1.17 |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| оранжереи |  |  |  |
| хозяйственные корпуса |  |  |  |
| парковки |  |  |  |
| водозаборы |  |  |  |
| резервуары для хранения воды |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

СН-5. Зона зоопарка.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное питание | 4.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Культурное развитие* | 3.6 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| автопарковки перед объектами обслуживания |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| павильоны для содержания животных и птиц |  |  |  |
| пункты оказания первой медицинской помощи |  |  |  |
| участковые пункты полиции |  |  |  |
| спортивные площадки |  |  |  |
| игровые площадки |  |  |  |

* за исключением размещения объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев.

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

СН-6. Зона санитарно-защитной зелени.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Питомники | 1.17 | Деловое управление | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Магазины | 4.4 |
| Охрана природных территорий | 9.1 | Общественное питание | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| хозяйственные корпуса |  |  |  |
| объекты инженерного обеспечения |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи­тального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи­тельства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характери­стики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки истори­ческого поселения.

Статья 30. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ПК-1. Зона производственно-коммунальных объектов I и II классов.

Зона производственно-коммунальных объектов I и II классов допускает размещение в том числе и производственно-коммунальных объектов III, IV и V классов опасности.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Тяжелая промышленность | 6.2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкая промышленность | 6.3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Деловое управление | 4.1 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Магазины | 4.4 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
|  |  | Связь | 6.8 |
|  |  | Склады | 6.9 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |  |  |  |
| открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с ме­стами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |  |  |  |
| питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон предприятий |  |  |  |
| предприятия общественного питания для обслуживания работников предприятий |  |  |  |
| спортплощадки |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 75% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,10 от площади земельного участка.

7. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов III класса.

Зона производственно-коммунальных объектов III класса допускает размещение, в том числе и производственно-коммунальных объектов IV и V классов опасности.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |

| Тяжелая промышленность | 6.2 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкая промышленность | 6.3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Деловое управление | 4.1 |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 | Магазины | 4.4 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Склады | 6.9 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |  |  |  |
| открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |  |  |  |
| питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон |  |  |  |
| предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий |  |  |  |
| спортплощадки |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 75% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 10% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранение транспортных средств - не менее 0,10 от площади земельного участка.

7. Собственник ши арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кю­вета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогатель­ного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель­ства указаны в статьях 34, 35 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса.

Зона производственно-коммунальных объектов IV класса допускает размещение, в том числе и производственно-коммунальных объектов V класса опасности.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Легкая промышленность | 6.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Деловое управление | 4.1 |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Магазины | 4.4 |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
|  |  | Склады | 6.9 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |  |  |  |
| открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |  |  |  |
| питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон |  |  |  |
| предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий |  |  |  |
| спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,15 от площади земельного участка.

7. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кювета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогательного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 34, 35 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов V класса.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Легкая промышленность | 6.3 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Пищевая промышленность | 6.4 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 | Религиозное использование | 3.7 |
| Строительная промышленность | 6.6 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Деловое управление | 4.1 |
|  |  | Магазины | 4.4 |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
|  |  | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
|  |  | Склады | 6.9 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |  |  |  |
| открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |  |  |  |
| питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон |  |  |  |
| предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием работников предприятий |  |  |  |
| спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 65% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 15% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,15 от площади земельного участка.

7. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кювета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогательного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 34, 35 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Статья 31. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ТР-1. Зона железнодорожного транспорта.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 | Магазины | 4.4 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное питание | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| гостевые автостоянки |  |  |  |
| информационные центры, справочные и рекламные агентства |  |  |  |
| медпункты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок |  |  |  |
| предприятия и учреждения, необходимые для эксплуатации устройств и объектов железнодорожного транспорта |  |  |  |
| службы оформления заказов и билетов |  |  |  |
| участковые пункты полиции и охраны порядка |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

ТР-2. Зона воздушного транспорта.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Воздушный транспорт | 7.4 | Магазины | 4.4 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Общественное питание | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров |  |  |  |
| сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств |  |  |  |
| участковые пункты полиции и охраны порядка |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

ТР-3. Зона магистральных улиц и дорог.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| парковки |  |  |  |
| переходы надземные и подземные |  |  |  |
| рекламные конструкции |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

ТР-4. Зона транспортных развязок.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Отсутствуют |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| отсутствуют |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установлены.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены статьями 34, 35 Правил.

3. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Статья 32. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Р-1. Зона открытых пространств.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
| Общественное питание | 4.6 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Развлечения* | 4.8 |  |  |
| Спорт | 5.1 |  |  |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 |  |  |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| вспомогательные сооружения гольф-клуба |  |  |  |
| крытые, подземные автостоянки |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| оранжереи |  |  |  |
| парковки перед объектами обслуживания, оздоровительных и спортивных видов использования |  |  |  |
| игровые площадки, площадки для национальных игр |  |  |  |
| пункты оказания первой медицинской помощи |  |  |  |
| резервуары для хранения воды |  |  |  |
| спасательные станции |  |  |  |
| участковые пункты полиции |  |  |  |
| хозяйственные корпуса |  |  |  |

* за исключением размещения игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон, допускаемых в игорных зонах.

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства, не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 20% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 50% от площади земельного участка.

6. Коэффициент территории для хранения транспортных средств - не менее 0,08 от площади земельного участка.

7. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кювета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогательного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 34, 35 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории (приложение 4), указаны в документации (концепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

2. Р-2. Зона природных ландшафтов.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Резервные леса | 10.4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
|  |  | Социальное обслуживание | 3.2 |
|  |  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 |
|  |  | Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
|  |  | Спорт | 5.1 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| игровые площадки, площадки для национальных игр |  |  |  |
| места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха |  |  |  |
| общественные туалеты |  |  |  |
| объекты пожарной охраны |  |  |  |
| парковки перед объектами обслуживающих, оздоровительных и спортивных видов использования |  |  |  |
| пункты оказания первой медицинской помощи |  |  |  |
| спасательные станции |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь, установлены региональными нормативами градостроительного проектирования Астраханской области.

2. Минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительного строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

3. Предельное количество этажей и высота объектов капитального строительства, не установлены.

4. Процент застройки территории - не более 15% от площади земельного участка.

5. Площадь территорий, занимаемых древесно-кустарниковыми насаждениями и открытыми луговыми пространствами, водоемами - 60-75% от площади земельного участка.

6. Площадь территорий, занимаемых дорожно-транспортной сетью, спортивными и игровыми площадками - 5-7% от площади земельного участка.

7. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кювета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогательного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 34, 35 Правил.

9. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Статья 33. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СХ-1. Зона коллективных садов и огородов.

Зона коллективных садов и огородов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

| Основные виды использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Ведение садоводства | 13.2 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
|  |  | Магазины | 4.4 |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| ветлечебницы без содержания животных |  |  |  |
| водозаборы |  |  |  |
| дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) |  |  |  |
| емкости для хранения воды на индивидуальном участке |  |  |  |
| детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий |  |  |  |
| индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки |  |  |  |
| общественные резервуары для хранения воды |  |  |  |
| помещения для охраны коллективных садов |  |  |  |
| открытые гостевые автостоянки |  |  |  |
| постройки для содержания мелких домашних животных |  |  |  |

Предельные параметры:

1. Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства - 400 кв. м.

2. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

3. Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м;

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м;

- как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Процент застройки территории - не более 60% от площади земельного участка.

5. Процент озеленения территории - не менее 25% от площади земельного участка.

6. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

7. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных построек и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения могут быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

9. Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство прилегающей территории и кюветной части дороги (от границ земельного участка до проезжей части): содержание газонов, подъездных путей, кювета, разбивка клумб.

На территориях общего пользования запрещается размещение объектов вспомогательного назначения и посадка огородных растений без получения разрешения, предусмотренного в соответствии с действующим законодательством.

Запрещается складирование на придомовой территории и территориях общего пользования, в кюветной части дороги.

10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 34, 35 Правил.

11. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

Статья 34. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 № 418/339 город Астрахань является историческим поселением федерального значения.

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений градостроительной деятельности, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 27-33 Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного зонирования Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта - нормативными правовыми документами об использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте зон ограничений градостроительной деятельности Правил.

2. С целью формирования правового режима сохранения историко-культурного наследия исторического поселения федерального значения «Город Астрахань» вплоть до утверждения:

- границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения федерального значения «Город Астрахань»;

- границ территорий каждого объекта культурного наследия, находящегося на территории г. Астрахани, вводятся настоящие требования в составе Правил, основанные на федеральном законодательстве в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, градостроительном и земельном законодательстве.

3. Требования по использованию земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в границах зон, отображенных на карте зон ограничений градостроительной деятельности Правил, а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, установленных постановлением администрации города Астрахани от 02.04.1992 № 436 «Об утверждении границ охранной зоны и зоны регулирования застройки исторической части г. Астрахани», в части, не противоречащей федеральным законам, введенным в действие после принятия указанного постановления и к которым определены следующие положения:

а) сохранение линий застройки исторически сложившейся планировочной структуры, при необходимости - восстановление и закрепление градоформирующего значения исторических доминант - утраченных и частично утраченных культовых зданий и комплексов, в архитектурно-пространственной организации территории и в речной панораме;

б) принятие габаритов новой застройки, обеспечивающих масштабное соответствие с окружающей исторической средой, исключающих закрытие видовых точек на пространственные доминанты и памятники архитектуры, а также исключающих создание фона, неблагоприятного для восприятия памятников. Осуществление нового строительства по индивидуальным проектам;

в) согласование отводов земельных участков под новое строительство, проектов на новое строительство и реконструкцию, сноса существующей застройки с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия;

г) ограничение интенсивности дорожно-транспортного движения и создание условий для его снижения. Запрещение расширения существующих промышленных и коммунально-складских предприятий, а также строительства новых. Исключение прокладки инженерных коммуникаций, теплотрасс и магистральных газопроводов надземным способом;

д) разработка, а при необходимости и корректировка проектов планировки исторических территорий.

4. В зоне действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия запрещается новое строительство культовых сооружений.

5. Запрещается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

Статья 35. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений градостроительной деятельности Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 27-33 Правил, применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного зонирования Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений градостроительной деятельности Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, не соответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяются статьей 26 Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, шумовых зонах, зонах подлета, приаэродромных территориях, водоохранных зонах и иных зонах ограничений, установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»;

- СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

- Нормы технологического проектирования аэродромов гражданской авиации НТП 2-73/МГА, М.,1973;

- Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;

- постановление Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта), устанавливаются виды запрещенного использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

На территориях объектов других отраслей промышленности:

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности, которые могут повлиять на качество продукции;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые могут повлиять на качество продукции;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

5. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются виды запрещенного использования.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина - 10 м для всех объектов):

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. При наличии ливневой канализации и набережной допускается границу прибрежных защитных полос совмещать с парапетом набережной.

6. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах подлета аэродрома, устанавливаются виды запрещенного использования без согласования с собственником аэродрома или старшим авиационным начальником аэродрома - в соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы», Нормами технологического проектирования аэродромов гражданской авиации НТП 2-73/МГА, М., 1973 г., Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон подлета аэродрома:

- строительство, реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства, иных объектов;

- объекты высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома;

- линии связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

- взрывоопасные объекты;

- факельные устройства для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

- промышленные и иные предприятия и сооружения, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома;

- места выбросов пищевых отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

7. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, устанавливаются виды запрещенного использования в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон санитарной охраны I пояса:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон санитарной охраны II пояса:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений; накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- расположение стойбищ и выпас скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка и реконструкция леса главного пользования;

- сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

8. Охранные зоны установлены в соответствии с Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением». Ограничения, установленные постановлением Совета министров СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды».

В охранных зонах гидрометеорологических станций, входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.

Приложение 1

Классификатор видов разрешенного использования

земельных участков

(утвержден приказом Министерства экономического развития РФ

от 01.09.2014 № 540, с изменениями и дополнениями)

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка* | Описание вида разрешенного использования земельного участка** | Код *** |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование | Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1- 1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1.0 |
| Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2- 1.6 | 1.1 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | 1.3 |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | 1.4 |
| Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | 1.5 |
| Выращивание льна и конопли | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли | 1.6 |
| Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8- 1.11 | 1.7 |
| Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.8 |
| Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.9 |
| Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.10 |
| Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | 1.11 |
| Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | 1.12 |
| Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | 1.13 |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | 1.14 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | 1.16 |
| Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | 1.18 |
| Жилая застройка | Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1 | 2.0 |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | 2.1 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три), при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха | 2.3 |
| Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | 2.4 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенные на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенные на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |
| Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны | 2.7 |
| Объекты гаражного назначения | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек | 2.7.1 |
| Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 | 3.0 |
| Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | 3.1 |
| Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | 3.4 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи | 3.4.2 |
| Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | 3.5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) | 3.5.2 |
| Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо­опарков, океанариумов | 3.6 |
| Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | 3.7 |
| Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного само­управления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации | 3.8 |
| Обеспечение научной деятельности | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | 3.9 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | 3.9.1 |
| Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 | 3.10 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | 3.10.2 |
| Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 | 4.0 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилых помещений для временного проживания в них | 4.7 |
| Развлечения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон | 4.8 |
| Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 | 4.9 |
| Объекты придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставления гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса | 4.9.1 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | 4.10 |
| Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | 5.0 |
| Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей | 5.1 |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | 5.2 |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | 5.2.1 |
| Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | 5.3 |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | 5.4 |
| Поля для гольфа или конных прогулок | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | 5.5 |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | 6.0 |
| Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории | 6.1 |
| Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | 6.2 |
| Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | 6.2.1 |
| Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | 6.3 |
| Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | 6.3.1 |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | 6.4 |
| Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | 6.5 |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | 6.6 |
| Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 |
| Атомная энергетика | Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ; размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции | 6.7.1 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.8 |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | 6.9 |
| Обеспечение космической деятельности | Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космической деятельности | 6.10 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | 6.11 |
| Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5 | 7.0 |
| Железнодорожный транспорт | Размещение железнодорожных путей; размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) | 7.1 |
| Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | 7.2 |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок | 7.3 |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 |
| Обеспечение обороны и безопасности | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности | 8.0 |
| Обеспечение вооруженных сил | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования | 8.1 |
| Охрана государственной границы Российской Федерации | Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации | 8.2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | 8.3 |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | 8.4 |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады) | 9.0 |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | 9.1 |
| Курортная деятельность | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта | 9.2 |
| Санаторная деятельность | Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |
| Использование лесов | Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1- 10.5 | 10.0 |
| Заготовка древесины | Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов | 10.1 |
| Лесные плантации | Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов | 10.2 |
| Заготовка лесных ресурсов | Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов | 10.3 |
| Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов | 10.4 |
| Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | 11.0 |
| Общее пользование вод­ными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | 11.1 |
| Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | 11.2 |
| Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | 11.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо­устройства | 12.0 |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений | 12.1 |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | 12.2 |
| Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | 12.3 |
| Ведение огородничества | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции | 13.1 |
| Ведение садоводства | Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.2 |
| Ведение дачного хозяйства | Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений | 13.3 |

_____________________________

* В скобках указаны иные равнозначные наименования.

** Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

*** Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Приложение 2

к распоряжению главы муниципального

образования «Город Астрахань»

от 17.11.2017 № 192-р-мо

Информация о дате, времени, месте, порядке проведения

и определения результатов публичных слушаний,

о месте и сроке подачи замечаний и предложений

по проекту, выносимому на публичные слушания

Проект правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань» и проект решения Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» об их утверждении опубликованы в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Астрахань» - бюллетене «Астраханский вестник» от 07.09.2017 № 35 и в очередном номере периодического издания, выходящем после принятия распоряжения главы муниципального образования «Город Астрахань» «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань», и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань» www.astrgorod.ru.

В период с 23.11.2017 по 21.12.2017 (рабочие дни с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00) организуется экспозиция демонстрационных материалов по вопросу принятия Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Астрахань» по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 8, 3 этаж.

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний заинтересованные лица могут направлять в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Комиссия) по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 8, на официальный сайт администрации муниципального образования «Город Астрахань»: www.astrgorod.ru или по адресу электронной почты: genplan_pzz@list.ru до 20.12.2017.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не подписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к вопросу проведения публичных слушаний, не рассматриваются.

21.12.2017 в 15.00 в здании администрации Советского района по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, 13, к. 2 (актовый зал) проводятся публичные слушания.

Жители города Астрахани, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее 18.12.2017 подать письменное заявление в Комиссию для включения в список участников публичных слушаний.

Для регистрации участника в заявлении на участие в публичных слушаниях указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства. В заявлении может быть указан вопрос, подлежащий вынесению на публичных слушаниях.

Жители города Астрахани, не подавшие в Комиссию письменные заявления о своем желании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления позднее 18.12.2017, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест.

Жители города Астрахани допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Перед открытием публичных слушаний проводится обязательная регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства. Время регистрации участников слушаний: 21.12.2017 с 14.00 до 15.00 часов.

Публичные слушания включают в себя следующие основные процедуры:

- объявление цели слушаний;

- выступление председателя публичных слушаний;

- вопросы присутствующих и ответы на них;

- выступления присутствующих;

- принятие решения.

Выступление участников публичных слушаний с предложениями и замечаниями не должно превышать 5 минут. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.

На публичных слушаниях ведется протокол, в котором указываются дата и место их проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председателя, секретаря и членов счетной комиссии публичных слушаний, содержание выступлений, результаты голосования и принятые решения, а также иные необходимые сведения. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем публичных слушаний. К протоколу прикладывается список граждан, принявших участие в публичных слушаниях.

Решения публичных слушаний принимаются простым большинством голосов лиц, присутствующих на публичных слушаниях.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в семидневный срок со дня проведения публичных слушаний.