Содержание

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Проект межевания |  |
| 1 | Пояснительная записка | 5 |
| 2 | Постановление от 26.11.2015 №8188 | 2 |
| 3 | Постановление от 26.07.2016 №4913 | 1 |
| 4 | Задание на разработку проекта межевания | 3 |
| 5 | Графическая часть: |  |
| 5.1 | Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000 (на топосъемке М1:500) | 1 |
| 5.2 | Чертеж межевания территории (основной чертеж) М 1:1000 (на топосъемке М1:500) | 1 |
| 5.3 | Чертеж изменяемых земельных участков М 1:1000 (на топосъемке М1:500) | 1 |
| 5.4 | Границы зон с особыми условиями использования территорий | 1 |
| 5.5 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1 |
| 6 | Приложение |  |
| 6.1 | Каталог координат красных линий | 1 |
| 6.2 | Каталоги координат образуемых земельных участков | 2 |
| 6.3 | Каталог координат уточняемого земельного участка | 1 |
| 6.4 | Каталоги координат изменяемых земельных участков | 1 |
| 6.5 | Каталог координат линий отступа от красных линий | 1 |
| 6.6 | Кадастровый план территории № 30:12:020771 | 140 |

Проект межевания

Пояснительная записка

Целью разработки проекта межевания территории для строительства группы жилых домов в границах ул.Дальней, Полевой, пер.2-й Самойлова в Ленинском районе г.Астрахани является определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и их площадей в соответствии с проектными решениями, предусмотренными данным проектом межевания.

Разработка проекта межевания осуществляется в соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ, на основании постановлений администрации МО «Город Астрахань» от 26.11.2015 №8188, от 26.07.2016 №4913, задания  на разработку проекта от 07.12.2015г.

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки и межевания территории в границах набережной р.Кривая Болда, улиц Лемисова, Сельскохозяйственной, пер.Комсомольского, ул. Карагалинской, пер.2-й Белый, набережной р.Прямая Болда в Ленинском районе г.Астрахани (постановление мэра города Астрахани от 03.10.2015 № 6314-м);

- красные линии, разработанные в составе данного проекта межевания;

-кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимости) получен в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

Кадастровый план территории на кадастровый квартал 30:12:020771, в котором указаны координаты поворотных точек уточненных, декларированных земельных участков, расположенных в данном квартале, приведены в текстовых приложениях, в т. ч.  на электронном носителе.

Координаты красных линий, поворотных точек границ образуемых, уточняемых, изменяемых земельных участков  определены в двух системах координат: местная (г. Астрахани) и система координат кадастрового учета по Астраханской области - МСК 30.

Проект межевания территории разработан на часть планировочного квартала в границах, согласно приложения к заданию на разработку документации по проекту межевания территории для строительства группы жилых домов в границах ул.Дальней, Полевой, пер.2-й Самойлова в Ленинском районе г.Астрахани.

В отношении государственного кадастрового учета земельные участки, на которые разрабатывается проект межевания, расположены в границах одного кадастрового квартала с номером:  № 30:12:020771.

Категория земель – земли населенных пунктов. Согласно решения комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Астрахань» от 30.03.2017 г. об изменении территориальной зоны в границах рассматриваемой территории и внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Астрахани в новой редакции, утвержденных решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 17.11.2016 № 156, зона Ц-4 изменена на зону Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа), основной вид разрешенного использования земельных участков: для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуального жилого дома).

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Разбивочный чертеж красных линий, на котором приведен каталог координат разработанных красных линий, а также обозначены линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (для зоны Ж-1 до 3 м).

- Чертеж межевания территории (основной чертеж).

- Чертеж изменяемых земельных участков.

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

- Схема границ территорий объектов культурного наследия.

- Технико-экономические показатели проекта межевания.

- Каталоги координат образуемых, изменяемых земельных участков, частей земельных участков подлежащих изъятию земельных участков прилагаются.

На планируемой территории предусмотрено образование   семи земельных участков из земель населенных пунктов, в кадастровом квартале 30:12:020771, с условно разрешенным видом разрешенного использования/ назначения: для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуального жилого дома), участки :ЗУ4 и :ЗУ6 образуются для перераспределения земель муниципальной (государственной) собственности с участками 30:12:020771:243 и 30:12:020771:240, соответственно. В проекте уточняются границы, ранее учтенного в ГКН, земельного участка с кадастровым номером 30:12:020771:42, адрес: Астраханская область, г Астрахань, р-н Ленинский, ул Колумба/ул Войкова, 240/247, вид разрешенного использования: эксплуатация бани № 5, в соответствии со сложившейся жилой застройкой.

В данном проекте были внесены изменения в части границ красных линий застройки данной территории по улице Полевая, профиль улицы (18 м) принят в соответствии с ранее установленным в составе проекта планировки и межевания территории в границах набережной р.Кривая Болда, улиц Лемисова, Сельскохозяйственной, пер. Комсомольского, ул. Карагалинская, пер.2-й Белый, Набережной р. Прямая Болда в Ленинском районе г.Астрахани».  В соответствии с разработанными красными линиями, границы образуемых участков приведены в разделе «Чертеж межевания территории (основной чертеж)». В территорию проекта межевания входят земельные участки, уточненные в Государственном кадастре недвижимости, части которых выходят за пределы красных линий, данные об этих изменяемых участках приведены в разделе «Чертеж изменяемых земельных участков». Чертежи отображены в масштабе 1:1000 на топографической основе масштаба 1:500.

Город Астрахань включен в перечень исторических поселений федерального значения. Указом Президента РФ от 20 февраля 1995г №176 
был утвержден перечень объектов исторического и культурного (общероссийского) значения, в котором в частности определены такие объекты на территории г. Астрахани. На территории г.Астрахани действует сводный перечень памятников истории и культуры. Объекты культурного (общероссийского) наследия на проектируемой территории не располагаются. Квартал с кадастровым  номером № 30:12:020771 находится на расстоянии 4.2 км от зоны ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия .

На территории квартала 30:12:020771 расположена зона с особыми условиями использования территории – газопровод и распределительный шкаф. Образуемые участки расположены вне данной зоны.

Технико-экономические показатели проекта межевания

(баланс площадей образуемых, уточняемых и измененных земельных участков)

| № п/п | Номер образованного земельного участка | Площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 932 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуального жилого дома) |
| 2 | :ЗУ2 | 580 |  |  |
| 3 | :ЗУ3 | 863 |  |  |
| 4 | :ЗУ4 | 714 |  |  |
| 5 | :ЗУ5 | 860 |  |  |
| 6 | :ЗУ6 | 707 |  |  |
| 7 | :ЗУ7 | 727 |  |  |
| 8 | 30:12:020771:42 | 1757 |  | эксплуатация бани № 5 |
| 9 | 30:12:020771:39/чзу1 | 81 |  | малоэтажная жилая застройка (для размещения жилого дома) |
| 10 | 30:12:020771:37/чзу1 | 98 |  | для эксплуатации индивидуального жилого дома и хозпостроек |
| 11 | 30:12:020771:36/чзу1 | 39 |  | для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома |
| 12 | 30:12:020771:40/чзу1 | 2 |  | эксплуатация жилого дома и хозпостроек |

Исполнитель:                                                                                          Харитонова А.Е.