ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛИЦАМ   лЕЙТЕНАНТА ШМИДТА, МАКСИМА ГОРЬКОГО,          ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ПЛАНЕТАРИЯ И ДЛЯ                       РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА –                     АВТОДОРОГИ ПО УЛ. АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВА ОТ   УЛ.ДАНТОНА ДО УЛ.КОСТИНА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.АСТРАХАНИ

(проект планировки территории)

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ».

ПП-1-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

1.	НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	3

2.	ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	6

3.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	6

4.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	9

5.	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	9

6.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	9

7.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

8.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10

9.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	11

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта:

1. Магистральная улица общегородского значения (пешеходно-транспортная), регулируемого движения в центре города - ул. Анатолия Сергеева.

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.06.2025 № 04-01- 1474 |
|  | Наименование и назначение | Автодорога - ул. Анатолия Сергеева |
| 2 | Вид работ | Внесение изменений |
| 3 | Класс1 (категория3) линейного объекта | магистральная улица общегородского значения (пешеходно-транспортная), регулируемого движения в центре города1 (категория – III3) |
| 4 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,18 км |
| 4.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 7,0 м |
| 4.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 2 полосы |
| 4.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,5 м |
| 4.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 60(40) км/ч |
| 4.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 2001-6000 ед./сут. |
| 4.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 4.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
|  | Наименование | Велодорожка по ул. Анатолия Сергеева |
| 5 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,19 км |
| 6 | Количество полос движения1 | 2 полосы |
| 7 | Ширина полосы движения6 | 1 м |
| 8 | Минимальные расстояния от велосипедных полос до боковых препятствий7 | 0,5 /0,25 м |

Примечание:

1 В соответствии с проектом планировки территории и проектом межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани, утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21 января 2022 года №88-р.

2 Нормативно установленные скорости движения принятые в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г.( таблица 1.4.), утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51.

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что:

- ул. Анатолия Сергеева - является автомобильной дорогой функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомагистраль | скоростная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |
|  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 или 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

4 Согласно расчетной среднесуточной интенсивности движения категории автомобильной дороги, приведённой в таблице 4.3   пункта 4 свода правил СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2021 №53/пр.

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

6  В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Астрахань" утвержденными Городской Думой муниципального образования "Город Астрахань" от 4 декабря 2014 г. N 234 (с изменениями и дополнениями), таблица N12.

7  В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования "Город Астрахань" утвержденными Городской Думой муниципального образования "Город Астрахань" от 4 декабря 2014 г. N 234 (с изменениями и дополнениями), таблица N11.

2. Границы зон планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.06.2025 № 04-01- 1474 |
| 2 | Наименование | ливневая (дождевая) канализация по ул. Анатолия Сергеева (номер по экспликации - 2*) |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,17 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

3. Границы зон планируемого размещения линейного объекта - линия электропередач (номер по экспликации - 3, номер по экспликации – 4, чертеж            ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 30.06.2025 № 04-01- 1474 |  |
| 2 | Наименование | линия электропередач (номер по экспликации -3*) | линия электропередач (номер по экспликации - 4*) |
| 3 | Вид работ | переустройство, перенос |  |
| 4 | Планировочные показатели линейного объекта: |  |  |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,15 км | 0,16 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В административном отношении проектируемая территория расположена в Кировском районе, в пределах муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Категория земель проектируемой территории - земли населенных пунктов (пункт 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001

N 136-ФЗ).

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

3-1. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта - магистральная улица общегородского значения (пешеходно-транспортная), регулируемого движения в центре города – ул. Анатолия Сергеева (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Р1 – Р99* | - | - |
| Р100* | 420570,14 | 2220941,63 |
| Р100-1 | 420538,44 | 2220876,74 |
| Р100-2 | 420536,69 | 2220873,14 |
| Р100-3 | 420481,80 | 2220836,01 |
| Р100-4 | 420470,06 | 2220852,93 |
| Р103* | 420462,94 | 2220848,56 |
| Р104-Р109* | - | - |

Примечание: * - координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (лица Анатолия Сергеева), утвержденные распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21 января 2022 года №88-р., в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе

г. Астрахани.

3-2.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта - ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| Л1-Л5* | - | - |
| Л6* | 420493,21 | 2220831,66 |
| Л6-1 | 420544,52 | 2220866,37 |
| Л6-2 | 420556,47 | 2220890,95 |
| Л8* | 420565,66 | 2220899,18 |
| Л9-Л28* | - | - |
| Л29* | 420562,33 | 2220902,92 |
| Л29-1 | 420552,40 | 2220894,04 |
| Л29-2 | 420540,61 | 2220869,76 |
| Л31* | 420490,14 | 2220835,60 |
| Л32-Л36* |  |  |

Примечание: * - координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (ливневая канализация), утвержденные распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21 января 2022 года №88-р., в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе г. Астрахани.

3-3.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – линия электропередач (номер по экспликации – 3, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| С31-1 | 420568,83 | 2220917,64 |
| С31-2 | 420567,70 | 2220919,30 |
| С31-3 | 420556,54 | 2220911,70 |
| С31-4 | 420537,48 | 2220872,47 |
| С34* | 420454,35 | 2220817,18 |
| С35-С39* | - | - |
| С39* | 420455,57 | 2220815,59 |
| С39-1 | 420539,04 | 2220871,11 |
| С39-2 | 420558,11 | 2220910,35 |

Примечание: * - координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (размещение опор освещения), утвержденные распоряжением Администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21 января 2022 года №88-р., в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по улицам Лейтенанта Шмидта, Максима Горького, парковой зоны в районе планетария и для реконструкции линейного объекта – автодороги по ул. Анатолия Сергеева от ул. Дантона до ул. Костина в Кировском районе                   г. Астрахани.

3-4.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – линия электропередач (номер по экспликации – 4, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| С25-1 | 420574,99 | 2220906,55 |
| С25-2 | 420573,76 | 2220908,12 |
| С25-3 | 420563,67 | 2220900,22 |
| С25-4 | 420546,46 | 2220864,78 |
| С25-5 | 420465,95 | 2220810,33 |
| С25-6 | 420467,07 | 2220808,67 |
| С25-7 | 420548,03 | 2220863,43 |
| С25-8 | 420565,28 | 2220898,97 |

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

В границах разработки настоящей документации не предусматривается реконструкция и изменение местоположения существующих линейных объектов.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В состав планируемых к размещению линейных объектов не входят объекты капитального строительства (сохраняемые, проектируемые), в связи с чем их предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции в настоящем проекте планировки территории не устанавливаются.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования, объекты инженерной инфраструктуры отсутствуют.

При пересечении линейных объектов с существующими сетями инженерно-технического обеспечения, расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями Свода правил СП42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждённого Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. N 1034/пр.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования, отсутствуют объекты культурного наследия. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не предусматриваются.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, которые необходимо осуществить на дальнейших стадиях проектирования:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития улично-дорожной сети и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

-    Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

-    Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-  Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 ";

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами                     СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", введёнными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. N 74  и иными действующими нормативными правовыми актами и регламентами.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

- вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонный связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации;

- оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Территория, в границах которой расположен линейный объект, является территорией общего пользования, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

В соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.004-91 системы стандартов безопасности труда «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991г. №875 пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.