Схема расходов инициативного проекта: «Обустройство тротуара в Ленинском районе от железнодорожного пешеходного перехода до улицы Галлея 8а»

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Цена за единицу (рублей) | Количество | Полная стоимость (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ: |  |  |  |  |
| ТРОТУАР |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 72 261,77 | 0,4303 | 31 094,24 |
| 1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 125 673,87 | 0,075 | 9 425,54 |
| 1.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 105 664,54 | 0,4515 | 47 707,54 |
| 1.4 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 100 м2 | 23 366,14 | 4,515 | 105 498,14 |
| БОРДЮРЫ |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 125 673,98 | 0,2702 | 33 957,11 |
| 1.6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) | 100 м | 79 506,98 | 6,005 | 477 439,39 |
| 2. | Приобретение материалов: |  |  |  |  |
| 2.1 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | Т | 33 947,55 | 0,2709 | 9 196,39 |
| 2.2 | Вода | М3 | 28,72 | 3,1605 | 90,77 |
| 2.3 | Песок природный для строительных работ 2 класс, средний | М3 | 884,00 | 2,2575 | 1 995,64 |
| 2.4 | Гвозди строительные | Т | 101 225,65 | 0,006005 | 607,86 |
| 2.5 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт 2 | М3 | 16 091,95 | 1,02085 | 16 427,47 |
| 2.6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3) – 10мм | М3 | 3 170,36 | 56,889 | 180 358,84 |
| 2.7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БТС), класс В15 (М200) | М3 | 7 721,66 | 30,469 | 235 271,38 |
| 2.8 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка 1 | Т | 8 338,64 | 43,1634 | 359 924,22 |
| 2.9 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | М3 | 7 165,58 | 0,12 | 859,87 |
| 2.10 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | М3 | 18 492,43 | 9,608 | 177 675,29 |
| 3. | Приобретение оборудования | - | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие расходы: |  |  |  |  |
| 4.1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостьюковша до 0,5 м3 | Т | 70,36 | 34,08 | 2 397,73 |
| 4.2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподьемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км | Т | 193,39 | 92,764 | 17 939,82 |
| 4.3 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | Т | 85,02 | 58,684 | 4 989,31 |
| 5 | ИТОГО: |  |  |  | 1 712 856,55 |