Д.1  Тепловые сети Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г. Астрахань

По состоянию на 01.01.2016 в эксплуатации ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» находятся тепловыесети протяженностью 247,47 км (в двухтрубном исчислении).

Для большей части тепловых сетей ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» применяется надземная прокладка (68,4%), подземнаяпрокладка (31,6 %).

Общий процент тепловых сетей ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания», выработавших нормативный срок службы свыше25лет, что составляет 84% от общей протяженности.

Протяженность трубопроводов Ду 400 и более – 38,6 км, в том числе Ду 1000 – 4,4 км.

Таблица Д.1 – Характеристика присоединенных систем теплоснабжения Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания»  г. Астрахань

| Источник | Длина участка, м | Условный диаметр участка, мм | Год ввода | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Наименование начала участка | Наименование конца участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная "Покровская" | 13 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-20 | НЧ5 |
| Котельная "Покровская" | 50 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-19-1 | пр9-20 |
| Котельная "Покровская" | 265 | 300 | 1977 | Надземная | Пенополиуретан | пр-1 | пр-1-1 |
| Котельная "Покровская" | 38 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-1-1 | пр-2 |
| Котельная "Покровская" | 93 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-2 | пр-3 |
| Котельная "Покровская" | 358 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-3 | пр-4 |
| Котельная "Покровская" | 0.15 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-8 | 160667 |
| Котельная "Покровская" | 72 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-8 | пр-9 |
| Котельная "Покровская" | 168 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9 | пр9-12 |
| Котельная "Покровская" | 6 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9 | на АГМА |
| Котельная "Покровская" | 20 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на АГМА | пр.уч. |
| Котельная "Покровская" | 248 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-8б | пр-8 |
| Котельная "Покровская" | 20 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | пр-9-1 |
| Котельная "Покровская" | 6 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-4 | ЦНИИЭнарк |
| Котельная "Покровская" | 0.15 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-12 | 162323 |
| Котельная "Покровская" | 52 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-12 | пр9-18 |
| Котельная "Покровская" | 56.5 | 125 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19 |
| Котельная "Покровская" | 17 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-1 | пр-9-2 |
| Котельная №2 | 20.17 | 32 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11 |  |
| Котельная №2 | 14 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9 | 10 |
| Котельная №2 | 20 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10 | 11 |
| Котельная №2 | 65 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 3 | 4 |
| Котельная №2 | 47 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4 | 5 |
| Котельная №2 | 0.3 | 32 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 13 |  |
| Котельная №2 | 0.3 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5 |  |
| Котельная №2 | 13 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5 | 6 |
| Котельная №6 | 79 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Кр.Пит.115 |
| Котельная №2 | 55 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 21 | Ком29 |
| Котельная №2 | 34.98 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 19 | 20 |
| Котельная №2 | 111 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 19 | 34 |
| Котельная №2 | 24 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 23 | 24 |
| Котельная №2 | 25 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 16 |
| Котельная №2 | 0.3 | 25 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 15* |
| Котельная №6 | 49 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Наб.Каз.Ер147 |
| Котельная №6 | 8 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Кр.Пит.127 |
| Котельная №6 | 62 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| Котельная №6 | 66 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Наб. Каз. Ерика 149 |
| Котельная №10 | 10 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-1 | КОТ-10-А |
| Котельная №10 | 12 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | Ут-6 |
| Котельная №10 | 49 | 40 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут-6 | Дкл |
| Котельная №10 | 76 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 |  |
| Котельная №10 | 7.5 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-2 | Ком 67а гвс |
| Котельная №6 | 64 | 250 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-6а |
| Котельная №6 | 0.3 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-21* |
| Котельная №10 | 7.5 | 70 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | Проф |
| Котельная №10 | 136 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-3 | УТ-4 |
| Котельная №6 | 2 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22б | Укр23 |
| Котельная №6 | 2 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22б | Укр25 |
| Котельная №6 | 8 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-22 |
| Котельная №6 | 8 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Укр19 |
| Котельная №6 | 9 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Укр21 |
| Котельная №10 | 44 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Котельная №10 | 1 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №10 | Подогреватель ГВС Кот.10 |
| Котельная №10 | 173 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-0 | УТ-0а |
| Котельная №10 | 212 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-0а | УТ-1 |
| Котельная №5 | 0.2 | 100 | 1997 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №5 | Котельная №5 |
| Котельная №5 | 56 | 80 | 1997 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | шк71 э:б |
| Котельная №5 | 54 | 80 | 1997 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | шк71 э:а |
| Котельная №21 | 19.5 | 100 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-8 |
| Котельная №21 | 21.7 | 70 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Рожд.9вв1 |
| Котельная №21 | 56.7 | 80 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Котельная №21 | 47.7 | 150 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| Котельная №21 | 19.1 | 70 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Рожд.11вв1 |
| Котельная №21 | 41 | 150 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Котельная №21 | 19.2 | 70 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Рожд.11вв2 |
| Котельная №21 | 19.7 | 150 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Котельная №21 | 18.5 | 70 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Рожд.9 |
| Котельная №21 | 57.4 | 150 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-7 |
| Котельная №21 | 22.8 | 50 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Рожд.7 |
| Котельная №21 | 29 | 70 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ9-1 |
| Котельная №21 | 1 | 70 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9-1 | Рожд.9вв2 |
| Котельная №12 | 31 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1* | УТ-5 |
| Котельная №12 | 42 | 125 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Котельная №12 | 6 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| Котельная №12 | 111 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1* |  |
| Котельная №9 | 0.2 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | ЗА-УТ-1 |
| Котельная №9 | 14 | 50 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9а | Ли16 |
| Котельная №9 | 4 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллкетор | УТ-1 |
| Котельная №15 | 154 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Нах265 |
| Котельная №15 | 8 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-14-1 |
| Котельная №15 | 30 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14-1 | Нах267 ту1 |
| Котельная №15 | 66 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| Котельная №15 | 20 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Нем32в2 |
| Котельная №15 | 8 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-8а |
| Котельная №15 | 34 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8а | УТ-9 |
| Котельная №15 | 34 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | н15 |
| Котельная №15 | 30 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Нем 24г |
| Котельная №15 | 11 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Нем28 |
| Котельная №15 | 22 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| Котельная №15 | 15 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | н15 | Нем28к1 |
| Котельная №15 | 10 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | н15 | Нем28к2 |
| Котельная №15 | 48 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-12 |
| Котельная №15 | 77 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Котельная №15 | 1 | 250 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| Котельная №15 | 8 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Нем30 |
| Котельная №15 | 102 | 250 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Котельная №15 | 35 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | н3а | Шк60корпус1 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | Нем 10 |
| Котельная №15 | 36 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | Нем 12 |
| Котельная №15 | 175.5 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | УТ-29 |
| Котельная №15 | 5 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | Нем7 |
| Котельная №15 | 35.5 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | Нем9 |
| Котельная №15 | 5 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | Нем5 |
| Котельная №15 | 16 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-23 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | Нем16б |
| Котельная №15 | 22 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-24 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | Нем16в |
| Котельная №15 | 52 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| Котельная №15 | 17 | 40 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | Нем16г |
| Котельная №15 | 65 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-17 |
| Котельная №15 | 46 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | УТ-25 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | Нем16 |
| Котельная №15 | 18 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | УТ-26 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | Нем 12А |
| Котельная №15 | 55 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | УТ-27 |
| Котельная №15 | 32 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Котельная №15 | 20 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-1 | дс109 |
| Котельная №15 | 101 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-19 |
| Котельная №15 | 18 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | Нем20б |
| Котельная №15 | 26 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | УТ-20 |
| Котельная №15 | 8 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | УТ-21 |
| Котельная №15 | 55 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-22 |
| Котельная №15 | 21 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Нем22а |
| Котельная №15 | 10 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Нем24б |
| Котельная №15 | 65 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | УТ-30 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | Нем14 |
| Котельная №15 | 8 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | Нем16д |
| Котельная №15 | 16 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | УТ-34 |
| Котельная №15 | 60 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-35 |
| Котельная №15 | 45 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-31 |
| Котельная №15 | 22 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | Нем20а |
| Котельная №15 | 77 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | УТ-33 |
| Котельная №15 | 20 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | Нем24 |
| Котельная №22 | 2 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 14 | Стр. 2 |
| Котельная №22 | 41 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 13 | 14 |
| Котельная №22 | 5 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 13 | Стр. 4 |
| Котельная №22 | 62 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4 | 5 |
| Котельная №22 | 9 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4 | 13 |
| Котельная №22 | 15 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 16 |
| Котельная №22 | 22 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5 | 6 |
| Котельная №22 | 9 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12 | Ставр. 29 |
| Котельная №22 | 31 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12 | Ставр. 31 |
| Котельная №22 | 48 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8 | Ставр. 33 |
| Котельная №22 | 13 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8 | Ставр. 33А |
| Котельная №22 | 33 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6 | 12 |
| Котельная №22 | 27 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6 | 7 |
| Котельная №22 | 149 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7 | 8 |
| Котельная №22 | 41 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7 | 9 |
| Котельная №22 | 10 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9 | 10 |
| Котельная №22 | 18 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10 | Ставр. 31А |
| Котельная №22 | 34 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10 | 11 |
| Котельная №22 | 13 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11 | Ставр. 39 |
| Котельная №22 | 60 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11 | Сравр. 37А |
| Котельная №22 | 10 | 32 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9 | Ставр. 35 |
| Котельная №22 | 22 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1 | 2 |
| Котельная №22 | 14 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 16 |
| Котельная №22 | 41 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 2 | 3 |
| Котельная №22 | 22 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 16 |
| Котельная №22 | 60 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 3 | 4 |
| Котельная №22 | 13 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №22 | кол. |
| Котельная №22 | 100 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кол. | 1 |
| Котельная №22 | 18 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 16 |
| Котельная №22 | 10 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | Ставр. 41 |
| Котельная №22 | 136 | 70 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 15 | 16 |
| Котельная №22 | 10 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 16 | Ставр. 37 |
| Котельная №3 | 78 | 100 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2-0 |
| Котельная №3 | 0.5 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | 2 |
| Котельная №3 | 100 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 2 | Дал88А |
| Котельная №3 | 88 | 100 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ3 |
| Котельная №3 | 13 | 70 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | Дал88Г |
| Котельная №3 | 59 | 100 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | УТ-4 |
| Котельная №3 | 13 | 70 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Дал88Б |
| Котельная №51 | 0.15 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | 161628 |
| Котельная №51 | 16 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-5а |
| Котельная №51 | 30 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5а | Ал3 |
| Котельная №51 | 0.2 | 100 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5а | ж/д Ульяновых 60 |
| Котельная №51 | 8 | 70 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5а | Ал1 |
| Котельная №52 | 0.2 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №52 |  |
| Котельная №52 | 1 | 40 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк52-5 | на подогр. ГВС А.Нахимова 42 таможня |
| Котельная №52 | 1 | 40 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на подогр. ГВС А.Нахимова 42 таможня | Подогреватель ГВС |
| Котельная №52 | 30 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллектор | УТ-1 |
| Котельная №52 | 1 | 80 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9-1 | УТ-9-1* |
| Котельная №36 | 28 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-17 | УТ36-18 |
| Котельная №36 | 31 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 93912 | УТ36-12 |
| Котельная №36 | 2 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-12 | Бехт.53 |
| Котельная №36 | 2 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-14 | Наб.Прив.З.76 |
| Котельная №36 | 26 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-12 | УТ36-13 |
| Котельная №36 | 6 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бехт.53 | Бехт53 |
| Котельная №36 | 10 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Наб.Прив.З.76 | Пр. Зат74 |
| Котельная №36 | 3.8 | 100 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 93777 | УТ36-19 |
| Котельная №36 | 6 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-19 | Бехт59 |
| Котельная №36 | 0.2 | 100 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 36-16 | 93777 |
| Котельная №36 | 15 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-16 | УТ36-17 |
| Котельная №36 | 0.2 | 100 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-18 | 165179 |
| Котельная №36 | 21 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК36-7 | УТ36-7 |
| Котельная №36 | 6 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-7 | 93888 |
| Котельная №36 | 2 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 93888 | Бехт20А |
| Котельная №36 | 15 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-7 | УТ36-8 |
| Котельная №36 | 35 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-8 | УТ36-9 |
| Котельная №36 | 45 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-9 | УТ36-10 |
| Котельная №36 | 0.2 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-11 | 93912 |
| Котельная №36 | 10 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-10 | УТ36-11 |
| Котельная №36 | 20 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-11 | УТ36-15 |
| Котельная №36 | 45 | 150 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-15 | УТ36-16 |
| Котельная №36 | 8 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-9 | Бехт.20 |
| Котельная №36 | 0.3 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-15 |  |
| Котельная №51 | 3 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллектор | выход |
| Котельная №51 | 0.3 | 32 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | ЗА-51-11 |
| Котельная №51 | 23 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Ал.11 |
| Котельная №51 | 0.5 | 100 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | ЗА-УТ-24 |
| Котельная №51 | 102 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Котельная №51 | 18.8 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №51 | коллектор |
| Котельная №51 | 66 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Ал17 |
| Котельная №51 | 83 | 100 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3а | Ал5 |
| Котельная №51 | 8 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3а | УТ-4 |
| Котельная №52 | 68 | 200 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Котельная №52 | 7 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-9а |
| Котельная №52 | 10 | 80 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Нах.38 А |
| Котельная №52 | 35 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Котельная №52 | 60 | 80 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-9-1 |
| Котельная №51 | 58 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | УТ-7 |
| Котельная №51 | 9 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-14 |
| Котельная №51 | 17 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-8 |
| Котельная №51 | 18 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Котельная №51 | 13 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Ал.15 |
| Котельная №51 | 59 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ- 1 | УТ-2 |
| Котельная №51 | 64 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-3а |
| Котельная №51 | 12 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Ал5А |
| Котельная №51 | 0.1 | 50 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ8* |
| Котельная №51 | 85 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Котельная №51 | 28 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-19 |
| Котельная №51 | 144 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-17 |
| Котельная №51 | 0.3 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | 162194 |
| Котельная №51 | 5 | 50 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ15* |
| Котельная №1 | 50.8 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2а-3 | ТК1-26 |
| Котельная №1 | 1 | 350 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №1 | Е2пс-1 |
| Котельная №1 | 1.1 | 250 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2 | Е2пс-3 |
| Котельная №1 | 22 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е1 | Е2 |
| Котельная №1 | 27 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-26 | ТК1-27 |
| Котельная №1 | 0.2 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1а | Е2пс-3 |
| Котельная №1 | 59 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-2 | Е2-3 |
| Котельная №1 | 13 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-3 | Е2-4 |
| Котельная №1 | 58 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-4 | Е2-4-1 |
| Котельная №1 | 12 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-4 |  |
| Котельная №1 | 45 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-4 | Ту |
| Котельная №1 | 25 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-4-1 | Е2-5 |
| Котельная №1 | 6 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-51 | 15к2в1 |
| Котельная №1 | 4 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-51 | Е2пс-15 |
| Котельная №1 | 5 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-5 | Е2-51 |
| Котельная №1 | 0.15 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-5 | Е2пс-17 |
| Котельная №1 | 11.2 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-22 | Хм 16 |
| Котельная №1 | 78 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-22 | Е2-23 |
| Котельная №1 | 11 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-23 | Хм 14 |
| Котельная №1 | 66 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-23 | Е2-24 |
| Котельная №1 | 12 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-24 | Хм 12 |
| Котельная №1 | 60 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-24 | Хм 10 |
| Котельная №1 | 18 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е2-18 | В2пс-61 |
| Котельная №1 | 20 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-61 | Е2-22 |
| Котельная №1 | 1 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-12 | В2пс-37 |
| Котельная №1 | 67 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-12 | Е2-14 |
| Котельная №1 | 1 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-14 | В2пс-39 |
| Котельная №1 | 65 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-14 | Е2-15 |
| Котельная №1 | 0.8 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-15 | В2пс-41 |
| Котельная №1 | 33 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-15 | Е2-16 |
| Котельная №1 | 0.3 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-16 | В2пс-43 |
| Котельная №1 | 36 | 125 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-16 |  |
| Котельная №1 | 4.3 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е2-18 | В2пс-53 |
| Котельная №1 | 4.5 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е11-5 | Хм18 |
| Котельная №1 | 31.5 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е11-5 | Е11-5* |
| Котельная №1 | 6 | 300 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е1 | Е1пс-3 |
| Котельная №1 | 3.5 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е1-1 | Е1-1 |
| Котельная №1 | 90 | 250 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-12 | Е2-11 |
| Котельная №1 | 0.7 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-11 | В2пс-23А |
| Котельная №51 | 244 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| Котельная №15 | 100 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | н3а |
| Котельная №15 | 19 | 200 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Котельная №52 | 7 | 80 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-9-1 |
| Котельная №10 | 48 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-5 |  |
| Котельная №10 | 21 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-6 | для гвс Украинская 11 |
| Котельная №6 | 48 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-24 |
| Котельная №6 | 22 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | Укр11 |
| Котельная №6 | 0.3 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-15* |
| Котельная №6 | 154 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-23 |
| Котельная №10 | 60 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-7 |  |
| Котельная №10 | 154 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-8 |  |
| Котельная №6 | 3.5 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16а-1 | Бо прох |
| Котельная №6 | 7 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | АИСИ |
| Котельная №6 | 37 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Котельная №10 | 37 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-8а |  |
| Котельная №6 | 65 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-19 |
| Котельная №6 | 4 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | Бо пр. от. |
| Котельная №6 | 2.5 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | УТ-20 |
| Котельная №6 | 4 | 40 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | Бо энд |
| Котельная №6 | 14 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | УТ-21 |
| Котельная №6 | 4 | 40 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | Бо кух |
| Котельная №6 | 20 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 |  |
| Котельная №6 | 20 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к6-2 | Бо гар2 3 |
| Котельная №10 | 20 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-9 |  |
| Котельная №10 | 1 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-11 | Бо стцгвс |
| Котельная №6 | 0.5 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18а | Бо стц |
| Котельная №10 | 65 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-10 |  |
| Котельная №10 | 4 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-12 | Бо п. от. гвс |
| Котельная №10 | 7.6 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-13 |  |
| Котельная №10 | 14 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-14 |  |
| Котельная №10 | 4 | 40 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-15 | Бо кух гвс |
| Котельная №10 | 0.3 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-0а | УТ-0а* |
| Котельная №1 | 200 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-1 | Бо40 |
| Котельная №1 | 11.04 | 25 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-27 | КЛи15-17 |
| Котельная "Покровская" | 59 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-19 |  |
| Котельная "Покровская" | 1 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк-1-а | ОИБском |
| Котельная "Покровская" | 0.3 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9 | ПР-9* |
| Котельная "Покровская" | 0.3 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-19-1 | ПР9-19а* |
| Котельная "Покровская" | 42 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-6а | пр-8а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-8б | 161728 |
| Котельная "Покровская" | 0.3 | 40 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-8а | пр-8а* |
| Котельная "Покровская" | 268 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-4 | пр-5 |
| Котельная "Покровская" | 95 | 250 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-5 | пр-6 |
| Котельная "Покровская" | 88 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-8а | пр-8б |
| Котельная №10 | 81 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КОТ-10-4а |  |
| Котельная №6 | 60 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Котельная №6 | 46 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| Котельная №6 | 80 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| Котельная №6 | 5 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | Укр6 |
| Котельная №6 | 53 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Ком61 |
| Котельная №6 | 5 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Д/я12 |
| Котельная №6 | 4 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-16 |
| Котельная №6 | 24 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | Укр12 |
| Котельная №10 | 52 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Д/я12гвс |
| Котельная №10 | 50 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №6 | 64 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16а-1 | УТ-17 |
| Котельная №6 | 0.5 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-18а |
| Котельная №10 | 4 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо стцгвс |
| Котельная №10 | 64 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №6 | 46 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-16а |
| Котельная №6 | 13.5 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16а | УТ-16а-1 |
| Котельная №10 | 17 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо гар1 |
| Котельная "Покровская" | 30 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-6 | пр-6а |
| Котельная "Покровская" | 65 | 25 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-6а | жд |
| Котельная №2 | 77 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1 | ТУ-6 уч+спортз |
| ПГУ-235 | 2 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ткЦТП-52 | 103114 |
| ПГУ-235 | 2 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 103114 | ЦТП-52 |
| ПГУ-235 | 1 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-12 | IIIПС-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 350 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-2 | IIПС-1 |
| ПГУ-235 | 83 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| ПГУ-235 | 106 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | забор | УТ-1 |
| ПГУ-235 | 130 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | УТ-31 |
| ПГУ-235 | 35 | 400 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-27 |
| ПГУ-235 | 354 | 250 | 1989 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-10 | УТ-11 |
| ПГУ-235 | 118 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| ПГУ-235 | 258 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| ПГУ-235 | 24 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15А | УТ-16 |
| ПГУ-235 | 113 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-17 |
| ПГУ-235 | 284 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 |  |
| ПГУ-235 | 1 | 350 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-6 | IПС-7 |
| ПГУ-235 | 1 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-6 | ТК-6 |
| ПГУ-235 | 56 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 62-9гвас |
| ПГУ-235 | 40 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 62-9гвас |  |
| ПГУ-235 | 4 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Энерг11 |
| ПГУ-235 | 10 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Энерг11к1 |
| ПГУ-235 | 17.5 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Энерг11к2 |
| ПГУ-235 | 58 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-8 |  |
| ПГУ-235 | 12 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Энерг11к3 |
| ПГУ-235 | 38.5 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Энерг13 |
| ПГУ-235 | 17.5 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-7 | Энерг13к1 |
| ПГУ-235 | 16 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-6 | Энерг13к2 |
| ПГУ-235 | 56 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-5 | 52-9 |
| ПГУ-235 | 40 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-9 | 52-6 |
| ПГУ-235 | 4 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-6 | Энерг11 |
| ПГУ-235 | 10 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-6 | Энерг11к1 |
| ПГУ-235 | 17.5 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-5 | Энерг11к2 |
| ПГУ-235 | 12 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-4 | Энерг11к3 |
| ПГУ-235 | 38.5 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-4 | Энерг13 |
| ПГУ-235 | 17.5 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-7 | Энерг13к1 |
| ПГУ-235 | 16 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-6 | Энерг13к2 |
| ПГУ-235 | 195 | 100 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  | 52-5 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-2 | 52-2пс1 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-2 | 52-2ГВпс1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-3 | 53-3 -1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-13 | 53-13-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-15 | 53-15-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-15а | 53-1 11-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-8 | 53-8 1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-14 | 53-14-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-11 | 53-11-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-14 | 53-14-4 |
| ПГУ-235 | 33 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-16 | 53-16-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-2 | 53-2 2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-6 | 53-6 1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-7 | 53-7 1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-21 | 53-21-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-17 | 53-17-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-19 | 53-19-3 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-21 | 53-21-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-19 | 53-19-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-18 | 53-18-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-12 | 53-12-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-16 | 53-16-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-12 | 53-12-2 |
| ПГУ-235 | 38 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-15 | 53-16 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-20 | 53-20-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-1 | 53-1 11-2 |
| ПГУ-235 | 50 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-15 | УТ47-16 |
| ПГУ-235 | 126 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14 | УТ47-14б |
| ПГУ-235 | 18 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-13 | УТ47-14 |
| ПГУ-235 | 126 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14 | УТ47-14б |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14 | УТ47-14а |
| ПГУ-235 | 41 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-4 | УТ47-4а |
| ПГУ-235 | 41 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-4 | УТ47-4а |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11 | УТ47-11а |
| ПГУ-235 | 60 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5 | УТ47-5а |
| ПГУ-235 | 60 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5 | УТ47-5а |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5 | УТ47-5б |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5 | УТ47-5б |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11 | УТ47-11а |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11 | УТ47-11б |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11 | УТ47-11б |
| ПГУ-235 | 17 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-3 | УТ47-6 |
| ПГУ-235 | 80 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-6 | Жил12к2 |
| ПГУ-235 | 17 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-3 | УТ47-6 |
| ПГУ-235 | 80 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-6 | Жил12к2 |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-15 | УТ47-15а |
| ПГУ-235 | 56 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-20 |  |
| ПГУ-235 | 14 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-20 | УТ47-20а |
| ПГУ-235 | 14 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-20 |  |
| ПГУ-235 | 136 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-10 | УТ47-11 |
| ПГУ-235 | 31 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-9 | УТ47-10 |
| ПГУ-235 | 86 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-8 | УТ47-9 |
| ПГУ-235 | 20 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-10 | УТ47-10а |
| ПГУ-235 | 78 | 150 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-8 | УТ47-12 |
| ПГУ-235 | 55 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-4 | УТ47-5 |
| ПГУ-235 | 45 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-2 | УТ47-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 125 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-3 | 47-3апс-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-3 | 47-3ГВапс-1 |
| ПГУ-235 | 1 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-3 | УТ47-4 |
| ПГУ-235 | 65 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-12 | УТ47-13 |
| ПГУ-235 | 50 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-15 | УТ47-16 |
| ПГУ-235 | 46 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-12 | УТ47-15 |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-16 | УТ47-16а |
| ПГУ-235 | 88 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-16 | УТ47-17 |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-17 | УТ47-17а |
| ПГУ-235 | 46 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-12 | УТ47-15 |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-15 | УТ47-15а |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-16 | УТ47-16а |
| ПГУ-235 | 88 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-16 | УТ47-17 |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-17 | УТ47-17а |
| ПГУ-235 | 1 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-3 | УТ47-4 |
| ПГУ-235 | 65 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-12 | УТ47-13 |
| ПГУ-235 | 38 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-1 | УТ47-2 |
| ПГУ-235 | 38 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-1 | УТ47-2 |
| ПГУ-235 | 136 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-10 | УТ47-11 |
| ПГУ-235 | 31 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-9 | УТ47-10 |
| ПГУ-235 | 86 | 125 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-8 | УТ47-9 |
| ПГУ-235 | 78 | 150 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-8 | УТ47-12 |
| ПГУ-235 | 55 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-4 | УТ47-5 |
| ПГУ-235 | 45 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-2 | УТ47-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ ЦТП-47 | 96772 |
| ПГУ-235 | 27.8 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 96772 | ЦТП-47 1/А |
| ПГУ-235 | 0.2 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-16 | IIIПС-9 |
| ПГУ-235 | 226.8 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIIПС-9 | УТ ЦТП-47 |
| ПГУ-235 | 258 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | тк69-2 |
| ПГУ-235 | 258 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | тк69-2 |
| ПГУ-235 | 50 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-19 | УТ47-20 |
| ПГУ-235 | 50 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-19 | УТ47-20 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 80 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | 69-1 12 |
| ПГУ-235 | 25 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-9 | УТ47-9 |
| ПГУ-235 | 25 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-9 | УТ47-9а |
| ПГУ-235 | 20 | 70 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-10 | УТ47-10а |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14 | УТ47-14а |
| ПГУ-235 | 18 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-13 | УТ47-14 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 600 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2-4 | УТ-3-1 |
| ПГУ-235 | 1 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | VПС-1 |
| ПГУ-235 | 132 | 400 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | УТ-28а |
| Котельная №10 | 17 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ10-8 |
| Котельная №10 | 96 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-13 | УТ10-15 |
| Котельная №10 | 36 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-15 | Ком156 |
| Котельная №10 | 20 | 80 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-15 | Ком144 |
| Котельная №10 | 71 | 200 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-8 | УТ-9 |
| Котельная №10 | 80 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ10-7 |
| Котельная №10 | 1 | 150 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-8 | 98396 |
| Котельная №10 | 0.3 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ-7* |
| Котельная №10 | 29 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Д/с 115 гвс |
| Котельная №10 | 1 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-8 | 10 УТ-8пс1 |
| Котельная №10 | 18 | 70 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-11 | Ком168 |
| Котельная №10 | 66 | 200 | 2009 | Надземная | Пенополиуретан | УТ10-11 | УТ3 |
| Котельная №10 | 22 | 70 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | Ком170 |
| Котельная №10 | 50 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | УТ4 |
| Котельная №10 | 93 | 80 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 | Ком172 |
| Котельная №10 | 89 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 |  |
| Котельная №2 | 14 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7 | 8 |
| Котельная №2 | 33 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8 | 9 |
| Котельная №2 | 12 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12 | 13 |
| Котельная №2 | 4 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 13 | 14 |
| Котельная №2 | 48 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 14 | 15 |
| Котельная №2 | 10 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 18 | 19 |
| Котельная №2 | 18 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 20 | 21 |
| Котельная №2 | 17 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 21 | 22 |
| Котельная №2 | 24 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 22 | 23 |
| Котельная №2 | 55 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 24 | 25 |
| Котельная №2 | 10 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 24 | Ком27 |
| Котельная №2 | 19 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 22 | СтРаз20 |
| Котельная №2 | 38 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 23 | Туапс4 |
| Котельная №2 | 19 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 23 | СтРаз17 |
| Котельная №2 | 9 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 25 | КрРыб14А |
| Котельная №2 | 42 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 16 | 17 |
| Котельная №2 | 5 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 17 | 18 |
| Котельная №2 | 0.5 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | MTW-20 | Ком25 |
| Котельная №2 | 9.5 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 25 | MTW-20 |
| Котельная №2 | 3 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллект | 1 |
| Котельная №2 | 96 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 2 | 3 |
| Котельная №2 | 48 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 3 |  |
| Котельная №2 | 35 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6 | 7 |
| Котельная №2 | 44 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11 | 12 |
| Котельная №2 | 0.2 | 250 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №2 |  |
| Котельная №2 | 0.3 | 32 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11 | 11* |
| Котельная №2 | 14 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭ | коллект |
| Котельная №15 | 28 | 250 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Котельная №15 | 22 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-15 |
| Котельная №15 | 1 | 250 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭ | УТ-1 |
| Котельная №15 | 2 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14-1 | Нах267 ту2 |
| Котельная №15 | 15 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14-1 | Нах267 ту3 |
| Котельная №15 | 21 | 250 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭ | УТ-1 |
| Котельная №15 | 63 | 200 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Котельная №15 | 28 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Нем32в1 |
| Котельная №15 | 36 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-7 |
| Котельная №15 | 20 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Нем34 |
| Котельная №51 | 45 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Котельная №51 | 102 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-6 |
| Котельная №51 | 113 | 100 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Котельная №51 | 9 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Ал.7 |
| Котельная №51 | 118 | 100 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Ал.9 |
| Котельная №51 | 82 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| Котельная №51 | 3 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллектор | выход |
| Котельная №51 | 1 | 100 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №51 | ПРЭ |
| Котельная №51 | 0.2 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭ | Котельная №51 |
| Котельная №51 | 83 | 80 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | Ал.13 |
| Котельная №6 | 5 | 70 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Укр16 |
| Котельная №6 | 2 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Д/с 4 |
| Котельная №6 | 122 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Котельная №6 | 54 | 250 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-4 |
| Котельная №6 | 31 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4а | Ком65А |
| Котельная №6 | 82 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-9 |
| Котельная №6 | 31 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| Котельная №6 | 3 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Ком130 |
| Котельная №6 | 1 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Ком132 |
| Котельная №6 | 55 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-1/1 |
| Котельная №6 | 13 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20а | Укр15 |
| Котельная №6 | 6.04 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20а | Укр17 |
| Котельная №6 | 92 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | УТ-21 |
| Котельная №6 | 10 | 300 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | УТ-1 |
| Котельная №6 | 1 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | на Укр.15 и на Укр.17 |
| Котельная №6 | 10 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Укр.15 и на Укр.17 | УТ-20а |
| Котельная №10 | 54 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №10 | 13 | 40 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр15 гвс |
| Котельная №10 | 6.04 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр17 гвс |
| Котельная №10 | 92 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №6 | 34 | 250 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4а | УТ-5 |
| Котельная №10 | 80 | 40 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Д/с 4гвс |
| Котельная №6 | 30 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-3 |
| Котельная №6 | 27 | 250 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-4а |
| Котельная №6 | 30 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-10 |
| Котельная №6 | 1 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | на Украинскую 23 |
| Котельная №6 | 17 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Укр18 |
| Котельная №6 | 7 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Украинскую 23 | УТ-22б |
| Котельная №10 | 8 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №10 | 8 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр19 гвс |
| Котельная №10 | 9 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр21 гвс |
| Котельная №6 | 81 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-12 |
| Котельная №6 | 22 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-16 | Ком134 гвс |
| Котельная №10 | 250 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 |  |
| Котельная №10 | 17 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ10-8 |
| Котельная №10 | 0.2 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-8 |  |
| Котельная №10 | 11 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №10 | 20 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №6 | 72 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6а | УТ-7 |
| Котельная №10 | 29 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Д/с 115 |
| Котельная №10 | 48 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| Котельная №10 | 74 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Наб. Каз. Ерика 151 |
| Котельная №10 | 58 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Каз. Ерик 153 |
| Котельная №10 | 29 | 50 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-13 | Ком158 |
| Котельная №10 | 8 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр23-25 гвс |
| Котельная №10 | 80 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут-6 | УТ10-7 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-10 | 79-10пс-1 |
| ПГУ-235 | 22 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-18 | УТ73-29 |
| ПГУ-235 | 18 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ73-29 | Пол-ка гвс1 |
| ПГУ-235 | 47 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-18 | Ба79-18б |
| ПГУ-235 | 36 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3 | Дс/№138 |
| ПГУ-235 | 2 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3 | 79-3пс-1 |
| ПГУ-235 | 37 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3 | Дс/№138 |
| ПГУ-235 | 2 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3 | 79-3ГВпс-1 |
| ПГУ-235 | 3 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | у пол-ка | Пол-ка э:б |
| ПГУ-235 | 0.2 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-79 | на ЦТП-79 |
| ПГУ-235 | 22 | 125 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-18 | УТ73-29 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-8 | IПС-13 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-8 | IПС-11 |
| ПГУ-235 | 47 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-18 | Акс13к1 |
| ПГУ-235 | 15 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-79* | УТ79-1 |
| ПГУ-235 | 0.8 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА ЦТП 79 | ЦТП-79 |
| ПГУ-235 | 23 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-20 | Акс6к2 э:а |
| ПГУ-235 | 18 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ73-29 | у пол-ка |
| ПГУ-235 | 23 | 40 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-20 | Акс6к2гвс1 |
| ПГУ-235 | 3 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | у пол-ка | Пол-ка э:а |
| ПГУ-235 | 52 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ80-17 | 80-18 |
| ПГУ-235 | 47 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-18 | 80-19 |
| ПГУ-235 | 52 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ80-17 | 80-18 |
| ПГУ-235 | 47 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-18 | 80-19 |
| ПГУ-235 | 19 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ80-17 | Жил7к2 |
| ПГУ-235 | 58 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-18 | 80-20 |
| ПГУ-235 | 30 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ80-17А | УТ80-17 |
| ПГУ-235 | 192 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8а | 99574 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 99574 | ЦТП-80 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-3 | 80-2пс-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-3 | 80-2ГВпс-1 |
| Котельная №1 | 33 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-11 | ТК1-12 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 3 | уОс5д/с |
| ТЭЦ-2 | 16 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 3 | уОс5А |
| ТЭЦ-2 | 13 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уОс5А | Остр5а |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уОс5А | уОс5Б |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уОс5Б | Остр5б |
| Котельная №53 | 45 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6от | Сен-Симона 42 |
| Котельная №53 | 5 | 70 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сен-Симона 42 | СС42от |
| Котельная №53 | 98 | 100 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10от | 16* |
| Котельная №53 | 44 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | 10от |
| Котельная №53 | 8 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9от | УТ-4 |
| Котельная №53 | 6 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9от | 20от |
| Котельная №53 | 0.3 | 40 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №53 | 4 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-1 | УТ53-2 |
| Котельная №53 | 15 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7от | СС42к1 ту:а |
| Котельная №53 | 65 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №53 | 50 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СС46 |
| Котельная №53 | 28 | 100 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №53 | 3 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ПрЗ18к+18л |
| Котельная №53 | 7 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Пр З 18и |
| Котельная №53 | 60 | 100 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №53 | 20 | 100 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №53 | 1 | 70 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №53 | 62 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8от | 9от |
| Котельная №53 | 0.3 | 150 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8от |  |
| Котельная №1 | 0.15 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Б* | Е2пс25 |
| Котельная №1 | 25.8 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | са | СС33 |
| Котельная №1 | 56.1 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | са | Сб |
| Котельная №1 | 10.3 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сб | ТК1-46 |
| Котельная №1 | 2 | 70 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-46 | Щек9 |
| Котельная №1 | 152.4 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Б* | ТК1-47 |
| Котельная №1 | 111.5 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1А | Е2-1Аоп. |
| Котельная №1 | 55.4 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Б | Е2-1Б* |
| Котельная №1 | 41.2 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Апод. | Е2-1Б |
| Котельная №1 | 0.7 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Б | Е2пс23 |
| Котельная №1 | 1 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-47 | Спс-27 |
| Котельная №1 | 139 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-47 | ТК1-45 |
| Котельная №1 | 1 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с1 |  |
| Котельная №1 | 178.2 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с2 | с3 |
| Котельная №1 | 0.3 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с2 | с2* |
| Котельная №1 | 10.5 | 150 | 2008 | Надземная | Пенополиуретан | с3 | с3-1 |
| Котельная №1 | 0.15 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с3 | Спс-43 |
| Котельная №53 | 15 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5от | СС42к1 ту:б |
| Котельная "Покровская" | 0.15 | 150 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-12 | ЗА-пр9-12 |
| Котельная "Покровская" | 42 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19-1 |
| Котельная №1 | 1.1 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2А-1 | В2пс-27 |
| Котельная №16 | 288 | 150 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-2 | УТ16-4-0 |
| Котельная №16 | 38 | 100 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-4 | УТ16-4 |
| Котельная №16 | 48 | 100 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-6 | УТ16-7 |
| Котельная №16 | 5 | 80 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-7 | Поликл |
| Котельная №16 | 20 | 50 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-7 | Вдгрлеч |
| Котельная №16 | 48 | 80 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-6 | УТ16-7 |
| Котельная №16 | 5 | 50 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-7 | Поликл.гвс |
| Котельная №16 | 20 | 50 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-7 | Вдгрлеч гвс |
| Котельная №16 | 118 | 80 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г16-5 | г16-6 |
| Котельная №16 | 118 | 100 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-8 | УТ16-9 |
| Котельная №16 | 58 | 100 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-9 | УТ16-9-1 |
| Котельная №16 | 58 | 80 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г16-6 | Нов12к1 гвс |
| Котельная №16 | 46 | 80 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-5 | УТ16-6 |
| Котельная №16 | 269 | 150 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1 | УТ16-2 |
| Котельная №53 | 47 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4от | 5от |
| Котельная №53 | 34 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5от | 6от |
| Котельная №53 | 33 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6от | 7от |
| Котельная №53 | 28 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7от | 8от |
| Котельная №53 | 1.2 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 20от | СС 40от |
| Котельная №53 | 83 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 20от | СС40к1 п |
| Котельная №53 | 40 | 100 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10от | 18от |
| Котельная №53 | 0.3 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЗГ44676 |
| Котельная №53 | 70 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-1 |  |
| Котельная №53 | 63 | 150 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-3 | УТ53-14 |
| Котельная №53 | 54 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-3 | 3от |
| Котельная №53 | 43 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-3 | 38от |
| Котельная №53 | 56 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 38от | 38-1 от |
| Котельная №53 | 42 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4от | 36от |
| ТЭЦ-2 | 18 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4 | Остр1а |
| ТЭЦ-2 | 40 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4 | Остр1 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уОс5д/с | Остр5 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 17-1 | 2 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 2 | 4 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 4 | уОс1Б |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уОс1Б | Остр1б |
| ТЭЦ-2 | 40 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 17-1 | уОс3 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уОс3 | Остр3 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 17-1 | 17-2 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 17-2 | 3 |
| Котельная №21 | 32.8 | 200 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №21 | УТ-1 |
| Котельная №21 | 265.4 | 150 | 1986 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-3 |
| Котельная №16 | 46 | 100 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-5 | УТ16-6 |
| Котельная №9 | 33 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Котельная №9 | 29 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Котельная №9 | 5 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №9 | коллкетор |
| Котельная №12 | 5 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №12 | коллектор |
| Котельная "Покровская" | 55 | 400 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Покровская | пр-1 |
| Котельная №10 | 7 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №10 | 173 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №10 | 212 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная №10 | 0.3 | 200 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-1* |
| Котельная №10 | 4 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр12 гвс |
| Котельная №51 | 26 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ- 1 | УТ-12 |
| Котельная №51 | 39 | 200 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ- 1 | УТ-24 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-7* |
| ТЭЦ-2 | 110.4 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г2 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Волгопромвент.,Ерев.10 | ТК-1а |
| ТЭЦ-2 | 6 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | 100847 |
| ТЭЦ-2 | 201.5 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г3 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 100847 | отв. на Волгопромвент.,Ерев.10 |
| ТЭЦ-2 | 177.6 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г4 | г3 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г0 | на Августовская 11 Лукойл-ТТК |
| ТЭЦ-2 | 184.5 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | г0 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-41855 | УТ-3 |
| ТЭЦ-2 | 100 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14А |  |
| ТЭЦ-2 | 86 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-2 | Гал5 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-2 | ЖилРыб-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2 | 156174 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-3 | Гал10 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-3 | ЖилРыб-4 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2 | ЖилРыб-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-2 | ЗА-Б31-2 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Шайб.15 | отв. на ул. Галлея |
| ТЭЦ-2 | 50 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | Шайб.15 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ул. Галлея |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ16-1 |
| ТЭЦ-2 | 89 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2-1 | ЖилРыб-2-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 14а | 14а* |
| ТЭЦ-2 | 87 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-5 | я1-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-8 | 161792 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1а | ТК-1б |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-27 | 156037 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-27 | 156033 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-21 | 156003 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-22 | 156011 |
| ТЭЦ-2 | 93 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-22 | я1-25 |
| ТЭЦ-2 | 227 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-26 | я1-27 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-25 | 156029 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-26 | Ябл5 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-23 | я1-23а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-23а | 156015 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-3 | Ябл22 э:а |
| ТЭЦ-2 | 27 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-4 | я2-3 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-5 | я2-4 |
| ТЭЦ-2 | 62 | 125 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-5 | я2-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-5 | я2-5* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55 | IIПС-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-6 | Я2пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-7 | Я2-7* |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-4 | ПРЭМ-32 ОД |
| ТЭЦ-2 | 8 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | Я5ПС-1,Я5ОС-2 |
| ТЭЦ-2 | 173 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-2 | Я5-2а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2011 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-1 | Я5пс-1А,Я5ос-2Абайп |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-2а | Я5пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я3-4 | Я3-4* |
| ТЭЦ-2 | 70 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я3-4 | Авц34 |
| ТЭЦ-2 | 125 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-2а | я5-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-3а | Я5пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-30 | Ябл13 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-30 | Ябл11 э:а |
| ТЭЦ-2 | 48 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-30 | я1-30а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я8-1 | Я8пс-3байп |
| ТЭЦ-2 | 52 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8-1а | Ябл 32 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-3 | отв. на Ябл.-Ангарская |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8-1а | Я8пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-30а | Ябл11 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-4 | Я8пс-21 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-4а | я8-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-4 | Я8пс-39 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-12 | Ан16 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-12 | я8-13 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-13 | Ан14 |
| ТЭЦ-2 | 49 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-13 | я8-14 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-14 | Ан12 |
| ТЭЦ-2 | 49 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-14 | Ан10А |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-11 | Ябл15 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-11 | я8-12 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8пс-7 | Уж7 |
| ТЭЦ-2 | 108 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-5а | я8-6 |
| ТЭЦ-2 | 67 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-5а | я8-6 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-6 | Ябл21 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-5 | я8-5а |
| ТЭЦ-2 | 100 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14А | 14а |
| ТЭЦ-2 | 250 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 14а | УТ-16 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-62 | я5-63 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я-5-5 | Я5-6 |
| ТЭЦ-2 | 92 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-61 | я5-62 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ал1Б |
| ТЭЦ-2 | 17 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-66 | Бо12Б |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-66 | Бо14А |
| ТЭЦ-2 | 39 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я5-65 |
| ТЭЦ-2 | 55 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-13 | Я5-14 |
| ТЭЦ-2 | 102.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-14 | д/я17 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-14а | д/с№25 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-14а | д/с№25 басс. |
| ТЭЦ-2 | 9 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-12а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-14 | Я5пс-71 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-12 | я5-12а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-12а | я5-12а* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-6 | Я5пс-23 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | на перемычке Сун-Ят-Сена ПГУ | перем. Сун-Ят-Сена61 Т-2 |
| ТЭЦ-2 | 260 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | З4 | на перемычке Сун-Ят-Сена ПГУ |
| ТЭЦ-2 | 96.8 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| ТЭЦ-2 | 328 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| ТЭЦ-2 | 300 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Медвытрезв |
| ТЭЦ-2 | 80 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Медвытрезв | Медвытрезв. |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 |  |
| ТЭЦ-2 | 132 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м-1 | м2 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м2 | м104к1 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м2 | м3 |
| ТЭЦ-2 | 114 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3 | м3-1 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3-1 | Мар108 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3-1 | Мар104 |
| ТЭЦ-2 | 51.84 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3-1 | м3-2 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3-2 | Ма106 |
| ТЭЦ-2 | 47.4 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | З4 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | м-1 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-19 |
| ТЭЦ-2 | 72.5 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | 101549 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 101549 | отв. на клуб Волгаз, Маркина 8 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на клуб Волгаз, Маркина 8 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 166561байп. | отв. на Ябл.2А |
| ТЭЦ-2 | 17 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-1 | я1-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-1а | 156001 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-1а | 155997 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ябл1Аа | Ябл1Аб |
| ТЭЦ-2 | 36 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ябл1Аб | Ябл1Ав |
| ТЭЦ-2 | 17 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ябл1Ав | я1-2 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-21а | я1-21б |
| ТЭЦ-2 | 76 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-21б | Нар 2А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-2 | 155966 |
| ТЭЦ-2 | 92 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-3а | Спо41Б |
| ТЭЦ-2 | 44 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-3 | я1-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-3 | 155970 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-4 | Спо42 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-4 | 155972 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-4а | дбЭксА |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 101633 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 101633 | Нижневолжскхимпром, Рыб.6 |
| ТЭЦ-2 | 49 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Нижневолжскхимпром, Рыб.6 |  |
| ТЭЦ-2 | 410.8 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | РусИкра | УТ-14А |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8-1а | Я8пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я9а | Я9-1 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я9-1 | Я9-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я9-1* |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-68 |  |
| ТЭЦ-2 | 38 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ал.1А сап.маст. |
| ТЭЦ-2 | 69 | 80 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-68 |  |
| ТЭЦ-2 | 6 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ал1А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-65 | Я5пс-35 |
| ТЭЦ-2 | 91 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-65 | я5-67 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-11 | Я5-12 |
| ТЭЦ-2 | 133.2 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | ХРСУ-6 |
| ТЭЦ-2 | 100 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ХРСУ-6 | завРТИ |
| ТЭЦ-2 | 399.8 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | завРТИ | отв. АЗРТИ Латышева 18 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ПРЭМ-50-ОД |
| ТЭЦ-2 | 343 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-50-ОД | здСтек |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 101708 | отв. на Ас.станкостр.завод,Лат.16А |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 101708 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Ас.станкостр.завод,Лат.16А |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | станк3 |  |
| ТЭЦ-2 | 89 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ПРЭМ-80-10 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-80-10 | Станк3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на "Стекловолокно", Лат.8 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 101734 | отв. на "Стекловолокно", Лат.8 |
| ТЭЦ-2 | 59.7 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | станк3 | заСтек |
| ТЭЦ-2 | 70 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | заСтек | 103114 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | заСтек |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 101734 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т0 | Iпс21 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т0 | Iпс21байп. |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ул. Латышева |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Iпс21байп. | отв. на ул. Латышева |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-4-1 | т21-4-1* |
| ТЭЦ-2 | 146 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-4-1 | т21-4 |
| ТЭЦ-2 | 82 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т21-4-1 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-4 | т21-4а |
| ТЭЦ-2 | 82 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-4а | т21-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-6 | т21-6* |
| ТЭЦ-2 | 33 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-6 | т21-7 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-6 | т21-6** |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-7 | Т-пс15 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-8 | АСТучк |
| ТЭЦ-2 | 66 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-8 | т21-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-9 | Латышева 6В |
| ТЭЦ-2 | 51 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-9 | т21-10 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-10 | т21-11 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-12 | т21-13 |
| ТЭЦ-2 | 144 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-13 | Лат4 |
| ТЭЦ-2 | 55.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-13 |  |
| ТЭЦ-2 | 23 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-14 | Тат22/2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 39 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-14 | Тат22/2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 21 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-11 | т21-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-11 | Т-пс25 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-15 | т21-15* |
| ТЭЦ-2 | 36 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-15 | т21-16 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-16 | Лат6Б |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-16 | т21-16а |
| ТЭЦ-2 | 17 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-16а | Лат6А |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-16а |  |
| ТЭЦ-2 | 44 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-17 | д/с №123 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-17 | Лат6 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14А | на Августовская 1 ЗАО "Астрполифарм" |
| ТЭЦ-2 | 93 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Гр.разд.ЛАЭ 1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ3а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 | СП-53,СП-54 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ3а |
| ТЭЦ-2 | 300 | 500 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ56 | П-7,П-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ул. Маркина |  |
| ТЭЦ-2 | 72.5 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| ТЭЦ-2 | 233.6 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 102004 | УТ-14 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | 102004 |
| ТЭЦ-2 | 305.8 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Медвытрезв | УТ-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | 102010 |
| ТЭЦ-2 | 83.25 | 200 | 2013 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на ж/д мкр. Зеленая (Туб.дисп.) | УТ-14-1 |
| ТЭЦ-2 | 241 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 50 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3 | м4 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4 | м-5 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м-5 | Мар100 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м3 | Мар102 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-1 | Мар96 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м7 | ЗА-М-5 |
| ТЭЦ-2 | 49 | 200 | 1968 | Надземная | Пенополиуретан | м4 | Маркина 96 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 200 | 1968 | Надземная | Пенополиуретан | Маркина 96 | м4-1 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо12 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-67 | я5-68 |
| ТЭЦ-2 | 561 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | завРТИ | станк3 |
| ТЭЦ-2 | 211 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т8а | т8 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т-7 | Т-пс179 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-92 | т4-92* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т8 | Т-пс183 |
| ТЭЦ-2 | 39.05 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т8-13 | маст |
| ТЭЦ-2 | 210 | 500 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11* | Т9 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-3-1 | т11-6 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-3-1 | т11-3-1* |
| ТЭЦ-2 | 48 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-72 | т11-73 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-73 | Т-пс203 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-10 | т11-11 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-11 | Тат22 |
| ТЭЦ-2 | 88 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-11 | т11-12 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-12 | Тат21 |
| ТЭЦ-2 | 81 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-12 | т11-13 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-13 | Тат20к2 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-13 |  |
| ТЭЦ-2 | 118 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-6 | т11-7 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-71 | т11-72 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-72 | Тат29 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-7 | т11-8 |
| ТЭЦ-2 | 97 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-8 | т11-9 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-9 | Тат25 |
| ТЭЦ-2 | 75 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-9 | т11-10 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-10 | Т-пс215 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-74 | Тат27 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-3 | Т-пс191 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-2 | т11-1 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 62 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т52 | Сш35 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т52 | Сш33к2 |
| ТЭЦ-2 | 65 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т52 | т51 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-3 | Т11-3* |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т51-1 | Сш31 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т51-1 | Сш33к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т51 | Т51-пс1 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т51 | т50 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т50 | т49 |
| ТЭЦ-2 | 65 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т50 | Сш29 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т49 | Т49-пс1 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т49 | т47 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-4 | Т-пс55 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-41 | Т-пс57 |
| ТЭЦ-2 | 69 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-41 | т22-42 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-42 | т22-43 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-43 | Тат44 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-43 | т22-44 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-44 | Тат57 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-44 |  |
| ТЭЦ-2 | 56 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-45 | Тат43 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-45 | т22-45а |
| ТЭЦ-2 | 50 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-5 | т22-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-6 | ЗА-Т22-6 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-6 | т22-7 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-10 | Сш17к2 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-10 | Сш17к1 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сш13 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-8 | Т-пс99 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-82 | Сш11 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-8 | Т-пс87 |
| ТЭЦ-2 | 92 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-9 | т22-10 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-9 | Сш15 |
| ТЭЦ-2 | 77 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-11 |  |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-12 | Сш19к1 |
| ТЭЦ-2 | 57 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-12 | Сш19к2 |
| ТЭЦ-2 | 159 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-42 | т22-42а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47 | Т47-пс1 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-1 | Тат42 |
| ТЭЦ-2 | 106 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-1 | т47-2 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-2 | т47-3 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-3 | Тат56А |
| ТЭЦ-2 | 90 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-3 | Тат56Б |
| ТЭЦ-2 | 80 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47 | т47а |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т45пс-3 | т45 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т45 | Т45пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 113 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т45 | т44 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т44 | Т44пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т42пс-3 | Т42 |
| ТЭЦ-2 | 90.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т43 | Т42пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-56 | 11А-8пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-61 | Т13-66а |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-61 | Т13-66 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-66а | Т13пс-47 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-71 | Т13пс-49 |
| ТЭЦ-2 | 126 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-71 | Т13-68 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-66а | Т13пс-53 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-69 | Т13пс-57 |
| ТЭЦ-2 | 72.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-68 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-69 | Т13пс-55 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т33 | т32 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т32 | Т30пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т32-1 | т32-2 |
| ТЭЦ-2 | 81.86 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т31 | у Ком.Наб.16 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т31 | КоН16 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т30 | КоН17 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т30 | Т29пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т30-1 | КоН17 э:б |
| ТЭЦ-2 | 97 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т29 | т30 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т29 | КоН18 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т28 | т29 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т28 | Т28пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т29-1 | ЗА-Т29-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т27 | Т27пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 300 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т25 | т26 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т29-1 | т28-1а |
| ТЭЦ-2 | 54 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т30-1 | т30-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т32-1 | ЗА-Т33-2 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т32-2 | т32-2б |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т32-1а | КоН15 э:а |
| ТЭЦ-2 | 78 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т30 | т30а |
| ТЭЦ-2 | 8.39 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т30а | т31 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т27 | Т27пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т41 | бПоб5 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т41 | Т40 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т40 | Т39 |
| ТЭЦ-2 | 76 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т38 | Т37 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т37 | Т37пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 114 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т37 | Т36 |
| ТЭЦ-2 | 6.68 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т36 | Т35 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т34 | Т34пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т34-1 | КоН13 э:а |
| ТЭЦ-2 | 50 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т34-1 | т34-2 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т34-2 | КоН13 э:б |
| ТЭЦ-2 | 54 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т34 | т33 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т33 | КоН14 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т39 | т39-1 |
| ТЭЦ-2 | 57 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т32-2 | т32-2а |
| ТЭЦ-2 | 51 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т34-2 | т34-2а |
| ТЭЦ-2 | 53.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т35 | Т35пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т35пс-3 | Т34 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т40 | т40а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т36 | Т36пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т36а | КоНа12 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т39а | Т38 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т37 | Т38пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т38 | Т38пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем. Победы 7-9 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т42пс-1 | перем. Победы 7-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-59 | т13-59* |
| ТЭЦ-2 | 85 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-1 | Тат41 |
| ТЭЦ-2 | 144 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-59 | Т13-60 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-60 | бПо8 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-60 | 11А-8пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-60а | 11А-8пс-19 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-60 | Т13-61 |
| ТЭЦ-2 | 113 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т5 | т6 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т6 | т6-1 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-92 | Та11Бк |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-11 | Тат14к |
| ТЭЦ-2 | 33 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-11 | Тат13к |
| ТЭЦ-2 | 39 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-10 | т4-12 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-12 | МастерФлоу 32 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-12 | т4-13 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-13 | Т-пс161 |
| ТЭЦ-2 | 81 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-13а | т4-15 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-15 | Тат17к |
| ТЭЦ-2 | 162 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т6 | т-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс181 |  |
| ТЭЦ-2 | 116 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-15 | т4-16 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-16 |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-16 | Тат18к |
| ТЭЦ-2 | 90 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-17 | Т4-18 |
| ТЭЦ-2 | 65 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-14 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 6.98 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | общСт1 |
| ТЭЦ-2 | 62 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26* | т26-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26-1 | Т26*пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т1 | т2 |
| ТЭЦ-2 | 95.8 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т2 | т21 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-1 | т22-2 |
| ТЭЦ-2 | 144 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-2 | т22-3 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-3 | т22-4 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т23-1а | магПро |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-3 | Т-пс49 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-4 | т22-5 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-5 | Т-пс69 |
| ТЭЦ-2 | 85 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-51 | т22-52 |
| ТЭЦ-2 | 110 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-52 | т22-52а |
| ТЭЦ-2 | 72 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-52 | т22-53 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-53 | Тат14 |
| ТЭЦ-2 | 114 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-53 | 28а6 |
| ТЭЦ-2 | 21.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-83 | Сш9 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-83 | Сш7 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-54 | а12к1 |
| ТЭЦ-2 | 89 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-54 | т4-55 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-55 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-55 | Т-пс131 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-56 | А10к1 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-57 | 28А12 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-57 | т4-57а |
| ТЭЦ-2 | 25 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-57а | 28А10 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-56 | т4-56а |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-52 | ЗА-Т22-52 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26 | Т26пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 71 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26-1 | т27 |
| ТЭЦ-2 | 132.3 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 103114 | т0 |
| ТЭЦ-2 | 234.6 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т0 | т1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т5 | Т-пс171 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-1 | Т-пс111 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-2 | Тат9к |
| ТЭЦ-2 | 112 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-2 | Тат10к |
| ТЭЦ-2 | 40 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-3 | т4-5 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-5 | т4-6 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-6 | т4-7 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-7 | т4-8 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-7 | т4-71 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-8 | Т-пс145 |
| ТЭЦ-2 | 71 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-91 | т4-92 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-51 | т4-52 |
| ТЭЦ-2 | 112 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-53 | т4-54 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т5-3 | Тат59/60 э:б |
| ТЭЦ-2 | 95.21 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-9 | т4-10 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-8 | Т-пс141 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-81 | Тат12 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-81 | Тат11к |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-5 | Т-пс119 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-51 | 28А16к1 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-51 | т4-53 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-53 | а14к1 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т5-1 | т5-2 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т5-1 | т5-3 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-1 | т4-3 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-52 | 28А16 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-52 | 28А14 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-9 | Т-пс147 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-7 | Я5-7/1 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-7 | СЯС2Б |
| ТЭЦ-2 | 90 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я3-3 | Я3-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1960 | Надземная | Пенополиуретан | Ш5 | Ш-пс19 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-11 | ш8-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-12 | Ш-пс43 |
| ТЭЦ-2 | 41.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс43 | Д/с74 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-11 | Ш-пс41 |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс41 | Щел10 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | МГва15 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-22 | КрНа58Б |
| ТЭЦ-2 | 76 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс151 | Ш5-22 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-4а | ш5-43* |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-41 | ЗА-М5-41 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-13 | ш5-14 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-14 | Св55 э:а |
| ТЭЦ-2 | 80 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-14 | Св55 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс145 | ш5-13 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-11 | ш9-12 |
| ТЭЦ-2 | 83 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-12 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | Комм8 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-12 | Ш-пс57 |
| ТЭЦ-2 | 27.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс57 | ш9-13 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-31 | ш9-32 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-31 | Ш-пс65 |
| ТЭЦ-2 | 20.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс65 | Ала6 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-32 | Ш-пс67 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс67 | ш9-32* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-32 | Ш-пс69 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс69 | Эспл.38 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-5 | Ш-пс73,ос74 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-10 | Ш-пс75 |
| ТЭЦ-2 | 96.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс75 | ш9-10а |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-140 | в3-140* |
| ЦГК | 29 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Эспл.1 |
| ЦГК | 27 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-131а |  |
| ЦГК | 38 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-121 |  |
| ТЭЦ-2 | 23 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-7 | ш10-8 |
| ТЭЦ-2 | 49 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс115 | ш10-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-7 | Ш-пс109,ос110 |
| ТЭЦ-2 | 29.3 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс109,ос110 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-7 | Ш-пс115 |
| ТЭЦ-2 | 88 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-8 | ш10-8-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-8 | Ш-пс111,ос112 |
| ТЭЦ-2 | 23.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс111,ос112 | 2оАПИ |
| ТЭЦ-2 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш19 | Ба70 э:а |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш19 | ш19-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш17 | Ш-пс125 |
| ТЭЦ-2 | 88.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс125 | ш18 |
| ТЭЦ-2 | 39.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс127,ос128 | ш19 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш18 | Ш-пс127,ос128 |
| ЦГК | 41.37 | 50 | 1960 | Надземная | Пенополиуретан | В3пс-141,ос-142 | Уль10 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-1б | В1-пс5 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-1а* | В1-1б |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-3 | Ш7-3-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-3 | ш7-2-1* |
| ЦГК | 35.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1пс23 | в1-20 |
| ЦГК | 16.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1пс19,ос20 | Влд4 |
| ТЭЦ-2 | 27.8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-пс9 | Све37 |
| ЦГК | 0.2 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в2-1 | В2пс3,ос4 |
| ЦГК | 23.8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс3,ос4 | Тр25 |
| ЦГК | 11 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-20 | Св31 э:б |
| ЦГК | 51 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-20 | Св31 э:а |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-7 | В5пс-27,ос-28 |
| ЦГК | 69.8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-27,ос-28 | в5-8 |
| ЦГК | 36 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-4 | в5-7 |
| ЦГК | 47 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-6 | Комм2 |
| ЦГК | 52.8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-5 | В7пс11,ос12 |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс11,ос12 | в7-6 |
| ЦГК | 4 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-42 | В8пс-23,ос-24 |
| ЦГК | 88 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-23,ос-24 | в8-42а |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-4 | В8пс-27 |
| ЦГК | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-4 | В8пс-33 |
| ЦГК | 44 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-2 | в8-22 |
| ЦГК | 2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-22 | В8пс-9 |
| ЦГК | 84 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-21,ос-22 | в8-42 |
| ЦГК | 34 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-9 | в8-21 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-21 | В8пс-11,ос-12 |
| ЦГК | 26 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-11,ос-12 | в8-21-1 |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-21 | в8-21* |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-1б | в8-1б* |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-22 | в8-22* |
| ЦГК | 46 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-1б | в8-2 |
| ЦГК | 57 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-2а | в8-3 |
| ЦГК | 1 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-2а | В8-пс-17 |
| ЦГК | 0.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-19,ос-20 | Меч5/44 |
| ЦГК | 90.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-33 | в8-5 |
| ЦГК | 28 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-3 | в8-3-1 |
| ЦГК | 0.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-3 | В8пс-19,ос-20 |
| ЦГК | 26 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-3-1 | в8-4 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-3-1 | В8пс-21,ос-22 |
| ЦГК | 44 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-5 | в8-6 |
| ЦГК | 0.3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-5 | в8-5* |
| ЦГК | 97 | 80 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-6 | в8-7 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-6 | В8пс-37,ос-38 |
| ЦГК | 4 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-8 | н1м103 |
| ЦГК | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-37,ос-38 |  |
| ЦГК | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-7 | В8пс-39,ос-40 |
| ЦГК | 83.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-39,ос-40 | в8-8 |
| ЦГК | 114.5 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | в8-1б |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8в | В8пс57,ос58 |
| ЦГК | 50 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8в-1 | В8пс63,ос64 |
| ЦГК | 7.6 | 70 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс57,ос58 | В8пс59,ос60 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс59,ос60 | в8в-1 |
| ЦГК | 35 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8в-3 | Лен11 |
| ЦГК | 0.2 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8в-3 | В8пс65,ос66 |
| ЦГК | 15.8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс65,ос66 | салМол |
| ЦГК | 0.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-1 | В9пс-11 |
| ЦГК | 19.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-11 | в9-101 |
| ЦГК | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-101 | в9-103 |
| ЦГК | 32 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-103 | горИК |
| ЦГК | 40 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-103 | в9-104 |
| ЦГК | 56 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-105 | в9-106 |
| ЦГК | 9 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-104 | В9пс-19 |
| ЦГК | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-1а | в9-1б |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-1 | В9пс-9,ос-10 |
| ЦГК | 39 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-9,ос-10 | в9-1а |
| ЦГК | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-20 | в9-20а |
| ЦГК | 19 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-20 | в9-23 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-2 | В9пс-33 |
| ЦГК | 0.3 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-22 | в9-22* |
| ЦГК | 59 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-22 | Лен1 |
| ЦГК | 0.3 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-22 |  |
| ЦГК | 68 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-21 | в9-22 |
| ЦГК | 2.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-21 | В9пс-27,ос-28 |
| ЦГК | 2.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-27,ос-28 | КЗн4 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-2 | В9пс-25 |
| ЦГК | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-25 | в9-21 |
| ЦГК | 48.8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-3,ос-4 | штаб ГО |
| ЦГК | 0.5 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-3 | В9пс-83 |
| ЦГК | 29.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-41,ос-42 | в9-60 |
| ЦГК | 14 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-62* | в9-63 |
| ЦГК | 0.3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-62* | в9-62* |
| ЦГК | 16 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-65 | в9-66 |
| ЦГК | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-64 | В9-66* |
| ЦГК | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9-66* | в9-65 |
| ЦГК | 0.25 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9-66* | 127602 |
| ЦГК | 0.25 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 127602 | В9-66** |
| ЦГК | 4 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-66 | Лен14 |
| ЦГК | 1.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-63 | В9пс-49 |
| ЦГК | 1.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-49 | уЛен8 |
| ЦГК | 3 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уЛен8 |  |
| ЦГК | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Лен6 |
| ЦГК | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-53 | в9-64 |
| ЦГК | 0.15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-57,ос-58 |  |
| ЦГК | 2 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-7-1 | В9пс-67 |
| ЦГК | 44 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-8 | в9-9 |
| ЦГК | 68 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-31* | в9-311 |
| ЦГК | 57.5 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-83 | в9-31 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-39-1 | В9пс-109,ос-110 |
| ЦГК | 163 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-109,ос-110 | АПИ |
| ЦГК | 52 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-113 | в9-41 |
| ЦГК | 9 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-115,ос-116 | Ша15 |
| ЦГК | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-421 | Ша28 |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-411 | В9пс-119,ос-120 |
| ЦГК | 15 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-119,ос-120 | Ша17 |
| ЦГК | 78 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-411 | В9пс-117,ос-118 |
| ЦГК | 2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-34 | В9пс-95,ос-96 |
| ЦГК | 37 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-117,ос-118 | Ша13 |
| ЦГК | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-95,ос-96 | Бур4 |
| ЦГК | 12 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-34 | в9-35 |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-10 | В9пс-81,ос-82 |
| ЦГК | 39 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-81,ос-82 | в9-11 |
| ЦГК | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-11 | вшк1 |
| ЦГК | 4 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-40 | В9пс-113 |
| ЦГК | 2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-31 | В9пс-85,ос-86 |
| ЦГК | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-85,ос-86 | в9-31* |
| ЦГК | 1 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-31 | В9пс-87 |
| ЦГК | 10 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-87 | в9-31* |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-32 | В9пс-89,ос-90 |
| ЦГК | 11 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-89,ос-90 | пЛен12 |
| ЦГК | 0.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-61 | В9пс-41,ос-42 |
| ЦГК | 2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-63 | В9пс-53 |
| ЦГК | 0.15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-64 | В9пс-57,ос-58 |
| ЦГК | 64 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-9 | в9-10 |
| ЦГК | 103 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-67 | в9-8 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-131 | В3пс-91,ос-92 |
| ЦГК | 69 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-91,ос-92 | В3-131а |
| ЦГК | 0.3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в2-1 | ЗА-В-2 |
| ЦГК | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-В-2 |  |
| ЦГК | 6.6 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш0-1 | Ш-пс1 |
| ЦГК | 0.2 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс1 | Ш1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш2 | Ш-пс5 |
| ТЭЦ-2 | 11.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс5 | ш1-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш1-1 | Ш-пс7 |
| ЦГК | 20.8 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1пс21 | в1-2 |
| ЦГК | 48 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1 | в1-1 |
| ЦГК | 0.2 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ГЦК | Ш0-1 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 600 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан |  | Ш-пс3 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 600 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | Ш2 | Ш3 |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1пс17,ос18 |  |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-21 | В1пс17,ос18 |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-21 | В1пс13,ос14 |
| ЦГК | 6.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1пс13,ос14 | в1-22 |
| ЦГК | 1 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-2 | В1пс25 |
| ТЭЦ-2 | 65 | 600 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан |  | Ш3-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш1-1 | Ш-пс9 |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс9 | ш1-1-1 |
| ЦГК | 0.2 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-1 | В1пс21 |
| ЦГК | 43.6 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-1а | в1 |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-1 | В1пс11,ос12 |
| ЦГК | 45.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1пс11,ос12 | в1-21 |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-1 | В1пс19,ос20 |
| ЦГК | 13.5 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В-пс1 | В1-1а |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1-2 | В1пс23 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 166489байп |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166489байп | цтп НБ-2 отопление |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | цтп НБ-2 отопление |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 157026 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-4а | 157018 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-4 | 156937 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-4а | Кул38к1 гвс |
| ТЭЦ-2 | 110 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-10 | НБ2-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.45 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1 | на цтп НБ-1 отопление |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 136180байп | НБ1б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЗГ44734 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-62 | Гер6к1 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гер6к1 |
| ТЭЦ-2 | 51.27 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 18.35 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гер6гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 117.36 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гер6гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 64.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 38 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-63 | НБ1-64 |
| ТЭЦ-2 | 64.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-64 | НБ1-65 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-65 | НБ1-66 |
| ТЭЦ-2 | 51.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-63 | НБ1-67 |
| ТЭЦ-2 | 122.05 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-67 | Гер6 э:а |
| ТЭЦ-2 | 18.11 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-67 | Гер6 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-61 | ЗГ44732 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-21 | 156986 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 150 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб1-22 | НБ1-212 |
| ТЭЦ-2 | 28.5 | 70 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212 | НБ1-212а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212 | 161298 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 70 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб1-22 | нб1-22а |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 70 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб1-22а | КУа13к3 э:б |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 70 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб1-22а | КУа13к3 э:в |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 70 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб1-22а | КУа13к3 э:а |
| ТЭЦ-2 | 5 | 50 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212а |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб1-22а | на Куликова 13к3 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Куликова 13к3 | Кул13к3 гвс |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-7 | 13518 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-0 | СП3пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-0 |  |
| ТЭЦ-2 | 63.4 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-1 | СП3-2 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-2 | СП3-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-4 | СП3-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-71 |  |
| ТЭЦ-2 | 71.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-73 | СП3-74 |
| ТЭЦ-2 | 101.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-72 | СП3-73 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-74 | СП3-74* |
| ТЭЦ-2 | 103 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-74 | сп3-75 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-75а | ЗА-СП3-79 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-75 | Сп3-76 |
| ТЭЦ-2 | 12.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сп3-76 | сп3-77 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-71 | СП3пс-27 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-77 |  |
| ТЭЦ-2 | 4 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-53 | СП77к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-53а | СП77 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сп3-66 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-67 |  |
| ТЭЦ-2 | 7.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-61 | Сп79к1 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-61 | сп3-61 |
| ТЭЦ-2 | 54.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-61 | сп3-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-63 | СП3пс-35 |
| ТЭЦ-2 | 48.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-63 | сп3-64 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-64 | сп3-65 |
| ТЭЦ-2 | 109.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-65 | сп3-54 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-54 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-54 | СП3пс-49 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-75 | СП3пс-67 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сп3-78 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-55 | СП3пс-53 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-55 | СП3пс-57 |
| ТЭЦ-2 | 1.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-5 | СП3-6 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-6 |  |
| ТЭЦ-2 | 63 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-7 | СП3-71 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-6 | СП3-6а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-10 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-11 |  |
| ТЭЦ-2 | 100.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-12 | СП3-12а |
| ТЭЦ-2 | 40 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-13 | СП3-14 |
| ТЭЦ-2 | 34.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-12 | СП3-12а |
| ТЭЦ-2 | 133.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-12а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-12а | СП3пс-97 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-17 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-17 | СП3пс-109 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-16 |  |
| ТЭЦ-2 | 42 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-11 | АК2-10 |
| ТЭЦ-2 | 103.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-18 | АК2-16 |
| ТЭЦ-2 | 129 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-17 | ю3-19 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-19 | Ю3пс-37 |
| ТЭЦ-2 | 84.7 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2а1 | ю3-2б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-151 | Ю3пс-43 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-23 | Ю3пс-63 |
| ТЭЦ-2 | 26.9 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-23 | ю3-23а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-14 | Ю3пс-27 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-23 | Ю3пс-77 |
| ТЭЦ-2 | 99 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-77 | ю3-23а |
| ТЭЦ-2 | 106 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-26 | ю3-27 |
| ТЭЦ-2 | 40.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-43 | ю3-151а |
| ТЭЦ-2 | 24.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-63 | Ос154к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-232 | Ю3пс-81 |
| ТЭЦ-2 | 30.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-81 | о156к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-232 | Ю3пс-83,ос-84 |
| ТЭЦ-2 | 32.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-83,ос-84 | о156к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-232 | Ю3пс-85 |
| ТЭЦ-2 | 101.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-85 | ю3-232-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3 | Ю3пс-139 |
| ТЭЦ-2 | 34.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-32а | ю3-33 |
| ТЭЦ-2 | 84.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3б | ю3-3в |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3г | Ю3пс-145 |
| ТЭЦ-2 | 7.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-145 | ю3-3га |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3д | Ю3пс-151 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3г | Ю3пс-147 |
| ТЭЦ-2 | 54.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-139 | ю3-3б |
| ТЭЦ-2 | 120.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-33 | ю3-34 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3б | Ю3пс-141 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-33 | Ю3пс-121 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-121 | ю3-331 |
| ТЭЦ-2 | 13.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-141 | ю3-3б-1 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-331 | ю3-331б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-331 | Ю3пс-123,ос-124 |
| ТЭЦ-2 | 14.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-123,ос-124 | ю3-331а |
| ТЭЦ-2 | 48.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-331 | ю3-332 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3в | Ю3пс-143 |
| ТЭЦ-2 | 10.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-143 | ю3-3в-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-32 | Ю3пс-119 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-332 | Ю3пс-125,ос-126 |
| ТЭЦ-2 | 60.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-125,ос-126 | Ос160к3 |
| ТЭЦ-2 | 38.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-333 | ю3-333а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-333 | Ю3пс-127 |
| ТЭЦ-2 | 74.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-127 | ю3-334 |
| ТЭЦ-2 | 47.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3в | ю3-3в-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-332 | Ю3пс-129 |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-129 | ю3-333 |
| ТЭЦ-2 | 74.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3е | ю3-3е-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-34 | Ю3пс-131 |
| ТЭЦ-2 | 8.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-131 | ю3-341 |
| ТЭЦ-2 | 40.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-34 | ю3-34а |
| ТЭЦ-2 | 54.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3а | ю3-3 |
| ТЭЦ-2 | 124.6 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2в | ю3-2д |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3а | Ю3пс-107,ос-108 |
| ТЭЦ-2 | 99.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2д3 | ю3-2д3а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2д3 | ю3-2д3а |
| ТЭЦ-2 | 49.7 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3а1 | ю3-3а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-34а | Ю3пс-133 |
| ТЭЦ-2 | 121.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-133 | ю3-341б |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2д | Ю3-2д1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3а1 | Ю3пс-105 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-135 | ю3-351 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3-2д1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3 | Ю3пс-111 |
| ТЭЦ-2 | 54.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-31 | ю3-31б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-31 | Ю3пс-113 |
| ТЭЦ-2 | 22.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-113 | ю3-311 |
| ТЭЦ-2 | 79.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-322 | ю3-322а |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-311 | ю3-311а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-311 | Ю3пс-115,ос-116 |
| ТЭЦ-2 | 94.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-34а | ю3-35 |
| ТЭЦ-2 | 4.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-115,ос-116 | ю3-312 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-322 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 109.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-111 | ю3-31 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-15 | Ю3пс-29 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2 | Ю3пс-87 |
| ТЭЦ-2 | 40.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-141 | ю3-142 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-87 | Зв.47-63 Н.Ост.160-164 |
| ТЭЦ-2 | 61.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Зв.47-63 Н.Ост.160-164 | ю3-2а1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2а1 | Ю3пс-89 |
| ТЭЦ-2 | 324 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3б | ю3-2 |
| ТЭЦ-2 | 58.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-91 | ю3-2б2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2б1 | Ю3пс-93 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-31 | Ю3пс-117 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-105 | ю3-3а1а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-35 | Ю3пс-135 |
| ТЭЦ-2 | 54.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-23б | ю3-232 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2д | Ю3пс-101 |
| ТЭЦ-2 | 3.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-101 | ю3-2д3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-11 | Ю3пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 1.9 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2 | Зв.45-Н.Ост.154-156к3 |
| ТЭЦ-2 | 103 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-111 | ю3-112 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-47 | ю3-2а |
| ТЭЦ-2 | 11.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-13 | ю3-111б |
| ТЭЦ-2 | 39.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-3 | ю3-111 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-112 | Ю3пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2а | Ю3пс-49 |
| ТЭЦ-2 | 47.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-15 | ю3-112а |
| ТЭЦ-2 | 215.4 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-1 | ю3-11 |
| ТЭЦ-2 | 67.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-17 | ю3-113 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-20 | Ю3пс-51,ос-52 |
| ТЭЦ-2 | 10.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-51,ос-52 | ю3-20а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-12 | Ю3пс-19 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-19 | ю3-12а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-20 | Ю3пс-53,ос-54 |
| ТЭЦ-2 | 145.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-21 | ю3-22 |
| ТЭЦ-2 | 47.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-53,ос-54 | общ608 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22а | ю3-22б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-21 | Ю3пс-57,ос-58 |
| ТЭЦ-2 | 43.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-57,ос-58 | з47к2 |
| ТЭЦ-2 | 67.6 | 300 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-13б | ю3-14 |
| ТЭЦ-2 | 59.1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-12 | ю3-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-21 | Ю3пс-55 |
| ТЭЦ-2 | 34.9 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-14 | ю3-14а |
| ТЭЦ-2 | 12.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-27 | ю3-140 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22 | Ю3пс-59,ос-60 |
| ТЭЦ-2 | 45.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-59,ос-60 | ю3-22д |
| ТЭЦ-2 | 72.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22 | ю3-23 |
| ТЭЦ-2 | 7.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-55 | ю3-21б |
| ТЭЦ-2 | 42.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-115 | ю3-116 |
| ТЭЦ-2 | 46.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-241 | ю3-241а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22 | Ю3пс-61 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3б | Зв.41-45к1 Н.Ост.150-152к3 |
| ТЭЦ-2 | 68.3 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-15а | ю3-151 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-27А |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-9-1 | СП-27А |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | ТК-9-1 | СП-27Абайп1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-27, СП-28 | ТК-9-1 |
| ТЭЦ-2 | 359 | 1000 | 2014 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-43 (11а) | Ф11 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-1 | 11Апс-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10 | 11Апс-13 |
| ТЭЦ-2 | 13.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10-2 | 11а-10-2б |
| ТЭЦ-2 | 19.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10-1 | 11а-10-2 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10-2 | 11а-10-2а |
| ТЭЦ-2 | 101.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10-1 | 11а2к1вг |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10 | 11Апс-3 |
| ТЭЦ-2 | 60.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-01 | 11а-01а |
| ТЭЦ-2 | 49.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11а | 11а-11а-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-20 | 11Апс-67 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-2 | 11Апс-63 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-36 | 11а-36а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-36 | 11Апс-79 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-38 | 11а15 прис |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-38 | 11Апс-87 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-24 | 11а-25 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 150 | 1998 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-47 | 11а-48 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-48 | 11а-481 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-48 | 11А-49 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-25 | 11а-26 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-26 | 11Апс-101 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-46 | ЗА-11А-46 |
| ТЭЦ-2 | 49 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-28 | 11а-29 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-28 | 11а-28-1 |
| ТЭЦ-2 | 67 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з2-2 | дя13 |
| ТЭЦ-2 | 112 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з2-2 |  |
| ТЭЦ-2 | 170.9 | 400 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-1 | 11Ар-1а |
| ТЭЦ-2 | 156 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з2-3 | з2-2 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 150 | 2000 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-29 | 11Апс-115 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з2-4 | з2-3 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-29 | 11Апс-125 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з2-4 | з2-4* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-127 | 11а-33 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-30 | 11а-31 |
| ТЭЦ-2 | 56.8 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-31 |  |
| ТЭЦ-2 | 78 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-23 | з3-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2004 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-23 | 11Апс-95 |
| ТЭЦ-2 | 91 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | з3-2 | з3-1 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-21 | 11а-34 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-20 | 11а9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11Апс-147 | перем. Сун-Ят-Сена61 Т-2 |
| ТЭЦ-2 | 95 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | з3-1 | з3 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-22 |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | на перемычке Сун-Ят-Сена ТЭЦ-2 | перем. Сун-Ят-Сена61 Т-2 |
| ТЭЦ-2 | 66.4 | 150 | 1998 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-6 | 11а-7 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 150 | 1998 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-7 | 11а-71 |
| ТЭЦ-2 | 47.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-7 | 11а-8 |
| ТЭЦ-2 | 29.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-71 | 11а-71а |
| ТЭЦ-2 | 29.9 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-72 | 11а4к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 97.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-72 | АКЭскл |
| ТЭЦ-2 | 4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-8 | 11а-9 |
| ТЭЦ-2 | 154 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-9 | 11а-90 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-90 | АКЭавт |
| ТЭЦ-2 | 14 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-90 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 13 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | 11а-90-1 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-90-1 | 11а-90-2 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-90-2 | 11а-90-3 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-90-3 | 11а-90-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-2 | 11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-3 | Дач22 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц | 11Апс-185 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц |  |
| ТЭЦ-2 | 92 | 200 | 2003 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-3г | 11а-ц |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-3г | 11а-3г* |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц-1 | 11а-ц-2 |
| ТЭЦ-2 | 178 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц-2 | 11а-ц-2 |
| ТЭЦ-2 | 38.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-25 | ю3-26 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-15 | Ю3пс-39 |
| ТЭЦ-2 | 9.8 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-39 | ю3-15а |
| ТЭЦ-2 | 3.1 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIП-5,-6 | II ПС-3с (байп.50) |
| ТЭЦ-2 | 2.8 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IП-7,-8 | IПС-3с (байп.50) |
| ТЭЦ-2 | 36.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-89 | ю3-2а-1 |
| ТЭЦ-2 | 69.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-93 | з47к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-11 | Ю3пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-5 | ю3-114 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2б | Ю3пс-91 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-3 (байп.50) | мкр. ЮВ-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | мкр. ЮВ-3 | IПС-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-3 | IПС-3 (байп.50) |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 3 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIПС-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-5ac | УТК-4-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4 | IПС-5ac |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-5с | УТК-4 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4 | IIП-1,П-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IП-9,П-10 | IПС-5с |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | автозапр.+мойка пр.ЮВ-5 | УТК-4А* |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 138490 | автозапр.+мойка пр.ЮВ-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4А-1 | 138490 |
| ТЭЦ-2 | 378.8 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-3 | IП-9,П-10 |
| ТЭЦ-2 | 65.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-66 | ю2-67 |
| ТЭЦ-2 | 67.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-69 | ю2-70 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-65а |  |
| ТЭЦ-2 | 112.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-66 | ю2-69 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-66 | Ю2пс-91 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-69 | Ю2пс-93 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-70 | Ю2пс-95 |
| ТЭЦ-2 | 75.3 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-70 | ю2-93-1 |
| ТЭЦ-2 | 47.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-91 | Зв25 |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-64а | ю2-64 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-64а | Ю2пс-81 |
| ТЭЦ-2 | 24.9 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31-3 | ю2-64а |
| ТЭЦ-2 | 38.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31-3 | ю2-65 |
| ТЭЦ-2 | 56.6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-64 | ю2-63 |
| ТЭЦ-2 | 109.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-63 | ю2-62 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-62 | Ю2пс-75 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-61 | Ю2пс-73 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-61 | ю2-60а |
| ТЭЦ-2 | 73.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-62 | ю2-61 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-0 | ю1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | до ПНС | 138584 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 138584 | ПНС БО |
| ТЭЦ-2 | 42.5 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-86б | Зв21 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-2а | Ю1пс-37байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-37байп1 | отв. на Звезд.5к2-1/33 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Звезд.5к2-1/33 | Ю1пс-37байп2 |
| ТЭЦ-2 | 37.6 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-2 | ю1-2а |
| ТЭЦ-2 | 70.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-11 | Зв5 э:б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-11 | ю1-11а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод ж/д Звезд.5 | Ю1пс-13 байп.2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-1 | Ю1пс-13 байп.1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-13 байп.1 | ввод ж/д Звезд.5 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-12а | Зв7 э:б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-12 | ю1-12а |
| ТЭЦ-2 | 184.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-13 | ю1-14 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-13 | ю1-13а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-14 | ю1-15 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-14 | ю1-14а |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-15 | Зв9/16 э:а |
| ТЭЦ-2 | 89.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-15 | Зв9/16 э:б |
| ТЭЦ-2 | 49.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-1 | ю1-1а |
| ТЭЦ-2 | 37.1 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-1а | ю1-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Звезд.7к1-к3 | Ю1пс-21байп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-2 | Ю1пс-21байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-21байп1 | отв. на Звезд.7к1-к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Звезд.7-9 | Ю1пс-1 байп.2 |
| ТЭЦ-2 | 58.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-1б | ю1-2-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-1а | Ю1пс-19байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-19байп1 | ввод ж/д Звезд.5к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод ж/д Звезд.5к3 | Ю1пс-19байп2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1 | ю1-0 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-11с (байп.50) |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Перем.ТК-23 | ТК23 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 400 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IП-17 | ТК23 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-21 | Ю1пс-25 |
| ТЭЦ-2 | 54.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-21 | ю1-23 |
| ТЭЦ-2 | 90.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-23 | ю1-23а |
| ТЭЦ-2 | 24 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-23 | ю1-23б |
| ТЭЦ-2 | 29.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-23б | ю1-23а |
| ТЭЦ-2 | 9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-23а | з7к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | ю2-58 | Ю2пс-63* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-58 | Ю2пс-67 |
| ТЭЦ-2 | 107.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-23а | ВЭПС-ТИ-2-25 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-24 | ю1-24а |
| ТЭЦ-2 | 149.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-24 | ю1-25 |
| ТЭЦ-2 | 680.7 | 500 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | до ПНС |
| ТЭЦ-2 | 20.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-25 | ю1-25а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-25 | Ю1пс-45 |
| ТЭЦ-2 | 98.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-49 | ю1-27 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-27 | ю1-27а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-28 | Ю1пс-55 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-27 | ю1-27а |
| ТЭЦ-2 | 143.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-27 | ю1-28 |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-28 | ю1-28а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29а | Зв3 э:б |
| ТЭЦ-2 | 86.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29а | Зв3 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29 | Ю1пс-59 |
| ТЭЦ-2 | 20.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-33 | з1/33 э:б |
| ТЭЦ-2 | 37.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-31 | ю1-32 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-31 | Ю1пс-63 |
| ТЭЦ-2 | 47.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29б | ю1-31 |
| ТЭЦ-2 | 11.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-33 | ю1-33а |
| ТЭЦ-2 | 13.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-32 | Ку33к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-32 |  |
| ТЭЦ-2 | 138.4 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-2а | ю1-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-48 | ю1-48* |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-5 | Ю1пс-103байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-103байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 35 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-5 | ю1-5аю1-5а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-51 | Ю1пс-105 |
| ТЭЦ-2 | 31.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-105 | ю1-51а |
| ТЭЦ-2 | 79.4 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-51 | ю1-52 |
| ТЭЦ-2 | 48.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-832 |  |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-833 | Куб19 э:а |
| ТЭЦ-2 | 43 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-833 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-84 | Ю1пс-133 |
| ТЭЦ-2 | 62.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83 | ю1-83б |
| ТЭЦ-2 | 48.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-82 | ю1-83 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83* | ю1-83-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-831 | Куб19к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 46.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-831 | ю1-832 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-832 | Куб19к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83 | ю1-83* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-84 | Ю1пс-125 |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-88 | ю1-88а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-88 | Ю1пс-135 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-90 | Ю1-90* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-881 | Ю1пс-137 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-881 | ю1-882 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-882 | Ю1пс-139 |
| ТЭЦ-2 | 57.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-882 | Куб23 э:в |
| ТЭЦ-2 | 19.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-89 | ю1-90 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-89 | Ю1пс-143 |
| ТЭЦ-2 | 94 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-91 | ю1-92 |
| ТЭЦ-2 | 73.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-92 | ю1-93 |
| ТЭЦ-2 | 146.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-93 | Куб31 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-92 | ю1-92* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83 | Ю1пс-113 |
| ТЭЦ-2 | 118.8 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-52 | ю1-82 |
| ТЭЦ-2 | 94.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-52 | 139099 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 139099 | ю1-52а |
| ТЭЦ-2 | 47.1 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-82 | ю1-81 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-81 | Ю1пс-159 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | юв1а | ю1а-4в |
| ТЭЦ-2 | 40 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4в | ю1а-4б |
| ТЭЦ-2 | 17.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-42 |  |
| ТЭЦ-2 | 82 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-5 | ю1а-5а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-5 | Ю1апс-27 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-43 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-7 | Ю1апс-35 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1а-44 |
| ТЭЦ-2 | 77.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-35 | ю1а-71 |
| ТЭЦ-2 | 47.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-71 | ю1а-72 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-71 | Ю1апс-37 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-72 | ю1а-72* |
| ТЭЦ-2 | 17.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-72 | дс122 |
| ТЭЦ-2 | 70.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-8 | ю1а-7 |
| ТЭЦ-2 | 88.1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-9 | ю1а-8 |
| ТЭЦ-2 | 26.8 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-8 | Кра43 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-9 | Ю1апс-45 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1а-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-23 | ю1а-10 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-10 | Ю1апс-47 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-44 | ю1а-44* |
| ТЭЦ-2 | 3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-44 | ю1а-44** |
| ТЭЦ-2 | 103 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-44 | ю1а-45 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-6 | Ю1апс-29 |
| ТЭЦ-2 | 72.6 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-6 | ю1а-6а |
| ТЭЦ-2 | 51.2 | 300 | 2003 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-6а | ю1а-6б |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-6б | Ю1апс-33 |
| ТЭЦ-2 | 90.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-42 | ю1а-43 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4б | Ю1апс-11 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-41 | ю1а-42 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-3 | Ю1апс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-25а | Ю1пс-49 |
| ТЭЦ-2 | 10.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-57 | ю2-57а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-57 | Ю2пс-63 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-55 | Ю2пс-59 |
| ТЭЦ-2 | 1046.9 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3а |  |
| ТЭЦ-2 | 55.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-55 | Ю2пс-57 |
| ТЭЦ-2 | 8.9 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-56 | ю2-55 |
| ТЭЦ-2 | 8.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-52 | ю2-52а |
| ТЭЦ-2 | 56.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-52 | ю2-53 |
| ТЭЦ-2 | 25.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-53 | ю2-53а |
| ТЭЦ-2 | 50.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-53 | ю2-54 |
| ТЭЦ-2 | 28.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-54 | ю2-54а |
| ТЭЦ-2 | 77.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-54 | пВо11/11 э:в |
| ТЭЦ-2 | 39.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-51 | дс38 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-51 | Ю2пс-45 |
| ТЭЦ-2 | 81.6 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-51 | ю2-50 |
| ТЭЦ-2 | 18.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-50 | ю2-49 |
| ТЭЦ-2 | 47.7 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-49 | ю2-48 |
| ТЭЦ-2 | 36.8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-48 | Во7в3 |
| ТЭЦ-2 | 84.7 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-48 | ю2-45 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-45 | Ю2пс-31 |
| ТЭЦ-2 | 42.4 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-45 | ю2-44 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-04 | 11а-04* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-04 | 154239 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11а-3 | 11Апс-37 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-1 | КЮпс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КЮпс-3 | от кЮВ на Н. Ост на рум.дома |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-3 | 139503байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 139503байп1 | ввод д/с №53, Лук.10к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод д/с №53, Лук.10к2 | 139503байп2 |
| ТЭЦ-2 | 99 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КЮпс-5 | ю2-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-1 | Ю2пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-1* | ю2-11 |
| ТЭЦ-2 | 115.7 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-1 | ю2-2 |
| ТЭЦ-2 | 59.1 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-3 | ю1-4 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-2 | ю2-2а |
| ТЭЦ-2 | 80.9 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-2а | ю2-3а |
| ТЭЦ-2 | 25.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-2а |  |
| ТЭЦ-2 | 35.4 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-3а | ю2-3 |
| ТЭЦ-2 | 12.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-3а |  |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-31 |  |
| ТЭЦ-2 | 20.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-111 | Ос121 |
| ТЭЦ-2 | 61 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-111 | о19-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-3 | о19-3* |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о16 | О16пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о16 | Опс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о15 | Опс-5 |
| ТЭЦ-2 | 70.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-62 | кЮВ-63 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-63 | О15пс-10 |
| ТЭЦ-2 | 1.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-63 | Ос132 |
| ТЭЦ-2 | 94.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-60 | ю2-58 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-60 | Ю2пс-69 |
| ТЭЦ-2 | 52.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-60а | ю2-60 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-60а | Ю2пс-71 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-86 | ю2-86а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-49 | Ю2пс-43 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-47 | дс134 |
| ТЭЦ-2 | 18.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-47 | ю2-47а |
| ТЭЦ-2 | 61.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-46 | ю2-47 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-47а | Ю2пс-37 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-46 | Ко4к2 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-73 | ю2-73а |
| ТЭЦ-2 | 28.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-73 | ю2-74 |
| ТЭЦ-2 | 38.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-74 | Ко6 |
| ТЭЦ-2 | 65.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-74 | ю2-75 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-75 | Ко4к1 |
| ТЭЦ-2 | 72.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-75 | Ко6к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-42 | Ю2пс-21 |
| ТЭЦ-2 | 19.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-43 | Косм2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 65 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-43 | ю2-43а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-72 | Задвижка |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-72 | Ю2пс-116 |
| ТЭЦ-2 | 59.4 | 300 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | ю2-72 | ю2-77 |
| ТЭЦ-2 | 24.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-43а | Косм2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 24.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-77 | Ко3общ |
| ТЭЦ-2 | 135.1 | 300 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | ю2-77 | ю3-80 |
| ТЭЦ-2 | 30.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-89 | Ко14к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-85 | Ю2пс-147 |
| ТЭЦ-2 | 61.3 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-44 | ю2-42 |
| ТЭЦ-2 | 30.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-44 | Во7в2 |
| ТЭЦ-2 | 97.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-44 | Во7в1 |
| ТЭЦ-2 | 20.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-80 | Ко5общ |
| ТЭЦ-2 | 61.8 | 300 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-81 | ю2-81а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-81 | Ю2пс-133 |
| ТЭЦ-2 | 21.4 | 300 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | ю3-80 | ю2-81 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-80 | Ю2пс-131 |
| ТЭЦ-2 | 47.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-89 | Ко12к1 |
| ТЭЦ-2 | 69 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-89 | ю2-89 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-801 | ю2-803 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-806 | Ю2пс-181 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-807 | ю2-808 |
| ТЭЦ-2 | 33.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-808 | ю2-809 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-803 | Ю2пс-173 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-802 | 162570 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-804 | ю2-804а |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-804 | ю2-805 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-805 | ю2-805а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-806 | Ю2пс-183 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-808 | Ю2пс-177 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-809 | Ю2пс-191 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-801 | Ю2пс-165 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-802 | ю2-822 |
| ТЭЦ-2 | 21.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-822 | Ко3Б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-822 | 162560 |
| ТЭЦ-2 | 3.1 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | II ПС-3с (байп.50) | П2 |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4 | УТК-4А-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2в | Ю3пс-99 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-151 | Ю3пс-45 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3п-1,п-2 | ю3-15 |
| ТЭЦ-2 | 66.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-61 | ю3-22а |
| ТЭЦ-2 | 18.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-24а | ю3-24б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2б | Ю3пс-97 |
| ТЭЦ-2 | 1.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-99 | ю3-2ва |
| ТЭЦ-2 | 61.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-97 | ю3-2в |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-7ac (байп.50) |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-116 | ю3-117 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-116 | Ю3пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-117 | Ю3пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-7 | ю3-116а |
| ТЭЦ-2 | 37.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-9 | ю3-117а |
| ТЭЦ-2 | 31.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-11 | к15-12 |
| ТЭЦ-2 | 48.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-2 | К-15-6 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-2* | Баб24 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-12 | Кпс-141 |
| ТЭЦ-2 | 51.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-12-1 | дс3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к13 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к12-5 | 167430 |
| ТЭЦ-2 | 116 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к12-5 | Сп70об |
| ТЭЦ-2 | 11 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к11-1 | раКлуб |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к11 | к11-1 |
| ТЭЦ-2 | 71 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-11 | к10-11а |
| ТЭЦ-2 | 35 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-11а | к10-12 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-12 | к10-15 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-15 | к10-16 |
| ТЭЦ-2 | 88.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-17 | 1313 на Школа №11 Бакин.83 |
| ТЭЦ-2 | 111 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-7 | ОПУ |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-3 | Кпс69 |
| ТЭЦ-2 | 62 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-6 | дс21 |
| ТЭЦ-2 | 84.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-65 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-87 | ю2-65а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 140342 | УТ3а |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | мкр.ЮВ-2 | 1пс-9Абайп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31-1 | 1пс-9Абайп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1пс-9Абайп1 | мкр.ЮВ-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на С.Перовскую 2(старую) | байп.СП-9А2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25-1 | СП-9А |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25-1 | байп.СП-9А1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | байп.СП-9А1 | отв. на С.Перовскую 2(старую) |
| ТЭЦ-2 | 85.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-4 | СП-3* |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-4 | Ю1пс-77байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-77байп1 | отв. на Лук.8-Вор.12 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Лук.8-Вор.12 | Ю1пс-77байп2 |
| ТЭЦ-2 | 88 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-58 | ю2-58 |
| ТЭЦ-2 | 97.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | на ОАО "РЖД" пост ЭЦ Кутум 1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЭПС-ТИ-2-25 | д/с№116 |
| ТЭЦ-2 | 40.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-117 | ю3-31а |
| ТЭЦ-2 | 101.5 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-20 |  |
| ТЭЦ-2 | 354 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  | П-1,П-2 на УТ-22 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-23,СП-24 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | СП-23байп1 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ41 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 11Апс-135 |
| ТЭЦ-2 | 26.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11 | Сп101/11 |
| ТЭЦ-2 | 92 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11 | СП-12 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-12 | СП2пс-37 |
| ТЭЦ-2 | 63.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-12 | СП-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-13 |  |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-14 | СП-15 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15 | СП103/26 |
| ТЭЦ-2 | 19.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-16 | СП105 |
| ТЭЦ-2 | 101.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-16 | СП-17 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-17 |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15 | Сп107А |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-3 | Сп101/5 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-4 | СП2пс-19 |
| ТЭЦ-2 | 30.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-8а | сп99к1 |
| ТЭЦ-2 | 67 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-24 | УТ-24-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-17 | СП2ос-48 |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-8а | СП-8б |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-8б | СП2пс-27 |
| ТЭЦ-2 | 49.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-8 | СП-8а |
| ТЭЦ-2 | 20 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-2 | СП-4 |
| ТЭЦ-2 | 58.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-3 | СП101/7 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-1 | СП-11 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11 | СП89 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-13 | Сп103/25 |
| ТЭЦ-2 | 150.6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15 |  |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15 | СП107Б |
| ТЭЦ-2 | 43.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-18А | СП-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | СП-9,СП-10 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-8б |  |
| ТЭЦ-2 | 50 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-3* | СП-3 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | СП-23,СП-24 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-5 | Зе68А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | БА1-3 (УТ-46) | СП-29,СП-30байп |
| ТЭЦ-2 | 42 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-47 | СП-33,СП-34 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | БА1-2 | СП-33А,СП-34Абайп |
| ТЭЦ-2 | 127 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА1-2-1 | БА1пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА1-2-1 | БА1пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-5 | Я13-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-3б | Я13пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-20 | Ябл25 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-20 | Я13-20а |
| ТЭЦ-2 | 29 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-21 | Ябл27 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-21 | Я13-22 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-22 | Я13-24 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-22 | Я13пс-23 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-24 | я13-25 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-24 | Я13пс-25 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-20а | Я13пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-20а | Я13-21 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-48 | СП-35,СП-36 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я11 (ТК-120) | Я11ПС-3,Я11ОС-4байп |
| ТЭЦ-2 | 362 | 500 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-1 | пДуб-2 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-8 | Зе70 |
| ТЭЦ-2 | 184 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-6 | Я13-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-21 | ЗА-Пдуб-21 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-2 | я18-3 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-3 | я13-31 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я-18 | ШК 1-я Пер.100-120, Ботв.83-97 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я17пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | я17 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-1-1 | Я18пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я16а | Я16пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-23 | Я13-22а |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-26 | Я29 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-26 |  |
| ТЭЦ-2 | 85 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я13-25 | Я13-26 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я13-25 | Я13пс-27 |
| ТЭЦ-2 | 218 | 500 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15а | я16а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13 | я13* |
| ТЭЦ-2 | 218 | 500 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14 | я15а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15а | Я15пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15в | Ябл42А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15в | Я15пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15в | я15в* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-4 | Я13пс-37 |
| ТЭЦ-2 | 120 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-4 | Я13-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15б | Я15пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 122 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-3 | Я13-3а |
| ТЭЦ-2 | 58 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15б | я15в |
| ТЭЦ-2 | 86 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15б-1 | 1п133 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14 | Я14пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 150 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-4-2 | я14-4 |
| ТЭЦ-2 | 11.8 | 125 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-4 | Я14пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я14пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-14 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-15 | Я14пс-63 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-15 | Я14пс-65 |
| ТЭЦ-2 | 44.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-85 | 155619 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-86 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-88 | Я14пс-29 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-89 | я14-90 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-87 | я14-88 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-37 | Я18пс-25 |
| ТЭЦ-2 | 47 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-39 | 1п106б |
| ТЭЦ-2 | 30 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-39 | я18-40 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-40 | 1п102 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-40 | я18-41 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-39 | 1п104а |
| ТЭЦ-2 | 13 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-40 | 1п102в |
| ТЭЦ-2 | 39 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-41 | я18-42 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-41 | 1п100а |
| ТЭЦ-2 | 19 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-42 | 1п100 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-42 | я18-43 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-43 | 1Пер98 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-43 | 1п98в |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-38 | Я18пс-31 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-38 | я18-44 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-45 | 1п104 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 25 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-44 | ЗА-я18-44 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-44 | я18-45 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-46 | Бо87А |
| ТЭЦ-2 | 41 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-46 | я18-47 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-45 | Бо 89 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-45 | я18-46 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-47 | Бо87 |
| ТЭЦ-2 | 61 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-47 | я18-48 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-48 | Бо85 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-48 | я18-49 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-49 | Бо85а |
| ТЭЦ-2 | 24 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-49 | Бо83 |
| ТЭЦ-2 | 66.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-88а | Я14пс-41 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-41 | я14-98 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-5 | я18-6 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-5 | Бо95 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-4 | я18-5 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-4 | Бо97 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-6 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-6 | Я18пс-73 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем. Ботв.91 Т-2 | перем. Ботв.91 Т-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем. Ботв.91 Т-2 | Я18пс-45 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я13-31 | 1п114 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я13-31 | я18-32 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-32 | 1п112 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-32 | я18-33 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-33 | 1п110 |
| ТЭЦ-2 | 72 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-33 | я18-34 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-34 | 1п108 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-34 | я18-35 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-35 | я18-37 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-35 | я18-36 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-37 | я14-98 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-37 | я18-37* |
| ТЭЦ-2 | 30 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-36 | 1п106 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-36 |  |
| ТЭЦ-2 | 18.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-1 | ПРЭМ-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-8 | Я14пс-47 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-9 |  |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-82 | Бо22 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-82 | я14-85 |
| ТЭЦ-2 | 93 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-9 | я14-10 |
| ТЭЦ-2 | 116 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 31 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я-14-11 | я14-14 |
| ТЭЦ-2 | 95 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-86 | я14-87 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-8 | Я14пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-3 | Я18пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я19пс-1байп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-21 | АК2-21* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-22 | 157172 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-22 | 157191 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-23 | АК2-23а |
| ТЭЦ-2 | 169 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-1а | АК-2-2а |
| ТЭЦ-2 | 116 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-1 | АК2-1а |
| ТЭЦ-2 | 9.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-23-1 | АК2-23-1а |
| ТЭЦ-2 | 96 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-23 |  |
| ТЭЦ-2 | 149 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-АК2-3 | АК-2-2б |
| ТЭЦ-2 | 17 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-2а | ЗА-АК2-3 |
| ТЭЦ-2 | 76 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-2а | АК2-21 |
| ТЭЦ-2 | 705 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-2в | 157205 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ак2-3 | 157221 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-31 | АК2-32 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-31 | 157213 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-36 | Тю2 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-32 | АК2-33 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-33а | АК2-33б |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-33б | АК2-34 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ак2-3 | 157233 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ак2-3 | 157211 |
| ТЭЦ-2 | 55 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-4 | АК2-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-7 | 157304 |
| ТЭЦ-2 | 98 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-7 | АК2-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-1а | АК2-2* |
| ТЭЦ-2 | 194 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-21 | АК2-22 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.К.Маркса 23 Т-2 АК | перем.К.Маркса 23 Т-2 АК |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-7 | 157312 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-7 | АК2-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-8 | 157318 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-81 | перем.К.Маркса 23 Т-2 АК |
| ТЭЦ-2 | 26 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-81 | АК2-81а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК2а | АК2бпс-1 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2г-1 | 157473 |
| ТЭЦ-2 | 81 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК2г-1 | АК2д |
| ТЭЦ-2 | 56 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2д | АК2ж |
| ТЭЦ-2 | 57.6 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  | АК2б |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2б | Вок3/41 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК2б | АК2в |
| ТЭЦ-2 | 4 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-АК2-1 (ул.Ак.Кор.) | АК2-1 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-14 | Лях8общ |
| ТЭЦ-2 | 21 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-2 | Здо2 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-11 | АК3-12 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-3 | АК3-4 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-4 | АК3-4а |
| ТЭЦ-2 | 10 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-6 | АК3-7 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-20 | АК3-30 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-30 | Бар32 |
| ТЭЦ-2 | 100 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-30 | Бар30 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2 | АК-2-АК2-1 (ул.Ак.Кор.) |
| ТЭЦ-2 | 72 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6-1-2 | АК6-4 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6-4 | АК6пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 600 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т16 | Т16пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 600 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м1-2 | м2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | М5пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м5 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1б | кн2-1б* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1 | КН2пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-5 | ЗА-КН2-5 |
| ТЭЦ-2 | 161 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1 | кн2-5 |
| ТЭЦ-2 | 43.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-5 | кн2-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-5 | 156436 |
| ТЭЦ-2 | 84 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1в | кн2-1 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1в | кн2-1в-1 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1б | кн2-1в |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-1-1 | дя2 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-1 | кн5-2 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-1 | кн5-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 61 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-2 | уКуйб4 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уКуйб4 | Куйб4 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 300 | 2008 | Надземная | Пенополиуретан | кн7 |  |
| ТЭЦ-2 | 74 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9 | кн9-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9-1 | КН9-1* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 2008 | Надземная | Пенополиуретан | КН7пс-1 | кн8 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн8 | КН8пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м7-3 | М7пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-6 | Куйб12 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-5 | м4-6 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-4 | на А. Барб. 16 нов. муз.театр |
| ТЭЦ-2 | 57 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-3 | Ком52 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-2 | Т15пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-4 | Ком56 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-4 | Ком58 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК2бпс-1 | отв. на Вокзальную |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Вокзальную |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14 | Т14пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-1 | Т13пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-7 | Ком 68 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-5* | Т13-6 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-6 | Т13-7 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-7 | Т13-8 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-8 | Т13-9 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-9 | Т13-91 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-10 |  |
| ТЭЦ-2 | 72 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-10 | Т13-12 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т13пс-27 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-12 | Т13-13 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-6 | Т15-7 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14а-1 | 142280 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-15 | Т13пс-39 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-16 | Т13-15 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-15 | Т13-17 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-17 | Т13-17* |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-20А | Т13-21 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-20А | 162201 |
| ТЭЦ-2 | 75 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-21 | маст. |
| ТЭЦ-2 | 17 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-21 | Бар17 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-23 | Т13-51а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-5а | Т13пс-21 |
| ТЭЦ-2 | 81 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51а | Т13-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51Ба | Т13-51Ба* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51а | Т13пс-25 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51 | Бе4 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51 | 11А-8пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-53 | 11А-8пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 103 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-53 | Т13-56 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-52 | Сш30 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-4 | Т13пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 100 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-54-1 | т13-55 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-55 | Бах7 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-62 | В3-пс39 |
| ТЭЦ-2 | 79 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс39 | уЖел41 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 1000 | 2014 | Надземная | Пенополиуретан | ТК-9-1 | УТ-44-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-2 | В3-пс13 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс13 | в3-24 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-1байп.1 | на Ст. Здоровцева |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6 | АК6пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5-1 | Кор29 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5-3 | Лях8а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК4 | АК4пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-91 | Сав44 |
| ТЭЦ-2 | 92.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-54-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ETWi-20. от |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ETWi-20. от | музШк3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я19пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 142751 | отв. на ЖД вокзал,Вокз.1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 142751 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 250 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 142777байп | отв. на мкр. Ак. Королева |
| ТЭЦ-2 | 54 | 500 | 2007 | Надземная | Пенополиуретан | пДуб |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АКшайба1 | 142777байп |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АКшайба1 | 142792 |
| ТЭЦ-2 | 1.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 44 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-14 | Т13-14а |
| ТЭЦ-2 | 15 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-14а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-14а |  |
| ТЭЦ-2 | 146 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-13 | Т13-14 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IП-1,-2 |  |
| ТЭЦ-2 | 746 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТЭЦ-2-2 | УТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | IП-1,-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЮВ-1,2 I ПС-I,ОС-2 |
| ТЭЦ-2 | 570.8 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 290.5 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-1 | УТК-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к12 | Кпс-105 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к8-1 | к8-1* |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к1 | Кпс-1 |
| ТЭЦ-2 | 227.5 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к1 | к2 |
| ТЭЦ-2 | 162 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к5 | К6 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | К6 | Кпс-29 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к4-1 | к5 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к3 | Кпс-21 |
| ТЭЦ-2 | 77 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к2 | к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к2 | Кпс-9 |
| ТЭЦ-2 | 168 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к2-1 | МКучк |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к2-1 | Кпс-17 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Шайб.32 | отв.на ОАО РЖД 1-я Гар.7 |
| ТЭЦ-2 | 69.5 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-19 | УТ-19 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | Шайб.32 |
| ТЭЦ-2 | 85 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-19 |  |
| ТЭЦ-2 | 195 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  |  |
| ТЭЦ-2 | 23.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-53 | СП3-53а |
| ТЭЦ-2 | 51.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-65 | Сп3-66 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-67 | Курс74 э:б |
| ТЭЦ-2 | 191.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24а | СП3пс-1 (байп.100) |
| ТЭЦ-2 | 20.5 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-5,СП-6 | ТП-8 |
| ТЭЦ-2 | 104 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-1а | пр-1б |
| ТЭЦ-2 | 67 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-1б | гараж |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Тр.Упр.Прав.+Интер С.Пер.98А |  |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-22 | СП-3,СП-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.125 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-3,СП-4 | отв. на Тр.Упр.Прав.+Интер С.Пер.98А |
| ТЭЦ-2 | 20.3 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22-1 | СП-5,СП-6 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-22 | УТ-22-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-к | СП1-кпс-1 |
| ТЭЦ-2 | 40.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-61 | сп3-62 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-62 | сп3-63 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-51 | СП84к1 гвс |
| ТЭЦ-2 | 23.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 25.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-53 | СП82к2 гвс |
| ТЭЦ-2 | 41.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-53 | сп1-54 |
| ТЭЦ-2 | 22.9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП80к1 гвс |
| ТЭЦ-2 | 60.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-51 | сп1-52 |
| ТЭЦ-2 | 22.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-54 | СП82к1 гвс |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 151543 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-52 | сп1-53 |
| ТЭЦ-2 | 35.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-54 |  |
| ТЭЦ-2 | 54.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-5аг |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-5аг | сп1-5аг* |
| ТЭЦ-2 | 121.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 5.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ст4 |
| ТЭЦ-2 | 66.7 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 151567 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП1-74* |
| ТЭЦ-2 | 65.96 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 52.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-2 | СП1пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4 | СП1-4пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1 | СП1-1пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1 | СП1-12пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-1пс-1 | ШК ЦТП-1 Студ. Кр.Наб. Барс. |
| ТЭЦ-2 | 85.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-0а | сп3-0б |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-5 | 151483 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-5 | 151481 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-51 | СП84к1 |
| ТЭЦ-2 | 60.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-51 | сп1-52 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-52 | сп1-53 |
| ТЭЦ-2 | 25.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-53 | СП82к2 |
| ТЭЦ-2 | 41.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-53 | сп1-54 |
| ТЭЦ-2 | 22.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-54 | СП82к1 |
| ТЭЦ-2 | 35.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-54 | сп1-55 |
| ТЭЦ-2 | 22.9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП80к1 |
| ТЭЦ-2 | 121.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-8 | сп1-8а |
| ТЭЦ-2 | 39.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-8а | сп1-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-74 | СП1-74* |
| ТЭЦ-2 | 54.6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-5а | сп1-6 |
| ТЭЦ-2 | 52.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-7а | сп1-8 |
| ТЭЦ-2 | 66.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-6 | сп1-6а |
| ТЭЦ-2 | 5.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-6 | сп1-6а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-8 | 151503 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | К229 |
| ТЭЦ-2 | 79.3 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 7.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кн233 |
| ТЭЦ-2 | 72 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 138.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 3.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП1-13пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 138.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-13 | сп1-14 |
| ТЭЦ-2 | 3.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-13 | 151475 |
| ТЭЦ-2 | 24.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-67 | К231к1 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-13А | сп1-64 |
| ТЭЦ-2 | 19.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-64 | Кн231 |
| ТЭЦ-2 | 26.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-64 | сп1-65 |
| ТЭЦ-2 | 66.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-66 | сп1-67 |
| ТЭЦ-2 | 79.3 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-14 | сп1-15 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-14 | сп1-14б |
| ТЭЦ-2 | 72 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-12 | сп1-13 |
| ТЭЦ-2 | 7.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-12 | сп1-12а |
| ТЭЦ-2 | 23.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16 | Кн227 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-11 | сп1-12 |
| ТЭЦ-2 | 23.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кн227 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ст6 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 19.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кн231 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 24.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | К231к1 |
| ТЭЦ-2 | 6.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба12 |
| ТЭЦ-2 | 95.9 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 6.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-9 | Ба12 |
| ТЭЦ-2 | 95.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-9 | сп1-10 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 151579 |
| ТЭЦ-2 | 77 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 151573 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-10 | 151513 |
| ТЭЦ-2 | 77 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-10 | 151515 |
| ТЭЦ-2 | 144 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | сп1-1а-2 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-2 | КрН171 |
| ТЭЦ-2 | 100 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-2 | д/с №65 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-4 | д/с №14 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 143791байп | ввод гребной базы, Кр.Наб.225А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод гребной базы, Кр.Наб.225А |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ж/д Барсовой 16-18 | сп1-1б* |
| ТЭЦ-2 | 30 | 350 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | сп1-16-2 | КрНаб227А |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16-2 | Шайб.39 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1пс-87 байп. | сетевяз. фабрика |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16-1 | СП1пс-87 байп. |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1б |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 143791байп |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 143791 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16 | сп1-16-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16 | сп1-16-1* |
| ТЭЦ-2 | 78.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4Аа | сп1-4Аб |
| ТЭЦ-2 | 16.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-41 | Ба17 э:в |
| ТЭЦ-2 | 25.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-41 | сп1-42 |
| ТЭЦ-2 | 14.9 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-42 | Ба17 э:б |
| ТЭЦ-2 | 46.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-42 | сп1-43 |
| ТЭЦ-2 | 18.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-43 | Ба17 э:а |
| ТЭЦ-2 | 16.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба17 гвс3 |
| ТЭЦ-2 | 25.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 14.9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба17 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 46.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 18.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба17 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 16 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Барс15 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 59.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 54.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-31 | сп1-38 |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-38 | сп1-38а |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-38а | Барс15 э:а |
| ТЭЦ-2 | 26.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-38а | Барс15 э:б |
| ТЭЦ-2 | 59.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-38 | сп1-40 |
| ТЭЦ-2 | 24.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 24.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-34 | сп1-35 |
| ТЭЦ-2 | 87 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба13к1 |
| ТЭЦ-2 | 4.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б15к2 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 73.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 15.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б15к2 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 56.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 16.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б13к2 |
| ТЭЦ-2 | 54.9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б13к2 |
| ТЭЦ-2 | 87 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-35 | Ба13к1 |
| ТЭЦ-2 | 4.6 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-35 | Б15к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 73.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-35 | сп1-36 |
| ТЭЦ-2 | 15.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-36 | Б15к2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 56.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-36 | сп1-37 |
| ТЭЦ-2 | 54.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-37 | Б13к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 16.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-37 | Б13к2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 22.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Барс15 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 56.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 22.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-40 | Барс15 э:в |
| ТЭЦ-2 | 56.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-40 | сп1-41 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ШК ЦТП-2 конутр ГВС Барс. Баум. |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сетевяз. фабрика | сп1-16-1а |
| ТЭЦ-2 | 56 | 100 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-ц2-1 | сп1-4Аг-1 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 150 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 47 | 350 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | сп1-16-2 | КрНаб227А |
| ТЭЦ-2 | 25 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4А | сп1-4Аа |
| ТЭЦ-2 | 15 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-ц2 | сп1-ц2-1 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-ц2-1 | сп1-21 |
| ТЭЦ-2 | 60.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4Аб |  |
| ТЭЦ-2 | 86 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 60.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-ц2 | сп1-41 |
| ТЭЦ-2 | 36.6 | 100 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4Аг-1 | сп1-4Аг-2 |
| ТЭЦ-2 | 36.6 | 150 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4Аг-1 | Барс17к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Барс17к1 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 11.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4Аг-2 | Барс17к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 11.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Барс17к1 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 93.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-21 | сп1-22 |
| ТЭЦ-2 | 93.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 4 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-28 | Ба11/1 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба11/1 |
| ТЭЦ-2 | 46.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22 | сп1-22а |
| ТЭЦ-2 | 46.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 81.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-26 | сп1-26а |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22а | сп1-22-2 |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 46 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22-2 | Ба13к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 11.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22-2 | Ба13к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 11.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба13к1 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба13к1 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22 | Б15к4 э:а |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-23 | Б15к4 э:б |
| ТЭЦ-2 | 44.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-25 | сп1-05 |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-05 | Сп6к2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 46.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-05 | сп1-06 |
| ТЭЦ-2 | 38.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-25 | сп1-26 |
| ТЭЦ-2 | 6.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-26 | Сп6к2 э:в |
| ТЭЦ-2 | 54.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-23 | сп1-24 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б15к4 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 80.41 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б15к4 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 54.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 44.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к2 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 46.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 38.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 6.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к2 гвс3 |
| ТЭЦ-2 | 81.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 46.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 19.62 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-26а | сп1-28 |
| ТЭЦ-2 | 39.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22 | сп1-22-1 |
| ТЭЦ-2 | 40.66 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-22-1 | сп1-23 |
| ТЭЦ-2 | 46.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-28 | сп1-28 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-06 | Сп6к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к2 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 94.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-06 | сп1-07 |
| ТЭЦ-2 | 94.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 28.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-28 | сп1-30 |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-30 | Ба11 э:б |
| ТЭЦ-2 | 63.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-30 | сп1-31 |
| ТЭЦ-2 | 28.8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Баум11 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 63.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-31 | Ба11 э:а |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Баум11 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 68.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 68.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-31 | сп1-32 |
| ТЭЦ-2 | 4.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-07 | Сп6к1 |
| ТЭЦ-2 | 4.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 25 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп1-07гвс* |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к3 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-32 | СП6к3 |
| ТЭЦ-2 | 63 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-147 | ю3-3г-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3п-5,п-6 | ю3-3д |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ТЦ "Стола",1-я Гараж.3 | УТ-21* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | СП-27,28 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-27,28 | отв. на ТЦ "Стола",1-я Гараж.3 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-16 | к10-17 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-38 | По54к4 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4б | Ю1апс-25 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-8 | Ю1пс-161 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1а-3б |
| ТЭЦ-2 | 121 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-3-1 | юв1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-112 | Ю3пс-17 |
| ТЭЦ-2 | 46.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-49 | ю3-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-24 | Ю3пс-67 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-24 | Ю3пс-71 |
| ТЭЦ-2 | 6.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-13 | ю3-13а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-111 | Ю3пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 100.6 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-4-3 | УТ3 |
| ТЭЦ-2 | 729.1 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | 140342 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 |  |
| ТЭЦ-2 | 7.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-45 | ю1а-45-1 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-45 |  |
| ТЭЦ-2 | 50.9 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-11 | ю1а-12 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-11 | Кра43 |
| ТЭЦ-2 | 81.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-12 | ю1а-13а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-12 | Ю1апс-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-14 | Ю1апс-63 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-13 | Ю1апс-53 |
| ТЭЦ-2 | 78.4 | 100 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | ю1а-13 | ю1а-14 |
| ТЭЦ-2 | 20.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-15 | Кра45 |
| ТЭЦ-2 | 85.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-15 | ю1а-16 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-16 | Ю1апс-57 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-17 | Ю1апс-59 |
| ТЭЦ-2 | 77.9 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-61 | ю1а-17 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ю1апс-61 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-21 | О12пс-41 |
| ТЭЦ-2 | 188.8 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3г | кЮВ-4 |
| ТЭЦ-2 | 39.9 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-41 | кЮВ-41а |
| ТЭЦ-2 | 132.3 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-4 | кЮВ-41 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3г | КЮпс-29 |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-21 | о12-22 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-10 | Бе10 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-10 | о12-11 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-11 | о12-11* |
| ТЭЦ-2 | 26.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-11 | о12-12 |
| ТЭЦ-2 | 9.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-12 | Беж14 |
| ТЭЦ-2 | 86.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-8 | о12-10 |
| ТЭЦ-2 | 8.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3е | пОс4к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О12пс25 | о12-8 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-6 | о12-7 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-7 | плДе8 |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-22 | Ки94 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О12пс-1 | о12-1 |
| ТЭЦ-2 | 55.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-5 | о12-6 |
| ТЭЦ-2 | 32.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-3 | Ки 92А |
| ТЭЦ-2 | 72.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-1 | о12-2 |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-2 | о12-3 |
| ТЭЦ-2 | 45.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-2 | о12-2а |
| ТЭЦ-2 | 25.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-2а | Ки92 |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-3 | о12-4 |
| ТЭЦ-2 | 59.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-7 |  |
| ТЭЦ-2 | 10.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-41 | Лук10к1 |
| ТЭЦ-2 | 36.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-41 | ю1-42 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-11 | КЮпс-11 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-42 | Ю1пс-93 |
| ТЭЦ-2 | 95.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-43 | Лук12к3 |
| ТЭЦ-2 | 65.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-43 | ю1-43а |
| ТЭЦ-2 | 12.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-43а | Лук12к2 |
| ТЭЦ-2 | 114.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-43а | ю1-48 |
| ТЭЦ-2 | 8.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-45 | Лук12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-42 | Ю1пс-83 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-44 | Ю1пс-85 |
| ТЭЦ-2 | 86.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-42 | Лук12к1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-48 | Во12/2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-45 | Ю1пс-89 |
| ТЭЦ-2 | 42.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-45А | ю1-48 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-47 | Во12/1 |
| ТЭЦ-2 | 74.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-44 | ю1-45 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3а | КЮпс-21 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3в | пОс4к1 |
| ТЭЦ-2 | 64.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3б | кЮВ-3в |
| ТЭЦ-2 | 89 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3б | кЮВ-3г |
| ТЭЦ-2 | 17.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КЮпс-29 | кЮВ-3г1 |
| ТЭЦ-2 | 80.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-4а | ю1-41 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-4а | Ю1пс-79 |
| ТЭЦ-2 | 52.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-4 | ю1-5 |
| ТЭЦ-2 | 26.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-4а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КЮпс-1 | кЮВ-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-5 | Ю1пс-103 |
| ТЭЦ-2 | 85.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-12 | 11а-12-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11а-3 | 167623 |
| ТЭЦ-2 | 51.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-12-1 | 11а-12-2 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-12-1 | 11а-12-2* |
| ТЭЦ-2 | 113 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13-1 | 11а-13-2 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-04-1 | Кул56к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 29.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-04-1 | Кул56к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13 | 11Апс-43 |
| ТЭЦ-2 | 92.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-14 | 11а-14а |
| ТЭЦ-2 | 66 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-14а | Кул56к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-14а | Кул56к2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 88 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-18 | 11а-19 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13-2а | 11а-16 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-16 | 11а-17 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-16 | 162405 |
| ТЭЦ-2 | 84 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-17 | 11а-18 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13-2 | 162389 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13-2 | 11а-13-2а |
| ТЭЦ-2 | 61.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-02 | 11а-04 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-71 | 11Апс-167 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-8 | СП3-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-15 | СП3-15а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-14 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-15 | СП3пс-101 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-101 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.К.Маркса 23 Т-2 СП | 145123 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-13 | АК2-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.К.Маркса 23 Т-2 СП | перем.К.Маркса 23 Т-2 СП |
| ТЭЦ-2 | 44 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-9 | перем.К.Маркса 23 Т-2 СП |
| ТЭЦ-2 | 56.7 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-15 | АК2-14 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-10 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-12 | 162300 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-12 | АК2-11б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-11б | АК2-11б* |
| ТЭЦ-2 | 17.5 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-2 | 11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-34 | 11Апс-67 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-37 | женКон |
| ТЭЦ-2 | 59 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-37 | 11а-38 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-34 | 11Апс-73 |
| ТЭЦ-2 | 169 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-35 | 11а-36 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-4а | Ю2пс-101 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-3 | ю2-4в |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-3 | Ю2пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-3 | Ю2пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-5 | Ю2пс-111 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-1 | о19-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19 | О19пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 215 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19 | о18 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-1 | О19пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-1* | ЗА-о19-1* |
| ТЭЦ-2 | 35 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-8* | ю2-8а |
| ТЭЦ-2 | 2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-1* | О19пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-8а | Ю2пс-103 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-8а | Ос136 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о18 | о17а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о18 | О18пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-9 | Ю2пс-107 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-9 | 161153 |
| ТЭЦ-2 | 68.5 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о17 | о16 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-9 | Ю2пс-105 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-105 | Ю2-9 |
| ТЭЦ-2 | 131 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-7 | ю2-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-7 | Ю2пс-111 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-7-а | ЗА-Ю2-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-111 | отв. на Космонавтов-Звезд. |
| ТЭЦ-2 | 9.6 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Космонавтов-Звезд. | ю2-7-а |
| ТЭЦ-2 | 63.3 | 300 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | ю2-71 | ю2-72 |
| ТЭЦ-2 | 309.3 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 |  |
| ТЭЦ-2 | 11.6 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 (Б-1) | УТ-6-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.2-я Дерб. Т-2 ЮВ |  |
| ТЭЦ-2 | 187.3 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1а-10а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пут | Бпс5 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бпс9 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бпс11 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б2-4 | Бпс7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б2 | Бпс1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пут |  |
| ТЭЦ-2 | 346 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б2 | Б3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | после ПНС | опуск (проезд в гаражи) |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЗА-УТ5ш |
| ТЭЦ-2 | 69.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-14 | Кра47в |
| ТЭЦ-2 | 810 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | подъём (проезд в гаражи) | УТ5 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м1-2 | М1пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | М1пс-1 | м1-2* |
| ТЭЦ-2 | 68 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-2 | Т15-3 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-90 |  |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 26.3 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-7 | СП3-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-9 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Шайб.43 | Кул.42к2,Б.Алек.30,32 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кул.42к2,Б.Алек.30,32 | УТ-35-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | СП-13Б | УТ34-1-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-17, СП-18 | УТ36-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 126 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ36 | УТ39 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39 | СП-19, СП-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-19А | УТ39-3 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | БА-1 | УТ34-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 350 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | УТ34-1-2 | БА-2 |
| ТЭЦ-2 | 328 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нб2* | 156925 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35-1 | Шайб.43 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 105 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-5 | НБ2-41 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 105 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-41 | 162351 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 162349 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кул42к1гвс |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-6 | 156953 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 350 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-2 | БА-21 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-2 | БА-2* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-2 | ЗА-КУ-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-2 | КУ-2* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-1 | СП-21А |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-1 | НБ1пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 135 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-3 | НБ-4 |
| ТЭЦ-2 | 75 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-52 | НБ-51а |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-51 | Кул25 э:в |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-5 | НБ1пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-50 | НБ-51 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | НБ-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-51 | НБ-52 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-4 | НБ1пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 178 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2а-1 | НБ2б |
| ТЭЦ-2 | 10 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-34 | УТ-35 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-35 | УТ36 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ36 | УТ36-1 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ36-1 | СП-17, СП-18 |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ40 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-21 | БАпс-7 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 350 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-21 |  |
| ТЭЦ-2 | 64 | 350 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-3 | БА-4 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-4 | Ал63 э:в |
| ТЭЦ-2 | 34 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-4 | БА-5 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-5 | БА-6 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-3 | Ал63 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-5 | БАпс-15 |
| ТЭЦ-2 | 139.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-15 | ПроГимназия№1 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-5 | уБАл63к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-6 | БАпс-41 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-6 | БАпс-27 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-12 | Ал67 э:в |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-6 | БАпс-17 |
| ТЭЦ-2 | 67 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-12 | уБАл67 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-8 | Ал65 э:в |
| ТЭЦ-2 | 48 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-8 | БА-9 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-10 | Ал65 э:б |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-27 | БА-11 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-61б | БА-62 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА14 | уБАл67/1 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-11 | БА-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-11 | БАпс-29 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-33 | Мед7 э:в |
| ТЭЦ-2 | 48 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-33 | МБ-34 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-34 | Мед7 э:б |
| ТЭЦ-2 | 47 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-34 | Мед7 э:а |
| ТЭЦ-2 | 105 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | мб-31 | МБ-32 |
| ТЭЦ-2 | 113 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-32 | МБ-32б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-32б | 156877 |
| ТЭЦ-2 | 114 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-33А | МБ-33 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-32б | 156873 |
| ТЭЦ-2 | 94 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-2 | МБ-2а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-3 | 156871 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ДМПБцт |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | мб-31 | мб-31* |
| ТЭЦ-2 | 55 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-62 | МБ-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-62 | ЗА-БА-62 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-БА-62 | БА-62* |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-60 | уАлекс65к1 |
| ТЭЦ-2 | 142 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-60 | БА-60-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-60-1 | ЗА-БА-60-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-61а | ЗА-БА-61 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-61а | БА-61б |
| ТЭЦ-2 | 36.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-19 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-20 | СП2пс-63 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-21 |  |
| ТЭЦ-2 | 37 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-21-1 | 4яЗел39 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-21-1 | СП-22 |
| ТЭЦ-2 | 35.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-18 | СП-18А |
| ТЭЦ-2 | 20.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-18А | СП-19 |
| ТЭЦ-2 | 112 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-19 | д/с №128 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-18 | СП-18* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-20 | СП2пс-71 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-60-1 | БА-61 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36-1 | ТЦ Вост бол.зал |
| ТЭЦ-2 | 60 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36-1 | ТЦ Вост мал.зал |
| ТЭЦ-2 | 18 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 31.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-21 | Ос64 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-21 | О4пс1 |
| ТЭЦ-2 | 16.9 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ14 (о5) | опуск (ул. Волжская) |
| ТЭЦ-2 | 71.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-2 | Ос66к1 |
| ТЭЦ-2 | 52.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-2 | о5-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-3 | О5пс15 |
| ТЭЦ-2 | 73.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-3 | о5-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-4 | О5пс17 |
| ТЭЦ-2 | 77 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-5 | О5пс19 |
| ТЭЦ-2 | 6.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-53 | Ду60 |
| ТЭЦ-2 | 15.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-5 | о5-6 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-51 | о5-52 |
| ТЭЦ-2 | 74.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-52 | о5-53 |
| ТЭЦ-2 | 43.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-6 | о5-6а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61 | О5пс33 |
| ТЭЦ-2 | 45.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс33 | о5-61а |
| ТЭЦ-2 | 31.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61 | о5-61в |
| ТЭЦ-2 | 4.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-7 | о5-71 |
| ТЭЦ-2 | 30.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-7 | о5-7а |
| ТЭЦ-2 | 44.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-9 | Дуб68к1 |
| ТЭЦ-2 | 64.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-9 | о5-10 |
| ТЭЦ-2 | 52.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-10 | о5-11 |
| ТЭЦ-2 | 44.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-11 | Моз52к2 |
| ТЭЦ-2 | 106.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-11 | о5-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-8 | О5пс41 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-8а | о5-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-8 | 146763 |
| ТЭЦ-2 | 55.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 146763 | Дуб68 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-6 (о4) | IIпс19 |
| ТЭЦ-2 | 66.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс19 | о4-21 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е5 | е6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6 | е7 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е7 | е8 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8 | Епс-5б |
| ТЭЦ-2 | 18.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-1 | е8-3 |
| ТЭЦ-2 | 55 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-3 | Хм5к2 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-1 | е8-2 |
| ТЭЦ-2 | 69 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-1 | е6-2 |
| ТЭЦ-2 | 20.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10 | е10-4 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-4 | е10-5 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-5 | Хм9к1 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-5 | е10-6 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-2 | е6-3 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-3 | гЕ30 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-4 | е6-41 |
| ТЭЦ-2 | 42.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-41 | гЕ28 |
| ТЭЦ-2 | 64.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-4 | е6-5 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-6 | е6-7 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-7 | Хм13к1 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-7 | Хм11к4 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-7 | Хм11к3 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-6 | е6-8 |
| ТЭЦ-2 | 47 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-8 | е6-9 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-9 | гЕ26 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-9 | гЕ24 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-8 | е6-10 |
| ТЭЦ-2 | 104 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-10 | гЕ22 |
| ТЭЦ-2 | 26.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10 | е10-1 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-1 | Хм9к2 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-1 | е10-2 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-2 | Хм11к2 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-2 | Хм11к1 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-6 | Хм7к1 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-6 | Хм5к1 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10 | е11 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11 | Епс-3 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11-1 | Хм11 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11 | е12 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е12 | е13 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13 | е13а |
| ТЭЦ-2 | 30 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13а | е13-1 |
| ТЭЦ-2 | 4.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13-1 | По4 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-10 | Хм13 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-1а-1 | е10 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8 | е8-1а-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-1 | е6-1** |
| ТЭЦ-2 | 6.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-58 | Хм26 |
| ТЭЦ-2 | 70.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-58а | Ах2 |
| ТЭЦ-2 | 3.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-58а | Хм24 |
| ТЭЦ-2 | 23.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-58 | о2-58а |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-1 | о4-2 |
| ТЭЦ-2 | 23.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-5 | Хм37 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-5 | О4пс23 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-6а | О4пс39 |
| ТЭЦ-2 | 46.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-7 | Хм42 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-7 | о4-8 |
| ТЭЦ-2 | 85.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-8 | о4-9 |
| ТЭЦ-2 | 18.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-9 | Хм38 |
| ТЭЦ-2 | 22.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-9 | Хм38к1 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-10 | Хм36 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-10 | о4-11 |
| ТЭЦ-2 | 36.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-11 | о4-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-6 | О4пс25 |
| ТЭЦ-2 | 33.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-61 | Хм35 |
| ТЭЦ-2 | 3.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-61 | О4-61а |
| ТЭЦ-2 | 21.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-62 | Хм33 |
| ТЭЦ-2 | 83.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-62 | о4-63 |
| ТЭЦ-2 | 35.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-63 | Хм31 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-111-1 | о4-115 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-111 | О4пс5 |
| ТЭЦ-2 | 49.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-9 | о4-9а |
| ТЭЦ-2 | 4.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-9а | о4-10 |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-11 | 147063 |
| ТЭЦ-2 | 22.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 147063 | Хм34 |
| ТЭЦ-2 | 19.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-8 | о2-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-9 | О2пс-59 |
| ТЭЦ-2 | 25.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-10 | Ах4 |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-10 | о2-10а-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ14 (о5) | IIпс13 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1 | О5пс1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 (о7) | IIпс9 |
| ТЭЦ-2 | 92 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 (о7) | опуск (проезд) |
| ТЭЦ-2 | 33 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-2 | О6пс17 |
| ТЭЦ-2 | 58.6 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-5 | о6-6 |
| ТЭЦ-2 | 53.1 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-6 | о6-7 |
| ТЭЦ-2 | 53.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-7 | Ос59 |
| ТЭЦ-2 | 22.7 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-7 | о6-8 |
| ТЭЦ-2 | 8.3 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-8 | о6-9 |
| ТЭЦ-2 | 7.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-9 | о6-10 |
| ТЭЦ-2 | 25.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-10 | о6-11 |
| ТЭЦ-2 | 43.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-11 | о6-12 |
| ТЭЦ-2 | 17.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-12 | Хм39 |
| ТЭЦ-2 | 67 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-12 | Хм41 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-2 | О6пс1 |
| ТЭЦ-2 | 51.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-21 | о6-21а |
| ТЭЦ-2 | 32 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-21 | о6-22 |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-22 | о6-23 |
| ТЭЦ-2 | 66.9 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-23 | о6-24 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-24 | Хм45к1 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-24 | о6-25 |
| ТЭЦ-2 | 81.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-25 | о6-26 |
| ТЭЦ-2 | 89.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1б | о5-1б-1 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-2 | Ос55 |
| ТЭЦ-2 | 55.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-2 | о4-3 |
| ТЭЦ-2 | 15.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-3 | о4-3а |
| ТЭЦ-2 | 50.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-3 | о4-4 |
| ТЭЦ-2 | 59.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-4 | о4-5 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-2 | Ос27 э:а |
| Котельная №1 | 14 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-5 | е14-6 |
| Котельная №1 | 67 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-6 | е14-7 |
| ТЭЦ-2 | 59.66 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е15 | е16 |
| ТЭЦ-2 | 93.44 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е21 | е22 |
| ТЭЦ-2 | 8.69 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е24 | е25 |
| Котельная №1 | 0.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-6 | Епс-7 |
| Котельная №1 | 14 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-61 | Хм4к1 |
| Котельная №1 | 16 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-61 | Хм2к5 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2 | О2пс7 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2а | Ос43 |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2а | о2-2б |
| ТЭЦ-2 | 14 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2б | Ос41к1 |
| ТЭЦ-2 | 13.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2б | о2-2в |
| ТЭЦ-2 | 15.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2в | Ос41 |
| ТЭЦ-2 | 57.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2в | о2-2г |
| ТЭЦ-2 | 13.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2г | Ос39 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2г | о2-2д |
| ТЭЦ-2 | 23 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2д | гЕ53 |
| ТЭЦ-2 | 37.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2д | гЕ51 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-1 | О2пс3 |
| ТЭЦ-2 | 1.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-1а | Ос45 |
| ТЭЦ-2 | 34.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-3 | о2-4 |
| ТЭЦ-2 | 12.6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-4 | о2-5 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-42 | Бо52 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-41 | о2-42 |
| ТЭЦ-2 | 63.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-4 | о2-41 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-5 | О2пс49 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-6 | Хм23 |
| ТЭЦ-2 | 36.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-6 | о2-61 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-61 | Хм25 |
| ТЭЦ-2 | 35.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-9 | Хм28 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 36.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-51 | о2-52 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-52 | о2-53 |
| ТЭЦ-2 | 10.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-6 | о2-7 |
| ТЭЦ-2 | 14.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-7 | о2-8 |
| ТЭЦ-2 | 38.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-54 | гЕ49 |
| ТЭЦ-2 | 17.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-61 | Хм27 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-54 | о2-54* |
| ТЭЦ-2 | 68 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-112 | о4-113 |
| ТЭЦ-2 | 45.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-113 | о4-114 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-114 | О4пс13 |
| ТЭЦ-2 | 136.3 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ12 (о2) | УТК-12 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-7(о1) | гЕ55 |
| ТЭЦ-2 | 26.7 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-7(о1) | е3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е3 | Епс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е4 | Епс-11 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е4 | е4-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е4-1 | Епс-13 |
| ТЭЦ-2 | 92 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е4-1 | е4-2 |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е4-2 | Епс-15 |
| ТЭЦ-2 | 120 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е3 | е5 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ8 | УТ8* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1а | О5пс3 |
| ТЭЦ-2 | 73.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1а | о5-1б |
| ТЭЦ-2 | 8.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1б | Ос70 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1б | О5пс7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1в | О5пс9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1в | О5пс11 |
| ТЭЦ-2 | 73.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1 | о5-2 |
| ТЭЦ-2 | 134 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 (о6) | опуск (проезд Н. О. 68) |
| ТЭЦ-2 | 14.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-26 | Ос67 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-22 | 92880 |
| ТЭЦ-2 | 17.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-26 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1б-1 | о5-1в |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-3 | о6-3* |
| ТЭЦ-2 | 88.8 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ8 | опуск (ул. Моздокская) |
| ТЭЦ-2 | 21 | 300 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс9 | о8 |
| ТЭЦ-2 | 32.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-41 | о10-43 |
| ТЭЦ-2 | 10.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-43 | Хм52к1 |
| ТЭЦ-2 | 20.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-43 | о10-44 |
| ТЭЦ-2 | 45.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-44 | о10-45 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-45 | Хм50к1 |
| ТЭЦ-2 | 26.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-45 | о10-46 |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-46 | о10-47 |
| ТЭЦ-2 | 61.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-47 | о10-48 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-39 | О10пс15 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-39 | О10пс13 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-40 | О10пс23 |
| ТЭЦ-2 | 69.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-48 | о10-49 |
| ТЭЦ-2 | 11.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-49 | Хм46к1 |
| ТЭЦ-2 | 14.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-49 | о10-50 |
| ТЭЦ-2 | 54.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-50 | о10-51 |
| ТЭЦ-2 | 17.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-51 | о10-52 |
| ТЭЦ-2 | 32.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-52 | о10-53 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-53 | Вол43 |
| ТЭЦ-2 | 83.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-5 | о10-6 |
| ТЭЦ-2 | 48.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-6 | Хм53 |
| ТЭЦ-2 | 81 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-7 | о10-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-11 | О10пс-81 |
| ТЭЦ-2 | 46.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-11 | О10пс-83 |
| ТЭЦ-2 | 1.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-10-0 | О10пс-79 |
| ТЭЦ-2 | 51.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-8 | о10-8-1 |
| ТЭЦ-2 | 83.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-8-1 | о10-9 |
| ТЭЦ-2 | 253.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10 | о11 |
| ТЭЦ-2 | 104.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ос74 |
| ТЭЦ-2 | 80.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о11 | О11пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-9 | О10пс-77 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.Кир.94 | перем.Кир.94 |
| ТЭЦ-2 | 180 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о11 | перем.Кир.94 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8 | Опс1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9 | О9пс1 |
| ТЭЦ-2 | 88.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-1 | о9-2 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-2 | Бэра57 |
| ТЭЦ-2 | 59.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-2 | о9-2а |
| ТЭЦ-2 | 66.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-2а | о9-3 |
| ТЭЦ-2 | 8.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-3 | Бэра59 |
| ТЭЦ-2 | 49.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-3 | о9-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-2а | О9пс7 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8 | О8пс1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-42 | О9пс15 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-4 | О9пс13 |
| ТЭЦ-2 | 92.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-4-1 | Чел21 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-42 | О9пс17 |
| ТЭЦ-2 | 73.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9-4 | о9-42 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-1 | О8пс11 |
| ТЭЦ-2 | 74.1 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-2 | о8-3 |
| ТЭЦ-2 | 104.8 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-3 | о8-4 |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-4 | о8-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | ЗА-о8-5 |
| ТЭЦ-2 | 62.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-1 | о8-11 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-11 | Ос74к1 |
| ТЭЦ-2 | 2.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-6 | Бпс31 |
| ТЭЦ-2 | 14.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-6 | Б3-7 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | б3-1 | б3-5 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | б3-1 | Бпс17 |
| ТЭЦ-2 | 106.3 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3 | Б4 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3 | Бпс13 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-3 | Бпс21 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | б3-5 | Б3-6 |
| ТЭЦ-2 | 104.3 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б4 | Б5 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б5 | Бпс33 |
| ТЭЦ-2 | 104.8 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б6 | Б7 |
| ТЭЦ-2 | 52.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б5-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 62.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б5-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 6.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б9 | Бпс51 |
| ТЭЦ-2 | 81.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б9 | Б10 |
| ТЭЦ-2 | 48.1 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7 | Б8 |
| ТЭЦ-2 | 10.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7 | Б7-1а |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7 | Бпс47 |
| ТЭЦ-2 | 87.8 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б8 | Б9 |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б8 | Бпс49 |
| ТЭЦ-2 | 49.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-1б | Б7-1 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 43.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-3 | Б7-4 |
| ТЭЦ-2 | 10.58 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 3.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 74.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-2 | Б7-3 |
| ТЭЦ-2 | 42.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-12 | Моз56 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-12 | ЗАо5-12 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б10 | Бпс53 |
| ТЭЦ-2 | 43.7 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б10 | Б11 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11 | Бпс55 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-2 | Б11-3 |
| ТЭЦ-2 | 41.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-3 | Б11-3-2 |
| ТЭЦ-2 | 50.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-3 | Б11-3-3 |
| ТЭЦ-2 | 36.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-2 | Б11-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 39.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-3 | Б11-3-1 |
| ТЭЦ-2 | 38.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-2-2 | Б11-2-2а |
| ТЭЦ-2 | 33.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11 | Б11-3 |
| ТЭЦ-2 | 8.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-242 | Вас17 э:б |
| ТЭЦ-2 | 37.3 | 125 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-242 | Вас17 э:а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-23 | О2пс117 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-22 | О2пс113 |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-221 | Бо70 |
| ТЭЦ-2 | 49.3 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-22 | о2-21 |
| ТЭЦ-2 | 98.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-21 | о2-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 300 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-23 | О2пс143 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-231 | Бо66Б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-231 | О2пс147 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-243 | о2-244 |
| ТЭЦ-2 | 15.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-244 | Бо72Б э:а |
| ТЭЦ-2 | 58.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-244 | о2-245 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-245 | Бо72Б э:б |
| ТЭЦ-2 | 6.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-245 | О2пс155 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-245-1 | 2иг6 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-246 | 162280 |
| ТЭЦ-2 | 77.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-246 | о2-247 |
| ТЭЦ-2 | 5.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-247 | 2иг8 |
| ТЭЦ-2 | 49.3 | 300 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-231 | о2-233 |
| ТЭЦ-2 | 32.4 | 250 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-233 | о2-233-1 |
| ТЭЦ-2 | 7.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-233-1 | Бо66В |
| ТЭЦ-2 | 32.3 | 250 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-233-1 | о2-233-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-233-2 | О2пс173 |
| ТЭЦ-2 | 71.01 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-239-1 | о2-239-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-239-2 | О2пс195 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-239-3 | о2-240 |
| ТЭЦ-2 | 9.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-240 | Вас19 э:а |
| ТЭЦ-2 | 64.6 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-240 | о2-241 |
| ТЭЦ-2 | 25.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-241 | Вас19 э:б |
| ТЭЦ-2 | 3 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-241 | о2-241-1 |
| ТЭЦ-2 | 22.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-241-1 | Юж 25к1 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 125 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-241-1 | о2-242 |
| ТЭЦ-2 | 40.34 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-233-2 | о2-239 |
| ТЭЦ-2 | 19.53 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | о2-239 | о2-239-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-233 | О2пс165 |
| ТЭЦ-2 | 9.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо66А |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-288 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЗА-о2-233-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс117 | о2-22а |
| ТЭЦ-2 | 117.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-22а | о2-22 |
| ТЭЦ-2 | 48.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-288 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-21 | о2-21* |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-243 | о2-243* |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-247 | О2пс163 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-25а | О2пс125 |
| ТЭЦ-2 | 17.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-26 | о2-26а |
| ТЭЦ-2 | 10.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-26а | о2-28 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-30 | Бо78 |
| ТЭЦ-2 | 56.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-30 | о2-30а |
| ТЭЦ-2 | 27.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-29 | Бо76 |
| ТЭЦ-2 | 89.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-29 | о2-30 |
| ТЭЦ-2 | 58.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б12а | Б13 |
| ТЭЦ-2 | 12.8 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б12 | Б12а |
| ТЭЦ-2 | 73.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б13 | Бо71в1 |
| ТЭЦ-2 | 71.5 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б13 | Б14 |
| ТЭЦ-2 | 52.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б14 | Бо71в2 |
| ТЭЦ-2 | 1.3 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б14 | Бпс79 |
| ТЭЦ-2 | 41.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-3 | Б12 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-20 | О2пс109 |
| ТЭЦ-2 | 74.9 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-20 | о2-19 |
| ТЭЦ-2 | 23.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-17 | По16 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-17 | о2-16 |
| ТЭЦ-2 | 24.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-16 | По16Г |
| ТЭЦ-2 | 39.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-16 | о2-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-15 | О2пс91 |
| ТЭЦ-2 | 52.9 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-15 | о2-14 |
| ТЭЦ-2 | 24.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-151 | о2-152 |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-152 | По14Б |
| ТЭЦ-2 | 28 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-152 | о2-153 |
| ТЭЦ-2 | 43.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-153 | о2-154 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-154 | гЕ61 |
| ТЭЦ-2 | 37 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-154 | Пор14 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-14 | О2пс85 |
| ТЭЦ-2 | 43.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-141 | д/с №88 |
| ТЭЦ-2 | 42.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-14 | о2-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-13 | О2пс73 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-131 | О2пс75 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-131 | О2пс77 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-132 | О2пс79 |
| ТЭЦ-2 | 50.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-13 | о2-12 |
| ТЭЦ-2 | 29.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-12 | о2-11 |
| ТЭЦ-2 | 35.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-111 | Бо56 |
| ТЭЦ-2 | 72.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-132 | о2-133 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.Н.Ос.54 | перем.Н.Ос.54 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-11 | перем.Н.Ос.54 |
| ТЭЦ-2 | 60.9 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б15-2 | о2-23 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б15-2 | Бпс81 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-3 | пТам4 |
| ТЭЦ-2 | 27.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-3 | Б20-4 |
| ТЭЦ-2 | 24.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-4 | д/с №94 |
| ТЭЦ-2 | 21.3 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-4 | Б20-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-5 | Бпс111 |
| ТЭЦ-2 | 35.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-5 | Б20-6 |
| ТЭЦ-2 | 44.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-6 | пТам1 |
| ТЭЦ-2 | 8.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-6 | пТам2 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б23 | Бпс139 |
| ТЭЦ-2 | 64.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б24 | Б24-1 |
| ТЭЦ-2 | 62.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б25 | Б26 |
| ТЭЦ-2 | 61.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б26 | Б27 |
| ТЭЦ-2 | 7.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б24-1 | Б25 |
| ТЭЦ-2 | 81 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б27 | Б29 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б25-1 | Бо61 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б29 | Бпс55 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.Н.Ос.62 | перем.Н.Ос.62 |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б16 | Бпс85 |
| ТЭЦ-2 | 31.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | б17а | Б17 |
| ТЭЦ-2 | 14.6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б17 | Бо67к2 |
| ТЭЦ-2 | 38.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б18 | Б18-1 |
| ТЭЦ-2 | 25.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б18 | Б19 |
| ТЭЦ-2 | 28.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б19 | Бо67к3 |
| ТЭЦ-2 | 18.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б19 | Бо67к1 |
| ТЭЦ-2 | 21.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б19 | Б20 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-2 | Б20-7 |
| ТЭЦ-2 | 53.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-7 | Б20-9 |
| ТЭЦ-2 | 7.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-9 | пТам9 |
| ТЭЦ-2 | 20.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-2 | Б20-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20 | Бпс127 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б22-1 | Бпс131 |
| ТЭЦ-2 | 86.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо69 |
| ТЭЦ-2 | 44.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-9 | п. Там. 11 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | б17а | Мо64 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20 | Бпс101 |
| ТЭЦ-2 | 70.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20* | Б20-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 40 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20* | Б20* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б16 |  |
| ТЭЦ-2 | 53 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1а-1 | кн2-1б |
| ТЭЦ-2 | 28 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1а | кн2-1а-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1а | КН2пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 103 | 600 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | м6 | М9пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2 | КН2пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 2009 | Надземная | Пенополиуретан | Кпс-155 (у Главпочт.) | в9 |
| ТЭЦ-2 | 14.4 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б1пс1 (байп.32) | перем.2-я Дерб. Т-2 ЮВ |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 (Б-1) | Б1пс1 (байп.32) |
| ТЭЦ-2 | 432.9 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ8 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 (Б-1) | IIпс-5 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Атрп2 | Б2 |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс1 | пут |
| ТЭЦ-2 | 36.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс5 | Б2-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс7 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс9 | Дер34 Iоч |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс11 | Дер34 IIоч |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс15 |  |
| ТЭЦ-2 | 27 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс13 |  |
| ТЭЦ-2 | 59.6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | б3-1 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс17 | Б3-2 |
| ТЭЦ-2 | 11.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс21 | Б3-3а |
| ТЭЦ-2 | 57.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс31 | Сах9 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс33 | Б5-1 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс47 | ПРЭМ-32-10 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс49 | Б8-1 |
| ТЭЦ-2 | 59.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс51 |  |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс53 | Бо75 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс55 | Б11-2 |
| ТЭЦ-2 | 51.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс79 | Б15-2 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс85 | Б16-1 |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б16-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс87 | б17а |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс101 | Б20* |
| ТЭЦ-2 | 35 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс111 | Бо65к1 |
| ТЭЦ-2 | 25.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс127 | Б21 |
| ТЭЦ-2 | 23.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс131 |  |
| ТЭЦ-2 | 53.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс139 | Бо65к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс55 | перем.Н.Ос.62 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ11 (о3) | опуск (ул. Боевая) |
| ТЭЦ-2 | 105.3 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-6 (о4) | УТ11 (о3) |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-1 | к1-1 |
| ТЭЦ-2 | 97 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-9 | к2-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-17 | к2-1* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | к4 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к4 | к4-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс69 |  |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс71 | к10-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-105 | К-12* |
| ТЭЦ-2 | 14 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-141 | к15-14 |
| ЦГК | 3 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-19 | в9-105 |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 26 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс7 | о2-2а |
| ТЭЦ-2 | 50.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс49 | о2-6 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | О2пс-29 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс-29 | о2-51 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс-59 | о2-10 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс109 | Бо68 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс91 | о2-151 |
| ТЭЦ-2 | 92.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс85 | о2-141 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс73 | о2-131 |
| ТЭЦ-2 | 16.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс77 | о2-132 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс75 | Бо58 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс113 | о2-221 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 300 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | О2пс143 | о2-231 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс147 | о2-243 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс155 | о2-245-1 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс163 | 2иг4 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс165 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс125 | О2пс127 |
| ТЭЦ-2 | 50.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс127 | о2-26 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс173 | о2-234 |
| ТЭЦ-2 | 93 | 200 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | О2пс195 | о2-239-3 |
| ТЭЦ-2 | 139.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс1 | шк1 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс5 | о4-112 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс13 | о4-114* |
| ТЭЦ-2 | 13.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс23 | о4-6 |
| ТЭЦ-2 | 32.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс39 | о4-7 |
| ТЭЦ-2 | 49.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс25 | о4-61 |
| ТЭЦ-2 | 78.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс13 | о5-1 |
| ТЭЦ-2 | 6.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс1 | о5-1а |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс3 | о5-1а |
| ТЭЦ-2 | 19.8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс7 | о5-1б2 |
| ТЭЦ-2 | 12.6 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс9 | Ос72 |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс15 | о5-3а |
| ТЭЦ-2 | 67.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс17 | Дуб64к1 |
| ТЭЦ-2 | 1.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о5-5 |
| ТЭЦ-2 | 47.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс19 | о5-51 |
| ТЭЦ-2 | 78.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс41 | о5-8а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IIпс7c (байп.150) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс7c (байп.150) | УТ9 (о6) |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о6-2 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О6пс1 | о6-21 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О6пс17 | о6-3 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Опс1 | о9 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О8пс1 |  |
| ТЭЦ-2 | 60.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о8-1 |
| ТЭЦ-2 | 76.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О8пс11 | о8-2 |
| ТЭЦ-2 | 123.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О9пс1 | о9-1 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О9пс7 |  |
| ТЭЦ-2 | 8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О9пс13 | о9-4-1 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О9пс15 | Чел22 |
| ТЭЦ-2 | 97.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О9пс17 | Чел24 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс15 | Хм43 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс13 | Хм45 |
| ТЭЦ-2 | 20.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс23 | о10-41 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | О12пс25 |
| ТЭЦ-2 | 67.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3г-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ю3п-5,п-6 |
| ТЭЦ-2 | 41.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-65 | ю3-24 |
| ТЭЦ-2 | 9.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-67 | ю3-24а |
| ТЭЦ-2 | 19.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-71 | ю3-24г |
| ТЭЦ-2 | 131.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2а | ю3-21 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-29 | ю3-16 |
| ТЭЦ-2 | 77.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-37 | ю3-19а |
| ТЭЦ-2 | 2.8 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-3с (байп.50) | УТК-3 |
| ТЭЦ-2 | 78.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-11 | ю3-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IIПС-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТК-4-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IПС-7ac (байп.50) |
| ТЭЦ-2 | 817.9 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ТК-22 |
| ТЭЦ-2 | 13.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-165 | ю2-802 |
| ТЭЦ-2 | 31.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-173 | ю2-804 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-183 | ю2-806* |
| ТЭЦ-2 | 24 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-181 | ю2-807 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-177 | ю2-808* |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-191 | Ю2-809* |
| ТЭЦ-2 | 10.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-133 | Ос144 |
| ТЭЦ-2 | 76 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-131 | ю2-801 |
| ТЭЦ-2 | 130.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-116 | ю2-73 |
| ТЭЦ-2 | 178.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-147 | ю2-85а |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-63 | ю2-56а |
| ТЭЦ-2 | 127.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-59 | ю2-55а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-57 | ю2-51 |
| ТЭЦ-2 | 81.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-45 | ю2-52 |
| ТЭЦ-2 | 127.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-43 | ю2-49а |
| ТЭЦ-2 | 75.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-31 | ю2-46 |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-37 | Кос4к3 |
| ТЭЦ-2 | 46.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-21 | ю3-43 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-1 (байп.100) | сп3-0 |
| ТЭЦ-2 | 34.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-3 | сп3-0а |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп3-1 |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-7 |
| ТЭЦ-2 | 80.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-27 | сп3-61 |
| ТЭЦ-2 | 49.3 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-67 | ю2-59 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3пс-59 |
| ТЭЦ-2 | 41.7 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-59 | СП3-72 |
| ТЭЦ-2 | 132 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 72.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-67 | сп3-75а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп3-78 |
| ТЭЦ-2 | 62.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ВЗЛЕТ |
| ТЭЦ-2 | 27.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-35 | сп3-53 |
| ТЭЦ-2 | 127.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп3-67 |
| ТЭЦ-2 | 83 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Курс74 э:а |
| ТЭЦ-2 | 22.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-49 | СП75 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3пс-51 |
| ТЭЦ-2 | 94 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-51 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп3-55 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-53 | СП73 |
| ТЭЦ-2 | 87.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-57 |  |
| ТЭЦ-2 | 8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП71 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-10 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3пс-91 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-91 |  |
| ТЭЦ-2 | 108.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-11 |
| ТЭЦ-2 | 71.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-12 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-13 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-15 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-16 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-109 |  |
| ТЭЦ-2 | 103 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-18 |
| ТЭЦ-2 | 84.1 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 77 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 157401 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК2-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-9А | УТ-25-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | байп.СП-9А2 | УТ-25-2 |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25-2 | СП |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2пс-19 |  |
| ТЭЦ-2 | 49.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП-8 |
| ТЭЦ-2 | 30.9 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2пс-27 | СП-8в |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2пс-37 | СП103/21 |
| ТЭЦ-2 | 57 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП-14 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2пс-41 | СП103/20 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП-16 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2ос-48 | СП107 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП-18 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП-20 |
| ТЭЦ-2 | 46.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2пс-63 | СП-21 |
| ТЭЦ-2 | 37.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП-21-1 |
| ТЭЦ-2 | 47 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-69 | Зв17к1 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-75 | ю2-62а |
| ТЭЦ-2 | 49.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-71 | Зв17к2 |
| ТЭЦ-2 | 55.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-81 | ю2-91 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1пс-9Абайп2 | УТ31-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ю2пс-87 |
| ТЭЦ-2 | 57.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю2-66 |
| ТЭЦ-2 | 21.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-91 | ю2-66-1 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-93 | ю2-69-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-165 | ю1-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | от кЮВ на Н. Ост на рум.дома |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-1 | КЮпс-5 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-1 | ю2-1* |
| ТЭЦ-2 | 18.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-11 | дс58 |
| ТЭЦ-2 | 26.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-13 | ю2-31 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-107 | ю2-9* |
| ТЭЦ-2 | 134.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КЮпс-21 | кЮВ-3б |
| ТЭЦ-2 | 51 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-135 | ю1-881 |
| ТЭЦ-2 | 3.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-137 | Куб23 э:а |
| ТЭЦ-2 | 3.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-139 | Куб23 э:б |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-133 | ю1-88 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-125 | ю1-84а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83б | Ю1пс-123 |
| ТЭЦ-2 | 1.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-123 |  |
| ТЭЦ-2 | 13.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-113 | ю1-831а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-833 |
| ТЭЦ-2 | 32.8 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-159 | ю1-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-163 |  |
| ТЭЦ-2 | 188 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-7а |
| ТЭЦ-2 | 11 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-143 | ю1-89а |
| ТЭЦ-2 | 27.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-63 | ю1-33 |
| ТЭЦ-2 | 105.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ку31к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 139503байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 19.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ОПУ |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-77байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 65 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-79 | Лук8 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-93 | ю1-43 |
| ТЭЦ-2 | 57 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-83 | ю1-44 |
| ТЭЦ-2 | 8.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-85 | Лук10 |
| ТЭЦ-2 | 47.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-89 | ю1-45А |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-103байп1 | отв. на ж/д Луконина 6, 4, Краснод. |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ж/д Луконина 6, 4, Краснод. | Ю1пс-103байп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-103 |  |
| ТЭЦ-2 | 66.3 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-51 |
| ТЭЦ-2 | 19.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-45 | ю1-25а |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-55 | ю1-28а |
| ТЭЦ-2 | 159.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-59 | ю1-29а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IПС-9с |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-9с |  |
| ТЭЦ-2 | 322.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IПС-11с (байп.50) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 400 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1 | IП-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 400 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IП-15 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 400 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IП-17 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-22 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIПС-3с |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Перем.ТК-23 |
| ТЭЦ-2 | 27.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-1а | ю1-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-1 | Ю1пс-1 байп.1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-1 байп.1 | отв. на Звезд.7-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-1 байп.2 |  |
| ТЭЦ-2 | 64.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ю1пс-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-13 байп.2 |  |
| ТЭЦ-2 | 74 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-19байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 12.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-1б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-кпс-1 | ШК С.Пер.96А АГУ |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1пс-5 | сп1-3 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151475 | сп1-13А |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151481 | сп1-51 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151483 |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151503 | сп1-8а |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151513 | Ба14 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151515 | Ба14 э:б |
| ТЭЦ-2 | 4 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-4пс-1 | сп1-4-1 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-13пс-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151543 | сп1-51 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151567 | Б12к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151573 | Ба14 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151579 | Ба14 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-13 | 11а-10 |
| ТЭЦ-2 | 86.8 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-63 | 11а-20 |
| ТЭЦ-2 | 75.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-67 | 11а-21 |
| ТЭЦ-2 | 58.8 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 11Апс-73 | 11а-35 |
| ТЭЦ-2 | 20.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-79 | 11а-36б |
| ТЭЦ-2 | 43.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-87 | 11а-38а |
| ТЭЦ-2 | 67 | 200 | 2004 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-95 | 11а-231 |
| ТЭЦ-2 | 51.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-101 | 11а-261 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 150 | 2000 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-115 | з2-4 |
| ТЭЦ-2 | 150.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-125 | 11а-30 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-127 | 11а-33 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 11Апс-137 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 53.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-135 | 11а-32а |
| ТЭЦ-2 | 190.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-43 | 11а-13-1 |
| ТЭЦ-2 | 17.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-37 | 11а-12 |
| ТЭЦ-2 | 65.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 154239 | 11а-04-1 |
| ТЭЦ-2 | 77 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-3 | 11а-10а |
| ТЭЦ-2 | 12 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-2 | 11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 63.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-167 | 11а-72 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-7 |  |
| ТЭЦ-2 | 30.8 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-17 | БА-8 |
| ТЭЦ-2 | 71.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-41 | БА-60 |
| ТЭЦ-2 | 61.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-29 | БА14 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-21байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 40.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-21 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-25 | ю1-21а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-37байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 61.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-24 |
| ТЭЦ-2 | 80.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-37 | Кра43к2 |
| ТЭЦ-2 | 4.8 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-10 |  |
| ТЭЦ-2 | 60.4 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-10а | Ю1апс-23 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-47 | ю1а-11 |
| ТЭЦ-2 | 16.1 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-51 | Кра43 |
| ТЭЦ-2 | 59 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-53 | ю1а-15 |
| ТЭЦ-2 | 15.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-57 | Кр47к1 |
| ТЭЦ-2 | 1.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-59 | ю1а-17 |
| ТЭЦ-2 | 2.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-63 | Кра47в1 |
| ТЭЦ-2 | 13.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-9 |  |
| ТЭЦ-2 | 36.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-11 | ю1а-4в |
| ТЭЦ-2 | 15.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-25 | ю1а-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-27 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 104 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-29 | шк19 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-185 | 11а-3а-1* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЦТП |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-33 |  |
| ТЭЦ-2 | 8.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О19пс-1 | о19-а |
| ТЭЦ-2 | 77 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О19пс-3 | о19-111 |
| ТЭЦ-2 | 89 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О19пс-15 | 19-13 |
| ТЭЦ-2 | 127 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О16пс-1 | о16-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Опс-7 | о15 |
| ТЭЦ-2 | 90.3 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Опс-5 | к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О15пс-10 | КЮВ-63* |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О12пс-41 | Ки96А |
| ТЭЦ-2 | 30.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-79 | о10-11 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-81 | Хм57 э:а |
| ТЭЦ-2 | 20.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-83 | о10-11-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-77 |  |
| Котельная №1 | 0.15 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Спс-43 | с3* |
| Котельная №1 | 1 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Спс-39 |
| Котельная №1 | 153.9 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Спс-39 | с2 |
| Котельная №1 | 64.3 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Спс-27 | са |
| Котельная №1 | 0.15 | 80 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс25 | ТК1-50* |
| Котельная №1 | 73 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс23 | ТК1-41 |
| ТЭЦ-2 | 72 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-9 | е4 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-11 | Ос46 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-15 | гЕп34 э:б |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-13 | гЕп34 э:а |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс-1 | УТК-7(о1) |
| Котельная №1 | 20 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-27 | Е2а-3 |
| Котельная №1 | 80 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-41 | ТК1-17 |
| Котельная №1 | 13 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-43 | ТК1-21 |
| Котельная №1 | 1 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-49 | е2-18 |
| Котельная №1 | 43 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-53 | Е11-5 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-3 | е11-1 |
| ТЭЦ-2 | 54.7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-5б | е8-1а |
| Котельная №1 | 37 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-7 | е14-61 |
| Котельная №1 | 73 | 250 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс-3 | Е2-12 |
| Котельная №1 | 211 | 300 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е1пс-3 | Е1-1 |
| Котельная №1 | 1 | 350 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс-1 |  |
| Котельная №1 | 10 | 400 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Е1 |
| Котельная №1 | 20 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс-15 | 15к2в2 |
| ТЭЦ-2 | 56.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-9 | я18-4 |
| ТЭЦ-2 | 71.5 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-73 | перем. Ботв.91 Т-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-45 | я14-98 |
| ТЭЦ-2 | 38.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-25 | я18-37а |
| Котельная №1 | 47 | 200 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс-3 | Е2-2 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-11 | Я13-20 |
| Котельная №1 | 26 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-23А | Е2А |
| ТЭЦ-2 | 44 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-25 | Я13-24б |
| ТЭЦ-2 | 3.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-27 | Я13-25а |
| ТЭЦ-2 | 102 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я13пс-31 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-31 | я13-27 |
| ТЭЦ-2 | 61 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-37 | Я13-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-33А,СП-34Абайп | отв. на Б.Алекс.43к1;45 |
| ТЭЦ-2 | 145 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА1пс-7 | БА1-2-1а |
| ТЭЦ-2 | 35 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА1пс-9 | БА1-22 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-7 | я14-7 |
| ТЭЦ-2 | 29.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-31 | я18-39 |
| ТЭЦ-2 | 58.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-15 | я14-82 |
| ТЭЦ-2 | 42.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-47 | я14-9 |
| ТЭЦ-2 | 33.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-29 | я14-89 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | я14-92 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-14 | Я14пс-61 |
| ТЭЦ-2 | 82 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-61 |  |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-63 | Кр15 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-65 | Я14-18* |
| ТЭЦ-2 | 18 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-1 | я14а |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я15пс-1 | я15б |
| ТЭЦ-2 | 17.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я15пс-3 | я15б-1 |
| ТЭЦ-2 | 39.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я15пс-13 | Ябл 40 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я16пс-1 | я16а* |
| ТЭЦ-2 | 5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я17пс-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я16а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-1байп1 | отв. на ж/д1-я Пер.100-120, Ботв.83-97 |
| ТЭЦ-2 | 70.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-5 | я18-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я19пс-1байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | байп.Я19пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | байп.Я19пс-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 46 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8пс-21 | я8-4а |
| ТЭЦ-2 | 37.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8пс-39 | я8-5 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8пс-41 | Ябл15А |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я8пс-3байп | отв. на Ужгор.5;Ябл.32 |
| ТЭЦ-2 | 5.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я9пс-1 | я9а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я11а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. у ТК-120 | Я11б |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-71 | Я5-14* |
| ТЭЦ-2 | 9 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я5-15 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 49.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-35 | я5-66 |
| ТЭЦ-2 | 83.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-31 | я5-64 |
| ТЭЦ-2 | 85.5 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-23 | я5-61 |
| ТЭЦ-2 | 122 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я5-7 |
| ТЭЦ-2 | 63.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 155966 | я1-5 |
| ТЭЦ-2 | 54.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 155970 | я1-3а |
| ТЭЦ-2 | 81.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 155972 | я1-4а |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 155997 | Ябл1Аа |
| ТЭЦ-2 | 34.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156001 | я1-21 |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156003 | я1-22 |
| ТЭЦ-2 | 55.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156011 | я1-23 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156015 | я1-23а* |
| ТЭЦ-2 | 50.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156029 | я1-26 |
| ТЭЦ-2 | 122 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156033 | я1-30 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156037 |  |
| ТЭЦ-2 | 5 | 500 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | IСП-7, IСП-8 | УТ-5 |
| ТЭЦ-2 | 118.4 | 500 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ55 | УТ56 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIПС-1 | отв. на Кооп.28 |
| ТЭЦ-2 | 26.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я2пс-15 | я2-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2011 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-1А,Я5ос-2Абайп | отв. на Сун-Ят-Сена |
| ТЭЦ-2 | 153 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156174 | ЖилРыб-3 |
| ТЭЦ-2 | 32.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156178 | Гал8А |
| ТЭЦ-2 | 101 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-47 | Т13-71 |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-53 | Моск123 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т13-69 |
| ТЭЦ-2 | 30.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-57 | Чех103 |
| ТЭЦ-2 | 21.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-55 | Т13-67* |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-15 | Т13-60а |
| ТЭЦ-2 | 49.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-19 | бПо8к2 |
| ТЭЦ-2 | 48.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-7 | т13-54-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-9 |  |
| ТЭЦ-2 | 81.5 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-21 |  |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-27 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-39 | Т13-15* |
| ТЭЦ-2 | 85.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-33 | Т13-14г |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 2008 | Надземная | Пенополиуретан |  | КН7пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН2пс-1 | кн2-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН2пс-5 | КН2-1а* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН2пс-13 | кн2-1 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс109 | т4-1 |
| ТЭЦ-2 | 47.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс111 | т4-2 |
| ТЭЦ-2 | 49.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс119 | т4-51 |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс131 | т4-56 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т4-57 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс141 | т4-81 |
| ТЭЦ-2 | 27.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс145 | т4-9 |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс147 | т4-91 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс155 | точкка замены |
| ТЭЦ-2 | 83 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс161 | т4-14 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс171 | т5-1 |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Iпс21 |  |
| ТЭЦ-2 | 75 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс15 | т21-8 |
| ТЭЦ-2 | 45.5 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс25 | т21-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т21-14 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т21-17 |
| ТЭЦ-2 | 89.5 | 250 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15пс-9 | Т15-4 |
| ТЭЦ-2 | 199.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14пс-1 | т14а |
| ТЭЦ-2 | 46 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс49 | т22-31 |
| ТЭЦ-2 | 72 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс55 | т22-41 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс57 | шк56 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т22-45 |
| ТЭЦ-2 | 62 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс69 | т22-51 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс99 |  |
| ТЭЦ-2 | 68 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс87 | т22-9 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т22-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т-пс181 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т8 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс183 | Т8* |
| ТЭЦ-2 | 11.5 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс191 | т11-3-1 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс197 | т11-71 |
| ТЭЦ-2 | 106 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс203 | д/с№82 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Тат19 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т-пс233 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс233 | т11-2 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т47-пс1 | т48 |
| ТЭЦ-2 | 61.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т49-пс1 | Сш27 |
| ТЭЦ-2 | 39.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т51-пс1 | т51-1 |
| ТЭЦ-2 | 31.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т34пс-1 | т34-1 |
| ТЭЦ-2 | 59.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т36пс-1 | т36а |
| ТЭЦ-2 | 31 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т37пс-3 | гимн1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т38пс-1 | Т37* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т38пс-1 | Т37** |
| ТЭЦ-2 | 144 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т42 | Т42пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т43пс-1 | д/с№99 |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44пс-1 | Т44-1 |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т45пс-1 | Сш18 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т45пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т27пс-3 | Т-27* |
| ТЭЦ-2 | 197 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т27пс-1 | т28 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т26пс-1 | т26* |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т28пс-1 | т29-1 |
| ТЭЦ-2 | 65 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т29пс-1 | т30-1 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т30пс-1 | т32-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-БА-61 |  |
| ТЭЦ-2 | 291 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156871 | мб-31 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156873 | МБ-32б* |
| ТЭЦ-2 | 110.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156877 | МБ-33А |
| ТЭЦ-2 | 60 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-19, СП-20 | УТ39-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | СП-19Б,СП-20А | УТ39-1-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-17А | УТ36-1-2 |
| ТЭЦ-2 | 372 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-2 | УТ-36-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156925 | НБ2а-1 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156931 | 156966 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156937 | НБ2-4а |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156949 | НБ2-4 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156953 | НБ2-6а |
| ТЭЦ-2 | 65 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156966 | НБ2-10 |
| ТЭЦ-2 | 94.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156978 | НБ1-10а |
| ТЭЦ-2 | 16.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156986 | нб1-22 |
| ТЭЦ-2 | 88 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157018 | 157022 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157022 | НБ2-4а |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157026 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1пс-1 | НБ-1* |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | НБ1пс-11 | НБ-5 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  | НБ1пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1пс-13 | НБ-50 |
| ТЭЦ-2 | 44.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | М7пс-5 | Рас10 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157172 | АК2-22-1 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-22-1 | АК2-23 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК2-23-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157191 | АК2-22* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157205 | Ак2-3 |
| ТЭЦ-2 | 55.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157211 | АК2-31 |
| ТЭЦ-2 | 108 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157213 | АК2-36 |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157233 | АК2-4 |
| ТЭЦ-2 | 127.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157304 |  |
| ТЭЦ-2 | 22.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157312 | АК2-7а |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157318 | АК2-81 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 145123 | перем.К.Маркса 23 Т-2 АК |
| ТЭЦ-2 | 2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК2-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157348 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 157348 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157401 |  |
| ТЭЦ-2 | 86 | 600 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т16пс-3 | м1-2 |
| ТЭЦ-2 | 42.8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157473 | Вок1а |
| ТЭЦ-2 | 34.8 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157481 | Вок5а |
| ПГУ-235 | 75 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-18 | УТ47-19 |
| ПГУ-235 | 75 | 80 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-18 | УТ47-19 |
| ПГУ-235 | 15 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2-1 | УТ-3 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 400 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2-1 | УТ2-2 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 400 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2-2 | IПС-1C |
| ПГУ-235 | 0.5 | 400 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-1C | УТ2-3 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 600 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ2-4 |
| ПГУ-235 | 508 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | VПС-1 |  |
| ПГУ-235 | 280 | 400 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27-1 | УТ-28 |
| ПГУ-235 | 168 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7-1 | УТ-9 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ПГУ-235 | 0.25 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-11 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | VПС-3С | УТ-11-1 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | VПС-3С |
| ПГУ-235 | 276 | 250 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11-1 | УТ-12 |
| ПГУ-235 | 142 | 350 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIПС-3 | на II Астрахань |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК4пс-1 | на Ак. Королева 35 |
| ТЭЦ-2 | 743.3 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-4 |
| ПГУ-235 | 88 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-2пс-1 | 80-4 |
| ПГУ-235 | 88 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-2ГВпс-1 | 80-4 |
| ПГУ-235 | 54.8 | 100 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-3ГВапс-1 | УТ47-1 |
| ПГУ-235 | 54.8 | 125 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-3апс-1 | УТ47-1 |
| Котельная №10 | 54 | 200 | 2009 | Надземная | Пенополиуретан |  | УТ10-11 |
| Котельная №10 | 13 | 200 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10 УТ-8пс1 |  |
| ПГУ-235 | 0.15 | 150 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-2пс1 | 52-2* |
| ПГУ-235 | 0.15 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-2ГВпс1 | 52-2* |
| ПГУ-235 | 7 | 125 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3ГВпс-1 | УТ79-3 |
| ПГУ-235 | 7 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3пс-1 | УТ79-3 |
| Котельная №53 | 63 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-3 | УТ53-14 |
| Котельная №53 | 54 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-3 | 3гвс |
| Котельная №53 | 43 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-3 | Сен-Симона 42к2 гвс |
| Котельная №53 | 6 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161207 | УТ53-1 |
| Котельная №53 | 42 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5гвс | 6гвс |
| Котельная №53 | 15 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7гвс | СС42к1гвс б |
| Котельная №53 | 47 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 5гвс | 7гвс |
| Котельная №53 | 34 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7гвс | 8гвс |
| Котельная №53 | 62 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10гвс | 11гвс |
| Котельная №53 | 45 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8гвс | ССгвс 42 |
| Котельная №53 | 33 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 8гвс | 9гвс |
| Котельная №53 | 28 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9гвс | 10гвс |
| Котельная №53 | 28 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9гвс | СС42к1гвс а |
| Котельная №53 | 125 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 10гвс |  |
| Котельная №53 | 31 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9от | 20от |
| Котельная №53 | 34 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11гвс | 13гвс |
| Котельная №53 | 1.2 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12гвс | Сен-Симона 40 гвс |
| Котельная №53 | 57 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12гвс | Сен-Симона 40к1 гвс |
| Котельная "Покровская" | 0.15 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 160667 |  |
| Котельная "Покровская" | 31 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АКЭдач |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ | Кур53к1 э:б |
| Котельная №51 | 0.5 | 100 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-УТ-24 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-17 | ЗА-11а-17 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-32 | ШВСМ |
| Котельная №10 | 46 | 200 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 98396 | УТ10-13 |
| Котельная №10 | 5 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подогреватель ГВС Кот.10 | УТ-0 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 142792 | пДуб-б |
| ПГУ-235 | 0.2 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-2 | 53-23 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-3 | 53-3 -1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-6 | 53-6 2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-7 | 53-7 2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-8 | 53-8 2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-14 | 53-14-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-16 | 53-16-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-15 | 53-15-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-16 | 53-16-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-17 | 53-17-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 70 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-19 | 53-19-4 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-21 | 53-21-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-21 | 53-21-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 70 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-19 | 53-19-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 70 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-1 | 53-1 11-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-15агвс | 53-1 11-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-18 | 53-18-2 |
| ПГУ-235 | 38 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-15 | 53-16 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-12 | 53-12-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 40 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-13 | 53-13-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-14 | 53-14-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-11 | 53-11-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-12 | 53-12-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 53-20 | 53-20-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп-1-2а | СП-11А1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | шайба на мкр. Зеленгинская | СП-11А1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11А1 | шайба на мкр. Зеленгинская |
| ТЭЦ-2 | 63.2 | 100 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-86 | Зв19 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 150 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-73 | ю2-86 |
| Котельная №1 | 10.5 | 150 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11-3 | В2пс-49 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-30б | о2-31 |
| Котельная №53 | 6 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161205 | УТ53-1 |
| Котельная №6 | 17 | 40 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо гар1 |
| Котельная №10 | 3 | 40 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо гар2 3 |
| ТЭЦ-2 | 71.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-12 | ю1-13 |
| ТЭЦ-2 | 31.2 | 50 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-2* | е8-2** |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161298 |  |
| ТЭЦ-2 | 330 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-2а | МБ-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-2а | ЗА-МБ-2а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-МБ-2а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Т22-52 | Т22-52* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Пдуб-21 |  |
| ПГУ-235 | 0.2 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | 69-1 10 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | 69-1 101 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 80 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 69-1 10 |  |
| ПГУ-235 | 0.2 | 50 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 69-1 101 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Ябл.2А |  |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | Ябл2А |
| ТЭЦ-2 | 297.6 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10 | 11а-11-1 |
| ТЭЦ-2 | 109 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4а | т5 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-М5-41 |  |
| Котельная №51 | 0.15 | 150 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161628 | УТ-5* |
| ТЭЦ-2 | 31.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о10-7 |
| ТЭЦ-2 | 49.1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1б | сп1-1в |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 143791 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Ю2-7 | на стр.Воробьева 3 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-КН2-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т13-14а-1 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т13-10 |
| Котельная "Покровская" | 0.15 | 150 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-пр9-12 | пр9-12* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 25 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-я18-44 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Т22-6 |  |
| ТЭЦ-2 | 46.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4-61а | о4-62 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162201 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Б31-2 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-о19-1* | о19-1-1* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-БА-60-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-О2-56 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162280 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162287 |  |
| ТЭЦ-2 | 80 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1 | УТ16-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162300 |  |
| Котельная "Покровская" | 0.15 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162323 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162349 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162351 |  |
| ТЭЦ-2 | 230 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | д/с№131 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | з3 | на перемычке Сун-Ят-Сена ТЭЦ-2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-М-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162560 | ю2-823 |
| ТЭЦ-2 | 77.8 | 100 | 2005 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-137 | 11а-32-1 |
| ТЭЦ-2 | 35.8 | 200 | 2003 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 22.8 | 250 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11а-2 | 11а-11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-27 | 11а-28 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 200 | 2009 | Надземная | Пенополиуретан | НБ1-10а | НБ1-21 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Т33-2 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Т29-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 7 | 300 | 2009 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47а | т46 |
| ТЭЦ-2 | 414 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-3 | Я5-3а |
| ТЭЦ-2 | 289.7 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-14А |
| ТЭЦ-2 | 84.7 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-7-а | ю2-71 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 70 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Задвижка | ю2-72* |
| ТЭЦ-2 | 31.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | К-15-6 | к15-2* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | К-15-6 | Задвижка |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | Задвижка | к15-6* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК1маг | 162351 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | 162351 | АК1маг* |
| ПГУ-235 | 108 | 600 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | УТ-4 |
| ТЭЦ-2 | 38.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-67 | 11а-37 |
| ТЭЦ-2 | 89.7 | 200 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | Ю2пс-63* | ю2-57 |
| ТЭЦ-2 | 13.7 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-04* | 11а-04*1 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-04*1 | 11а-04*2 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-04*2 | 11а-04*3 |
| ТЭЦ-2 | 82.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-04*3 | 11а-05 |
| Котельная №10 | 21 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр13 гвс |
| ТЭЦ-2 | 110 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-15а |  |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-18 | УТ-19 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-22-1 | УТ-22-1 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-22-1 | УТ-22-2 |
| ТЭЦ-2 | 287.5 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-22-2 | Ф1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-29,СП-30байп | отв. на Б.Алекс.14;16 Б. Ал.43 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Б.Алекс.14;16 Б. Ал.43 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Б.Алекс.43к1;45 | БА1-2а |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-53,СП-54 | отв. на Тепл.хоз-во Авг.70 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Тепл.хоз-во Авг.70 | 166575 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 700 | 1988 | Надземная | Пенополиуретан | П-3,П-4 на УТ-22 | Зе-1, Зе-2 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | перем. Сун-Ят-Сена61 Т-2 | 11Апс-147 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 500 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я11 (ТК-120) |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я11ПС-3,Я11ОС-4байп | отв. на Ужгор.7А;9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Ужгор.7А;9 | Я11а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Ужгор.5;Ябл.32 | Я8-1а |
| ТЭЦ-2 | 45 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 164866 | СЯС43А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2011 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Сун-Ят-Сена | Я5-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Ябл.22;24;24А | я2-5 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Августовская 11 Лукойл-ТТК | ЛАЭ |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Маркина;Ябл.1Д | я1-1 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Ябл.-Ангарская |  |
| ТЭЦ-2 | 30 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-1а | Я5-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Кооп.28 | Хз1+жда |
| ТЭЦ-2 | 36.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 19-13 | о19-1-2-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 19-13 | 164917 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 164917 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-24 | байпас СП-7,СП-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Соф.Пер.3 (Курс.-Рыл.) | УТ-24а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | байпас СП-7,СП-8 | отв. на Соф.Пер.3 (Курс.-Рыл.) |
| ТЭЦ-2 | 293 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | УТ41 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-9,СП-10 | УТ-25-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11А1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ34-1-1 | СП-13Б |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ34-1-1 | СП-13Ббайп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-13Ббайп1 | Б. Алексеева-Медиков |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Б. Алексеева-Медиков | СП-13Ббайп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-13Ббайп2 | УТ34-1-2 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35-1 | УТ-35-1а |
| ТЭЦ-2 | 38 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35-1б | нб2* |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ36-1-1 | СП-17А |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ36-1-2 | УТ36-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ36-1-1 | СП-17Абайп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-17Абайп1 | ТЦ "Вост." |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | ТЦ "Вост." | СП-17Абайп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-17Абайп2 | УТ36-1-2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39-1-1 | СП-19Б,СП-20А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39-1-2 | ШК Кул.44-46 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39-1-1 | СП-19Б,СП-20Абайп |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | СП-19Б,СП-20Абайп | отв. на Куликова44;44А;46 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Куликова44;44А;46 | УТ39-1-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39-2 | СП-19А |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ39-2 | СП-19Абайп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-19Абайп1 | отв. на Куликова 46к1;46к2,46А,48;48к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Куликова 46к1;46к2,46А,48;48к1 | СП-19Абайп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-19Абайп2 | УТ39-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-23байп1 | отв. на онкологию, Б.Алекс.57 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на онкологию, Б.Алекс.57 | СП-23байп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-23байп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 270 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на УТ-43 | 11а-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-27Абайп1 | отв. на Астрим Минус.8 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на Астрим Минус.8 | СП-27Абайп2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-27Абайп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 59.5 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  | УТ-20 |
| ТЭЦ-2 | 128.5 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Пенополиуретан | Зе-1, Зе-2 | УТ-22-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод Куйбышева 69 "Гранд-отель" |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Ак. Королева 35 | 166583 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Ст. Здоровцева | АК3пс-1байп.2 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я11пс-1байп | отв. у ТК-120 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на стр.Воробьева 3 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-5 | УТК-3а |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Зв.41-45к1 Н.Ост.150-152к3 | Ю3пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 1.9 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Зв.45-Н.Ост.154-156к3 | Ю3пс-47 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-1 | Я18пс-1байп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-1байп2 | я18-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-1 | Я18пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-1 | я18-1-1 |
| Котельная №36 | 0.2 | 100 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 165179 |  |
| ТЭЦ-2 | 939 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | СП |  |
| ТЭЦ-2 | 162.5 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БО | УТ-1 |
| ТЭЦ-2 | 4.4 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-21 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК3пс-1байп.1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-1байп.2 |  |
| ТЭЦ-2 | 56 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | Я13-4 |
| ТЭЦ-2 | 348.8 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П2 | УТК-4 |
| ПГУ-235 | 0.8 | 350 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на II Астрахань | УТ-32 |
| Котельная №10 | 124 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-3-1 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1313 на Школа №11 Бакин.83 | шк11 |
| Котельная №3 | 6 | 100 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 136180 | НБ1б |
| ТЭЦ-2 | 0.45 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на цтп НБ-1 отопление | 136180байп |
| Котельная №52 | 32 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | коллектор |
| ПГУ-235 | 100 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ2-1 |
| ПГУ-235 | 96 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28а | УТ-29 |
| ПГУ-235 | 106 | 400 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ30 |
| ПГУ-235 | 142 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| ПГУ-235 | 258 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| ПГУ-235 | 118 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-15А |
| ПГУ-235 | 88 | 600 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| ПГУ-235 | 103 | 600 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| ПГУ-235 | 44 | 600 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | ТК-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 350 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-11 | IIПС-3 |
| ПГУ-235 | 90 | 200 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-7 | УТ47-8 |
| ПГУ-235 | 90 | 150 | 1996 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-7 | УТ47-8 |
| ПГУ-235 | 35 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-20А | 79-20 |
| ПГУ-235 | 35 | 70 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-20А | 79-20 |
| ТЭЦ-2 | 5.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-117б | ю3-117в |
| ТЭЦ-2 | 7.3 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-14б | Ю3п-1,п-2 |
| ТЭЦ-2 | 68.3 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-16 | ю3-17 |
| ТЭЦ-2 | 1167.4 | 700 | 1988 | Надземная | Пенополиуретан | Зеленая | опуск (ж/д1) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | перемычка1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | IСП-1,IСП-2 | УТ-22 |
| ТЭЦ-2 | 534.3 | 800 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-1 | IIП-5,-6 |
| ТЭЦ-2 | 196.8 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-2 | IП-7,-8 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2д2 | ю3-3а1 |
| ТЭЦ-2 | 0.4 | 700 | 1988 | Надземная | Пенополиуретан |  | П-3,П-4 на УТ-22 |
| ТЭЦ-2 | 1167.4 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перемычка1 | перемычка2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перемычка2 | Зеленая |
| ТЭЦ-2 | 6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-107,ос-108 | ю3-3а-1 |
| ТЭЦ-2 | 35.3 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-312 | ю3-322 |
| ТЭЦ-2 | 75 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3в-3 | ю3-3г |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-23а | Ю3пс-65 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-24г | ю3-25 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 1000 | 2014 | Надземная | Пенополиуретан | ТК-9-1 | УТ-44-1 |
| ТЭЦ-2 | 150.3 | 700 | 1988 | Надземная | Пенополиуретан | подъём (ж/д1) | опуск (ж/д2) |
| ТЭЦ-2 | 597.2 | 700 | 1988 | Надземная | Пенополиуретан | подъём (ж/д2) |  |
| ТЭЦ-2 | 231.1 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТП-8 | сп1-к |
| ТЭЦ-2 | 29 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16 | сп1-16-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16-1 | СП1пс-87 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1пс-87 | сп1-16-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4Аб | 166470 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166470 | сп1-ц2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-ц2 | 166473 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166473 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | СП-7,СП-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-7,СП-8 | УТ-24а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-1а | ШК Б.Ал.61 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-35-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 166489 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166489 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-10 | 166495 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-3 | 166500 |
| ТЭЦ-2 | 26.93 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-3а | НБ2-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43а | на УТ-43 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 (11а) | СП-25,СП-26 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-25,СП-26 | УТ-43а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | БА1-3 (УТ-46) | СП-29,СП-30 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-29,СП-30 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | БА1-2 | СП-33А,СП-34А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-33А,СП-34А | БА1-2а |
| ТЭЦ-2 | 28 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8-1а | Я8-1а |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я8-1 | Я8пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Я8пс-3 | Я8-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 2011 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-1 | Я5пс-1А,Я5ос-2А |
| ТЭЦ-2 | 1 | 300 | 2011 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-1А,Я5ос-2А | Я5-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я2-5а | Ябл.22;24;24А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я2-5а | СП-45А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-45А | я2-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я1 | СП47Б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП47Б |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я1а | 166561байп. |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я1а | 166561 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 166561 |  |
| ТЭЦ-2 | 3 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я1-1а | отв. на Маркина;Ябл.1Д |
| ТЭЦ-2 | 3 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | я1-1а |  |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | я1-1 |
| ТЭЦ-2 | 149 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166575 | ГорЗел |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 166575 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК2а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК4-2* |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я11а | Я11пс-1байп |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я11б |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я11а | Я11пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я11пс-1 | Я11б |
| ТЭЦ-2 | 57 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-91а | Зв27 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-3а | ю3б |
| ТЭЦ-2 | 12 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-2 | 156931 |
| ТЭЦ-2 | 27.4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК Б.Ал.61 | БА-1В |
| ТЭЦ-2 | 141.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК ЦТП-1 Студ. Кр.Наб. Барс. | сп1-1-1а |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК ЦТП-2 конутр ГВС Барс. Баум. |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК С.Пер.96А АГУ | отв.на С.Пер.96А АГУ |
| ТЭЦ-2 | 24 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК сетевяз. фабр. | сп1-1а-1 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК Ябл.-Анг. | я8-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК 1-я Пер.100-120, Ботв.83-97 | я18-1 |
| ТЭЦ-2 | 14.4 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-56а | ю2-56 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-49б | шк33 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1б | ю1-1 |
| ТЭЦ-2 | 126.7 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-5а | КЮпс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | НБ-1 | СП-21Абайп1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-21Абайп1 | отв. на пол. колледж, Кул.42 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | отв. на пол. колледж, Кул.42 | СП-21Абайп2 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | НБ-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-21Абайп2 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-21А |  |
| ТЭЦ-2 | 48.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б15-1 | Б16 |
| Котельная №2 | 2.4 | 200 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 1-0 |
| Котельная №5 | 18.8 | 100 | 1997 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №5 | УТ-1 |
| Котельная №2 | 0.2 | 80 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1-0 | ПРЭ |
| Котельная №53 | 4 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-1 | УТ53-2 |
| Котельная №53 | 42 | 200 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-2 | УТ53-3 |
| Котельная №53 | 42 | 100 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-2 | УТ53-3 |
| Котельная №53 | 66 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-14 | СС42к4 п |
| Котельная №53 | 66 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53-14 | СС42к4 п гвс |
| Котельная №16 | 73 | 150 | 1985 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-4-0 | УТ16-4 |
| Котельная №3 | 110 | 100 | 1994 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2-0 | УТ-2 |
| ТЭЦ-2 | 70.1 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-4б | ю2-4 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-7б | Ю1пс-163 |
| ТЭЦ-2 | 43.3 | 250 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-81а | ю2-82 |
| ТЭЦ-2 | 181.9 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-84а | ю2-89 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-25б | ю1-26б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-1 | СП-14Б байп. |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-14Б байп. | Б.Алекс. 61 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б.Алекс. 61 | БА-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-1 | СП-13Б,СП-14Б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-13Б,СП-14Б | БА-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 1пс-9 байп. |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПСТ МРСК Юга пр.Энерг.1 Широкая 1 3 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 1пс-9 байп. | ПСТ МРСК Юга пр.Энерг.1 Широкая 1 3 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-27б | МедЛад |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-33б |  |
| ТЭЦ-2 | 51.6 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-13а | ю1а-13 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-21б | Ос61 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-5а | ю2-7 |
| ТЭЦ-2 | 13.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-1а | о19-1* |
| ТЭЦ-2 | 31 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-7а | кЮВ-62 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-831а | ю1-831б |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-831в | ю1-831 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Куб19 э:б |
| ТЭЦ-2 | 42 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83б | ю1-84 |
| ТЭЦ-2 | 26.7 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-88б | ю1-89 |
| ТЭЦ-2 | 45.4 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-89б | ю1-91 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 167430 | Гр.раздела 167432 |
| Котельная №15 | 17 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | н3а | н3б |
| Котельная №15 | 5 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | н3б | Шк60корпус2 |
| Котельная №15 | 40 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | н3б | Шк60корпус3 |
| Котельная №6 | 1 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр13 вв1 |
| Котельная №6 | 60 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Укр13 вв2 |
| Котельная №6 | 32 | 125 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 |  |
| ТЭЦ-2 | 110 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | опуск (ул. Н. О. 74) |
| ЦГК | 4 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-6 | Эксп.пр.док. |
| ТЭЦ-2 | 95.8 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | подъём (проезд ул. Н. О. 72) |  |
| ТЭЦ-2 | 37 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | подъём (проезд Н. О. 68) | УТ14 (о5) |
| ТЭЦ-2 | 7.4 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | подъём (ул. Волжская) | УТК-6 (о4) |
| ТЭЦ-2 | 8 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | подъём (компенсатор) | опуск (компенсатор |
| ТЭЦ-2 | 124.3 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о3 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-12 | О2пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 38.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-1а | о4-1 |
| Котельная №2 | 0.2 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СШ-66 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-32-10 | шк№37 |
| Котельная №6 | 27 | 200 | 2007 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Косм.Комарова 134 | УТ10-16 |
| ТЭЦ-2 | 16.8 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10а | 11а-10-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 167623 | 11а-12-1* |
| ПГУ-235 | 32 | 32 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Жил5к1 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 350 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | БА-3 |
| ТЭЦ-2 | 85 | 125 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-9 | БА-10 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-61 | БА-61а |
| ТЭЦ-2 | 16 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА-62 | МБ-1б |
| ТЭЦ-2 | 45 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-1б | БА-62 |
| ТЭЦ-2 | 23.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-12-2 | 11а-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 1000 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | П-1,П-2 на УТ-22 | IСП-1,IСП-2 |
| ТЭЦ-2 | 659 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-25 | УТ25-1 |
| ТЭЦ-2 | 185 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Ф10 | УТ-34 |
| ТЭЦ-2 | 4.97 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-44-2 | ЗА ПНС |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | ЗА ПНС | ПНС СП |
| ТЭЦ-2 | 100 | 600 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Ф17 | Ф18 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 700 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | Ф18 | БА1-3 (УТ-46) |
| ТЭЦ-2 | 54 | 300 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-33,СП-34 | БА1-2 |
| Котельная №53 | 0.2 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сен-Симона 40 гвс | ССгвс 40 |
| Котельная №53 | 0.2 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сен-Симона 40к1 гвс | СС40к1 гвс |
| Котельная №53 | 6 | 50 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сен-Симона 42к2 гвс | СС42к2гвс б |
| ТЭЦ-2 | 89.2 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 50 | 500 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | П-7,П-8 | IСП-7, IСП-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан |  | СП-55,СП-56 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | СП-55,СП-56 |  |
| ТЭЦ-2 | 200 | 32 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | гараж |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я9пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ШК Ябл.-Анг. |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ОАО "РЖД" пост ЭЦ Кутум 1 | ДисПЖД |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 35.3 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О5пс11 | Ос72к1 |
| ПГУ-235 | 14.8 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ЦТП-79 | УТ79-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Августовская 1 ЗАО "Астрполифарм" | УТ-14А |
| ТЭЦ-2 | 4 | 1000 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | ЗА ПНС 2 | ТК-9-2 |
| ТЭЦ-2 | 54.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ГВС Барс.13,13А,15 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ю3-2д1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв.на С.Пер.96А АГУ | 167952 |
| Котельная №10 | 1 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | для гвс Украинская 11 | Укр11 гвс |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. АЗРТИ Латышева 18 | Лат.18 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т8 | Т-пс185 |
| ТЭЦ-2 | 166 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | я14-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 155619 | я14-86 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | я14-4 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | я14-15 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-37а | я18-38 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-22 | 11а-23 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 200 | 2004 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-232 | 11а-24 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-261 | 11а-46 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-481 | СЯС66А |
| ТЭЦ-2 | 35 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 11армии7 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 150 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | АК2г | АК2г-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2д-1 | 157481 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 700 | 1988 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-6 (Б-1) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 57 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-5а | АК3-6 |
| ТЭЦ-2 | 57 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-8а | АК3-9 |
| Котельная №36 | 8 | 40 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-12 | Бехт53а |
| Котельная №36 | 11 | 50 | 1965 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-13 | УТ36-14 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-31 | Бо80 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-81а | КМ21 э:в+гвс |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161792 | я1-8* |
| ТЭЦ-2 | 79.7 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61а | о5-61б |
| ТЭЦ-2 | 6.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-3б | Оc66к2 |
| ТЭЦ-2 | 6.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-6б | о5-61 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61г | о5-7 |
| ТЭЦ-2 | 12.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-7б | о5-8 |
| ТЭЦ-2 | 82 | 200 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46а |  |
| ТЭЦ-2 | 1.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1а-45-3 |
| Котельная №6 | 54 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1/1 | УТ-20 |
| ТЭЦ-2 | 83.25 | 200 | 2013 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-14-1 | УТ-14-1 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 200 | 2013 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-14-1 | УТ-14-1 |
| ТЭЦ-2 | 118 | 200 | 2013 | Надземная | Пенополиуретан | УТ-14-1 | УТ |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | д/с№39 |
| Котельная №6 | 12 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-16 | Ком134 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ОПУ | дс53 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-8 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ10-8 |
| Котельная №10 | 71 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 200 | 2008 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ввод Куйбышева 69 "Гранд-отель" |
| ТЭЦ-2 | 54 | 700 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЗА-41855 |
| ПГУ-235 | 30 | 125 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-3 | 79-4 |
| ПГУ-235 | 30 | 100 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-3 | 79-4 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-1 | АК2-1а |
| ТЭЦ-2 | 335 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК сетевяз. фабр. | сп1-1а-1 |
| ТЭЦ-2 | 200 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Медвытрезв |
| ТЭЦ-2 | 5 | 50 | 2013 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Медвытрезв | Медвытрезв. |
| ТЭЦ-2 | 40 | 50 | 2013 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Медвытрезв | Медвытрезв. |
| ТЭЦ-2 | 29 | 50 | 2013 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-2 | рыб.порт |
| ТЭЦ-2 | 60 | 250 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-2а | МБ-3 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-2а | МБ-3 |
| Котельная №10 | 15 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Наб. Каз. Ерика 151 |
| Котельная №10 | 55 | 100 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 69.4 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11 | е12 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6 | е7 |
| Котельная №15 | 27 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | Нем20а |
| Котельная №15 | 29 | 50 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | Нем20а |
| Котельная №15 | 22 | 80 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | УТ-34 |
| Котельная №15 | 8 | 150 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Котельная №15 | 62 | 100 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Нах265 |
| Котельная №51 | 90 | 100 | 1975 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5а | Ал3 |
| ТЭЦ-2 | 19.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 17.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 10.7 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 24.4 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-61 | Хм27 |
| ТЭЦ-2 | 41.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс-35 | о2-54 |
| ТЭЦ-2 | 13.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-54 | гЕ49 |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-57 |  |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-57 |  |
| ТЭЦ-2 | 23 | 250 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | 11а-22 | 11а-23 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 2000 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-29 | 11Апс-115 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 150 | 2000 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-115 | з2-4 |
| ТЭЦ-2 | 92.4 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-2 | 11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 346 | 200 | 2003 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 11а-3 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-14 | СП2пс-41 |
| ТЭЦ-2 | 68.6 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15 | СП107Б |
| ТЭЦ-2 | 19 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157308 | АК2-7 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-10 |  |
| ТЭЦ-2 | 39 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-11 | АК2-10 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-1а | ю1-12 |
| Котельная №1 | 8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-61 | Хм4к1 |
| Котельная №1 | 38.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-2 |  |
| ТЭЦ-2 | 20 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13а | е14 |
| Котельная №1 | 1 | 50 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-24 | Хм 10 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10 | е11 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е5 | е6 |
| Котельная №1 | 93.7 | 100 | 1974 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2пс-15 | 15к2в2 |
| ТЭЦ-2 | 26.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-33 | к8-1 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О19пс-15 | 19-13 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс71 | к10-4 |
| ЦГК | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-64 | В9-66* |
| ЦГК | 5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-65 | СРСУ-5 |
| ЦГК | 31 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-21,ос-22 | Сов2Б |
| ТЭЦ-2 | 18.1 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-11 | к15-12 |
| ТЭЦ-2 | 1.8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-141 | к15-14 |
| ТЭЦ-2 | 4.9 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-131 | к15-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | К-15-6 | к15-2* |
| ТЭЦ-2 | 25.8 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б18 | Б19 |
| ТЭЦ-2 | 19.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс111 | Бо65к1 |
| ТЭЦ-2 | 29.8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б23 | Бо63 |
| ТЭЦ-2 | 10.9 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б22-1 | Бо65 |
| ТЭЦ-2 | 27.2 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-3 | Б7-4 |
| ТЭЦ-2 | 2.6 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-3 | Б7-4 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | О8пс23 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | О8пс23 |
| ТЭЦ-2 | 36.1 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б15-2 | о2-23 |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс63 | о2-111 |
| ТЭЦ-2 | 10.7 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-111 | Бо56 |
| ТЭЦ-2 | 34.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-16 | По16Г |
| ТЭЦ-2 | 12.3 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-5 | о10-6 |
| ТЭЦ-2 | 41.4 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-11 | о12-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-83 | о10-11-1 |
| ТЭЦ-2 | 27.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-22 | о12 |
| ТЭЦ-2 | 5.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-56 | Зв11к1 |
| ТЭЦ-2 | 227 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | ТК-1 |
| Котельная №6 | 60 | 100 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-24 |
| Котельная №10 | 55 | 80 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Котельная "Покровская" | 33 | 300 | 1977 | Надземная | Пенополиуретан | пр-1 | пр-1-1 |
| Котельная "Покровская" | 249 | 300 | 1977 | Надземная | Пенополиуретан | пр-1 | пр-1-1 |
| Котельная "Покровская" | 77 | 300 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-1-1 | пр-2 |
| Котельная №2 | 35 | 150 | 1967 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 23 | 24 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2 | ЖилРыб-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46а |  |
| ТЭЦ-2 | 83 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т27пс-1 | т28 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 300 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26 |  |
| ТЭЦ-2 | 51 | 250 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51а | Т13-51 |
| ТЭЦ-2 | 37 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-60 | Т13-61 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 250 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-3 | т22-4 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 300 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46а |  |
| ТЭЦ-2 | 68 | 150 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т48-пс1 | т47-1 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т48-пс1 | т47-1 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-3 | Тат56Б |
| ТЭЦ-2 | 36 | 350 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс189 | т11-3 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-7 | т11-8 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 100 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-13 | Тат20к2 |
| ТЭЦ-2 | 276 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ХРСУ-6 | завРТИ |
| ТЭЦ-2 | 3 | 600 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21 | ТК105 (т22) |
| ТЭЦ-2 | 254 | 500 | 2011 | Надземная | Пенополиуретан | УТ55 | УТ56 |
| ТЭЦ-2 | 33.2 | 500 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Медвытрезв |
| ТЭЦ-2 | 52 | 500 | 2001 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | 102004 |
| ТЭЦ-2 | 10.1 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-12пс-1 | сп1-1б |
| ТЭЦ-2 | 15 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4 | сп1-5 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4 | сп1-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 18.2 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 18.2 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151471 | сп1-11 |
| ТЭЦ-2 | 39.3 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 38 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13 | я14 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 700 | 2010 | Надземная | Пенополиуретан | пДуб-б | АК-1 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс33 | Ш7-3 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс39 | ш8-11 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс63 | ш9-31 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс53 | ш9-11 |
| Котельная №10 | 56 | 250 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ10-8 |
| Котельная №10 | 56 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ10-8 |
| Котельная "Покровская" | 40 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19 |
| Котельная "Покровская" | 198 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19-1 |
| Котельная "Покровская" | 70 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19-1 |
| Котельная "Покровская" | 15 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-20 | НЧ5 |
| ПГУ-235 | 269 | 300 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7-1 | УТ-9 |
| Котельная "Покровская" | 45 | 125 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19-1 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-43 | ю2-49а |
| Котельная "Покровская" | 57 | 250 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-5 | пр-6 |
| Котельная №52 | 1 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №52 |  |
| ТЭЦ-2 | 29 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 (11а) | опуск опоры |
| Котельная №1 | 20 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-27 | Е2а-3 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-2 | Гал5 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162560 | ю2-823 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162560 | ю2-823 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1а-45-3 |
| ТЭЦ-2 | 329 | 100 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-61 | ю1а-17 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БАпс-27 | БА-11 |
| Котельная №3 | 29.5 | 70 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | 2 |
| ТЭЦ-2 | 18.7 | 300 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс9 | о8 |
| ТЭЦ-2 | 21.5 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-83 | Сш9 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-83 | Сш9 |
| Котельная №10 | 2 | 125 | 1970 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 400 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-АК2-1 (ул.Ак.Кор.) | АК2-1 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-АК2-1 (ул.Ак.Кор.) | АК2-1 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 400 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-АК2-1 (ул.Ак.Кор.) | АК2-1 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 400 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-АК2-1 (ул.Ак.Кор.) | АК2-1 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 250 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-2 | т22-3 |
| ТЭЦ-2 | 19.4 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-21-1 | 4яЗел39 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс155 | т4-11 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151471 | сп1-11 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151471 | сп1-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 121.3 | 350 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16-2 | сп1-4А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | Фурм | сп1-44 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | Фурм | сп1-44 |
| Котельная №53 | 50 | 80 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СС46 |
| ПГУ-235 | 163 | 200 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-15А |
| ТЭЦ-2 | 1 | 25 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс57 | шк56 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-51 | дс38 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс203 | д/с№82 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-71 | Я5-14* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з2-2 | дя13 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 25 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-4-2 | я14-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-49 | Ю2пс-43 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-85 | Ю2пс-147 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-52 | т22-52а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 15 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-4 | д/с №14 |
| ПГУ-235 | 1 | 15 | 1989 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-3 | Дс/№138 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш2 | Ш-пс5 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м5 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м5 |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 300 | 2015 | Надземная | Пенополиуретан | Ш3-1 | Ш4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш2 | Ш-пс5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш2 | Ш-пс5 |
| ТЭЦ-2 | 34.8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-пс5 | В1-1г |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-пс5 | В1-1г |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 15 | 1968 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-14 | д/я17 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 200 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-27 | 11а-28 |
| ЦГК | 0.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-62* | в9-63 |
| ЦГК | 16 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-65 | в9-66 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-6 | дс21 |
| Котельная №52 | 3.8 | 150 | 1980 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №52 |  |
| ТЭЦ-2 | 31 | 150 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 31.2 | 200 | 2014 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| Котельная №53 | 0.8 | 15 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12гвс | Сен-Симона 40 гвс |
| Котельная №53 | 0.8 | 20 | 1990 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 20от | СС 40от |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 25 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-23-1 | АК2-23-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-63 | Ос132 |
| Котельная №1 | 0.2 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-61 | Хм4к1 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 100 | 2015 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-91 | Сав44 |
| ТЭЦ-2 | 505.8 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | опуск (ул. Н. О. 74) |
| ЦГК | 5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-65 | СРСУ-5 |
| Котельная №15 | 47 | 250 | 2002 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| ТЭЦ-2 | 294.1 | 500 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | после ПНС | опуск (проезд в гаражи) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-141 | д/с №88 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-4 | д/с №94 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 25 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4пс1 | шк1 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 125 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | гар.кооп. | 17-1 |
| Котельная №12 | 6 | 150 | 1975 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллектор | УТ-1* |
| Котельная №36 | 0.2 | 150 | 1965 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-1 | 93811 |
| Котельная №36 | 2.8 | 150 | 1965 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 93811 | УТ36-2 |
| Котельная №36 | 36.2 | 150 | 1965 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-6 | ТК36-7 |
| Котельная №36 | 30.2 | 150 | 1965 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-2 | УТ36-3 |
| Котельная №36 | 7 | 150 | 1965 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-3 | УТ36-4 |
| Котельная №36 | 15 | 150 | 1965 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-5 | УТ36-6 |
| Котельная №1 | 116.3 | 150 | 1974 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-17 | е11-3 |
| ПГУ-235 | 18 | 600 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-2 | ТК-3 |
| Котельная №10 | 179 | 150 | 2009 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ3 | УТ-3 |
| Котельная №6 | 5 | 80 | 1967 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Ком63 |
| Котельная №6 | 12 | 80 | 1967 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Ком65 |
| Котельная №6 | 58 | 250 | 1967 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| ПГУ-235 | 57 | 100 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-1 | 79-18 |
| ПГУ-235 | 35 | 200 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-1 | 79-1 |
| ПГУ-235 | 57 | 100 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-1 | 79-18 |
| ПГУ-235 | 35 | 200 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-1 | 79-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | я1 | ЗА-я1 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я5-1а | 164866 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 300 | 1968 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-3а | Я5-4 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1968 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 137.8 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП47А,48А | я1а |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |  | Я9 ПС-1, Я9 ОС-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ХРСУ-6 | ЗА-ХРСУ-6 |
| ТЭЦ-2 | 132 | 500 | 1968 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4 | т4а |
| ЦГК | 63 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | в3-16 | В3пс-127 |
| ЦГК | 64 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 1 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 1 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 36 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 13 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 0.3 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 73 | 200 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-15а | в3-15б |
| ЦГК | 0.3 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 19 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 43 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 1 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-147 | в3-181 |
| ЦГК | 11 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-147 | в3-181 |
| ЦГК | 31 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 0.2 | 50 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3 | В3пс5,ос6 |
| ЦГК | 29.8 | 50 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс5,ос6 | Вол8 |
| ЦГК | 0.2 | 150 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-2 | В5пс-17 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-2 | В5пс-31,ос-32 |
| ЦГК | 19.8 | 70 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-31,ос-32 | в5-24 |
| ЦГК | 27.8 | 150 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-17 | в5-4 |
| ЦГК | 106 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 9 | 50 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1а | Эспл.29 |
| ЦГК | 1 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | в3-16 | В3пс-127 |
| ЦГК | 1 | 50 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-16г | В3пс-137,ос-138 |
| ЦГК | 1 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 1 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 14 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | в3-16 | В3пс-127 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | в3 | В3пс1,ос2 |
| ЦГК | 52 | 70 | 1960 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | В3пс1,ос2 | в3-1а |
| ТЭЦ-2 | 18 | 1000 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ш3 | Ш-пс13 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ш-пс13 | Ш3-1 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | В1-пс1 | В1-1а* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-2 | 162027 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 162029 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 25 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЗА-НБ1-17 гвс |
| ТЭЦ-2 | 5 | 1000 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-24-1 | УТ-25 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-11б | АК2-11 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 350 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3-2д1 | ю3-2д2 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | ТК9 (УТ-44) | СП-27, СП-28 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-43 (11а) | СП-25,СП-26байп |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-25,СП-26байп | отв. на 11 Кр.Армии |
| ТЭЦ-2 | 15.4 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а2к1вг | 11а2к1 э:в |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-21 | 11а11к1 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-22 | СЯС65 |
| ТЭЦ-2 | 16.4 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-51 | 11а-51а |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-38а |  |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-38а |  |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-24 | СЯС66 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-48 | 11армии5 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-49 |  |
| ТЭЦ-2 | 14 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-46 | 11а-47 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 200 | 1998 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-26 | 11а-27 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-28-1 | шк№24 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-33 | 11Апс-131 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з3-1 | 11Апс-145 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-20 | 11Апс-89 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-6 | 11Апс-161 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-3 | 11Апс-149 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц-1 | 11а-ц-1а |
| ТЭЦ-2 | 14 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц-1 | Кул73к3гвс |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з3-2 | СЯС63 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-82 | Ю1пс-109 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-86 | ю1-87 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-85 | ю1-86 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-85 | ЗА-ю1-85 |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 350 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-8 | ю1-7б |
| ТЭЦ-2 | 33 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | з3-1 | СЯС61 |
| ТЭЦ-2 | 8.4 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-56 | Зв11к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-12 | 11Апс-27 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-2 | Ос123 э:а |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-2 | Ос123 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-82 | Ю2пс-135 |
| ТЭЦ-2 | 56.3 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-84 | ю2-85 |
| ТЭЦ-2 | 68.5 | 1000 | 2014 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ41 | УТ-43 (11а) |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-31 | 11Апс-133 |
| ТЭЦ-2 | 32.8 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-31,СП-32 | Ал43 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я13-23 | Я13пс-17 |
| ТЭЦ-2 | 132 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я13-23 | дс22 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 500 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 165 | 500 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-2-1 | пДуб-3 |
| ТЭЦ-2 | 126 | 500 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-2 | пДуб-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-2 | 1п116 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-22а | Зе72 э:б |
| ТЭЦ-2 | 59 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-22а | Зе72 э:а |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я13-4 | Ал16 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-3 | Я13пс-33 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13-3а | Я13-3б |
| ТЭЦ-2 | 76 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-1 | я14-3 |
| ТЭЦ-2 | 43.8 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-5 | я14-4-2 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-7 |  |
| ТЭЦ-2 | 47 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-7 | Ал4А |
| ТЭЦ-2 | 19 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-7 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-10 | Я14пс-53 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-12 | Ал4 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я-14-11 | я14-12 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-85 |  |
| ТЭЦ-2 | 21 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-86 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-88 | Я14пс-39 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-89 | Бо30 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-87 | Бо28 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-33 | дс84 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-82 | я14-83 |
| ТЭЦ-2 | 146 | 700 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | пДуб-б | АК-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-6 | 157308 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК2-38 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 150 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК2в | АК2г |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2д | АК2д-1 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2ж | АК2з |
| ТЭЦ-2 | 180 | 700 | 2009 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК2 | АК3 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2ж | Вок5 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 150 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК2 | АК2а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-12 | АК3пс-31 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-12 | АК3-13 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-13 | АК3пс-33 |
| ТЭЦ-2 | 86 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-13 | АК3-14 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-1 | АК3-2 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-2 | АК3-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-1 | АК3пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-4 | АК3пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-4а | АК3-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-5 | АК3пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 6 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-5 | АК3-5а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-6 | АК3пс-17 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-7 | АК3-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-6 | АК3пс-19 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-9 | Бар36 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-10 | АК3-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-8а | АК3пс-21 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-8 | АК3-8а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2з | Бар34 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6 | АК6пс-19 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6-12 | Сш51-1 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сш51-1 | дс105 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Т16пс-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 49 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м3 | м3-а |
| ТЭЦ-2 | 155 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м3-а | м3-б |
| ТЭЦ-2 | 7 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м3-б | м4 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м5 | м5а |
| ТЭЦ-2 | 46 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м4 | м5 |
| ТЭЦ-2 | 133 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м5а | м5б |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9а | В3-пс47 |
| ТЭЦ-2 | 153 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9а | В3-пс47 |
| ТЭЦ-2 | 95 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-3 | м4-4 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м7-2 | м6 |
| ТЭЦ-2 | 58 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м6 | м7-2 |
| ТЭЦ-2 | 65 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна |  | м7-3 |
| ТЭЦ-2 | 47 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-11 | Хл14 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м5б |  |
| ТЭЦ-2 | 68 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-11 | Т15-12 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-1 | Сш48 |
| ТЭЦ-2 | 62 | 300 | 2008 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-1 | Т15-2 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-3 | Ком54 |
| ТЭЦ-2 | 106 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-2 | Т15-5 |
| ТЭЦ-2 | 30.8 | 70 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-6 | Ком60 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-7 | дс106 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-5 | Т15-6 |
| ТЭЦ-2 | 98 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-17 | Т13-19 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-5 | Т15пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 600 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | БА1 (УТ-45) | БА1пс-3 (байп.150) |
| ТЭЦ-2 | 67 | 600 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | БА1пс-3 (байп.150) | Ф17 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 600 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА1 (УТ-45) | БА1пс-1 (байп.150) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3 |  |
| ТЭЦ-2 | 40 | 700 | 2009 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3 | АК4 |
| ТЭЦ-2 | 138 | 700 | 2009 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК4 | АК5 |
| ТЭЦ-2 | 115 | 700 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК5 | АК6 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5-2 | Кор31 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5-1 | АК5-2 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5-2 | АК5-3 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5-3 | АК5-4 |
| ТЭЦ-2 | 72 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК1б |  |
| ТЭЦ-2 | 53 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-1 | АК1маг |
| ТЭЦ-2 | 270 | 700 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК-1а | АК1б |
| ТЭЦ-2 | 114 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-35 | Т13-14б |
| ТЭЦ-2 | 103.8 | 350 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-к | сп1-1а |
| ТЭЦ-2 | 92 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 1 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 23 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 1 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ЦГК | 8 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-205 | Ур3 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 33.19 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-205 | Ур5 |
| ЦГК | 53 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-4 | 11Апс-153 |
| ТЭЦ-2 | 48 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-5 | 11а-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13 | 11Апс-39 |
| ТЭЦ-2 | 26.9 | 100 | 2000 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-02 | Кул 54 |
| ТЭЦ-2 | 26.7 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-05 | о608-1 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 300 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-5а | ю1а-6 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м2 | м3 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-92 | я14-92а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ40 | СП-21, СП-22 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ39-1 | УТ39-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 3.2 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-34 | СП-13, СП-14 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 400 | 2008 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-35 | СП-15,СП-16 |
| ТЭЦ-2 | 12.8 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-4 | Вол60 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ТЭЦ-2 | 13.7 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс81 | Б15-1 |
| ТЭЦ-2 | 153.6 | 500 | 2005 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-101 | ю2-5 |
| ТЭЦ-2 | 66.8 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-111 | ю2-5а |
| ТЭЦ-2 | 196.4 | 350 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а | сп1-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | отв. на 11 Кр.Армии | УТ-43а |
| ТЭЦ-2 | 70.8 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-89 | 11а-22 |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-131 | 11а-33а |
| ТЭЦ-2 | 51 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-133 | 11а-31а |
| ТЭЦ-2 | 71.8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-145 | СЯС61к2 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-39 | 11а-14 |
| ТЭЦ-2 | 67.8 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-27 | 11а-02 |
| ТЭЦ-2 | 38.3 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-157 | 11а-51 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-161 | 11а-6а |
| ТЭЦ-2 | 31.8 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я18пс-43 | я14-99 |
| ТЭЦ-2 | 75 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-15 | я13-23 |
| ТЭЦ-2 | 5.8 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-17 |  |
| ТЭЦ-2 | 4.8 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-33 |  |
| ТЭЦ-2 | 151 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | БА1пс-1 (байп.150) | пДуб-1 |
| ТЭЦ-2 | 22.8 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я14пс-53 | я-14-11 |
| ТЭЦ-2 | 120 | 80 | 1977 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13пс-1 | я13-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я19пс-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | пДуб |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я19пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | я1 | СП47А,48А |
| ТЭЦ-2 | 25.5 | 300 | 2008 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15пс-1 | Т15-1 |
| ТЭЦ-2 | 54.5 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15пс-3 | Т15-11 |
| ТЭЦ-2 | 38.8 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15пс-13 | Т15-5а |
| ТЭЦ-2 | 39 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна |  | 157129 |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157145 | АК2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |  | 157145 |
| ТЭЦ-2 | 21.8 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-3 | АК3-11 |
| ТЭЦ-2 | 15.8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-31 | Здо3 |
| ТЭЦ-2 | 19.8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-33 | Здо5 |
| ТЭЦ-2 | 24.8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-11 | Здо4 |
| ТЭЦ-2 | 20.8 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-15 | Здо6 |
| ТЭЦ-2 | 13.8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-17 | Здо6а |
| ТЭЦ-2 | 13.8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-19 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-21 | АК3-8* |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157308 | АК2-7 |
| ТЭЦ-2 | 47.8 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6пс-19 | АК6-12 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 700 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | АК6 | Т16пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 700 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |  | т16 |
| ПГУ-235 | 36 | 250 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-13 | УТ-8а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11, СП-12 | сп-1-2а |
| ПГУ-235 | 51 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-2 | 53-3 |
| ПГУ-235 | 27 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-4 | 53-5 |
| ПГУ-235 | 64 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-5 | 53-6 |
| ПГУ-235 | 42 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-6 | 53-7 |
| ПГУ-235 | 25 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-7 | 53-8 |
| ПГУ-235 | 34 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-3 | 53-4 |
| ПГУ-235 | 46 | 80 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-17 | 53-18 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 32 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-5 | 53-5 1 |
| ПГУ-235 | 46 | 80 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-18 | 53-19 |
| ПГУ-235 | 35 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-1 | 53-2 |
| ПГУ-235 | 43 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-14 | 53-15 |
| ПГУ-235 | 38 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-4 | 53-11 |
| ПГУ-235 | 48 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-12 | 53-13 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-8 | 53-8 4 |
| ПГУ-235 | 24 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-11 | 53-12 |
| ПГУ-235 | 34 | 100 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-13 | 53-14 |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 100 | 2009 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-86а | ю2-86б |
| ТЭЦ-2 | 14.7 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-30а | о2-30б |
| ТЭЦ-2 | 41.5 | 100 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11-1 | 11а-01 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-ю1-85 |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ПРЭМ-32 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я9 ПС-1, Я9 ОС-2 | Уж9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | ЗА-я1 | Ябл.2Б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162027 | НБ1-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 50 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162029 |  |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-8 4 | 53-20* |
| ПГУ-235 | 0.15 | 32 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-5 1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 25 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-НБ1-17 гвс |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-ХРСУ-6 |  |
| ТЭЦ-2 | 34.8 | 250 | 2005 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11-1 | 11а-11а |
| ТЭЦ-2 | 18 | 40 | 2010 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | К10-1б | Мечн.22общ |
| ТЭЦ-2 | 50 | 700 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК1маг | АК-1а |
| ПГУ-235 | 1 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б-5 | 164725 |
| ПГУ-235 | 1 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 164725 |  |
| ТЭЦ-2 | 9 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | БА1-3 (УТ-46) | УТ-47 |
| ТЭЦ-2 | 92.2 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-47 | Ф19 |
| ТЭЦ-2 | 52.5 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-48 | УТ-49 |
| ТЭЦ-2 | 257 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-49 | УТ-50 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 500 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-49 | СП-37,СП-38 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-50 | УТ-50а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-50 | СП-39,СП-40 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-50а | СП-41,СП-42 |
| ТЭЦ-2 | 226 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ51 | УТ52 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ51 | СП-43,СП-44 |
| ТЭЦ-2 | 177 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ52 | УТ-53 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ52 | СП-45,СП-46 |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-53 | УТ-54 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-53 | СП-49,СП-50 |
| ТЭЦ-2 | 347 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-54 | УТ55 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-54 | СП-47,СП-48 |
| ТЭЦ-2 | 129 | 500 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-37,СП-38 | Я11 (ТК-120) |
| ТЭЦ-2 | 10.8 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-39,СП-40 | Ф167884 |
| ТЭЦ-2 | 4.8 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-41,СП-42 | Ф167892 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я5-1 | Я5ПС-3А,Я5ОС-4А |
| ТЭЦ-2 | 73 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я5ПС-3А,Я5ОС-4А | Я5-1б |
| ТЭЦ-2 | 6 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-45,СП-46 | Ф167923 |
| ТЭЦ-2 | 9.8 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-47,СП-48 | Ф167936 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ябл.2Б |  |
| ТЭЦ-2 | 8.8 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-49,СП-50 | Ф |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ39-3 | КУ-2 |
| ТЭЦ-2 | 3.8 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-13, СП-14 | БА-1 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-21, СП-22 | НБ-1 |
| ТЭЦ-2 | 32.4 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК3-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК3пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-1 |  |
| ПГУ-235 | 59 | 70 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-1 11-1 | 53-15агвс |
| ПГУ-235 | 21 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-1 11-4 | Бул11 |
| ПГУ-235 | 50 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-23 | 53-17 |
| ПГУ-235 | 11 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-3 -1 | Бул9к1 |
| ПГУ-235 | 50 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-11-1 | Энерг9к4 |
| ПГУ-235 | 5 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-6 2 | Энерг9к5гвс2 |
| ПГУ-235 | 5 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-7 2 | Энерг9к5гвс1 |
| ПГУ-235 | 37 | 40 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-8 2 | Энерг7к2гвс1 |
| ПГУ-235 | 26 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-12-1 | Бул11к1 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-12-3 | Энерг9к3 |
| ПГУ-235 | 44 | 40 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-13-2 | Бул11к2 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-14-2 | Энерг9к2гвс1 |
| ПГУ-235 | 46 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-14-3 | Энерг11к4 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-15-2 | Энерг9к2гвс2 |
| ПГУ-235 | 33 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-16-1 | Энерг9гвс1 |
| ПГУ-235 | 26 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-16-3 | Энерг9гвс2 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-17-2 | Бул9гвс3 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-18-2 | Бул9гвс2 |
| ПГУ-235 | 60 | 70 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-19-4 | 53-21 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | 53-21-3 | Бул9гвс1 |
| ПГУ-235 | 173 | 600 | 1989 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | ТК-2 |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1996 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-15а |  |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-15а | Бул4к1 |
| ПГУ-235 | 9 | 50 | 1996 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-16а | Бул2к1 |
| ПГУ-235 | 9 | 50 | 1996 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-16а | Бул2к1 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-21б | ю3-21а |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-117а | ю3-117б |
| ТЭЦ-2 | 16.7 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-2б2 | ю3-2б1 |
| ТЭЦ-2 | 18.5 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-31б | ю3-32 |
| ТЭЦ-2 | 15.3 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3в-2 | ю3-3в-3 |
| ТЭЦ-2 | 16.5 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3г-2 | ю3-3г-3 |
| ТЭЦ-2 | 13.5 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-3г-3 | ю3-3г-4 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 1000 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | ТК-9-2 | Ф15 |
| ТЭЦ-2 | 5.17 | 600 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-44-2 | ЗА ПНС |
| ТЭЦ-2 | 2 | 600 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | ЗА ПНС | ТК-9-2 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (проезд в гаражи) | подъём (проезд в гаражи) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | БА1-2а | ШК Ал.43к1, Ал.45 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | отв. на Ужг.3;Ябл.30 | Я8 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я8пс-11 | Я8пс-1,Я8пс-2 |
| ТЭЦ-2 | 11.6 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166583 | Кор35к |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 166583 |
| ТЭЦ-2 | 27.6 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5а | АК5-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | АК5а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | ШК Ябл.30,32 Ужг.3,5,7 | Я8-1 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | ШК Ал.43к1, Ал.45 | БА1-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-52а | Во9 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-49а | ю2-49б |
| ТЭЦ-2 | 16.3 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а | ю1б |
| ТЭЦ-2 | 27.3 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-5аю1-5а | ю1-5а |
| ТЭЦ-2 | 33 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-4в | ю2-4б |
| ТЭЦ-2 | 31.5 | 350 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-7а | Ю1пс-165 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-28а | ю1-29 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ю1-33а |
| ТЭЦ-2 | 10.6 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3г1 | кЮВ-3д |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-21а | о6-21б |
| ТЭЦ-2 | 48.8 | 400 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о17а | о17 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-831б | ю1-831в |
| ТЭЦ-2 | 21.3 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-84а | ю1-85 |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-88а | ю1-88б |
| ТЭЦ-2 | 9 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-89а | ю1-89б |
| ТЭЦ-2 | 100.7 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (ул. Моздокская) |  |
| ТЭЦ-2 | 26.5 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (ул. Н. О. 74) | УТ15 (о7) |
| ТЭЦ-2 | 7.6 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (проезд) | подъём (проезд ул. Н. О. 72) |
| ТЭЦ-2 | 6 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (проезд Н. О. 68) | подъём (проезд Н. О. 68) |
| ТЭЦ-2 | 116.2 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | переход (гильза-лоток) | подъём (ул. Волжская) |
| ТЭЦ-2 | 50 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (ул. Боевая) | подъём (компенсатор) |
| ТЭЦ-2 | 56.5 | 500 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | опуск (компенсатор |  |
| ТЭЦ-2 | 13.7 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10-2а | 11а2к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 130.5 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-11а-1 | 11а-11а-2 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 1000 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-44-1 | УТ-44-2 |
| ТЭЦ-2 | 151 | 1000 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф16 | БА1 (УТ-45) |
| ТЭЦ-2 | 9 | 1000 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф15 | Ф16 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф19 | Ф20 |
| ТЭЦ-2 | 151.5 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф20 | УТ-48 |
| ТЭЦ-2 | 241.5 | 700 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ-50а | УТ51 |
| ТЭЦ-2 | 9.8 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-43,СП-44 | Ф167910 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167884 | Ф167886 |
| ТЭЦ-2 | 157 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167886 | ШК Ябл.30,32 Ужг.3,5,7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Я8пс-1,Я8пс-2 | отв. на Ужг.3;Ябл.30 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167892 | Ф167894 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167894 | я8-3 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | я8-3 | СП-41А,СП-42А |
| ТЭЦ-2 | 2 | 250 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | СП-41А,СП-42А |  |
| ТЭЦ-2 | 96 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167908 |  |
| ТЭЦ-2 | 12 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167910 | Ф167908 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |  | Я5-1 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167923 | Ф167925 |
| ТЭЦ-2 | 34.1 | 200 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167925 | я2-5а |
| ТЭЦ-2 | 6 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф |  |
| ТЭЦ-2 | 6 | 300 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан |  | я1-1а |
| ТЭЦ-2 | 29.4 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167936 | Ф167938 |
| ТЭЦ-2 | 7.4 | 150 | 2011 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | Ф167938 | я1 |
| ТЭЦ-2 | 9.3 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1б2 | Ос70к1 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14а | я14-1 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 2004 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-231 | 11а-232 |
| ПГУ-235 | 264 | 200 | 2013 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ ЦТП-47 | Турк1 |
| ТЭЦ-2 | 2.7 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-1а | Ос68 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-3а | о5-3б |
| ТЭЦ-2 | 20 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-6а | о5-6б |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61б | о5-61в |
| ТЭЦ-2 | 79.7 | 100 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61б | о5-61б |
| ТЭЦ-2 | 16 | 200 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61в | о5-61г |
| ТЭЦ-2 | 13.8 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-71 | Дуб66 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 150 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-7а | о5-7б |
| ТЭЦ-2 | 20 | 80 | 2000 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кул 54 | Кул54общ |
| ТЭЦ-2 | 26.9 | 100 | 2000 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кул 54 | Астрафарм |
| ТЭЦ-2 | 2 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м5а | м5б |
| Котельная №15 | 78 | 150 | 2002 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Котельная №15 | 8 | 100 | 2002 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Нах265 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-11 | СП89 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-13 | Сп103/25 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15 | СП103/26 |
| ТЭЦ-2 | 150 | 600 | 2008 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м1-2 | м2 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м1-2 | м2 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-36 | Тю2 |
| ТЭЦ-2 | 31.7 | 350 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-165 | ю1-7 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 250 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е8-1а-1 | е10 |
| ТЭЦ-2 | 79.2 | 400 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б15-2 | о2-23 |
| ТЭЦ-2 | 6.9 | 80 | 1978 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-111 | Бо56 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 350 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | УТ34-1-2 | БА-2 |
| ЦГК | 72 | 50 | 1960 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | В3пс1,ос2 | в3-1а |
| ТЭЦ-2 | 41 | 125 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 (11а) | опуск опоры |
| ТЭЦ-2 | 47 | 125 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 (11а) | опуск опоры |
| ТЭЦ-2 | 334 | 150 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 (11а) | опуск опоры |
| ТЭЦ-2 | 18 | 50 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-3 | м4-4 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | точка замены т/с | Лук10 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 600 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | м4 | м5 |
| ТЭЦ-2 | 195 | 700 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 67 | 200 | 2007 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Минус,6 | пДуб-2-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кулик,67В | 11а-11а |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-3 | Бел,9к1 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | м5а | м5а* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 157129 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | 157135 |  |
| ТЭЦ-2 | 10 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | В1-пс1 | В1-1а* |
| ЦГК | 43.6 | 400 | 1960 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-1а | в1 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 100 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | В1-пс1 | В1-1а* |
| ЦГК | 20 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 10 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ЦГК | 0.5 | 50 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | в3-17 | в3-18 |
| ЦГК | 42.5 | 50 | 2015 | Подземная бесканальная | Пенополиуретан | в3-17 | в3-18 |
| ЦГК | 42 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс49 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9а | В3-пс47 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 230 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | гар.кооп. | 17-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кулик,67В | 11а-11а |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 82 | 150 | 2015 | Подземная бесканальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | в3-202 | В3-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 20 | 2014 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-6 | Ком60 |
| Котельная "Покровская" | 0.3 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-20 | ПР9-20* |
| Котельная "Покровская" | 18 | 50 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-1 | ЦНИИЭб |
| Котельная "Покровская" | 20 | 50 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-1 | ЦНИИЭх |
| Котельная "Покровская" | 2 | 150 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-2 | пр-9-3 |
| Котельная "Покровская" | 33 | 80 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-3 | ЦНИИЭгк |
| Котельная "Покровская" | 11 | 125 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр-9-3 | пр-9-4 |
| Котельная №2 | 8.23 | 25 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 9 | КрРыб36кв1 |
| Котельная №2 | 25 | 25 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | КрРыб29 |
| Котельная №12 | 8 | 100 | 1975 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Без4 |
| Котельная №12 | 47.8 | 100 | 1975 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | на А. Нахимова 93А |
| Котельная №12 | 3 | 80 | 1975 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Без2 |
| Котельная №15 | 18 | 100 | 2002 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Котельная №15 | 22 | 40 | 2002 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | Нем22 |
| Котельная №3 | 28 | 80 | 1994 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Шк3 |
| Котельная №52 | 95 | 150 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Котельная №52 | 10 | 70 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Нах.38 |
| Котельная №52 | 7 | 80 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | таможня |
| Котельная №52 | 43 | 80 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Нах.38 Б |
| Котельная №52 | 61 | 70 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Нах. 107А |
| Котельная №52 | 51 | 70 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Нах. 109 А |
| Котельная №52 | 0.15 | 150 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | ЗА-УТ-11 |
| Котельная №52 | 15 | 80 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Котельная №52 | 15 | 70 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | быт.зд.там. |
| Котельная №52 | 33 | 50 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | скл.там. |
| Котельная №52 | 34 | 32 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | гаражи там. |
| Котельная №52 | 1 | 70 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-7* |
| Котельная №52 | 17 | 32 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | гар.АСТЭП |
| Котельная №52 | 5 | 80 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Котельная №36 | 0.3 | 70 | 1965 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК36-7 | 36-6* |
| Котельная №36 | 0.3 | 50 | 1965 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-5 | 36-5* |
| Котельная №36 | 0.5 | 40 | 1965 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 93801 |  |
| Котельная №36 | 0.5 | 40 | 1965 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-2 | 93801 |
| Котельная №36 | 10 | 150 | 1965 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36-4 | УТ36-5 |
| Котельная №52 | 31 | 150 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-7 |
| Котельная №52 | 26 | 150 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| Котельная №52 | 101 | 80 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Ал6 |
| Котельная №51 | 20 | 50 | 1975 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | 6яДор42 |
| Котельная №1 | 1 | 80 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-12 | В2пс-23 |
| Котельная №1 | 0.6 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2 | Е2пс-1 |
| Котельная №1 | 5 | 25 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-26 | КЛи13 |
| Котельная №1 | 5 | 70 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-21 | ТК1-25 |
| Котельная №1 | 35 | 70 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1-25 | Хм22 |
| Котельная №1 | 1 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1а | Е2пс-21 |
| Котельная №1 | 22 | 100 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2А | Е2А-1 |
| Котельная №1 | 54 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Е2пс-21 | Е2-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 500 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | IIIПС-1 |
| ПГУ-235 | 5 | 500 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-5 | пр.уч. |
| ПГУ-235 | 167 | 500 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-12 | ТК-13 |
| ПГУ-235 | 0.1 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 54-1 |  |
| ПГУ-235 | 2.25 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Энерг5к2 |
| ПГУ-235 | 4 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 54-11 | Энерг5к2 э:а |
| ПГУ-235 | 19.75 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 54-11 | Энерг5к2 э:б |
| ПГУ-235 | 10.8 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ПГУ-235 | 89.2 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КТ2 |  |
| ПГУ-235 | 0.2 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-54 | на ЦТП-54 |
| ПГУ-235 | 10.8 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 54-1 | 54-11 |
| ПГУ-235 | 0.1 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ПГУ-235 | 234.2 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П6-1 | ЦТП-54 |
| ПГУ-235 | 1 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-5 | IПС-1 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | IПС-15 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на "Автостарт", Энерг.5А | УТ-1* |
| ПГУ-235 | 0.5 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 |  |
| ПГУ-235 | 0.25 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 95852 | отв. на "Нефтехиммонтаж",4-я Черниг.18 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на "Нефтехиммонтаж",4-я Черниг.18 |  |
| ПГУ-235 | 0.2 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | 95852 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на "Радуга", Черниг.20-24 | УТ-16* |
| ПГУ-235 | 0.25 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | отв. на "Радуга", Черниг.20-24 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15А | отв. на "Юггазторг", Монтаж.2 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на "Юггазторг", Монтаж.2 |  |
| ПГУ-235 | 0.3 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | VПС-19 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | VПС-7 |
| ПГУ-235 | 1 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | VПС-5 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | VПС-9 |
| ПГУ-235 | 2 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Баб.41 Почта, АЗС |  |
| ПГУ-235 | 0.5 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-6 | IПС-3с |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Баб41А |
| ПГУ-235 | 29 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-5 | 52-7 |
| ПГУ-235 | 60 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-7 | 52-8 |
| ПГУ-235 | 49 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-8 |  |
| ПГУ-235 | 56 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-5 | 52-6 |
| ПГУ-235 | 29 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-5 | 52-7 |
| ПГУ-235 | 60 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-7 | 52-8 |
| ПГУ-235 | 49 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-8 | 52-5 |
| ПГУ-235 | 61 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-8 | 52-4 |
| ПГУ-235 | 56 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-5 | 52-6 |
| ПГУ-235 | 83 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-3 | 52-3А |
| ПГУ-235 | 195 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-3А | 52-5 |
| ПГУ-235 | 20 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-1 | 52-2 |
| ПГУ-235 | 37 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-2 | 52-3 |
| ПГУ-235 | 20 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-1 | 52-2 |
| ПГУ-235 | 37 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-2 | 52-3 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-52 | на ЦТП-52 |
| ПГУ-235 | 6 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-52* | 52-1 |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уЭнерг7к2 | Энерг7к2 э:б |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уЭнерг7к2 | Энерг7к2 э:а |
| ПГУ-235 | 34 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-3 | 53-4 |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уЭнерг9/3 | Энерг9к3 э:б |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уЭнерг9/3 | Энерг9к3 э:а |
| ПГУ-235 | 46 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-17 | 53-18 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-8 | 53-8 3 |
| ПГУ-235 | 24 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-11 | 53-12 |
| ПГУ-235 | 34 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-13 | 53-14 |
| ПГУ-235 | 1 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-7а | Энерг9 э:б |
| ПГУ-235 | 1 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-7а | Энерг9 э:а |
| ПГУ-235 | 27 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-4 | 53-5 |
| ПГУ-235 | 64 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-5 | 53-6 |
| ПГУ-235 | 42 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-6 | 53-7 |
| ПГУ-235 | 25 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-7 | 53-8 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-5 | 53-5 1 |
| ПГУ-235 | 46 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-18 | 53-19 |
| ПГУ-235 | 51 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-2 | 53-3 |
| ПГУ-235 | 38 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-4 | 53-11 |
| ПГУ-235 | 48 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-12 | 53-13 |
| ПГУ-235 | 42 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-14 | 53-15 |
| ПГУ-235 | 130 | 300 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | ТК-14а | ЦТП-53 |
| ПГУ-235 | 1 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-1 | 53-1 11 |
| ПГУ-235 | 35 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-1 | 53-2 |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв4 | Бул4 э:б |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв4 | Бул4 э:в |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв2 | уБульв2-1 |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв2-2 | Бул2 э:в |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв2-1 | Бул2 э:б |
| ПГУ-235 | 45 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв2-1 | уБульв2-2 |
| ПГУ-235 | 23 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-13 | Бул4 э:а |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв2 | Бул2 э:а |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв2-2 | Бул2 э:г |
| ПГУ-235 | 35 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11 | Бул8/14 э:г |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв8/14 | Бул8/14 э:б |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв8/14 | Бул8/14 э:а |
| ПГУ-235 | 35 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11 | Бул8/14гвс3 |
| ПГУ-235 | 56 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-47 1/А | 47-1 |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв6 | Бул6 э:а |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уБульв6 | Бул6 э:б |
| ПГУ-235 | 3 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бул4к1 э:б |
| ПГУ-235 | 3 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бул4к1 э:а |
| ПГУ-235 | 65 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-4 | 47-5 |
| ПГУ-235 | 7 | 40 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-6 | Рум9к2гвс1 |
| ПГУ-235 | 60 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-6 | 47-7 |
| ПГУ-235 | 43 | 40 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-7 | Рум9к2гвс3 |
| ПГУ-235 | 57 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-5 | 47-6 |
| ПГУ-235 | 7 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-6 | Рум9к2 э:а |
| ПГУ-235 | 60 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-6 | 47-7 |
| ПГУ-235 | 43 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-7 | Рум9к2 э:в |
| ПГУ-235 | 2 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-41 | Рум9к2 э:б |
| ПГУ-235 | 7 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-7 | 47-41 |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-41 | Рум9к2 э:г |
| ПГУ-235 | 7 | 40 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-7 | Рум9к2гвс2 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-19 | Рум11к1 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-19 | Рум11к1 |
| ПГУ-235 | 139 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-1 | Жил10к2 |
| ПГУ-235 | 0.3 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-16 | Б6* |
| ПГУ-235 | 16 | 150 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-4 | УТ47-7 |
| ПГУ-235 | 16 | 150 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-3 | 47-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 125 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2 | 47-2ГВпс-3 |
| ПГУ-235 | 1 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бул6к1 э:а |
| ПГУ-235 | 1 | 100 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2 | 47-2пс-1 |
| ПГУ-235 | 70 | 80 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-8 | УТ47-18 |
| ПГУ-235 | 70 | 80 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-8 | УТ47-18 |
| ПГУ-235 | 26.8 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-47 | ЦТП-47 |
| ПГУ-235 | 65 | 40 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-1 | Рум9к1 |
| ПГУ-235 | 65 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-4 | 47-5 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 125 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-1 | 47-1пс-1 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 125 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-1 | 47-1пс-3 |
| ПГУ-235 | 16 | 200 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-4 | УТ47-7 |
| ПГУ-235 | 16 | 200 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-3 | 47-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 200 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2 | 47-2пс-3 |
| ПГУ-235 | 1 | 100 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2 | 47-2ГВпс-1 |
| ПГУ-235 | 27 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 47-2 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ ЦТП-47 | 96779 |
| ПГУ-235 | 23.8 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 96779 | ЦТП-47 |
| ПГУ-235 | 56 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 47-1 |
| ПГУ-235 | 26 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-69* | тк69-1 |
| ПГУ-235 | 178 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-14 | ЦТП-69 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 125 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 96853 | Б-6* |
| ПГУ-235 | 0.25 | 125 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П6-1 | 96853 |
| ПГУ-235 | 141 | 400 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-14 | IIIПС-7 |
| ПГУ-235 | 109 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-15 | П6-1 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 125 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 96883 | Б-6** |
| ПГУ-235 | 0.25 | 125 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | П6-1 | 96883 |
| ПГУ-235 | 26 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-69 | тк69-1 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 50 | 2007 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | 69-1 121 |
| ПГУ-235 | 1 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бул6к1 э:б |
| ПГУ-235 | 162 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-15 | Б-5 |
| ПГУ-235 | 23 | 40 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-13 | Бул4гвс2 |
| ПГУ-235 | 1 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | IVПС-1 |
| Котельная №10 | 23 | 100 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Ком144а |
| Котельная №10 | 24 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Косм.Ком.№1 |
| Котельная №10 | 24 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Косм.Ком.№2 |
| Котельная №2 | 12 | 70 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 34 | Туапс6 |
| Котельная №2 | 16 | 70 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 34 | Туапс8 |
| Котельная №2 | 16.99 | 25 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 18 | КрРыб20А |
| Котельная №2 | 7.99 | 25 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 12 | КрРыб32в2 |
| Котельная №2 | 10 | 25 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 7 | КрРыб40кв1 |
| ПГУ-235 | 1 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на Ас.Пасс.Транс.,Энерг.2 | IVПС-5 |
| ПГУ-235 | 1 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | отв. на Ас.Пасс.Транс.,Энерг.2 |
| Котельная №2 | 5 | 32 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | КрРыб27 |
| Котельная №6 | 12 | 250 | 1967 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 |  |
| Котельная №10 | 23 | 70 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ком144а гвс |
| Котельная №10 | 76 | 125 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Жил3 | Жил3 э:а |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Жил3 | Жил3 э:б |
| ПГУ-235 | 0.3 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-12 |  |
| ПГУ-235 | 22 | 32 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-12 |  |
| ПГУ-235 | 35 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-8 | 79-9 |
| ПГУ-235 | 38 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-8 | Акс12гвс1 |
| ПГУ-235 | 72 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-8 | Акс10 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-4 | 160702 |
| ПГУ-235 | 35 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-8 | 79-9 |
| ПГУ-235 | 20 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-9 | 79-10 |
| ПГУ-235 | 48 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-10 | 79-11 |
| ПГУ-235 | 41 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-11 | 79-12 |
| ПГУ-235 | 30 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-11 | Акс12 э:а |
| ПГУ-235 | 21 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-9 | Акс12 э:б |
| ПГУ-235 | 38 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-8 | Акс12 э:в |
| ПГУ-235 | 72 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-8 | Акс10 |
| ПГУ-235 | 70 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-24 | Жил3 |
| ПГУ-235 | 58 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-1 | 73-2 |
| ПГУ-235 | 40 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-2 | 73-12 |
| ПГУ-235 | 64 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-12 | 73-13 |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-2 | Баб35к2 |
| ПГУ-235 | 54 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-3 | Баб35к1 |
| ПГУ-235 | 19 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-1 | 73-14 |
| ПГУ-235 | 20 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-14 | 73-16А |
| ПГУ-235 | 5 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16А | Баб33к2 |
| ПГУ-235 | 5 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-17 | Баб31к2 |
| ПГУ-235 | 33 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-17 | 73-18 |
| ПГУ-235 | 55 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-18 | 73-22 |
| ПГУ-235 | 8 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-22 | Баб31к3 |
| ПГУ-235 | 44 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-22 | 73-23 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-23 | Жил3к1 |
| ПГУ-235 | 57 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-23 | 73-24 |
| ПГУ-235 | 25 | 70 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-24 | Жил5 |
| ПГУ-235 | 18 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-24 | Жил5к1 |
| ПГУ-235 | 53 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-18 | 73-19 |
| ПГУ-235 | 55 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-19 | 73-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-20 | ЗА-73-20 |
| ПГУ-235 | 37 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-20 | Баб31к4 |
| ПГУ-235 | 55 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-20 | 73-21 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-21 | Баб29 |
| ПГУ-235 | 77 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-14 | 73-25 |
| ПГУ-235 | 23 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-25 | Баб31к1 |
| ПГУ-235 | 36 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-25 | 73-16 |
| ПГУ-235 | 18 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16 | Баб33 |
| ПГУ-235 | 43 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16 | Баб33к1 |
| ПГУ-235 | 38 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-3 | 73-9 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-9 | Баб39к1 |
| ПГУ-235 | 69 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-3 | 73-4 |
| ПГУ-235 | 22 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-19 | Ба73-19а |
| ПГУ-235 | 1 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7 | IПС-9 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 79-2ГВпс-3 |
| ПГУ-235 | 3 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ба79-18б | Акс13к1 э:а |
| ПГУ-235 | 1 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-1 | 79-1ГВпс-1 |
| ПГУ-235 | 3 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Акс10к1 | Акс10к1 э:а |
| ПГУ-235 | 2 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ба79-18б | Акс13к1 э:в |
| ПГУ-235 | 50 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7 | IПС-7с |
| ПГУ-235 | 6 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-18 | Акс8к2 э:а |
| ПГУ-235 | 34 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-18 | 79-19 |
| ПГУ-235 | 24 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-19 | Акс8к2 э:б |
| ПГУ-235 | 0.2 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-2 | 79-2пс-3 |
| ПГУ-235 | 112.8 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-2ГВпс-3 | 79-8 |
| ПГУ-235 | 35 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-11 | 79-13 |
| ПГУ-235 | 53 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-13 | Акс14к1 э:а |
| ПГУ-235 | 25 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-5 | 79-6 |
| ПГУ-235 | 10 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-6 | Акс14к1 э:в |
| ПГУ-235 | 27 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-6 | 79-7 |
| ПГУ-235 | 20 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-7 | Акс14к2 э:а |
| ПГУ-235 | 30 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-15 | Акс12к2 э:б |
| ПГУ-235 | 29 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-15 | 79-14 |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-14 | Акс12к2 э:а |
| ПГУ-235 | 15 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-3 | 79-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-2 | 79-2пс-1 |
| ПГУ-235 | 25 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-5 | 79-6 |
| ПГУ-235 | 10 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-6 | Акс14к1гвс3 |
| ПГУ-235 | 27 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-6 | 79-7 |
| ПГУ-235 | 2 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-7 |  |
| ПГУ-235 | 15 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ79-3 | 79-4 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 79-2ГВпс-1 |
| ПГУ-235 | 73 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-12 | Акс14к2гвс1 |
| ПГУ-235 | 73 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-12 | уАкс14к2 |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уАкс14к2 | Акс14к2 э:в |
| ПГУ-235 | 50 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16А | 73-17 |
| ПГУ-235 | 10 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-12 | Баб35к3 |
| ПГУ-235 | 32 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-9 | 73-10 |
| ПГУ-235 | 29 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-10 | 73-11 |
| ПГУ-235 | 35 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-1 | 79-16 |
| ПГУ-235 | 25 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-19 | Акс8к2гвс2 |
| ПГУ-235 | 58 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-1 | 73-2 |
| ПГУ-235 | 40 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-2 | 73-12 |
| ПГУ-235 | 10 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-2 | Баб35к2 |
| ПГУ-235 | 54 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-3 | Баб35к1 |
| ПГУ-235 | 19 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-1 | 73-14 |
| ПГУ-235 | 20 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-14 | 73-16А |
| ПГУ-235 | 5 | 32 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16А | Баб33к2 |
| ПГУ-235 | 5 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-17 | Баб31к2 |
| ПГУ-235 | 33 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-17 | 73-18 |
| ПГУ-235 | 55 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-18 | 73-22 |
| ПГУ-235 | 8 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-22 | Баб31к3 |
| ПГУ-235 | 44 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-22 | 73-23 |
| ПГУ-235 | 6 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-23 | Жил3к1 |
| ПГУ-235 | 57 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-23 | 73-24 |
| ПГУ-235 | 25 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-24 | Жил5 |
| ПГУ-235 | 18 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-24 | Жил5к1 |
| ПГУ-235 | 70 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-24 | Жил3 |
| ПГУ-235 | 53 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-18 | 73-19 |
| ПГУ-235 | 55 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-19 | 73-20 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-20 | ЗА-73-20 гвс |
| ПГУ-235 | 37 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-20 | Баб31к4 |
| ПГУ-235 | 55 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-20 | 73-21 |
| ПГУ-235 | 15 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-21 | Баб29 |
| ПГУ-235 | 77 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-14 |  |
| ПГУ-235 | 23 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Баб31к1 |
| ПГУ-235 | 36 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 73-16 |
| ПГУ-235 | 18 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16 | Баб33 |
| ПГУ-235 | 43 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16 | Баб33к1 |
| ПГУ-235 | 38 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-3 | 73-9 |
| ПГУ-235 | 6 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-9 | Баб39к1 |
| ПГУ-235 | 69 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-3 | 73-4 |
| ПГУ-235 | 22 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-19 | Баб31 |
| ПГУ-235 | 90 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-2 | 73-3 |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | уАкс14к2 | Акс14к2 э:б |
| ПГУ-235 | 45 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ба73-19а | Баб31 э:б |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ба73-19а | Баб31 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-13 | ЗА-73-16 |
| ПГУ-235 | 92 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7А | ЦТП-73 |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ба79-18б | Акс13к1 э:б |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-18 | Акс8к2гвс1 |
| ПГУ-235 | 34 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-18 | 79-19 |
| ПГУ-235 | 1 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-1 | 79-1пс-1 |
| ПГУ-235 | 3 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Акс10к1 | Акс10к1э:в |
| ПГУ-235 | 20 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-17 | Акс6к1 |
| ПГУ-235 | 48 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-17 | Акс8 |
| ПГУ-235 | 95 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16 | УТ79-20А |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-20 | Акс6к2 э:б |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-8а | 162236 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16а | ЗА-79-16а гвс |
| ПГУ-235 | 135 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16а | 79-17 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16а | ЗА-79-16а |
| ПГУ-235 | 20 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-17 | Акс6к1 |
| ПГУ-235 | 48 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-17 | Акс8 |
| ПГУ-235 | 10 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-12 | Баб35к3 |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-9 | 73-10 |
| ПГУ-235 | 29 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-10 | 73-11 |
| ПГУ-235 | 50 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-16А | 73-17 |
| ПГУ-235 | 35 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-1 | 79-16 |
| ПГУ-235 | 90 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-2 | 73-3 |
| ПГУ-235 | 16.8 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-73 | на ЦТП-73 |
| ПГУ-235 | 46 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-4 | Баб35 |
| ПГУ-235 | 17 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-73* | 73-1 |
| ПГУ-235 | 3 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Акс10к1 | Акс10к1 э:б |
| ПГУ-235 | 134 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16а |  |
| ПГУ-235 | 18 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16 | Акс10к1 |
| ПГУ-235 | 95 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16 | УТ79-20А |
| ПГУ-235 | 5.5 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-20 | Акс6к2гвс2 |
| ПГУ-235 | 18 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-16 | Акс10к1 |
| ПГУ-235 | 40 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-6а | 73-7 |
| ПГУ-235 | 35 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-7 | Баб41 э:б |
| ПГУ-235 | 33 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-5 | 73-6а |
| ПГУ-235 | 18 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-8 | Баб39 |
| ПГУ-235 | 27 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-4 | 73-5 |
| ПГУ-235 | 31 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Баб41 |
| ПГУ-235 | 33 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-5 |  |
| ПГУ-235 | 1 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-8а | Баб39 |
| ПГУ-235 | 30 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-7 | Баб39к2 |
| ПГУ-235 | 31 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-6а | Баб41 э:а |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-10 | Баб41к1 |
| ПГУ-235 | 44 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-11 | Акс6 |
| ПГУ-235 | 27 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-4 | 73-5 |
| ПГУ-235 | 25 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-5 | 73-8 |
| ПГУ-235 | 40 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 73-7 |
| ПГУ-235 | 25 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-5 | 73-8 |
| ПГУ-235 | 17 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-8 | 73-8а |
| ПГУ-235 | 6 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-10 | Баб41к1 |
| ПГУ-235 | 44 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-11 | Акс6 |
| ПГУ-235 | 11 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-8 | Баб37 |
| ПГУ-235 | 11 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-8 | Баб37 |
| ПГУ-235 | 30 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-7 | Баб39к2 |
| ПГУ-235 | 46 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 73-4 | Баб35 |
| ПГУ-235 | 20 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-16 | УТ80-17А |
| ПГУ-235 | 53 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-19 | Жил7гвс2 |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-15 | Жил7к3 |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-15 | Жил7к3 |
| ПГУ-235 | 28 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-20 | Жил7к1 |
| ПГУ-235 | 53 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-19 | Жил7 э:б |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-20 | Жил7 э:в |
| ПГУ-235 | 17 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-19 | Жил7 э:а |
| ПГУ-235 | 27 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-1 | 80-15 |
| ПГУ-235 | 41 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-15 | 80-16 |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-20 | Жил7гвс3 |
| ПГУ-235 | 17 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-19 | Жил7гвс1 |
| ПГУ-235 | 25 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ЦТП-80 | 80-1 |
| ПГУ-235 | 35 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-1 | Жил9к1 |
| ПГУ-235 | 29 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-2 | Жил9к2 |
| ПГУ-235 | 67 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-3 | 80-11 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Жил9к5 |
| ПГУ-235 | 20 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-16 | УТ80-17А |
| ПГУ-235 | 0.2 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-1 | 80-8пс-1 |
| ПГУ-235 | 6 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-11 | Жил9к3 |
| ПГУ-235 | 6 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-12 | Жил9к4 |
| ПГУ-235 | 36 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-13 | 80-22 |
| ПГУ-235 | 0.2 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-1 | 80-8ГВпс-1 |
| ПГУ-235 | 65 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-2 | 80-3 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-11 | Жил9к3 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-12 | Жил9к4 |
| ПГУ-235 | 28 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-20 | Жил7к1 |
| ПГУ-235 | 36 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-13 |  |
| ПГУ-235 | 35 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-1 | Жил9к1 |
| ПГУ-235 | 29 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-2 | Жил9к2 |
| ПГУ-235 | 67 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-3 | 80-11 |
| ПГУ-235 | 77 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-11 | 80-12 |
| ПГУ-235 | 25 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-12 | 80-13 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-22 | Жил9к5 |
| ПГУ-235 | 25 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 80-1 |
| ПГУ-235 | 17.5 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-8 | СШ-28: общ.б. э:а |
| ПГУ-235 | 87 | 100 | 2006 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-9 | 80-10 |
| ПГУ-235 | 18 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-8 | Жил15/3СШ28общшк.бл. |
| ПГУ-235 | 36 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-4 | 80-5 |
| ПГУ-235 | 36 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-4 | 80-5 |
| ПГУ-235 | 28 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-5 | Жил13 э:б |
| ПГУ-235 | 42 | 70 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-5 | 80-6 |
| ПГУ-235 | 28 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-5 | Жил13гвс2 |
| ПГУ-235 | 19 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-6 | 80-7 |
| ПГУ-235 | 19 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-6 | 80-7 |
| ПГУ-235 | 31 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-6 | Жил13гвс1 |
| ПГУ-235 | 31 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-6 | Жил13 э:а |
| ПГУ-235 | 1 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-7 |  |
| Котельная №1 | 12 | 70 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сб | СС33к1 |
| Котельная №1 | 31.6 | 400 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Аоп. | Е2-1Апод. |
| Котельная №1 | 1 | 125 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с1 | Спс-37 |
| Котельная №1 | 0.15 | 80 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с6 | 162153 |
| Котельная №1 | 0.3 | 70 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с5 | с5** |
| Котельная №1 | 105.8 | 150 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | с4 | с4а |
| Котельная №1 | 61.9 | 150 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с5 | с6 |
| Котельная №1 | 22.3 | 80 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с6 | Банк |
| Котельная №1 | 0.3 | 50 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с5 | с5* |
| Котельная №1 | 15 | 50 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с3-1 | Кост4 |
| Котельная №1 | 27.3 | 80 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с4 | ТК1-38 |
| Котельная №1 | 0.15 | 100 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | с4 | Спс-49 |
| Котельная №1 | 122 | 150 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | с3-1 | с4 |
| Котельная "Покровская" | 12 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-19 | ОИБдет |
| Котельная №16 | 56 | 200 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1 | УТ16-5 |
| Котельная №16 | 93 | 200 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1 | УТ16-1-1 |
| Котельная №16 | 56 | 200 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1 | УТ16-5 |
| Котельная №16 | 93 | 200 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1 | г16-1-1 |
| Котельная №16 | 98 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1-1 | УТ16-1-2 |
| Котельная №16 | 0.5 | 50 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-6 | пр. пол. |
| Котельная №16 | 73 | 200 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-5 | г16-5 |
| Котельная №16 | 73 | 200 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-5 | УТ16-8 |
| Котельная №16 | 0.5 | 40 | 1985 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-6 | пр. пол.гвс |
| Котельная №16 | 55 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г16-1-1 | Дал3 гвс |
| Котельная №16 | 55 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16-1-1 | УТ16-1-5 |
| Котельная №16 | 98 | 80 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г16-1-1 | Дал5 гвс |
| Котельная №53 | 6 | 70 | 1990 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 38от | СС42к2 ту:б |
| Котельная №53 | 10 | 70 | 1990 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 38-1 от | СС42к2 ту:а |
| Котельная №9 | 10 | 80 | 1975 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Нахим.111 |
| Котельная №10 | 114 | 125 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ПГУ-235 | 0.2 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-53 | на ЦТП-53 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 500 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | УТ-7 |
| ТЭЦ-2 | 48.8 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-4 | ШкИн |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2-1 | 156178 |
| ТЭЦ-2 | 6.54 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2-1а | Авиац3 |
| ТЭЦ-2 | 67 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЖилРыб-2-1а | ПРЭМ-32 ОД |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-5 | Нар2Г |
| ТЭЦ-2 | 40 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-6 | Нар2В |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-6 | я1-7 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-7 | Нар2Б |
| ТЭЦ-2 | 29 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-7 | я1-8 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-8 | Нар1А |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1а | ETWi-20 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1б | ПРЭМ-2-32 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-21 | 156007 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-25 | 156023 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-25 | 156019 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-24 | Ябл1 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-24а | Ябл3 э:а |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-4 | Ябл22 э:б |
| ТЭЦ-2 | 14 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Хз3 |
| ТЭЦ-2 | 16.57 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Хз1 | Ави30 |
| ТЭЦ-2 | 4.38 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Хз3 | Кооп28 э:а |
| ТЭЦ-2 | 4.38 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Хз3 | Кооп28 э:б |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-6 | Ябл24 |
| ТЭЦ-2 | 61 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я2-7 | Ябл26 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 101136 байп | отв. на Коопер.45А |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1б | Я4ПC-1,Я4ОС-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-2 | Я5пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-4а | Бо6общ |
| ТЭЦ-2 | 96 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-4а | Бо4общ |
| ТЭЦ-2 | 44 | 250 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-4 | Я-5-5 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-4 | Я5-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-51 | Я5пс-19 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я7-2а | Я7-2б |
| ТЭЦ-2 | 24.48 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8 | Уж3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8 | Я8пс-1А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-5б | Я8пс-41 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-4а | Ябл17 |
| ТЭЦ-2 | 82.11 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-11 | маг |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-5 | я8-5б |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я8-6 | Я8пс-67 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я9-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я9-1 | Я9пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-62 | Я5пс-27 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я-5-5 | Бо8 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-61 | д/с№97 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-12 | Я5пс-67 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-15 | Кр23А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-15 | Я5пс-81 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-15 | Кр27 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-16 | Кр25А |
| ТЭЦ-2 | 50 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-16 | Я5-16* |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-17 | Кр25 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СЯС2А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-63 | Я5пс-31 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-21а1 |  |
| ТЭЦ-2 | 5.58 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-21а1 | Нар2Д э:а |
| ТЭЦ-2 | 14.96 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ябл1Аа | Ябл1А э:а |
| ТЭЦ-2 | 14.37 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ябл1Аб | Ябл1А э:б |
| ТЭЦ-2 | 15.34 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ябл1Ав | Ябл1А э:в |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-1 | Ивушка |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-2 | 155962 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 25 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ЭРСВ-410-Ду20 |
| ТЭЦ-2 | 9.39 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-3а | Спо41 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЭРСВ-410-Ду20 | дс 19 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-3 | Ябл1Г |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 25 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ВСГ-25 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВСГ-25 | дс 19гвс |
| ТЭЦ-2 | 14.03 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я1-4а | дбЭксп |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-11 | 162340 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-17 | Кр23 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-10 | Т-пс23 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-12 | АПИук1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 6 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21-12 | АПИук2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 100 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м-5 | м-6 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м-6 | м7 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м7 | Мар98 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 125 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | З4 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я5-67 | я5-67* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-11 | Я5пс-65 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 80 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-17 |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ал1В |
| ТЭЦ-2 | 11 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т9-1 | Т9-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 250 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т9 | Т-пс187 |
| ТЭЦ-2 | 130 | 500 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т9 | т8а |
| ТЭЦ-2 | 145.87 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-71 | шк15 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-73 | Тат26 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-6 | Тат31 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-7 | Т-пс197 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-8 | Тат28 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 350 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11* | Т-пс189 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-1 | Тат 32 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 350 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11-2 | Т-пс237 |
| ТЭЦ-2 | 38.83 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-45а | т22-45б |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-7 | Тат10 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-7 | Т-пс85 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-10 | т22-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т48 | т48* |
| ТЭЦ-2 | 5.45 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т48 | Сш25к2 |
| ТЭЦ-2 | 8.56 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47-2-1 | Тат56 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т47 | Т48-пс1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46 | Т46-пс1 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46-1 | Т46-пс3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46-1 | Т46-пс5 |
| ТЭЦ-2 | 1.25 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46-1а | Сш23 |
| ТЭЦ-2 | 2.61 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46-1б | Сш21 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 300 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46 | т46а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44-1 | Т44пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 150 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44-1 | Т44-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44-2 | Т44пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 57 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44-2 | Т44-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44-3 | Т44пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44-3 | Т44пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т43 | Т43пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-57 | Т13-58 |
| ТЭЦ-2 | 126 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-66а | Т42Б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т42пс-5 | Т42 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т42Б | Т13-67 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 200 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-67 | Т42пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-68 | Т13пс-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-66а | Т13-66а* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т28 | ЗА-Т-29 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 300 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т23 | т24 |
| ТЭЦ-2 | 103 | 300 | 2015 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т24 | т25 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 300 | 2015 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26 |  |
| ТЭЦ-2 | 11.33 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т40а | бПоб3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т35 | Т35* |
| ТЭЦ-2 | 40 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-58 | Т13-59 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 500 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т11 | т11* |
| ТЭЦ-2 | 50 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т12 | т11 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т-пс231 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-61 | Т13пс-45 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-60а | 11А-8пс-17 |
| ТЭЦ-2 | 115 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-10 | Т-пс155 |
| ТЭЦ-2 | 2.8 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | общСт2 |
| ТЭЦ-2 | 9.08 | 200 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21 | т21-1 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 600 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т21 | ТК105 (т22) |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК105 (т22) | Iпс-29 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-31 | а8к1 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-51 | Тат10А |
| ТЭЦ-2 | 71.16 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-52а | дс1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 81 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-82 | т22-83 |
| ТЭЦ-2 | 108.6 | 600 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | гильзТа2 | т23 |
| ТЭЦ-2 | 105.6 | 600 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК105 (т22) | гильзТа1 |
| ТЭЦ-2 | 7.85 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-56а | А10к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 200 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т1 | отв на АГТУ уч.к.№3, 5 пер.Смол. |
| ТЭЦ-2 | 86 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т22-31* | шк8 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 500 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т2 | на АГМА |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4 | Т-пс109 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-3 | 28А16к2 |
| ТЭЦ-2 | 11 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-6 | А14к2 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-71 | д/с№91 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т4-91 | Та11Ак |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-10 | Кр31 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-10 | Я5пс-61 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-8 | Кр 35 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-8 | Кр39 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-8 | Я5-9 |
| ТЭЦ-2 | 50 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-9 | Кр37 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-9 | Я5-10 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-13 | Я5пс-69 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5 | Ш-пс137 |
| ТЭЦ-2 | 118 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс137 | Ш5-1 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш4 | Ш5 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш6 | ш6* |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш6 | Ш-6* |
| ТЭЦ-2 | 55.5 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Ш-пс19 | Ш6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-2 | Ш-пс31 |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс31 | Св48 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-2 | Ш-пс33 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-12 | ш8-13 |
| ТЭЦ-2 | 28.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс47 | Губ.техн. |
| ТЭЦ-2 | 47.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс49 | Эспл.26 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-13 | ш8-14 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-14 | ш8-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-15 | Ш-пс47 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-13 | Ш-пс45 |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс45 | д/с№74 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш8-15 | Ш-пс49 |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс51 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш8 | Ш-пс39 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш8 | Ш-пс51 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс39 | ш8-11 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Ш8 | ш9 |
| ТЭЦ-2 | 128 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Ш7 | Ш8 |
| ТЭЦ-2 | 186 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-1 | Ш5-2 |
| ТЭЦ-2 | 31.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс139 | ш5-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-1 | Ш-пс139 |
| ТЭЦ-2 | 140 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-2 | Ш5-3 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-21 | КрНа54 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-21 | Ш-пс151 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-2 | Ш-пс149 |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс149 | Ш5-21 |
| ТЭЦ-2 | 88 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-3 | Ш5-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-4 | Ш-пс159 |
| ТЭЦ-2 | 156 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс159 | Ш5-4а |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс153 | Ш5-41 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-4 | Ш-пс153 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 200 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-4а | Ш5-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-5 | ш5-5** |
| ТЭЦ-2 | 124 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс169 |  |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс155 | КрНа60 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-41 | Ш-пс155 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-41 | Ш-пс157 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ГАИ | ГАИ э:а |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ГАИ | ГАИ э:б |
| ТЭЦ-2 | 87 | 150 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш5-7 | Ш5-8 |
| ТЭЦ-2 | 143 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс183 | Ш5-10 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-11 | КрНа46 |
| ТЭЦ-2 | 13.61 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-11 | нКр46А |
| ТЭЦ-2 | 33.78 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-11 | КрНа46к |
| ТЭЦ-2 | 28 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-15 | Св53 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 70 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-12 | ш5-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-11 | Ш-пс141 |
| ТЭЦ-2 | 21.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс141 | ш5-12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш5-12 | Ш-пс143 |
| ТЭЦ-2 | 37 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс143 | Ш-пс145 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9 | Ш-пс53 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-13 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 11 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | Лиц1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-13 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 26 | 40 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | шк10 э:а |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-3 | Сов25 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-1 | ш10-2 |
| ТЭЦ-2 | 59.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс79 | ш10-11 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | шк10пр |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сшк№5 э:б |
| ТЭЦ-2 | 83 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-11-1 | Сов17 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-11 | Ш-пс55 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-3 | Ала8 |
| ТЭЦ-2 | 37.5 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс53 | ш9-11 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-2 | ш10-3 |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс55 | пр.уч. |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10 | Ш-пс79 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс81 | ш10-11-1 |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс83 | ш10-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-п5 | ш11 |
| ТЭЦ-2 | 123 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10 | Ш-п5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10 | Ш-пс83 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9 | Ш-пс59 |
| ТЭЦ-2 | 65.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-1 | ш9-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-2 | Ш-пс61 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс61 | МГва16 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-2 | ш9-3 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-3 | ш9-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-3 | Ш-пс63 |
| ТЭЦ-2 | 13.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс63 | ш9-31 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-4 | ш9-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-4 | Ш9-4* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-5 | 161363 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-5 | 161365 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9-10а | Сов29н |
| ТЭЦ-2 | 38 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш9 | ш10 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш11-1 | Лен23п |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс85 | ш11-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш11 | Ш-пс85 |
| ТЭЦ-2 | 99.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс91 | ш12 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш11 | Ш-пс91 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш11 | ПРЭМ-50 ОД |
| ТЭЦ-2 | 76 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Ш6 | Ш7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-3-1 | Ш-пс37 |
| ЦГК | 61.3 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3 | в4 |
| ЦГК | 59 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-137 | Свр18 |
| ЦГК | 34 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-140 | в3-145 |
| ЦГК | 0.3 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-140 | В3-140** |
| ЦГК | 0.2 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-117 | в3-14* |
| ЦГК | 0.2 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-14 | В3пс-117 |
| ЦГК | 123 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-14 | в14-1 |
| ЦГК | 6 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-147 | ГЖУпр |
| ЦГК | 10 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-147 | Тр15/1 |
| ЦГК | 9 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-15б | в3-15б-1 |
| ЦГК | 32 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-153 | в3-155 |
| ЦГК | 43 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-155 | в3-157 |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-155 | В3-155* |
| ЦГК | 0.3 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-155 | в3-155* |
| ЦГК | 0.3 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-151 |  |
| ЦГК | 102 | 300 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-11 | в3-12 |
| ЦГК | 29 | 300 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-12 | в3-13 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-158 | В3пс-169,ос-170 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-13 | В3пс-89 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-158 | В3пс-173,ос-174 |
| ЦГК | 84 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в14-1 | в3-15 |
| ЦГК | 15 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-173,ос-174 | в3-159 |
| ЦГК | 30 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-131 | в3-132 |
| ЦГК | 66 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-133 | в3-135 |
| ЦГК | 0.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-15 | В3пс-153 |
| ЦГК | 55.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-153 | в3-151 |
| ЦГК | 10 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-164 | в3-164а |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-162 | В3пс-191,ос-192 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-157 | ВЗпс179 |
| ЦГК | 10 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-157 | в3-161 |
| ЦГК | 87.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-167,ос-168 | в3-158 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-162 | В3пс-189,ос-190 |
| ЦГК | 25 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-189,ос-190 | уОСВОД |
| ЦГК | 14.8 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс1,ос2 | в2-1 |
| ТЭЦ-2 | 26.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс95 | Лен52 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш12-1 | Ш-пс93 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш12-1 | Ш-пс95 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс93 | Лен50 |
| ТЭЦ-2 | 37 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш12 | ш12-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш12 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш13 | ш13* |
| ТЭЦ-2 | 38 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш13 | ш14 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш14 | ш15 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш14 | Ш-пс99 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс99 | ш14* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш14* | ш14** |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш14** | Ш-пс101 |
| ТЭЦ-2 | 30.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс101 | Баб62 |
| ТЭЦ-2 | 37 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш15 | ш16 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш16а | ш17 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш16 | ш16а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 40 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш16 | Ш-пс105,ос106 |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 40 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс105,ос106 | МАлад.16 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш16 | Ш-пс107,ос108 |
| ТЭЦ-2 | 70.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс107,ос108 | АПТ |
| ТЭЦ-2 | 7.66 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-8-1 | Сов36 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-8-1 | Ш-пс113,ос114 |
| ТЭЦ-2 | 17.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс113,ос114 | Сбербанк |
| ТЭЦ-2 | 10 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-4 | облПро |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-5 | Ш-пс117,ос118 |
| ТЭЦ-2 | 9.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс117,ос118 | Сов34 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-5 | Ш-пс123,ос124 |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс123,ос124 | Сов32 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш10-5а | Ш-пс121,ос122 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс121,ос122 | ш10-4 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш19-1 | Ба70 э:б |
| ТЭЦ-2 | 14.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс129,ос130 | д/с№102 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш18 | ш20 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш20 | ш20* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш20 | Ш-пс133,ос134 |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс133,ос134 | н1м119 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш18 | Ш-пс129,ос130 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-132 | В3пс-101 |
| ЦГК | 76 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-101 | в3-140 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-181 | В3пс-151 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-145 | В3пс-113,ос-114 |
| ЦГК | 25 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-113,ос-114 | в3-147 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-132 | В3пс-99 |
| ЦГК | 27 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-99 | в3-133 |
| ТЭЦ-2 | 43.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс37 | Св46/1 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш4-2 | Св41 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-1а* | лаб.сч. |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7 | Ш-пс29 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7 | ш7* |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7 | ш7* |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс29 | Ш7-1 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-1 | Ш7-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-3-1 | Ш-пс35 |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс35 | Ком16 |
| ТЭЦ-2 | 84.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс33 | Ш7-3 |
| ЦГК | 226 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1а | в3-1 |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в2* | В2пс1,ос2 |
| ЦГК | 97 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-1 | в5-2 |
| ЦГК | 0.2 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-1 | В5пс5,ос6 |
| ЦГК | 25.8 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс5,ос6 | Вол12 |
| ЦГК | 0.15 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5 | В5пс1 |
| ЦГК | 29.8 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс3 | в5-1 |
| ЦГК | 138.1 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в6 | в7 |
| ЦГК | 0.2 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в6 | В6пс1 |
| ЦГК | 25.8 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В6пс1 | в6-1 |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в6-1 | В6пс3,ос4 |
| ЦГК | 14.8 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В6пс3,ос4 | Влд14 |
| ЦГК | 0.3 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в6-1 | в6-1* |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в6-1 | В6пс7 |
| ЦГК | 48.8 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В6пс7 | уСов11 |
| ЦГК | 86.4 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в1 | в2 |
| ЦГК | 42.7 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в4 | в5 |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в4 | в4* |
| ЦГК | 79.2 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5 | в6` |
| ЦГК | 0.15 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс1 | В-5* |
| ЦГК | 0.2 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5 | В5пс3 |
| ЦГК | 0.3 | 32 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-1 | Гр.41408 |
| ЦГК | 0.2 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-2 | В5пс-7 |
| ЦГК | 99.8 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-7 | в5-21 |
| ЦГК | 0.2 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-21 | В5пс-9 |
| ЦГК | 22.8 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-9 | пС+РТО |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-5 | В5пс-23,ос-24 |
| ЦГК | 13 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-23,ос-24 | в5-51 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-5 | В5пс-21,ос-22 |
| ЦГК | 24 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-21,ос-22 | Хал11 |
| ЦГК | 27 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-51 | общАПИ |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-7 | В5пс-29 |
| ЦГК | 51 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В5пс-33 | ктКомс |
| ЦГК | 0.3 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-21 | в5-21* |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в5-2 | В5пс-33 |
| ЦГК | 0.2 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7 | В7пс1 |
| ЦГК | 0.2 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7 | В7пс17 |
| ЦГК | 10.8 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс19,ос20 | Сов10 |
| ЦГК | 49.8 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс1 | в7-1 |
| ЦГК | 49.8 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс17 | в7-11 |
| ЦГК | 39.8 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-12 | В7пс23,ос24 |
| ЦГК | 9.8 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс21,ос22 | ГКРыба |
| ЦГК | 51 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-1 | в7-3 |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-1 | в7-1* |
| ЦГК | 52 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-3 | в7-4 |
| ЦГК | 64 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-4 | в7-5 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-4 | В7пс7,ос8 |
| ЦГК | 3 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс7,ос8 | В7-4* |
| ЦГК | 30 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-11 | в7-12 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-11 | В7пс19,ос20 |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7-12 | В7пс21,ос22 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В7пс23,ос24 | в7-14 |
| ЦГК | 60.2 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в7 | в8 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8 | В8пс3,ос4 |
| ЦГК | 24 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс3,ос4 | в8-1 |
| ЦГК | 82.7 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8 | в8а |
| ЦГК | 0.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-2 | В8пс-15 |
| ЦГК | 65.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-15 | в8-2а |
| ЦГК | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8-7 | В8пс-45,ос-46 |
| ЦГК | 63.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс-45,ос-46 | Ша87 |
| ЦГК | 0.5 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8 | В8пс1 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8а | В8пс51,ос52 |
| ЦГК | 9.8 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс51,ос52 | в8а-1 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8а | В8пс47,ос48 |
| ЦГК | 2.8 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс47,ос48 | КЗн14 |
| ЦГК | 10.7 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8б | в8в |
| ЦГК | 0.2 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В8пс67 | в9 |
| ЦГК | 28.4 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8в | В8пс67 |
| ЦГК | 68.8 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8а | в8б |
| ЦГК | 0.3 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8б | В8б* |
| ЦГК | 5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-106 | Сов2В |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-104 | В9пс-15 |
| ЦГК | 47 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-15 |  |
| ЦГК | 0.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-105 | В9пс-21,ос-22 |
| ЦГК | 14.5 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-21,ос-22 | Сов2Б |
| ЦГК | 39 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-23,ос-24 | Сов2А |
| ЦГК | 32 | 300 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-1 | в9-2 |
| ЦГК | 8 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-20а | УКСг2 |
| ЦГК | 2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-20а | КЗн1 |
| ЦГК | 26 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-23 | в9-24 |
| ЦГК | 8 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-23 | УКСг1 |
| ЦГК | 26 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-23 | музЧер |
| ЦГК | 5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-24 | гЗдрОт |
| ЦГК | 24.36 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-24 | УКСГИК |
| ЦГК | 131 | 350 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-2 | в9-2а |
| ЦГК | 65.8 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-5,ос-6 | в9-1б |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-1б | В9пс-7,ос-8 |
| ЦГК | 144 | 300 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9 | в9-1 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-106 | В9пс-23,ос-24 |
| ЦГК | 0.2 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9 | В9пс-1,ос-2 |
| ЦГК | 0.2 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9 | В9пс-5,ос-6 |
| ЦГК | 1 | 250 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-2а | В9пс-35 |
| ЦГК | 49.8 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-1,ос-2 | в9-1а |
| ЦГК | 136 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-61 | в9-7 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-6 | В9пс-39 |
| ЦГК | 48 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-39 | в9-61 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-6 | В9пс-61 |
| ЦГК | 35 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-60 | Лен4 |
| ЦГК | 28.12 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-60 | Баб3 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-61 | В9пс-45,ос-46 |
| ЦГК | 83 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-45,ос-46 | в9-62 |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-8 | В9пс-69,ос-70 |
| ЦГК | 0.15 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-9 | В9пс-71 |
| ЦГК | 60 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-3 | в9-6 |
| ЦГК | 101 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-31 | в9-32 |
| ЦГК | 2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-33а | пЛе10 |
| ЦГК | 2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-33а | кафеЛен10 |
| ЦГК | 90 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-32 | в9-33 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-32 | В9пс-91,ос-92 |
| ЦГК | 9 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-93 | в9-33а |
| ЦГК | 10 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-37 | в9-38 |
| ЦГК | 14.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-38 | В9пс-105 |
| ЦГК | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-105 | в9-381 |
| ЦГК | 112 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-38 | в9-39 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-39 | В9пс-137 |
| ЦГК | 55 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-390 | в9-391 |
| ЦГК | 0.5 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-139,ос-140 |  |
| ЦГК | 12 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Вп-3,п-4 | в9-390 |
| ЦГК | 4 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-391 | пЛен2 |
| ЦГК | 0.5 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-391 | В9пс-141 |
| ЦГК | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-393 | В9пс-143 |
| ЦГК | 6 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-392 | Адм8 |
| ЦГК | 18 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-392 | в9-393 |
| ЦГК | 4 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-393 | Жел6 |
| ЦГК | 77.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-143 | Адм4 |
| ЦГК | 109.5 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-141 | в9-392 |
| ЦГК | 16 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-381 | уплЛен6 |
| ЦГК | 90 | 125 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-39 | В9пс-107 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-137 | В9пс-139,ос-140 |
| ЦГК | 10 | 125 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-107 | в9-39-1 |
| ЦГК | 3 | 125 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-111 | в9-40 |
| ЦГК | 68 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-43 | в9-44 |
| ЦГК | 5.42 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-43 | Ша3 |
| ЦГК | 116 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-40 | в9-42 |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-41 | В9пс-115,ос-116 |
| ЦГК | 15 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-421 | Ша24 |
| ЦГК | 14 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-33а | Бур6 |
| ЦГК | 58 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-33 | в9-34 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-33 | В9пс-93 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-42 | В9пс-123 |
| ЦГК | 150 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-35 | в9-37 |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-35 | в9-35* |
| ЦГК | 11 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-123 | в9-43 |
| ЦГК | 4 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-35 | В9пс-99,ос-100 |
| ЦГК | 12 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-99,ос-100 | пЛен8 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-44 | В9пс-129,ос-130 |
| ЦГК | 5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-129,ос-130 | Ша5 |
| ЦГК | 1 | 125 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-39-1 | В9пс-111 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-44 | В9пс-131 |
| ЦГК | 101 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-131 | в9-45 |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-45 | В9пс-135,ос-136 |
| ЦГК | 35 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-135,ос-136 | Ша2А |
| ЦГК | 6 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-45 | В9пс-133 |
| ЦГК | 90 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-133 | уНаб1М9 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-37 | В9пс-103,ос-104 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-61 | В9пс-43 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-43 | в9-61* |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-7 | В9пс-63,ос-64 |
| ЦГК | 44 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-7 | в9-7-1 |
| ЦГК | 3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-63,ос-64 | в9-7* |
| ЦГК | 2 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в9-7* | шк-и5литА |
| ЦГК | 7 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-169,ос-170 | в3-163* |
| ЦГК | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-157 | В3пс-167,ос-168 |
| ЦГК | 0.3 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-157 | В3пс-187,ос-188 |
| ЦГК | 20 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1а | Баз030 |
| ЦГК | 78 | 300 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1 | в3-11 |
| ЦГК | 33 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-130 | в3-131 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-16а | В3пс-129,ос-130 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-133 | В3пс-103,ос-104 |
| ЦГК | 5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-103,ос-104 | Тур8 |
| ЦГК | 50 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-151 | в3-153 |
| ЦГК | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-133 | В3пс-105,ос-106 |
| ЦГК | 4 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-105,ос-106 | в3-134 |
| ЦГК | 1 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-135 | В3пс-107,ос-108 |
| ЦГК | 4.7 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-157 | в3-152 |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-12 | В3пс-77 |
| ЦГК | 43 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3пс-77 | в3-121 |
| ЦГК | 27.56 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-183 | Же39/4 |
| ЦГК | 110 | 300 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-13 | в3-14 |
| ЦГК | 10 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-111 | Ки12 э:а |
| ЦГК | 40 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-112 | в3-113 |
| ЦГК | 5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-111 | в3-112 |
| ЦГК | 23 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-113 | в3-114 |
| ЦГК | 3 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-114 | ВЗЛЕТ |
| ЦГК | 0.3 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-113 | В3-113* |
| ЦГК | 12 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-11 | в3-111 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-122 | В3пс-85 |
| ЦГК | 7 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-122 | В3пс-85 |
| ЦГК | 41.7 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в2 | в3 |
| ЦГК | 1 | 250 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3 | В3пс3 |
| ЦГК | 0.2 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в2 | в2* |
| ТЭЦ-2 | 3.1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш1-1-1 | СМи42 э:б |
| ТЭЦ-2 | 4.08 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш1-1-1 | СМи42 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш4 | Ш-пс15 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш4-1 | нКр38 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш4-1-1 | ш4-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш4-1 | Ш-пс17 |
| ТЭЦ-2 | 20.5 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс17 | ш4-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш3-1 | Ш4 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ш5-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 166492байп |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | цтп НБ-2 гвс |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | цтпНБ2 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166492байп | цтп НБ-2 гвс |
| ТЭЦ-2 | 8 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | НБ2-1 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | НБ2-1 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-1 | НБ2-3 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-3 | 156949 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-3 | 156933 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 157014 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-4а | 156945 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-2 | цтпНБ2 |
| ТЭЦ-2 | 272.98 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-3 | НБ1 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1 | 136180 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 300 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1в | НБ1-1 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1д | НБ1-1 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1б | НБ1в |
| ТЭЦ-2 | 14 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1в | НБ1г |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1г | 136170байп |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | цтп НБ-1 гвс | НБ1д |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 136170байп | цтп НБ-1 гвс |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-12а | на Куликова 15к3 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Куликова 15к3 | Кул15к3 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-13а | на Куликова 15к2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Куликова 15к2 | Кул15к2 |
| ТЭЦ-2 | 45 | 150 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-11 | НБ1-12 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-12 | НБ1-12а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-12а | Кул15к3 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 80 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-13 | НБ1-13а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-15а | на Куликова 15 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-13а | Кул15к2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Куликова 15 | Кул15 |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 70 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-13 | НБ1-13б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-13б | Кул15к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-1 | 156976 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-15 | НБ1-15* |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-14 | НБ1-15 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-13 | НБ1-14 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 150 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-12 | НБ1-13 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-10 | 156982 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-10 | 156978 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-15 | НБ1-15а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-15а | Кул15 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 250 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 156997 | НБ1-2 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 27 | 250 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 156997 | НБ1-2 |
| ТЭЦ-2 | 54 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-23а | Кул13к2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-23а | Куликова 13к2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Куликова 13к2 | Кул13к2 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-23 | НБ1-24 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-23 | НБ1-23а |
| ТЭЦ-2 | 5 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-27а | Кул13 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-27а | Куликова 13 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Куликова 13 | Кул13 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-27 |  |
| ТЭЦ-2 | 162 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-61 | НБ1-62 |
| ТЭЦ-2 | 162 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 64 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-62 | НБ1-63 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-62 | Гер8к1 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гер8к1 |
| ТЭЦ-2 | 64 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 20 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гер8 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гер8 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Мин2 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-64 | Гер8 э:а |
| ТЭЦ-2 | 20 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-65 | Гер8 э:б |
| ТЭЦ-2 | 30 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-66 | Мин2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-5 | 157001 |
| ТЭЦ-2 | 4.07 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | на Герасим.4к1 1уз.гвс |
| ТЭЦ-2 | 36 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-6 | НБ1-61 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Герасим.4к1 1уз.гвс | Гер4к1 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 7.12 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212а | Гер4к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 88 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-21 | НБ1-23 |
| ТЭЦ-2 | 27.31 | 70 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212а | НБ1-212б |
| ТЭЦ-2 | 14.88 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212б | Гер4к1 э:в |
| ТЭЦ-2 | 2.81 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-212б | Гер4к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 21.07 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 10.56 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | на Герасим.6к3 |
| ТЭЦ-2 | 10.56 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Герасим.6к3 | Гер4к1 гвс3 |
| ТЭЦ-2 | 2.43 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | на Герасим.4к1 2уз.гвс |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 2005 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Герасим.4к1 2уз.гвс | Гер4к1 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 70 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 |  |
| ТЭЦ-2 | 44 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-24 | НБ1-25 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 80 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-25 | Гер4 э:а |
| ТЭЦ-2 | 75 | 80 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-25 | Гер4 э:б |
| ТЭЦ-2 | 42 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 | Гер2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 74 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 | НБ1-27 |
| ТЭЦ-2 | 27.5 | 150 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-24 | НБ1-26 А |
| ТЭЦ-2 | 29 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 А | НБ1-26 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 А | Гер2 э:б |
| ТЭЦ-2 | 74 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-25 | Герасименко 4 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Герасименко 4 гвс2 | Гер4 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-25 | Герасименко 4 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Герасименко 4 гвс1 | Гер4 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 А | Герасименко 2 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Герасименко 2 гвс2 | Гер2 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-26 | Герасименко 2 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Герасименко 2 гвс1 | Гер2 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Куликова 13к1 | Кул13к1гвс |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | на Куликова 13к1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кул13к1 |
| ТЭЦ-2 | 94.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-4 | НБ2-7 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-7 | Байп.56 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-3 | 162268 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-5 | НБ1-7 |
| ТЭЦ-2 | 102 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 34 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | НБ1-8 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-7 | НБ1-8 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1-7 | ЗА-НБ1-17 гвс |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-1 | сп3-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-2 | СП3-3 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-4 | СП3-4а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-5 | СП3-5* |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-75а | ВЗЛЕТ |
| ТЭЦ-2 | 7.82 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-75б | Кур53 э:а |
| ТЭЦ-2 | 7.69 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-75б | Кур53 э:б |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сп3-78 | ВЗЛЕТ |
| ТЭЦ-2 | 12 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Сп3-66 |  |
| ТЭЦ-2 | 20 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-64 | СП77А |
| ТЭЦ-2 | 12 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-51 | СП79 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-10 |  |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-11 |  |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-13 | общМедАкад |
| ТЭЦ-2 | 35 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-16 | СП3-17 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-16 | Ба2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-18 | СП3пс-115 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СП3-19 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | прач |
| ТЭЦ-2 | 8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-19 | медв+г |
| ТЭЦ-2 | 13.2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-16 | Ры34A |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-11 | АК2-11* |
| ТЭЦ-2 | 45.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-151 | ю3-3е |
| ТЭЦ-2 | 12 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-351 | ю3-351а |
| ТЭЦ-2 | 58.9 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю3пс-119 | ю3-32а |
| ТЭЦ-2 | 13 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-142 | ю3-142а |
| ТЭЦ-2 | 21.1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22д | ю3-22д-1 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22д-1 | з47к5пр |
| ТЭЦ-2 | 4.54 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-22д-1 | з47к5 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-14а | ю3-14б |
| ТЭЦ-2 | 19.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-10-2б | 11а2к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | з3-3* |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-21 | 11а-21* |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-8 | 11Апс-169 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 200 | 2003 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-3 | 11а-3А |
| ТЭЦ-2 | 20 | 200 | 2003 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-3А | 11а-3г |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-ц | 11Апс-195 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 70 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 11а-3в | 11а-3в в |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 11а-3в | 11а-3в а |
| ТЭЦ-2 | 75 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 11а-3в | 11а-3в б |
| ТЭЦ-2 | 8 | 200 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | ЦТП | ЦТП-1 |
| ТЭЦ-2 | 51 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | ЦТП-1 | 11а-3в |
| ТЭЦ-2 | 42 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-70 | ю2-70-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-70 | ю2-70* |
| ТЭЦ-2 | 9.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-91 | ю2-91а |
| ТЭЦ-2 | 44 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31-2 | УТ31-3 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3а | УТ31-1 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 125 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-59 |  |
| ТЭЦ-2 | 40 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29 | дс129 |
| ТЭЦ-2 | 29.4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-33а | ю1-33б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29 | Ю1пс-61 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-48 | Ю1пс-97 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-83-1 | шк17 |
| ТЭЦ-2 | 54.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-90 | Ку29к1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-81 | Ю1пс-157 |
| ТЭЦ-2 | 69.5 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1апс-5 | ю1а-3-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4в | Ю1апс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4 | Ю1апс-3 |
| ТЭЦ-2 | 109.1 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-1 | ю1а-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-25а | Ю1пс-47 |
| ТЭЦ-2 | 73.8 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4 | ю1а-4а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4а | Ю1апс-5 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-93-1 | ю2-92 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Лук9эу2 | Ю2пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-3 | о19-2 |
| ТЭЦ-2 | 56.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о16-1 | ДРида 1А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о15 | О15пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-7 | О15пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-7 | О15пс-11 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О15пс-11 | Гр.44553 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-83 | ЗА-Ю-83 |
| ТЭЦ-2 | 69.1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-83 | ю2-84 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-84 | Ю2пс-143 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-84 | ЗА-ю2-84 |
| ТЭЦ-2 | 31.8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-85 | Ко8к2 |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-83 | ю2-83а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-803 | Ю2пс-179 |
| ТЭЦ-2 | 31.4 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-809 | ю2-809а |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-807 | Ю2пс-185 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-11 | к15-11а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15 | Кпс-131 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-1 | Кпс-123 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15 | Кпс-119 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-2 | Ша51 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-12 | Кпс-149 |
| ТЭЦ-2 | 26.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-14 | Ки30 э:в |
| ТЭЦ-2 | 34 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-15 | Ки30 э:б |
| ТЭЦ-2 | 8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-13 | ш-и5пр.маст. |
| ТЭЦ-2 | 45.1 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-13 | ш-и5 |
| ТЭЦ-2 | 16.8 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-12 | к15-13 |
| ТЭЦ-2 | 52.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-12 | к15-12-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к15-1 | Кпс-121 |
| ТЭЦ-2 | 52.5 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к12 | к13 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к12-5 | к12-5* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к12 | Кпс-107 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к11-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 47.5 | 400 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к10 | к11 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к11 | Кпс-103 |
| ТЭЦ-2 | 310 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10* | к10-11 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-16 | Там32 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к9 | к9а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10 | Кпс-59 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10 | Кпс-85 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-1 | К10-1а |
| ТЭЦ-2 | 62 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-1 | к10-2 |
| ТЭЦ-2 | 120 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-5 | к10-6 |
| ТЭЦ-2 | 63.41 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-7 |  |
| ТЭЦ-2 | 62 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-2 | к10-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-3 | Кпс71 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ксд82Б |
| ТЭЦ-2 | 62 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-4 | к10-5 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп100 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-6 | Кпс79 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-2 | 167896 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к10-2 | Кпс63 |
| ТЭЦ-2 | 133 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к8 | к9 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к9 | Кпс-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-65 | Ю2пс-65 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Взлёт-ЭР-32 |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Байп.56 | НБ2-7а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-8 | СП2пс-21 |
| ТЭЦ-2 | 7.46 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пДуб-2-1 | пДуб-21 |
| ТЭЦ-2 | 166 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я17 | Я-18 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 500 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я13 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я15б-1 | общАПС |
| ТЭЦ-2 | 85 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13 | я14 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я14-12 | я14-12* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-1 | 157168 |
| ТЭЦ-2 | 17.76 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-23б | АК2-23в |
| ТЭЦ-2 | 34 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК-2-2б | АК-2-2в |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-36 | АК2-36* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-32 | 157217 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-33а | По58 э:а |
| ТЭЦ-2 | 23 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-34 | Тю4 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-4 | ВЗЛЕТ-40 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-7 | ВЗЛЕТ-40 |
| ТЭЦ-2 | 39 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-6 | шк47 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-6 | ВЗЛЕТ-40 |
| ТЭЦ-2 | 8.03 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-81а | АК2-81б |
| ТЭЦ-2 | 3.35 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-81б | КМ21 э:б |
| ТЭЦ-2 | 25.15 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-81б | КМ21 э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2д | 157487 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-2 | АК3пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-4 | АК3-4* |
| ТЭЦ-2 | 26 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3-9 | АК3-10 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6-4 | АК6-4* |
| ТЭЦ-2 | 4 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т16 | Т16пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4 | М4пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 20.65 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4а | Хл16 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-4 | шк6 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 2015 | Подземная канальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | м5а | м5а* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | М4пс-1 | м4а |
| ТЭЦ-2 | 13.57 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1в-1 | Чех3+Чех 3А |
| ТЭЦ-2 | 50.99 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн2-1в-1 | Чех3Б |
| ТЭЦ-2 | 60 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4а | м4-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн4 | КН3пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 76 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | кн4 | кн5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5 | КН4пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 142 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | кн5 | кн6 |
| ТЭЦ-2 | 40 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-1 | Моряна |
| ТЭЦ-2 | 55 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн5-2 | рыб.порт |
| ТЭЦ-2 | 19 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн6-2 | ЭРСВ-410-20 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн6-2 | НаКр5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн6 | КН5пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 70 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | кн6 | кн7 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн7 | на Кр.Наб.3 Г-цу "Виктория Палас" |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на Кр.Наб.3 Г-цу "Виктория Палас" | гостиница |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн6-1 | КН5пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9 | В3-пс31 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9 | В3-пс31 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 250 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9а | В3-пс29 |
| ТЭЦ-2 | 80 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс33 | в3-5 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн9а | В3-пс33 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-5 | В3-пс21 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-51 | В3-пс23 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс23 | в3-52 |
| ТЭЦ-2 | 170.5 | 250 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | В3-пс29 | в3-5 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс21 | в3-51 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 250 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | в3-5 | В3-4 |
| ТЭЦ-2 | 22 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-1 | м4-11 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-2 | м4-21 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-21 | ба4+м |
| ТЭЦ-2 | 20 | 300 | 2015 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Ш-пс13 | Ш3-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 150 | 2015 | Подземная канальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна |  | м7-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 157129 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная канальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | 157135 |  |
| ТЭЦ-2 | 62 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-1 | м4-2 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-2 | м4-3 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-11 | Хл12 |
| ТЭЦ-2 | 52 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | м4-3 | м4-5 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Пенополиуретан | В3-4 | в3-3' |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-3 | в3-3* |
| ТЭЦ-2 | 107 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-3 | в3-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15-1 | Т15пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 47 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14а | Сш49 э:а |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14а | Сш49 э:б |
| ТЭЦ-2 | 25 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14 |  |
| ТЭЦ-2 | 4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Лях 9 |
| ТЭЦ-2 | 110 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15 | Т14 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15 | Т15пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14 | Т14пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14 | Т14а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-1 | Т13пс-7 |
| ТЭЦ-2 | 78 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-1 | Т13-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13 | Т13пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 24 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-4 | Сш39к1 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14-4 | Т14-5 |
| ТЭЦ-2 | 32 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14-5 | Лях3 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14а-1 | Т13б |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14 | Т14* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-13 | Т13пс-31 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-37 | Пок5 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-19 | Т13пс-41 |
| ТЭЦ-2 | 103 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т14а | Т13-1 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-5 | Т13пс-17 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-17 | Т13-5а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-5а | Т13пс-23 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-5 | Т13пс-15 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-5а | ЗА-Т13-6 |
| ТЭЦ-2 | 184 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-51 | Т13-52 |
| ТЭЦ-2 | 17.8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-53 | Б14 |
| ТЭЦ-2 | 74 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-52 | Т13-53 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-53 | т13-53 |
| ТЭЦ-2 | 59.5 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-3 | Т13 |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-5 | Т13-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-55 | 11А-8пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-5 | в3-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-6 | В3-6* |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-61 | в3-62 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-6 | В3-пс43 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс43 | СМил1 |
| ТЭЦ-2 | 33.81 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-24 | ВТ+Сбк |
| ТЭЦ-2 | 86 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-23 | УВДвво |
| ТЭЦ-2 | 15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-21 | в3-23 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-21 | в3-22 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-2 | В3-пс11 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс11 | в3-21 |
| ЦГК | 1 | 250 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс9 | в3-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5 | АК5пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-14 | Т13пс-33 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т13пс-35 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-14г | МА39 э:а1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-14г | МА39 э:а2 |
| ТЭЦ-2 | 93.8 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | К7 | к7 |
| ТЭЦ-2 | 96 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к7 | к8 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к8 | Кпс-33 |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к1-1 | к1-1б |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к5 | Кпс-27 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к6в | К7 |
| ТЭЦ-2 | 96.5 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | К6 | к6б |
| ТЭЦ-2 | 23 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к5 | прач |
| ТЭЦ-2 | 18 | 800 | 1988 | Подземная канальная | Пенополиуретан | УТ-55 | УТ-56 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 800 | 1988 | Подземная канальная | Пенополиуретан | УП-48 | УП-49 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-62 | сп3-62а |
| ТЭЦ-2 | 1.1 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп3-55 | СП3ос-56 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-3* |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 151561 |
| ТЭЦ-2 | 33.6 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 28.17 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба12к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-2 | 151471 |
| ТЭЦ-2 | 55 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4 |  |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 34 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4а | ТП |
| ТЭЦ-2 | 75 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТП |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-3* |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-3 | сп1-4 |
| ТЭЦ-2 | 55 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-4 | сп1-5 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-5а | сп1-5а* |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-7 | 151499 |
| ТЭЦ-2 | 8.96 | 32 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-71 | маг3 |
| ТЭЦ-2 | 33.6 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-71 | сп1-72 |
| ТЭЦ-2 | 55.7 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-73 | сп1-74 |
| ТЭЦ-2 | 22.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-74 | Ба12к2 |
| ТЭЦ-2 | 49.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-6а | сп1-7 |
| ТЭЦ-2 | 63.14 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-7 | сп1-7а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-65 | сп1-65* |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-67 | сп1-67* |
| ТЭЦ-2 | 35.7 | 80 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-11 | Ст6 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп1-65*гвс |
| ТЭЦ-2 | 66.4 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп1-67гвс* |
| ТЭЦ-2 | 25 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | ТК-2 |
| ТЭЦ-2 | 429 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-12пс-1 | сп1-1б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-31а | СП1-2пс-1А |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-31 | 151523 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б15к1 гвс1 |
| ТЭЦ-2 | 44.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-32 | Б15к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 44.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-32 | сп1-33 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Б15к1 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 57.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-33 | Б15к1 э:б |
| ТЭЦ-2 | 57.3 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-33 | сп1-34 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 32 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | БАНК |
| ТЭЦ-2 | 6.4 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-41 | Ба13 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 32 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-41 | сп1-41* |
| ТЭЦ-2 | 15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 35 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-31 | сп1-31а |
| ТЭЦ-2 | 18 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-25 | Ба11к3 |
| ТЭЦ-2 | 25.1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-24 | сп1-25 |
| ТЭЦ-2 | 25.1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 18 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Ба11к3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 32 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-07 | сп1-07* |
| ТЭЦ-2 | 32.5 | 300 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-3 |  |
| ЦГК | 29 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-211 | 2оПТУ-2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-200 | В3-пс53,ос54 |
| ТЭЦ-2 | 55.5 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-13а | ю3-13б |
| ТЭЦ-2 | 50.1 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-7 | кЮв-2а |
| ТЭЦ-2 | 37 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3 | кЮВ-3а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3 | КЮВ-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3 | кЮВ-3* |
| ТЭЦ-2 | 22.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3д | кЮВ-3е |
| ТЭЦ-2 | 39.6 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3д | пОс4к2 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-12 | Беж16 |
| ТЭЦ-2 | 30.1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-22 | о12 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12 | О12пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮв-2а | КЮпс-13 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-3в | пОс4 |
| ТЭЦ-2 | 128 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-2 | кЮВ-3 |
| ТЭЦ-2 | 41 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кЮВ-41а | о12-21 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-4 | 11Апс-155 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-5 | 11Апс-157 |
| ТЭЦ-2 | 31.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-5 | 11а-5а |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-13-2а | 11а-13-2* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-16 | 11Апс-51 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-51 | 11А-15* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11а-17 | 11Апс-55 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-9 | СП3пс-85 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-85 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-38 | ЗА-АК2-38 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-9 | 157324 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-15 | ЗА-АК2-15 |
| ТЭЦ-2 | 114 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-14 | АК2-13 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-5 | ю2-8* |
| ТЭЦ-2 | 39 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-9* | Опс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-71 | Ю2пс-113 |
| ТЭЦ-2 | 42.5 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-4 | ю2-4а |
| ТЭЦ-2 | 25.6 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2б | ШК Кул.34-38 ЦТП НБ-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3-8 | СП3пс-83 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-83 |  |
| ТЭЦ-2 | 66 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-4 | НБ2-5 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-5 | НБ2-5а |
| ТЭЦ-2 | 52 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-2 | КУ-3 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-3 | ку-4 |
| ТЭЦ-2 | 62 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-3 | КУ-5 |
| ТЭЦ-2 | 10 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ку-4 | Кул46к2 |
| ТЭЦ-2 | 61 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-5 | 156895 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-3 | НБ1пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 4 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-7 | НБ-8 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-8 |  |
| ТЭЦ-2 | 80 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ-6 | НБ-7 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-6 | НБ-6а |
| ТЭЦ-2 | 92 | 150 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ-5 | НБ-6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ-31 | НБ1пс-5 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2а-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 48 | 350 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-15,СП-16 | УТ-35-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МБ-2 | 156867 |
| ТЭЦ-2 | 11.5 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП-22 | 4яЗел37 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | перем.Б.Хм.16 Т-2 |
| ТЭЦ-2 | 4.71 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61в | Бре3 э:а |
| ТЭЦ-2 | 16 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4а |  |
| ТЭЦ-2 | 4.71 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о5-61в | Бре3 э:б |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10-4 | Хм7к2 |
| ТЭЦ-2 | 19 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6-2 | е6-4 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е12 | Хм7 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13 | Хм5 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13а | е14 |
| Котельная №1 | 100 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-1 | е14-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14 | Епс-3А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е6 | Епс-3а |
| ТЭЦ-2 | 52.17 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е13-1 | По6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е11 | 146954 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 146954 | Хм9 |
| ТЭЦ-2 | 6.8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-57 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-57 | О2пс-43 |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-57 |  |
| ТЭЦ-2 | 63.6 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-6 | о4-6а |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-1 | о4-111 |
| ТЭЦ-2 | 26.17 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-111 | о4-111-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О4-61а | 162163 |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-8 | о2-8-1 |
| ТЭЦ-2 | 51.95 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-8-1 | Хм32 |
| ТЭЦ-2 | 5.58 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-10а-1 | Ахш6/42 э:а |
| ТЭЦ-2 | 44.61 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-10а-1 | Ахш6/42 э:б |
| ТЭЦ-2 | 5.84 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-8-1 | Хм30 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 (о6) | IIпс11 |
| ТЭЦ-2 | 12.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-6 | Ос61А |
| ТЭЦ-2 | 19.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-9 | Вол49 |
| ТЭЦ-2 | 17.6 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-11 | Хм41к1 |
| ТЭЦ-2 | 14.7 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-23 | Ос63 |
| ТЭЦ-2 | 20.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-25 | Ос65 |
| ТЭЦ-2 | 1.01 | 25 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | шк14 |
| ТЭЦ-2 | 14.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-3а | Вол62 |
| ТЭЦ-2 | 13.59 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е16 | е17 |
| ТЭЦ-2 | 21.4 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е17 | е18 |
| ТЭЦ-2 | 36.38 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е18 | АМУвмц |
| ТЭЦ-2 | 50.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е18 | АМУст |
| ТЭЦ-2 | 61.64 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е18 | е19 |
| ТЭЦ-2 | 2.79 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е17 | АМУэк1 |
| Котельная №1 | 11 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-3 | Хм8 |
| Котельная №1 | 155 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-3 | е14-5 |
| Котельная №1 | 13.2 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-6 | Хм4 |
| Котельная №1 | 16 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-7 | Хм2 |
| Котельная №1 | 9.59 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-7 | е14-8 |
| Котельная №1 | 7.24 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-3 | Епс-3 |
| Котельная №1 | 210 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-2 |  |
| Котельная №1 | 14 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | е14-3 |
| ТЭЦ-2 | 16.8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е19 | АМУ с/з |
| ТЭЦ-2 | 11.76 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е19 | мехмас |
| ТЭЦ-2 | 37.35 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е19 | е20 |
| ТЭЦ-2 | 42.38 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е20 | е20-1 |
| ТЭЦ-2 | 10.03 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е20-1 | АМУпгк |
| ТЭЦ-2 | 32.11 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е20 | е21 |
| ТЭЦ-2 | 7.69 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е21 | диз |
| ТЭЦ-2 | 11.2 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е22 | КИП |
| ТЭЦ-2 | 27.35 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е22 | е23 |
| ТЭЦ-2 | 16.29 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е23 | е24 |
| ТЭЦ-2 | 19.53 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е24 | Э/надз |
| ТЭЦ-2 | 3.4 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е25 | гарАМУ |
| ТЭЦ-2 | 52.25 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е25 | е26 |
| ТЭЦ-2 | 18.95 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е26 | э/сети |
| ТЭЦ-2 | 7.72 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е20-1 | АМУглк |
| Котельная №1 | 0.25 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | СГВ-20. гвс |
| Котельная №1 | 13.94 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-8 | Хм2к1 |
| Котельная №1 | 38.45 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-8 | е14-9 |
| Котельная №1 | 10.59 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е14-9 | Хм2к2 |
| Котельная №1 | 17.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-3 |  |
| Котельная №1 | 0.25 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ВЭПС-Ти-2-25. от |
| Котельная №1 | 0.5 | 20 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СГВ-20. гвс | шк-и1 гвс |
| ТЭЦ-2 | 3.2 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-1а | Бо54 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-3 | Ос43к1 |
| ТЭЦ-2 | 6.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-42 | Бо50 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-51 | Хм23к1 |
| ТЭЦ-2 | 54.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-52 | о2-55 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-55 | Хм21 |
| ТЭЦ-2 | 31 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-55 | о2-56 |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-56 | Хм19 |
| ТЭЦ-2 | 27.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-56 | о2-57 |
| ТЭЦ-2 | 12.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-53 | гбАТРЗ |
| ТЭЦ-2 | 20 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-52 | Хм21к1 |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-53 | О2пс-35 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-41 | О2-41* |
| ТЭЦ-2 | 38.19 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-112 | Ос53 |
| ТЭЦ-2 | 23.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-113 | Ос51 |
| ТЭЦ-2 | 12.98 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о4-114 | Бо55 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е4-2 | 161707 |
| Котельная №1 | 0.5 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЭПС-Ти-2-25. от | шк-и1 от |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-8 | О6-8* |
| ТЭЦ-2 | 15.8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-44 | Хм52 |
| ТЭЦ-2 | 15.8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-46 | Хм50 |
| ТЭЦ-2 | 1.1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-3 | О10пс53 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-32 | О10пс57 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-37 |  |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-36-1 | 147524 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-36 | о10-36-1 |
| ТЭЦ-2 | 91.7 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-1 | о10-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-3 | О10пс5 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-35-1 | Хм47 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-36 | О10пс7 |
| ТЭЦ-2 | 51.2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-37 | о10-39 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 147524 | о10-35-1 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-36-1 | о10-40 |
| ТЭЦ-2 | 18.1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-48 | Хм48 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-50 | Хм46 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-51 | Хм44к1 |
| ТЭЦ-2 | 17 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-52 | Хм44/45 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-7 | О10пс-69 |
| ТЭЦ-2 | 29 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-9 | о10-10-0 |
| ТЭЦ-2 | 60.4 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-6 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-8 | О10пс-71 |
| ТЭЦ-2 | 5.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-3 | О10пс59 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-10-0 | О10пс-85 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем.Беж.6А | перем.Беж.6А |
| ТЭЦ-2 | 2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-32 | О10пс55 |
| ТЭЦ-2 | 42.54 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-33 | о10-34 |
| ТЭЦ-2 | 20.56 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-34 | Ах78 э:б |
| ТЭЦ-2 | 11.14 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-34 | Ахш 78маг |
| ТЭЦ-2 | 11.14 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10-34 | лакокр.зав. |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 15 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | всг-15 | шИск2 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о9 |  |
| ТЭЦ-2 | 1.4 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о10 | О10пс1 |
| ТЭЦ-2 | 30.9 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | Ду52к1 |
| ТЭЦ-2 | 14.4 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | О8пс23 |
| ТЭЦ-2 | 18.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-7 | Ду54к1 |
| ТЭЦ-2 | 2.4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-7 | Ду52к2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бпс15 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-7 | Бпс29 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-3 | Бпс23 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-4 | Бпс25 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б3-4 | Бпс27 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-1а | Бпс35 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б7-2 | Б7-2* |
| ТЭЦ-2 | 16.27 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-2 | Б11-2-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-23 | О2пс119 |
| ТЭЦ-2 | 0.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-24 | О2пс121 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-235 | О2пс179 |
| ТЭЦ-2 | 25.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-236 | о2-237 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-236 | О2пс185 |
| ТЭЦ-2 | 34.82 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-239-1 | Юж23А |
| ТЭЦ-2 | 13.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-235 |  |
| ТЭЦ-2 | 21 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-237 |  |
| ТЭЦ-2 | 8.4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-236 |  |
| ТЭЦ-2 | 61.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-234 | о2-234д |
| ТЭЦ-2 | 46.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-234д | о2-235 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-239-2 | О2пс191 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс191 |  |
| ТЭЦ-2 | 37.78 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-26 | Бо74А |
| ТЭЦ-2 | 34 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-28 | Бо74 |
| ТЭЦ-2 | 0.6 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-28 | О2пс133 |
| ТЭЦ-2 | 55.2 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-19 | о2-18 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-18 | О2пс107 |
| ТЭЦ-2 | 31.6 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-18 | о2-17 |
| ТЭЦ-2 | 14.6 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-153 | гЕ59 |
| ТЭЦ-2 | 34.51 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-11 | Ос54 |
| ТЭЦ-2 | 0.9 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-11 | О2пс63 |
| ТЭЦ-2 | 7.7 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-111 | Ос56 |
| ТЭЦ-2 | 16.2 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-133 | Бо62 |
| ТЭЦ-2 | 0.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-151 | о2-151* |
| ТЭЦ-2 | 122.6 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-24 | о2-25а |
| ТЭЦ-2 | 101 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б22 | Б23 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б23 | Бо63 |
| ТЭЦ-2 | 50.9 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б23 | Б24 |
| ТЭЦ-2 | 30.7 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б25 | Б25-1 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б27 | Б-27-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бпс153 |
| ТЭЦ-2 | 4.7 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б18-1 | Моз66 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б18-1 | Моз68 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б20-8 | пТам6 |
| ТЭЦ-2 | 14.3 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б21 | Б22 |
| ТЭЦ-2 | 6.6 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б22 | Б22-1 |
| ТЭЦ-2 | 43 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б22-1 | Бо65 |
| ТЭЦ-2 | 5.52 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бо67 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б16-1 | Б16-1* |
| ТЭЦ-2 | 1.5 | 300 | 2015 | Подземная канальная | Пенополиуретан | м6 | М9пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кн3 | КН2пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | кн2 | кн3 |
| ТЭЦ-2 | 174.9 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к13 | к15 |
| ТЭЦ-2 | 99.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс23 | Б3-4 |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс27 | Сах7 э:б |
| ТЭЦ-2 | 73.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс25 | Сах7 э:а |
| ТЭЦ-2 | 14.7 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс29 | Б3-7а |
| ТЭЦ-2 | 78 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс35 | Б7-1б |
| ТЭЦ-2 | 2.3 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Бпс151 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс151 | Ос62 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс153 | Бо57 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-33 | к8-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-51 | к9* |
| ТЭЦ-2 | 226 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-59 | к10-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс63 | К10-2* |
| ТЭЦ-2 | 100 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс79 | к10-7 |
| ТЭЦ-2 | 57.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-107 | к12-5 |
| ТЭЦ-2 | 38 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-119 | к15-1 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-123 | к15-2 |
| ТЭЦ-2 | 35 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-131 | к15-11 |
| ТЭЦ-2 | 13.5 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-149 | к15-12* |
| ЦГК | 1 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Вп-3,п-4 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс-43 | о2-58 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс-35 | о2-54 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс107 | По18 |
| ТЭЦ-2 | 14.1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс79 | Бо60 |
| ТЭЦ-2 | 28 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс63 | о2-111 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс119 |  |
| ТЭЦ-2 | 30 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о2-24 |
| ТЭЦ-2 | 30 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс121 | О2пс123 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс123 | о2-24-1 |
| ТЭЦ-2 | 44 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс133 | о2-29 |
| ТЭЦ-2 | 15 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс179 | о2-236 |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс185 | о2-288 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-6 (о4) | IIпс17 |
| ТЭЦ-2 | 40.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс17 | о4-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТК-6 (о4) | IIпс15 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс15 | о4а |
| ТЭЦ-2 | 77.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIпс11 | о6-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О8пс23 | о8-7 |
| ТЭЦ-2 | 4.7 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | о10 |
| ТЭЦ-2 | 108 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс1 | о10-1 |
| ТЭЦ-2 | 171.1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс5 | о10-35 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс59 | о10-5 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс53 | о10-32 |
| ТЭЦ-2 | 21.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс55 | о10-33 |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс57 | Хм51 |
| ТЭЦ-2 | 105.3 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс7 | о10-37 |
| ТЭЦ-2 | 93.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-179 | ю2-806 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-185 | ю2-807* |
| ТЭЦ-2 | 32.8 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-113 |  |
| ТЭЦ-2 | 11 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-143 | ю2-84а |
| ТЭЦ-2 | 80 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-135 | ю2-83 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3пс-115 |  |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП2пс-21 | СП-8д |
| ТЭЦ-2 | 11.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-65 | Взлёт-ЭР-32 |
| ТЭЦ-2 | 22.4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю2пс-95 | ю2-70-1 |
| ТЭЦ-2 | 38.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КЮпс-13 | о10 |
| ТЭЦ-2 | 83.4 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | кЮВ-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-157 | ю1-81* |
| ТЭЦ-2 | 196.8 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-161 | ю1а-1 |
| ТЭЦ-2 | 11.1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-47 | ю1-25б |
| ТЭЦ-2 | 43.6 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ю1пс-61 | ю1-29б |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 200 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151471 | сп1-11 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151499 | сп1-71 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151523 | сп1-32 |
| ТЭЦ-2 | 21 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 151561 |  |
| ТЭЦ-2 | 45 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-149 | 11а-4 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-153 | 11а6к1 |
| ТЭЦ-2 | 49.1 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-155 | 11а-5 |
| ТЭЦ-2 | 75 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-169 | 11а-8а |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Апс-195 | 11а-ц-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Опс-9 | о19 |
| ТЭЦ-2 | 45.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О15пс-1 | кЮВ-7 |
| ТЭЦ-2 | 15.8 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О15пс-3 | кЮВ-7а |
| ТЭЦ-2 | 61.5 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-85 | перем.Беж.6А |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс-69 |  |
| Котельная №1 | 0.15 | 100 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Спс-49 | С-4* |
| Котельная №1 | 53.7 | 100 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Спс-37 | с11 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-3а | е6-1 |
| Котельная №1 | 12 | 80 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В2пс-23 | ТК1-7 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Епс-3А | е15 |
| Котельная №1 | 83 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Е2пс-1 | Е2-1а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я18-1-1 | Я18пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 500 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я-18 | перем. отв. на мкр.ул.Ябл.-Б.Алекс. |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я19пс-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8пс-67 |  |
| ТЭЦ-2 | 54 | 125 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я8пс-1А | Я7-2а |
| ТЭЦ-2 | 71.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я9пс-9 | Ябл 34 |
| ТЭЦ-2 | 38.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я9пс-7 | Ябл36 |
| ТЭЦ-2 | 80.5 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-61 | Я5-11 |
| ТЭЦ-2 | 10.5 | 100 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-65 |  |
| ТЭЦ-2 | 23.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-67 | Я5-13 |
| ТЭЦ-2 | 7.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-69 | Кр29А |
| ТЭЦ-2 | 43.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-81 | Я5-15* |
| ТЭЦ-2 | 15.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-27 | я5-62а |
| ТЭЦ-2 | 92.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-19 | я5-4а |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 155962 | я1-3 |
| ТЭЦ-2 | 24.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156007 | я1-21а |
| ТЭЦ-2 | 73 | 70 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156019 | Ма4бом |
| ТЭЦ-2 | 29.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156023 | я1-24 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5пс-5 | Я5-2* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гал8/1 |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-51 | Т13-66а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-56 | 11А-8пс-13 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-17 | бПо8к1 |
| ТЭЦ-2 | 84 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-9 | т13-55а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Т13пс-3 |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-7 | Сш37к2 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-15 | Т13-5* |
| ТЭЦ-2 | 90 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-31 | Т13-16 |
| ТЭЦ-2 | 27.8 | 80 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-37 | Пок5 |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН8пс-1 | кн9 |
| ТЭЦ-2 | 23.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН5пс-1 | кн6-1 |
| ТЭЦ-2 | 17.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН5пс-3 | кн6-2 |
| ТЭЦ-2 | 34.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН2пс-3 | кн3-1 |
| ТЭЦ-2 | 35.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН3пс-3 | КрНа15 |
| ТЭЦ-2 | 17.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КН4пс-1 | кн5-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс23 | т21-10* |
| ТЭЦ-2 | 38.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14пс-9 | Т14-4 |
| ТЭЦ-2 | 68 | 250 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Iпс-29 | т22-1 |
| ТЭЦ-2 | 94.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс85 | т22-8 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т22-82 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 350 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс189 | т11-3 |
| ТЭЦ-2 | 32.5 | 350 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-пс237 | т52 |
| ТЭЦ-2 | 27.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т46-пс1 | т46б |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т46-пс3 | т46-1а |
| ТЭЦ-2 | 36.5 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т46-пс5 | т46-1б |
| ТЭЦ-2 | 31.5 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т48-пс1 | т47-1 |
| ТЭЦ-2 | 39.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44пс-3 | Сш16 |
| ТЭЦ-2 | 39.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44пс-5 | Сш14 |
| ТЭЦ-2 | 4.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44пс-7 | Сш12 |
| ТЭЦ-2 | 34.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т44пс-9 | Сш10 |
| ТЭЦ-2 | 73.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156867 | тбГРП |
| ТЭЦ-2 | 22 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кул48 |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156933 | НБ2-4 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156945 | НБ2-4б |
| ТЭЦ-2 | 19.5 | 200 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 156976 | НБ1-10 |
| ТЭЦ-2 | 30.5 | 125 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 156982 | НБ1-11 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | НБ1-27а |
| ТЭЦ-2 | 53.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157001 | НБ1-6 |
| ТЭЦ-2 | 51.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157014 | НБ2-4а |
| ТЭЦ-2 | 101.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1пс-3 | НБ-31 |
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1пс-5 | Кул63 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Кул19 |
| ТЭЦ-2 | 152 | 600 | 2015 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | м6 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная канальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | 157135 |  |
| ТЭЦ-2 | 22.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157168 | АК2-1* |
| ТЭЦ-2 | 27 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157217 | АК2-32а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК3пс-7 |  |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157324 | АК2-9а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-АК2-15 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК5пс-1 | отв. на ж/д Ак. Кор.29-33 Лях. 6-8А |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6пс-1 | АК6-1* |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК6пс-11 | Бер 31 |
| ТЭЦ-2 | 189 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т16пс-5 | Т15 |
| ТЭЦ-2 | 47.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 157487 | Вок1Дд |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-20а | Рум11 э:а |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Рум11 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Рум11 э:б |
| ПГУ-235 | 0.25 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-15 | отв. на "Автостарт", Энерг.5А |
| ПГУ-235 | 0.5 | 400 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | IVПС-1с |
| ПГУ-235 | 0.5 | 400 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IVПС-1с | УТ-27-1 |
| ПГУ-235 | 1 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IVПС-1 | гр.разд. Румынский полигон |
| ПГУ-235 | 0.5 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IVПС-7 | УТ-31* |
| ПГУ-235 | 0.5 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | IVПС-7 |
| ПГУ-235 | 0.25 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | VПС-9 | отв. на ДСУ-2, 3-я Черниг.2 |
| ПГУ-235 | 371 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIПС-1 | ТК-9 |
| ПГУ-235 | 489 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-1 |  |
| ПГУ-235 | 18.8 | 500 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIIПС-1 | ТК-12А |
| ПГУ-235 | 135 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIIПС-3 | ткЦТП-52 |
| ПГУ-235 | 1 | 400 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IIIПС-7 | ТК-15 |
| ПГУ-235 | 1 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ТК-6 |
| ПГУ-235 | 194 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-7 | ТК-7 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-3с | отв. на Баб.41 Почта, АЗС |
| ПГУ-235 | 221 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-9 | ТК-7А |
| ПГУ-235 | 1 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-7с | ТК-8 |
| ПГУ-235 | 84 | 250 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | IПС-11 | ЗА ЦТП 79 |
| ПГУ-235 | 24 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-8пс-1 | 80-2 |
| ПГУ-235 | 24 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-8ГВпс-1 | 80-2 |
| ПГУ-235 | 32 | 50 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Жил11 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-22 |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ПГУ-235 | 138.8 | 125 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-1пс-1 | Жил10к2 |
| ПГУ-235 | 64.8 | 125 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-1пс-3 | Рум9к1 |
| ПГУ-235 | 109 | 100 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2ГВпс-1 | 47-8 |
| ПГУ-235 | 109 | 100 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2пс-1 | 47-8 |
| ПГУ-235 | 119.8 | 200 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2пс-3 | 47-3 |
| ПГУ-235 | 119.8 | 125 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-2ГВпс-3 | 47-3 |
| ПГУ-235 | 1 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 79-17 |
| ПГУ-235 | 50 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-1ГВпс-1 |  |
| ПГУ-235 | 50 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-1пс-1 | 79-2 |
| ПГУ-235 | 112.8 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-2пс-3 | 79-8 |
| ПГУ-235 | 47.8 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-2ГВпс-1 | 79-3 |
| ПГУ-235 | 47.8 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-2пс-1 | 79-3 |
| ПГУ-235 | 37.8 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-10пс-1 | 79-15 |
| ПГУ-235 | 18 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Акс14к2гвс2 |
| ПГУ-235 | 2 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 79-12 |
| Котельная №53 | 30 | 50 | 1990 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6гвс | СС44гвс б |
| Котельная №53 | 5 | 50 | 1990 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 6гвс | СС44гвс а |
| Котельная №53 | 22 | 80 | 1990 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 13гвс | Пр З 16к3 гвс |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 160702 | 79-4* |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЭРСВ-410-20 | двПион |
| ТЭЦ-2 | 1 | 32 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-2-32 | ПромВе |
| ТЭЦ-2 | 1 | 20 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ETWi-20 | автос |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ | сп3-75б |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ | Кур53к1 э:а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ-40 | АК2-6а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ-40 | По54в2 э:в |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ-40 | АК2-4а |
| Котельная №1 | 170 | 400 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1-1 | Е2-1А |
| ТЭЦ-2 | 34 | 200 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я5-7/1 | Я5-8 |
| ЦГК | 29 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | в3-122 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 32 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | МастерФлоу 32 | Тат15к |
| ТЭЦ-2 | 7 | 32 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-32 ОД | Бо1а/3общ |
| ТЭЦ-2 | 1 | 32 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-32 ОД | Авиац5 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ПРЭМ-50 ОД | ДТаб |
| ПГУ-235 | 26 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-53* | 53-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.25 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Я9пс-9 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161363 | ш9-5* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161365 |  |
| ТЭЦ-2 | 59 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13а |  |
| ТЭЦ-2 | 94 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13б | Т13а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13в | Т14а-1 |
| ТЭЦ-2 | 72 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13-1 | Т13в |
| ЦГК | 143 | 250 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-35 | в9-3 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш7-1 | 161819 |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 161819 |  |
| ПГУ-235 | 0.15 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-8 3 | 53-20* |
| ПГУ-235 | 0.15 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-79-16а |  |
| ПГУ-235 | 0.15 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-79-16а гвс |  |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-5 1 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Ю-83 |  |
| Котельная №1 | 0.15 | 80 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162153 | С-6* |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162163 |  |
| ЦГК | 36 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-161 | в3-162 |
| ТЭЦ-2 | 5.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Хм17 |
| ПГУ-235 | 0.15 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162236 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 32 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-НБ1-17 гвс |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162268 |  |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 162340 |  |
| ТЭЦ-2 | 112.5 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11Ар-1а | 11а-2 |
| ТЭЦ-2 | 53 | 400 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к11а | к12 |
| ТЭЦ-2 | 137.2 | 400 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к15 | к15а |
| ТЭЦ-2 | 17.3 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к15а | к15б |
| ТЭЦ-2 | 58.8 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к15б | перемычка у Кр. Знамени |
| ТЭЦ-2 | 53.5 | 400 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | к11 | к11а |
| ТЭЦ-2 | 40 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-3' | в3-3 |
| Котельная №1 | 169.8 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1 | Е2-1-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЗА-Т-29 |  |
| ТЭЦ-2 | 30 | 300 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46а |  |
| ТЭЦ-2 | 15 | 100 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46б | т46-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | К10-1а | АМАоб5 |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | КирСуд |
| ЦГК | 1 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | КирСуд пристр. |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13 | Т13пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я13 | Я13пс-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-13 | Т13-57 |
| ЦГК | 1 | 32 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗЛЕТ | ТЦ Арбат |
| ПГУ-235 | 73 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 52-3 |  |
| ТЭЦ-2 | 120 | 400 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | ТК1 | Т13-5 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 500 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т2-1 | т2-2 |
| ТЭЦ-2 | 36 | 500 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | т2-2 | т3 |
| ТЭЦ-2 | 104 | 500 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | т3 | т3-1 |
| ПГУ-235 | 1 | 600 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | отв. на "Автостарт", Энерг.5А |
| ПГУ-235 | 1 | 600 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на "Автостарт", Энерг.5А |  |
| ТЭЦ-2 | 25 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1-1в | сп1-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 164521 | гр.пр студ7 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 11а-3в а |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 11а-3в в |  |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 11а-3в б |  |
| ТЭЦ-2 | 75.8 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Ю1пс-97 | ю1-47 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП3ос-56 | АКЭадм |
| ТЭЦ-2 | 12 | 250 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | т26* |
| ПГУ-235 | 308 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б-5 | ТК-16 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 40 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1б | Я4ПC-3,Я4ОС-4байп |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я4ПC-3,Я4ОС-4байп | отв. на Коопер.45 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | отв. на Коопер.45 | Я5-1в |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | отв. на Коопер.45А | Я5-1д |
| ТЭЦ-2 | 0.15 | 200 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв на АГТУ уч.к.№3, 5 пер.Смол. | Т-1* |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ж/д Ак. Кор.29-33 Лях. 6-8А | АК5а |
| ЦГК | 1 | 250 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1 | В3-пс9 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | перем. отв. на мкр.ул.Ябл.-Б.Алекс. | перем. отв. на мкр.ул.Ябл.-Б.А |
| ПГУ-235 | 39 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-2 | Бул14 |
| ПГУ-235 | 39.6 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-2 | Бул14 |
| ПГУ-235 | 21 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-1 11 | Бул11 э:а |
| ПГУ-235 | 59 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-1 11-2 | 53-15а |
| ПГУ-235 | 21 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-1 11-3 | Бул11 э:б |
| ПГУ-235 | 50 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-2 2 | 53-17 |
| ПГУ-235 | 11 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-3 -1 | Бул9к1 |
| ПГУ-235 | 50 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-11-2 | Энерг9к4 |
| ПГУ-235 | 5 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-6 1 | Энерг9к5 э:б |
| ПГУ-235 | 5 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-7 1 | Энерг9к5 э:а |
| ПГУ-235 | 37 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-8 1 | уЭнерг7к2 |
| ПГУ-235 | 26 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-12-2 | Бул11к1 |
| ПГУ-235 | 6 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-12-4 | уЭнерг9/3 |
| ПГУ-235 | 44 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-13-1 | Бул11к2 |
| ПГУ-235 | 6 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-14-1 | Энерг9к2 э:а |
| ПГУ-235 | 46 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-14-4 | Энерг11к4 |
| ПГУ-235 | 6 | 40 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-15-1 | Энерг9к2 э:б |
| ПГУ-235 | 1 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-15 | 53-15 |
| ПГУ-235 | 33 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-16-2 | 53-7а |
| ПГУ-235 | 26 | 40 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-16-4 | Энерг9 э:в |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-17-1 | Бул9 э:в |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-18-1 | Бул9 э:б |
| ПГУ-235 | 60 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-19-3 | 53-21 |
| ПГУ-235 | 6 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 53-21-4 | Бул9 э:а |
| ПГУ-235 | 424 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-9 | ТК-10 |
| ПГУ-235 | 395 | 350 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-10 | ТК-11 |
| ПГУ-235 | 332 | 600 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-3 | ТК-4 |
| ПГУ-235 | 118 | 600 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-4 | ТК-5 |
| ПГУ-235 | 50 | 500 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-12А | ТК-12 |
| ПГУ-235 | 326 | 500 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-13 | ТК-14 |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-4а | Жил10к1 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-4а | Жил10к1 |
| ПГУ-235 | 16 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5а | 47-15a |
| ПГУ-235 | 16 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5а | Жил12 |
| ПГУ-235 | 21 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5б | Жил10 |
| ПГУ-235 | 21 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-5б | Жил10 |
| ПГУ-235 | 57 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 47-5 | 47-6 |
| ПГУ-235 | 23 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-9а |  |
| ПГУ-235 | 23 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-9 | Бул6к1 |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-10а | уБульв6 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-10а | Бул6 |
| ПГУ-235 | 15 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11а | уБульв8/14 |
| ПГУ-235 | 15 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11а | Бул8/14гвс1 |
| ПГУ-235 | 34 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11б | Бул8/14 э:в |
| ПГУ-235 | 34 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-11б | Бул8/14гвс2 |
| ПГУ-235 | 23 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14а | уБульв4 |
| ПГУ-235 | 23 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14а | Бул4гвс1 |
| ПГУ-235 | 16 | 70 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14б | уБульв2 |
| ПГУ-235 | 16 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-14б | Бул2 |
| ПГУ-235 | 14 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-17а | Бул2к2 |
| ПГУ-235 | 14 | 50 | 1996 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47-17а | Бул2к2 |
| ПГУ-235 | 38 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-4 | 79-5 |
| ПГУ-235 | 38 | 125 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-4 | 79-5 |
| ПГУ-235 | 20 | 100 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-9 | 79-10 |
| ПГУ-235 | 48 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-10 | 79-11 |
| ПГУ-235 | 21 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-9 |  |
| ПГУ-235 | 38 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-10 | 79-15 |
| ПГУ-235 | 30 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-15 |  |
| ПГУ-235 | 29 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-15 | 79-14 |
| ПГУ-235 | 32 | 70 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-14 |  |
| ПГУ-235 | 39 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-11 |  |
| ПГУ-235 | 30 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-11 |  |
| ПГУ-235 | 35 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-11 | 79-13 |
| ПГУ-235 | 53 | 80 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-13 |  |
| ПГУ-235 | 8 | 50 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 79-13 | Акс14к1 э:б |
| ЦГК | 47.9 | 400 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в6` | в6 |
| ТЭЦ-2 | 12.4 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-114 | ю3-115 |
| ТЭЦ-2 | 18.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-12а | ю3-121 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-140 | ю3-141 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю3-24б | ю3-241 |
| ТЭЦ-2 | 25 | 700 | 1988 | Подземная канальная | Пенополиуретан | опуск (ж/д1) | подъём (ж/д1) |
| ТЭЦ-2 | 22.4 | 700 | 1988 | Подземная канальная | Пенополиуретан | опуск (ж/д2) | подъём (ж/д2) |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-16-1а | ШК сетевяз. фабр. |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 166492 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 166492 |  |
| ТЭЦ-2 | 7 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2-2а | Кул38 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ1г | 136170 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 136170 | НБ1д |
| ТЭЦ-2 | 63.1 | 150 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я11а |  |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я11 (ТК-120) | Я11ПС-3,Я11ОС-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я11ПС-3,Я11ОС-4 | Я11а |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1в | Ко45 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1б | Я4ПC-3,Я4ОС-4 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 100 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я4ПC-3,Я4ОС-4 | Я5-1в |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1д | Ко45А |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1г | 101136 байп |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я5-1г | 101136 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 101136 | Я5-1д |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 150 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Хз1+жда | ШК Кооп.28,Тов.31А,Авиац.30 |
| ТЭЦ-2 | 6 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-54а | пВо11/11 э:б |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ШК Кул.34-38 ЦТП НБ-1 | НБ2-2 |
| ТЭЦ-2 | 56 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ39-2 |
| ТЭЦ-2 | 41.5 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-3б | ю1а-4 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | перемычка у Кр. Знамени | Кп-5,п-6 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-27а | ю1-27б |
| ТЭЦ-2 | 48.8 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1а-4в | ю1а-41 |
| ТЭЦ-2 | 26 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о19-а | о19-1 |
| ТЭЦ-2 | 168 | 400 | 2009 | Подземная канальная | Пенополиуретан | к9а | к10 |
| Котельная №12 | 0.2 | 100 | 1975 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на А. Нахимова 93А |  |
| ПГУ-235 | 38 | 80 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | ТК-14а | ТЕМА |
| ТЭЦ-2 | 1 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Зв29 э:а |
| ТЭЦ-2 | 28 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Зв29 э:б |
| ТЭЦ-2 | 88 | 80 | 2011 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Я4ПC-1,Я4ОС-2 | Я5-1г |
| ТЭЦ-2 | 46.7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | сп1-31 |
| ПГУ-235 | 89.2 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ЦТП-54 | 54-1 |
| ПГУ-235 | 25.8 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ЦТП-53 | 53-1 |
| ПГУ-235 | 5.8 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ЦТП-52 | 52-1 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп94/1а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | на ГВС С.Перовская 94/1А |
| ТЭЦ-2 | 1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ГВС С.Перовская 94/1А | Сп94/1а гвс |
| ПГУ-235 | 0.2 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ЦТП-73 | 73-1 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ГВС Барс.13к1,2,15к1,к2 |  |
| ПГУ-235 | 0.2 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ЦТП-47 | 47-2 |
| ПГУ-235 | 83 | 150 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тк69-1 | 80-9 |
| ТЭЦ-2 | 13.16 | 50 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т8-11 | Тат6ск |
| ТЭЦ-2 | 9.8 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ш13 |
| ТЭЦ-2 | 0.1 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 0.37 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ОПУ | шк23 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | д/с№89 |
| ТЭЦ-2 | 120.8 | 500 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на АГМА | т2-1 |
| ТЭЦ-2 | 226 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-победа,57 | 157168 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 80 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | т47-2-1 | Тат56 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 80 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | т47-2-1 | Тат56 |
| Котельная №10 | 28 | 100 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Наб. Каз. Ерика 151 |
| Котельная №52 | 12 | 100 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Ал6 |
| Котельная №53 | 22 | 200 | 1990 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | 10от |
| ТЭЦ-2 | 3.6 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 2.2 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс3 | о2-1а |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-2д | гЕ51 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-61 | Хм27 |
| ТЭЦ-2 | 2.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-61 | Хм27 |
| ТЭЦ-2 | 33.4 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-7 | о2-8 |
| ТЭЦ-2 | 66.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-10 | о2-10а-1 |
| ТЭЦ-2 | 26.5 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-58 | Хм26 |
| ТЭЦ-2 | 3.1 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-58а | Хм24 |
| ТЭЦ-2 | 73 | 150 | 2010 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1пс-11 | НБ-5 |
| ТЭЦ-2 | 9 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | КУ-5 |  |
| ТЭЦ-2 | 7 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е10 | е11 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е5 | е6 |
| ТЭЦ-2 | 13 | 250 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | е5 | е6 |
| Котельная №1 | 66 | 400 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е1 | Е2 |
| ТЭЦ-2 | 39.2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кпс-1 | к1-1 |
| ЦГК | 73 | 70 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-23,ос-24 | Сов2А |
| ТЭЦ-2 | 11.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс13 | Хм45 |
| ТЭЦ-2 | 13.4 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о6-26 | Ос67 |
| ТЭЦ-2 | 17.7 | 400 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Б11-3 | Б12 |
| ТЭЦ-2 | 10.2 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Бпс31 | Сах9 |
| ТЭЦ-2 | 23.8 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Опс1 | о9 |
| ТЭЦ-2 | 12 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О9пс7 |  |
| ТЭЦ-2 | 6.5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | О8пс23 |
| ТЭЦ-2 | 16 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о8-5 | О8пс23 |
| ПГУ-235 | 172 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-9 | 80-8 |
| ПГУ-235 | 172 | 100 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-9 | 80-8 |
| ТЭЦ-2 | 9.9 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-242 | Вас17 э:а |
| ТЭЦ-2 | 8.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-242 | Вас17 э:а |
| ТЭЦ-2 | 3.4 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о2-111 | Бо56 |
| ТЭЦ-2 | 9.4 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О2пс75 | Бо58 |
| ТЭЦ-2 | 19.2 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-10 | Бе10 |
| ТЭЦ-2 | 3.5 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | о12-11 | о12-12 |
| ТЭЦ-2 | 60 | 70 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 42 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 84 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 118 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-1а-1 | ТК-1 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 300 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т23 | т24 |
| ТЭЦ-2 | 90 | 300 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т23 | т24 |
| ТЭЦ-2 | 46 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-54-1 | т13-55 |
| ТЭЦ-2 | 5 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13пс-53 | Моск123 |
| ТЭЦ-2 | 20 | 300 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т46а |  |
| ТЭЦ-2 | 114.5 | 600 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | гильзТа2 | т23 |
| ТЭЦ-2 | 10.7 | 500 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | г4 | г3 |
| ТЭЦ-2 | 2.7 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-37 | Б13к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 2.7 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-37 | Б13к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-06 | Сп6к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 4.3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-06 | Сп6к2 э:а |
| ТЭЦ-2 | 3 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к2 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 3 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сп6к2 гвс2 |
| ТЭЦ-2 | 22.7 | 300 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | СП1-12пс-1 | сп1-1б |
| ТЭЦ-2 | 49.7 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-6а | сп1-7 |
| ТЭЦ-2 | 55.7 | 80 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | сп1-73 | сп1-74 |
| ТЭЦ-2 | 33 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | я17 | Я-18 |
| ТЭЦ-2 | 8 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс33 | Ш7-3 |
| ТЭЦ-2 | 37 | 200 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ш15 | ш16 |
| Котельная №1 | 57.5 | 400 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Аоп. | Е2-1Апод. |
| Котельная №1 | 29.8 | 400 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Е2-1Аоп. | Е2-1Апод. |
| Котельная №1 | 12.3 | 150 | 1974 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | са | Сб |
| Котельная №10 | 12 | 250 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ10-8 |
| Котельная №10 | 12 | 125 | 1970 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ10-7 | УТ10-8 |
| Котельная "Покровская" | 38 | 150 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр9-18 | пр9-19-1 |
| ЦГК | 4.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1а | Баз030 |
| ЦГК | 0.5 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-1а | Баз030 |
| ЦГК | 69 | 100 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ВЗпс179 | в3-164 |
| ТЭЦ-2 | 88 | 500 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т2-1 | т2-2 |
| ПГУ-235 | 72 | 200 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-15 | П6-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | НБ1-4 | Белгородская,9 |
| ТЭЦ-2 | 23 | 50 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс101 | Баб62 |
| ТЭЦ-2 | 180 | 500 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Я-18 | перем. отв. на мкр.ул.Ябл.-Б.Алекс. |
| Котельная №10 | 10 | 150 | 2014 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| ТЭЦ-2 | 31.7 | 125 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю2-59 |  |
| ТЭЦ-2 | 74 | 200 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 156997 | НБ1-2 |
| ТЭЦ-2 | 66 | 250 | 2013 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 156997 | НБ1-2 |
| ЦГК | 1 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-114 | ВЗЛЕТ |
| ТЭЦ-2 | 1 | 70 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в8в-1 |  |
| ТЭЦ-2 | 150 | 250 | 2015 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т26 |  |
| ТЭЦ-2 | 5 | 300 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т23 | т24 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 40 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш-пс129,ос130 | д/с№102 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 100 | 2015 | Подземная канальная | Пенополиуретан | В1-пс1 | В1-1а* |
| ТЭЦ-2 | 10 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | М4пс-1 | м4а |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 2015 | Подземная канальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна |  | 157129 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 2015 | Подземная канальная | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна |  | 157129 |
| ТЭЦ-2 | 220 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Пенополиуретан | М9пс-3 | кн2 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш3-1 | Ш4 |
| ТЭЦ-2 | 2 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В1-1а* | лаб.сч. |
| ТЭЦ-2 | 24 | 300 | 2008 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ш3-1 | Ш4 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс31 | кн9а |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс31 | кн9а |
| ТЭЦ-2 | 108 | 250 | 1977 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В3-пс9 | в3-2 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 200 | 1968 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т1 | отв на АГТУ уч.к.№3, 5 пер.Смол. |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 25 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ю1-29 | дс129 |
| Котельная №52 | 39 | 70 | 1980 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Нах.38 |
| ЦГК | 10 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-45,ос-46 | в9-62 |
| ЦГК | 7 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | В9пс-45,ос-46 | в9-62 |
| ПГУ-235 | 0.5 | 25 | 1989 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 80-8 | СШ-28: общ.б. э:а |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 350 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | НБ2б | ШК Кул.34-38 ЦТП НБ-1 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 20 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс13 | Хм45 |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 25 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | АК2-16 | Ры34A |
| ТЭЦ-2 | 0.8 | 50 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | О10пс55 | о10-33 |
| ТЭЦ-2 | 14 | 200 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 11А-8пс-13 | Т13-57 |
| ТЭЦ-2 | 18 | 100 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-21 | в3-22 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-21 | в3-22 |
| ТЭЦ-2 | 7 | 150 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | в3-21 | в3-22 |
| ТЭЦ-2 | 0.5 | 200 | 2015 | Подземная канальная | Плиты минераловатные полужесткие марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| ТЭЦ-2 | 0.2 | 25 | 1978 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т13-53 | Б14 |
| ТЭЦ-2 | 1 | 32 | 2016 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |  |
| ТЭЦ-2 | 15 | 50 | 2016 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  |  |