Е.1  Тепловые сети МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

По состоянию на 01.01.2016 в эксплуатации МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" находятся тепловые сети протяженностью 67,85 км (в двухтрубном исчислении).

Для большей части тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" применяется надземная прокладка (99%), подземнаяпрокладка составляет лишь 1 %.

Общий процент тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", выработавших нормативный срок службы свыше 25лет, что составляет 98% от общей протяженности.

Протяженность трубопроводов до Ду200 – 57,84 км, до Ду500 – 10,02 км.

В качестве теплоизоляционного материала, в большинстве случаев,

используется минеральная вата (94 %).

Большая часть тепловых сетей от МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"  введено в эксплуатацию до 1970 год.

Таблица Е.1 – Характеристика присоединенных систем теплоснабжения МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»

| Источник | Длина участка, м | Диаметр условный ПТ, мм | Год ввода в эксплуатацию | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Наименование начала участка | Наименование конца участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Т-28 | 8.2 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нФут.1 | кФут.1 |
| Т-28 | 1 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кФут.1 | общВгвс |
| Т-28 | 1 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1 | Кот28* |
| Т-28 | 20 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-2 | Кот28* |
| Т-28 | 15 | 40 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1 | ШОДжд+гар. |
| Т-28 | 1 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | кФут.2 | общВ |
| Т-28 | 11 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1 | 28-4 |
| Т-28 | 11 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1-0 | ШОД уч.к.0 |
| Т-28 | 7 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1-1 | ШОД уч.к.1 |
| Т-28 | 125 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1-2 | ШОД уч.к.2 |
| Т-28 | 7 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-4 | жд+гар. |
| Т-28 | 124 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-5 | пр.уч. |
| Т-28 | 1 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | общБ гвс |
| Т-28 | 124 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-4 | пр.уч. |
| Т-28 | 1 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | пр.уч. | общБ |
| Т-28 | 20 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1 | 28-1-1 |
| Т-28 | 31.8 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 28-1-1 | нФут.2 |
| Т-28 | 8.2 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | нФут.2 | кФут.2 |
| Т-28 | 0.2 | 50 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Кот28* |  |
| Т-28 | 7 | 100 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ШОД уч.к. |
| Т-28 | 124.8 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 28-1 |
| Т-28 | 1 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Котельная №28 | Подогреватель ГВС Кот.28 |
| Т-28 | 31.8 | 70 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | нФут.1 |
| Т-28 | 3 | 150 | 1977 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Подогреватель ГВС Кот.28 | 28-1 |
| Т-1 | 360 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | УТ-2 |
| Т-1 | 100 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ261 |
| Т-1 | 489 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-61 |
| Т-1 | 247 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | д/с11 |
| Т-1 | 231 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | переход |
| Т-1 | 190 | 500 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | ТК1 |
| Т-1 | 160 | 500 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-1 | УТ-1 |
| Т-1 | 20 | 500 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-1 | УТ-36 |
| Т-1 | 550 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ37 | д/с54 |
| Т-1 | 366 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ37 | УТ60 |
| Т-1 | 541 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | переход | УТ-63 |
| Т-1 | 170 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | НарСуд |
| Т-1 | 126 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | УТ-68 |
| Т-1 | 28 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | Дзерж38а |
| Т-1 | 90 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | УТ-69 |
| Т-3 | 1.5 | 15 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7* | пищеблок гвс |
| Т-6 | 10 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ44-1 | УТ45 |
| Т-6 | 2 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ52 | гар. |
| Т-6 | 2 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ50 | гар. |
| Т-6 | 2 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ51 | гар. |
| Т-6 | 2 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ49 | гар. |
| Т-6 | 10 | 20 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т6 гвс | Цех 103 гвс |
| Т-3 | 19 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т6 гвс | Наб.р.Воложки 97/1 |
| Т-6 | 34 | 20 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т7 гвс | Экоаг. гвс |
| Т-9 | 25 | 20 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | пл.Нефт.12 |
| Т-41 | 15 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК14 | №10 |
| Т-3 | 6.6 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-7 |
| Т-10 | 10 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Арт.Серг.28 |
| Т-41 | 50 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7 | Тольятт.8/11 |
| Т-41 | 13 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 | УТ2-1 |
| Т-41 | 6 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2-1 | Тольят.3 |
| Т-41 | 3 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК18 | Гагарин.34 |
| Т-41 | 3 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК18-1 | Гагарин.38 |
| Т-41 | 8 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | В.Пика 3 |
| Т-41 | 7 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 | В.Пика 6 |
| Т-41 | 3 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 | №28 |
| Т-41 | 5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ7 | Тольят.7 |
| Т-41 | 47 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | Кржижан.1 |
| Т-41 | 3 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК11 | Тольят.20 |
| Т-6 | 18 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47 | УТ48 |
| Т-6 | 40 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | УТ41 |
| Т-6 | 25 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ42 | УТ43 |
| Т-6 | 9 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ44 | УТ44-1 |
| Т-6 | 43 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ48 | пол-ка3 гвс |
| Т-6 | 20 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сауна гвс |
| Т-6 | 17 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ45 | УТ47 |
| Т-6 | 32 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ48 | дет.сан. гвс |
| Т-6 | 17 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ30 |
| Т-6 | 9.5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | УТ42 |
| Т-6 | 9.5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ43 | УТ44 |
| Т-6 | 214 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Т-3 | 37 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4* | Наб.р.Воложки 95Д |
| Т-3 | 5.5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | прачка |
| Т-3 | 16 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | А* | УТ-8* |
| Т-3 | 1.5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | аптека |
| Т-3 | 6.6 | 20 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8* | УТ-7* |
| Т-6 | 5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т11 гвс | ЭРУ 20, ВЭС гвс |
| Т-6 | 50 | 20 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-2 гвс | Т4-3гвс |
| Т-6 | 5 | 20 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-5 | ваг.ц130 |
| Т-6 | 20 | 20 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-3гвс | РМУ 19 гвс |
| Т-23 | 1 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-1 | Герц.27Б |
| Т-43 | 21 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1а-1 | Гагарин.102 вв.2 |
| Т-43 | 4 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1а-1 | Гагарин.102 вв.1 |
| Т-43 | 4 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1а-2 | Гагарин.102а вв.2 |
| Т-43 | 21 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1а-2 | Гагарин.102а вв.1 |
| Т-41 | 20 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т.А | кРовесник |
| Т-41 | 24 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК18 | ТК18-1 |
| Т-41 | 22 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК17 | Сбербанк |
| Т-41 | 30 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК5 | ТК21 |
| Т-41 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК21 | типограф. |
| Т-41 | 3 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | №14 |
| Т-41 | 20 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | Тольят.16 |
| Т-41 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | Тольят.9/11 |
| Т-4 | 23 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Таган.20 |
| Т-6 | 8 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ14 | гар. |
| Т-6 | 50 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т2 гвс | сауна завода гвс? |
| Т-6 | 3 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-1 | Уг.кисл.ст. |
| Т-6 | 50 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-4 | Питомник |
| Т-6 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | T1-91 | грп |
| Т-6 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | T1-91 | КНС-2 |
| Т-3 | 5.7 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6* | УТ-9* |
| Т-3 | 37.5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9* | А* |
| Т-3 | 5.5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1* | прачка |
| Т-3 | 16 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | А | УТ-8 |
| Т-3 | 22.5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | пищеблок |
| Т-8 | 38 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | Алекс.13 |
| Т-2 | 20 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Вод.№12 |
| Т-2 | 30 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | мФрегат |
| Т-10 | 4 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| Т-10 | 14 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-17 |
| Т-10 | 6 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | Арт.Серг.31 |
| Т-10 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | Арт.Серг.37 |
| Т-10 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Арт.Серг.35 |
| Т-10 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Арт.Серг.32 |
| Т-10 | 21 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-14-1 |
| Т-10 | 4 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14-1 | Арт.Серг.36 ту:-1 |
| Т-10 | 2 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14-1 | Арт.Серг.36 ту:-2 |
| Т-10 | 9 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | Арт.Серг.36 ту:-3 |
| Т-10 | 40 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Арт.Серг.41 |
| Т-10 | 4 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Арт.Серг.38 |
| Т-10 | 9 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Арт.Серг.40 |
| Т-10 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | Арт.Серг.36 ту:-4 |
| Т-10 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | ПНС |
| Т-44 | 2 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | Фест.19 |
| Т-44 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3--2 | Фест.17 |
| Т-44 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-6 | Силик.29 |
| Т-44 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7 | Силик.27 |
| Т-44 | 20 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-8 | Силик.25 |
| Т-6 | 16 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т13 гвс | Цех №102 гвс |
| Т-6 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т20 | ЦЗЛ +быт ц40 |
| Т-6 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т19 | склад РВ |
| Т-6 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т18-1 | эл.подст. |
| Т-6 | 5 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-4 | ОТК |
| Т-6 | 70 | 32 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-2 гвс | Цех №130 гвс |
| Т-8 | 14 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | Шушенск.4 ту:1 |
| Т-8 | 40 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | Шушенск.4 ту:2 |
| Т-8 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-81 |  |
| Т-8 | 2 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-81 | школа |
| Т-8 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21-1 | Алекс.2 ту:1 |
| Т-8 | 10 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21-1 | Алекс.2 ту:1\2 |
| Т-8 | 12 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | Чекал.3 ту:1 |
| Т-8 | 12 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | Чекал.3 ту:2 |
| Т-8 | 13 | 32 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | Чекал.5 |
| Т-9 | 3 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | торг.пав. |
| Т-9 | 3 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | торг.пав. |
| Т-9 | 4 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | адм.скл.зд. |
| Т-9 | 4 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | клуб |
| Т-9 | 3 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Т-9 | 11 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | штаб |
| Т-9 | 2 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | КТП |
| Т-9 | 4 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | каз.камбуз |
| Т-17 | 0.6 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | общ.ПЛ №23 |
| Т-17 | 0.6 | 32 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | адм.зд. |
| Т-23 | 12.5 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | Арлекино |
| Т-23 | 35 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Ник.13 |
| Т-23 | 20 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Ник.15 |
| Т-4 | 13 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Парк.14 |
| Т-4 | 27 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Парк.12 |
| Т-4 | 92.4 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | Стадион |
| Т-6 | 54 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 |  |
| Т-6 | 20 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Сауна |
| Т-6 | 170 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-8 гвс | Т1-11гвс |
| Т-6 | 100 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-11гвс | цех №101 гвс |
| Т-6 | 35 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | T1-9 | T1-91 |
| Т-6 | 25 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-11гвс | АБКц №101 гвс |
| Т-6 | 20 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-2 | Компр.ст. |
| Т-3 | 37 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | Наб.р.Воложки 95Д |
| Т-3 | 1.5 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | адм.к. |
| Т-3 | 37.5 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | А |
| Т-3 | 1.5 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | А | адм.лаб.к. |
| Т-8 | 14 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | №1 |
| Т-8 | 20 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | УТ-79 |
| Т-8 | 13 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-79 | №3 |
| Т-8 | 30 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-79 | №5 |
| Т-8 | 10 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Алекс.9 ту:1 |
| Т-8 | 25 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Алекс.9 ту:2 |
| Т-8 | 18 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | Азизб.2 ту:1 |
| Т-8 | 46 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | Азизб.2 ту:2 |
| Т-2 | 45 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84-1 | УТ-84-2 |
| Т-2 | 25 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84-2 | гар. |
| Т-2 | 30 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84-2 | АСПТР |
| Т-44 | 20 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | жд |
| Т-6 | 3 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т10 | ЭРУ 20, ВЭС в1 |
| Т-6 | 3 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т9 | ЭРУ 20, ВЭС в2 |
| Т-6 | 30 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т13-1 | туалет |
| Т-6 | 30 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т12 | Ваг.Гл.Стр. |
| Т-6 | 20 | 40 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-1 гвс | Цех №110 +мал.маст. гвс |
| Т-1 | 40 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ52 | ПНС |
| Т-1 | 28 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ17 | М |
| Т-1 | 5 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ18 | Волг.85 |
| Т-1 | 15 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | Волг.85Б |
| Т-1 | 50 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20 | ГО убежище |
| Т-17 | 9 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ21 | Саб.Яр.3 ту2 |
| Т-17 | 9 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ22 | Саб.Яр.2 ту1 |
| Т-17 | 0.5 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ23 | Саб.Яр.2 ту2 |
| Т-17 | 8 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Саб.Яр.3 ту1 |
| Т-17 | 55 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Т-17 | 26.5 | 40 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | теплица |
| Т-3 | 76 | 40 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2* | Уп7* |
| Т-3 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп7* | Уп8* |
| Т-3 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп8 | Чкал.80а д/с130гвс |
| Т-1 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп9 | ваг |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп10 | СУ-7 |
| Т-1 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | Дзерж46к1 IIоч |
| Т-1 | 32 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 | Соцзащ |
| Т-1 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | Форпост |
| Т-1 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | ЖЭК |
| Т-11 | 12 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-2 | Дзерж.11 |
| Т-11 | 20 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-4 | п.С.Раз.4 |
| Т-11 | 20 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-5 | У-5-1 |
| Т-11 | 30 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-5-1 | д/с №64 |
| Т-23 | 22 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | Герц.48 |
| Т-23 | 3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19-1 | Окна-Гранд |
| Т-23 | 2 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2-1а | ДСШ |
| Т-23 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2-1а | на бойлер ДЮСШ№4, Л.Толстого 2 |
| Т-23 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на бойлер ДЮСШ№4, Л.Толстого 2 | ДСШбойлер |
| Т-23 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Матюш.2 |
| Т-23 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7-1 | Некрас.14 |
| Т-23 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7-1 | ВОХР |
| Т-23 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1-1 | Сеч.4 |
| Т-23 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Толст.31 |
| Т-23 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2-1 | Сеч.2 |
| Т-23 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | ваг |
| Т-23 | 80 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-7-1 |
| Т-23 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | П№3 |
| Т-23 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2-1 | УТ-2-1а |
| Т-23 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4а | на СОШ№64, Пушкина 2 |
| Т-23 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на СОШ№64, Пушкина 2 | СШ№64бойлер |
| Т-23 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5-1 | на бойлер ДОУ№95, Никтина 17 |
| Т-23 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на бойлер ДОУ№95, Никтина 17 | д/с№95бойлер |
| Т-43 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1а | 43-1а-1 |
| Т-43 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1а | 43-1а-2 |
| Т-43 | 4 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1-1 | Тольят.110б |
| Т-43 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-2 | д/с №96 |
| Т-43 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-2 | 43-3 |
| Т-43 | 40 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-3 | Гагарин.104 |
| Т-43 | 4 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-3 | гар |
| Т-41 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | Тольят.1/7 |
| Т-41 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | п.Орский9 ту:1 |
| Т-41 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | п.Орский9 ту:2 |
| Т-41 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | т.А |
| Т-41 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-3 | шк№20 Тольят.2 |
| Т-41 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ8 | Гагрин.21 |
| Т-41 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ8 | Гагарин.14 |
| Т-41 | 3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК12 | Тольят.20А |
| Т-4 | 80 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-46 | УТ-45 |
| Т-4 | 4 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-45 | Таган.41 |
| Т-4 | 38 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | д/с№44 ту;1 |
| Т-4 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | д/с№44 ту;2 |
| Т-4 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-4 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Парк.21 |
| Т-4 | 7 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | басс.больн. |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61-1 | УТ-62 |
| Т-4 | 38 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-62 | п.Рост.14 |
| Т-4 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | Таган.35 |
| Т-4 | 29 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41-1 | УТ-65 |
| Т-4 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | Гом.26 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | Гом.28 |
| Т-4 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | Таган.37 |
| Т-4 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-1 | Лиц.водн.тр.№9 ту:1 |
| Т-4 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-1 | Лиц.водн.тр.№9 ту:2 |
| Т-4 | 3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | Таган.31 |
| Т-4 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | УТ-72 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | Таган.29 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | Таган.27 |
| Т-4 | 51 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | УТ-70 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Гом.20 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Гом.18 |
| Т-4 | 29 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-40 | УТ-67 |
| Т-4 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 | пер.Рост.4 |
| Т-4 | 35.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | Таган.34 |
| Т-4 | 33 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ21 | п.Рост.8 |
| Т-4 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-67 | Гом.22 |
| Т-4 | 23 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | п.Рост.10 |
| Т-4 | 43 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61-2 | УТ-32 |
| Т-4 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | п.Рост.12 |
| Т-4 | 44 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | д/с№10 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-67 | Гом.24 |
| Т-4 | 3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 |  |
| Т-4 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-69 | Парк.23 |
| Т-4 | 11 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Таган.24 |
| Т-4 | 20 | 50 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Гомел.16 |
| Т-4 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | д/с№10 |
| Т-4 | 35 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60 | гар |
| Т-6 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | АНах46 |
| Т-6 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ51 | УТ52 |
| Т-6 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ50 | УТ51 |
| Т-6 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ49 | УТ50 |
| Т-6 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ50 | АНах147 |
| Т-6 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ51 | м-н |
| Т-6 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55 | Кулиб11 |
| Т-6 | 150 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ68 | УТ56 |
| Т-6 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т2 | сауна зав. |
| Т-6 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-4гвс | Питомник |
| Т-6 | 3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-14 | маст. ПТУ |
| Т-6 | 70 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47 | УТ49 |
| Т-6 | 268 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 |  |
| Т-6 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т3 | ЭМО |
| Т-3 | 11.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2* | УТ2*-1 |
| Т-3 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2* | Чкал.80к1гвс |
| Т-3 | 29 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-5* |
| Т-3 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | леч.к. |
| Т-3 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5* | леч.к.гвс |
| Т-3 | 127 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-3 | 127 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5* | УТ-6* |
| Т-3 | 5.7 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-9 |
| Т-3 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 |  |
| Т-3 | 2 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | аллерголог. |
| Т-16 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | п.Нефтебаз.9 |
| Т-16 | 21 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | п.Нефтебаз.8 |
| Т-16 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | п.Нефтебаз.5 |
| Т-16 | 24 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| Т-16 | 9 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | п.Нефтебаз.1 |
| Т-16 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | п.Нефтебаз.4 |
| Т-16 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | п.Нефтебаз.2 |
| Т-16 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | п.Нефтебаз.3 |
| Т-16 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | п.Нефтебаз.7 |
| Т-16 | 36 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | п.Нефтебаз.6 |
| Т-16 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | п.Нефтебаз.10 |
| Т-16 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | п.Нефтебаз.16 |
| Т-16 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | п.Нефтебаз.15 |
| Т-16 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-1 | п.Нефтебаз.14 |
| Т-16 | 27 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-1 | п.Нефтебаз.13 |
| Т-16 | 48 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-2 | п.Нефтебаз.20 |
| Т-16 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-3 | п.Нефтебаз.19 |
| Т-16 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-5 | п.Нефтебаз.18 |
| Т-16 | 27 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-6 | п.Нефтебаз.17 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-56 |  |
| Т-8 | 4 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-7 | Алекс.8 ту:1 |
| Т-8 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-57 | Алекс.8 ту:2 |
| Т-8 | 23 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-62 | УТ-70 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-71 | Дворж.9 ту:1 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | Дворж.9 ту:2 |
| Т-8 | 39 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | УТ-73 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-73 | Дворж.11 ту:1 |
| Т-8 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-73 | Дворж.11 ту:2 |
| Т-8 | 12 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-75 | Алекс.12 ту:1 |
| Т-8 | 28 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-75 | Алекс.12 ту:2 |
| Т-8 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | Алекс.11 |
| Т-8 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-74 |
| Т-8 | 13 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | Шушен.10 ту:1 |
| Т-8 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | Шушен.10 ту:2 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | Азизб.10 ту:1 |
| Т-8 | 43 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | Азизб.10 ту:2 |
| Т-8 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 |  |
| Т-8 | 12 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ-68 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | Азизб.12 ту:1 |
| Т-8 | 56 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | Азизб.12 ту:2 |
| Т-8 | 24 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | УТ-61 |
| Т-8 | 71 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | УТ-78 |
| Т-8 | 13 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | УТ-85 |
| Т-8 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-85 | Азизб.4 ту:1 |
| Т-8 | 53 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-85 | Азизб.4 ту:2 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-51 | Дворж.1 ту:1 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | Дворж.1 ту:2 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-54 | Дворж.3 ту:1 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-55 | Дворж.3 ту:2 |
| Т-8 | 21 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Пром.10 |
| Т-8 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | Стадион.10 |
| Т-8 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | Стадион.8 |
| Т-8 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 | Стадион.6 |
| Т-8 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-44 | Стадион.4 |
| Т-8 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-45-1 | Стадион.2 |
| Т-2 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-2 | 12 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | Водник.10а |
| Т-2 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | Водник.8а |
| Т-2 | 13 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 | Водник.8 |
| Т-2 | 17 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | Капит.10 |
| Т-2 | 17 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | Капит.8 ту1 |
| Т-2 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-44 | Капит.8 ту2 |
| Т-2 | 9 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-45 | Капит.6 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-46 | Капит.9 ту1 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-47 | Капит.9 ту2 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-48 | Капит.7 |
| Т-2 | 27 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | УТ-49-1 |
| Т-2 | 12 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49-1 | Капит.4 |
| Т-2 | 13 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | Капит.5 |
| Т-2 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тА | Н.Ветошн.10 |
| Т-2 | 22 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | Н.Ветошн.6 |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | Капит.23 |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | УТ-31-1 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31-1 | Н.Ветош.30 ту2 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31-1 | Н.Ветош.28 |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-30-1 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30-1 | Н.Ветош.32 ту2 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30-1 | Н.Ветош.30 ту1 |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-29-1 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29-1 | Н.Ветош.34 ту2 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29-1 | Н.Ветош.32 ту1 |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | пол-ка |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | Н.Ветош.34 ту1 |
| Т-2 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | УТ-27-1 |
| Т-2 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27-1 | Н.Ветош.36 ту1 |
| Т-2 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27-1 | Н.Ветош.36 ту2 |
| Т-2 | 44 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | Тор.4 |
| Т-2 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-10 |
| Т-2 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74-1 | Водник.20 |
| Т-2 | 45 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88-1 | кафе |
| Т-2 | 27 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-10-1 |
| Т-2 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-1 | УТ-10-2 |
| Т-2 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-2 | Н.Ветош.23 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-1 | Н.Ветош.27 |
| Т-2 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-2 | Н.Ветош.25 |
| Т-2 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | К.Красн.22 |
| Т-2 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | Водник.17 |
| Т-10 | 51 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-14 |
| Т-10 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| Т-10 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| Т-10 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-10 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-12 |
| Т-10 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Т-10 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Т-10 | 36 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | д/с №62 |
| Т-10 | 52 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-7 |
| Т-10 | 12 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| Т-44 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | Мелиор.7 ту:б |
| Т-44 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | Мелиор.7 ту:а |
| Т-44 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Мелиор.9 ту:б |
| Т-44 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | Мелиор.9 ту:в |
| Т-44 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | Мелиор.10 |
| Т-44 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | Мелиор.8 |
| Т-44 | 60 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | д/с№1 |
| Т-44 | 2 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | Мелиор.5 ту:в |
| Т-44 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | Мелиор.5 ту:г |
| Т-44 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | Мелиор.5 ту:д |
| Т-44 | 55 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-44 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Фест.26 |
| Т-44 | 70 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-3-1 |
| Т-44 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | УТ-3--2 |
| Т-44 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | д/с№1 |
| Т-6 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ70 | АМак5 |
| Т-6 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4 гвс | Т4-1 гвс |
| Т-6 | 3 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т8 | ЭРУ 20, ВЭС в3 |
| Т-6 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т11 | ц.склад |
| Т-6 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т15 гвс | Уч 33 вв.1 гвс |
| Т-6 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т19-2 | ПожД |
| Т-6 | 12 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т18 | Т18-0 |
| Т-6 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т18-1 | ваг.ц40 |
| Т-6 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т18-0 | УГЦ |
| Т-6 | 45 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т18-0 | Т18-1 |
| Т-6 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т11 | ц.склад |
| Т-6 | 32 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-1 | Цех №110 |
| Т-6 | 32 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-1 гвс | Т4-2 гвс |
| Т-6 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-3 | Т4-4 |
| Т-6 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-4 | цех №119 |
| Т-6 | 40 | 50 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4-4 | Ваг на стапеле |
| Т-1 | 35 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | 5Керч43 |
| Т-1 | 47 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | 5Керч41 |
| Т-1 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ97 | 3Керч66 |
| Т-1 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ98 | УТ86 |
| Т-1 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ86 | 3Керч64 |
| Т-1 | 50 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ98 | 3Керч62 |
| Т-1 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ86 | 3Керч64к1 |
| Т-1 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ44 | 5Керч45 |
| Т-1 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ45 | 3Керч66к1 |
| Т-1 | 70 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ40 | УТ42 |
| Т-1 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ42 | 5Керч41к3 |
| Т-1 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ42 | УТ43 |
| Т-1 | 8 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ43 | 5Керч41к1 |
| Т-1 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ43 | 5Керч41к2 |
| Т-1 | 55 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК31 | 3Керч60 |
| Т-1 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | ПНС |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27д | Хиб.45к6 э:в |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27е | Хиб.45к6 э:б |
| Т-1 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27е | Хиб.45к6 э:а |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27б | Хиб.45к6 э:д |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27в | Хиб.45к6 э:е |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27а | Хиб.45к6 э:г |
| Т-1 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ32 | гар. |
| Т-1 | 35 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | 2Сад4 |
| Т-1 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27г | Хиб.45к6 э:ж |
| Т-1 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27г | Хиб.45к6 э:з |
| Т-1 | 62.5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | кафе |
| Т-1 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Волг.85Г |
| Т-1 | 28 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29f | Молдав.43 |
| Т-1 | 40 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | адм.-хоз.к. |
| Т-1 | 200 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | физиотерапевт.отдел |
| Т-8 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-59 | маг.1 |
| Т-8 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-77 | маг.4 |
| Т-8 | 24 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Пром.8 |
| Т-8 | 23 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Пром.6 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Пром.4 |
| Т-8 | 25 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | Шушенск.9 |
| Т-8 | 6 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | Шушенск.7 |
| Т-8 | 30 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | Шушенск.5 |
| Т-8 | 19 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | УТ-33 |
| Т-8 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | Алекс.3 ту:1 |
| Т-8 | 26 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | Алекс.3 ту:2 |
| Т-8 | 13 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | Алекс.5 ту:2 |
| Т-8 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | УТ-80 |
| Т-8 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-80 | Алекс.5 ту:1 |
| Т-8 | 75 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-80 | ДК |
| Т-8 | 15 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | Вельям.12 ту:2 |
| Т-8 | 21 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | Вельям.12 ту:1 |
| Т-8 | 47 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-32 |
| Т-8 | 67 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-74 |
| Т-8 | 13 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | библиот. |
| Т-8 | 22 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | Вельям.14 ту:1 |
| Т-8 | 19 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | Вельям.14 ту:2 |
| Т-8 | 41 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | "Б" | УТ-81 |
| Т-8 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | УТ-82 |
| Т-8 | 1 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-82 | Алекс.1 ту:1 |
| Т-8 | 27 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-82 | Алекс.1 ту:2 |
| Т-8 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | Чекал.11 ту:1 |
| Т-8 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 | Чекал.11 ту:2 |
| Т-8 | 18 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | Чекал.13 ту:1 |
| Т-8 | 52 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | Чекал.13 ту:2 |
| Т-8 | 5 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | АТС |
| Т-8 | 23 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-22 |
| Т-8 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Чекал.1 ту:2 |
| Т-8 | 46 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Чекал.1 ту:1 |
| Т-8 | 70 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-21-1 |
| Т-8 | 60 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | шк.№21 |
| Т-8 | 16 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-83 | Вельям.6 ту:1 |
| Т-8 | 40 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-38 |
| Т-8 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | Алекс.6 |
| Т-8 | 22 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | Вельям.6 ту:2 |
| Т-8 | 20 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-84 |
| Т-8 | 14 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84 | Алекс.4 ту:1 |
| Т-8 | 32 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84 | Алекс.4 ту:2 |
| Т-9 | 10 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-85 |  |
| Т-9 | 20 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | пл.Нефт.15 |
| Т-9 | 5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-87 |  |
| Т-9 | 8 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88 | пл.Нефт.13 |
| Т-9 | 5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-89 |  |
| Т-9 | 20 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-90 | пл.Нефт.4 |
| Т-9 | 75 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-91 | пл.Нефт.5 |
| Т-17 | 18 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-92 |  |
| Т-17 | 6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-93 | гар.1 |
| Т-17 | 22 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-94 | гар.2 |
| Т-9 | 30 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-95 | пл.Нефт.16 |
| Т-9 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-96 | пл.Нефт.18 |
| Т-9 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-97 | пл.Нефт.7 |
| Т-9 | 9 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-98 | пл.Нефт.14 |
| Т-9 | 6 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-99 | пл.Нефт.17 |
| Т-17 | 5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-100 |  |
| Т-12 | 2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-12 | Боев.101 адм.уч.ч. |
| Т-12 | 2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-12-1 | Боев.101 гар.-маст. |
| Т-14 | 11 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-12-2 | д/с№16 |
| Т-9 | 5 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-12-3 | КПП |
| Т-17 | 18 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-а | Саб.Яр.1к1 |
| Т-17 | 1 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-б | Саб.Яр.1 |
| Т-17 | 15 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-д |  |
| Т-13 | 29.3 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-в | Наб.Тим.66 |
| Т-13 | 79.2 | 50 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10-в | Наб.Тим.68 |
| Т-43 | 55 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1 | 43-2 |
| Т-41 | 10 | 50 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК5 | ТК6 |
| Т-23 | 16.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-5 | УТ-19 |
| Т-23 | 9 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | УТ-19-1 |
| Т-23 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19-1 | УТ-20 |
| Т-23 | 31 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-18-3 |
| Т-23 | 12 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-3 | УТ-18-4 |
| Т-23 | 50 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-4 | УТ-18-5 |
| Т-43 | 26 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1-1 | Кржижан.87а |
| Т-41 | 25 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-2 | СОШ №20 |
| Т-41 | 25 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-2 | УТ1 |
| Т-41 | 50 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-3 | УТ8 |
| Т-41 | 35 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК4 | ТК5 |
| Т-41 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК5 | УТ7 |
| Т-41 | 35 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | ТК10 |
| Т-41 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК10 | ТК11 |
| Т-41 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК11 | ТК12 |
| Т-4 | 28 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | УТ-25 |
| Т-4 | 12 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 |  |
| Т-4 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | п.Рост.13 |
| Т-4 | 11 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 | п.Рост.19 |
| Т-4 | 56 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 | п.Рост.20 |
| Т-4 | 14 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | п.Рост.17 |
| Т-4 | 19 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | п.Рост.15 |
| Т-4 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-46 | УТ-64 |
| Т-4 | 4 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 | п.Рост.5 |
| Т-4 | 4 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-44 | Таган.39 |
| Т-4 | 87 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | УТ-37 |
| Т-4 | 12 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-57 | т.В |
| Т-4 | 83.8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т.В | УТ-60 |
| Т-4 | 13.6 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60 | Каунасс.47 |
| Т-6 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | 1Лит2а |
| Т-6 | 17 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | 1Лит4 |
| Т-6 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | 1Лит6 |
| Т-6 | 23 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31 | 1Лит8 |
| Т-6 | 42 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31 | 1Лит10 |
| Т-6 | 8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36 | АНах119 |
| Т-6 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод 1Лит10а | АНах117 |
| Т-6 | 339 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55 | УТ68 |
| Т-6 | 385 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ53 |
| Т-16 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т "а" | УТ-19 |
| Т-2 | 2 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38-1 | Водник.7а |
| Т-2 | 64 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | Водник.6 |
| Т-2 | 69 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | К.Красн.16 |
| Т-2 | 30.3 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-25 |
| Т-2 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | К.Красн.14 |
| Т-2 | 18.8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | УТ-26 |
| Т-2 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | К.Красн.12 |
| Т-2 | 46.6 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | К.Красн.10 |
| Т-2 | 47 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-58 | Водник.11 |
| Т-2 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-58 | Водник.13 |
| Т-2 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-59 | Н.Ветош.44 |
| Т-2 | 52 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-69 | К.Красн.32 |
| Т-2 | 8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60 | Н.Ветош.46 |
| Т-2 | 5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | Капит.28А |
| Т-2 | 6 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-69 | К.Красн.30 |
| Т-2 | 37 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | Водник.19 |
| Т-6 | 166 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 |  |
| Т-1 | 12 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Гарн63к3 |
| Т-9 | 5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | Свар.цех |
| Т-9 | 5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | стол.цех |
| Т-2 | 7 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-73 | Водник.16 |
| Т-2 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | Водник.18 |
| Т-2 | 3 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | Водник.14 |
| Т-2 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | Капит.30 |
| Т-2 | 48.8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-80 | д/с№90 |
| Т-2 | 5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-89 | Н.Ветошн.60 |
| Т-2 | 100 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | МТО |
| Т-2 | 57.4 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-89 | Н.Ветошн.58 |
| Т-14 | 41 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | шк5 |
| Т-13 | 26.2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-13 |  |
| Т-1 | 60 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Дзерж56Б |
| Т-6 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут7 | Сов.Гвард.1 |
| Т-6 | 38 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут8 | уч.к. |
| Т-6 | 16 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | Полз5 |
| Т-6 | 4 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ18 | Полз3 |
| Т-6 | 16 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16 | Полз.1 |
| Т-6 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ17 | ЖЭК №10 |
| Т-6 | 13 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Полз7к2 |
| Т-6 | 5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ34 | АНах50 |
| Т-6 | 80 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ33 | А |
| Т-6 | 6 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | А | АНах48 |
| Т-6 | 114 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | А | АНах49 |
| Т-6 | 12 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-13 | уч.кор.ПТУ |
| Т-6 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-15 | гор.Касп.фл. |
| Т-6 | 2.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38 | АНах127 |
| Т-3 | 17.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20 | АНах139 |
| Т-3 | 17.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ24 |  |
| Т-3 | 76 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2-1 | Наб.р.Воложки 95А |
| Т-3 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2*-1 |  |
| Т-3 | 25 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 | Уп7 |
| Т-3 | 0.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп7 | Уп8 |
| Т-8 | 21 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп8 | Чкал.80а д/с130 |
| Т-8 | 14 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Наб.р.Воложки 95А |
| Т-8 | 25 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | УТ-66 |
| Т-8 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Пром.10А |
| Т-8 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | "В" | УТ-40 |
| Т-8 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-40 | УТ-41 |
| Т-8 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | УТ-42 |
| Т-8 | 22 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | УТ-43 |
| Т-8 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 | УТ-44 |
| Т-2 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-44 | УТ-45 |
| Т-2 | 35 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-45 | УТ-45-1 |
| Т-2 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-31 |
| Т-2 | 15 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | Н.Ветош.5 |
| Т-2 | 15 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | Н.Ветош.3 |
| Т-2 | 18 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Водник.9б |
| Т-2 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 | Н.Ветош.48 |
| Т-2 | 55 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | Н.Ветош.52 |
| Т-44 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | К.Красн.28 |
| Т-44 | 54 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-67 | К.Красн.26 |
| Т-44 | 50 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | УТ-26 |
| Т-44 | 15 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | УТ-25 |
| Т-44 | 50 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-24 |
| Т-6 | 15 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-22-1 | УТ-23 |
| Т-6 | 34 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | ТК-8 | д/с№9 |
| Т-6 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т6 | Заводоупр.+ВОХР |
| Т-6 | 12 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т7 | Эл.каогул. |
| Т-6 | 114 | 70 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т19-1 | ТВЧ |
| Т-1 | 26 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т19-1 | Т19-2 |
| Т-1 | 14 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-15 | кисл.ст. |
| Т-1 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ83 | 5Керч41к4 в2 |
| Т-1 | 34 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ161 | Лен70 |
| Т-1 | 13 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ161 | Лен68 |
| Т-1 | 116 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ171 | Хиб.45А |
| Т-1 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ171 | Хиб.45 |
| Т-1 | 50 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16 | УТ161 |
| Т-1 | 14 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Лен72к1 |
| Т-1 | 63 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20а | Ленингр.86А |
| Т-1 | 25 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тВ | Хиб.45к4 |
| Т-1 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 | Хиб.45Б |
| Т-1 | 20 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | тВ | Хиб.45к5 |
| Т-1 | 14.5 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ18 | Хиб.47к2 |
| Т-1 | 140 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | Ленингр.80 |
| Т-1 | 7 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Лен78 |
| Т-1 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ93 | Хиб.8/1 |
| Т-1 | 35 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Лен82 |
| Т-1 | 37 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27 | УТ27в |
| Т-1 | 10 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ28 | Волг.85А |
| Т-1 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 |  |
| Т-1 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | Волг.85Е |
| Т-1 | 25 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31 | Хиб.43 |
| Т-1 | 40 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ32 | Волг.85В |
| Т-8 | 109 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ33 | Волг.85Ж |
| Т-8 | 35 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ34 | пищеблок |
| Т-8 | 18 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | УТ-59 |
| Т-8 | 39 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | Пром.3к2шк. |
| Т-8 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | д/с№23 |
| Т-8 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | "А" | "Б" |
| Т-8 | 30 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | УТ-78 |
| Т-8 | 39 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | УТ-35 |
| Т-1 | 2 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | УТ-36 |
| Т-1 | 2 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 | УТ-37 |
| Т-1 | 2 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | Гарн59 э:а |
| Т-1 | 8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | Гарн59 э:б |
| Т-1 | 8 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | Гарн59 э:в |
| Т-1 | 60 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-40 | Гарн59к1 э:а |
| Т-1 | 68 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | Гарн59к1 э:б |
| Т-9 | 20 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | Гарн59к1 э:в |
| Т-9 | 29 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ261а | Гарн57 э:г |
| Т-9 | 80 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ261б |  |
| Т-9 | 50 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут1 | пл.Нефт.26 |
| Т-9 | 10 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут0 |  |
| Т-9 | 25 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут1 |  |
| Т-9 | 47 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут2 | пл.Нефт.11 |
| Т-9 | 7 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут3 |  |
| Т-9 | 40 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут4 |  |
| Т-20 | 2.5 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут5 | пл.Нефт.25 |
| Т-20 | 2 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут6 |  |
| Т-12 | 54 | 70 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут7 | Сов.Гвард.1 |
| Т-6 | 34 | 70 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут8 | уч.к. |
| Т-21 | 139.9 | 70 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-12 | Боев.101а/Гор.1 общ. |
| Т-1 | 32 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | АНах131 |
| Т-1 | 65 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Фунт. шоссе 6 к.1 |
| Т-1 | 78 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-71 | Дзерж46 |
| Т-1 | 78 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72А | Дзерж46к1 |
| Т-1 | 145 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 |  |
| Т-1 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-75 | цех №2 |
| Т-1 | 103 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-76 | Дзерж54А |
| Т-11 | 80 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-77 | АТС-56 |
| Т-11 | 20 | 80 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 |  |
| Т-23 | 42.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-5 | У-5-2 |
| Т-23 | 18 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-5-2 | пол-ка |
| Т-23 | 2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-2 | Лерм.22 |
| Т-23 | 1 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-16-1 |
| Т-23 | 1 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16-1 | ГПТУ |
| Т-23 | 7 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16-1 | на бойлер АТЛП, Герцена 12 |
| Т-43 | 65 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на бойлер АТЛП, Герцена 12 | ГПТУбойлер |
| Т-41 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-2-1 |
| Т-41 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут10 | маст. |
| Т-41 | 72 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут10 | общ.уч. |
| Т-41 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут9 | Ут10 |
| Т-41 | 33 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1 | 43-1а |
| Т-4 | 28 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7 | ТК-9 |
| Т-4 | 54 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-9 | д/с№7 |
| Т-4 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК17 | ТК18 |
| Т-4 | 44 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК14 | УТ9 |
| Т-4 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 | ТК17 |
| Т-4 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | УТ-27 |
| Т-4 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33-1 | УТ-35 |
| Т-4 | 46 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | Парк.24 |
| Т-4 | 22 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61-1 | УТ-61 |
| Т-4 | 28 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | Лиц.водн.тр.№9 ту:3 |
| Т-4 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-4-1 |
| Т-4 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | Таган.32 |
| Т-4 | 7 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | п.Рост.11 |
| Т-4 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | шк53 |
| Т-6 | 4 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Парк.20 |
| Т-6 | 46 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Таган.28 |
| Т-6 | 4 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Таган.26 |
| Т-6 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | Каунасс.49к2 ту:1 |
| Т-6 | 6 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | Каунасс.49к2 ту:2 |
| Т-6 | 5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ8 | АНах48а |
| Т-6 | 24.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 | АНах46к1 |
| Т-6 | 40 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 | маст. |
| Т-6 | 8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 | УТ16 |
| Т-6 | 8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ16 | УТ17 |
| Т-6 | 162 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ11 | АНах44к1 |
| Т-6 | 14 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ12 | ЗЗат8 |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ6 |  |
| Т-6 | 32 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ6 | Полз7к1 в1 |
| Т-6 | 54 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ6 | Полз7к1 в2 |
| Т-6 | 141 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27 | УТ28 |
| Т-6 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ28 |  |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ввод 1Лит10а | 1Лит10а |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ48 | дет.сан. |
| Т-6 | 45 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ40 | 1Кот2а ту2 |
| Т-6 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | д/с28 |
| Т-6 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ42 | 1Кот4 в1 |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ43 | д/с68 ту1 |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ44 | д/с68 ту2 |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53 | Бат23гвс |
| Т-6 | 86 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ81 | Безж86 |
| Т-6 | 20 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ81 | Безж84 |
| Т-6 | 10 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |  | Безж90 |
| Т-6 | 25 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ56 | 2Ровн1 ту1 |
| Т-6 | 42 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ56 | 2Ровн1 ту1 |
| Т-6 | 100 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | T3 гвс | Т4 гвс |
| Т-6 | 139 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1 гвс | Т2 гвс |
| Т-6 | 51 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т2 гвс | T3 гвс |
| Т-6 | 51 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1 гвс | Т1-1 гвс |
| Т-6 | 51 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-1 гвс | Т1-2 гвс |
| Т-6 | 64 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-2 гвс | Т1-4гвс |
| Т-6 | 5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т6 гвс | Т1-8 гвс |
| Т-6 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-8 гвс | Т1-7гвс |
| Т-6 | 13 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-7гвс | Цех105 АБК гвс |
| Т-6 | 42 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-7гвс | Цех №105 гвс |
| Т-6 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-13 | Т1-14 |
| Т-6 | 73 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-14 | Т1-15 |
| Т-6 | 28 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ82 | Безж80 |
| Т-6 | 7 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ37 | АНах129 |
| Т-6 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ40 | 1Кот2а ту1 |
| Т-3 | 21.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ69 | Без92 |
| Т-3 | 134 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ98 | УТ25 |
| Т-3 | 14 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ25 | АМак4 |
| Т-3 | 15.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ25 | АМак6 |
| Т-3 | 28 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | П/ф |
| Т-3 | 29.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп1* | УТ4* |
| Т-3 | 29 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4* | Уп3* |
| Т-3 | 1.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп3* | Уп4* |
| Т-3 | 74 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп4* | Уп5* |
| Т-16 | 1 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп5* | Уп6* |
| Т-16 | 8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп6* | УТ2* |
| Т-16 | 43 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-3 | УТ-5 |
| Т-16 | 44 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп6* | УТ-1* |
| Т-16 | 16 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1* | Уп1* |
| Т-16 | 17 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | п.Нефтебаз.29 |
| Т-16 | 55 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | п.Нефтебаз.26 |
| Т-16 | 34 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-12 |
| Т-16 | 6 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Т-16 | 40 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| Т-16 | 17 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-16 |
| Т-16 | 45 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-17 |
| Т-16 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Т-16 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | Т "а" |
| Т-8 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-4-2 |
| Т-8 | 54 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-2 | УТ-4-3 |
| Т-8 | 57 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-3 | УТ-4-5 |
| Т-8 | 67 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-5 | УТ-4-6 |
| Т-8 | 14 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4-6 | Коломен.28 |
| Т-8 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-71 | УТ-72 |
| Т-8 | 9 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-57 | УТ-58 |
| Т-2 | 7 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-58 | УТ-75 |
| Т-2 | 7 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | УТ-64 |
| Т-2 | 12 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 | УТ-65 |
| Т-2 | 70 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | Пром.14 |
| Т-2 | 14 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Азизб.5 |
| Т-2 | 4 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38-1 | Водник.7 |
| Т-2 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | Ветошник.12к1 |
| Т-2 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-40 | Водник.5 |
| Т-2 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | УТ-50 |
| Т-2 | 14 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | тА |
| Т-2 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | УТ-29 |
| Т-2 | 39 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-30 |
| Т-2 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | Н.Ветош.9 |
| Т-2 | 69 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | Н.Ветош.7 |
| Т-44 | 25 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | К.Красн.8 ту1 |
| Т-44 | 40 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-55 | Н.Ветош.42 |
| Т-44 | 16 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-57 | УТ-58 |
| Т-44 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | Капит.28Б |
| Т-44 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-62 | УТ-63 |
| Т-44 | 25 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | УТ-12 |
| Т-44 | 18 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | ТК-2 |
| Т-44 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-2 | Мелиор.2 |
| Т-44 | 5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | Мелиор.5 ту:б |
| Т-44 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | Силик.26 ту:а |
| Т-44 | 30 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Т-6 | 78 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-18 | УТ-19 |
| Т-6 | 25 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | Силик.26 ту:б |
| Т-6 | 78 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-14 | Мелиор.5 ту:а |
| Т-6 | 20 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-2 | Муз.шк. |
| Т-6 | 30 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-8 | Мелиор.2а |
| Т-6 | 10 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1-4гвс | Т6 гвс |
| Т-6 | 84 | 125 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ80 | Безж88 |
| Т-6 | 16 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т4 гвс | Т6 гвс |
| Т-6 | 34 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т6 гвс | Т7 гвс |
| Т-6 | 2 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т11 гвс | Т12 гвс |
| Т-6 | 109 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т7 гвс | Т11 гвс |
| Т-6 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т12 гвс | Т13 гвс |
| Т-6 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т13-1 | Цех102 |
| Т-6 | 45 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т13 | Т13-1 |
| Т-6 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т13 | Цех №104 |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13 гвс | Т15 гвс |
| Т-1 | 43 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15 | Уч 33 |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т19 | Т19-1 |
| Т-1 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4-5 | цех №130 |
| Т-1 | 18 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4-3 | уч.гальван в1 |
| Т-1 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47 | 5Керч41к4 в1 |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК32 | 3Керч58к1 |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 | 1Керч1б |
| Т-1 | 28 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ58 | 3Керч2к2 |
| Т-1 | 38 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ59 | Деп.2к1 |
| Т-1 | 22 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20б | УТ20в |
| Т-1 | 80 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20в | Ленингр.66 э:а |
| Т-1 | 80 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20в | Ленингр.66 э:б |
| Т-1 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ85 | Хиб.10 |
| Т-1 | 3 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ86 | Хиб.6 |
| Т-1 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20б | Ленингр.84 |
| Т-1 | 59 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ17 | УТ171 |
| Т-1 | 33 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ17 | тВ |
| Т-1 | 52 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20 | Хиб.49 |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20а | УТ20б |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Хиб.12 э:а |
| Т-1 | 45 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | Хиб.12 э:б |
| Т-1 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Гран.54к2 |
| Т-1 | 150 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Лен82а |
| Т-8 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27д | УТ27е |
| Т-8 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27в | УТ27б |
| Т-8 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27г | хир. |
| Т-8 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27д | травмотолог. |
| Т-6 | 17 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27в-1 | нейрохирург. |
| Т-6 | 18 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | ТК-1 |
| Т-1 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-19 |
| Т-1 | 52 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | УТ-20 |
| Т-1 | 10 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | УТ-21 |
| Т-1 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ45 | УТ47 |
| Т-1 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47 | УТ48 |
| Т-1 | 8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38 | ПожЧ+УВД |
| Т-1 | 60 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК4 | Лепех.47к2 |
| Т-1 | 50 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК5 | пенс.фонд. |
| Т-1 | 15 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | Белом.12 э:2 |
| Т-1 | 125 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК7 | Белом.12 э:1 |
| Т-9 | 50 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК8 | Гарн57 э:а |
| Т-17 | 47.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК9 | Гарн59к2 |
| Т-20 | 24 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК10 | Гарн57 э:б |
| Т-20 | 28.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ261а | Гарн57 э:в |
| Т-20 | 24 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Мич.1 |
| Т-20 | 8 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | гараж |
| Т-17 | 40.5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Саб.Яр.5 |
| Т-17 | 5 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут9 | Ут10 |
| Т-17 | 10 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут10 | маст. |
| Т-17 | 26 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут9 | Ут10 |
| Т-14 | 0.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут10 | общ.уч. |
| Т-14 | 0.1 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | лаб.к. |
| Т-21 | 3 | 80 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-1 |
| Т-21 | 13.7 | 80 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 |  |
| Т-21 | 78.5 | 80 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 |  |
| Т-21 | 26.6 | 80 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | на бойлер СОШ№61, Агрономическая, 15 |
| Т-21 | 55 | 80 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на бойлер СОШ№61, Агрономическая, 15 | СШ№61бойлер |
| Т-21 | 37.5 | 80 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | Фунт. шоссе 6 |
| Т-21 | 23.4 | 80 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | Фунт. шоссе 4к1 |
| Т-1 | 8 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-1 | 12 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | Фунт. шоссе 4 |
| Т-20 | 44 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Фунт. шоссе 8 |
| Т-20 | 39 | 80 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | п-2 | УТ-7 |
| Т-2 | 20 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Фунт. шоссе 10 |
| Т-2 | 12 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут5 | Сов.Гвард.1б |
| Т-2 | 66 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут6 | Сов.Гвард.1а |
| Т-2 | 37.3 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут7 | Гарн63к2 |
| Т-2 | 11.5 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут8 | Гарн63к1 |
| Т-2 | 31.3 | 80 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут6 | Сов.Гвард.1а |
| Т-1 | 23 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут5 | Сов.Гвард.1б |
| Т-1 | 80 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-71 | шк№54 |
| Т-1 | 55 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | Вод.№10 |
| Т-1 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-75 | Водник.22 |
| Т-1 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-80 | Краснова 34 |
| Т-1 | 290 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-82 | д/с №77 |
| Т-1 | 3 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | УТ-89 |
| Т-1 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Дзерж44 |
| Т-11 | 33 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | А | цех №1 |
| Т-11 | 7 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-73 |  |
| Т-11 | 44 | 100 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | персп. |
| Т-23 | 154 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-75 | персп. |
| Т-23 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 | УТ-65 |
| Т-23 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-65 | детОКВД |
| Т-23 | 18 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 |  |
| Т-23 | 35 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-2 | У-3 |
| Т-23 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-3 | У-4 |
| Т-23 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-4 | У-5 |
| Т-23 | 7 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-18 |
| Т-23 | 7 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-18 |
| Т-23 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-18-1 |
| Т-23 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18-1 | УТ-18-2 |
| Т-23 | 88 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-12 |
| Т-23 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Т-23 | 28 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-17 |
| Т-23 | 2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | РОВД |
| Т-43 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-41 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-7 |
| Т-41 | 35 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-9 |
| Т-41 | 28 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| Т-41 | 35 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-41 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-5-1 |
| Т-41 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5-1 | д/с№95 |
| Т-41 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут7 | Ут8 |
| Т-4 | 27 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп4 | Ут9 |
| Т-4 | 21 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут6 | Ут7 |
| Т-4 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут8 | Уп4 |
| Т-4 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут9 | спортзал |
| Т-4 | 87 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 43-1 | 43-1-1 |
| Т-4 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | ТК-2 |
| Т-4 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-3 | ТК-7 |
| Т-4 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-3 | УТ2 |
| Т-4 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 | УТ4 |
| Т-4 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | УТ5 |
| Т-4 | 9 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 | ТК4 |
| Т-4 | 70 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК4 | ТК14 |
| Т-4 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | УТ-36 |
| Т-4 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Парк.10 |
| Т-4 | 71 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | УТ-41-1 |
| Т-4 | 7.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41-1 | УТ-42 |
| Т-4 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-40 | УТ-41 |
| Т-4 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | УТ-43 |
| Т-4 | 18 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 | УТ-44 |
| Т-4 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-44 | УТ-46 |
| Т-6 | 61 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | Парк.27 |
| Т-6 | 103 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-7 |
| Т-6 | 27.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 |  |
| Т-6 | 36 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-12 |
| Т-6 | 82 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Т-6 | 11 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| Т-6 | 26 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | УТ-52 |
| Т-6 | 26 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | Каунасс.40 |
| Т-6 | 9.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-51 | Каунасс.38 |
| Т-6 | 38 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-55 | Каунасс.49 |
| Т-6 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-58 | Каунасс.49к1 |
| Т-6 | 34 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-58 |  |
| Т-6 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК2 | УТ12 |
| Т-6 | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | ТК2 |
| Т-6 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ14 | УТ15 |
| Т-6 | 132 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ33 | УТ34 |
| Т-6 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ34 | УТ35 |
| Т-6 | 5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ35 | АНах52 |
| Т-6 | 286 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ28 | АНах125 |
| Т-6 | 200 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ28 | АНах125 |
| Т-6 | 150 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | УТ42 |
| Т-6 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | УТ40 |
| Т-6 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Безж78 | 1Кот4а |
| Т-6 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Безж79 | 1Кот4а |
| Т-6 | 95 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Безж80 | 1Кот4 в2 |
| Т-6 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Безж81 | Безж76 |
| Т-6 | 264 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Безж78 | Безж78 |
| Т-6 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ* | ЗЭД |
| Т-6 | 14 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53 | Бат23 |
| Т-6 | 67 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | коллект. гвс |
| Т-6 | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | УТ55 |
| Т-6 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | УТ2 |
| Т-6 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ68 | УТ56 |
| Т-6 | 21 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 | 2Ровн1 ту2 |
| Т-6 | 43 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 | 2Ровн1 ту2 |
| Т-6 | 171 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллект. гвс | Т1 гвс |
| Т-6 | 18 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-2 | цех 108 +медп. |
| Т-6 | 162 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-7 | Цех АБК №105 |
| Т-6 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | УТ4 |
| Т-6 | 23 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 | УТ26 |
| Т-6 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ37 | УТ38 |
| Т-6 | 19 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ27 |
| Т-6 | 34.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | УТ41 |
| Т-16 | 72 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ48 | пол-ка3 в2 |
| Т-16 | 65 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК4 | пол-ка3 в1 |
| Т-16 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ22 | АНах137 |
| Т-8 | 92 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ22 | АНах137к1 |
| Т-8 | 128 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ22 | УТ23 |
| Т-2 | 48.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ23 | АНах141в1 |
| Т-2 | 6 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ23 | УТ24 |
| Т-2 | 27 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ24 | АНах141в2 |
| Т-2 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ21 | ТК4 |
| Т-2 | 11 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ83 | Безж78 |
| Т-2 | 26.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ44 | УТ45 |
| Т-2 | 7.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ42 | УТ44 |
| Т-2 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-2 | 21 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| Т-2 | 9 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-4-1 |
| Т-2 | 9 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-39 |
| Т-2 | 32.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | "В" |
| Т-2 | 230 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | Водник.8/3 |
| Т-2 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32-1 | Водник.9 |
| Т-2 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32-1 | Водник.9А |
| Т-2 | 160 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | УТ-38-1 |
| Т-2 | 13 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 | Водник.3 |
| Т-2 | 2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-43 | УТ-44 |
| Т-2 | 7 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-44 | УТ-45 |
| Т-2 | 26 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-45 | УТ-46 |
| Т-2 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-46 | УТ-47 |
| Т-2 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | Водник.6а |
| Т-2 | 14 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | Водник.8/2 |
| Т-2 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | УТ-53 |
| Т-2 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37-1 |  |
| Т-2 | 38.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-47 | УТ-48 |
| Т-2 | 39.1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-48 | УТ-49 |
| Т-2 | 64 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 |  |
| Т-2 | 12.2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | Н.Ветош.2в |
| Т-2 | 13.6 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | УТ-28 |
| Т-2 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15-1 | Н.Ветош.11 ту1 |
| Т-2 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | Н.Ветош.11 ту2 |
| Т-2 | 8.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | УТ-20 |
| Т-2 | 8.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-24 |
| Т-2 | 5.6 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | К.Красн.8 ту2 |
| Т-2 | 8.8 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-76 | УТ-77 |
| Т-2 | 4 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-77 | Водник.21 |
| Т-2 | 38 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-79 | Н.Ветошн.54 |
| Т-2 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-79 | Н.Ветошн.56 |
| Т-2 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-79 | УТ-80 |
| Т-2 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-81 | Водник.23 |
| Т-2 | 17 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-83 | Водник.25 |
| Т-2 | 31 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84 | УТ-84-1 |
| Т-2 | 41.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84-1 | Ветошник.64к1 |
| Т-2 | 14 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | Н.Ветошн.64 |
| Т-2 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | Н.Ветошн.62 |
| Т-10 | 51 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88 | К.Красн.38 |
| Т-10 | 88 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88 | К.Красн.40 |
| Т-44 | 22.5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88-1 | УТ-88-2 |
| Т-44 | 12 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88-2 | СКМП |
| Т-44 | 38 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88-2 | Выч.центр |
| Т-44 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-27 |
| Т-44 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-56 | УТ-57 |
| Т-44 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 |  |
| Т-44 | 1 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60 | УТ-61 |
| Т-44 | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61 | УТ-62 |
| Т-44 | 25 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | УТ-69 |
| Т-44 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-62 | Водник.15 |
| Т-44 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | Волокам.9 |
| Т-44 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Волокам.7 |
| Т-44 | 6 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-12 | Мелиор.11 |
| Т-44 | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-12 | Мелиор.12 |
| Т-44 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-11-1 |
| Т-44 | 62 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11-1 | Шк.57 |
| Т-44 | 46 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-10 | Мелиор.6 |
| Т-44 | 13 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | УТ-21 |
| Т-44 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | Мелиор.9 ту:а |
| Т-6 | 108 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-22 |
| Т-6 | 242 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | УТ-22-1 |
| Т-6 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-10 | Мелиор.1 |
| Т-6 | 32 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-29 | Мелиор.3 |
| Т-6 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-7 | Мелиор.4 |
| Т-6 | 25 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-16 | УТ-17 |
| Т-6 | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-9 | Мелиор.2б |
| Т-6 | 212 | 100 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-30 | адм.зд. |
| Т-1 | 5 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Т-1 | 90 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | ТК-6 |
| Т-1 | 55 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-6 | ТК-7 |
| Т-1 | 115 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-7 | ТК-8 |
| Т-1 | 52 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ* | Дом офицеров |
| Т-1 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 | УТ3 |
| Т-1 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4 | Т4-1 |
| Т-1 | 60 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4-1 | Т4-2 |
| Т-1 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4-4 | Т4-5 |
| Т-1 | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4-2 | Т4-4 |
| Т-1 | 160 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4-2 | Т4-3 |
| Т-1 | 16 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-12 | Т1-13 |
| Т-1 | 22 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | УТ40 |
| Т-1 | 28 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ44 | УТ45 |
| Т-1 | 25 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ45 | УТ97 |
| Т-1 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ97 | УТ98 |
| Т-1 | 33 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ40 | УТ44 |
| Т-1 | 55 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ41 | 5Керч37 ОМИС |
| Т-1 | 55 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ42 | 5Керч39 общ. |
| Т-1 | 17 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ61 | 5Керч31 |
| Т-1 | 80 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ50 | Деп.15к1 |
| Т-1 | 37 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ52 | д/с117 |
| Т-1 | 17 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53 | Деп.14 |
| Т-1 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ54 | 1Керч1А |
| Т-1 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55 | Деп.8 |
| Т-1 | 78 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 | Деп.4 |
| Т-1 | 42 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ58 | УТ59 |
| Т-1 | 82 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ59 | 3Керч1А |
| Т-1 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ87 | Хиб.6к1 |
| Т-1 | 11 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ88 | Хиб.6к2 э:б |
| Т-1 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ89 | Хиб.6к2 э:а |
| Т-1 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | Лен72 |
| Т-1 | 72 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-1 | 31 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | Лен68к1 |
| Т-1 | 60 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | Гран.54 э:а |
| Т-1 | 40 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | Гран.54 э:б |
| Т-1 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ12 | Лен78А |
| Т-1 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ101 |  |
| Т-1 | 35 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-6 |
| Т-1 | 50 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Гран.56к1 |
| Т-1 | 12 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ13 | Лен76 |
| Т-1 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ14 | Лен74 |
| Т-1 | 137 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27а | УТ27д |
| Т-1 | 10 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27б | УТ27а |
| Т-1 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ25 | УТ251 |
| Т-1 | 2 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ251 | СОШ №9 э:а |
| Т-1 | 55 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ251 | СОШ №9 э:б |
| Т-1 | 60 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | УТ29-1 |
| Т-1 | 78 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | УТ29-2 |
| Т-1 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31 | УТ29-3 |
| Т-1 | 90 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ32 | УТ29-4 |
| Т-8 | 36 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ33 | УТ29-5 |
| Т-8 | 30 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | Хиб.4 э:б |
| Т-8 | 29 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29f | Хиб.4 э:а |
| Т-8 | 26 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ88 | Молд.100 |
| Т-8 | 28 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ89 | тер.к. |
| Т-8 | 19 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ90 | ПУТ кот. |
| Т-8 | 18 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ91 | гл.бол. |
| Т-8 | 20 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ92 | прач.морг |
| Т-8 | 17 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ93 | прач.морг |
| Т-8 | 65 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ94 | прач.морг |
| Т-8 | 80 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ95 | прач.морг |
| Т-8 | 29 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ96 | лаборат.корпус |
| Т-1 | 15 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-59 | УТ-60 |
| Т-1 | 161 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60 | УТ-76 |
| Т-1 | 52 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-76 | УТ-77 |
| Т-1 | 23 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-25 | УТ-26 |
| Т-1 | 32 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | УТ-27 |
| Т-1 | 45 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | УТ-28 |
| Т-1 | 34 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | УТ-29 |
| Т-1 | 34 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-30 |
| Т-1 | 98 | 100 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-31 |
| Т-9 | 78 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | "А" |
| Т-9 | 22 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | УТ-34 |
| Т-17 | 8 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-18 |
| Т-9 | 39 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Лепех.47к1 |
| Т-9 | 39 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | Лепех.47к2 |
| Т-9 | 17 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК3 | шк.№58 |
| Т-9 | 31 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК2 |  |
| Т-9 | 26 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ89 |  |
| Т-9 | 148 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ261 | УТ261а |
| Т-9 | 20 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ262 | УТ262 |
| Т-9 | 83 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ263 | УТ263 |
| Т-9 | 26 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ264 | Гарн64 |
| Т-9 | 5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ265 | пл.Нефт.27 |
| Т-9 | 39 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ266 | пл.Нефт.28 |
| Т-9 | 32 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | Саб.Яр.4 |
| Т-9 | 214 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | адм.зд. |
| Т-20 | 166 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | адм.зд. |
| Т-20 | 72 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | адм.зд. |
| Т-20 | 32 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | адм.зд. |
| Т-20 | 25 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | адм.зд. |
| Т-20 | 25 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | адм.зд. |
| Т-20 | 32 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-11 |
| Т-20 | 166 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-12 |
| Т-20 | 72 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-13 |
| Т-20 | 32 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-14 |
| Т-17 | 7.5 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11-1 | ток.цех |
| Т-17 | 15 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-12 | УТ-13 |
| Т-9 | 153 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-12 |
| Т-17 | 28.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут6 | Ут7 |
| Т-17 | 28.1 | 100 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут7 | Ут8 |
| Т-21 | 104 | 100 | 2010 | Подземная бесканальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут8 | Уп4 |
| Т-21 | 1 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп4 | Ут9 |
| Т-21 | 95.1 | 100 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп4 | Ут9 |
| Т-21 | 60 | 100 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут9 | спортзал |
| Т-1 | 49 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут6 | Ут7 |
| Т-1 | 132 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут7 | Ут8 |
| Т-1 | 35 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут8 | Уп4 |
| Т-1 | 135 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 |  |
| Т-23 | 18 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-7 |
| Т-23 | 2 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | Акмолин.28 |
| Т-4 | 80 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-10 |
| Т-4 | 22 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-8 |
| Т-2 | 20 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-2 | 61 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | п-2 |
| Т-44 | 50 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | п-1 | УТ-4 |
| Т-44 | 20 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Т-1 | 24 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-69 | УТ-70 |
| Т-1 | 67 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-70 | Дзерж48 |
| Т-1 | 48 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-71 | Дзерж56А |
| Т-1 | 45 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | Дзерж56А |
| Т-3 | 11.5 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-4а |
| Т-3 | 26 | 125 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4а | СШ№64 |
| Т-14 | 0.75 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33-1 | УТ-16 |
| Т-14 | 108.95 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | Каунасс.53 |
| Т-14 | 102.2 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-15-1 |
| Т-14 | 0.1 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-21 | УТ-22 |
| Т-1 | 128 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-15 |
| Т-1 | 100 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| Т-1 | 45 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 | УТ16 |
| Т-1 | 195 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ12 | УТ13 |
| Т-1 | 342 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ13 | УТ14 |
| Т-1 | 135 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ14 | УТ15 |
| Т-23 | 125 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 | УТ2-1 |
| Т-23 | 14 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ2 | Чкал.80к1 |
| Т-23 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-14 | Чкал.80к2 |
| Т-23 | 285 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-15 | Чкал.80к3 |
| Т-23 | 28 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-16 | шк60 |
| Т-43 | 7 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-17 | шк61 |
| Т-41 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | А |
| Т-41 | 35 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72А | УТ-74 |
| Т-4 | 50 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74 | УТ-73 |
| Т-4 | 5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-73 | УТ-74 |
| Т-4 | 50 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | УТ-64 |
| Т-4 | 30 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38а | КБО ОМИС |
| Т-4 | 68 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| Т-4 | 19 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-1-1 |
| Т-4 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1-1 | УТ-2 |
| Т-4 | 40 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-14 |
| Т-4 | 32.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-15 |
| Т-4 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | Уп2 |
| Т-4 | 4 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут5 | Ут6 |
| Т-4 | 30 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп2 | Уп3 |
| Т-4 | 16 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп3 | Ут3 |
| Т-4 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут3 | Ут5 |
| Т-4 | 63 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-43 | 43-1 |
| Т-4 | 30 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-41 | ТК-1 |
| Т-4 | 55 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-1 | ТК-3 |
| Т-4 | 5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | УТ-26 |
| Т-4 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26 | УТ-26-1 |
| Т-4 | 36 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-26-1 | УТ-33 |
| Т-4 | 45 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | УТ-33-1 |
| Т-4 | 12.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | УТ-30 |
| Т-4 | 51 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-31 |
| Т-4 | 108 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-61-2 | УТ-61-1 |
| Т-4 | 1 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | УТ-63 |
| Т-4 | 45 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-47 | УТ-28 |
| Т-4 | 104 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | УТ-38 |
| Т-6 | 182 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | УТ-39 |
| Т-6 | 101 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-2 |
| Т-6 | 50 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-63 | УТ-61-2 |
| Т-6 | 7 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-6 | 5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-3-1 |
| Т-6 | 31 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-1 | УТ-3-2 |
| Т-6 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3-2 | т.Б |
| Т-6 | 80 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | т.Б | УТ-5 |
| Т-6 | 150 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-6 | 11 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-8 |
| Т-6 | 53 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-10 |
| Т-6 | 38 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | УТ-40 |
| Т-6 | 40 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-54 | УТ-55 |
| Т-6 | 24 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-55 | УТ-56 |
| Т-6 | 68 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-56 | Каунасс.51 |
| Т-6 | 25 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-54 | УТ-57 |
| Т-6 | 128 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-57 | УТ-58 |
| Т-6 | 450 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ6 | УТ8 |
| Т-6 | 385 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ8 | УТ9 |
| Т-6 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ9 | УТ11 |
| Т-6 | 51 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ11 |  |
| Т-6 | 5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |  | УТ19 |
| Т-6 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ6 |  |
| Т-6 | 65 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ6 |
| Т-6 | 74 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ32 | УТ33 |
| Т-6 | 64 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27 | УТ28 |
| Т-6 | 72 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ28 | УТ29 |
| Т-6 | 17 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | УТ30 |
| Т-6 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ30 | УТ31 |
| Т-3 | 21.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ31 | УТ32 |
| Т-3 | 134 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ32 | УТ36 |
| Т-3 | 14 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36 | ввод 1Лит10а |
| Т-3 | 15.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ83 |  |
| Т-3 | 28 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | УТ* |
| Т-3 | 29.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55 | УТ68 |
| Т-3 | 1.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-6 | УТ53 |
| Т-3 | 74 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | T6 | Цех103 |
| Т-16 | 49.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | T1-8 | Т1-7 |
| Т-16 | 53 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-11 | АБКц№101 |
| Т-16 | 8 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-7 | Цех №105 |
| Т-8 | 22 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ82 | УТ83 |
| Т-8 | 44 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ37 |
| Т-8 | 43 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ27 |
| Т-8 | 36 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 |  |
| Т-8 | 50 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ30 |
| Т-8 | 22 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Т-8 | 22 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп1 | УТ4 |
| Т-8 | 22 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | Уп3 |
| Т-8 | 16 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп3 | Уп4 |
| Т-8 | 22 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп4 | Уп5 |
| Т-2 | 24 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп5 | Уп6 |
| Т-2 | 24 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Уп6 | УТ2 |
| Т-2 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-3 | УТ-1 |
| Т-2 | 52 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | Уп1 |
| Т-2 | 68.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-16 | УТ-2 |
| Т-2 | 24 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-10 |
| Т-2 | 16 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-2 | 25 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-56 | УТ-57 |
| Т-2 | 16 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-57 | УТ-62 |
| Т-2 | 65.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-62 | УТ-71 |
| Т-2 | 34 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-62 | УТ-63 |
| Т-2 | 39.9 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | УТ-50 |
| Т-2 | 39.6 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | УТ-51 |
| Т-2 | 50.2 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-51 | УТ-52 |
| Т-2 | 31 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | УТ-53 |
| Т-2 | 35 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | УТ-54 |
| Т-2 | 41.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-54 | УТ-55 |
| Т-2 | 38.9 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | УТ-32-1 |
| Т-2 | 4.2 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | УТ-38 |
| Т-2 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-38 | УТ-39 |
| Т-2 | 25 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-39 | Ветошник.12 |
| Т-2 | 36 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | УТ-40 |
| Т-2 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-40 | УТ-41 |
| Т-2 | 27 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-41 | УТ-42 |
| Т-2 | 11.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-42 | УТ-43 |
| Т-2 | 3.5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-51 | УТ-52 |
| Т-2 | 28 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-51 | УТ-53 |
| Т-10 | 32 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-52 | пр.база ЖЭК-5 |
| Т-10 | 126 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Т-10 | 56 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ-19 |
| Т-10 | 82 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-19 | УТ-21 |
| Т-10 | 2 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | УТ-23 |
| Т-44 | 185 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Кап. Красн.13 |
| Т-44 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-76 | УТ-78 |
| Т-44 | 40 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-78 | УТ-79 |
| Т-44 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | УТ-87 |
| Т-44 | 35 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-87 | УТ-88 |
| Т-44 | 9.3 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88 | УТ-88-1 |
| Т-44 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| Т-44 | 110 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | Кап. Красн.20 |
| Т-1 | 7 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-12 |
| Т-1 | 30 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | Н.Ветош.31 |
| Т-1 | 55 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | Н.Ветош.33 |
| Т-1 | 40 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-66 | УТ-68 |
| Т-1 | 50 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Т-1 | 15 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-1 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| Т-1 | 40 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Т-1 | 52 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-1 | 100 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-11-1 | ТК-12 |
| Т-1 | 22 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-20 | ТК-10 |
| Т-1 | 2 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-10 | УТ-27 |
| Т-1 | 80 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-27 | УТ-28 |
| Т-1 | 32 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-28 | ТК-11 |
| Т-1 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК-11 | ТК-11-1 |
| Т-1 | 34 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-14 | УТ-20 |
| Т-1 | 45 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-29 |
| Т-1 | 51 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ39 | УТ41 |
| Т-1 | 101 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ46 | УТ47 |
| Т-1 | 30 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ47 | УТ83 |
| Т-1 | 70 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ83 | ТК31 |
| Т-1 | 73 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК31 | ТК32 |
| Т-1 | 10 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ49 | ТК33 |
| Т-1 | 51 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ50 | ТК34 |
| Т-1 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ51 | Деп.13к1 |
| Т-1 | 71 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ54 | УТ55 |
| Т-1 | 114 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55 | УТ55а |
| Т-1 | 27 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55а | УТ99 |
| Т-1 | 100 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ99 | Деп.4к1 |
| Т-1 | 14 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ55а | УТ56 |
| Т-1 | 59 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ56 | УТ57 |
| Т-1 | 60 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ99 | УТ58 |
| Т-8 | 42 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ85 | УТ86 |
| Т-8 | 44 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ86 | УТ85 |
| Т-8 | 66 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ87 | УТ86 |
| Т-8 | 27 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ15 | УТ17 |
| Т-8 | 38 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК10 | УТ18 |
| Т-6 | 100 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ18 | УТ19 |
| Т-1 | 45 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | УТ20 |
| Т-1 | 5 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20 | УТ20а |
| Т-1 | 45 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 | УТ-10 |
| Т-1 | 66 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 | УТ-8 |
| Т-1 | 132 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-7 |
| Т-1 | 20 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ86 | УТ87 |
| Т-1 | 25 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27 | УТ27г |
| Т-1 | 110 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ35 | УТ27г |
| Т-1 | 44 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ88 | УТ27г |
| Т-17 | 73 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ28 | УТ29 |
| Т-17 | 20.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ29 | УТ30 |
| Т-17 | 20 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-55 | УТ-56 |
| Т-20 | 31 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-24 | УТ-25 |
| Т-20 | 20 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-83 |
| Т-9 | 25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-83 | УТ-23 |
| Т-9 | 25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-24 |
| Т-9 | 25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ22 | АНах137к1 |
| Т-9 | 25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38 | УТ38а |
| Т-9 | 23 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38а | Астрводостр |
| Т-9 | 25 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК3 | ТК4 |
| Т-20 | 27 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК3 | ТК5 |
| Т-20 | 58 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК4 | ТК5 |
| Т-20 | 27 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК5 | ПМК-24 |
| Т-20 | 58 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК6 | Гарн59 э:г |
| Т-17 | 26.5 | 150 | 1978 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК7 | Гарн59 э:г |
| Т-21 | 30.7 | 150 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК8 | Гарн59 э:г |
| Т-21 | 3.7 | 150 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-21 | 1 | 150 | 2010 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| Т-21 | 61.5 | 150 | 2010 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-6 |
| Т-11 | 5 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут3а | Ут3 |
| Т-11 | 50 | 150 | 1960 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-20 | Ут3а |
| Т-6 | 7 | 150 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-9 | УТ-1 |
| Т-1 | 5 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-3 | УТ-4 |
| Т-1 | 135 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Т-1 | 115 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Т-23 | 5 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-23 | 178 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-23 | 56 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут3 | Ут5 |
| Т-4 | 63 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут5 | Ут6 |
| Т-4 | 30 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут3 | Ут5 |
| Т-4 | 30 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут5 | Ут6 |
| Т-4 | 16 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-17 | УТ-2 |
| Т-4 | 33 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-2 |
| Т-4 | 27 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-2 | п-1 |
| Т-4 | 77 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-21 | УТ-1а |
| Т-4 | 6 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1а | УТ-1 |
| Т-4 | 55 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | У-1 | У-2 |
| Т-4 | 24 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-11 | У-1 |
| Т-4 | 50 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ1 |
| Т-4 | 5.4 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-71 | УТ-72 |
| Т-4 | 25.6 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-72 | УТ-72А |
| Т-4 | 132 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-69 | УТ-71 |
| Т-6 | 63 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-23 | УТ-1 |
| Т-6 | 40 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-1 | УТ-4 |
| Т-6 | 101 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Т-6 | 111 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-22 | УТ-24 |
| Т-6 | 15 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-47 | УТ-17 |
| Т-6 | 31 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-17 | УТ-18 |
| Т-6 | 160 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-18 | УТ19 |
| Т-6 | 120 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | УТ20 |
| Т-6 | 110 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20 | УТ21 |
| Т-6 | 5 | 200 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ21 | УТ-23 |
| Т-6 | 310 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-23 | УТ-22 |
| Т-6 | 70 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-68 | УТ-48 |
| Т-6 | 45 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-48 | УТ-49 |
| Т-6 | 80 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-49 | УТ-50 |
| Т-6 | 101 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-50 | УТ-51 |
| Т-6 | 67 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-51 | УТ-53 |
| Т-6 | 72 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-53 | УТ-54 |
| Т-8 | 64 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ19 | УТ18 |
| Т-8 | 72 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ18 | УТ18 |
| Т-2 | 85.4 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ18 | УТ6 |
| Т-2 | 46.2 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ33 |  |
| Т-2 | 22.8 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ6 | УТ14 |
| Т-2 | 41.1 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| Т-2 | 41.1 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 |  |
| Т-2 | 27 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ55 |
| Т-2 | 27 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ80 | УТ81 |
| Т-2 | 3.6 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-12 | Цех101 |
| Т-2 | 63 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ81 | УТ82 |
| Т-2 | 72.5 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ5 | УТ26 |
| Т-10 | 46 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | УТ20 |
| Т-44 | 235 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ68 | УТ69 |
| Т-44 | 45 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ20 | УТ21 |
| Т-44 | 62 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ69 |  |
| Т-44 | 50 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ21 | УТ22 |
| Т-44 | 110 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-49 |
| Т-44 | 15 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Т-44 | 35 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-15 |
| Т-44 | 90 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-15 | УТ-16 |
| Т-44 | 40 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-16 | УТ-17 |
| Т-44 | 8 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-56 | УТ-59 |
| Т-44 | 45 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-59 | Капит.26 |
| Т-6 | 8 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-64 | УТ-65 |
| Т-6 | 60 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-59 | УТ-60 |
| Т-1 | 40 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60 | УТ-60-1 |
| Т-1 | 140 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60-1 | УТ-64 |
| Т-1 | 600 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-60-1 | УТ-66 |
| Т-1 | 70 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-10 | УТ-1 |
| Т-1 | 70 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-31 | УТ-11 |
| Т-1 | 150 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-30 | УТ-10 |
| Т-1 | 55 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-31 |
| Т-1 | 43 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5 | УТ-7 |
| Т-1 | 61 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-7 | УТ-13 |
| Т-1 | 72 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-14 |
| Т-1 | 138 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-30 |
| Т-1 | 90 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-4 |
| Т-1 | 250 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Т-1 | 85 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-8 |
| Т-1 | 40 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-5 |
| Т-1 | 30 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ70 | УТ80 |
| Т-1 | 91 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  | УТ70 |
| Т-1 | 25 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ48 | УТ49 |
| Т-1 | 20 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ49 | УТ61 |
| Т-8 | 56 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ61 | УТ50 |
| Т-8 | 51 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ50 | УТ51 |
| Т-8 | 20 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ51 | УТ52 |
| Т-8 | 22 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ52 | УТ53 |
| Т-8 | 37 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ53 | УТ54 |
| Т-8 | 2 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Ут-90 |  |
| Т-8 | 106 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ93 |  |
| Т-8 | 52 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ101 | УТ93 |
| Т-1 | 108 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27а | УТ35 |
| Т-1 | 1 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ35 | УТ32 |
| Т-1 | 61 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ32 | УТ88 |
| Т-1 | 1 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ33 | УТ89 |
| Т-1 | 94 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ34 | УТ90 |
| Т-2 | 38 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ35 | УТ91 |
| Т-2 | 97.5 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ36 | УТ92 |
| Т-2 | 43.2 | 200 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ37 | УТ93 |
| Т-1 | 252 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38 | УТ94 |
| Т-6 | 86 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-5 | УТ-6 |
| Т-6 | 20 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-6 | УТ-7 |
| Т-6 | 10 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-7 | УТ-8 |
| Т-8 | 30 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Т-8 | 28 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-9 | УТ-10 |
| Т-8 | 60 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-8 | 55 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-11 | УТ-13 |
| Т-2 | 133.8 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-13 | УТ-13 |
| Т-2 | 22 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК2 | ТК3 |
| Т-2 | 35.7 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК1 | отв. на ул. Лепехинскую перед жд Белом.12 |
| Т-2 | 78.2 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | отв. на ул. Лепехинскую перед жд Белом.12 | ТК2 |
| Т-2 | 34 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ89 | отв. на ул. Грановского перед жд №59 |
| Т-6 | 8 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | отв. на ул. Грановского перед жд №59 | отв. на ул. Грановского перед жд №60 |
| Т-6 | 70 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-37-1 | УТ-51 |
| Т-6 | 20 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-84 | УТ-86 |
| Т-6 | 30 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-86 | УТ-86 |
| Т-6 | 10 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-63 | УТ-66 |
| Т-6 | 15 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т3 | Т4 |
| Т-6 | 10 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т1 | Т2 |
| Т-6 | 84 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т2 | Т3 |
| Т-6 | 30 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Т-8 | УТ-1 |
| Т-6 | 84 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-1 | УТ-2 |
| Т-6 | 25 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-2 | УТ-3 |
| Т-6 | 20 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-3 | УТ-4 |
| Т-6 | 30 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-9 | УТ-10 |
| Т-6 | 25 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-9 | УТ-55 |
| Т-6 | 15 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-10 | УТ-11 |
| Т-6 | 10 | 250 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-11 | УТ-13 |
| Т-1 | 175 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-55 | УТ-56 |
| Т-1 | 120 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т4 | Т5 |
| Т-1 | 50 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т5 | Т6 |
| Т-1 | 1 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т6 | Т7 |
| Т-1 | 55 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т8 | Т9 |
| Т-1 | 182 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т9 | Т10 |
| Т-1 | 93 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т7 | Т8 |
| Т-1 | 112 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т10 | Т11 |
| Т-1 | 60 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т12 | Т13 |
| Т-1 | 200 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т11 | Т12 |
| Т-1 | 35 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т13 | Т14 |
| Т-1 | 215 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т14 | Т15 |
| Т-1 | 209 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т15 | Т16 |
| Т-1 | 75 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т16 | Т17 |
| Т-1 | 1 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т17 | Т18 |
| Т-2 | 22 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т18 | Т19 |
| Т-2 | 8.3 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т19 | Т20 |
| Т-2 | 31.1 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ39 | УТ46 |
| Т-1 | 71 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ46 | УТ48 |
| Т-1 | 84 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Керч.1вв. | АВС 2вв. |
| Т-1 | 40 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Керч.1вв. | АВС 1вв. |
| Т-1 | 54 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ48 | Керч.1вв. |
| Т-1 | 71 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ26 | УТ25 |
| Т-1 | 28 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ12 | ТК10 |
| Т-1 | 78 | 250 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ9 | УТ12 |
| Т-4 | 45 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | ТК10 | УТ101 |
| Т-4 | 12 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27 | УТ27а |
| Т-4 | 33 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ27а | УТ28 |
| Т-4 | 10 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ25 | УТ27 |
| Т-6 | 200 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ60 | на ул. Керченскую перед Пож.частью |
| Т-6 | 280 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ38 | УТ39 |
| Т-6 | 7 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | на ул. Керченскую перед Пож.частью | УТ38 |
| Т-6 | 7 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-81 | УТ-82 |
| Т-2 | 40 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-82 | УТ-83 |
| Т-2 | 24 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-83 | УТ-84 |
| Т-2 | 41.5 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-84 | УТ-85 |
| Т-2 | 14.2 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-85 | УТ-86 |
| Т-2 | 24 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-86 | УТ-87 |
| Т-2 | 46.7 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-87 | УТ-88 |
| Т-2 | 2 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-88 | УТ-89 |
| Т-2 | 45.7 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-89 | УТ-90 |
| Т-2 | 50 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-90 | УТ-91 |
| Т-2 | 60 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-29 | УТ-68 |
| Т-44 | 5 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-4 | УТ-4 |
| Т-44 | 70 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-4 | УТ-47 |
| Т-6 | 242 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-4 | УТ-29 |
| Т-1 | 152 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ1 | УТ2 |
| Т-1 | 151 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ3 | УТ4 |
| Т-1 | 160 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | УТ5 |
| Т-2 | 100 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ4 | УТ5 |
| Т-2 | 39.3 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-8 | УТ-9 |
| Т-2 | 131.4 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-32 | УТ-33 |
| Т-2 | 30 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-33 | УТ-34 |
| Т-2 | 63.3 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-34 | УТ-35 |
| Т-2 | 57.2 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-35 | УТ-36 |
| Т-2 | 9 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-36 | УТ-37 |
| Т-2 | 8.3 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-37 | УТ-37-1 |
| Т-2 | 53.8 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-32 |
| Т-2 | 64.5 | 300 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-6 | УТ-7 |
| Т-6 | 5 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-7 | УТ-8 |
| Т-6 | 7 | 350 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-44 | УТ-1 |
| Т-6 | 20 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-1 | УТ-6 |
| Т-6 | 25 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ2 | УТ3 |
| Т-6 | 42 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Ут-90 | УТ9 |
| Т-6 | 114 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ261 | УТ89 |
| Т-6 | 26 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ89 | Ут-90 |
| Т-6 | 129 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-5 | УТ-70 |
| Т-6 | 64 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-70 | УТ-71 |
| Т-6 | 40 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-71 | УТ-72 |
| Т-6 | 174 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-72 | УТ-73 |
| Т-6 | 90 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-73 | УТ-74 |
| Т-6 | 60 | 350 | 1960 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | УТ-74 | УТ-74-1 |
| Т-1 | 460 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-5/1 | УТ-6 |
| Т-2 | 20.2 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-74-1 | УТ-75 |
| Т-2 | 32.7 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-75 | УТ-76 |
| Т-2 | 17.2 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | УТ-76 | УТ-81 |
| Т-2 | 12.1 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-6 | коллект. |
| Т-2 | 12.1 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т-6 | УТ1 |
| Т-2 | 7.5 | 400 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | коллект. | Т1 |
| Т-1 | 100 | 500 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1 | Т1-1 |
| Т-1 | 260 | 500 | 1960 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Т1-1 | Т1-2 |