Е.1  Тепловые сети ОАО «ТЭЦ Северная»

По состоянию на 01.01.2016 в эксплуатации МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" находятся тепловые сети протяженностью 67,85 км (в двухтрубном исчислении).

Для большей части тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" применяется надземная прокладка (99%), подземнаяпрокладка составляет лишь 1 %.

Общий процент тепловых сетей МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", выработавших нормативный срок службы свыше 25лет, что составляет 98% от общей протяженности.

Протяженность трубопроводов до Ду200 – 57,84 км, до Ду500 – 10,02 км.

В качестве теплоизоляционного материала, в большинстве случаев,

используется минеральная вата (94 %).

Большая часть тепловых сетей от МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"  введено в эксплуатацию до 1970 год.

Таблица Е1.1 – Характеристика присоединенных систем теплоснабжения ОАО «ТЭЦ Северная»

| Принадлежность | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Год ввода в эксплуатацию | Вид прокладки тепловой сети | Наименование начала участка | Наименование конца участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ25 | М-22 |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ25 | М-23 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.1 | 1978 | Надземная | М-23 | М-24 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | М-23 | М-25 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.2 | 1978 | Надземная | М-23 | УТ27 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ29 | УТ28 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ30 | УТ29 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ30 | УТ34 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ34 | УТ35 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ31 | УТ36 |
| ТЭЦ Северная | 70 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ32 | УТ37 |
| ТЭЦ Северная | 85 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ27 | УТ28 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ28 | УТ29 |
| ТЭЦ Северная | 65 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ28 | УТ30 |
| ТЭЦ Северная | 63 | 0.2 | 1978 | Надземная | М-1 | УТ25 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.1 | 1978 | Надземная | М-1 | М-6 |
| ТЭЦ Северная | 105 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ20 | М-7 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ20 | М-8 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ3 | М-9 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.08 | 1978 | Надземная | М-9 | УТ3 |
| ТЭЦ Северная | 75 | 0.25 | 1978 | Надземная | М-9 | УТ4 |
| ТЭЦ Северная | 66 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ4 | УТ5 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ5 | Б-4а |
| ТЭЦ Северная | 80 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ5 | Б-5а |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ4 | Б-6а |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.2 | 1978 | Надземная |  | УТ6 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.15 | 1980 | Надземная | УТ6 | УТ7 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ7 | УТ8 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ7 | УТ9 |
| ТЭЦ Северная | 76 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ6 | УТ8 |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ8 | УТ9 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ9 | УТ10 |
| ТЭЦ Северная | 65 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ9 | УТ11 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ10 | УТ12 |
| ТЭЦ Северная | 75 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ10 | УТ13 |
| ТЭЦ Северная | 71 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ8 | УТ11 |
| ТЭЦ Северная | 37 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ11 | УТ12 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ12 | УТ13 |
| ТЭЦ Северная | 28 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ12 | УТ13 |
| ТЭЦ Северная | 68 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ13 | УТ35 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ13 | УТ14 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ14 | УТ15 |
| ТЭЦ Северная | 150 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ14 | УТ15 |
| ТЭЦ Северная | 37 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ15 | УТ16 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ16 | УТ17 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ16 | УТ18 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ35 | УТ19 |
| ТЭЦ Северная | 125 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ35 | УТ36 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ36 | УТ37 |
| ТЭЦ Северная | 100 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ36 | УТ38 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ11 | УТ39 |
| ТЭЦ Северная | 18 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ14 | УТ40 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ27 | УТ41 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ28 | УТ29 |
| ТЭЦ Северная | 19 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ29 | УТ30 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ30 | УТ31 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ34 | УТ32 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ35 | УТ33 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ36 | УТ34 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ37 | УТ35 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ38 | УТ-99 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ39 | УТ-100 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ40 | УТ-101 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ41 | УТ-102 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ42 | УТ-103 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ43 | УТ-104 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ44 | УТ-105 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ45 | УТ-106 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ46 | УТ-107 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ47 | УТ-108 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ48 | УТ-109 |
| ТЭЦ Северная | 79 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ-112 | УТ-110 |
| ТЭЦ Северная | 47 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ176 | УТ-111 |
| ТЭЦ Северная | 47 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ240 | УТ-112 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.2 | 1978 | Подземная канальная | УТ-112 | УТ-113 |
| ТЭЦ Северная | 42 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-113 | УТ7 |
| ТЭЦ Северная | 157 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ-114 | УТ8 |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ-115 | УТ9 |
| ТЭЦ Северная | 110 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-116 | УТ10 |
| ТЭЦ Северная | 80 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-109 | УТ11 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.05 | 1980 | Надземная | УТ-110 | УТ12 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ-111 | УТ13 |
| ТЭЦ Северная | 98 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ-112 | УТ14 |
| ТЭЦ Северная | 102 | 0.1 | 1978 | Подземная канальная | УТ-113 | УТ15 |
| ТЭЦ Северная | 37 | 0.1 | 1978 | Подземная канальная | УТ-114 | УТ16 |
| ТЭЦ Северная | 37 | 0.1 | 1978 | Подземная канальная | УТ-115 | УТ17 |
| ТЭЦ Северная | 78 | 0.32 | 1978 | Подземная канальная | УТ-116 | УТ18 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ-117 | УТ19 |
| ТЭЦ Северная | 45 | 0.25 | 1978 | Надземная | М-1 | УТ20 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.1 | 1978 | Надземная | М-2 | УТ21 |
| ТЭЦ Северная | 47 | 0.25 | 1978 | Надземная | М-2 | УТ22 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ22 | М-2 |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ22 | М-3 |
| ТЭЦ Северная | 96 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ22 | М-4 |
| ТЭЦ Северная | 65 | 0.1 | 1978 | Надземная | М-4 | М-5 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.25 | 1978 | Надземная | М-4 | УТ19 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ19 | УТ20 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ19 | М-5 |
| ТЭЦ Северная | 350 | 0.08 | 1978 | Надземная | М-5 | ТК2 |
| ТЭЦ Северная | 0 | 0 | 1980 | Надземная | ТК | ТК |
| ТЭЦ Северная | 111 | 0.313 | 1978 | Надземная | М-5 | М-7 |
| ТЭЦ Северная | 31 | 0.1 | 1980 | Надземная | М-7 | УТ2 |
| ТЭЦ Северная | 64 | 0.313 | 1978 | Надземная | М-7 | УТ3 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-8 | М-8-а |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-9 | М-9-1 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-10 | М-9-2 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-11 | М-10-1 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-12 | М-10-2 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-13 | М-13-а |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-14 | М-14-а |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-15 | М-15-1 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-16 | М-16-1б |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | М-17 | М-16-1а |
| ТЭЦ Северная | 105 | 0.15 | 1978 | Надземная | М-5 | УТ20 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.04 | 1978 | Надземная | М-5а | УТ21 |
| ТЭЦ Северная | 24 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-101 | отв. на Коновалова, 2 АГУ |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.1 | 1978 | Подземная канальная | отв. на Коновалова, 2 АГУ | УТ-101-в |
| ТЭЦ Северная | 70 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ-101 | УТ-101-а |
| ТЭЦ Северная | 24 | 0.25 | 1978 | Подземная канальная | УТ-102 | А |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.25 | 1978 | Надземная | А | УТ-105 |
| ТЭЦ Северная | 34 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-106 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-106 | УТ-107 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-107 | УТ-108 |
| ТЭЦ Северная | 63 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-109 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-103 | УТ-110 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-104 | УТ-111 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-112 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-103 | УТ-113 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-104 | УТ-114 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-115 |
| ТЭЦ Северная | 52 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-103 | УТ-116 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-104 | УТ-117 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-118 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-106 | УТ-119 |
| ТЭЦ Северная | 69 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ-104 | УТ-120 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-121 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-106 | УТ-122 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-107 | УТ-123 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-124 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-106 | УТ-125 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-107 | УТ-126 |
| ТЭЦ Северная | 76 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-127 |
| ТЭЦ Северная | 49 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ-105 | УТ-106 |
| ТЭЦ Северная | 24 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-106 | УТ-107 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-107 | УТ-108 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-108 | УТ-109 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-109 | УТ-110 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-110 | УТ-111 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-111 | УТ-112 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-112 | УТ-113 |
| ТЭЦ Северная | 67 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-107 | УТ-108 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-108 |  |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-109 |  |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-110 |  |
| ТЭЦ Северная | 61 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-108 | УТ-109 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-109 | УТ-110 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-110 | УТ-111 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-111 | УТ-112 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-112 | УТ-113 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-113 | УТ-114 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-114 | УТ-115 |
| ТЭЦ Северная | 96 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ-106 | УТ-106А |
| ТЭЦ Северная | 76 | 0.2 | 1978 | Подземная канальная | УТ-106А | ТК13 |
| ТЭЦ Северная | 64 | 0.2 | 1978 | Подземная канальная | ТК13 | УТ-112 |
| ТЭЦ Северная | 72 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | ТК13 | ТК15 |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.07 | 1978 | Надземная | ТК15 | ТК16 |
| ТЭЦ Северная | 56 | 0.07 | 1978 | Надземная | ТК15 | ТК17 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | ТК15 | ТК16 |
| ТЭЦ Северная | 64 | 0.08 | 1978 | Надземная | ТК16 | ТК17 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.025 | 1978 | Надземная | ТК17 | ТК18 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.2 | 1978 | Подземная канальная | УТ-106А | ТК5 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.2 | 1978 | Подземная канальная | ТК5 | ТК6 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.2 | 1978 | Подземная канальная | ТК6 | ТК7 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | ТК7 | ТК8 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.08 | 1978 | Подземная канальная | ТК8 | ТК9 |
| ТЭЦ Северная | 103 | 0.07 | 1978 | Подземная бесканальная | ТК7 | ТК10 |
| ТЭЦ Северная | 77 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | ТК8 | ТК9 |
| ТЭЦ Северная | 28 | 0.08 | 1978 | Подземная канальная | ТК9 | ТК10 |
| ТЭЦ Северная | 8 | 0.125 | 1978 | Подземная канальная | ТК9 | ТК10-1в |
| ТЭЦ Северная | 54 | 0.125 | 1978 | Подземная канальная | ТК10 | ТК11 |
| ТЭЦ Северная | 11 | 0.08 | 1978 | Подземная канальная | ТК11 | ТК12-2 |
| ТЭЦ Северная | 237 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | ТК10 | ТК13 |
| ТЭЦ Северная | 150 | 0.313 | 1978 | Надземная | ПДК-1 | УТ-95 |
| ТЭЦ Северная | 58 | 0.1 | 1978 | Подземная канальная | ТК11 | ТК12 |
| ТЭЦ Северная | 11 | 0.08 | 1978 | Надземная | ТК12 | ТК13 |
| ТЭЦ Северная | 160 | 0.05 | 1978 | Надземная | ТК16 | ТК14 |
| ТЭЦ Северная | 100 | 0.05 | 1978 | Надземная | ТК17 | ТК15 |
| ТЭЦ Северная | 0 | 0 | 1980 | Надземная | ТК18 | ТК16 |
| ТЭЦ Северная | 0 | 0.025 | 1978 | Надземная | ТК19 | ТК17 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | ТК20 | ТК18 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | ТК21 | ТК19 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | ТК22 | ТК20 |
| ТЭЦ Северная | 340 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ(ПДК-1) | ПДК-1 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ120 | ПДК-2 |
| ТЭЦ Северная | 112 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ115 | УТ116 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ116 | УТ117 |
| ТЭЦ Северная | 34 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ117 | УТ118 |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ118 | УТ119 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ119 | УТ120 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.04 | 1978 | Надземная | УТ1 | УТ121 |
| ТЭЦ Северная | 65 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ2 | УТ47 |
| ТЭЦ Северная | 0 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ3-1 | УТ48 |
| ТЭЦ Северная | 132 | 0.313 | 1978 | Подземная канальная | УТ3 | УТ4 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ4 | УТ5 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.313 | 1978 | Подземная канальная | УТ4 | УТ6 |
| ТЭЦ Северная | 60 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ5 | УТ7 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ6 | ТК1 |
| ТЭЦ Северная | 115 | 0.04 | 1978 | Подземная канальная | ТК1 | ТК2 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.313 | 1978 | Надземная | ТК1 | ТК-21 |
| ТЭЦ Северная | 36 | 0.07 | 1978 | Надземная | ТК-21 | УТ-128 |
| ТЭЦ Северная | 18 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-128 | УТ-129 |
| ТЭЦ Северная | 92 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-128 | УТ-130 |
| ТЭЦ Северная | 44 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ-17 | УТ-131 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-17 | УТ-18 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ8 | УТ-19 |
| ТЭЦ Северная | 95 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ50 | УТ-87 |
| ТЭЦ Северная | 31 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ-32 | УТ-33 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-33-а | УТ-34 |
| ТЭЦ Северная | 102 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ-33-а | УТ115 |
| ТЭЦ Северная | 108 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-95 | УТ-112 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ119 | УТ120 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ120 | УТ121 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.04 | 1980 | Надземная | УТ118 | УТ122 |
| ТЭЦ Северная | 82 | 0.2 | 1978 | Надземная | Б | УТ119 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ2 | Д |
| ТЭЦ Северная | 18 | 0.313 | 1978 | Надземная | Г | УТ-17 |
| ТЭЦ Северная | 30 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ48 | УТ-18 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ49 | УТ-19 |
| ТЭЦ Северная | 67 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-115 | УТ-20 |
| ТЭЦ Северная | 8 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ-116 | УТ-21 |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.03 | 1978 | Надземная | УТ-117 | УТ-22 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.4 | 1978 | Надземная | ТЭЦ-Северный | УТ1 |
| ТЭЦ Северная | 262 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-95 | УТ-100 |
| ТЭЦ Северная | 445 | 0.313 | 1978 | Надземная | ТЭЦ-Северный | УТ(ПДК-1) |
| ТЭЦ Северная | 29 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ9 | УТ-21 |
| ТЭЦ Северная | 64 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-21 | УТ-22 |
| ТЭЦ Северная | 49 | 0.05 | 1978 | Надземная | отв. на Универсальная, 2 и 4 | УТ-23 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.15 | 1978 | Надземная | отв. на Гор.боль-ца №5 и Рейнера 57 | УТ-33-а |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-97 | УТ-33-б |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-98 | УТ-33-в |
| ТЭЦ Северная | 133 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ-100 | УТ-101 |
| ТЭЦ Северная | 170 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ1 | УТ2 |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ2 | УТ97 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ3 | УТ98 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ98 | УТ99 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ98 | УТ99-а |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ99 | УТ3 |
| ТЭЦ Северная | 89 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ3 | УТ45 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ45 | УТ46 |
| ТЭЦ Северная | 34 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ46 | УТ47 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ47 | УТ48 |
| ТЭЦ Северная | 13 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ48 | УТ49 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ49 | УТ50 |
| ТЭЦ Северная | 31 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ47 | УТ51 |
| ТЭЦ Северная | 120 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ47 | УТ48 |
| ТЭЦ Северная | 300 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ48 | УТ49 |
| ТЭЦ Северная | 54 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-18 | УТ8 |
| ТЭЦ Северная | 29 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ8 | УТ9 |
| ТЭЦ Северная | 106 | 0.08 | 1978 | Подземная канальная | УТ9 | УТ10 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.1 | 1978 | Подземная канальная | УТ10 | УТ11 |
| ТЭЦ Северная | 52 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ10 | УТ12 |
| ТЭЦ Северная | 26 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ11 | УТ13 |
| ТЭЦ Северная | 181 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ11 | УТ12 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ12 | УТ13 |
| ТЭЦ Северная | 41 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ50 | УТ14 |
| ТЭЦ Северная | 182 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-18 | УТ-49 |
| ТЭЦ Северная | 70 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ16 | УТ17 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ17 | УТ18 |
| ТЭЦ Северная | 48 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ17 | УТ-32 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-33-а | УТ20 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-112 | УТ-97 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ-100 | УТ-98 |
| ТЭЦ Северная | 65 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ120 | УТ-99 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-112 | УТ-100 |
| ТЭЦ Северная | 56 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ116 | УТ118 |
| ТЭЦ Северная | 221 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ115 | УТ119 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.4 | 1978 | Надземная | Д | УТ120 |
| ТЭЦ Северная | 206 | 0.313 | 1978 | Подземная канальная | ТК-21 | Г |
| ТЭЦ Северная | 152 | 0.4 | 1978 | Надземная | ТК-22 | УТ50 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.032 | 1978 | Надземная | ТК-23 | УТ51 |
| ТЭЦ Северная | 27 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-97 | УТ-115 |
| ТЭЦ Северная | 39 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ-115 | УТ-116 |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-116 | УТ-117 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.03 | 1978 | Надземная | УТ-117 | УТ-118 |
| ТЭЦ Северная | 52 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-118 | УТ-119 |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-119 | УТ-120 |
| ТЭЦ Северная | 100 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ48 | УТ-121 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ(ПДК-1) | УТ-122 |
| ТЭЦ Северная | 76 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ(ПДК-1) | УТ-123 |
| ТЭЦ Северная | 139 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-21 | УТ10 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-32 | отв. на Универсальная, 2 и 4 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-33 | отв. на Гор.боль-ца №5 и Рейнера 57 |
| ТЭЦ Северная | 193 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ119 | УТ121 |
| ТЭЦ Северная | 24 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ121 | УТ121-а |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ121 | УТ122 |
| ТЭЦ Северная | 19 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ122 | УТ122-в |
| ТЭЦ Северная | 115 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ122 | УТ123 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ123 | УТ124-1 |
| ТЭЦ Северная | 29 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ123 | УТ124 |
| ТЭЦ Северная | 51 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ124 | УТ125в |
| ТЭЦ Северная | 63 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ124 | УТ125 |
| ТЭЦ Северная | 74 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ125 | УТ126б |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ125 | УТ126 |
| ТЭЦ Северная | 73 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ126 | УТ126г |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ-49 | УТ-50 |
| ТЭЦ Северная | 14 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-49 | УТ-28 |
| ТЭЦ Северная | 14 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-28 | УТ-34 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-34 | УТ-35 |
| ТЭЦ Северная | 44 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-34 | УТ26 |
| ТЭЦ Северная | 68 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ-28 | УТ-29 |
| ТЭЦ Северная | 24 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ-29 | УТ-30 |
| ТЭЦ Северная | 71 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ-30 | УТ16 |
| ТЭЦ Северная | 30 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ16 | УТ17 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.05 | 1980 | Надземная | УТ17 | УТ18 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ18 | УТ19 |
| ТЭЦ Северная | 76 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-33 | УТ-123 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ-34 | УТ-12-1д |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-123 | УТ-124 |
| ТЭЦ Северная | 124 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-124 | УТ24 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ24 | УТ25 |
| ТЭЦ Северная | 39 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ24 | УТ26 |
| ТЭЦ Северная | 88 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ26 | УТ27 |
| ТЭЦ Северная | 34 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ27 | УТ28 |
| ТЭЦ Северная | 45 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ27 | УТ29 |
| ТЭЦ Северная | 101 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ26 | УТ-36 |
| ТЭЦ Северная | 4 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-36 | УТ-37 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ-36 | УТ-38 |
| ТЭЦ Северная | 68 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ29 | УТ-39 |
| ТЭЦ Северная | 93 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ29 | УТ-40 |
| ТЭЦ Северная | 92 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ29 | УТ-38 |
| ТЭЦ Северная | 73 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ-38 | УТ-39-а |
| ТЭЦ Северная | 74 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ-38 | УТ-39-б |
| ТЭЦ Северная | 61 | 0.313 | 1980 | Надземная | УТ-38 | УТ-39 |
| ТЭЦ Северная | 54 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-39 | УТ32-3 |
| ТЭЦ Северная | 48 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ32 | УТ3-3 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ32 | УТ3-4 |
| ТЭЦ Северная | 89 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ32 | УТ3-5 |
| ТЭЦ Северная | 64 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ-39 | УТ33 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ33 | УТ34 |
| ТЭЦ Северная | 36 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ33 | УТ34 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ34 | УТ35-а |
| ТЭЦ Северная | 120 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ34 | УТ35 |
| ТЭЦ Северная | 18 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ35 | УТ36-в |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ31 | УТ32 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.07 | 1978 | Надземная | УТ32 | УТ33-1 |
| ТЭЦ Северная | 1800 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ33 | М-1 |
| ТЭЦ Северная | 63 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | УТ34 | М-2 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ-123 | отв. на Част.сектор Универсальная, 1,3,5 |
| ТЭЦ Северная | 9 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | отв. на Част.сектор Универсальная, 1,3,5 | отв. на Част.сектор Универсальная, 1,3,6 |
| ТЭЦ Северная | 37 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ71 | УТ71-а |
| ТЭЦ Северная | 7 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ71 | УТ72 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ72 | УТ73 |
| ТЭЦ Северная | 62 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ71 | УТ87 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ87 | УТ88 |
| ТЭЦ Северная | 77 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ88 | УТ89 |
| ТЭЦ Северная | 106 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ72 | УТ73 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ80 | УТ81 |
| ТЭЦ Северная | 33 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ81 | УТ82 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ82 | УТ83 |
| ТЭЦ Северная | 91 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ81 | УТ-68 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ-68 | УТ-67 |
| ТЭЦ Северная | 26 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-67 | УТ-68 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-67 | УТ-69 |
| ТЭЦ Северная | 103 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-68 | УТ-70 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ89 | УТ-71 |
| ТЭЦ Северная | 81 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ89 | УТ90 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ90 | УТ91 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ90 | УТ92 |
| ТЭЦ Северная | 80 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ89 | УТ91 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ91 | УТ92 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ91 | УТ93 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ92 | УТ94 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ92 | УТ95 |
| ТЭЦ Северная | 60 | 0.15 | 1978 | Надземная | ТК3 | УТ96 |
| ТЭЦ Северная | 70 | 0.15 | 1978 | Подземная канальная | ТК4 | УТ97 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.08 | 1980 | Надземная | ТК5 | УТ98 |
| ТЭЦ Северная | 60 | 0.15 | 1978 | Надземная | ТК6 | УТ99 |
| ТЭЦ Северная | 70 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ93 | УТ100-а |
| ТЭЦ Северная | 87 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ93 | УТ36-0 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ94 | УТ36-1 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ95 | УТ36-2 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ96 | УТ36-3 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ97 | УТ36-4 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ98 | УТ36-5 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ99 | УТ36-6 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ100 | УТ36-7 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ101 | УТ36-8 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ102 | УТ36-9 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ103 | УТ36-10 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ104 | УТ36-11 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ105 | УТ36-12 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ106 | УТ36-13 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ107 | УТ36-14 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ108 | УТ36-15 |
| ТЭЦ Северная | 59 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ88 | УТ36-16 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ89 | УТ36-17 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ90 | УТ36-18 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ91 | УТ36-19 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ92 | УТ36-20 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | УТ93 | УТ36-21 |
| ТЭЦ Северная | 72 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ35 | УТ36-22 |
| ТЭЦ Северная | 8 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ36 | УТ37 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ36 | УТ37 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ37 | УТ38-3 |
| ТЭЦ Северная | 109 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ37 | УТ38 |
| ТЭЦ Северная | 69 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ38 | УТ39 |
| ТЭЦ Северная | 124 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ39 | УТ40-1 |
| ТЭЦ Северная | 236 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ39 | УТ40 |
| ТЭЦ Северная | 169 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ40 | УТ41 |
| ТЭЦ Северная | 114 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ41 | УТ42-к |
| ТЭЦ Северная | 112 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ41 | УТ42 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ42 | УТ43-2 |
| ТЭЦ Северная | 54 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ42 | УТ43 |
| ТЭЦ Северная | 64 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ43 | УТ44-1 |
| ТЭЦ Северная | 56 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ43 | УТ44 |
| ТЭЦ Северная | 9 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ44 | УТ45 |
| ТЭЦ Северная | 129 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ44 | УТ46 |
| ТЭЦ Северная | 18 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ-124 | отв. на Част.сектор Монтажников,2; Шахтинская,3 и т.д. |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.05 | 1978 | Подземная канальная | отв. на Част.сектор Монтажников,2; Шахтинская,3 и т.д. | УТ23-1 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ23 | УТ23-2 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ24 | УТ23-3 |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ25 | УТ23-4 |
| ТЭЦ Северная | 30 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ26 | УТ23-5 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ27 | УТ24 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ28 | УТ24-1 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ29 | УТ24-2 |
| ТЭЦ Северная | 21 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ30 | УТ25 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ31 | УТ25-1 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ32 | УТ32-1 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ33 | УТ32-2 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ34 | УТ33-1 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ35 | УТ34-1 |
| ТЭЦ Северная | 12 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ36 | УТ35-1 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ37 | УТ36-1а |
| ТЭЦ Северная | 30 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ38 | Х |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.1 | 1978 | Надземная | Х | УТ47 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ40 | УТ48 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ41 | УТ49 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ42 | УТ50 |
| ТЭЦ Северная | 24 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ-87 | УТ51 |
| ТЭЦ Северная | 54 | 0.4 | 1978 | Надземная | УТ-87 | УТ52 |
| ТЭЦ Северная | 74 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ52 | УТ53 |
| ТЭЦ Северная | 42 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ53 | УТ53-2 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ53 | УТ54 |
| ТЭЦ Северная | 18 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ54 | УТ55-д |
| ТЭЦ Северная | 52 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ54 | УТ55 |
| ТЭЦ Северная | 81 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ55 | УТ56 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ56 | УТ56-а |
| ТЭЦ Северная | 68 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ56 | УТ56-б |
| ТЭЦ Северная | 67 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ56 | УТ57 |
| ТЭЦ Северная | 6 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ57 | УТ57-в |
| ТЭЦ Северная | 3 | 0.25 | 1978 | Надземная | УТ55 | УТ58 |
| ТЭЦ Северная | 41 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ58 | УТ59-9 |
| ТЭЦ Северная | 74 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ58 | УТ59 |
| ТЭЦ Северная | 19 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ59 | УТ58-4 |
| ТЭЦ Северная | 67 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ59 | УТ60 |
| ТЭЦ Северная | 22 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ60 | УТ61а |
| ТЭЦ Северная | 72 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ60 | УТ61 |
| ТЭЦ Северная | 8 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ61 | УТ61а |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ61 | УТ62 |
| ТЭЦ Северная | 8 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ62 | УТ62-2 |
| ТЭЦ Северная | 174 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ52 | УТ63 |
| ТЭЦ Северная | 40 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ63 | УТ63-в |
| ТЭЦ Северная | 36 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ63 | УТ64 |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ64 | УТ65 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ65 | УТ66 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ65 | УТ67 |
| ТЭЦ Северная | 144 | 0.313 | 1978 | Надземная | УТ64 | УТ71 |
| ТЭЦ Северная | 84 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ65 | УТ66 |
| ТЭЦ Северная | 55 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ66 | УТ67 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ66 | УТ67 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ67 | УТ68 |
| ТЭЦ Северная | 30 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ68 | УТ68б |
| ТЭЦ Северная | 106 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ68 | УТ69 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ69 | УТ69а |
| ТЭЦ Северная | 67 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ69 | УТ70 |
| ТЭЦ Северная | 14 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ70 | УТ71 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ70 | УТ72 |
| ТЭЦ Северная | 32 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ70 | УТ73-1 |
| ТЭЦ Северная | 25 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ73 | УТ73-2 |
| ТЭЦ Северная | 63 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ73 | УТ74 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ74 | УТ75 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ74 | УТ75-1 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ75 | УТ75-2 |
| ТЭЦ Северная | 17 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ75 | УТ76-1 |
| ТЭЦ Северная | 50 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ76 | УТ76-2 |
| ТЭЦ Северная | 112 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ76 | УТ77 |
| ТЭЦ Северная | 16 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ77 | УТ77-1 |
| ТЭЦ Северная | 94 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ77 | УТ78 |
| ТЭЦ Северная | 9 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ78 | УТ78-а |
| ТЭЦ Северная | 100 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ78 | УТ79 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ79 | УТ80-1 |
| ТЭЦ Северная | 35 | 0.2 | 1978 | Надземная | УТ77 | УТ80 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ82 | УТ81 |
| ТЭЦ Северная | 60 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ82 | УТ83 |
| ТЭЦ Северная | 21 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ83 | УТ83-а |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ83 | УТ84 |
| ТЭЦ Северная | 15 | 0.1 | 1980 | Надземная | УТ84 | УТ85 |
| ТЭЦ Северная | 90 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ84 | УТ86 |
| ТЭЦ Северная | 31 | 0.15 | 1978 | Надземная | УТ20 | УТ87 |
| ТЭЦ Северная | 46 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ20 | УТ88 |
| ТЭЦ Северная | 38 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ21 | УТ89 |
| ТЭЦ Северная | 48 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ22 | УТ90 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ23 | УТ91 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ24 | УТ92 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ25 | УТ93 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ26 | УТ94 |
| ТЭЦ Северная | 2 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ27 | УТ95 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ28 | УТ96 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.08 | 1980 | Надземная | УТ29 | УТ97 |
| ТЭЦ Северная | 5 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ30 | УТ98 |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ31 | УТ99 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.08 | 1978 | Надземная | УТ32 | УТ100 |
| ТЭЦ Северная | 20 | 0.1 | 1978 | Надземная | УТ62 | УТ101 |
| ТЭЦ Северная | 8 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ63 | УТ102 |
| ТЭЦ Северная | 1 | 0.05 | 1978 | Надземная | УТ64 | отв. на част.сектор Флемига 10 и т.д. |
| ТЭЦ Северная | 10 | 0.05 | 1978 | Надземная | отв. на част.сектор Флемига 10 и т.д. | отв. на част.сектор Флемига 10 и т.д. |